Steinspranggjerde, Valdervoll

| SHA-plan | Oppdragsgiver | Giske kommune |
| --- | --- | --- |
|  | Kommune | Giske kommune |
|  | Gård- og bruksnr. | 188/2 |
|  | Prosjektnr. | 250198 |
|  | Dato | 11.02.2026 |
|  | Revisjonsnr. | 0 |

Dokumentinformasjon

| Oppdrag | Steinspranggjerde, Valdervoll |  |
| --- | --- | --- |
| Oppdragsgiver | Giske kommune |  |
| Kontaktperson oppdragsgiver |  |  |
| Oppdragsleder Nordplan | Ole Martin Engjaberg |  |
| Faglig ansvarlig | Ole Martin Engjaberg |  |
| Rapport utført av | Stian Jordet |  |
| Sidemannskontroll |  |  |
| Navn på bygg/tiltak/delprosjekt | Steinspranggjerde |  |
| Adresse | Valdervollvegen, Valderøya |  |
| Kommune, gårds- og bruksnr. | Giske kommune/188/2 |  |
| Bygningstype/tiltakstype | Infrastruktur |  |
| Prosjektfase | Prosjekteringsfase |  |
| Dokumentnavn | NP250198-SHA-plan-rev.nr00 |  |
| Mal-ID | 49-xx-01 Dokumentnavn | 00.00.2000 |

Revisjonsoversikt

Hver revisjon signeres av egenkontroll (EK) og sidemannskontroll (SK), tidligere revisjoner skal beholdes for historikk. Nummer på gjeldende revisjon skal oppdateres på framsiden av rapporten.

Tabell 1

| Rev. Nr. | Dato | Beskrivelse | EK | SK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 30.01.2026 | SHA-plan | SJ |  |

Innhold

1	Dokumentinformasjon	2

2	Innhold	3

3	Oppdraget	4

3.1	Formål med planen	4

3.2	Orientering om prosjektet	4

3.3	Ajourhold og distribusjon	4

3.4	Distribusjonsliste	5

4	Organisasjonskart	6

4.1	Entrepriseform	6

4.2	Organisasjonskart for SHA og HMS	6

5	Fremdriftsplan. BHF §8b	7

5.1	Hovedfremdrift / viktige milepæler	7

5.2	Fremdrift detaljer	7

6	Byggherrens vurdering av risikomomenter i prosjektet.	8

7	Rutiner for avviksbehandling. BHF §8d	13

8	Vedlegg A; Avviksskjema ifm SHA-planen	14

9	Vedlegg B; Varslingsplan for alvorlige ulykker	15

Oppdraget

Formål med planen

Denne SHA-planen er en overordnet plan for ivaretakelse av byggherrens plikter i henhold til Byggherreforskriften og skal gjelde for alle aktørene i gjennomføringen av prosjektet. Planen skal være et grunnleggende dokument for SHA i prosjekteringsfasen og senere i gjennomføringen på byggeplassen. SHA-koordinator skal ha hovedansvaret for å holde denne planen oppdatert.

Planen utarbeides for å ivareta § 7 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften).

Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk som alle som deltar i prosjektet er forpliktet til å følge.

Orientering om prosjektet

Tiltaket omfatter etablering av nytt steinspranggjerde i overkant av bergskjæringen på østsiden av kunstgressbanen. Gjerdet skal sikre banen mot steinsprang fra fjellsiden.

Ajourhold og distribusjon

Byggherre er ansvarlig for å distribuere SHA-plan i overensstemmelse med distribusjonslisten. Planen skal også henges til oppslag på infotavla og gjøres kjent for alle de som jobber i prosjektet.

Distribusjonslisten skal inneholde opplysninger om når den enkelte utgave er utarbeidet og hvem som er ansvarlig for innhold og utgivelse.

Distribusjonsliste

| Funksjon | Virksomhet | Kontaktperson | E – post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Giske kommune |  |  |
| Byggherrens representant (SHA)** | Giske kommune |  |  |
| SHA-Koordinator prosjektering (KP) | Nordplan AS |  |  |
| SHA-Koordinator utførelse (KU) |  |  |  |
| Prosjektleder |  |  |  |
| Hovedentreprenør (hovedbedrift)* |  |  |  |

- Hovedentreprenøren er ansvarlig for å distribuere SHA-planen og senere oppdateringer av denne til sine kontraktsmedhjelpere

**	Byggherrens representant er ansvarlig for å distribuere SHA-planen og senere oppdateringer av denne til sine medhjelpere

Denne versjonen utarbeidet av (dato/navn): 11.02.2026 Nordplan AS

Godkjent for utgivelse av (dato/navn):

Organisasjonskart

Entrepriseform

Prosjektet er organisert som totalentreprise i samsvar med NS 8407.

Organisasjonskart for SHA og HMS

Prosjektleder

Byggherrens representant

Giske kommune v/

Byggherre

Giske kommune v/

SHA-Koordinator for Prosjektering (KP)

Nordplan AS

v/

SHA-Koordinator for

Utførelse (KU)

Hovedentreprenør

Under-entreprenør:

Under-entreprenør:

Fremdriftsplan. BHF §8b

Hovedfremdrift / viktige milepæler

| Nr. | Beskrivelse | Planlagt Dato |
| --- | --- | --- |
| 1. | Byggestart |  |
| 2. | (Delmål, viktige milepæler osv.) |  |
| 3. | Ferdigstillelse |  |
| 4. | Overtakelse fra entreprenør |  |

Fremdrift detaljer

Detaljert fremdriftsplan med tilhørende bemanningsplan for arbeidene skal utarbeides av Hovedentreprenør med utgangspunkt i milepælsplanen.

Fremdriftsplanen skal beskrive aktivitetene i rekkefølge slik at risikofylte situasjoner unngås. Aktiviteter forbundet med særskilt risiko skal utheves/flagges i planen.

Detaljerte fremdriftsplaner Entreprenørens fremdriftsplan

Entreprenør setter inn lenke hvor denne finnes og hvor framdriftsplanen er slått opp

Byggherrens vurdering av risikomomenter i prosjektet.

Risiko områder som ikke er relevante for dette prosjektet er merket «Nei» under punktet «Relevant» og pålagt en blå farge gjennom hele linjen.

Der hvor restrisikoen etter gjennomføring av de spesifikke tiltakene fremdeles er uakseptabel skal den ansvarlige for gjennomføring av aktiviteten utarbeide en egen SJA-analyse eller en prosjekttilpasset arbeidsinstruks. Evt. iverksette andre spesifikke tekniske tiltak som ikke kommer frem i byggherrens risikomatrise, men som TE “ser” at kan gjøres.

| Aktivitet / farekilde | Relevant |  | Fare / uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handling eller forhold som kan medføre uønsket hendelse. En aktivitet / hendelse kan ha flere uønskede hendelser. Organisert i risiko områder etter BHF §8c | Ja | Nei | Hendelse eller tilstand som kan medføre personskade / dødsfall eller miljøskader. | Det må beskrives spesifikke tiltak for arbeidsoperasjoner som ut ifra stedlige forhold og / eller arkitektoniske / tekniske løsninger er vurdert å medføre uakseptabel risiko som ikke ivaretas av forskriftskrav og normal arbeidsinstruks. | Entreprenør (TE) |
| 1. nær installasjoner i grunnen | Ja |  |  |  |  |
| Arbeid nær installasjoner i grunnen, vannledning |  | Nei |  |  |  |
| 2. nær høyspentledninger og elektriske installasjoner |  | Nei |  |  |  |
| 3. på steder med passerende trafikk |  | Nei |  |  |  |
| Manglende sikring av anleggsområde | Ja |  | Uvedkommende kommer seg i område og til farlige utsatte plasser | Etabler sikkerhetssone under fjellsiden. Ingen uvedkommende skal ha adgang til risikosonen | TE |
| Påkjørsler i forbindelse med transport ut/inn på byggeplassen. | Ja |  | Påkjøring av tredje parts passerende. Alvorlige skader som i verste fall kan føre til død. | Det skal benyttes følgemann forbindelse med all rygging. Alle biler over 3,5 tonn skal ha ryggekamera og lyd/lyssignal. God logistikk på byggeplass og med tilstrekkelig antall parkeringsplasser for mannskaper og personell. Anleggsveier skal tilstrekkelig bredde både sommer- og vinterstid. | TE |
| Fare ifm. Heising av tunge elementer | Ja |  | Fall av lasten som kan skade understående. | Det skal ikke være personopphold under lasten. | TE |
| 4. hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Ja |  |  |  |  |
| Arbeid i ulendt terreng for å etablere sikringstiltak mot skred i bratt terreng |  |  | Personell faller og eller vrikker foten ved arbeid i steinur | Egnet skotøy med god støtte. Bruk av sikringstau i området. Bruke samme traséer inn og ut at arbeidsområdet | TE |
| Montering av steinspranggjerde. Steinsprang utløst av arbeider |  |  | Ferdsel i terreng kan utløse steinsprang | Utfør visuell kontroll av fjellsiden | TE |
| Montering av steinspranggjerde. |  |  | Vær- og skredforhold | Stans arbeid ved høy skredfare, kraftig regn eller teleløsning. Følg lokale skredvarsler og værprognoser. | TE |
| 5. som innebærer bruk av sprengstoff |  | Nei |  |  |  |
| 6. i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler |  | Nei |  |  |  |
| 7. som innebærer fare for drukning |  | Nei |  |  |  |
| 8. i senkekasser der luften er komprimert |  | Nei |  |  |  |
| 9. som innebærer bruk av dykkerutstyr |  | Nei |  |  |  |
| 10. som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | Ja |  |  |  |  |
| Heliløft av materiell |  |  | Skade på materiell eller personell. Fallende last og klemfare. | Pilot er enerådende i vurdering av værforhold i forhold til gjennomføring. Dokumentert opplæring av løfteutstyr | Pilot |
| Heliløft av materiell |  |  | Nød dropping av materiell fra helikopter | Innflyging bør skje minst mulig over der personell som ikke er involvert i operasjonen, oppholder seg. Vurdere værsituasjon nøye. | Pilot |
| Montering av steinspranggjerde. | Ja |  | Fallende gjenstander | Fest g |  |
| Mottak av materiell og utstyr til byggeplassen | Ja |  | Fall av personer. Klemskade. | Anhuker skal være sikret mot fall når last/elementer på transportbilen skal hukes og løftes på plass og arbeidshøyden er over 2 m. Det er ikke tillatt å gå usikret på last/elementer som ligger på bilen og som skal hukes når høyden er over 2 m. Materialer og utstyr tillates ikke lagret på container- eller brakketak. | TE |
| Mottak av materialer og utstyr til byggeplassen | Ja |  | Fall av material | Ved løft av bil inn mot byggeplass, skal det være ekstra vaktperson. For å hindre passerende å komme i nærheten av lasten og maskinen. | TE |
| 11. som innebærer riving av bærende konstruksjoner |  | Nei |  |  |  |
| 12. med montering og demontering av tunge elementer | Ja |  |  |  |  |
| Montering av stolper og frakt av gjerde med helikopter | Ja |  | Elementer kan falle. Personskade | Ingen opphold under hengende last. Godkjent løfteutstyr må være lett tilgjengelig og det skal benyttes ører på utstyr som har dette. | TE |
| Montasje av elementer |  |  | Ryggskader, muskelskader, skader grunnet feiltak med påfølgende fall | Ved håndtering av tungt materiell må det settes inn nok ressurser slik at man unngår muskelskader og utmattelse. | TE |
| 13. som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Ja |  |  |  |  |
| Arbeid med ekstrem støyende maskiner | Ja |  | Støy-eksponering, støv-eksponering | Det skal benyttes personlig verneutstyr Som vernebriller/ visir og vanntette hansker og hørselsvern | TE |
| 14. som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer |  |  |  |  |  |
| Gysing av forankringer til steinspranggjerde |  |  | Sprut fra gyseslange, brudd i gyseslange | Forsiktig trykkmating ved start av pumping. Ved propp bør trykket stenges og propp forsøkes fjernet. Bruk av verneutstyr | TE |
| Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll, ved eksempelvis støping av fundament | Ja |  | Etseskader på øye og hud ved kontakt med fersk betong | Benytt vernebriller/ visir og vanntette hansker | TE |
| 15. med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner |  | Nei |  |  |  |
| 16. som innebærer brann- og eksplosjonsfare | Ja |  |  |  |  |
| Varme arbeider, fare for antenning | Ja |  | Varme arbeider, fare for personskade og antenning | Fjerning av brennbart materiale. Kontroll av arbeidsområde. Varme arbeider skal utføres i henhold til sjekkliste. | TE |
| 17. Andre risikoforhold | Ja | Nei |  |  |  |
| Boring av stag | Ja |  | Klemskade i forbindelse med flytting av bortårn eller bevegelige deler | Opplæring av personell som skal oppholde seg i nærheten av boreaggregat. Holde avstand til boreaggregat. Kontroll av teknisk tilstand på boreaggregat/rigg/maskin. | TE |
| Fare for rusk og fliser i øyne | Ja |  | Faren er stor for dette ifm. alt anleggsarbeid | Briller/viser skal benyttes ifm. alt manuelt arbeid | TE |
| Fare for klemskader/påkjørsler | Ja |  | Denne faren er stor på alle typer prosjekter. | Det skal benyttes følgemann ifm. all rygging. Alle biler over 3,5 t skal ha ryggekamera og lyd/lyssignal. | TE |
| Ergonomi | Ja |  | Tunge løft av utstyr og materialer. | Det må benyttes sertifisert løfteutstyr | TE |
| Slangebrudd maskiner og utstyr | Ja |  | Utslipp til ytre miljø på området | Sjekke slitasje på slanger før oppstart. Ved uhell informere forurensningsmyndighet | TE |
| Uforsiktighet under fylling av olje/ drivstoff. | Ja |  | Oljesøl | Unngå fylling på byggeområde. Ved uhell benytt absorbent, ved behov skift masser og informere forurensningsmyndighet | TE |

Rutiner for avviksbehandling. BHF §8d

Avvik på SHA planen kan være brudd på utførelsen av spesifiserte tiltak eller behov for endring av informasjonen i planen på bakgrunn av om prosjektering, endret fremdrift, endringer i organisasjon / organisasjonskart, eller behov for å endre / legge til spesifikt tiltak for en ny identifisert fare.

Avvik på, eller endring av SHA planen / forholdene i SHA planen skal alltid dokumenters. Planen skal oppdateres og resultat distribueres til alle i distribusjonslista.

Avvik / behov for endringer skal skriftlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart forholdet oppdages.

KU/TE registrerer oppdaget avvik / innmeldt behov for endring fra SHA-planen gjennom prosjektets avvikssystem.

Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende.

SHA-planen oppdateres av byggherrens representant el. KU, og informasjon om endring og tiltak distribueres til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.

Revidert SHA plan henges opp på arbeidsplassen.

Vedlegg A; Avviksskjema ifm. SHA-planen

| AVVIKSSKJEMA |  |  |  | AVVIKSNR: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektnr./-navn: |  | 30.01.2026 | Steinspranggjerde, Valdervoll | Dato: |  |  |
| Beskrivelse av avviket: Husk og angi hvilket pkt. i SHA-planen som avviksskjema omhandler |  |  |  |  |  |  |
| Angivelse av evnt. sted/arbeidsoperasjon/forhold avviket er knyttet til: |  |  |  |  |  |  |
| Forslag til tiltak/forbedring/løsning: |  |  |  |  |  |  |
| Meldt av: |  |  |  |  | Sted/dato: |  |
| Leveres til KU som har oppfølgingsansvar. |  |  |  |  |  |  |
| Valgt løsning på avviket: |  |  |  |  |  |  |
| Sign. KU |  |  |  | Sted/dato: |  |  |
| Avviket er lukket: |  |  |  |  |  |  |
| Sign. Byggherre/PL/BHR |  |  |  | Sted/dato: |  |  |
| Evnt. Kommentarer: |  |  |  |  |  |  |

Vedlegg B; Varslingsplan for alvorlige ulykker

Varslingsplan for alvorlige ulykker

| Vedleggsdokument til SHA-plan i følgende tiltak: | Steinspranggjerde, Valdervoll |
| --- | --- |

Dersom kontakt ikke oppnås, kontakt neste ledd!

Statsforvalterens miljøvernavdeling

Utslipp til ytre miljø, klima

71 25 84 00.

HMS-rådgiver (AMU)

Bedriftslege

Hovedverneombud

NAV

RTV 11.01

Vedkommende som først får kjennskap til en alvorlig ulykke

Arbeidstilsynet lokalt

815 48 222

DSB ved sprenging og elulykker

482 12 000

Lege/ambulanse 	113

Brannvesen 		110

(Brann/forurensingsulykker)

Politi/lensmann 		112

Pårørende

(Forsikre seg om at pårørende vil bli varslet, (av for eksempel den forulykkede selv, sykehus, politi og prest))

Total-

entreprenør

Informasjonsansvarlig

Giske kommune

v/

Prosjektleder BH:

Giske kommune

v/

SHA-koordinator utførelse:

Varsles med en gang

Varsles

informeres skriftlig

Verneombud

Giske kommune ved forurensningsulykker

941 66 992

Vedlegg til SHA-plan: Varslingsplan

Nødetatene

Nødetatene skal alltid varsles når det har oppstått alvorlig skade, eller hvor den er akutt fare for alvorlig skade på person, materiell eller miljø.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal alltid varsles når det inntreffer uønskede hendelser som er varslingspliktige hit. Dette vil ofte omfatte tilfeller hvor det har oppstått alvorlige personskader/dødsfall som følge av arbeid, samt ved alvorlig hendelse knyttet til bergarbeid. Hendelsene rapporteres gjennom arbeidstilsynets egne varslings-/ rapporteringskanaler. Arbeidstilsynet skal alltid varsles ved alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)

DSB skal alltid varsles når det inntreffer uønskede hendelser som er varslingspliktige hit. Dette vil ofte være hendelser som kommer inn under kategoriene brann, eksplosiver, elektrisitet, farlige produkter/stoffer, transport av farlig gods, samt elulykker og strømskade. Hendelsene rapporteres gjennom direktoratets egne varslings-/rapporteringskanaler.

https://www.dsb.no/

www.dsb.no/skjema/

Statsforvalteren

Statsforvalteren skal alltid varsles når det inntreffer uønskede hendelser som er varslingspliktige hit. Dette vil ofte være hendelser som er relatert til ytre miljø og klima. Hendelsene rapporteres gjennom statsforvalternes egne varslings-/rapporteringskanaler. Hendelsene rapporteres til statsforvalteren i det fylket hvor hendelsen inntraff.

Varsling i byggherreorganisasjonen (varsling i linjen)

Byggherreorganisasjonen skal alltid varsles når det inntreffer en uønsket hendelse som er varslingspliktig til et tilsynsorgan. Varsling i byggherreorganisasjonen skal primært utføres telefonisk (muntlig). Dersom kontakt ikke oppnås kan alternativ varsling benyttes, for eksempel SMS-melding osv. Varsler må alltid varsle neste person i varslingslinjen dersom telefonisk (muntlig) kontakt ikke oppnås.

Strømulykker:

Ved strømulykke skal følgende skjema benyttes til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

https://www.dsb.no/elsikkerhet/hms-og-elulykker/melde-elulykker-og-stromskader/

Alvorlige strømulykker skal i tillegg varsles umiddelbart til DSBs vakttelefon: 482 12 000