Avtalenr: 25/9888

Avtalenr: 25/9888

Kravspesifikasjon

Kjøp av kildesorteringsposer

# Kravspesifikasjon

Kjøp av kildesorteringsposer

Innholdsfortegnelse

1	Beskrivelse av oppdraget	4

2	Kvalitetskrav	4

2.1	Kvalitetsparametere og krav	4

2.1.1	Tykkelse på poser	5

2.1.2	Vareprøver	5

2.1.3	Testrapport	5

3	Utforming	6

3.1	Mål og farge	6

3.1.1	Innfarging	6

3.2	Fasong og stansing	6

3.3	Perforerte lilla, prikkete poser	7

3.4	Trykk	7

3.4.1	Tekst	7

3.4.2	Trykkets kvalitet	7

3.4.3	Trykkets innhold	7

3.5	Materiale	8

3.5.1	Andel PCR over minimumsnivå	8

3.5.2	Helseskadelige stoffer	8

3.5.3	Opphavet til PCR	8

3.5.4	Biobasert materiale	8

4	Pakking og merking	8

4.1	Ruller	8

4.1.1	Ruller - egenskaper	9

4.2	Esker	9

4.3	Dagligvarebransjens krav	9

4.3.1	Kontrollrutiner	9

4.4	Sporbarhet	9

4.4.1	Løsning for sporbarhet	9

5	Kontroll av posene	9

5.1	Laboratorietesting – kvalitetskrav	10

5.1.1	Stikkprøver og avvik	10

5.2	Mottakskontroll	10

5.2.1	Avvik	10

5.2.2	Klager	10

6	Omfang	10

6.1	Historikk	10

6.2	Estimat	11

7	Produksjon og lagerhold	11

7.1	Produksjonsplan basert på forbruk	11

7.1.1	Løsning for forsyningssikkerhet	12

7.1.2	Ta høyde for svingninger	12

7.1.3	Oppstart av produksjon	12

7.1.4	Produksjonsplan	12

7.1.5	Mobiliseringsfase	12

7.2	Driftslager	12

7.2.1	Avstand til driftslager	12

7.2.2	Ved oppstart av avtalen	12

7.2.3	Ved utløp av avtalen	13

7.3	Generelle krav til lagerhold	13

7.3.1	Tilgang til driftslager	13

8	Distribusjon	13

8.1	Frakt og levering	13

8.2	Bestilling	14

8.2.1	Beskrivelse av bestillingsprosess	14

8.2.2	Ordrebekreftelse	14

8.2.3	Pakkseddel	14

8.3	Krav til transport	14

8.3.1	Transport fra produksjonssted til driftslager	14

8.3.2	Transport fra driftslager	15

8.3.3	Forurensning av poser	15

9	Rapportering og driftsmøter	15

9.1	Rapport med produksjonstall og lageroversikt	15

9.2	Rapport fra mottakskontroll	15

9.3	Oversikt over bestillinger	15

9.4	Rapport over kilometer og utslipp	15

9.5	Driftsmøter	15

10	Beredskap	15

10.1	Beredskapsplan	15

10.2	Løsning for beredskapsplan	16

11	Kravoversikt	16

Beskrivelse av oppdraget

Husstandene i Oslo kommune sorterer plastemballasje og matavfall i henholdsvis lilla og grønne poser.  Det er planlagt overgang fra helfargede poser til prikkede poser i løpet av Q4 2026, med forbehold om at tidsplanen kan endre seg. Posene kastes i samme beholder som restavfallet, og samles inn med komprimatorbiler før de transporteres til sorteringsanlegg for optisk utsortering.

Posene distribueres til husstandene primært gjennom dagligvarehandelen, i tillegg til enkelte av Oppdragsgivers egne distribusjonspunkter (for eksempel minigjenbruksstasjoner).

Oppdraget omfatter produksjon av poser, transport til lager, og lagerhold (driftslager), samt frakt og levering til Oppdragsgivers samarbeidspartnere i dagligvarehandelen (grossist- og distribusjonslager) og til Oppdragsgivers eget lager. Se punkt 8 under for ytterligere informasjon.

Priser skal gjelde ferdig produserte poser i henhold til de krav som er stilt, ferdig levert til mottaker. Betalingsplikt utløses når posene er levert.

Kvalitetskrav

Posene skal ha egenskaper som gjør at de tåler de påkjenningene de utsettes for ved bruk i husholdningene, og ved videre håndtering. De skal være av en kvalitet som sikrer at de ikke går i stykker under innsamling og sortering. Dersom de produserte posene ikke tilfredsstiller det overordnede kravet om at posene skal egne seg til kildesortering, samt tåle den påkjenning innsamling og sortering påfører dem, skal leverandør straks treffe tiltak som bedrer kvaliteten. Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.

Kvalitetsparametere og krav

Under følger kvalitetsparametre for produksjon av posene.

Tabell 1: Kvalitetskrav

| Kvalitetsparameter | Testmetode (standard) | Gjennomsnittskrav i begge retninger. |
| --- | --- | --- |
| Slagstyrke i brett (g) | ISO 7765-1 | > 65 g |
| Rivestyrke (mN) | ISO 6383-2 | > 300 mN |
| Strekkfasthet (Mpa) | ISO 527-3 | > 25 MPa |
| Bruddforlengelse (%) | ISO 527-3. Trekkes med 500 mm/min | > 200 % |
| Punkteringsstyrke grønne prikker | ASTM 5748-95 | > 20 N |
| Punkteringsstyrke lilla prikker | ASTM 5748-95 | >15 N |
| Transmittans / Opasitet grønne og lilla prikkede poser | ASTM D 1003-21 (måling med hazemeter) | < 40 % |

De spesifiserte kvalitetsparametere skal anses som veiledende. Oppdragsgiver kan, etter eget skjønn, akseptere avvik innenfor et toleranseområde på 5–10 %. Oppdragsgiver forbeholder seg videre retten til, dersom det vurderes som nødvendig, å justere de angitte parametere både opp og ned i avtaleperioden. Dersom det blir aktuelt, kan leverandør kreve dokumenterte merkostnader som følge av nye krav fra oppdragsgiver.

Dersom de oppgitte kvalitetsparametere fravikes, må dette dokumenteres ikke å ha negativ innvirkning på avfallsposens funksjonalitet, ytelse eller kvalitet. Slike avvik vil, etter oppdragsgivers vurdering, kunne aksepteres uten at dette anses som et kontraktsbrudd.

Tykkelse på poser

Det er ikke satt krav til posenes tykkelse. Tykkelsen på posene skal ikke gå utover posenes brukervennlighet. Det er ønskelig med tynne poser for å redusere bruk av plast, men posene skal ikke være så tynne at forbruker kan få inntrykk at det er nødvendig med bruk av dobbel pose. Posene skal heller ikke være så tykke at de blir vanskelige å bruke, eller sprekker ved lave temperaturer.

Vareprøver

Med tilbudet skal leverandør legge ved 10 ruller grønne, prikkede poser (40 poser pr rull) og 10 ruller med lilla, prikkede poser (20 poser pr. rull). Disse skal oppfylle kvalitetskravene for posene som beskrevet i denne kravspesifikasjonen. Vareprøvene skal leveres med trykk (se punkt 3.4).

Se konkurransegrunnlag punkt 3.3.1 for mer informasjon.

Testrapport

Tilbudet skal inkludere en testrapport fra et uavhengig laboratorium. Testrapporten skal som et minimum inneholde de kvalitetsindikatorene som fremgår av Tabell 1.

Testrapporten skal ikke være eldre enn tre måneder på dato for tilbudsfrist, og skal være på et skandinavisk språk eller engelsk. Sporbarhet mellom vareprøve og testrapport skal vises, for eksempel ved produksjonsnummer, ordrenummer eller annen merking som viser at testrapporten gjelder for de innsendte vareprøvene.

Ved behov vil Oppdragsgiver sende vareprøvene til egen laboratorietest. Dersom resultatene fra denne testen avviker fra leverandørs innsendte testrapport, vil oppdragsgivers testresultater være gjeldende.

Utforming

Mål og farge

Posene skal produseres med farge, volum og mål som spesifisert i tabellen under.

Tabell 2: Farge, volum og mål

| Avfallstype | Farge på pose | Fargekode | Volum | Mål: B (bredde), D (dybde/innsving), H (Høyde inkl. håndtak)) [mm] * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastemballasje | Lilla prikker | Pantone skala – 7656-C | Ca. 20 liter | B 285, D 170, H 570 |
| Matavfall | Grønne prikker | Pantone skala – Grønn 354 C | Ca. 10 liter | B 275, D 140, H 480 |

*Oppdragsgiver tillater avvik på ± 5 % av de angitte målene så lenge dette gir riktig volum på posene.

Innfarging

Innfargingen skal være av jevn kvalitet, og stabil i hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver kan ved behov teste fargen hos uavhengig laboratorium.

Det foreligger ikke planer om å endre fargene i kommende avtaleperiode, men Oppdragsgiver forbeholder seg retten til dette ved behov. Dersom Oppdragsgiver krever endring av farger, kan Leverandøren kreve dokumenterte merkostnader som følge av dette. Partene skal avtale frister og praktiske avklaringer knyttet til et slikt krav.

Fasong og stansing

Posene skal ha trøyefasong, og være utformet slik at de er brukervennlige, lette å åpne og knyte med dobbelknute. Fasongen skal bidra til å forhindre svinn av kildesortert avfall fra fulle poser gjennom verdikjeden, og skal ikke føre til driftsproblemer ved innsamling og sortering. De grønne posene skal ikke lekke.

Stansingen skal være nøyaktig og av god kvalitet, slik at for kort eller for lang stansing ikke medfører redusert kvalitet, og at posene blir skadet eller utette når posen rives av rullen.

Det tas forbehold om endring i fasongen på posene dersom dette blir nødvendig for å minimere feilbruk av posene i avtaleperioden. Dersom fasongen endres kan leverandør kreve dokumenterte merkostnader som følge av kravet fra oppdragsgiver.

Det er ønskelig at leverandør selv foreslår mulig tiltak mot feilbruk av posene i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse. Dersom partene blir enige om at tiltakene skal iverksettes, skal partene bli enige om eventuelle prisjusteringer som følge av endringene.  Eventuell prisjustering skal ikke medføre at den økonomiske balansen mellom partene skal endres.

Perforerte lilla, prikkete poser

Lilla prikkede poser skal være perforert med hull eller halvmåneformet perforering. Perforeringen skal være jevnt fordelt over hele posen, og det er særlig viktig at bunnen/den nederste delen av posen er perforert. Perforeringen må ikke redusere kvaliteten på posene, eller føre til at plastbiter fra hullene løsner og forsøpler.

Trykk

Posene skal være transparente med påtrykkede prikker som spesifisert av Envac Optibag, se Bilag 4. Trykket må utformes nøyaktig som angitt for at posene skal kunne leses i det optiske sorteringssystemet på REG sine sorteringsanlegg, og posene må derfor godkjennes av Envac Optibag før oppstart av produksjon.

Tekst

Posene skal ha en kort tekst i sort og et avfallssymbol øverst ved åpningen. Endelig design avgjøres i samarbeid mellom Oppdragsgiver og leverandør.

Trykkets kvalitet

De påtrykte prikkene må tåle belastningen fra sortering i kjøkkenbenk, innsamling i komprimatorbiler og frakt til sorteringsanlegg, og må ikke slites av underveis. For at posene skal kunne sorteres av optiske lesere på sorteringsanlegget, er det avgjørende at de påtrykte prikkene holder.

Trykkets innhold

Trykket skal ikke inneholde PVC eller tungmetaller utover gjeldende krav til matvareemballasje i Norge.

Tabell 3: Tekst på posene

| Beskrivelse | Verdi |
| --- | --- |
| Tekstfarge | Sort |
| Tekst lilla pose for plastemballasje | Se Bilag 4 |
| Tekst grønn pose for matavfall | Se Bilag 4 |

Detaljer om symbol og tekst vil bli opplyst senere, men vil være omtrent som følger:

Symbol for plastemballasje/matavfall, og teksten:” Denne posen er kun til plastemballasje/matavfall. Husk dobbel knute, og takk for at du kildesorterer” etterfulgt av Oslo Kommunes logo. Se også Bilag 4 med eksempel.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre trykk på posene underveis i kontraktsperioden.

Materiale

Tabell 4: Oversikt over tillatte materialer som er aktuelle for bruk i posene

Materialer

- PCR-LLDPE/LDPE/HDPE

- Biobaserte LLDPE/LDPE/HDPE*

- Jomfruelig LLDPE/LDPE/HDPE

*PE produsert fra fornybare råvarer - gjenvinnbar sammen med plast fra fossile råstoff.

Oppdragsgiver ønsker i størst mulig grad å benytte resirkulert plast av polyetylen (PE) i posene. Den resirkulerte plasten skal være innsamlet og gjenvunnet husholdningsplast (Post-Consumer Recycled = PCR). Industrispill eller annet avkapp fra plastemballasje (PIR) regnes ikke som PCR.

Posene skal minimum inneholde 30 % PCR i kontraktsperioden. Andel gjenvunnet plast må dokumenteres med materialsertifikat (eksempel: Transactions sertificate-rapport med Scope of certificate eller tilsvarende).

Leverandør skal dokumentere hvilke råvarer som benyttes i posene. Det skal redegjøres for hvor stor andel av posen som inneholder PCR, biobasert plast og jomfruelig plast. Dette skal også oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse.

Andel PCR over minimumsnivå

Dersom leverandør kan tilby poser med ytterligere innhold av PCR skal dette oppgis i Bilag 2 Prisskjema. Dette må dokumenteres med materialsertifikat fra et uavhengig sertifiseringsorgan (eksempel: Transactions sertificate-rapport med Scope of certificate eller tilsvarende) og kunne leveres som minimumsnivå i hele kontraktsperioden.

Tilbudt andel PCR kan være forskjellig i lilla og grønne prikkede poser, men da må dette spesifiseres. Tilbudt andel PCR i posene vil gi poeng i vurderingen av tildelingskriteriet Klima og miljø, jf. Konkurransegrunnlaget punkt 5.

Helseskadelige stoffer

Posene skal ikke inneholde PVC, tungmetaller eller andre helse- og/eller miljøskadelige stoffer.

Opphavet til PCR

Tilbudet skal også inneholde en redegjørelse og dokumentasjon for opphavet til PCR som brukes i posene. For eksempel i form av en RecyClass Recycling Process Certification (eller tilsvarende sertifisering), innkjøpsordre, analysebevis eller tilsvarende.

Biobasert materiale

Dersom Leverandør benytter biobasert materiale skal det fremlegges dokumentasjon i form av for eksempel sertifiseringsbevis som Vincotte, DIN CERTCO eller tilsvarende sertifisering, innkjøpsordre, analysebevis eller tilsvarende. Leverandør skal også fremlegge sertifiseringsbevis etter Bonsucro eller tilsvarende for å dokumentere at råvaren er bærekraftig produsert.

Pakking og merking

Ruller

En rull med lilla poser skal inneholde 20 stk. poser per rull, og en rull med grønne poser skal inneholde 40 stk. poser per rull.

Ruller - egenskaper

Rullene skal sveises eller på annen måte festes (med merkelapp eller liknende) slik at rullene ikke er løse. Festeanordning for lukking av poserull skal være av en slik kvalitet at den ikke ødelegger/river i stykker posene på rullen når den åpnes. Etiketten på poserullen skal ha produksjonskode tilsvarende koden som er trykket på hver enkelt pose, og informasjon om uke og år posene er produsert.

Esker

Lilla og grønne poseruller skal pakkes i esker og paller hver for seg. Lilla poser skal pakkes slik at det er 35 ruller pr. eske og 36 esker pr. pall (det vil si 25 200 poser pr pall). Grønne poser skal pakkes med 15 ruller pr. eske og 36 esker pr. pall (21 600 poser pr pall). Eskene skal være utformet på en slik måte at de enkelt kan åpnes. Eskene skal pakkes på godkjente EUR-paller.

Tilbudte priser per pall produserte poser, inkludert levering, skal oppgis i Bilag 2 Prisskjema. Mer om hvordan tilbudene evalueres finnes i Konkurransegrunnlaget punkt 5.2.

Dagligvarebransjens krav

Fordi posene distribueres via dagligvarebransjen, skal poseruller, esker og paller merkes og pakkes etter Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) sine kriterier, og spesifikasjoner oppgitt i EPD-databasen. Leverandør får oppgitt strekkoder for merking av poseruller, esker og paller fra Oppdragsgiver etter kontraktinngåelse. EAN-nr., F-pak 13-siffer strekkode, samt EPD nummer skal komme etter produktet er godkjent i EPD-basen.

Kontrollrutiner

Leverandør skal ha kontrollrutiner for å sikre at pakking og merking er i henhold til kravene. Leverandør skal kunne dokumentere at det er kontrollert at alle poser som leveres er pakket og merket i henhold til spesifikasjoner.

Sporbarhet

Posene skal ha merking eller annen løsning for sporing som gjør det mulig å spore posene tilbake til produksjonspartiet dersom et avvik oppstår.

Løsning for sporbarhet

Leverandør skal oppgi sin løsning for sporbarhet i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse.

Kontroll av posene

Leverandør skal selv sørge for jevnlig kontroll av at posene er i henhold til kravene i kravspesifikasjonen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å hente vareprøver hos Leverandørens produksjonsenheter/lager og å foreta egne kontroller (anmeldte og/eller uanmeldte).

En beskrivelse av interne rutiner for kontroll og kvalitetssikring av posene skal vedlegges tilbudet i Bilag 3. Dette omfatter både rutiner i forbindelse med produksjon, og leverandørs rutiner for oppfølging av eventuell underleverandør.

Laboratorietesting – kvalitetskrav

Leverandør skal gjennomføre jevnlig testing av at posene oppfyller kvalitetskravene, og testrapport fra uavhengig laboratorium skal oversendes til oppdragsgiver hvert kvartal.

Stikkprøver og avvik

Oppdragsgiver kan i løpet av hele kontraktsperioden foreta stikkprøver eller andre tester for å sikre jevn kvalitet på posene. Eventuelle avvik fra kvalitetskravene kan sanksjoneres etter bestemmelsene i punkt 10 i kontrakten.

Mottakskontroll

Leverandør skal ha egen mottakskontroll av poser fra produsenten/underleverandør. Følgende skal kontrolleres umiddelbart ved adkomst:

- Samsvar mellom følgeseddel og levering

- At varene ikke er påført transportskade

- Merking i henhold til avtale

- Visuell vurdering av farge, trykk, sveis, skjøter, og perforering på lilla pose.

- Test av styrke med bruk av standard vekt (3kg) for å fastslå at posen er slitesterk.

Avvik

Ved avvik skal Leverandør informere Oppdragsgiver og utvide mottakskontrollen for å avdekke omfang av avviket. Ved vesentlige avvik skal kontrollen utvides til å omfatte poser som er produsert i samme tidsrom som posene med avvik, men den hensikt å avdekke om avviket er større enn det som er oppdaget. Prosedyren og eventuell dagmulkt som følge av misligholdet, gjentas så lenge avvik oppdages og til avvikets omfang er avklart.

Klager

Ved klager fra innbyggere og/eller dagligvarekjedene skal leverandør følge opp i henhold til rutinene beskrevet over.

Omfang

Historikk

Tabellen under viser uttak av poser pr. år i perioden 2021-2024.

Tabell 5: Uttak fra 2021-2024

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall grønne poser | 42 228 000 | 44 020 800 | 47 412 000 | 49 680 000 |
| Antall lilla poser | 24 613 400 | 23 814 000 | 23 209 200 | 25 829 800 |
| Totalt | 66 841 400 | 67 834 800 | 70 621 200 | 75 509 800 |

Tabellen under viser fordeling av uttaket pr. måned i 2024:

Tabell 6: Uttak pr. måned

|  | Antall grønne poser | Antall lilla poser | Totalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Januar | 3 888 000 | 2 520 000 | 6 408 000 |
| Februar | 3 844 800 | 1 890 000 | 5 734 800 |
| Mars | 3 348 000 | 1 587 600 | 4 935 600 |
| April | 4 341 600 | 2 293 200 | 6 634 800 |
| Mai | 4 298 400 | 2 242 800 | 6 541 200 |
| Juni | 3 434 400 | 1 612 800 | 5 047 200 |
| Juli | 3 996 000 | 2 041 200 | 6 037 200 |
| August | 4 406 400 | 2 570 400 | 6 976 800 |
| September | 3 866 400 | 2 394 000 | 6 260 400 |
| Oktober | 5 184 000 | 2 293 000 | 7 477 000 |
| November | 5 184 000 | 2 343 600 | 7 527 600 |
| Desember | 3 888 000 | 2 041 200 | 5 929 200 |

Estimat

Basert på utviklingen av uttak de siste årene, er det beregnet følgende estimater for årsvolum fremover:

Tabell 7: Estimert forventet årsvolum fremover

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall grønne poser | 54 000 000 | 56 000 000 | 58 000 000 | 60 000 000 |
| Antall lilla poser | 27 900 000 | 28 500 000 | 29 200 000 | 29 800 000 |
| Totalt | 81 900 000 | 84 500 000 | 87 200 000 | 89 800 000 |

Oppdragsgiver understreker at dette kun er et veiledende estimat, som ikke innebærer en forpliktelse til å kjøpe oppgitt antall poser.

Produksjon og lagerhold

Den virksomheten som skal produsere posene, skal være sertifisert etter ISO 14001 eller tilsvarende. Dokumentasjon på at produksjonsvirksomheten er sertifisert på slik måte, skal vedlegges tilbudet. Sertifiseringen skal være gyldig ved innlevering av tilbud og i hele kontraktsperioden.

Produksjonsplan basert på forbruk

Leverandør skal sørge for at det er nok poser tilgjengelig til enhver tid.

Produksjonen bør tilpasses historiske tall for uttak av poser, og faktisk forbruk og behov i kontraktsperioden. Behovet for poser vil ha svingninger og variere mellom de ulike dagligvarekjedene.

Løsning for forsyningssikkerhet

Leverandør skal selv beskrive og tilby hvordan det skal sikres at det alltid vil være tilstrekkelig med poser, og løsninger som skal sørge for dette, alternative produksjonssteder eller annet. Dette skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse, og eventuell mangelfull beskrivelse eller beskrivelse som ikke godtgjør at leverandør har gode nok rutiner og planer for at kravet om at det alltid skal være nok poser tilgjengelig i butikk, vil føre til trekk i evalueringen og potensiell avvisning fra konkurransen.

Ta høyde for svingninger

Det er viktig for oppdragsgiver at leverandør tar høyde for svingninger i uttaket av poser. Leverandør skal legge opp en produksjonsplan som sikrer produksjon tilpasset forbruket.

Oppstart av produksjon

Innen 2 måneder fra kontraktsoppstart skal leverandør ha produsert tilstrekkelig antall poser til å dekke bestillinger fra dagligvarekjedene (frem til det skal volum fra tidligere leverandør benyttes. Se punkt 7.2.3).

Produksjonsplan

Basert på estimat angitt i punkt 6.2 skal Leverandøren utarbeide en plan for hvordan produksjonen skal legges opp for å dekke Oppdragsgivers behov for poser i hele kontraktsperioden. Planen skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse.

Mobiliseringsfase

Leverandøren skal utarbeide en Plan for mobiliseringsfasen (inkl. tidslinje, bemanning, systemer).

Driftslager

Etter oppstart skal driftslageret til enhver tid inneholde poser tilsvarende minimum en måneds forbruk, for å kunne levere i henhold til bestillinger fra dagligvarekjedene og oppdragsgiver. Hvor mye en måneds forbruk tilsvarer, avgjøres av forbruket til enhver tid, og fastsettes i samarbeid med oppdragsgiver to ganger i året basert på gjennomsnittsuttak de siste seks måneder. Beholdningen på driftslager skal være på nytt justert minimumsnivå innen fire uker etter at nivået er fastsatt.

Avstand til driftslager

Driftslageret skal maksimalt ligge to timers kjøring fra Haraldrudveien 20, Oslo (beregnet ved bruk av raskeste kjørerute i Google maps).

Adressen til driftslageret skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse.

Ved oppstart av avtalen

I nåværende avtaleperiode er det stilt krav om at leverandør skal holde sikkerhetslager, bestående av minimum tre måneders forbruk av poser. Det er viktig at ny leverandør har anledning til å holde et større lager enn det alminnelige driftslageret en periode etter kontraktsoppstart, men poser utover en måneds bruk kan inntil videre holdes på en annen lokasjon dersom det er mest hensiktsmessig.

Ved utløp av avtalen

Ved utløpet av avtaleperioden, skal det produseres opp nødvendig volum av poser slik at ny leverandør får tid på seg til å etablere produksjon og eget driftslager. Aktuelt volum er forbruk for 2-3 måneder, men dette vil avklares nærmere mot slutten av avtaleperioden. Volumet som produseres for dette skal transporteres kostnadsfritt fra eksisterende til ny leverandør sitt driftslager. Ny leverandør skal distribuere disse posene før distribusjon av egne poser.

Generelle krav til lagerhold

Alle lagerlokaler skal være egnet for lagring av plastposer slik at kvaliteten på poser og esker ikke forringes.

Tilgang til driftslager

Oppdragsgiver skal til enhver tid (innenfor åpningstidene) ha tilgang til Leverandørens driftslager. Oppdragsgiver vil gjennomføre regelmessige kontroller for å sikre at lagerbeholdningen er i henhold til gitte spesifikasjoner.

En eventuell endring av adresse på Leverandørs driftslager skal skriftlig godkjennes av Oppdragsgiver før en eventuell endring gjøres.

Distribusjon

Frakt og levering

Leverandør skal frakte og levere posene fra driftslager og til følgende lager i Oslo og omegn:

Tabell 8: Lageroversikt

| Lager | Adresse |
| --- | --- |
| Coop Logistikksenter Gardermoen | Villbergveien 130, 2050 Jessheim |
| Rema Distribual Østlandet | Myråsdalen 15, 1407 Vinterbro |
| ASKO Oslo AS | Nedre Kalbakkvei 22, 0950 Oslo |
| Asko Sentrallager AS | Delitoppen 33, 1540 Vestby |
| Oda Norway AS | Solheimveien 3 Port 20/21, 1473 Lørenskog Oda Avd Lier Drammensveien 189 port 20-24 3420 LIERSKOGEN |
| REGs eget lager | Haraldrudveien 20, 0581 Oslo |

Oppdragsgiver tar forbehold om at antall lager som skal motta poser kan øke/reduseres i kontraktsperioden og/eller de kan bli flyttet til andre adresser i Oslo og omegn, maksimalt to timers kjøring fra Haraldrudveien 20 ved bruk av korteste rute beregnet i Google maps. Dersom det mot formodning må kjøres lenger enn oppgitt maksimal kjøreavstand i setningen over, kan leverandør kreve kompensasjon for dokumenterte merutgifter.

Bestilling

Leverandør skal kunne motta bestillinger fra kontraktsoppstart. Bestillinger fra dagligvarekjeder (engroslager) skjer etter behov, og Leverandør skal til enhver tid ha tilstrekkelig administrativt personell til å håndtere bestillinger.

Bestillinger skal kunne mottas per e-post alle ukedager, og levering skal skje innen fem virkedager fra dato for mottatt bestilling. Leverandør skal levere i henhold til ønsket leveringsdato som angitt på bestillingen.

Oppdragsgiver vil også bestille poser til bruk i egne lokaler. Disse bestillingene skjer ved behov og utgjør en mindre andel av totale bestillinger.

Omfang, hyppighet og leveringsfrister kan variere mellom de ulike dagligvarekjedene. Minste bestillingskvantum er en fullpakket pall (36 esker) av samme farge; lilla og grønne poser skal ikke blandes på en pall.

Beskrivelse av bestillingsprosess

Bestillingsrutiner kan justeres i løpet av kontraktsperioden etter avtale mellom partene.

Leverandør skal beskrive hvordan bestillinger planlegges mottatt og effektueres i Bilag 3 – Leverandørs beskrivelse.

Ordrebekreftelse

Leverandør skal sende bekreftelse på at bestillingen er mottatt til bestiller og oppdragsgiver innen en arbeidsdag. Ordrebekreftelsen skal oversendes på e-post sammen med innkjøpsordre fra bestiller. På ordrebekreftelsene skal minimum følgende opplysninger oppgis: navn og leveringsadresse, varenavn, mengde bestilt, enhetspris, ordredato, leveringsdato, totalt beløp og referanse til innkjøpsordre.

Pakkseddel

Pakkseddel for alle leveranser skal oversendes på e-post til oppdragsgiver senest dagen etter levering. På pakksedlene skal minimum følgende opplysninger oppgis: navn og leveringsadresse, varenavn, mengde bestilt, mengde levert og referanse til innkjøpsordre. Det tas forbehold om at innholdet i slik bekreftelse kan endres i avtaleperioden. Dette skal skje uten justering i prisene.

Krav til transport

Transport fra produksjonssted til driftslager

Leverandør skal tilstrebe en mest mulig miljøeffektiv transport fra produksjonssted til driftslager. Transport bør skje med EURO VI utslippsstandard eller mer miljøvennlig drivstoff-teknologi. Dersom transport skjer på annen måte enn med trailer, bør fraktmetode og klima- og miljøpåvirkningen spesifiseres.

Adresse til produksjonssted og driftslager i Norge skal oppgis i bilag 3. I tillegg skal det beskrives hvordan transporten skal gjennomføres.

NB: Transportavstand skal beregnes av leverandør med korteste avstand i Google Maps og oppgis i prisskjema.

Transport fra driftslager

Alle kjøretøy som benyttes til leveranse av poser fra driftslager til dagligvarekjedenes eller Oppdragsgivers lager skal være nullutslippskjøretøy (dvs. 100 % batterielektrisk eller hydrogen) eller biogasskjøretøy som minimum oppfyller euroklasse 6/VI, jf. Kontrakten punkt 14.1.

Forurensning av poser

Transporten skal skje slik at posene ikke forurenses.

Rapportering og driftsmøter

Krav til rapportering kan endres i løpet av kontraktsperioden.

Rapport med produksjonstall og lageroversikt

Leverandør skal sende rapport med oppdaterte produksjonstall og lageroversikt for foregående uke hver mandag. Av produksjonstallene skal det fremgå hvor mange lilla og grønne poser som er levert til hvert enkelt lager, samt lagerbeholdning for driftslager.

Rapport fra mottakskontroll

Rapport fra mottakskontroll (punkt 5.2) skal sendes ukentlig de tre første månedene etter kontraktsoppstart. Deretter skal rapporten sendes en gang i måneden.

Oversikt over bestillinger

Oversikt over samtlige bestillinger fra foregående kvartal skal leveres innen den 5. virkedagen i påfølgende kvartal.

Rapport over kilometer og utslipp

Leverandør skal rapportere samlet oversikt over antall kjørte kilometer i Oslo og totale CO₂-utslipp (i kg) per rapporteringsperiode. Det skal leveres én årsrapport som omfatter foregående år i løpet av 1.kvartal påfølgende år.

Driftsmøter

Leverandør skal møte Oppdragsgiver til driftsmøter ved behov.

Beredskap

For at Oslos befolkning skal kunne kildesortere matavfall og plastemballasje må lilla og grønne prikkede poser til enhver tid være tilgjengelig i dagligvarebutikkene i Oslo.

Beredskapsplan

Leverandør skal ha en beredskapsløsning som sikrer levering av poser i tilfelle uønskede hendelser relatert til driftslager slik som naturkatastrofer, brann, flom. I tillegg skal planen sikre beredskap for kortere og lengre driftsstans på eget eller underleverandørs produksjonsanlegg med videre.

Løsning for beredskapsplan

Leverandøren skal beskrive sin beredskapsplan for å sikre levering ved uønskede hendelser som påvirker driftslager og transport av posene, samt driftsstans ved produksjonssted. Dette skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse. Løsningen for beredskap vil evalueres.

Kravoversikt

| Felt | Forklaringer |
| --- | --- |
| Kap.nr | Hvilket underkapittel som gjelder det eksakte kravet |
| Beskrivelse av krav | Beskrivelse av kravet |
| Dokumentasjon | Hvordan oppfyllelse av kravet skal dokumenteres |
| Kravtype | M: Minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering. E: Evalueringskrav. Oppdragsgiver vil evaluere leverandørenes beskrivelse i bilag 3 av de ulike evalueringskrav (E-krav) opp mot tildelingskriteriene (se konkurransegrunnlagets punkt 5.2 «Grunnlag for evaluering»). E-krav er formulert som at tilbudt løsning «bør» oppfylle kravet. Bruken av ordet «bør» skal ikke tolkes som at kravet er lite viktig for oppdragsgiver å få oppfylt. Bruken av «bør» i kravformuleringen er dessuten kun relevant i anskaffelsesprosessen. Det betyr at etter kontraktsinngåelse skal alle krav som er besvart som oppfylt (svarkode «Ja»-se nedenfor) regnes som å inngå i kontraktfestet leveranse, uavhengig av bruk av «bør» i kravformuleringen. |
| Svar (Ja/Nei) | «Ja» betyr av leverandøren leverer tjenesten eller funksjonen og/eller aksepterer dette kravet. Svaret forplikter leverandøren som en del av leveransen «Nei» betyr at leverandøren ikke kan levere tjenesten eller funksjonen og/eller kravet aksepteres ikke. NB: Svaret «Nei» på et minimumskrav vil kunne føre til at tilbudet vil bli avvist. |

| Kap.nr | Beskrivelse av krav | Doku-mentasjon | Krav type | Svar Ja/Nei | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beskrivelse av oppdraget Før oppstart av ny avtale, så skal posene fra sikkerhetslager fraktes til leverandørs driftslager kostnadsfritt. Leverandør skal distribuere disse posene før distribusjon av egne poser. |  | M |  |  |
| 2 | Kvalitetskrav Posene skal ha egenskaper som gjør at de tåler de påkjenningene de utsettes for ved bruk i husholdningene, og ved videre håndtering. De skal være av en kvalitet som sikrer at de ikke går i stykker under innsamling og sortering. Dersom de produserte posene ikke tilfredsstiller det overordnede kravet om at posene skal egne seg til kildesortering, samt tåle den påkjenning innsamling og sortering påfører dem, skal leverandør straks treffe tiltak som bedrer kvaliteten. Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 2.1 | Kvalitetsparametre og krav Posene skal oppfylle kvalitetskravene som angitt i tabell 1. Oppdragsgiver kan, etter eget skjønn, akseptere avvik innenfor et toleranseområde på 5–10 % | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 2.1.1 | Tykkelse på poser Tykkelsen på posene skal ikke gå utover posenes brukervennlighet. Det er ønskelig med tynne poser for å redusere bruk av plast, men posene skal ikke være så tynne at forbruker kan få inntrykk at det er nødvendig med bruk av dobbel pose. Posene skal heller ikke være så tykke at de blir vanskelige å bruke, eller sprekker ved lave temperaturer. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 2.1.2 | Vareprøver Med tilbudet skal leverandør legge ved 10 ruller grønne, prikkede poser (40 poser pr rull) og 10 ruller med lilla, prikkede poser (20 poser pr. rull). Disse skal oppfylle kvalitetskravene for posene som beskrevet i denne kravspesifikasjonen. Vareprøvene skal leveres med trykk (se punkt 3.4). | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 2.1.3 | Testrapport Testrapport fra uavhengig laboratoium –Testrapporten skal som et minimum inneholde de kvalitetsindikatorene som fremgår av Tabell 1. Testrapporten skal ikke være eldre enn tre måneder på dato for tilbudsfrist, og skal være på et skandinavisk språk eller engelsk. Sporbarhet mellom vareprøve og testrapport skal vises, for eksempel ved produksjonsnummer, ordrenummer eller annen merking som viser at testrapporten gjelder for de innsendte vareprøvene. | Svar «Ja» eller «Nei», og legg ved dokumenta-sjon. | M |  |  |
| 3.1 | Mål og farge Fargen på trykket skal oppfylle kravene som angitt i tabell 2. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.1.1 | Innfarging Innfargingen skal være av jevn kvalitet, og stabil i hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver kan ved behov teste fargen hos uavhengig laboratorium. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.2 | Fasong og stansing Posene skal ha trøyefasong, og være utformet slik at de er brukervennlige, lette å åpne og knyte med dobbelknute. Fasongen skal bidra til å forhindre svinn av kildesortert avfall fra fulle poser gjennom verdikjeden, og skal ikke føre til driftsproblemer ved innsamling og sortering. De grønne posene skal ikke lekke. Stansingen skal være nøyaktig og av god kvalitet, slik at for kort eller for lang stansing ikke medfører redusert kvalitet, og at posene blir skadet eller utette når posen rives av rullen. Det er ønskelig at leverandør selv foreslår mulig tiltak mot feilbruk av posene. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.3 | Perforerte lilla prikkede poser Lilla prikkede poser skal være perforert med hull eller halvmåneformet perforering. Perforeringen skal være jevnt fordelt over hele posen, og det er særlig viktig at bunnen/den nederste delen av posen er perforert. Perforeringen må ikke redusere kvaliteten på posene, eller føre til at plastbiter fra hullene løsner og forsøpler. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.4 | Trykk Posene skal være transparente med påtrykkede prikker som spesifisert av Envac Optibag, se Bilag 4. Trykket må utformes nøyaktig som angitt for at posene skal kunne leses i det optiske sorteringssystemet på REG sine sorteringsanlegg, og posene må derfor godkjennes av Envac Optibag før oppstart av produksjon. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.4.1 | Tekst Posene skal ha en kort tekst i sort og et avfallssymbol øverst ved åpningen. Endelig design avgjøres i samarbeid mellom Oppdragsgiver og leverandør. Teksten på posene skal utformes i henhold til tabell 3. Tekst på posene. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.4.2 | Trykkets kvalitet De påtrykte prikkene må tåle belastningen fra sortering i kjøkkenbenk, innsamling i komprimatorbiler og frakt til sorteringsanlegg, og må ikke slites av underveis. For at posene skal kunne sorteres av optiske lesere på sorteringsanlegget, er det avgjørende at de påtrykte prikkene holder. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.4.3 | Trykkets innhold Trykket skal ikke inneholde PVC eller tungmetaller utover gjeldende krav til matvareemballasje i Norge. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.5 | Materiale Oppdragsgiver ønsker i størst mulig grad å benytte resirkulert plast av polyetylen (PE) i posene. Den resirkulerte plasten skal være innsamlet og gjenvunnet husholdningsplast (Post-Consumer Recycled = PCR). Industrispill eller annet avkapp fra plastemballasje (PIR) regnes ikke som PCR. Posene skal minimum inneholde 30 % PCR. Leverandør skal beskrive hvilke råvarer som benyttes i posene. Det skal redegjøres for hvor stor andel av posen som inneholder PCR, biobasert plast og jomfruelig plast. (Andel gjenvunnet plast skal gjelde for hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver vil be om dokumentasjon kvartalsvis på at råvaren som er brukt er PCR og andelen gjenvunnet plast skal samsvare tilbudet). Dokumenteres med materialsertifikat fra et uavhengig sertifiseringsorgan: (eksempelvis: Transaction sertificate med Scope Certificate | Svar «Ja» eller «Nei», beskriv i bilag 3 og legg ved dokumenta-sjon. | M |  |  |
| 3.5.1. | Andel PCR over minimumsnivå Dersom leverandør kan tilby poser med ytterligere innhold av PCR skal dette oppgis i Bilag 2 Prisskjema. Tilbudt andel PCR kan være forskjellig i lilla og grønne prikkede poser, men da må dette spesifiseres. Tilbudt andel PCR i posene vil gi poeng i vurderingen av tildelingskriteriet Klima og miljø, jf. Konkurransegrunnlaget punkt 5. (Andel gjenvunnet plast skal gjelde for hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver vil be om dokumentasjon kvartalsvis på at råvaren som er brukt er PCR og andelen gjenvunnet plast skal samsvare tilbudet). Dokumenteres med materialsertifikat: (eksempelvis: Transaction sertificate med Scope Certificate | Svar «Ja» eller «Nei», beskriv i bilag 3 og legg ved dokumenta-sjon. | E |  |  |
| 3.5.2 | Helseskadelige stoffer Posene skal ikke inneholde PVC, tungmetaller eller andre helse- og/eller miljøskadelige stoffer. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 3.5.3 | Opphav av PCR Tilbudet skal også inneholde en redegjørelse og dokumentasjon for opphavet til PCR som brukes i posene. For eksempel i form av en RecyClass Recycling Process Certification (eller tilsvarende sertifisering), innkjøpsordre, analysebevis eller tilsvarende. | Svar «Ja» eller «Nei», beskriv i bilag 3 og legg ved dokumenta-sjon. | M |  |  |
| 3.5.4 | Biobasert materiale Dersom Leverandør benytter biobasert materiale skal det fremlegges dokumentasjon i form av for eksempel sertifiseringsbevis som Vincotte, DIN CERTCO eller tilsvarende sertifisering, innkjøpsordre, analysebevis eller tilsvarende. Leverandør skal også fremlegge sertifiseringsbevis etter Bonsucro eller tilsvarende for å dokumentere at råvaren er bærekraftig produsert. | Svar «Ja» eller «Nei», beskriv i bilag 3 og legg ved dokumenta-sjon. | M |  |  |
| 4.1 | Ruller En rull med lilla poser skal inneholde 20 stk. poser per rull, og en rull med grønne poser skal inneholde 40 stk. poser per rull. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 4.1.1 | Ruller - egenskaper Rullene skal sveises eller på annen måte festes (med merkelapp eller liknende) slik at rullene ikke er løse. Festeanordning for lukking av poserull skal være av en slik kvalitet at den ikke ødelegger/river i stykker posene på rullen når den åpnes. Etiketten på poserullen skal ha produksjonskode tilsvarende koden som er trykket på hver enkelt pose, og informasjon om uke og år posene er produsert. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 4.2 | Esker Lilla og grønne poseruller skal pakkes i esker og paller hver for seg. Lilla poser skal pakkes slik at det er 35 ruller pr. eske og 36 esker pr. pall (det vil si 25 200 poser pr pall). Grønne poser skal pakkes med 15 ruller pr. eske og 36 esker pr. pall (21 600 poser pr pall). Eskene skal være utformet på en slik måte at de enkelt kan åpnes. Eskene skal pakkes på godkjente EURO-paller. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 4.3 | Dagligvarebransjens krav Fordi posene distribueres via dagligvarebransjen skal poseruller, esker og paller merkes og pakkes etter Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) sine kriterier, og spesifikasjoner oppgitt i EPD-databasen. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 4.3.1 | Kontrollrutiner Leverandør skal ha kontrollrutiner for å sikre at pakking og merking er i henhold til kravene. Leverandør skal kunne dokumentere at det er kontrollert at alle poser som leveres er pakket og merket i henhold til spesifikasjoner. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 4.4 | Sporbarhet Posene skal ha løsning for sporbarhet. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 4.4.1 | Løsning for Sporbarhet Leverandør bes oppgi sin løsning for sporbarhet. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 5 | Kontroll av posene En beskrivelse av interne rutiner for kontroll og kvalitetssikring av posene. Dette omfatter både rutiner i forbindelse med produksjon, og leverandørs rutiner for oppfølging av eventuell underleverandør. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 5.1 | Laboratorietesting - kvalitetskrav Leverandør skal gjennomføre jevnlig testing av at posene oppfyller kvalitetskravene, og testrapport fra uavhengig laboratorium skal oversendes til oppdragsgiver hvert kvartal. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 5.1.2 | Stikkprøver og avvik Oppdragsgiver kan i løpet av hele kontraktsperioden foreta stikkprøver eller andre tester for å sikre jevn kvalitet på posene. Eventuelle avvik fra kvalitetskravene kan sanksjoneres etter dagmulktsbestemmelsene i kontraktens punkt 10. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 5.2 | Mottakskontroll Leverandør skal ha kontrollrutiner for å sikre at pakking og merking er i henhold til kravene. Følgende skal kontrolleres umiddelbart ved adkomst: Samsvar mellom følgeseddel og levering - At varene ikke er påført transportskade - Merking i henhold til avtale - Visuell vurdering av farge, trykk, sveis, skjøter, og perforering på lilla pose. - Test av styrke med bruk av standard vekt (3kg) for å fastslå at posen er slitesterk. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 5.2.1 | Avvik Ved avvik skal Leverandør informere Oppdragsgiver og utvide mottakskontrollen for å avdekke omfang av avviket. Ved vesentlige avvik skal kontrollen utvides til å omfatte poser som er produsert i samme tidsrom som posene med avvik, men den hensikt å avdekke om avviket er større enn det som er oppdaget. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 5.2.2 | Klager Ved klager fra innbyggere og/eller dagligvarekjedene skal leverandør følge opp i henhold til rutinene beskrevet over. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7 | Produksjon og lagerhold Den virksomheten som skal produsere posene, skal være sertifisert etter ISO 14001 eller tilsvarende. Dokumentasjon på at produksjonsvirksomheten er sertifisert på slik måte, skal vedlegges tilbudet. | Svar «Ja» eller «Nei», beskriv i bilag 3 og legg ved dokumenta-sjon. | M |  |  |
| 7.1 | Produksjonsplan basert på forbruk Leverandør skal sørge for at det er nok poser tilgjengelig til enhver tid. Produksjonen skal tilpasses historiske tall for uttak av poser, og faktisk forbruk og behov i kontraktsperioden. Behovet for poser vil ha svingninger og variere mellom de ulike dagligvarekjedene. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.1.1 | Løsning for forsynings-sikkerhet Leverandør skal selv beskrive og tilby hvordan det skal sikres at det alltid vil være tilstrekkelig med poser, og løsninger som skal sørge for dette, alternative produksjons-steder eller annet. Dette skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 7.1.2 | Ta høyde for svingninger Det er viktig for oppdragsgiver at leverandør tar høyde for svingninger i uttaket av poser. Leverandør skal legge opp en produksjonsplan som sikrer produksjon tilpasset forbruket. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.1.3 | Oppstart av produksjon Innen 2 måneder fra kontraktsoppstart skal leverandør ha produsert tilstrekkelig antall poser til å dekke bestillinger fra dagligvarekjedene (frem til det skal volum fra tidligere leverandør benyttes. Se punkt 7.2.3). | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.1.4 | Produksjonsplan Basert på estimat angitt i punkt 6.2 skal Leverandøren utarbeide en plan for hvordan produksjonen skal legges opp for å dekke Oppdragsgivers behov for poser i hele kontraktsperioden. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 7.1.5 | Mobiliseringsfase Leverandøren skal utarbeide en Plan for mobiliseringsfasen (inkl. tidslinje, bemanning, systemer). | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 7.2 | Driftslager Etter oppstart skal driftslageret til enhver tid inneholde poser tilsvarende minimum en måneds forbruk, for å kunne levere i henhold til bestillinger fra dagligvarekjedene og oppdragsgiver. Hvor mye en måneds forbruk tilsvarer, avgjøres av forbruket til enhver tid, og fastsettes i samarbeid med oppdragsgiver to ganger i året basert på gjennomsnittsuttak de siste seks måneder. Beholdningen på driftslager skal være på nytt justert minimumsnivå innen fire uker etter at nivået er fastsatt. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.2.1 | Avstand til driftslager Driftslageret skal maksimalt ligge to timers kjøring fra Haraldrudveien 20, Oslo (beregnet ved bruk av raskeste kjørerute i Google maps). Adressen til driftslageret skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse. (En eventuell endring av adresse på Leverandørs driftslager skal skriftlig godkjennes av Oppdragsgiver før en eventuell endring gjøres). | Svar «Ja» eller «Nei» samt beskriv i bilag 3 | M |  |  |
| 7.2.2 | Oppstart av avtalen I nåværende avtaleperiode er det stilt krav om at leverandør skal holde sikkerhetslager, bestående av minimum tre måneders forbruk av poser. Det er viktig at ny leverandør har anledning til å holde et større lager enn det alminnelige driftslageret en periode etter kontraktsoppstart, men poser utover en måneds bruk kan inntil videre holdes på en annen lokasjon dersom det er mest hensiktsmessig. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.2.3 | Utløp av avtalen Ved utløpet av avtaleperioden, skal det produseres opp nødvendig volum av poser slik at ny leverandør får tid på seg til å etablere produksjon og eget driftslager. Aktuelt volum er forbruk for 2-3 måneder, men dette vil avklares nærmere mot slutten av avtaleperioden. Volumet som produseres for dette skal transporteres kostnadsfritt fra eksisterende til ny leverandør sitt driftslager. Ny leverandør skal distribuere disse posene før distribusjon av egne poser. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.3 | Generelle krav til lagerhold Alle lagerlokaler skal være egnet for lagring av plastposer slik at kvaliteten på poser og esker ikke forringes. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 7.3.1 | Tilgang til driftslager Oppdragsgiver skal til enhver tid (innenfor åpningstidene) ha tilgang til Leverandørens driftslager. Oppdragsgiver vil gjennomføre regelmessige kontroller for å sikre at lagerbeholdningen er i henhold til gitte spesifikasjoner. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 8.1 | Frakt og levering Leverandør skal frakte og levere posene fra driftslager og til følgende lager i Oslo og omegn i henhold til tabell 8, Lageroversikt. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 8.2 | Bestilling Leverandør skal kunne motta bestillinger fra kontraktsoppstart. Bestillinger fra dagligvarekjeder (engroslager) skjer etter behov, og Leverandør skal til enhver tid ha tilstrekkelig administrativt personell til å håndtere bestillinger. Bestillinger skal kunne mottas per e-post alle ukedager, og levering skal skje innen fem virkedager fra dato for mottatt bestilling. Leverandør skal levere i henhold til ønsket leveringsdato som angitt på bestillingen. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 8.2.1 | Beskrivelse av bestillings-prosess og distribusjon Leverandør skal beskrive hvordan bestillinger planlegges mottatt, effektuert og levert i Bilag 3 – Leverandørs beskrivelse. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 8.2.2 | Ordrebekreftelse Leverandør skal sende bekreftelse på at bestillingen er mottatt til bestiller og oppdragsgiver innen en arbeidsdag. Ordrebekreftelsen skal oversendes på e-post sammen med innkjøpsordre fra bestiller. På ordrebekreftelsene skal minimum følgende opplysninger oppgis: navn og leveringsadresse, varenavn, mengde bestilt, enhetspris, ordredato, leveringsdato, totalt beløp og referanse til innkjøpsordre. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 8.2.3 | Pakkseddel Pakkseddel for alle leveranser skal oversendes på e-post til oppdragsgiver senest dagen etter levering. På pakksedlene skal minimum følgende opplysninger oppgis: navn og leveringsadresse, varenavn, mengde bestilt, mengde levert og referanse til innkjøpsordre. Det tas forbehold om at innholdet i slik bekreftelse kan endres i avtaleperioden. Dette skal skje uten justering i prisene. |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Transport fra produksjons-sted til driftslager Leverandør skal tilstrebe en mest mulig miljøeffektiv transport fra produksjonssted til driftslager. Veitransport bør skje med EURO VI eller mer miljøvennlig drivstoffteknologi. Dersom transport skjer på annen måte enn veitransport, skal fraktmetode og klima- og miljøpåvirkningen spesifiseres. Adresse til produksjonssted og driftslager i Norge skal oppgis i bilag 3. I tillegg skal det beskrives hvordan transporten skal gjennomføres. NB: Transportavstand skal beregnes av leverandør med korteste avstand i Google Maps og oppgis i prisskjema. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |
| 8.3.2 | Transport fra driftslager Alle kjøretøy som benyttes til leveranse av poser fra driftslager til dagligvarekjedenes eller Oppdragsgivers lager skal være nullutslippskjøretøy (dvs. 100 % batterielektrisk eller hydrogen) eller biogasskjøretøy som minimum oppfyller euroklasse VI, jf. Kontrakten punkt 14.1. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 8.3.3 | Forurensning av poser Transporten skal skje slik at posene ikke forurenses. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 9.1 | Rapport med produksjonstall og lageroversikt Leverandør skal sende rapport med oppdaterte produksjonstall og lageroversikt for foregående uke hver mandag. Av produksjonstallene skal det fremgå hvor mange lilla og grønne poser som er levert til hvert enkelt lager, samt lagerbeholdning for driftslager. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 9.2 | Rapport fra mottakskontroll Rapport fra mottakskontroll (punkt 5.2) skal sendes ukentlig de tre første månedene etter kontraktsoppstart. Deretter skal rapporten sendes en gang i måneden. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 9.3 | Oversikt over bestillinger Oversikt over samtlige bestillinger fra foregående kvartal skal leveres innen den 5. virkedagen i påfølgende kvartal. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 9.4 | Rapport over kilometer og utslipp Leverandør skal rapportere samlet oversikt over antall kjørte kilometer i Oslo og totale CO₂-utslipp (i kg) per rapporteringsperiode. Det skal leveres én årsrapport som omfatter foregående år i løpet av 1.kvartal påfølgende år. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 9.5 | Driftsmøter Leverandør skal møte Oppdragsgiver til driftsmøter ved behov. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 10.1 | Beredskapsplan Leverandør skal ha en beredskapsløsning som sikrer levering av poser i tilfelle uønskede hendelser relatert til driftslager slik som naturkatastrofer, brann, flom. I tillegg skal planen sikre beredskap for kortere og lengre driftsstans på eget eller underleverandørs produksjonsanlegg med videre. | Svar «Ja» eller «Nei» | M |  |  |
| 10.2 | Løsning for beredskapsplan Leverandøren skal beskrive sin beredskapsplan for å sikre levering ved uønskede hendelser som påvirker driftslager og transport av posene, samt driftsstans ved produksjonssted. Dette skal oppgis i Bilag 3 Leverandørs beskrivelse. Løsningen for beredskap vil evalueres. | Svar «Ja» eller «Nei», samt beskriv i bilag 3 | E |  |  |