Kravspesifikasjon

Kontroll av brannalarmanlegg

Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Saksnummer: 2026/6391

Innholdsfortegnelse

Innhold

1.	Beskrivelse av anskaffelsen	3

2.	Informasjon om krav	3

4.	Skal-krav	4

4.1.	Krav til kontrollens omfang og gjennomføring	4

4.2.	Krav til kompetanse og utførelse	4

4.3.	Krav til planlegging, varsling og adgang	5

4.4.	Krav til rapportering og dokumentasjon	6

4.5.	Krav til varsling av kritiske avvik og kontaktpunkt	6

4.6.	Krav til fakturering, endringer og lønns- og arbeidsvilkår	7

5.	Bør-krav	8

- Beskrivelse av anskaffelsen

Alta kommune er avtaleier og har ansvar for strategisk avtaleforvaltning. Kommunale Bygg ved driftsforvaltere vil ha det operative ansvaret for rammeavtalen gjennom bestilling og oppfølging av leveransene. Avtalen gjelder anskaffelse av kontroll av brannalarmanlegg og skal dekke kommunens behov.

Anskaffelsen omfatter periodisk kontroll og funksjonsprøving av automatiske brannalarmanlegg i kommunale byggverk.

Oversikt over hvilke byggverk som omfattes av avtalen, med anleggstype, antall detektorer og tilhørende styringer, fremgår av anleggsoversikten som følger konkurransen.

Anskaffelsen omfatter ikke utbedring, reparasjon, utskifting av komponenter, utvidelse eller oppgradering av brannalarmanlegg. Slike arbeider anskaffes særskilt og inngår ikke i denne avtalen. Avgrensningen er nærmere regulert i krav 1.1.7.

- Informasjon om krav

I tabellen nedenfor fremgår oppdragsgivers krav til leveransen. I kolonnen til høyre skal leverandør svare «ja» eller «nei» på om kravet kan oppfylles eller ikke. Dersom leverandør svarer «nei», skal avviket beskrives i vedlegg 1 Tilbudsbrev under avsnitt «Tilbyder sine avvik» slik at oppdragsgiver kan ta stilling til dette.

Krav som krever dokumentasjon/beskrivelse skal fylles ut i et eget dokument som er nummerert på samme måte som i dette dokumentet.

I tillegg fremgår krav til de enkelte prislinjene i prisskjemaet. Tildelingskriteriene for konkurransen er publisert i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Manglende oppfyllelse av et eller flere krav kan medføre avvisning av tilbudet. Dersom det er avvik vil oppdragsgiver vurdere hvor stor betydning avviket har for leveransen som helhet. Det vil da gjøres en konkret vurdering av størrelsen på avviket, betydningen for oppdragsgiver og betydningen for konkurransen. Det presiseres at et enkelt avvik kan være vesentlig, og da skal tilbudet avvises.

Bør-kravene angir ønskede egenskaper ved leveransen. Disse er plassert nederst i kravspesifikasjonen for å tydeliggjøre skillet mellom obligatoriske krav (skal-krav) og ønskede krav.

- Skal-krav

  - Krav til kontrollens omfang og gjennomføring

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Kontrollens omfang og standard Kontrollen skal utføres i samsvar med NS 3960 Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, eller tilsvarende standard som gir minst samme kontrollomfang. Kontrollen skal omfatte samtlige komponenter i anlegget, herunder sentralutstyr, detektorer, manuelle meldere, alarmorganer, sløyfer og kursopplegg. Leverandør som tilbyr kontroll etter en annen standard, skal dokumentere at kontrollomfanget er likeverdig. Dokumentasjon: Beskrivelse av leverandørens kontrollrutine, med angivelse av hvilken standard kontrollen bygger på og hvilke kontrollpunkter som inngår. |  |
| 4.1.2 | Kontrollintervall og kontrollplan Hvert anlegg skal kontrolleres minimum én gang per kalenderår. Det skal ikke gå mer enn 14 måneder mellom to påfølgende kontroller av samme anlegg. Leverandør skal innen 1. februar hvert avtaleår levere en kontrollplan som viser planlagt kontrollmåned for hvert enkelt byggverk. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.1.3 | Avgrensning mot utbedring og oppgradering Avtalen omfatter kontroll og funksjonsprøving. Utbedring, reparasjon, utskifting av komponenter, utvidelse og oppgradering av anlegg omfattes ikke av avtalen, og skal ikke utføres uten særskilt skriftlig bestilling fra oppdragsgiver. Mindre tiltak som er nødvendige for å gjennomføre kontrollen, herunder rengjøring av detektor, nullstilling og tilbakestilling av anlegget til normal drift, inngår i kontrollen og prises ikke særskilt. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |

  - Krav til kompetanse og utførelse

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Kompetanse hos personell som utfører kontrollen Kontrollen skal utføres av personell med dokumentert kompetanse på brannalarmanlegg i samsvar med kompetansekravene i den standarden kontrollen utføres etter. Kompetansen kan dokumenteres ved sertifisering fra akkreditert sertifiseringsorgan, for eksempel etter FG-750, eller ved tilsvarende dokumentasjon av kompetanse og relevant praksis. Leverandøren har ansvaret for å dokumentere likeverdighet der annen dokumentasjon enn sertifisering tilbys. Dokumentasjon: Oversikt over personell som skal utføre kontrollen, med angivelse av kompetansebevis, sertifikat eller tilsvarende dokumentasjon. |  |
| 4.2.2 | Fast kontaktperson for avtalen Leverandør skal utpeke en fast kontaktperson med ansvar for gjennomføring og oppfølging av avtalen. Utskifting av kontaktperson skal varsles oppdragsgiver skriftlig. Dokumentasjon: Navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktperson. |  |

  - Krav til planlegging, varsling og adgang

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Hensyn til drift i skoler, barnehager og helse- og omsorgsbygg Kontroll i barnehager, skoler og helse- og omsorgsbygg skal planlegges og gjennomføres slik at den er til minst mulig ulempe for brukerne. Leverandør skal etterkomme oppdragsgivers anvisninger om tidspunkt der hensynet til brukerne tilsier det, uten at dette gir grunnlag for tillegg i prisen. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.3.2 | Legitimasjon, adgang og nøkkelhåndtering Personell som utfører kontroll skal kunne legitimere seg og bære synlig identifikasjon med firmanavn. Nøkler, adgangskort og koder som utleveres av oppdragsgiver, skal håndteres i tråd med oppdragsgivers rutiner og leveres tilbake ved avtalens opphør eller ved forespørsel. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |

  - Krav til rapportering og dokumentasjon

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Kontrollrapport per bygg Det skal utarbeides egen kontrollrapport for hvert byggverk. Rapporten skal som minimum angi byggverkets navn og adresse, kontrolldato, hvem som utførte kontrollen, hvilke kontrollpunkter som er gjennomgått, registrerte avvik med alvorlighetsgrad, og bekreftelse på at anlegget er satt tilbake i normal drift. Rapporten skal leveres i Oppdragsgiver sitt FDV system – FAMAC. Dokumentasjon: Eksempel på kontrollrapport. |  |
| 4.4.2 | Frist for levering av kontrollrapport Kontrollrapport skal være oppdragsgiver i hende senest 10 virkedager etter gjennomført kontroll. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.4.3 | Elektronisk format og tilgang til egne data Rapporter skal leveres elektronisk i et format som kan leses uten programvare levert av leverandøren. Ved avtalens opphør skal oppdragsgiver uten kostnad kunne få utlevert samtlige kontroll- og avviksdata for hele avtaleperioden i strukturert format. Dokumentasjon: Eksempel på rapport og på strukturert datauttrekk. |  |
| 4.4.4 | Kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon skal i størst mulig grad foregå i Oppdragsgivers FDV system – FAMAC. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon |  |

  - Krav til varsling av kritiske avvik og kontaktpunkt

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Umiddelbar varsling av kritiske avvik Avvik som medfører at brannalarmanlegget helt eller delvis er ute av funksjon, skal varsles oppdragsgivers kontaktperson muntlig samme dag som avviket avdekkes, og skriftlig senest påfølgende virkedag. Varselet skal angi hvilke deler av byggverket som er berørt, og hva som er nødvendig for å gjenopprette normal funksjon. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.5.2 | Bemannet kontaktpunkt i avtaleperioden Leverandør skal ha et bemannet kontaktpunkt for henvendelser om avtalen innenfor ordinær arbeidstid, med angitt telefonnummer og e-postadresse. Dokumentasjon: Telefonnummer og e-postadresse til kontaktpunktet, med angivelse av betjeningstid. |  |

  - Krav til fakturering, endringer og lønns- og arbeidsvilkår

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Elektronisk faktura Valgt leverandør forplikter seg til å tilby elektroniske fakturaer (format EHF) fra dato for avtaleinngåelse med Alta kommune. Faktura skal kunne sendes pr. virksomhet/avdeling iht. oppgitte fakturaadresser og referanser. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.6.2 | Endringer i bygningsmassen i avtaleperioden Oppdragsgiver skal i avtaleperioden kunne legge til eller ta ut byggverk fra anleggsoversikten. Kontroll av byggverk som legges til, skal prises etter de samme enhetsprisene som er tilbudt i prisskjemaet. Omfanget av og vilkårene for endringsadgangen er regulert i kontrakten. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.6.3 | Lønns- og arbeidsvilkår Leverandør skal sikre at egne ansatte og ansatte hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrift eller landsomfattende tariffavtale, jf. anskaffelsesloven § 5e. Leverandør skal kunne dokumentere oppfyllelse på forespørsel og medvirke til oppdragsgivers kontroll, jf. anskaffelsesloven § 5i. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves, men oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etterspørre verifikasjon. |  |
| 4.6.4 | Vedlegg Vedlegg 1 – 5 skal fylles ut av tilbyder og leveres med tilbudet. Dokumentasjon: Ingen spesifikk dokumentasjon kreves. |  |

- Bør-krav

Bør-kravene angir ønskede egenskaper ved leveransen som vektlegges i tildelingsevalueringen. Bør-krav er ikke absolutte minstekrav, og manglende oppfyllelse medfører ikke avvisning av tilbudet.

| Nr. | Krav til | Oppfylt ja/nei |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Samlet vurdering av anleggenes tilstand over tid Leverandør bør i den årlige samlerapporten gi en vurdering av utviklingen i anleggenes tilstand, med angivelse av hvilke anlegg som peker seg ut med gjentakende eller økende avvik. Vurderingen skal kunne brukes av oppdragsgiver som grunnlag for å prioritere utbedring og oppgradering. Dokumentasjon: Beskrivelse av hvordan vurderingen utarbeides, med eventuelt eksempel. |  |
| 5.2 | Årlig samlerapport og statistikk Leverandør skal én gang per avtaleår, og ellers ved forespørsel, levere en samlet oversikt til oppdragsgivers driftsorganisasjon. Oversikten skal vise alle kontrollerte byggverk med kontrolldato, antall registrerte avvik fordelt på alvorlighetsgrad. Dokumentasjon: Eksempelrapport eller mal for samlerapport. |  |