Konkurransegrunnlag for anskaffelse av fortau og tilleggstjenester – Del 2 - Kravdokument

INNLEDNING

Oppdragsgiver

Målselv kommune v/ Driftsingeniør veg og nærmiljø

Mellombygdveien 216

9321 Moen

Formål

Formålet med denne konkurransen er å inngå avtale med en totalentreprenør for bygging av et fortau/gang- og sykkelveg langs KV1083 Fagerlidal og KV1081 Olarommet for sammenbinding av gang- og sykkelvegnettet på Andslimoen.

Fortauet/gang- og sykkelvegen skal prosjekteres og bygges i henhold til spesifikasjoner og krav beskrevet i dette konkurransegrunnlaget, samt at det skal innhentes tilbud på utførelse av tilleggstjenester som flytting av lyktestolper og etablering av et opphøyd gangfelt.

Oppdraget er en totalentreprise, og NS 8407 legges til grunn for kontrakten. Prosjektet skal være ferdigstilt ila. høsten 2026.

Omfang

Arbeidet omfatter prosjektering, materialleveranser, ivaretakelse av ansvar til offentlige myndigheter og bygging av fortauet med følgende spesifikasjoner.

- Lengde: Ca. 407 meter

- Bredde: 3 meter inkludert kantstein

- Kjøresikker kantstein med avfas

- Effektiv overvannshåndtering

I tillegg skal entreprenøren tilby følgende tilleggstjenester:

- Flytting av inntil 4 veglys langs fortauet

- Etablering av ett opphøyd gangfelt over kommunal vei på senere anvist lokasjon

- Byggherre ivaretar søknad om rammetillatelse for tiltaket. Øvrige myndighetskrav skal ivaretas av tilbyder.

Tilbyder kan, i tillegg til hovedtilbud, også tilby alternativ løsning med adskilt gang- og sykkelveg som alternativ til fortau (se. Kap. 2.8).

BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Funksjonskrav

Totalentreprenør skal prosjektere og etablere nytt fortau med nødvendig infrastruktur for å sikre trygg og hensiktsmessig ferdsel for myke trafikanter langs KV1083 Fagerlidal.

Anlegget skal dimensjoneres og etableres iht. Statens vegvesens håndbøker, herunder (men ikke utelukkende):

Håndbok N100: Veg- og gateutforming

Håndbok N200: Vegbygging

Håndbok R510: Faglig grunnlag

Arbeidsomfang

Arbeidet inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Prosjektering

- Klargjøring av grunn og gravearbeider

- Legging av fundament og materialer (herunder overvannshåndtering)

- Sikring og arbeidsvarsling av området før og under arbeidets gang

- Eventuelle tilpasninger til eksisterende infrastruktur, herunder kabelpåvisning

Spesifikasjoner:

Total lengde: ca. 407 meter

Parsell 1: Kryss Olarommet/Fagerlidal - Sameskoleveien: ca. 226meter. Nytt fortau skal tilknyttes eksisterende fortau langs KV1081 Olarommet.

Parsell 2: Sameskoleveien – avkjøring Lians Caravan): ca. 181 meter

Fortauets kjørebredde skal være minimum 2,5 meter, med fastdekke AGB 11 eller MA. Fastdekket skal være minimum 5 cm tykt ferdig komprimert. Total bredde følger av håndbok N100.

Det skal opprettholdes minimum 6 meter kjørebredde langs KV1083 Fagerlidal. Utover dette skal vegareal benyttes for etablering av fortau der dette er hensiktsmessig.

Det skal etableres kjøresikker kantstein, og det skal sikres universell utforming ved krysningspunkter og gangfelt. Gangfelt skal skiltes og merkes på kjørebanen.

Det må etableres grøft langs hele lengden av fortauet. Minimum grøftedybde skal være 60cm fra fortauskulder. Grøft skal ha fall mot stikkrenne.

Deler av KV1083 har tverrfall mot fortau. Det skal sikres effektiv overflatevannshåndtering for både kjøreveg og fortau, og det må påregnes etablering av minimum en sluk. Vann kan føres i grøft på samme side av KV1083 som fortau etableres på. Fortau skal ha tverrfall mot grøft og vekk fra kjørebane veg.

Gangfelt over KV1122 Sameskoleveien, samt fortauender inn mot dette, skal etableres iht. vedlagte skisse. Gangfelt skal skiltes i begge kjøreretninger langs KV1122.

Eksisterende avkjørsler og kryss skal ivaretas.

Varsling og sikring

Arbeidet skal varsles og sikres iht. Vegvesenets håndbøker. Det skal sikres minimum ett åpent kjørefelt i perioden, evt. etableres fungerende omkjøringsveg i anleggsperioden. Dersom ett kjørefelt holdes åpent, skal trafikken reguleres gjennom trafikklys eller annen løsning som kommunen godkjenner.

Nødetater skal sikres fri passasje langs alle berørte veger.

Krav til materialer

Fortauet skal bygges av materialer egnet for formålet og som oppfyller kravene i relevante norske standarder og Statens vegvesens håndbøker.

Kvalitetskrav

Arbeidet skal utføres i henhold til god byggeskikk og gjeldende lover og forskrifter, samt Statens vegvesens håndbøker.

Kvalitetskontroll og testing skal dokumenteres.

TILLEGGSTJENESTER

Flytting av veglys

Entreprenøren kan måtte flytte inntil 4 eksisterende veglys langs fortauet til nye posisjoner dersom de kommer i konflikt med øvrig gjennomføring av prosjektet. Lysene demonteres og flyttes til hensiktsmessig lokasjon som ikke forringer graden av belysning på veg eller fortau. Ny lokasjon må være innenfor kommunens eiendomsgrense.

Etablering av opphøyd gangfelt

Entreprenøren skal etablere ett opphøyd gangfelt over kommunal vei på senere anvist lokasjon, i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Gangfeltet skal skiltes og forhåndsvarsles som opphøyd gangfelt.

Alternativ løsning

Tilbyder skal - i tillegg til tilbud på fortau - levere tilbud på alternativ løsning med fysisk skille (grøft e.l.) mellom kjøreveger og gang- og sykkelveg, langs tilsvarende trasè. Løsning skal oppfylle funksjonskrav i kap. 1.3 til 2.6.2, med følgende endringer:

- Overvannshåndtering løses gjennom grøfteetablering på begge sider av gang- og sykkelveg, samt fall på dekket.

- Kantstein utgår

- Gang- og sykkelvegen skal følge samme trasé som fortaualternativet, men med nødvendig avstand til kjøreveg for etablering av effektivt grøftenett for overvannshåndtering og sikring mot påkjørsel fra kjøreveg.

- Kjørbredde minimum 3 meter.