Foreløpig avfallsplan

Skifte av tak over kor og kyrkjelydssal – Stavang kyrkje

Prosjekt: Skifte av tak over kor og kyrkjelydssal ved Stavang kyrkje
Byggherre: Bru sokn ved Kinn kyrkjelege fellesråd
Adresse: Stavangvegen 18, 6944 Stavang
Omfang: Demontering av eksisterende skifer, undertak/papp/duk, beslag, takrenner og nedløp, samt etablering av nytt tak. Takarealet er anslått til om lag 190 m².

Denne avfallsplanen er foreløpig. Valgt entreprenør skal før oppstart supplere planen med estimerte mengder, avfallsfraksjoner, mottak og rutiner for håndtering av eventuelt farlig avfall.

1. Formål

Avfall fra arbeidene skal sorteres, håndteres og leveres til godkjent mottak. Farlig avfall skal kartlegges og holdes adskilt fra annet avfall.

2. Ansvar

| Rolle | Ansvar |
| --- | --- |
| Byggherre | Stille krav til avfallshåndtering og motta dokumentasjon/sluttrapport. |
| Entreprenør | Sortere, sikre, transportere og levere avfall til godkjent mottak. Entreprenør skal levere kvitteringer og sluttdokumentasjon. |

3. Forventede avfallsfraksjoner

| Fraksjon | Håndtering |
| --- | --- |
| Eksisterende skifer | Sorteres. Skifer som kan brukes om igjen/reserve, legges til side etter avtale. |
| Trevirke/lekter/sløyfer/sutak | Rent trevirke sorteres. Impregnert eller skadet trevirke håndteres særskilt. |
| Takpapp/duk/undertak | Sorteres og leveres etter mottakets krav. |
| Beslag, takrenner og nedløp | Sorteres som metall der det er mulig. |
| Bly/blybeslag | Holdes adskilt og leveres som farlig avfall eller etter mottakets krav. |
| Emballasje | Sorteres i plast, papp, trepaller mv. |
| Restavfall | Skal begrenses mest mulig. |

4. Farlig avfall

Før demontering skal entreprenør vurdere om eksisterende materialer kan inneholde farlig avfall, særlig:

- bly/blybeslag

- eldre takpapp/bitumen

- fugemasser/tettinger

- impregnert eller forurenset trevirke

Dersom det avdekkes mulig farlig avfall, skal byggherre varsles før videre håndtering.

5. Krav til gjennomføring

Entreprenør skal:

- sortere avfall på byggeplass

- sikre avfall slik at det ikke er til fare for arbeidere, kirkebrukere eller publikum

- holde adkomst og rømningsveier åpne

- levere avfall til godkjent mottak

- levere kvitteringer/veielapper

- levere enkel sluttrapport før sluttoppgjør

6. Dokumentasjon ved ferdigstillelse

Entreprenør skal levere:

- Oversikt over avfallsmengder fordelt på fraksjoner.

- Kvitteringer/veielapper fra godkjent mottak.

- Dokumentasjon på eventuelt farlig avfall.

- Oversikt over materialer som er tatt vare på for ombruk/reserve.