# Opplysninger om prosjektet

## Bakgrunn

Eiendomsavdelinga har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av VLFK sin eiendomsmasse. Eiendommene er i hovedsak videregående skoler spredd over hele fylket, i tillegg til noen administrasjonsbygg og bussanlegg.

Dette prosjektet gjelder montering av solceller på Bømlo vgs. Prosjektet er en av flere prosjekter hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket i løpet av de neste årene.

## Prosjektdokumenter

Konkurransegrunnlaget med tilbudsinnbydelse og tilbudsskjema

Vedlegg som fremgår av innholdsfortegnelsen i konkurransegrunnlaget

## Organisasjon

Byggherre er:

Vestland fylkeskommune

Eigedomsavdelingen, Postboks 7900, 5020 Bergen

Kontaktperson: Gro Brodahl Frederich, tlf.nr. 482 12 777, e-post: Gro.brodahl.frederich@vlkf.no

Oppdragsansvarlig:

Vestland fylkeskommune v/Eiendomsdirektør Jan Tore Rosenlund

Eigedomsavdelingen, Postboks 7900, 5020 Bergen

Kontaktperson: Jan Tore Rosenlund, tlf.nr. 916 74 73, epost: Jan.tore.rosenlund@vlfk.no

Kontaktpersoner

Driftsleder: 	Otto Jensen, mobil: 951 97 586, e-post: otto.jensen@online.no

EL: 		Bjørn Eivind Lunde, 	mobil: 902 08 555, e-post: Bjorn.eivind.lunde@vlfk.no

BIM: 		Ånond Rakotofiringa Viki mobil: 918 77 276, e-post: Anond.viki@vlfk.no

## Beliggenhet og adkomst

Bømlo vgs ligger i Leitedåvane 8, nær Svortland sentrum i Bømlo kommune.

## Oppdragets art og omfang

Det skal monteres solcelleanlegg på deler av taket til Bømlo vgs.

Arealeffektiviteten til panelene skal være minimum 220 Wp/m². Oppgitt areal skal inkludere rammen rundt panelene.

Bygget er oppført i 1995, og består av flere fløyer som vist på tegninger.

Skrå takflater:

- Skredde 25 grader

- Taket er bygget opp av Lett-tak elementer, og har 15mm kryssfiner med papptekking i overflaten.

- Solceller kan ikke monteres med løse vekter

- Solceller må monteres på braketter som skrues i taket, og festet må tekkes inn forsvarlig, tilsvarende som for snøfangere

Begrensninger i forhold til innfesting mot takflaten har følgende krav.:

- Fotplate med skruefester minimum 350x350mm

- Skruefester til 15mm kryssfiner må dimensjoneres for opptredende vindkrefter

- Maks belastning på hvert festepunkt (fotplate) 2,4 kN bruddlast (opptredende laster inklusiv lastfaktorer)

Buede takflater:

- Skredde varierer fra 1:40 til ca 25 grader

- Dette taket er bygget opp av Q-dekke stålplater med et tynt lag mineralull over (50mm), som er tekket med papp-tekking.

- På grunn av vindforholdenbe på stedet, kan det ikke monteres solceller med løse vekter

- Isolasjon sjiktet på de buede takene er nokså mykt, og det er i utgangspunktet ikke godt underlag for mekanisk innfesting av solceller.  Eventuelle innfestingsanordninger må ta hensyn til dette.

- Dersom den buede takflaten kan unngås, fordi det er nok takflate for solceller på det skrå taket, ville dette være å foretrekke.

Tilbyder må levere et innfesting system for solcelle installasjonen som er godt utprøvet. Detaljer og taktekkingsdetaljer skal fremgå i tilbudet.

Hele taket er omtekket i 2026, slik at det nå er to lag med papptakking.

Solcelle installasjonene skal monteres på en slik måte at det ikke beskadiger taktekking.

Av hensyn til tak konstruksjonen og drift og vedlikehold på taket, skal den ytterste randsonen av taket være fri for solcelle installasjoner.  Gjelder ytre randsone 2m inn fra gesims, samt randsone ved terrasser 1m inn fra gesims.  Ved nedre rand av taket skal 2m være fri for solcelle installasjoner.  Ved øvre randsone av skråtaket, mot det buede taket, skal 3,5m være fri for solcelle installasjoner.

Den nye situasjonen med solceller på tak vil nødvendigvis øke egenvekten på taket noe.  Dersom samlet vekt av solcelleinstallasjonen overskrider 20 kg/m2, skal taket utstyres med “snøvekt” som gir varsling dersom summen av egenvekt solceller og vekt snølast overstiger en definert  grenseverdi.  Snølasten skal kunne avleses på PC eller SD-anlegg, og første varsling skal komme når 80% av vektbegrensningen er oppnådd.  I slike tilfeller må byggherren iverksette fjerning av snø på taket.

Totalentreprenøren må selv vurdere hvor det er mest egnet å montere solcelle panelene, og hvilke panel som gir mest mulig effekt på minst mulig areal.

Solcellene må være enkle å demontere og remontere, dersom takene må tekkes om eller det er behov for service eller utskifting av et panel.

Totalentreprenøren skal levere arbeids- og detaljtegninger, samt as-built-tegninger til prosjektet, jf. Generell kravspesifikasjon Bok 2.

## Offentlig byggesaksbehandling

Tiltaket krever tillatelse fra offentlig myndighet. Rammetillatelse for etablering av solcelleanlegg på taket av Bømlo vgs ble gitt xx.xx.26. Vlfk har benyttet Artec AS til SØK-rollen. Totalentreprenør er ansvarlig at SØK får tilstrekkelig informasjon til at de kan søke om igangsettingstillatelse før arbeidene starter, og ferdigattest etter at solcelleanlegget er montert.

## Entrepriseform

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

## Fremdrift

Utførelsen er planlagt gjennomført i perioden oktober/november 2026.

## Forhold på byggeplassen

Avhengig av når montering starter og ferdigstilles, vil det måtte påregnes at skolen er i full drift i anleggsperioden. Entreprenør skal ta hensyn til driften i skolen, samt aktivitet på utvendige veier og plasser, slik at skoledrift hindres minst mulig. Spesielt støyende aktivitet kan bli pålagt utført utenfor ordinær skoletid eller tid for eventuelle konserter etc på kveldstid..

All rigg og drift på området skal avtales på forhånd med byggherrens byggeplass tilsyn/driftsleder. Det samme gjelder parkering og lagring av materiell på området.

Entreprenør og skole forventes på hver sin side å utvise smidighet i forhold til at anleggsarbeid og skoledrift kan utføres samtidig.

Alt arbeid skal skje innenfor adgangens kontrollerte område der det er påbudt å benytte verneutstyr.

El-uttak til verktøy etc påvises av byggherren.

## HMS

For prosjektet gjelder følgende prosjektorganisasjon:

HMS-ansvarlig: 			Francisco Javier Bazaez Munoz, Vestland fylkeskommune

Koordinator prosjektering: 	IA

Koordinator utførelse: 		Francisco Javier Bazaez Munoz, Vestland fylkeskommune

Hovedbedrift etter Aml.: 		Tilbyder

Se SHA-plan del 1 og 2 for beskrivelse HMS-risikoen i prosjektet og beskrivelse av særlig risikofylte arbeidsoperasjoner.

## Universell utforming

Prosjektet skal gjennomføres etter PBL, TEK17.

## Miljø

Etablering av solcelleanlegg vil være et viktig bidrag mot målsettingen i klimaplanen til Vestland fylke om et netto nullutslipp i 2030.

Småskala energiproduksjon fra solceller på våre bygg vil bidra positivt mot det estimerte fremtidige energiunderskuddet på Vestlandet.

## Kontakt/møter

Det må regnes med tett oppfølging når det gjelder prosjekterings- og byggemøter.

## Politiske vedtak

Finansiering av prosjektet er gjort i politisk vedtak i fylkestingssak 2024/6259-1.