# Spesielle kravspesifikasjoner

# 4 Elkraftinstallasjoner

VLFK-26-209

Solcelleanlegg – Bømlo vgs

Totalentreprise

Innholdsfortegnelse

4 Elkraftinstallasjoner	3

40 	Elkraft, generelt	3

43 	Lavspent forsyning	3

432	System for hovedfordeling	3

449 	Andre deler for lavspent forsyning (solcelleanlegg)	3

# 4 Elkraftinstallasjoner

## 40 	Elkraft, generelt

Det skal etableres et nytt solcelleanlegg på tak i fløy B og C, jf. vedlegg 1.00 Opplysninger om prosjektet Bømlo vgs.docx og vedlegg 1.17.3 Informasjon el-anlegg.
I tilbudet skal kabelføring og kabler for tilknytning til byggets eksisterende el-anlegg inngå. Tilbudet skal også omfatte hulltaking og tekking for kabelgjennomføringer ned til hoved-fordeling i tavlerom D109, samt åpning og tetting av branntetninger.

Bygget har 230 V IT-nettsystem.

Entreprisen skal inkludere alle nødvendige tilrettelegginger, kartlegging, dimensjonering og installasjon av solcelleanlegget.

Leveranseomfang og prosjektering fremgår av Spesielle og Generelle kravspesifikasjoner for tekniske fag for Vestland fylkeskommune, som er vedlagt.

Søknad til netteier/nettleverandør skal utføres umiddelbart etter at anlegget er ferdig prosjektert.

## 43 	Lavspent forsyning

### 432	System for hovedfordeling

Hovedfordeling

Hovedbryter for inntak til hovedtavlen er beskrevet i stigeledningsskjema. Det er ledig plass for ny effektbryter til solcelleanlegget vist i 1.17.3 Informasjon el-anlegg. Ny effektbryter skal inngå i tilbudet.

Løsning av plassering av solcelleomformer, fremlegging av kabel frem til hovedfordeling og montasje av effektbryter i hovedfordeling må komme frem i pristilbudet.

### 449 	Andre deler for lavspent forsyning (solcelleanlegg)

#### Solcelleinstallasjon

- Installert effekt (kWp) på oppgitt areal med forutsetninger som er beskrevet skal være med i tilbudet. Tilbudet vil bli vektet på kr/kWp installert.

- Panelets arealeffektivitet skal være minimum 220 Wp/m². Oppgitt areal skal inkludere rammen rundt panelene.

Henviser ellers til generelle kravspesifikasjoner bok 2.