# Prosjekt nr. 79.26.105 Hønsehus

# Sortland videregående skole 
Studiested Kleiva

BIM kravspesifikasjon

V. 1.0

1 Introduksjon BIM kravspesifikasjon

Det overordnede målet med BIM kravspesifikasjon er å skape og tilrettelegge modeller som grunnlag for NFK sin forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget. NFK sin BIM kravspesifikasjon er et tre-stegs dokument. Disse dokumentene er som følger:

- BIM kravspesifikasjon (dette dokumentet) 	
Et dokument som stiller krav og gir føringer til prosjektgjennomføring med BIM modeller. Krav til modellstruktur og informasjon som er utover objektets tilhørende egenskapsett.

- Egenskapsmatrise 
TE’s BIM koordinator skal i fbm utarbeidelse av BIM-gjennomføringsplan utarbeide komplett krav til objekters tilhørende egenskap sett for å tilfredsstille bruk av automatisk valideringsverktøy fra BIM2Share. Avklaringer med disse må gjøres underveis. Spesifikasjonen skal ivareta krav til modellen ift.  IFC typer/stuktur som er nødvendig for bl.a. å kunne vise FDV-data (romfunksjoner, leietakere etc.) fra FDV-systemet mot modell. En matrise som stiller krav til informasjon på de ulike objekttypene – først og fremst i IFC objektets tilhørende egenskapsett (*Common), men også egendefinerte. Matrisen skal gjennomgås før prosjektoppstart og suppleres ved behov. Se Kap 8.3.

- Modenhetsutvikling geometri 
En matrise som formidler NFK sine forventninger til modellutvikling og detaljeringsnivå gjennom de ulike prosjektfasene. Matrisen er delt opp etter fag og bygningsdeler iht. NS3451.

Bruk av BIM i prosjekter bidrar til effektivisering, trygging og høyner kvaliteten i samsvar med bærekraftig utvikling. BIM (modellene) skal benyttes i hele byggets livsløp, fra romprogram og konseptfase, gjennom prosjekteringsfase, byggefase, driftsfase til rivning/avhending. Etter prosjektfasen vil genererte data og informasjonselementer benyttes til våre prosesser innen drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling. Kravspesifikasjonen for BIM er basert på gjeldende norske standarder og veiledere på området, og tilpasset NFK sine ønsker og behov.

Det forventes at Totalentreprenør (TE) og dennes prosjekterende setter seg godt inn i samtlige dokumenter. Både egenskapsmatrise og dokument for modenhetsutvikling geometri skal gjennomgås av TE og prosjekteringsgruppen tidlig i prosjektet sammen med NFK. Eventuelle avvik/tilføringer skal dokumenteres og kommuniseres med NFK. TE har ansvar for å kalle inn til et gjennomgangsmøte om dette med NFK.

For å sikre en vellykket BIM-prosess må prosjektets spesifikke prioriteringer og mål for bruk av BIM defineres. Prosjektspesifikke krav skal derfor defineres i den prosjektspesifikke BIM -gjennomføringsplanen for hvert enkelt prosjekt. BIM – gjennomføringsplan skal utarbeides av TE og framlegges for NFK i tidligfase for å synliggjør hvordan kravene vil bli ivaretatt. Spesielle krav, eller avvik til den generelle kravspesifikasjonen skal forankres av alle involverte parter. NFK står fritt til å forkaste ev avvik som foreslåes av TE.

Dette dokumentet beskriver grunnleggende krav for bruk av BIM i NFKs byggeprosjekter. Disse kravene gjelder bare de prosessene som er knyttet til BIM. Alle andre dokumenter må opprettes i henhold til andre aktuelle krav. Videre omfatter dokumentet generelle prinsipper og anbefalinger for god modellbasert samhandling og forvaltning av informasjon i BIM.

2 Generelle bestemmelser

2.1 Åpen BIM og IFC

Modellering skal gjøres med modelleringsverktøy som kan eksportere modellen til det åpne BIM-formatet IFC. Åpen BIM skal benyttes i alle faser av prosjektet og være grunnlag for digital informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, TE, driftsorganisasjon og andre aktører i prosjektet, så langt det hensiktsmessig. Alle sluttleveranser, delleveranser ved avsluttede faser, distribusjon og deling av modellen for kontroller, beregninger og simuleringer, skal skje via åpen BIM, dvs. på den versjon av IFC-standarden som er avtalt for prosjektet.

2.2 Programvare

NFK forutsetter at alle aktører benytter verktøy med solid IFC-støtte og samhandling på åpen BIM, samtidig som de skal være best mulig egnet for fagdisiplinen. Benyttet IFC-standard skal avtales i hvert enkelt prosjekt. Oppdateringer av modelleringsverktøy (nye versjoner) skal avtales for hele prosjektet og godkjennes av oppdragsgiver. Det skal i BIM-gjennomføringsplanen til enhver tid foreligge dokumentasjon på hvilke modelleringsverktøy som benyttes. Det er den enkelte aktørs ansvar å ta nødvendige sikkerhetskopier av tegninger m.m. under prosjektets gjennomføring. Rutinene for denne sikkerhetskopieringen skal være av et slikt omfang at fremdriften ikke forsinkes pga. data-havari, brann, innbrudd etc. NFK har egen BIM-server for samhandling Byggeweb som stilles til disposisjon for prosjektet. Alle modeller skal overføres til denne ved overtagelse.

2.3 Generiske objekter

Det stilles generelt ingen krav til leverandørspesifikk informasjon for objekter av typen som kun krever «komponenttype-ID». Det er allikevel viktig å merke seg at det er krav til å knytte all FDV-dokumentasjon til disse objektene via TFM-ID i modell.

Det forutsettes at bygningsmodell benyttes til beregninger og annen dokumentasjon i prosjekteringsfasen. Leverandør-/produktspesifikke parametere som inngår i beregninger utført i modell (TE’s modelleringsverktøy) skal fremgå som egne IFC-parametere. Dette er typiske objekter som krever «komponentforekomst-ID». Typisk alle komponenter som har en angitt funksjon.

2.4 Sammensatte objekter

Sammensatt objekter (uten unik funksjon) kan merkes med en felles «komponenttype-ID». Typisk vil dette gjelde vegger, dekker, takkonstruksjoner, dører(inkl karm,vrider osv), vinduer (inkl karm) ol.

Det stilles generelt ingen krav til leverandørspesifikk informasjon for denne type sammensatte objekter. Det er allikevel viktig å merke seg at det er krav til å knytte all FDV-dokumentasjon til disse objektene via TFM-ID i modell. For sammensatte objekter kan all FDV-dokumentasjon knyttes til felle ID.

2.5 Språk og enheter

All tekst knyttet til objekter i, og i uttrekk fra BIM-modellen som vises i primærdokumenter, dvs. ordinære tegninger, beskrivelser, rapporter og lister som benyttes på tvers av faggrupper og aktører eller som må forventes brukt i driftssituasjonen, skal være på norsk.

Bruk av andre språk i prosjektet skal godkjennes spesielt og dokumenteres i BIM-gjennomføringsplan. NFK står fritt til å forkaste dette.

Alle modeller modelleres i det metriske system. Alle mål og kapasiteter i prosjektet skal oppgis i SI-enheter. Måleenhet er millimeter for lengder, m2 for arealer og m3 for volum. De prosjekterende sine BIM-programmer må settes opp for IFC- import/-eksport med disse enhetene.

2.6 Kart, koordinatsystem, georeferering mv.

Alle fagmodeller skal georefereres og utveksles fra et valgt lokalt nullpunkt for prosjektet. All modellering skal foregå i samsvar med det avtalte punktet. Dette gjelder både bygningsmasse, utendørs tekniske installasjoner, veier, plasser og terreng.

Fagmodellene etableres i rett høyde relatert til «0» (havnivå), og skal være orientert og eksportert iht. Sann Nord (True North). For modellering i hensiktsmessig vinkel orienteres modellene internt i modelleringsprogrammet. Dersom det av modelltekniske hensyn er behov for å opprette flere lokale nullpunkt skal dette dokumenteres og godkjennes særskilt. Disse nullpunktene skal da oppgis relativt til lokasjonens hoved nullpunkt. Det/de lokale nullpunktet/ene skal ha definert referanseplassering til globale koordinatsystem.

Det skal i hvert enkelt prosjekt avtales hvilke kartprojeksjoner, soner og høydedatum som benyttes i prosjektet. Som en hovedregel skal NTM kartprojeksjon og NN2000 høydedatum benyttes i tiltak i prosjekterings- og byggefase. Fravik avtales særskilt. Dersom modellene omfatter tilknytning til veier eller annet som eventuelt ligger i det globale koordinatsystemet skal det avtales og dokumenteres hvilke modeller som ligger i andre koordinatsystemer enn det lokale og hvordan deling og samhandling mellom disse skal foregå.

Det skal utpekes en ansvarlig for georeferering av kartunderlagene i hvert prosjekt. Personen får ansvaret med å innhente kartunderlag, etablere lokalt nullpunkt slik at prosjektet havner i positive koordinater og distribuere dette til prosjektgruppen. Koordinater, koordinatsystem og sone skal dokumenteres i BIM gjennomføringsplan.

3 Rettigheter til modell

NFK er eier av all data fra prosjektet og skal kunne anvende denne videre i byggets livsløp.

Dette inkluderer

- alle fagmodeller i åpent format (IFC, BCF etc.) 
- alle fagmodeller i originalformat (firmaspesifikke objekt biblioteker ol kan fjernes) 
- all objekt- og modellinformasjon, FDVU-dokumentasjon, tekniske tegninger, osv. 

Det er et absolutt krav at modellene NFK mottar ved prosjektslutt skal være ryddige, oversiktlige og enkelt redigerbare til fremtidige formål. NFK skal ha eierskap og alle rettigheter (inklusiv, men ikke begrenset til opphavsrett) til alt BIM-arbeid som gjøres i og i forbindelse med oppdraget, også mht. alle data som ligger i BIM, FDV-dokumentasjon og andre leveranser utviklet og fremskaffet av de prosjekterende, TE, underentreprenører og leverandørene. Videre skal NFK ha full bruksrett til fabrikatspesifikke opplysninger for gjenbruk innen organisasjonen, men overtar ikke opphavsrettighetene. Hensikten med å eie data selv helt fra starten, ha innsyn i og tilgang til disse fra prosjektets begynnelse til slutt, er å sikre NFK sitt behov for oppfølging og kvalitetssikring underveis, og å få effektive og kvalitativt gode avklaringer og beslutninger underveis mellom byggherre, og rådgivergruppen, TE og leverandører. Avtalepartene skal sikre at NFK sine rettigheter knyttet til oppdraget sikres og videreføres i avtaler med under entreprenører og -leverandører. 

4 YTELSESMATRISE

| ROLLE- BESKRIVELSE | YTELSESBESKRIVELSE |
| --- | --- |
| BIM-ansvarlig NFK | Ansvar • Ansvarlig for NFK sin BIM kravspesifikasjon og byggherreansvaret for planlegging av modellbasert gjennomføring av byggeprosjektet • Kvalitetssikring av modell iht. NFK sine kravspesifikasjoner og BIM gjennomføringsplan ved faseoverganger, eller etter avtale i prosjektet Myndighet • Kvalitetssikre TEs arbeid i henhold til BIM gjennomføringsplan og BIM kravspesifikasjon • Rett og plikt til løpende innsyn i prosjektets BIM-modeller Ytelsesbeskrivelse • Delta på oppstartsmøtet på vegne av byggherren • Avklaringer og samarbeid med TE og prosjekterende i prosjektet mtp. gjennomføring og leveranse av BIM-modeller Leveranse: • BIM kravspesifikasjon med ev vedlegg • Beslutninger om endringer knyttet til BIM-modellering |
| Fagansvarlig DAK NFK | Ansvar • Ansvarlig for NFK sine krav til o Branntegninger og detektorlister o Romnummerering • Ansvarlig for NFK sin DAK-manual (i dette prosjektet inngår DAK krav i denne manualen). • Kvalitetssikring av branntegninger, detektorlister og romnummerering Myndighet • Beslutte og godkjenne romnummerering (allerede bestemt i dette prosjektet) • Rett og plikt til løpende innsyn i arbeidet med branntegninger, kvalitetssikring underveis og godkjenning av disse ved overlevering Ytelsesbeskrivelse • Delta på oppstartsmøte på vegne av byggherren angående branntegninger og romnummerering • Avklaringer og samarbeid med TE og prosjekterende i prosjektet mtp. gjennomføring og leveranse av branntegninger, laminerte detektorlister og romnummerering Leveranse: • Krav til prosjektering av branntegninger og detektorlister • Beslutninger om endringer knyttet til branntegninger, detektorlister og romnummerering |

| Entreprenør sine roller: (Samme person hos entreprenør kan inneha flere av rollene under) |  |
| --- | --- |
| ROLLE- BESKRIVELSE | YTELSESBESKRIVELSE |
| BIM-koordinator | Ansvar •Utarbeide BIM-gjennomføringsplan basert på denne kravspesifikasjonen. •Ansvar for koordinering av fagmodeller og samhandlingsmodellene, i samråd med prosjektets BIM-ansvarlig Fag og oppdatere samlemodell iht. BIM gjennomføringsplan. • Sette opp og avholde oppstartsmøter iht. denne kravspesifikasjonen Myndighet • Rett og plikt til å be om ressurser fra hele rådgivergruppen i prosjektet Ytelsesbeskrivelse • Gi bistand til prosjekteringsgruppen med gjennomføring av BIM-prosesser i prosjektet, og tilrettelegge for effektiv gjennomføring av BIM i prosjektgruppen, samt mot bruker og byggherre. Herunder påse at nødvendige rutiner blir utarbeidet, implementert, vedlikeholdt og kontrollert. • Omsette BIM-strategiens mål til konkrete leveransekrav. • Etablere, løpende vedlikeholde og forankre BIM gjennomføringsplanen til prosjektet sin, med prosjekteringsgruppen og oppdragsgiver. • Sørge for distribusjon av grunnlagsdata og grunnlagsmodeller. • Tverrfaglig koordinering og rapportering. • Kvalitetssikring av BIM-leveranser samt tverrfaglige sammenstillinger. Leveranse: • BIM gjennomføringsplan • Oppfølging og kontroll av tegningsleveranseplan |
| Fagansvarlig BIM | Ansvar • Ansvarlig for planlegging av modellbasert gjennomføring og prosjektering i prosjektet for sitt fag i samarbeid med BIM-koordinator, prosjekteringsgruppen og oppdragsgiver • Ansvarlig for at fagdisiplinens BIM-leveranse er i henhold til prosjektets BIM gjennomføringsplan og strategi, og at eventuelle avvik dokumenteres og formidles til BIM-koordinator for prosjektet. • Ansvarlig for at riktig BIM-kompetanse finnes for faget i prosjektet. Myndighet • Lede og styre arbeidene innen eget fagområde i henhold til budsjett og fremdriftsplan. • Kvalitetssikre ytelser fra BIM koordinator, for sitt fag. • Rett og plikt til å be om ressurser fra hele rådgivergruppen. • Myndighet og ansvar for å ta opp forhold knyttet til BIM for faget Ytelsesbeskrivelse • Sørge for at BIM leveransen er i henhold til kontrakt for sin fagdisiplin. • Koordinere og tilrettelegge for effektive BIM prosesser internt i fagdisiplinen, som et ledd i måloppnåelsen for BIM-modeller. • Sikre at punkter fra BIM statusrapport og kollisjonskontroller blir fulgt opp. • Påse at modellens informasjonsinnhold og struktur er i henhold til gjeldende modelleringskrav. • Sørge for kontroll av grunnlagsmodeller og -data før konvertering til avtalte formater før utveksling. • Gi bistand til prosjekteringsgruppen med gjennomføring av BIM-prosesser i prosjektet, og tilrettelegge for effektiv gjennomføring på BIM i prosjektgruppen, samt mot bruker og byggherre. Herunder påse at nødvendige rutiner blir utarbeidet, implementert, vedlikeholdt og kontrollert. • Bidra til BIM gjennomføringsplan for sitt fagområde. • Delta på BIM-koordineringsmøter gjennom prosjekteringen. • Tverrfaglig koordinering og rapportering. • Kvalitetssikring av BIM-leveranser, samt tverrfaglige sammenstillinger. Leveranse: • Distribuere grunnlagsmodeller og data for sitt fag. • Utarbeide og følge opp tegningsleveranseplan for sitt fag. |

5 Oppstartsmøter

Der skal avholdes flere oppstartsmøter for modell- og tegningsproduksjon:

- Oppstartsmøte BIM

- Oppstartsmøte prosjekteringsgruppe

- Oppstartsmøte teknisk romnummerering

- Oppstartsmøte branntegninger

Møtene kan kombineres.

5.1 Oppstartsmøte BIM

Til stede: BIM-koordinator og BIM-ansvarlig NFK.

Møtet skal avholdes før utarbeidelse av BIM-gjennomføringsplan i prosjektet, og før prosjekteringen starter.

Utgangspunkt agenda:

- Gjennomgang av BIM-kravspesifikasjon med vedlegg

- Punkter i gjennomføringsplan

- Krav til navngivning, egenskaper og informasjon på objekter i modell (KAP. 9)

- TFM vs. TFM-ID – avklaring «NFK MVS TFM-Manual»

- Avklaring på premissfagene sitt BIM-nivå

5.2 Oppstartsmøte prosjekteringsgruppe

Til stede: BIM-koordinator og BIM-ansvarlig Fag (en programkyndig fra hvert fag i prosjektet).

Gjennomgang av gjennomføringsplan for prosjektet, som et minimum punktene knyttet til:

- Georeferering og felles nullpunkt

- Etasjeangivelse og kotehøyder

5.3 Oppstartsmøte teknisk romnummerering

Romnummerering er allerede gjennomført i tidligfase.

5.4 Oppstartsmøte branntegninger

Til stede: BIM-koordinator, RiBr, RiE, DAK- og BIM-ansvarlig NFK.

Før møtet må ansvarlig prosjekterende for branntegninger ha satt seg inn i NFK sine krav til branntegninger, og nødvendige punkter i BIM-kravspesifikasjon (NFK) og BIM-gjennomføringsplan for prosjektet. Eventuelle uklarheter og behov for ytterligere oppfølgingsmøter ved viktige koordineringsbeslutninger, skal avklares.

6 Krav til BIM-gjennomføringsplan

De involverte aktører skal strukturere sine arbeidsprosesser, organisering og kommunikasjonslinjer slik at disse er tilpasset bruk av BIM og åpen BIM på en hensiktsmessig måte i prosjekteringsfasene.

Prosjekteringsgruppens BIM-koordinator har ansvar for å etablere, tilgjengeliggjøre og løpende vedlikeholde BIM-gjennomføringsplanen, samt til enhver tid sikre at denne er forankret (jf. Rolle- og ytelsesbeskrivelsen). BIM-gjennomføringsplanen er et levende dokument gjennom hele prosjektet,

BIM-gjennomføringsplanen skal baseres på kravene i denne kravspesifikasjonen, og forankres internt i prosjektgruppen, samt med NFK.

I planen inngår som et minimum:

- Prosjektmål og ytterlige tiltak utover kravspesifikasjon blir definert (KAP. 1)

- BIM-verktøy, -versjoner og -formater

- Avklare behov for andre språk enn norsk (KAP. 2.5)

- Navngivning og plassering av filer til utveksling

- Samarbeidsprosedyrer for BIM

- Samhandlingsplattform, rutiner for utvekslingsformater, leveranse- og utvekslingsplan

- Rutine for tverrfaglig koordinering i sammenstillingsmodell (KAP. 14)

- Rutine for egenkontroll og kvalitetssikring av fagmodeller (KAP. 14)

- Rutine for kollisjonskontroller (Takt, fokusområder, gjennomføring)

- Rolle- og ansvarsmatriser for prosjektspesifikke BIM-aktiviteter og -leveranser

- Prosjektinformasjon

- Plan for modellutvikling (KAP. 8.4)

- Modelleringsprinsipper (KAP. 17)

- Georeferering – koordinatsystem, sone og dokumentasjon av det lokale nullpunkt (KAP. 2.6)

- Nullpunkts- og kontrollobjekter

- Felles etasjestruktur og -navngivning (KAP. 8)

- Inndeling av tegninger

- Bruksområder for BIM-modell og koblinger mot annen programvare

- TFM

- Behov for egendefinerte egenskapsset (KAP. 7.2)

- Kvalitetssikring av sluttleveranser

- Spesifisere avvik/fravik iht. BIM-kravspesifikasjon med vedlegg (disse skal godkjennes av NFK)

- Rutine for avvik/fravik iht. BIM-kravspesifikasjon med vedlegg som oppstår underveis i prosjektet

- Ansvarsfordeling for oppdatering til «som bygget» -modeller/tegninger (eksempelvis nummerering av brannobjekter iht. fysisk merking)

7 Krav til modellering – struktur og oppbygning

Det forutsettes modeller utarbeides etter god modelleringspraksis som er beskrevet i NS 8360-1 og 8360-2 med veiledning 8360 samt dette dokumentet PKT. 17. Som hovedregel skal alle modeller bygges opp med typer, og alle typer skal ha identisk navngivning og egenskaper. Dersom egenskapene/navngivningen endres, skal det opprettes en ny type. For modelleringsprogrammer som ikke støtter bruk av typer er det egenskapene og navngivningen som definerer typen, dette må være konsekvent gjennom alle prosjektets faser for å oppnå en forutsigbar BIM.

7.1 Klassifisering

Alle objekter skal eksporteres til riktig IFC-objektklasse (både forekomst og type), basert på hva de funksjonelt sett tilhører. Der det er nødvendig å spesifisere ytterlig hvilken funksjon objektet har skal predefined type benyttes.

Eksempel: et dekke som representer et gulv på grunn eksporteres som IfcSlab og Predefined type= BaseSlab.

Hvis man har et objekt som ikke passer i noen av IFC-klassene kan det eksporteres ut som «proxy»-objekt (IfcBuildingElementProxy). Dette er å forstå som objektklasse for diverse, og for å angi hva disse objektene funksjonelt tilhører skal det gis et beskrivende navn i egenskapene; Name, Description. Slike navn skal i så fall standardiseres i prosjektet.

7.2 Felles etasjestruktur

Alle fagmodeller skal benytte samme etasjedeling og høyder. Dette innebærer enighet om kotehøyde for etasjeobjektene, plassering av etasjeskillet, samt navngivning av etasjene. Det skal kun forekomme naturlige etasjer (dvs. det skal ikke opprettes etasjer for å plassere himlingen).

Plassering av etasjeskillet skal være overkant ferdig gulv.

Fravik skal avtales og dokumenteres i BIM gjennomføringsplan.

7.3 Etasjetilhørighet

Objekter skal i hovedsak være splittet per etasje og ha korrekt tilhørighet til rett etasje i modellen. Objekter bør utover etasjeoppsplittingen deles mest mulig opp tilsvarende planlagt montering på byggeplassen. Dette gjør det mulig å forstå og simulere logistikk i byggefasen.

Sammenhengende objekter som bygges i ett stykke som går over en eller flere etasjer, for eksempel en glideforskalt sjakt eller en glassvegg, bør også deles opp i flere deler for å støtte forståelse og simulering av bygg logistikk. Objekter som leveres i størrelser som faktisk/fysisk strekker seg over flere etasjer modelleres i ett stykke, for eksempel lange søyler. Slike objekter tildeles (relasjonsmessig) vanligvis den nederste etasjen de er plassert i.

7.3 Romtilhørighet

Objekter skal være knyttet til det rom de fysisk er montert i. For objekter med krav til komponentforekomst - ID skal de både ha plasserings ID og betjenings- ID (dersom denne er forskjellig). Dører knyttes til innenforliggende rom (det romnr. som de vil bli merket med).

Det er ikke krav til slik tilhørighet for vegger, dekker, tak.

8 Krav til navngivning, egenskaper og informasjon på objekter i modell

Dette punktet skal diskuteres i prosjektets BIM oppstartsmøte for å kartlegge om ytterlige tiltak for modellstruktur er nødvendig for å oppnå prosjektets mål ved bruk av BIM modeller. (Eksempelvis 4D KAP. 10).

8.1 Navngivning av objekttyper

En modnet fagmodell skal inneholde all informasjon nødvendig for å oppnå en funksjonell byggeplass og overgang til driftsdatabaser. Navngivning av objekttyper skal være konsekvent og beskrivende for objektet. Alle objekter av samme type og som har de samme egenskapene, skal ha samme navn. Parametertypene under skal fylles ut.

For navngivning av objekttyper skal IfcName og -Description benyttes.

Beskrivende navn = Angir et navn som beskriver objekttypen utfyllende

Objekttypekode = Eksempelvis IV01, YV01 mv.

8.2 Prosjektspesifikke egenskapsett

Navn på egendefinerte egenskapsett velges i det enkelte prosjekt og skal dokumenteres i BIM-gjennomføringsplan. I NFK sine prosjekter skal det benyttes prefiks {NFK} på egendefinerte egenskaper og egenskapssett.

Navngivningen av egenskapssettet skal foregå etter regler i NS 8360-1 Tabell a.3 metode 2.

8.3 BIM Egenskapsmatrise

TE’s BIM koordinator skal i fbm utarbeidelse av BIM-gjennomføringsplan utarbeide komplett krav til objekters tilhørende egenskap sett for å tilfredsstille bruk av automatisk valideringsverktøy fra BIM2Share. Avklaringer med disse må gjøres underveis.

Spesifikasjonen skal ivareta krav til modellen ift.  IFC typer/stuktur som er nødvendig for bl.a. å kunne vise FDV-data (romfunksjoner, bygningsdel etc.) fra FDV-systemet mot modell.

Følgende må inkluderes for strukturell lagring mot FDV-systemet:

IfcProject, IfcSite, IfcBuilding, IfcBuildingStorey, IfcSpace

Følgende prinsipp for IFC typer skal leveres til prosjektet:
(Nedenstående er eksempel for bygg, tilsvarende skal benyttes for alle andre fag)
Rom (IfcSpace)
Vindu (IfcWindow)
Dør (IfcDoor)
Dekke (IfcSlab)
Vegg (IfcWall)
Søyler (IfcColumn)
Bjelker (IfcBeam)
Etasjer (IfcBuildingStorey)
Himling (IfcCovering.PredefinedType = CEILING)

For objekter med krav til type-ID skal relevant informasjon som leverandør, plassering, dimensjon/størrelse ol. Inngå i IFC-modell (hentes ut direkte fra objekt i modell).

For alle objekter med krav til komponentforekomst-ID skal all relevant informasjon (egenskaper) inngå i IFC-modell (hentes ut direkte fra objekt i modell).

Typisk her vil være vannmengder, effekter, luftmengder, trykkfall, leverandør, dimensjon, plassering, osv. Før prosjektering starter skal oppsett for egenskapsett framlegges byggherrens BIM-ansvarlig for gjennomgang. Etter at egenskapsett (matrise) er godkjent skal TE sende over og koordinere denne med BIM2Share for avstemming mot automatisk valideringsverktøy.

8.4 Modenhetsutvikling geometri

Generelt skal modellen og objektene i BIM utvikles i takt med prosjektets utvikling og representere prosjektets status. Alle objekter skal ha en egenskap som kommuniserer hvilken modenhet objektet har og kan brukes til å planlegge når det er hensiktsmessig å ta i bruk en modell til kollisjonskontroller mm.

Det skal skilles mellom ulike leveranser gjennom prosjektets faser;

Forprosjekt MMI200

Detaljprosjekt MMI300 (koordinert fag)

Detaljprosjekt MMI350 (tverrfaglig koordinert)

Detaljprosjekt MMI400 (klar for bestilling)

Detaljprosjekt MMI450 (klar for bygging)

Som bygget MMI500

Vedlegget «Vedlegg 2 BIM Modenhetsutvikling geometri» er basert på EBAs MMI beskrivelse og formidler NFK sine forventninger til geometriutviklingen gjennom disse prosjektfasene. Dokumentet beskriver de kravene til nøyaktighet og detaljnivå objektene skal ha ved de ulike stadiene.

https://www.eba.no/siteassets/bilder/rapporter-og-publikasjoner/mmi-modell-modenhets-indeks.pdf.

Egenskapen skal ligge på alle objekter og eksporteres ut på egendefinert egenskapsett som blir kalt “Felles”.

| Navn på egenskap | Verdi |
| --- | --- |
| MMI | NNN |

9 Merkesystem

Se «NFK MVS TFM manual.

10 4D – Fremdrift og ressursstyring

Dette er ikke et krav fra NFK men er fritt opp til TE å benytte dersom han finner det hensiktsmessig å benytte seg av. Dersom dette velges, skal NFK involveres i prosessen.

BIM kravspesifikasjonen er bygget opp for å oppnå en grad av forutsigbarhet i modellene. Krav til modellstruktur og informasjon gjør det mulig å navigere, søke og koble «relevante» bygningsdeler mot en aktivitet i valgt 4D-program. Det anbefales at tiltak blir gjort tidlig for å tilpasse modelleringen og informasjonen på objektene til denne oppgaven. Eksempelvis å modellere bygningsdeler i produksjonsmessige størrelser og berike de med informasjon som knyttes til fremdriftsplanen. Slik informasjon kan være:

- Arbeidspakke/tema

- Milepæl

- Lokasjon

Metode for gjennomføring og de nødvendige bestemmelsene må avklares i prosjekt og forankres i BIM gjennomføringsplan.

11 BIM og FDV-dokumentasjon

«Som bygget» fagmodeller blir utgangspunkt for videre forvaltning av tegninger, og andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver hos NFK. Det er derfor viktig at disse er oppdatert med korrekt geometri og informasjon etter byggetiden, innen overlevering.

BIM-modellen skal kunne ha aktive koblinger til annen programvare og GUID skal bevares ved at objekter ikke slettes, men endres etter MMI300.

I Kravspesifikasjon og «NFK MVS Systematisk ferdigstilles» fremkommer kravet til innsamling av FDV-dokumentasjon.

12 Navngivning og nummerering av modeller og tegninger

12.1 Navngiving av filer/modeller

Med mindre annet er fastsatt i prosjektet, skal BIM-filnavn samsvare med følgende navngivningssystem, både for originalformat/proprietært format og IFC.

Generelt bør de nordiske bokstavene "æäøöå/ÆÄØÖÅ" og andre spesialtegn unngås. Modellnavn: Eiendomsnummer – Byggnummer – Byggnavn – Formål - Fag

- Eiendoms- og byggnummer: utleveres og avklares av NFK

- Byggnavn – Formål: se eksempel under og Tabell 2.

- Fag: Forståelige og etablerte forkortelser for fagdisiplinene. Eksempelvis ARK, LARK, RiB, RiE, RiBr, RiAku, RiVA mv.

12.2 Tegningsnummerering

Nummerering/navngiving av tegninger utføres etter følgende mal, basert på Statsbygg sin PA 0603, rev.5 (gjelder alle tegninger, også brann):

Tegningsnummerering: Eiendomsnr.– Byggnr.– Etasjeangivelse – Aktør/fagkode – Systemkode(TFM) - Type tegning - Løpenr.

Det brukes bindestrek som skilletegn.

Eksempel:

2603-01-M2-V-360-40-001

2920-01-03-E-411-20-002

2920-00-03-E-411-20-002 (uteområde, 3.etasje)

Ved vertikalsnitt eller andre tegninger der etasje ikke er relevant, brukes NN for etasje.

| Eiendomsnummer | 4 siffer | Utleveres av NFK |
| --- | --- | --- |
| Byggnummer | 2 siffer | 00 Utomhus 01 Hovedbygning 02 Bygg nr. 2 osv. |
| Etasjeangivelse | 2 bokstav/siffer | Tabell 3 under |
| Aktør/Fagkode | Tekst 1 | Fagdisiplin, se Tabell 4 under |
| Systemkode (TFM) | 3 sifret nivå | Systemkode iht. TFM |
| Type tegning | 2 siffer | Tabell 5 under |
| Løpenummer | 3 siffer | 001, B01 mv. |
| Fritekst (ved behov) | Tekst | Nord, sør, SØ e.l. |

12.3 Benevnelser til navngiving og tegningsnummerering

13 Romnummerering

Romnummerering er utarbeides sammen med BH.

14 Kvalitetssikringsrutiner for BIM

Kvalitetssikring av BIM skal utføres med fokus på oppfyllelse av dette dokumentet samt NFK sin egenskapsmatrise og krav til modenhetsutvikling geometri. NFK stiller krav om at rutiner for kvalitetssikring av BIM blir beskrevet og forankret i den prosjektspesifikke BIM-gjennomføringsplanen.

Her skal som et minimum følgende inngå:

- Rutine og hyppighet for egenkontroll og kvalitetssikring av fagmodeller

- Rutine for tverrfaglig koordinering i sammenstillingsmodell.

15 Modell-leveranser

15.1 Malfil

NFK vil utarbeide egen malfil for tittelfelt på prosjektet.

Denne vil bli oversendt i en senere fase.

15.2 IFC-filer og originalfil

Ved avslutning av en fase, eventuelt ved spesifiserte milepæler leveres følgende modeller:

- Komplett modell for hver fagdisiplin eksportert til avtalt IFC-format

- Komplett modell i original, redigerbart filformat tilpasset for overtakelse. Disse skal inneholde alle relevante views/sheet, og kun disse, samt tilhørende nødvendige objektbibliotek.

- Modell i original/properitært format skal leveres slik at linkene til andre disipliner ivaretas. Linkene skal være oppdatert før leveransen. Linker som ikke lenger er relevante skal fjernes

- Ved videre arbeid i eksisterende filer skal hvert firma ha sine egne views som sorteres slik at dette kommer tydelig frem

Hyppighet av modelleveranser, både i IFC og originalformat, i det enkelte prosjekt skal avtales med NFK og dokumenteres i prosjektets BIM-gjennomføringsplan.

Foreløpig intervall:

- Sammenstilt IFC hver 14 dag.

- Modell originalformat:

  - Etter ferdigstilt forprosjektfase

  - Etter endt prosjektering

  - Etter endt «som bygget».

16 Tegningsleveranser

Prosjektet skal gjennomføres som BIM-prosjektering. Tegningene skal produseres i/fra modell og skal kunne finnes igjen som sheets. Dette gjelder også relevante tabeller som dørskjema, underlag for renhold o.l. For byggherrens og brukers gjennomgang av det prosjekterte materialet skal det til enhver til finnes oppdaterte pdf-er av alle etasjeplaner (fagvise tegninger). Alle plantegninger i pdf skal ha målestokk 1:50 ved plotting i riktig format.

Det skal utarbeides en tegningsleveranseplan ved oppstart av detaljprosjektering. Her skal de enkeltes aktørers behov for tegninger utover modell hensyntas, f.eks leverandør av SD-anlegg for bruk i oppbygging av visningsbilder i hht krav i kravspesifikasjon.

Tegningslister skal utarbeides av den enkelte aktør og følge alle tegningsleveranser. Listene skal kun inneholde tekst som kan gjenfinnes i tegningens tittelfelt.

Ved prosjektslutt skal tegningene leveres kontrollert og som bygget. Som bygget leveres på pdf samt på dwg og dxf-format i tillegg til modell.

Ved generering av dwg/dxf-filer fra modell skal dette utføres slik at oppbygging, informasjon i tegninger og lagstruktur blir i hht NS8353 og NS8351. 
Alle skjemategninger og ev snitt som skapes i tillegg til modell skal utføres etter samme krav.

Alle DAK-tegninger og plotter skal ha farge på alle linjer/objekter. TE skal i sim BIM gjennomføringsplan også utarbeidet rutiner for fargeoppsett på DAK tegninger for samtlige fag. Disse skal legges fram for byggherrens BIM-ansvarlig for gjennomgang.

16.1 Rammer og format og deling

For 2D-tegninger brukes standard A4, A3, A2, A1 og A0. Største tegningsformat A0. Der bygget må deles skal samtlige fag benytte samme oppdeling.

NFK vil utarbeide egen malfil for tittelfelt på prosjektet.

Denne vil bli oversendt i en senere fase.

16.2 Figurfelt, tekstfelt og tittelfelt på tegneark

Alle tegninger skal inneholde en lokaliseringsfigur for bygget (på branntegninger skal denne være rotert). Denne skal plasseres nede ved tittelfeltet i angitt felt slik at den er synlig når tegningen brettes sammen. Figuren skal inneholde omrisset av bygget, akseinndeling og skal retningsorienteres med nordpil. Her skal det også markeres hvilket område den aktuelle tegningen gjelder for, samt snitt.

I tittelfeltet skal de respektive aktørers logo og fagindeks være avmerket. Utfylling av tittelfeltet vedr. kontroll er avhengig av prosjektets kompleksitet, størrelse og myndighetspålagt kontroll. Kontrollformer kan være egenkontroll, sidemannskontroll, overordnet kontroll og/eller uavhengig kontroll.

På plantegningene påføres omriss av hele bygningskroppen, selv om aktuell etasje ikke dekker hele komplekset. Byggomriss over snittflate stiples og byggomriss under snittflate vises med heltrukken linje.

16.3 Revisjoner

Første utsendelse av en tegning skal ikke markeres med revisjon. Der revisjoner blir nødvendig, skal følgende mal brukes:

- Foreløpige tegninger: 01,02,03, osv.

- Arbeidstegninger: Revisjon A, B, C, osv.

- Som bygget: Revisjon Z

17 Modelleringsprinsipper

Følgende beskriver grunnleggende regler for god modelleringspraksis.

- Objekter skal i hovedsak være splittet per etasje og ha korrekt tilhørighet til rett etasje i modellen.

- Objekter bør utover etasjeoppsplittingen deles mest mulig opp tilsvarende planlagt montering på byggeplassen. Dette gjør det mulig å forstå og simulere logistikk i byggefasen.

- Objekter som har ulike egenskaper som for eksempel utendørs/innendørs eller bærende/ikke-bærende skal klassifiseres som ulike objekt forekomster i modellen.

- Øverste sjikt på alle dekker skal modelleres som egne objekter

- Inndekning av dekke- og søyleforkant modelleres fra detaljfasen som et eget lite veggobjekt.

- Objekt forekomster skal ha riktige dimensjoner i henhold til byggekomponentene de representerer.

- Hull/utsparinger i dekker og vegger (eksempelvis for sjakter, trapp, heis, rør og kanaler skal i hovedsak modelleres. Det avtales og dokumenteres hvilke utsparingstørrelser som eventuelt ikke modelleres i hver enkelt fase.

- Romobjekter (IfcSpace) skal modelleres fra overkant dekke til underkant dekke. Deretter kan himlinger, der de forekommer, settes til å være rombegrensende ved behov. Da kan man fange opp romtilhørigheten til alle objekter.

- Dublerte og overlappende objekter skal generelt unngås, med mindre man har en bevisst hensikt med dette. Fravik skal avtales og dokumenteres. Kontroller også på plantegninger - spesielt branntegninger. Alle dubletter skal merkes med faget som har originalobjektet.

- Bruttoarealobjekter (BTA) som dekker til ytterkant yttervegg i hele etasjer vil naturlig overlappe alle andre romobjekter i etasjen. Bruttoarealobjekter må derfor navngis slik at de skilles klart fra de vanlige romobjektene.

- Noen objekter vil skifte «eier» gjennom prosjektet. Eksempelvis vil søyler som oftest i den innledende fasen bli etablert i ARK-modellen, der de får en foreløpig plassering og dimensjonering. Senere vil søylene bli faglig riktig dimensjonert av RIB og lagt inn i RIB-modellen. Det må også avtales i hvilke modeller eksempelvis brannkledning og overflatebehandling legges inn. Det vil kunne oppstå «naturlige kollisjoner» mellom objekter som befinner seg i flere forskjellige fags modeller i en gitt fase (eksempelvis dekker, vegger, søyler, bjelker, toaletter, servanter mv.). Det må i så fall avgjøres hvordan man vil håndtere denne type kollisjon/overlapp gjennom de ulike fasene. Det kan være fullt akseptabelt å ha «bevisst dublering» av elementer i gitte faser dersom dette er avtalt og dokumentert. Samtidig må det sikres at slik dublering håndteres tilstrekkelig i faseleveranser, i endelige as built-modeller og ved tiltenkte mengdeutrekk, slik at samme bygningsdel/komponent ikke «telles flere ganger». Ved sluttføring av prosjektet og overføring til forvalter skal slike dublerte objekter unngås.

- Ved valgt leverandørprosjektering av visse elementer (f.eks. massivtrekonstruksjon, fasadesystem, heiskonstruksjon osv.) vil man ha en noenlunde tilsvarende problemstilling, der man må ta stilling til hvordan man skal håndtere dublering som oppstår mellom de prosjekterte modellene og leverandørens leverandørprosjekterte modell. Ved sluttføring av prosjektet og overføring til forvalter vil man normalt ønske at de modellene som er mest detaljert og samsvarer best med det som faktisk er bygget er de som leveres som as built. De generisk prosjekterte objektene som tilsvarer de leverandørprosjekterte elementene, bør derfor normalt utgå. Alternativ kan det avtales og dokumenteres hvordan eventuelle dubleringer skal forstås og brukes.

- Dør og vindusobjekter skal modelleres som respektive klasser og ikke som et glassfelt.

- Systemer skal modelleres med riktig systemtilhørighet og systemstruktur. Det skal unngås at systemkomponenter ligger frakoblet fra selve systemet.

- Det skal lages parameterfelt med tanke på merkesystem.

- Det skal ikke forekomme doble parametere.

- Alle eksterne filer skal kobles, dwg filer med detaljer, PDF skal linkes.

- Ved modellering i Revit skal man unngå bruk av In-Place Families for annet enn unntakstilfeller (for eksempel spesialbygde resepsjoner).

- For modellering i Archicad:

- Bruk programmet sine Favorites der det er mulig (disse har korrekt oppsatte innstillinger for best mulig eksport til IFC).

- Unngå bruk av Complex Profiles. I de tilfeller der dette ville vært aktuelt, bruk heller parallelle vegger.

- For tak, før eksport til IFC, skal kommandoen Split into multiplane roof brukes.

- For modellering av vegger er det viktig med riktig bruk av inner- og yttervegger på korrekt sted.

- Vegger skal være korrekt definert med hva som er bærende/ikke bærende. Dette kan f.eks. lett glippe ved endring fra lettvegg til betong.

- Ved eksport til IFC skal geometri aldri eksporteres som BREP.

- Bruk av Hotlinks vil ved konvertering ikke være tilfredsstillende. Objektene konverteres, men alt blir unike objekter og bryter koblingen. Geometrien blir unik pr. objekt.

- Det er ikke krav til modellering av følgende:

- Rør i rør for tappevann (veggbokser og fordelere med tilhørende komponenter skal modelleres). Det skal knyttes kursoversikt til fordeler/skap i modell med oversikt tilsvarende fysisk merking i skapet.

- Mindre kabler for lavspent, svakstrøm og data.

Alle hoved kabler inn til bygget, forsyninger mellom hovedtavle og underfordelere, samt fiberkabler skal modelleres.