| Kravspesifkasjon til FDVU-dokumentasjon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nordland fylkeskommune |  |  |  |  |
| Kunde: xx |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: xx |  |  |  |  |  |
| Dato: 14.03.2024 |  |  | Rev.: | 2.2 |  |

Sammendrag:

- Kravspesifikasjon til FDVU-dokumentasjon angir prinsipper for FDVU-dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for Nordland Fylkeskommune. Utarbeidet beskrivelse for gjeldene prosjekt vil være grunnlag for valg av løsninger og kvalitet og dermed grunnlaget til FDVU dokumentasjonen

- Dokumentasjonen skal leveres i Teams og følge en sjekkliste basert på NS 3456:22 og NS 3457-7, 8 og 9 som er tilpasset dette prosjektet se blant annet vedlegg 4.5

- Entreprenør og prosjekterende skal innenfor tre måneder etter kontraktsinngåelse tilpasse sjekklisten (lage «TFM-ID manual») Denne blir så kontrollert/godkjent av prosjektleder/RIFDVU. Kravspesifikasjonen, sjekklister, NS3456/57 og bruk av Teams skal være lest, forstått og skal følges i prosjektet. Alternativt så er første versjon sjekkliste utarbeidet av byggherre/prosjektgruppe i skissefase.

- Oppstartsmøte FDVU holdes når første versjon av sjekklisten er tilpasset. Ved behov for ytterligere opplæring/gjennomgang avtales dette med Sweco.

- Entreprenør, prosjekterende, underleverandører skal utnevne en FDVU ansvarlig som blir hovedkontakt mot byggherrens FDVU rådgiver/prosjektleder. Godkjennes av byggherren.

- Arbeid med FDVU dokumentasjon skal følge produksjon og dokumentasjon skal legges inn i FDVU systemet og prosjekthotell fortløpende. Fremdriftsplan for FDVU arbeidet etableres av entreprenør.

- FDVU-dokumentasjon skal gi grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, avhending og effektiv bruk av en bygning med tilhørende uteområder

- Nordland Fylke benytter NS 3457 del 7, 8 og 9 (gamle TFM) i oppbygging og merking av komponenter se vedlegg 4.5

- Nordland fylke har egen kravspesifikasjon til tegning/modeller som skal følges, se vedlegg 4.4 (under utarbeidelse)

- Det skal leveres LCC analyse og vedlikeholdsplan – se kapittel 2.1 og 2.5

Rapporteringsstatus:

☒ Endelig

☐ Utkast

| Utarbeidet av: | Sign.: |
| --- | --- |
| Per Anders Hodne | PAH |
| Kontrollert av: | Sign.: |
| Nordland fylke – Svein Roger Thomassen | srt |
| Prosjektleder: | Prosjekteier: |
| Per Anders Hodne | Svein Idar Hansen |

Revisjonshistorikk: <Skjult tekst: Første gangs utsendelse legges også inn. Siste rev.dato er dato på rapporten>

| Rev. | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet av | Kontrollert av |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.04.23 | Endelig | PAH | SRT |
| 1.1 | 06.06.2023 | Revit filformat lagt inn som modellnavn | SRT | SRT |
| 2 | 08.11.2023 | Div endringer | PAH | SRT |
| 2.1 | 15.12.2023 | Endret kapittel 2.2 og vedlegg 4.5 | pah | srt |
| 2.2 | 12.03.2024 | Navngivning av dokumenter | pah | srt |
| 3 | 07.04.2026 | Tilpassing til prosjekt | TL | TL |

- Innholdsfortegnelse

1	Grunnleggende	5

1.1	Gyldighetsområde	5

1.2	Terminologi og definisjoner	6

1.3	Bruk av denne kravspesifikasjonen med vedlegg	7

2	Krav til dokumentasjon	7

2.1	Generelle leveransekrav	8

2.2	Navngivning av dokumenter	9

2.3	Filformater	11

2.4	Testing/systematisk ferdigstillelse	11

2.5	Vedlikeholdsplan/serviceavtaler	11

2.6	Opplæring	12

2.7	Egenkontroll	12

2.8	Fremdrift	12

3	BIM modell - informasjonsberikelse	13

4	Vedlegg	14

4.1	Sjekkliste	14

4.2	Informative eksempler (tillegg A NS3456)	15

4.3	Brukermanual for leveranse direkte i FDV-systemet Facilit	16

4.4	Kravspesifikasjon tegninger/modeller	17

4.5	Bruk av NS 3456 og NS 3457 – utarbeide TFM-ID manual	18

5	Henvisninger	19

Grunnleggende

Dokumentasjonene skal leveres i henhold til TEK17 § 4-1, SAK kap 12, dokumentasjon for driftsfasen § 2-3 og dokumentasjon av løsninger (§2-3 gjelder primært prosjekterende).

Ansvarlig prosjekterende og utførende skal levere nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift, vedlikehold og avhending av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.

Dokumentasjonen bygges opp i henhold til følgende Norske standarder:

- NS 3451:22 Bygningsdelstabellen

- NS 3456:22 Dokumentasjon for Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling

- NS 3454:2013 Livsykluskostnader for byggverk – prinsipper og struktur

- NS 3457: del 7, 8 og 9 – klassifikasjon av system, komponenter og merking

•	(NS 3457: del 2-komplekser, 3-bygningstyper, 4-romfunksjoner, 6-sonetyper)

I tillegg vil følgende vedlegg være gjeldende:

- 4.1 Sjekkliste [versjon 23.01.2023]

- 4.2 Informative eksempler på FDVU-dokumentasjon (se tillegg A i NS3456)

- 4.3 Brukermanual for leveranse direkte i FDV-systemet Facilit

- 4.4 Kravspesifikasjon tegninger/modeller, eksempel Bærum kommune

- 4.5 Beskrivelse på hvordan NS 3456 og NS 3457-7 skal brukes sammen.

Entreprenør skal innen tre måneder etter kontraktsinngåelse tilpasse sjekklister til prosjektet det vil si lage en «TFM-ID manual» Alternativt så er første versjon sjekkliste utarbeidet av byggherre/prosjektgruppe i skissefase. Grunnlaget er NS 3456:22 sjekkliste. Alle systemer, bygningsdeler og komponenter, som er brukt i prosjektet skal registreres og beskrives i sjekklisten. Tilpasset sjekkliste kontrolleres så av fylkes FDVU-rådgiver, prosjektleder, prosjekteier, driftsansvarlig/forvalter. Sjekklisten er da omforent og vil være grunnlaget for nivået på FDVU- dokumentasjon.

Gyldighetsområde

Kravspesifikasjonen gjelder for:

•	Nordland fylke sine ansatte med ansvar for utbyggingsoppgaver, drift- og vedlikeholdsoppgaver.

•	Leverandører (konsulent, leverandør og entreprenør) som Nordland Fylke har inngått kontrakt med i tilknytning til alle nye bygg/rehabiliteringer, anlegg, installasjoner og utstyr. For Nordland fylke sine leverandører er spesifikasjonen gjeldende i fra inngåelse av kontrakt (bestilling) til akseptert sluttdokumentasjon.

Denne FDV- malen, med relevante vedlegg, skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsprosjekt og rehabiliteringer for Nordland Fylke.

Terminologi og definisjoner

FDVU – Forvaltning, drift, vedlikehold, Utvikling

TFM – Tverrfaglig merkesystem

LCC – Livssykluskostnader «Life Cycle Cost»

IFC - Filformat for utveksling av bygningsinformasjonsmodellering «Industry Foundation Classes»

SOSI - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon

DWG – Lukket format fra Autodesk og er native-formatet til programmet AutoCAD

PDF – Digitalt dokumentformat «Portable Document Format»

OCR - Optisk tegngjenkjenning «Optical Character Recognition»

PBL 	= Plan- og bygningsloven

SAK 	= Byggesaksforskriften

FEL 	= Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg

DOK = Dokumentforskriften

DAK	= Dataassistert konstruksjon – Byggetegninger

BIM = Building Information Modelling

PL = Prosjektleder

FDV-nummer = eiendommens unike nummer hos Nordland. Etterfølges i kode av bygg-, system- og komponent-identiteter.

FDVU-ansvarlig = entreprenør/leverandør sin rolle

BH’s FDVU-koordinator = egne ressurser eller innleid

Driftsdokumentasjon/informasjon = dokumentasjon knyttet til drift/forvaltning av byggverk/Eiendom

FDVU-dokumentasjon/informasjon = dokumentasjon knyttet til etablering og endring av byggverk, systemer og komponenter.

Informasjonstype = se NS3456:2022 – Informasjon som skal leveres som del av samlet FDVU-leveranse

TFM-ID manual = en samlet oversikt over de koder (system, bygningsdeler- og komponentforekomst) som benyttes i prosjektet. Presenteres i sjekklisten

Bruk av denne kravspesifikasjonen med vedlegg

Hensikten med kravspesifikasjonen er å sørge for at etablering av god FDVU dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

Alle parter involvert i planlegging, prosjektering, produktleveranse og utførelse av byggearbeider skal levere FDVU-dokumentasjon. (Ref. bla SAK, FEL, DOK og Byggherreforskriften TEK17)

Avhengig av entrepriseform og kontraheringsform kan dokumentasjon utarbeides av ett eller flere foretak, men må sammenfattes i endelig leveranse i Facilit.

Vedlegg 4.1 – sjekkliste

Byggherren setter krav til at de ulike fagene skal levere FDVU-dokumentasjonen basert på NS 3456:22. På alle prosjekter skal det utarbeides en unik sjekkliste (TFM-ID manual) som beskriver hvilke krav som er satt og hvordan de kan tilfredsstilles. Denne skal følges av alle parter og vil være grunnlaget for å bestemme om dokumentasjonsarbeidet er tilfredsstillende.

Vedlegg 4.2 – Informative eksempler på FDVU-dokumentasjon (se tillegg A i NS3456)

Eksempler på hva de forskjellige informasjonstypene betyr for det enkelte system/bygningsdel/komponent

Vedlegg 4.3 - Brukermanual for leveranse direkte i FDV-systemet Facilit

Informasjon fra Facilit

Vedlegg 4.4 - Kravspesifikasjon 2D-tegninger

Under utarbeidelse

Vedlegg 4.5 – Beskrivelse/eksempler på hvordan NS 3456 og NS 3457-7 skal brukes sammen

Se vedlegg 4.5 i dette dokumentet

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen skal være på en form som sikrer en mest mulig rasjonell og sikker drift for Nordland Fylkeskommune sine anlegg. Dokumentasjonen skal derfor sikre:

- Enhetlig form gjennom de krav som stilles til formater, oppbygning og innhold.

- Enhetlige systemer ved at dokumentasjonen ivaretas og vedlikeholdes av Nordland Fylkeskommune.

- Enkel oppdatering og vedlikehold av dokumentasjon ved endringer av anlegg, komponenter eller utstyr.

- Enkel gjenfinning ved at dokumentasjonen knyttes opp mot systemer, bygningsdeler, objektet eller komponenten.

«Som bygget» dokumentasjon skal være komplett (se også kap. 2.8 for fremdrift) og skal arbeides med fra oppstart. Tilstrekkelig FDVU dokumentasjon skal senest to uker før prøvedrift være på plass i FDVU-systemet til NFK. Det er naturlig at det gjøres endringer eller rettinger av dokumentasjon under prøvedrift, men det er viktig at byggherre mottar tilstrekkelig dokumentasjon slik at prøvedrift kan starte. Under prøvedrift skal alle feil og mangler loggføres og senere legges ved som en del av «som bygget» dokumentasjon..

Generelle leveransekrav

- Utarbeidet beskrivelse for dette prosjektet vil være grunnlag for valg av løsninger og kvalitet og dermed grunnlaget til FDVU dokumentasjonen.

- Entreprenør skal benytte seg av NS 3457: del 7, 8 og 9 – klassifikasjon av system, komponenter og merking i prosjektet (3457 serien erstatter Statsbygg sin TFM)

- Nordland Fylke bruker FDVU-systemet Facilit for forvaltning, drift og vedlikehold av alle fylkeskommunale bygg. Entreprenør/Rådgivere kan bruke prosjekthotell som arbeidsmappe for FDVU-dokumentasjon. All FDV-dokumentasjonen og periodiske oppgaver skal være kvalitetssikret og kontrollert før det leveres i FDVU-systemet

- Entreprenør/Rådgivere skal som en del av tilbudet alternativs vurdere de 10 viktigste anleggene/materialvalg/systemene som er valgt i forhold til drift og vedlikehold. Byggherren vil definere hvilke anlegg/materialvalg/systemer.

•	Entreprenør skal levere «som-bygget» LCC på leverte anlegg/systemer/komponenter som er viktig for videre drift og vedlikehold samt områder hvor garantien er avhengig av periodiske aktiviteter.

•	Overlevert FDVU-dokumentasjon skal kun inneholde informasjon og beskrivelser av faktisk levert bygg/anlegg/komponenter/utstyr. Dokumentasjonen skal være sporbar. Dette skal komme klart frem i sjekklistene for fagene. PDF filer skal leveres i søkbare format.

- Prosjekterende/utførende må kvalitetssikre dokumenter som skal leveres etter krav i NS 3456:22

•	All dokumentasjon skal være på norsk hvis ikke annet avtales spesielt. Hvis dokumentasjonen er oversatt skal også originaltekst vedlegges.

•	Byggherren skal ha opphavsrett til all dokumentasjonen inkl. originale filer.

•	Materiale, programmer og lignende som er gjenstand for opphavsrett må overleveres hvis ikke annet er avtalt inkl. nødvendige brukernavn og passord for å kunne betjene programmene.

•	Før endelig overlevering av FDVU-dokumentasjon skal byggherren kontrollere leveransen iht. omforent sjekkliste. Sluttoppgjør utbetales ikke før FDVU-dokumentasjon er komplett.

•	Byggherren krever at FDVU-dokumentasjon som er ferdigstilt skal leveres fortløpende.

- Komplett FDV-dokumentasjon skal overleveres og godkjennes av byggherre før overtagelse finner sted. Eventuelle feil og mangler legges inn i overtakelsesprotokollen.

- Tilbud på serviceavtaler for aktuelle bygg/anlegg og inngåtte serviceavtaler skal legges ved                        FDVU-leveransen. På systemer, bygningsdeler, komponenter og utstyr som det er definert periodiske aktiviteter på skal det etableres objekter i Facilit med periodiske aktiviteter/vedlikeholdsplan med blant annet anbefalte intervaller for at systemer/komponenten skal fungere i levetiden (LCC analysen).

•	Generelle produktkataloger fra leverandører er ikke å anse som komplett FDVU-dokumentasjon. Kun de produkter som leveres skal være med dokumentasjonsleveransen.

- Det skal utarbeides en komplett branndokumentasjon jfr. punkt 17 og andre gjeldende branndokumentasjons punkter i sjekklisten.

Navngivning av dokumenter

Filer/dokumenter som leveres til Nordland Fylke skal benevnes og plasseres på riktig systemforekomst slik at de er enkelt å gjenfinne og benytte av brukere. Se også eksempler i vedlegg 4.5

For å unngå å ta med plasserings ID og systemforekomt ID i navngivning er det derfor svært viktig at dokumenter plasseres på riktig systemforekomst i Facilit.

Bruk sjekklisten for oversikt over hvilke systemer og komponenter som skal leveres med informasjonstyper.

| Eksempel på navngivning dokumenter som tilhører systemer og komponenter Nødlys %UNC.002.01 Nødlys type A Pumpe %JPA.001.06 Pumpe drift instruks Detektor %RZA.003.02 funksjon detektor A | Eksempel på bruk nummer %DIZ.001 Enfløyet kompaktdør %DIZ.002 Enfløyet kompaktdør med glassfelt %DIZ.003 Enfløyet aluminiums dør %SQZ.001 VAV-spjeld type A %SQZ.002 VAV-spjeld type B Eksempel på bruk av undernummer %DIZ.001.001 Enfløyet kompaktdør, 8x21M %DIZ.001.002 Enfløyet kompaktdør, 10x21M %DIZ.002.001 Enfløyet kompaktdør med glassfelt, 8x21M %DIZ.002.002 Enfløyet kompaktdør med glassfelt, 10x21M %SQZ.001.001 VAV-spjeld type A, dimensjon 1 %SQZ.001.002 VAV-spjeld type A, dimensjon 2 %SQZ.002.001 VAV-spjeld type B, dimensjon 1 |
| --- | --- |

Oppsett som brukes av Nordland fylkeskommune basert på NS 3457

Forklaring fra NS3457 hvor Nordland fylke bruker komponenttype på sitt nivå

Merking av komponenter NS 3457-9

Vi trekker ut hovedpoengene fra standarden og forklarer her

Filformater

•	FDV-dokumentasjonen skal leveres i godkjente filformater som Word, Excel, PDF og JPG samt tegninger i RVT, DWG, PDF og IFC. Dokumentasjon som produktdatablad og lignende foretrekkes i filformat PDF. Innmålingsdata leveres i SOSI.

- Alle native (originale) filer for alle områder

•	FDV-dokumentasjon skal være søkbar i fritekst. Dokumentasjon som kun er skannet og ikke søkbar i fritekst ansees som ikke tilstrekkelig. Skannede dokumenter skal ha tekstgjenkjenning (OCR).

Testing/systematisk ferdigstillelse

Det skal utarbeides testformular/innreguleringsrapporter for alle tekniske anlegg, inkl. protokoller fra tverrfaglig funksjonstesting. Manglende innreguleringsprotokoll ansees som vesentlig mangel.

Følgene eksempler på standarder og veiledninger skal følges i forbindelse med systematisk ferdigstillelse

- NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

- BA2015 - Veileder om systematisk ferdigstillelse

- Statsbygg PA 0701-1 – systematisk ferdigstillelse

- NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Vedlikeholdsplan/serviceavtaler

Systemer, bygningsdeler, komponenter og utstyr som det er definert periodiske aktiviteter på skal merkes av i sjekklisten og det skal etableres objekter i Facilit

Nordland fylkeskommune setter krav til at vedlikeholdsposter som må gjennomføres for å opprettholde eiers lovpålagte ansvar, garantier samt oppgitt levetid (LCC) av produkter skal legges inn i FDV- systemet. Forslag til årshjul lages og leveres til FDVU-ansvarlig i NFK senest 3 uker før overtakelse.

Tilbud på serviceavtaler for aktuelle bygg/anlegg og inngåtte serviceavtaler skal legges ved                        FDV-leveransen.

Eksempel på serviceavtaler

Alle branntekniske funksjonene ved bygget slik som nødlyssystem, røykluker, brannalarmanlegg, sprinklersystem, slukkemiddel, branngardiner osv.

Opplæring

For å sikre god og riktig bruk av bygget skal entreprenøren foreta opplæring av personell. (NS6450) Dette kan omfatte bygg drifter, drifts- og vedlikeholds personell, forvaltere og andre brukere av bygget

Signerte opplæringslister/fremmøteprotokoller legges inn som del av FDVU-dokumentasjonen. (Se også NS3456:2022, tabell 2, Bygningsdel nr. 192)

FDVU-dokumentasjonen som er nødvendig for gjennomføring av drift skal benyttes som grunnlagsdokumentasjon og det skal legges vekt på bruk og forståelse av denne

Dokumentasjonen skal være levert og gjennomgått før idriftsettingsfase. (NS6450)

Egenkontroll

Entreprenøren skal foreta egenkontroll av det faglige innholdet i dokumentasjonen og sikre at denne er i samsvar med det som faktisk er levert i prosjektet.

- Egenkontroll på at leveransen er i henhold til denne kravspesifikasjonen blir overordnet bekreftet ved underskrift av ansvarsrett og samsvars/kontroll erklæring. Dette sammen med bekreftelse på innhold i sjekkliste på utført egenkontroll er tilfredsstillende.

- Egenkontroll på sjekk av tegningsleveransen.

- Egenkontroll av FDV-leveransen utføres også ved å kontrollere innhold i sjekklisten mot hva som er lagt inn FDV systemets bokmodul FDV dokumentasjon

Fremdrift

Arbeid med FDVU-dokumentasjon skal starte umiddelbart (etter kontraktinngåelse) med tilpasning av sjekkliste til prosjekt. Ferdigstilt FDVU-dokumentasjon legges inn i FDV-system fortløpende og vil bli kontrollert av byggherre direkte i FDV-system speilet mot sjekklisten. Fremdriften måles i egne møter og fremdriftsplan utarbeides av ansvarlig utførende hvor omfanget baseres på prosjektet. Oppstartmøte avholdes kort tid etter kontraktinngåelse med de aktuelle FDV ansvarlige i prosjektet. Bistand utover oppstartsmøte avtales særskilt.

BIM modell - informasjonsberikelse

Prosjektet Nordland Fylkeskommune har mål om å bruke BIM modellen i prosjektet effektiv inn i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygget.

Følgende skal settes i forhold til FDVU og BIM modellen

- Alle systemer, bygningsdeler og komponenter som det skal utføres drift og vedlikehold på skal merkes i modell. Entreprenør skal i sin TFM-ID manual (sjekklisten egen kolonne) merke av hvor det skal utføres periodisk aktiviteter.

- Merking skal følge 3457-7, 8 og 9 slik at informasjon i modell kan knyttes til FDVU systemet som fylkeskommunen bruker.

- Dokumenter navngis iht. kap. 2.2 og dermed vil merking i modell og oppbygging av FDV system med sine dokumenter være like

Se ellers BIM- kravspesifikasjon for prosjektet

Her må vi sette inn fra BIM strategi osv

Vedlegg

Sjekkliste

Eksempel på Excel sjekkliste som er kopiert fra NS 3456:22 leveres ut som en del av konkurransen. Denne skal tilpasses til gjeldene prosjekt innen tre mnd. etter kontraktsinngåelse.

Informative eksempler (tillegg A NS3456)

Eget dokument med søkbar PDF på tillegg vedlegges

Brukermanual for leveranse direkte i Teams

Opplæring gjennomføres etter kontraktsinngåelse.

FDVU leveres oppdelt iht. bygningsdelstabellen og dokumentene merket på tresiffernivå med løpenummer.

Her er et eksempel: dokumenter i mappen «273 Kjøkkeninnredning»:

De tre første snifferne refererer til bygningsdelstabellen, de tre siste er løpende. Teksten etter nummeret skal forklare hva dokumentet inneholder (her: tegning/instruks for vedlikehold) og for hvilket produkt (her: kjøkkeninnredning/benkeplate).

Det skal ikke leveres et samledokument med flere forskjellige produktdatablad. Dersom FDV-dokumentasjonen for et produkt gjelder for flere forskjellige typer/versjoner av produktet skal det tydelig merkes hvilket som er levert.

Kravspesifikasjon tegninger/modeller

Dette arbeides det med men viser til eksemplet fra annen kommune.

Eksempel hentet fra Bærum kommune

Bruk av NS 3456 og NS 3457 – utarbeide TFM-ID manual

Denne manualen beskriver hvordan byggherren ønsker oppbygging av sjekklistene for å beskrive en samlet oversikt over leveranse av dokumentasjon på system og bygningsdel/komponent nivå.

Grunnlag

NS 3456:22 Dok. for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger med tilhørende uteområder

NS 3457-del 7: Identifikasjon av digitale modeller og for merking i byggverk

NS 3457-del 8: Komponent koder i bygning

NS 3457-del 9: Merking av systemer og komponenter i bygning

Avklaringer:

- Sjekklisten med utgangspunkt i NS3456:22 brukes som grunnlag for oppbygging av TFM-ID manualen

- NS 3456 er delt i fire siffer nivå = systemer og tre siffer nivå = komponenter

- Det arbeides med sjekklisten i skissefase/forprosjekt og videre når kontrakt er opprettet med entreprenør/prosjekterende. Sjekklisten tilpasses prosjektet og nødvendige linjer legges inn basert på nivået som er bestemt eller bestemmes i fasen etter kontraktsinngåelse (innen en måned.)

- NS 3457-7 brukes til å strukturere og kode fysiske elementer som inngår i byggverket. Fysiske elementer består av systemer og komponenter.

- Sjekklisten blir etter bearbeiding oppfattet som «TFM-ID manual» for prosjektet og vi gi svaret på hva som skal dokumenteres, merkes i modell, fysisk merking og navngiving av dokumenter.

Arbeid videre med denne

TFM-ID manual = en samlet oversikt over de koder (system, bygningsdeler- og komponentforekomst) som benyttes i prosjektet. Presenteres i sjekklisten

Henvisninger

NS3451:2022

NS3456:2022

NS3457-3

NS3457-4

NS3457-7:2021

NS3457-7 Veiledning :2021

NS3457-8:2021

NS3457-9:2021

NS3940 - areal

NS-EN ISO 4157-1 Byggetegninger Betegnelsessystemer Bygninger og bygningsdeler

NS-EN ISO 4157-2 Romnavn og nummer

NS-EN ISO 4157-3 Romidentifikator

NS6450

NS8351

NS8353

Plan- og bygningsloven (PBL)

Byggteknisk forskrift (TEK)

Byggesaksforskriften (SAK)

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrift om brannforebygging

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg (FEF)

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)

Der standard angis kun med nummer (uten :årstall) skal den til enhver tid gjeldende versjon på avtaletidspunkt benyttes. (Eksempel: Dersom oppgitt NS3457-3:2008 gjelder versjon 2008. Dersom oppgitt NS3457-3 gjelder senere versjon, gyldig på avtaletidspunkt)