Vedlegg 1

Oppdragsgivers Kravspesifikasjon

# Rammeavtale for velferdsteknologi i kommunene

# Gjøvik, Gran, Nordre Land og Søndre Land

Innhold

1.	Kravtabell	2

2.	Generelle krav (system)	3

3.	Krav til velferdsteknologisk utstyr og løsninger	13

4.	Opsjon	27

Velferdsteknologisk plattform	27

5.	Responssenter og responstjenester	38

6.	Pasientvarslingsanlegg	42

# Kravtabell

Kravene i kravtabellen fordeles inn i følgende kategorier:

O = Obligatorisk krav
Alle krav merket som obligatoriske krav (O-krav) er minimumskrav som må være oppfylt for at tilbudet skal anses som gyldig og bli vurdert i konkurransen. Oppfyllelse av O-krav gir ikke i seg selv uttelling i evalueringen. Meroppfyllelse av O-krav som gir relevant merverdi for Oppdragsgiver, kan gi uttelling der dette er gjort evalueringsrelevant under det aktuelle tildelingskriteriet.

E = Evalueringskrav 
Dette er krav som Oppdragsgiver ønsker oppfylt og vil evaluere på i tildelingen. Kravene kan være oppfylt i større eller mindre grad. Besvares med en nærmere forklaring i kommentarfeltet eller i andre vedlegg.

R = Redegjør
Avtalepart bes forklare nærmere i kommentarfeltet eller i andre vedlegg, eller henvise til informasjon i vedlegg. Nøyaktig referanse må oppgis. Tekst hvor det bes om beskrivelse eller redegjørelser vil stå i kursiv.

Alle krav som beskriver Oppdragsgivers ønsker til utstyr/tjenester skal forstås som krav til at dette er inkludert i hhv. leveranse og pris, med mindre annet særskilt fremkommer.

# Generelle krav (system)

Gjelder for både rammeavtalen og opsjonene. Dersom noe kun gjelder for rammeavtalen eller for opsjonene bør dette spesifiseres.

| Nr. | Krav-type | Kravbeskrivelse | Tildelings-kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Kjøp/leasing, bestilling, levering og retur |  |  |  |
| 2.1 | O | Kjøp og leasing av utstyr Oppdragsgiver skal kunne både kjøpe og lease utstyr som inngår i Avtaleparts produktkatalog. Leasing behøves ikke tilbys for forbruksmateriale, som normalt har kort levetid (som for eksempel alarm-knapper, ekstra armbånd e.l.). Slikt utstyr kan likevel være inkludert i leasingprisen til et tilhørende produkt, for eksempel at et alarmsmykke er inkludert i leasingprisen til trygghetsalarmen. Dette må i så fall tydelig angis i Vedlegg 2 - Prisskjemaet, både i ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav». |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.2 | E/R | Kjøps- og leasingmodell Det bør være mulig å tilby både kjøp og leasing av elektroniske medisindispensere, løsninger for digitalt tilsyn, søvnmonitorer, trygghetsalarmer, mobile trygghetsalarmer og annet relevant utstyr. Leasingmodellen bør gi Oppdragsgiver forutsigbare kostnader og fleksibilitet knyttet til bruk, utskifting, oppgradering og forvaltning av utstyret. Leasingmodellen bør videre understøtte bærekraftig ressursbruk, herunder gjenbruk, reparasjon og levetidsforlengelse av utstyr. Avtalepart bes om å: - Beskrive leasingmodell for elektroniske medisindispensere, digitalt tilsyn, søvnmonitorer, trygghetsalarmer, mobile trygghetsalarmer, og evt. annet utstyr som leasing er aktuelt for. NB! Må ses opp mot bærekraft-kravet (krav 2.24). - Angi i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav», kolonne F/G og I dersom produkter tilbys for kjøp og/eller leasing ved å oppgi kjøpspris + lisenspris, og/eller leasingkostnad per produkt som tilbys. - Beskrive om support, service og vedlikehold er inkludert i leasingkostnaden (Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav», kolonne Q) per produkt som tilbys. | Pris |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.3 | E/R | Bestilling av utstyr og tjenester Bestilling av utstyr og tjenester bør fortrinnsvis kunne skje via Avtaleparts eller eventuelle underleverandørers nettbutikk (webshop). Nettbutikken bør kunne integreres mot Oppdragsgivers e-handelssystem. Priser på varer og tjenester, samt eventuelle prisendringer, bør fremgå tydelig ved bestilling. For standardprodukter bør levering skje innen 5 virkedager fra mottatt bestilling. Dersom dette ikke er mulig, skal Oppdragsgiver informeres om forventet leveringstid innen samme frist. Dersom et produkt er utsolgt eller må bestilles inn fra produsent eller underleverandør, bør dette fremgå tydelig i nettbutikken eller kommuniseres til Oppdragsgiver på annen hensiktsmessig måte. Avtalepart bes beskrive: - Bestillingsmodell, herunder tilgjengelige bestillingskanaler og prosessen fra bestilling til levering. - Om angitte leveringsforutsetninger er mulig, og eventuell mulighet for et konsignasjonslager hos Oppdragsgiver. - Hvordan og hvor raskt det kommuniseres til Oppdragsgiver hvis produkter er utsolgt eller må bestilles. - Hvordan en integrasjon mot Oppdragsgivers e-handles-system vil kunne se ut. Estimerte leveringstider bes angis i Vedlegg 2 - Prisskjema, ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav», kolonne P. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.4 | E/R | Retur av utstyr Retur av utstyr bør kunne gjennomføres på en enkel, effektiv og brukervennlig måte Eksempler på forhold som vil bli vurdert positivt ved beskrivelsen av returprosessen, er blant annet: - Retur bør være kostnadsfritt for Oppdragsgiver. - Returetikett oversendes elektronisk eller følger med utbytteutstyr. - Ved utskifting av utstyr sendes erstatningsutstyr til Oppdragsgiver før eksisterende utstyr returneres. - Emballasje som er benyttet ved levering av erstatningsutstyr bør kunne benyttes ved retur av utstyret som skal erstattes. Informasjon om forsendelse, sporing og forventet leveringstid bør kommuniseres til Oppdragsgiver via e-post eller annen egnet kanal. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan retur løses, og hvordan returkostnader beregnes, eller om dette gjøres vederlagsfritt, inngår i lisensprisen eller har egne kostnader (disse prisene oppgis i så fall i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «3. Øvrige priser til evaluering). - Hvordan leveringsinformasjon kommuniseres til Oppdragsgiver. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Samarbeid og support |  |  |  |
| 2.5 | E/R | Avtalepart som en samarbeidspartner Avtalepart bør være en aktiv og kompetent samarbeidspartner for oppdragsgiver gjennom avtaleperioden. Dette kan blant annet omfatte bistand ved kartlegginger, evalueringer, gevinstrealisering, innføring og riktig bruk av velferdsteknologi, samt utvikling og videreutvikling av teknologiske løsninger. Det bør gjennomføres regelmessige samarbeidsmøter mellom Oppdragsgiver og Avtalepart for oppfølging av avtalen, status på leveranser, utviklingsbehov og øvrige relevante forhold. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan Avtalepart vil fungere som en samarbeidspartner for Oppdragsgiver og evt. goder Avtalepart kan tilby Oppdragsgiver (for eksempel tilgang til eksterne kurs, fagdager, seminarer eller andre kompetansehevende tiltak). - Hvordan samarbeidsmøter mellom Oppdragsgiver og Avtalepart foreslås gjennomført, herunder møtefrekvens, deltakere, innhold og oppfølging. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.6 | E/R | Direkte tilgang til utstyrsleverandørs kundeservice og bistand Oppdragsgiver bør fortrinnsvis ha direkte tilgang til utstyrsleverandørens kundeservice, dersom utstyrsleverandøren tilbyr egen kundeservice. Feil og supportsaker bør kunne meldes inn via e-post, telefon og/eller helpdesk-løsning. Alle henvendelser bør registreres og loggføres i et saksbehandlingssystem eller tilsvarende løsning, slik at Oppdragsgiver sikres sporbarhet og innsyn i status, fremdrift og håndtering av supportsaker. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan kundeservice og bistand vil bli levert til Oppdragsgiver, herunder hvordan tilgang til kundeservice er organisert. - Hvordan feil og supportsaker meldes inn, registreres, prioriteres, følges opp og lukkes. - Dersom utstyrsleverandør ikke har egen kundeservice, bør det beskrives hvordan supportsaker meldt av Oppdragsgiver eskaleres og følges opp. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.7 | E/R | Supportsaker, oppfølging og responstider (SLA) Det er viktig for Oppdragsgiver at innmeldte saker følges tett opp frem til de er lukket. Det bør være rask responstid på henvendelser til kundeservicen. Oppdragsgiver bør kunne: - Følge status på saker. - Se historikk og løsning på tidligere saker. Responstid bør minimum inkludere: - Tid fra innmelding til første respons. - Tid fra innmelding til påbegynt feilretting. Beskriv hvordan support håndteres ved henvendelser, inkludert: - Tilgjengelighet (åpningstider/beredskap). - Responstider ved feil og svar på spørsmål. - Hvordan saker følges opp, bl.a. hvordan Oppdragsgiver holdes informert om fremdriften og eventuelle eskaleringsrutiner. Beskriv definerte responstider (SLA) for følgende hendelsestyper: - Kritisk (liv/helse i fare). - Høy (redusert funksjonalitet). - Middels (ikke kritisk feil). - Lav (forespørsel). | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.8 | E/R | Bistand fra Avtalepart/utstyrsleverandør til implementering, opplæring og øvrig bistand Ved implementering og oppstart av ny teknologi bør utstyrsleverandør bistå Oppdragsgiver med implementering og opplæring, i den grad dette er relevant og hensiktsmessig. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan utstyrsleverandør kan bistå Oppdragsgiver i forbindelse med implementering og opplæring, og evt. Avtaleparts rolle dersom Avtalepart ikke er utstyrsleverandør. - Om bistanden er vederlagsfri, inkludert i lisenspris eller tilbys som tilleggstjenester med separat prising. Hvis inkludert i lisenspris, angis dette i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser av krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav», kolonne R. Hvis separat prising, angis prising for konsulenttimer i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «3. Øvrige priser til evaluering». | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.9 | O/R | Samarbeid med Oppdragsgivers eksisterende plattformleverandører og øvrige integrasjonspartnere For å sikre en helhetlig og velfungerende leveranse, skal Avtalepart ha evne til å samarbeide med Oppdragsgivers eksisterende plattformleverandører og øvrige integrasjonspartnere for å sikre fullstendig leveranse og eventuell feilretting. Eksempelvis, ved at eksisterende trygghetsalarmer og nye trygghetsalarmer fungerer i Oppdragsgivers eksisterende plattform og varsler sendes slik angitt. | Kvalitet |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.10 | E/R | Evalueringskravet for samarbeid med Oppdragsgivers eksisterende plattformleverandører og øvrige integrasjonspartnere Avtalepart bes beskrive: - Hvordan Avtalepart sitt samarbeid med Oppdragsgivers eksisterende plattformleverandører og øvrige integrasjonspartnere vil se ut for å sikre velfungerende leveranse og effektiv feilretting. - Eventuell erfaring med tilsvarende samarbeid, inkludert hvordan koordinering, ansvarsavklaring og håndtering av feil og avvik gjennomføres i praksis. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Lovverk, sikkerhet og teknisk |  |  |  |
| 2.11 | O | Lovverk og retningslinjer Utstyret og løsninger som er levert skal oppfylle gjeldende lover og forskrifter, herunder krav til personvern og informasjonssikkerhet. Avtalepart skal sørge for nødvendige tilpasninger i leveransen ved endringer i relevant regelverk som de har ansvar for. Avtalepart skal etterleve relevant helselovgivning, herunder Normen, personopplysningsloven og til enhver tid gjeldende lovverk. Beskriv hvordan Avtalepart og deres underleverandører etterlever gjeldende lovverk og retningslinjer, samt hvordan endringer i regelverk håndteres. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Besvarelse: |  |  |  |
| 2.12 | O | Gjennomføring av ROS og DPIA Avtaleparten skal innenfor sitt ansvarsområde bidra til gjennomføring, oppdatering og vedlikehold av risikovurderinger (ROS) og vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) knyttet til de leverte løsningene og tjenestene. Avtaleparten skal på forespørsel stille nødvendig dokumentasjon, informasjon og faglige ressurser til rådighet for Oppdragsgiver, slik at Oppdragsgiver kan gjennomføre og vedlikeholde ROS-analyser og DPIA i samsvar med gjeldende regelverk. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.13 | E/R | Støtte til gjennomføring av Oppdragsgivers ROS-analyser og DPIAer Avtaleparten og eventuelle underleverandører bør kunne bistå Oppdragsgiver i arbeidet med å etterleve gjeldende regelverk og retningslinjer knyttet til bruk av velferdsteknologiske løsninger og systemer. Det er ønskelig at Avtaleparten bidrar med relevant dokumentasjon, kompetanse og veiledning som understøtter Oppdragsgivers arbeid med personvern, informasjonssikkerhet og risikostyring, herunder gjennomføring og oppdatering av ROS-analyser og vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA). Beskriv hvordan Avtalepart og eventuelle underleverandører aktivt kan støtte Oppdragsgiver i å etterleve gjeldende lovverk og retningslinjer, herunder bistand til ROS-analyser og DPIA, tilgang til relevant dokumentasjon og veiledning innen personvern og informasjonssikkerhet. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.14 | E/R | Bruk av tilhørende webbaserte løsninger/portaler Der det er nødvendig med en egen webbasert løsning/portal for oppsett, administrasjon og drift av utstyr fra Avtalepart eller underleverandør, bør Oppdragsgiver kunne benytte denne vederlagsfritt. Oppdragsgiver ønsker størst mulig grad av fleksibilitet og selvbetjening ved administrasjon av utstyr og løsninger. Avtalepart bes beskrive: - Hvilke produkter som har egne webbaserte løsninger/portaler for oppsett, administrasjon og drift, og hvilken tilgang og funksjonalitet Oppdragsgiver gis i denne. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav», kolonne N. - Hvilket handlingsrom Oppdragsgiver har for egen bruk og styring av utstyret og systemene, herunder omfanget av selvbetjening og behov for bistand fra Avtalepart eller underleverandør. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.15 | O | Sikker pålogging Pålogging til systemer, applikasjoner og tilhørende webbaserte løsninger eller portaler som behandler helse- og personopplysninger, skal være beskyttet med sikker autentisering. Autentiseringsløsningen skal være tilpasset informasjonens sensitivitet, brukernes tilgangsnivå og omfanget av data som behandles. Der det er relevant, skal løsningen støtte to- eller flerfaktorautentisering. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.16 | E/R | Evalueringskravet for sikker pålogging Det er ønskelig at autentiseringsløsningene tilbyr ulike metoder for autentisering og gir Oppdragsgiver fleksibilitet til å administrere brukere, roller og tilgangsgrupper. Løsningene bør støtte sentral identitets- og tilgangsstyring og kunne tilpasses Oppdragsgivers sikkerhetskrav. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan pålogging til de ulike webbaserte løsninger/portaler som behandler pasientdata skjer, og hvilke sikkerhetstiltak som benyttes, herunder autentiseringsmetoder, nivå på flerfaktorautentisering, tilgangsstyring og eventuelle biometriske løsninger. - Hvordan autentiseringsløsningen støtter integrasjon med Oppdragsgivers identitets- og tilgangsstyring (for eksempel AD/Entra ID), herunder mulighet for Single Sign-On (SSO) og sentral brukeradministrasjon | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.17 | O/R | Endring av EPJ-leverandør Aidn For å sikre kontinuitet i tjenestene når Oppdragsgiver bytter EPJ-system i avtaleperioden, skal Avtalepart og deres underleverandører kunne gjennomføre nødvendige tilpasninger slik at nødvendig funksjonalitet opprettholdes mellom tjenestene levert gjennom Avtalepart og Oppdragsgivers EPJ-system. Oppdragsgiver skal ta i bruk Aidn som nytt EPJ-system. Avtalepart skal kunne etablere og vedlikeholde integrasjon mot Aidn i henhold til tilgjengelige grensesnitt/API-er og nasjonale standarder. Avtalepart skal, ved kontraktsignering kunne levere en testet og fungerende integrasjon mellom tilbudt utstyr/plattform og Aidn EPJ, i tråd med Aidns til enhver tid gjeldende grensesnitt/API (herunder FHIR-baserte grensesnitt der dette er hensiktsmessig). Avtalepart skal samarbeide med Oppdragsgiver, Aidn og relevante nasjonale integrasjonskomponenter (VKP-erstatning) for å etablere, teste og vedlikeholde nødvendige integrasjoner. | Kvalitet |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.18 | E/R | Integrasjon mot via Informasjonstjenester (VKP-erstatning) Oppdragsgiver ønsker at de tilbudte løsningene legger til rette for sikker, standardisert og fremtidsrettet integrasjon og informasjonsutveksling med EPJ-systemer. Målet er å etablere sømløs samhandling mellom Aidn EPJ, den velferdsteknologiske plattformen og øvrige relevante systemer gjennom nasjonale informasjonstjenester (VKP-erstatning). Avtalepart bes beskrive integrasjoner mot EPJ, herunder: - Hvilke løsninger som tilbyr integrasjon mot EPJ, hvordan integrasjonen skjer (direkte og/eller via informasjonstjenester), og hvilke EPJ-systemer og standarder som støttes. - Hvilken informasjon som kan utveksles mellom løsningen og EPJ, om integrasjonen er enveis eller toveis, og eventuelle begrensninger. - Avtaleparts erfaring med og plan for samarbeid med Aidn, herunder eventuelle etablerte eller pågående integrasjoner. Oppgi når integrasjonen mot Aidn forventes å være testet og produksjonsklar. - Avtalepart bes beskrive hvordan de kan bidra til å opprette ansvarsmatrise for underleverandører og Aidn ved utvikling, drift, feilretting og vedlikehold av integrasjonen. - Avtalepart bes beskrive informasjonsflyt mellom de tilbudte løsningene, beskriv nåsituasjon og planlagt – gjerne i form av et roadmap. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.19 | O | Tilgang til og eierskap til egne data Oppdragsgiver skal ha fullt eierskap og full disposisjonsrett til egne data som behandles, lagres eller genereres gjennom de leverte løsningene og tjenestene. Dette omfatter rett til å hente ut, bruke, dele og gjenbruke egne data uten tekniske, juridiske eller kommersielle hindringer fra Avtalepart. Avtaleparten og eventuelle underleverandører skal ikke benytte Oppdragsgivers data til andre formål enn levering, drift, support og forvaltning av de avtalte tjenestene, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med Oppdragsgiver. Oppdragsgivers data skal ikke benyttes til produktutvikling, analyseformål, forskning, trening eller videreutvikling av kunstig intelligens eller maskinlæringsmodeller uten Oppdragsgivers uttrykkelige skriftlige forhåndsgodkjenning. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.20 | E/R | Evalueringskravet for tilgang til og eierskap til egne data Beskriv hvordan Oppdragsgiver får tilgang til egne data, herunder hvor enkelt data kan hentes ut, hvilke formater som tilbys, og eventuelle begrensninger eller kostnader. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Produktkvalitet, miljø og bærekraft |  |  |  |
| 2.21 | O | Kvalitetskrav til utstyr Utstyret skal være robust og egnet for bruk i helse- og omsorgstjenestene, og skal tåle de mekaniske belastningene og miljøpåvirkningene som med rimelighet kan forventes i normal bruk. Utstyret skal oppfylle relevante norske og europeiske standarder for slikt utstyr, herunder krav til CE-merking. For relevant utstyr skal IP-klassifisering være tilpasset forventede bruks- og miljøforhold. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.22 | E/R | Fortsatt bruk av eksisterende løsninger, produkter og kompatibilitet Oppdragsgiver har som mål å videreføre bruk av eksisterende utstyr og systemer der det ikke foreligger et dokumentert behov for utskifting. Avtalepart bør, så langt det er teknisk og funksjonelt mulig, tilby løsninger som understøtter videre bruk av eksisterende utstyr og systemer, herunder fortsatt tilgang til relevant utstyr og komponenter for drift og vedlikehold av eksisterende løsninger, jf. oversikten over Oppdragsgivernes utstyr og systemer. Dette gjelder også ved overgang til ny velferdsteknologisk plattform. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan Avtalepart legger til rette for videre bruk av eksisterende utstyr og systemer, herunder grad av kompatibilitet, behov for tilpasninger eller utskifting, samt hvilke muligheter som finnes for integrasjoner og videre tilpasninger mot oppdragsgivers eksisterende løsninger. - Hvordan kommunenes behov for bærekraft, gjenbruk og redusert utskifting av utstyr ivaretas. | Miljø |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.23 | E/R | Bærekraftstiltak Avtaleparten og eventuelle underleverandører bør ha fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger. Dette omfatter blant annet gjenbruk av utstyr, tilstrekkelig levetid, levetidsforlengelse, reparasjonsmuligheter, tilgang til reservedeler og reduksjon av miljøpåvirkning i leveransen og forretningsmodellen. Avtalepart bes beskrive hvilke bærekraftstiltak som tilbys, med særlig vekt på: - Gjenbruk og levetidsforlengelse av utstyr. - Muligheter for reparasjon og tilgang til reservedeler. - Tiltak for å redusere miljøpåvirkning. | Miljø |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.24 | E/R | Bærekraftig leasingmodell Avtaleparten bør tilby fleksible og bærekraftige leasing- og lisensmodeller som understøtter effektiv ressursbruk, gjenbruk og levetidsforlengelse av utstyr. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan miljø- og klimahensyn ivaretas i leasingmodellen, herunder gjenbruk av utstyr, reparasjon/utbytte av komponenter og tilrettelegging for lang levetid. - Hvordan leasing- og/eller lisenskostnader knyttes til faktisk bruk av utstyr, herunder om kostnader først påløper når utstyr tas i bruk. Oppgi eventuelle vilkår og begrensninger. - Mulighet for å pause, redusere eller avslutte lisens- og/eller leasingkostnader for utstyr som ikke er i bruk, inkludert eventuelle vilkår og begrensninger. | Miljø |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Øvrige krav |  |  |  |
| 2.25 | O | Produkter utenfor Avtalepartens produktkatalog Det skal være mulig å anskaffe produkter som ikke inngår i Avtalepartens produktkatalog på tidspunktet for kontraktsinngåelse. Dette omfatter blant annet nye produkter og løsninger som introduseres i markedet i avtaleperioden, samt produkter som er relevante for avtalens formål. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 2.26 | E/R | Påslagsmodell for produkter utenfor Avtalepartens produktkatalog Oppdragsgiver ønsker en forutsigbar og etterprøvbar prismodell for produkter og tjenester som ikke inngår i Avtalepartens produktkatalog på tidspunktet for kontraktsinngåelse. Slike produkter bør fortrinnsvis prises gjennom et avtalt påslag på Avtalepartens eller underleverandørens dokumenterte innkjøpspris. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan innkjøpspris dokumenteres og kan verifiseres av Oppdragsgiver. - Hvilke prinsipper og rutiner som legges til grunn for prissetting av nye produkter. - Hvordan Oppdragsgiver kan kontrollere og ettergå at avtalte prismodeller og påslag etterleves. Påslag besvares i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «3. Øvrige priser til evaluering». | Pris |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.27 | E/R | Bruk av forbrukerteknologi Det forventes en økning i bruk av privateid forbrukerteknologi og egeninnkjøpt velferdsteknologi blant innbyggere. Det er ønskelig at det på sikt vil være mulig å koble sammen privateid-forbrukerteknologi med utstyr kjøpt eller leaset av Avtalepart, eller systemer levert gjennom Avtalepart. Avtalepart bør ha bruk av og sammenkobling av forbrukerteknologi i sine langsiktige planer. Avtalepart bes beskrive: - I hvilken grad Avtalepart legger til rette for, eller planlegger å legge til rette for, bruk av privateid forbrukerteknologi i samspill med Avtaleparts og underleverandørers løsninger. - Dagens status, herunder eventuelle løsninger, initiativ eller vurderinger som er gjort på området. - Hva som er utviklet eller tatt i bruk de siste 6 månedene, samt konkrete planer for videre utvikling de neste 12-24 månedene. Avtalepart bes legge ved roadmap eller tilsvarende dokumentasjon som underbygger planlagt utvikling. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.28 | E/R | Tilsvarende produkter Dersom et produkt utgår, ikke lenger produseres eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig i markedet, bør Avtaleparten kunne tilby et tilsvarende produkt. Et tilsvarende produkt skal som minimum ha tilsvarende eller bedre funksjonalitet, kvalitet og ytelse som produktet det erstatter. Eventuelle erstatningsprodukter skal godkjennes av Oppdragsgiver før de tas i bruk. Beskriv hvordan Avtalepart håndterer slike situasjoner, herunder hvordan tilsvarende produkter identifiseres og tilbys Oppdragsgiver. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 2.29 | E/R | Diverse tjenester Det er ønskelig at Avtaleparten kan tilby tjenester knyttet til montering, installasjon, konfigurering, opplæring, overvåkning og annen nødvendig bistand for velferdsteknologisk utstyr og tilhørende løsninger. Avtalepart bes beskrive mulighetsrommet for dette og hva slags tjenester som kan tilbys. Beskriv eventuelle forutsetninger og hvordan dette vil prises. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |

# Krav til velferdsteknologisk utstyr og løsninger

Denne delen omfatter krav til enkeltstående velferdsteknologisk utstyr og løsninger som omfattes av rammeavtalen. Dette inkluderer utstyr og løsninger som kan benyttes uavhengig, men som også skal kunne inngå i et helhetlig samspill med øvrige systemer, plattformer og tjenester hos Oppdragsgiver.

| Nr. | Krav-type | Kravbeskrivelse | Tildelingskriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektronisk medisineringsstøtte |  |  |  |
| 3.1 | O | Elektronisk medisineringsstøtte Det skal kunne leveres elektroniske medisindispensere som støtter både dosett- og multidoseformat. Den elektroniske medisindispenseren skal kunne varsle pasienten om tidspunkt for medisinering, samt varsle tjenesten dersom medisinen ikke tas innen angitt tid. Den elektroniske medisindispenseren skal ha batterikapasitet som sikrer funksjon ved strømbrudd i en begrenset periode. Den elektroniske medisindispenseren skal kunne varsle om feil, driftsavvik og bortfall av signal eller kommunikasjon. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.2 | E/R | Evalueringskravet for elektronisk medisineringsstøtte – funksjonalitet og egenskaper Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, herunder varsling til pasient og tjeneste, brukervennlighet og håndtering av avvik. Beskriv også dersom det er brukt kunstig intelligens (KI) i produktets software. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene. - Tilkoblingsmetode for de ulike produktene (for eksempel WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller tilsvarende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Digitalt tilsyn- tilsyn med bilde/video |  |  |  |
| 3.3 | O | Digitalt tilsyn – med bilde/video Det skal kunne leveres utstyr for digitalt tilsyn som gir tilgang til bilde og/eller video, slik at tjenesten kan gjennomføre digitale tilsyn. Det digitale tilsynet skal kunne varsle ved relevante hendelser. I tillegg skal det kunne varsles om feil, driftsavvik og bortfall av signal. Det skal være rollebasert tilgangsstyring som sikrer at kun autorisert personell får tilgang til lyd/bilde/video. Det skal være tilstrekkelig bildekvalitet til at helsepersonell kan få nødvendig oversikt over situasjonen og vurdere hendelser hos pasient. Det skal være mulig med toveis talekommunikasjon. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.4 | E/R | Evalueringskravet for digitalt tilsyn – med bilde/video – funksjonalitet og egenskaper Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, herunder hvordan digitale tilsyn gjennomføres (f.eks. planlagt, hendelsesbasert eller ved behov), samt varsling og håndtering av avvik. Beskriv også dersom det er brukt kunstig intelligens (KI) i produktets software. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene (hvis aktuelt). - Tilkoblingsmetode for de ulike produktene (for eksempel om det er PoE eller kablet tilkobling, og om det er WiFi, mobilnett (4G/5G) Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Søvnmonitorering |  |  |  |
| 3.5 | O | Søvnmonitoreringssensor Det skal kunne leveres søvnmonitoreringssensorer som kan registrere og monitorere søvnmønster og relevante hendelser knyttet til brukerens søvn. Løsningen skal kunne generere rapporter og oversikter over registrerte søvndata. Løsningen skal kunne varsle ved relevante hendelser i henhold til tilgjengelig funksjonalitet. Løsningen skal kunne varsle om feil, driftsavvik og bortfall av signal eller kommunikasjon. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.6 | E/R | Evalueringskravet for søvnmonitoreringssensor – funksjonalitet og egenskaper Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, herunder varsling og generering av rapporter. Beskriv også dersom det er brukt kunstig intelligens (KI) i produktets software. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene (hvis aktuelt). - Tilkoblingsmetode (for eksempel om det er PoE eller kablet tilkobling, og om det er WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende. - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Trygghetsalarmer |  |  |  |
| 3.7 | O | Trygghetsalarm Det skal kunne leveres digitale trygghetsalarmer og tilhørende varslingsutstyr. Trygghetsalarmen skal støtte bruk av standardiserte kommunikasjonsprotokoller, herunder SCAIP og/eller SIA. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.8 | E/R | Evalueringskrav for trygghetsalarm – funksjonalitet og egenskaper Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, herunder varsling til tjeneste. Beskriv også dersom det er brukt kunstig intelligens (KI) i produktets software. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene. Trygghetsalarmene bør fungere minimum 24 timer ved strømbrudd. - Tilkoblingsmetode for de ulike produktene (for eksempel om det er PoE eller kablet tilkobling, WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.9 | E/R | Tilhørende utstyr til trygghetsalarm Avtalepart bør kunne levere ulike typer alarmenheter, sensorer og annet tilleggsutstyr som kan kobles til trygghetsalarmen. Som minimum bør følgende utstyr kunne leveres: - Alarmsmykker (som armbånd og halskjede). - Alarmknapper med ulik sensitivitetsgrad. - Dørsensor. - Vindussensor. - Trådløse alarmknapper. - Trekksnor. - Røykvarsler. - Bevegelsessensor. - Vandrealarm. - Universalsensor. - Alarmsmykker med mulighet for toveis kommunikasjon. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.10 | E/R | Tilhørende utstyr til trygghetsalarm – funksjonalitet og egenskaper Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, bl.a. trykksensitivitet på utløserknapp. Beskriv også dersom det er brukt kunstig intelligens (KI) i produktets software. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene. - Tilkoblingsmetode for de ulike produktene (for eksempel om det er PoE eller kablet tilkobling, WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2.Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. Avtalepart bes også beskrive annet relevant tilleggsutstyr som kan benyttes sammen med trygghetsalarmen, utover det som er angitt i minimumslisten. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.11 | E/R | Utvalg av materialer til alarmsmykker For alarmsmykker i form av armbånd er det ønskelig at det tilbys ulike materialer for festereimen, for eksempel elastisk tekstilbånd, silikon eller tilsvarende. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke materialer som tilbys. - Hvordan alarmsmykkene kan tilpasses ulike brukerbehov. - Muligheter for utskifting eller individuell tilpasning. Aktuelle produkter angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.12 | O/R | Trådløs kommunikasjon Utstyr som benytter trådløs kommunikasjon, skal støtte stabile, robuste og sikre kommunikasjonsmetoder tilpasset bruksområdet. Utstyret skal ivareta tilstrekkelig dekning, samt håndtere bortfall av signaler med mekanismer for varsling og gjenoppretting. | Kvalitet |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.13 | O/R | Trygg og trådløs kommunikasjon og oppsett Det er viktig for Oppdragsgiver at trygghetsalarm-oppsettet er sikkert, stabilt og enkelt å ta i bruk i eksisterende løsning og infrastruktur. Trygghetsalarmene skal kunne leveres ferdig konfigurert for bruk i Oppdragsgivers eksisterende plattform, eller Avtalepart skal samarbeide med Oppdragsgivers plattformleverandør(er) og Oppdragsgiver om nødvendig konfigurering. Avtalepart skal tilrettelegge slik at Oppdragsgiver enkelt kan ta trygghetsalarmene i bruk uten omfattende lokal tilpasning. Oppdragsgiver skal kunne velge om trygghetsalarmene leveres med SIM-kort og tilhørende abonnement fra Avtalepart. Valg av dette skal kunne angis ved bestilling. Det skal ikke være noen begrensninger på roaming i mobildekningen. Trygghetsalarmer skal ikke være knyttet til én bestemt teleleverandør, men skal automatisk kunne koble seg til det mobilnettet som til enhver tid gir best dekning og funksjonalitet. Trygghetsalarmene skal ikke være avhengig av bruk av MDA eller privat APN, med mindre dette er særskilt avtalt eller nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet og funksjonalitet. Avtalepart bes beskrive dersom trygghetsalarmene er avhengige av bruk av MDA eller privat APN. | Kvalitet |
| Besvarelse JA/NEI: Besvarelse/kommentar: |  |  |  |
| 3.14 | E/R | Evalueringskrav for trygg og trådløs kommunikasjon og oppsett Avtalepart bes beskrive: - Overordnet arkitektur for trygghetsalarm-oppsettet, inkludert hvordan kommunikasjon mellom enheter, plattform og mottaksløsning er løst - Hvilke kommunikasjonskanaler som benyttes (for eksempel proprietær radio eller andre protokoller), og hvordan disse sikres (for eksempel kryptering og autentisering). - Hvordan løsningen ivaretar sikker og stabil dataoverføring, herunder håndtering av avbrudd, forsinkelser og feilsituasjoner. - Hvilke krav løsningen stiller til Oppdragsgivers digitale infrastruktur (for eksempel nettverk, kapasitet, brannmur, åpne porter, sky-/lokal drift). - Eventuelle anbefalinger eller forutsetninger for at Oppdragsgiver skal oppnå tilstrekkelig sikkerhet og funksjonalitet. - Hvordan dekning sikres i relevante bruksområder. - Hvordan redundans er løst. - Hvordan løsningen integreres med Oppdragsgivers eksisterende plattform, herunder behov for tilpasninger og samarbeid med tredjepart. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.15 | E/R | Etablering og konfigurering Etablering og konfigurering av nye enheter bør prises som en engangskostnad per enhet. Med etablering og konfigurering menes oppsett av trygghetsalarmen i Oppdragsgivers velferdsteknologiske plattform, inkludert nødvendig teknisk tilkobling, konfigurasjon og klargjøring for bruk. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan etablering og oppkobling av enheter mot Oppdragsgivers eksisterende plattform gjennomføres, fra bestilling til idriftsettelse. - Hvilke aktiviteter som inngår i prosessen. - Rolle- og ansvarsfordeling mellom Avtalepart, Oppdragsgiver og eventuelle tredjeparter. - Eventuelle forutsetninger eller avhengigheter for gjennomføring. Pris oppgis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.16 | E/R | Tilgang til administrasjon av trygghetsalarmene Oppdragsgiver ønsker størst mulig grad av egenkontroll og fleksibilitet i den daglige administrasjonen av trygghetsalarmene og tilhørende utstyr. Det bør være mulig for Oppdragsgiver å få tilgang til administrasjonsportal(er) for oppsett, konfigurering, feilsøking, oppdatering og administrasjon av nye og eksisterende enheter, herunder trygghetsalarmer, sensorer og annet tilknyttet utstyr. Tilgang til dette bør være lett tilgjengelig og brukervennlig uten bruk av sikker sone, VPN eller privat APN. Oppdragsgiver ønsker at relevante administrative oppgaver kan utføres uten behov for bistand fra Avtalepart der dette er hensiktsmessig. Avtalepart bes beskrive: - Hvilke muligheter Oppdragsgiver har for administrasjon av oppsett, konfigurasjon og ruting av alarmer. - Hvordan Oppdragsgiver kan administrere, overvåke og følge opp tilkoblede sensorer og annet utstyr. - Hvilke endringer, oppdateringer og administrative oppgaver Oppdragsgiver kan utføre selv, og hvilke som eventuelt krever bistand fra Avtalepart. - Hvilke funksjoner som er tilgjengelige gjennom administrasjonsportal(er), og eventuelle begrensninger knyttet til disse. - Hvordan tilgangsstyring, rollebaserte rettigheter og sikker administrasjon er ivaretatt. - Eventuelle begrensninger knyttet til Oppdragsgivers mulighet til selv å administrere trygghetsalarmene og tilhørende utstyr | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.17 | E/R | Lydnivå, lydkvalitet og stabilitet for to-veis tale-utstyr For utstyr som har toveis talefunksjon, bør det være mulig å justere lydnivå (volum). Trygghetsalarmen bør ha tydelig toveis-talekommunikasjon mellom pasient og mottaker, med tilstrekkelig lydnivå, god talekvalitet og stabil forbindelse gjennom hele samtalen. Dette bør fungere også i områder med varierende mobildekning. Der dekningen er utfordrende, bør det være mulig å benytte tiltak som bidrar til stabil kommunikasjon, for eksempel ekstern antenne eller tilsvarende løsninger. Avtalepart bes beskrive hvordan det sikres god lydkvalitet, stabilitet og dekning i toveis kommunikasjon, herunder tiltak ved varierende dekning. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Mobile trygghetsalarmer og GPS |  |  |  |
| 3.18 | O | Mobil trygghetsalarm/GPS Det skal kunne leveres mobile trygghetsalarmer med GPS-funksjonalitet for lokalisering av den bærer. Utstyret skal kunne varsles ved: - Feil eller tekniske avvik. - Bortfall av signaler eller manglende dekning. - Lavt batterinivå og tomt batteri. Det skal være mulig å definere geografiske områder (geofence), og utstyret skal kunne varsle dersom bæreren beveger seg utenfor angitte områder. Utstyret skal kunne angi oppdatert lokasjon/posisjon for den mobile trygghetsalarmen. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.19 | E/R | Mobil trygghetsalarm/GPS – funksjonalitet og egenskaper Det bør kunne leveres mobile trygghetsalarmer både med og uten alarmknapp, eller at det er mulig å deaktivere funksjon for utløsning av alarm. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene. - Tilkoblingsmetode for de ulike produktene (for eksempel WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «1. Besvarelser krav og priser» og ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 3.20 | E/R | Lydnivå, lydkvalitet og stabilitet for to-veis tale-utstyr Mobil trygghetsalarm bør ha tilstrekkelig høyt lydnivå, god lydkvalitet og stabil taleforbindelse, slik at bruker og mottaker kan kommunisere tydelig i begge retninger. Lydnivå bør også kunne justeres etter brukerens behov. Den mobile trygghetsalarmen bør støtte god talekvalitet og stabil forbindelse også i områder med varierende mobildekning, herunder fungere på 4G og/eller 5G. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan tilstrekkelig lydnivå og god talekvalitet sikres i toveis kommunikasjon. - Hvordan stabil taleforbindelse opprettholdes, også ved varierende dekning. - Hvordan dekning ivaretas, inkludert eventuelle tiltak ved utfordrende forhold. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Kollegavarsling |  |  |  |
| 3.21 | O | Kollegavarsling Det skal kunne leveres utstyr for kollegavarsling, hvor ansatte kan tilkalle assistanse og/eller utløse en nødalarm. Kollegavarsling skal kunne leveres både som bærbare enheter og fast plassering (for eksempel veggmontert eller tilsvarende), slik at den kan tilpasses ulike behov og bruksområder. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.22 | E/R | Kollegavarsling – funksjonalitet og egenskaper Kollegavarsling bør som minimum: - Være enkel og rask å utløse. - Sende varsler uten unødig forsinkelse. - Kunne bæres på kropp eller festes til uniform. - Støtte toveis talekommunikasjon. - Ha mulighet for enveiskommunikasjon ved behov. - Gi mulighet for stedfesting (lokasjon) av alarm, med presisjon som gjør det mulig å følge opp hendelser på en hensiktsmessig måte, herunder gi lokasjon på romnivå innendørs, og der det er relevant også kunne gi lokasjon utendørs. - Ha fleksible muligheter for ruting av varsler. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som leveres. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, herunder hvordan alarm utløses (for eksempel knapp, håndfri, stemme) og forventet responstid fra utløst alarm til mottatt varsel. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene. - Tilkoblingsmetode for de ulike produktene (for eksempel PoE eller kablet tilkobling, WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. Dersom én løsning ikke dekker både innendørs og utendørs lokasjon, bes Avtalepart beskrive hvordan dette kan løses. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Annen sensorikk/velferdsteknologi/varslingslingsteknologi og komponenter til pasientvarslingsanlegg |  |  |  |
| 3.23 | E/R | Annen sensorikk/velferdsteknologi/varslingsteknologi og komponenter til pasientvarslingsanlegg Det er ønskelig at Avtalepart kan levere et bredt utvalg av sensorer og varslingsteknologi som kan benyttes uavhengig av trygghetsalarm, herunder til pasientvarslingsanlegg eller tilsvarende løsninger. Det er videre ønskelig at følgende typer sensorer og teknologi kan leveres. Listen er ikke uttømmende: - Trykksensitive matter til seng og stol. - Trykksensitive matter til foran seng eller stol. - Bevegelsessensorer. - Inkontinenssensorer. - Fallsensorer. - Alarmsmykker i form av armbånd og halskjede. - Alarm-knapper med forskjellig sensitivitetsnivå for å utløse varsel. - Døralarm. - Vindusalarm. - Trådløse alarmknapper. - Trekksnor. - Røykvarsler. - Vandrealarm. - Universalsensor. - Alarmsmykker med mulighet for toveis-kommunikasjon. - Lokaliserings-/posisjoneringsvarder. - Automatisk tilstedemarkering. - Manuell tilstedemarkering (for eksempel NFC-tagg). - Person-spesifikke dørlåser. - Fuktsensorer til for eksempel seng eller inkontinensprodukter. - Stemmestyrt sensor. - Lyssensor. - Lydsensor. - Temperatursensor. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene (hvis aktuelt). - Tilkoblingsmetode (for eksempel RF, kablet tilkobling/PoE, WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret. - Om sensoren/utstyret fungerer direkte mot trygghetsalarm eller via separat hub/gateway/enhet (denne bør da også tilbys i Avtaleparts produktkatalog). Det vises til vedlegg 4, Bilag 1 «for rammeavtale for velferdsteknologi» om kommunenes nåværende teknologi og systemer fremgår av punkt 1.3.3 og 1.3.4. I tillegg vises det til vedlegg 16 «Detaljert oversikt eksisterende utstyr». Informasjon Opplysningene kan benyttes som referanse. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse krav og bokstav f: |  |  |  |
| Utstyr til digital hjemmeoppfølging |  |  |  |
| 3.24 | O | Digital hjemmeoppfølging Det skal kunne leveres utstyr for bruk til digital hjemmeoppfølging, herunder måleutstyr for relevante helseparametere (for eksempel blodtrykk, oksygenmetning, temperatur eller tilsvarene). |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.25 | E/R | Utstyr til Digital hjemmeoppfølging – funksjonalitet og egenskaper Som minimum bør følgende utstyr kunne leveres: - Termometer. - Puls- og oksygenmåler. - Blodsukkermåler. - Vekt. - Blodtrykksmåler. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt, herunder om målinger kan registreres automatisk. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene (hvis aktuelt). - Tilkoblingsmetode (for eksempel WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. - Om og hvordan måledata automatisk kan overføres til tilhørende DHO-tjeneste/løsning. - Hvilke DHO-tjenester/løsninger utstyret er kompatibelt med. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse krav og bokstav f og g: |  |  |  |
| 3.26 | E/R | Samhandling med spesialisthelsetjenesten og fastleger Oppdragsgiver vil ved utvidet bruk og regionalt samarbeid kunne ha behov for samhandling med spesialisthelsetjenesten og fastleger knyttet til bruk av velferdsteknologi. Avtalepart bes beskrive hvordan løsningen kan støtte god informasjonsflyt og samhandling mellom kommunale tjenester, fastleger og spesialisthelsetjenesten, herunder hvordan relevante oppfølgingsdata og hendelser fra digital hjemmeoppfølging kan gjøres tilgjengelig for relevante aktører på en hensiktsmessig og sikker måte. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Utstyr til digital hjemmesykepleie |  |  |  |
| 3.27 | O | Digital hjemmesykepleie Det skal kunne leveres utstyr som muliggjør digital hjemmesykepleie, herunder løsninger for toveis lyd- og videokommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, samt nødvendig utstyr for bruk hos pasient og ansatte. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.28 | E/R | Utstyr til digital hjemmesykepleie – funksjonalitet og egenskaper Som minimum bør følgende utstyr, kunne leveres: - Skjerm-enhet til pasient med kamera, mikrofon og høyttaler. - Annet nødvendig utstyr for å opprette video-samtale mellom tjenesten og pasient(er). - Kamera som understøtter god kommunikasjon mellom tjenesten og pasient. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt og om det er mulig å opprette sosiale grupper hvor flere pasienter kan kobles sammen både med og uten tjenesten. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene (hvis aktuelt). - Tilkoblingsmetode (for eksempel WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Samhandlingstavler/pasientsikkerhetstavler |  |  |  |
| 3.29 | O | Samhandlingstavle/pasientsikkerhetstavle Det skal kunne leveres digitale samhandlingstavler/pasientsikkerhetstavler som gir en visuell oversikt og gir mulighet for samhandling og oppfølging av pasientrelatert informasjon. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.30 | E/R | Samhandlingstavle/pasientsikkerhetstavle – funksjonalitet og egenskaper Som minimum bør slike tavler støtte: - Visning av strukturert og oppdatert informasjon om pasienter, tilpasset behovet i tjenesten (f.eks. helsestatus, observasjoner og kritiske forhold). - Registrering, oppfølging og kvittering av oppgaver og beskjeder knyttet til pasient. - Integrasjon med kommunens EPJ, eller annen form for utveksling av relevant informasjon med slike systemer. - Mulighet for intern kommunikasjon, for eksempel som elektronisk beskjedbok. Avtalepart bes beskrive følgende: - Hvilke produkter som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet per type produkt. - Batterikapasitet på de forskjellige produktene (hvis aktuelt). - Tilkoblingsmetode (for eksempel PoE eller kablet tilkobling, WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. - Hvordan integrasjon eller informasjonsutveksling med EPJ ivaretas. Angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse krav og bokstav f: |  |  |  |
| Elektroniske låser (e-låser) |  |  |  |
| 3.31 | O | Elektroniske låser (e-låser) Det skal kunne leveres elektroniske låsløsninger som kan benyttes i helse- og omsorgstjenestens behov for adgang og tilgangskontroll. E-låsene skal ha god sikkerhet, støtte digital administrasjon av tilganger og ha funksjonalitet for logging av hendelser. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 3.32 | E/R | Elektroniske låser – funksjonalitet og egenskaper Som minimum bør en elektronisk låsløsning: - Kunne benyttes på ulike typer låsepunkter (for eksempel direkte på inngangsdørens lås, på nye eller eksisterende nøkkelbokser osv.). - Tilby fleksible metoder for tilgang (mobil, NFC, app, web). - Gi høy grad av sikkerhet og robusthet mot fysisk og digital manipulasjon. - Tilby god funksjonalitet ved bruk i områder med ustabil dekning. Avtalepart skal beskrive: - Hvilke produkter/låstyper som tilbys under dette delområdet. - Grunnleggende funksjonalitet, herunder hvordan tilgangsstyring administreres, hvordan tidsavgrensede tilganger håndteres og hvordan fjernåpning fungerer (app/web), hvordan hendelser loggføres og kan følges opp. - Batterikapasitet og forventet levetid (der relevant). - Tilkoblingsmetode for de ulike typene (for eksempel NFC, WiFi, mobilnett (4G/5G), Bluetooth eller lignende). - Garanti på produktene/utstyret, herunder garantiperiode og hva garantien omfatter. - Hvordan de forskjellige e-låsene håndterer bortfall av nettverk og offline bruk, eventuelle redundans-løsninger. - Hvilke integrasjoner som støttes (for eksempel mot journalsystemer eller adgangssystemer) og eventuelle krav til infrastruktur. - Sikkerhetsgradering ift. innbrudd og forsikringsstandarder. Punkt a-e angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. | Kvalitet |
| Besvarelse krav og bokstav f-h: |  |  |  |
| Annen velferdsteknologi |  |  |  |
| 3.33 | E/R | Annen velferdsteknologi Det kan være andre velferdsteknologiske løsninger og produkter som kan være aktuelt for Oppdragsgiver å benytte utover det som er spesifikt etterspurt i kravspesifikasjonen. Dette kan eksempelvis omfatte, men er ikke begrenset til: - Sosial velferdsteknologi (for eksempel Komp eller tilsvarende). - Sensorer for væskeinntak eller ernæring. - Sporingsteknologi, for eksempel sporingsbrikker eller sporingssåler. - Epilepsialarmer. - Miljøsensorer (for eksempel temperatur, luftfuktighet) - Sensorer for måling av kroppslige funksjoner (for eksempel diurese). - Teknologi for samhandling og kommunikasjon (for eksempel vaktromsskjermer). - Teknologi for skole eller sosial inkludering (for eksempel AV1 eller tilsvarende). - Andre relevante sensorer, komponenter eller tilbehør. Aktuelt utstyr angis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «2. Øvrige besvarelser krav» i angitte kolonner. Avtalepart bes også beskrive: - Hvilke produkter og løsninger som tilbys. - Hva produktene benyttes til og hvilke behov de dekker. - Hvordan løsningene kan inngå i eller supplere øvrige leveranser. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |

# Opsjon

Formålet med denne delen av avtalen er å beskrive krav og forventninger knyttet til en opsjon for velferdsteknologisk plattform, responssenter og responstjenester og pasientvarslingsanlegg.

## Velferdsteknologisk plattform

Det vil kunne bli aktuelt for Oppdragsgiver å ta i bruk en ny velferdsteknologisk plattform i løpet av avtaleperioden. Det er behov for en fremtidsrettet, fleksibel og integrert løsning som støtter helse- og omsorgstjenester på tvers av kommuner, bidrar til økt kvalitet, effektiv ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere, samt reduserer risiko for leverandøravhengighet.

I det regionale samarbeidet og dens gitte mandat er det en ønsket utvikling at plattformen på sikt utvikles til å kunne understøtte interkommunal drift der dette er hensiktsmessig, og samhandling gjennom felles arkitektur, standardiserte integrasjoner, sentralisert forvaltning og mulighet for lokal tilpasning innenfor en felles teknologisk struktur. Målet er å sikre interoperabilitet, leverandøruavhengighet, bærekraftig drift, effektiv ressursutnyttelse og helhetlige tjenester for innbyggere og helsepersonell.

| Nr. | Krav-type | Kravbeskrivelse | Tildelings-kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Generelle krav (system, teknisk, integrasjon) |  |  |  |
| 4.1 | O | Velferdsteknologisk plattform Avtalepart skal kunne levere en velferdsteknologisk plattform. Plattformen skal som minimum kunne administrere, motta og håndtere alarm- og feilsignaler fra ulikt velferdsteknologisk utstyr som for eksempel trygghetsalarmer og sensorer. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.2 | E/R | Plattform som bindeledd for velferdsteknologiske løsninger Plattformen bør fungerer som et bindeledd for velferdsteknologiske løsninger hos Oppdragsgiver og kan benyttes for de fleste teknologiene som er i bruk hos Oppdragsgiver. Det betyr at det er samme løsning som benyttes på tvers av tjenester hos Oppdragsgiver og at det benyttes én applikasjon med én innlogging, uavhengig av tjenesteområde (for eksempel hjemmetjeneste, institusjon mv.). Plattformen bør derfor tilby én felles brukerflate for ansatte, hvor flere tjenester og velferdsteknologiske løsninger er tilgjengelige samlet. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan plattformen fungerer som et bindeledd mellom ulike velferdsteknologiske løsninger, systemer og tjenester. - Hvordan samspill og informasjonsflyt mellom ulike systemer håndteres (for eksempel integrasjoner, hendelser, datautveksling). - Hvilke forutsetninger, avhengigheter eller begrensninger som finnes for samhandling mellom ulike løsninger, systemer og leverandører. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.3 | O | Velferdsteknologisk plattform – utforming Plattformen skal være en SaaS-løsning med webgrensesnitt. Plattformen skal være operativsystemuavhengig og kunne benyttes på PC, mobil og nettbrett. Løsningen, inkludert eventuell tilhørende applikasjon (app), skal være tilgjengelig via internett uten behov for VPN eller APN. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.4 | E/R | Digital infrastruktur Plattformen bør være kompatibel med Oppdragsgivers eksisterende teknologiske landskap. Avtalepart bes beskrive plattformens arkitektur, herunder: - Skisse av teknisk arkitektur. - Oppbygning og hovedkomponenter. - Eventuelle teknologiske forutsetninger Oppdragsgiver må ha på plass for at løsningen vil fungere optimalt. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.5 | E/R | Skalerbarhet Oppdragsgiver har behov for en robust plattform, som er skalerbar og tåler høy belastning. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan plattformen støtter skalerbarhet. - Hvordan plattformen sikrer stabilitet og ytelse ved høy belastning. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.6 | O | Standarder/rammeverk for digital samhandling Plattformen skal baseres på åpne og felles standarder, og legge til rette for enkel datautveksling og integrasjon mot andre løsninger. Løsningen skal være i tråd med gjeldende nasjonale føringer for digital samhandling, herunder Digdirs Rammeverk for digital samhandling. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.7 | E/R | Integrasjoner og integrasjonsmuligheter Avtalepart bør tilby åpne og dokumenterte API-er som sikrer fleksible integrasjonsmuligheter, herunder mot Oppdragsgivers egne systemer og velferdsteknologisk utstyr. Avtalepart bes beskrive: - Hvilke integrasjoner som er etablert og i aktiv bruk. - Hvilke integrasjoner som kan etableres ved behov. - Hvordan integrasjoner teknisk muliggjøres, herunder bruk av API-er, standarder og protokoller. | Miljø |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.8 | O/R | Autentisering og tilgangsstyring (SSO og Entra ID) Plattformen skal støtte Single Sign-On (SSO) og kunne integreres med Oppdragsgivers identitets- og tilgangsstyringsløsninger, herunder Microsoft Entra ID. | Kvalitet |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.9 | E/R | Administrasjon av mobile enheter Det bør være mulig for Oppdragsgiver å administrere mobile enheter som har et brukergrensesnitt for plattformen (flåtestyring/MDM-løsning). Avtalepart bes beskrive: - Om løsningen støtter flåtestyring (MDM) av tilhørende enheter (for eksempel mobiltelefoner, nettbrett eller dedikerte enheter) som har et brukergrensesnitt for plattformen, for eksempel gjennom en app. - Om dette tilbys som en del av løsningen eller gjennom integrasjon med tredjepart. - Eventuelle begrensninger eller forutsetninger. - Hvordan Avtalepart kan samarbeide med Oppdragsgivers egne MDM-løsninger, herunder om deres applikasjoner støtter bruk, for eksempel Intune. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.10 | O | Dataportabilitet og avvikling Oppdragsgiver skal til enhver tid kunne hente ut egne data i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, slik at dataene kan brukes videre i andre systemer og løsninger. Avtaleparten skal ikke etablere tekniske, juridiske eller kommersielle hindringer som begrenser Oppdragsgivers tilgang til, bruk av eller overføring av egne data. Ved opphør av avtalen skal Oppdragsgiver kunne få utlevert alle relevante data, konfigurasjoner og nødvendige metadata innen rimelig tid og uten uforholdsmessige kostnader. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.11 | E/R | Evalueringskravet for Dataportabilitet og avvikling Avtalepart bes beskrive hvordan løsningen støtter eksport og tilgjengeliggjøring av data, herunder hvilke formater og grensesnitt som benyttes, samt hvordan dataportabilitet ivaretas i praksis. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Drift, robusthet og, sikkerhet |  |  |  |
| 4.12 | E/R | Driftssikkerhet, tilgjengelighet og ytelse Plattformen bør være driftssikker og stabil, og ha dokumentert ytelse og tilgjengelighet som sikrer kontinuerlig tjenesteleveranse. Avtalepart bes beskrive: - Forventet oppetid for plattformen per år. - Hvordan oppetiden sikres, herunder tiltak, redundans og overvåkning. - Hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder ved avvik fra forventet oppetid, inkludert varsling, håndtering og oppfølging. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.13 | O | Nedetid og endringshåndtering av plattform og programvare Avtalepart skal ha etablerte og dokumenterte prosedyrer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av større endringer i plattformen og tilhørende programvare som vil kunne påvirke driften eller forårsake nedetid. Avtalepart skal varsle Oppdragsgiver ved planlagt nedetid eller endringer som vil påvirke stabil drift. Varslingen skal skje i rimelig tid før endringen gjennomføres. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.14 | E/R | Evalueringskravet til nedetid og endringshåndtering av plattform og programvare Avtalepart bes beskrive: - Hvordan endringer som kan medføre nedetid planlegges og gjennomføres. - Hvordan slike endringer kommuniseres til Oppdragsgiver. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.15 | E/R | Utrulling av ny funksjonalitet/versjoner Ny funksjonalitet/versjoner bør være testet, verifisert og godkjent før utrulling. Det bør være mulig å gå tilbake til tidligere versjon dersom det er feil i den nye versjonen inntil eventuelle feil er løst. Dette er spesielt viktig for programvare på de mobile enhetene. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan dette er løst gjennom blant annet å vedlegge beskrivelse av testmiljø, sikkerhetsprotokoller og rutiner for versjonshåndtering. - Hvordan testing og kvalitetssikring gjennomføres før endringer settes i drift. - Hvordan Oppdragsgiver involveres ved behov (for eksempel ved påvirkning på tjenesten). | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.16 | E/R | Forhåndsvarsling ved større endringer Endringer i plattformen og tilhørende programvare som medfører behov for ny opplæring blant ansatte eller krever endringer i rutiner/brukermanualer bør varsles til Oppdragsgiver før endringene rulles ut. Dette gjelder også for endringer som påvirker bruken av tredjepartsutstyr som er integrert med løsningen. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan større endringer kommuniseres til Oppdragsgiver. - Hvor lenge før utrulling Oppdragsgiver vil kunne varsles. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.17 | E/R | Sikkerhetstiltak for sikring av data Oppdragsgiver vil behandle store mengder helse- og personopplysninger gjennom de tilbudte løsningene. Det er derfor viktig at data beskyttes mot uautorisert tilgang, tap, endring, ødeleggelse eller annen sikkerhetsmessig kompromittering. Avtalepart bes beskrive hvilke sikkerhetstiltak som er etablert hos seg, og eventuelt underleverandører, for å forebygge og håndtere tap av data som følge av for eksempel uautorisert tilgang eller hacking/sabotasje. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.18 | E/R | Redundans Det bør være redundans-løsninger ved bortfall av for eksempel strøm, mobilnett (4G/5G), bredbånd, informasjonstjenester (VKP-erstatning) eller lignende, slik at det er mulig å fortsette tilnærmet normal drift for Oppdragsgiver. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan Avtalepart/løsningen håndterer bortfall av kommunikasjon, herunder eventuelle back-up-løsninger for lokal håndtering av alarmer. - Hvordan redundans er ivaretatt (for eksempel på datasenternivå og i datakommunikasjon). - Hvilke alternative varslingstjenester/varslingsmetoder som tilbys (for eksempel vaktromskjermer, mobile enheter eller nettbrett). - Hvordan disse alternative varslingstjenestene/varslingsmetodene kan iverksettes, og i hvilken grad Oppdragsgiver selv kan styre/konfigurere dette. - Eventuelle forutsetninger og begrensninger for bruk av de ulike redundansløsningene. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.19 | E/R | Fjernovervåkning Plattformen og tilknyttet utstyr bør støtte fjernovervåkning med formål om tidlig deteksjon av uregelmessigheter, herunder tap av kontakt mellom utstyr og plattform. Dette inkluderer: - Automatisk varsling til Oppdragsgiver ved bortfall av kommunikasjon mellom utstyr og plattform. - Logging av hendelser knyttet til utstyr, med mulighet for historikkbaserte rapporter. Avtalepart bes beskrive hvordan Avtalepart/løsningen ivaretar håndtering og oppfølging av avvik ved fjernovervåkning, både teknisk og organisatorisk, og hvordan det sikres at uregelmessigheter fanges opp og håndteres proaktivt. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.20 | O | Logging og sporbarhet Avtalepart skal sikre strukturert og etterprøvbar logging av relevante hendelser, som gir tilstrekkelig grunnlag for å analysere og etterprøve hendelsesforløp. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.21 | E/R | Beskrivelse av logging og sporbarhet Oppdragsgiver ønsker en beskrivelse av hvordan logging og sporbarhet er ivaretatt de tilbudte løsningene. Avtalepart bes beskrive: - Hvilke hendelser som loggføres og hvor lenge disse tas vare på før de slettes. - Hvordan loggdata struktureres og gjøres tilgjengelig. - Hvordan løsningen sikrer sporbarhet i hendelsesforløp. - Hvordan loggdata kan benyttes til oppfølging, kontroll og forbedring. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Funksjonalitet |  |  |  |
| 4.22 | E/R | Velferdsteknologisk plattform – funksjonalitet og egenskaper Den velferdsteknologiske plattformen bør som minimum kunne: - Motta og håndtere varsler fra trygghetsalarmer og digitalt tilsyn, og annet velferdsteknologisk utstyr som kan integreres med/legges inn i plattformen, og sende varsel til aktuelle varslingsenheter/tjenester. - Ha fleksible varslingsmuligheter, slik at alarmer kan mottas og håndteres av lokalt personell via ulike flater og enheter. - Ha automatisk eskalering dersom alarm ikke kvitteres innen forhåndsdefinert tid, fastsatt av Oppdragsgiver. - Benyttes til å gjennomføre digitale tilsyn, både planlagte og ved varsling om hendelse. - (Tilnærmet) sanntidsoversikt over hendelser. - Gi oversikt over åpne varsler (feilmeldinger og alarmer). - Ha historikkbaserte rapporter for for eksempel varsler, håndteringstid og lignende. - Filtrere og sortere/kategorisere hendelser etter type alvorlighetsgrad. Prioritet på alarmkode - Ha oversikt over signalstyrke, sist kontakt, batterikapasitet, mulighet for restart av trygghetsalarmer og evt. annet relevant utstyr. - Ha tilleggstjenester eller funksjonalitet som gir økt nytteverdi for Oppdragsgiver ved bruk av velferdsteknologi. Avtalepart bes beskrive hvordan dette er løst, i tillegg til å beskrive hvor stor forsinkelse det er fra hendelsen oppstår til den vises i tilnærmet «sanntid» i plattformen/varsel sendes til varslingsenhet. Prises i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «4. Opsjon – Plattform». Avtalepart bes om å også legge ved eksempler på hvordan rapportmaler ser ut og skjermbilder som viser hvordan funksjonaliteten i dashboard fremstår i praksis. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.23 | E/R | Brukergrensesnitt, brukervennlighet og arbeidsflyt Plattformen bør ha et brukergrensesnitt og en arbeidsflyt som er tilpasset helsepersonell, og som understøtter effektiv og sammenhengende håndtering av alarmhendelser fra mottak til avslutning. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan brukergrensesnitt og arbeidsflyt er utformet for å støtte håndtering av alarmhendelser. - Hvordan løsningen understøtter mottak, kvittering, overføring, dokumentasjon og avslutning av hendelser. - Hvordan informasjon følger hendelsen gjennom hele prosessen. - Hvordan løsningen bidrar til effektiv og strukturert håndtering, herunder prioritering og oppfølging. - Grad av automatisering og brukervennlighet i arbeidshverdagen for helsepersonell. - Gjennomførte brukervennlighetstester og ivaretakelse av universell utforming (WCAG). | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.24 | E/R | Tilgangsstyring – adskilte organisatoriske enheter og roller Plattformen bør ha mulighet for å ha flere, adskilte organisatoriske enheter internt i kommunen og ha forskjellige tilgangsnivåer for ansatte gjennom forskjellige roller. Det bør være mulig med forskjellige nivåer innen en organisatorisk enhet, for eksempel en omsorgsbolig med inndeling for forskjellige rom, med en overordnet «sone» for hele kommunen. Det bør være mulig med minst tre organisasjonsnivåer. Minimum bør det være egne roller for: - Overordnet administrator (full administrasjonstilgang). - Superbruker (lokal administrasjonstilgang). - Ansatt (lesetilgang/avstille hendelser). Det bør være mulig å gi en ansatt flere roller slik at de har tilgang til flere «soner», for eksempel både sonen for hjemmetjenesten og sonen for sykehjemmet. Det bør også være mulig å rute varsler på tvers av organisatoriske enheter ved behov. Avtalepart bes beskrive hvordan dette er løst i deres løsning. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.25 | E/R | Administrasjonsrollen Administrasjonsrollen skal støtte effektiv forvaltning på tvers av tjenester og enheter, og gi Oppdragsgiver fleksibilitet til selv å konfigurere og drifte løsningen. Den overordnede administrasjonsrollen bør som minimum ha mulighet for å kunne: - Konfigurere hvordan alarmer, varsler og hendelser rutes og håndteres, herunder til tjenestetelefoner, responssenter og andre mottaksløsninger. - Tilpasse ruting, eskalering og håndtering av alarmer innenfor og på tvers av organisatoriske enheter. - Opprette og administrere regler for ulike alarmkoder. - Tidsstyre alarmer og ruting av alarmer. - Ha mulighet for oppsett og administrasjon av nye og eksisterende enheter/utstyr. - Ha mulighet for oppsett og administrasjon av nye og eksisterende ansattroller/tilganger. - Ha mulighet for oppsett og administrasjon av nye og eksisterende pasienter/brukere av utstyr. - Ha mulighet for feilsøking og eventuell feilretting. Avtalepart bes beskrive hvordan dette er løst i deres løsning, spesielt Oppdragsgivers mulighetsrom og begrensninger i administrasjon i plattformen. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.26 | O | Mobil arbeidsflate (app) Avtalepart skal tilby en mobil arbeidsflate (app) for mottak og håndtering av varsler/alarmer for ansatte. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.27 | E/R | Mobil arbeidsflate (app) – funksjonalitet Den mobile arbeidsflaten bør gjøre det mulig for ansatte å motta, vurdere og håndtere varsler fra trygghetsalarmer, digitalt tilsyn og annet velferdsteknologisk utstyr som er integrert med plattformen. Som minimum bør en slik mobil arbeidsflate støtte: - Mottak og håndtering av varsler på mobile enheter - Kvittering og lukking av varsler. - Videresending av varsler til andre ansatte eller enheter gjennomføring av digitale tilsyn, både planlagte og hendelsesstyrte Varsler bør som minimum inneholde: - Brukeridentitet. - Lokasjon. - Alarmtype. Varsler bør presenteres på en måte som gir rask oversikt og enkel tilgang til relevant informasjon, tilpasset bruk i en travel arbeidshverdag. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan varsler presenteres på mobile enheter, herunder struktur, informasjonsnivå og prioritering av innhold. - Hvordan løsningen er utformet for å sikre effektiv bruk i operativ tjeneste, inkludert navigasjon, antall handlinger og tilgjengelighet av funksjoner. - Hvordan relevant informasjon knyttet til hendelser (brukeridentitet, lokasjon, alarmtype og tiltaksinformasjon) gjøres lett tilgjengelig. - Hvordan løsningen understøtter rask respons og oppfølging direkte fra mobil enhet. - Hvordan brukervennlighet er ivaretatt, inkludert testing, brukerinvolvering og kontinuerlig forbedringsarbeid. - Hvilke operativsystemer appen støtter. - Hvordan brukerroller og tilgangsstyring er løst. - Hvordan brukervennlighet og universell utforming er ivaretatt. - Hvordan oppdatering og vedlikehold av appen gjennomføres. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.28 | E/R | Automatisering og bruk av kunstig intelligens Det er ønskelig at Avtalepart utnytter automatisering og eventuelt kunstig intelligens (KI) for å støtte opp under mer proaktive og effektive tjenester. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan automatisering benyttes i løsningen for å effektivisere arbeidsprosesser og/eller håndtering av alarmer og hendelser. - Hvordan eventuell bruk av KI understøtter tidlig identifisering av behov eller beslutningsstøtte. - Hvilke typer data som benyttes i slike mekanismer, og hvordan personvern ivaretas. - Eventuelle forutsetninger, begrensninger og modenhetsnivå for funksjonaliteten. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Overgang fra Oppdragsgivers eksisterende plattform til ny plattform |  |  |  |
| 4.29 | O | Implementerings- og etableringsplan Avtalepart skal tilby en etableringsplan for implementering av ny velferdsteknologisk plattform, inkludert håndtering av eksisterende utstyr og eventuelt nytt eller erstattende utstyr. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 4.30 | E/R | Implementering og overgang – plan, utstyr og ansvar Oppdragsgiver ønsker et forutsigbart og tydelig definert ansvar mellom Oppdragsgiver og Avtalepart. Det er ønskelig med en etableringsplan med en realistisk fremdriftsplan og tydelige milepæler. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan implementeringen av plattformen planlegges gjennomført, herunder fremdriftsplan, milepæler og tidslinje. - Hvordan eksisterende utstyr kan videreføres eller erstattes med utstyr av tilsvarende funksjonalitet. - Ansvarsfordeling mellom Oppdragsgiver og Avtalepart, inkludert behov for personell og øvrige ressurser. | Miljø |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.31 | O | Etableringskostnader Alle kostnader knyttet til etablering, aktivering, implementering, bruk, drift og forvaltning av opsjonen skal fremgå av Vedlegg 2 - Prisskjema ark «4. Opsjon - Plattform». Det skal ikke påløpe ytterligere kostnader for Oppdragsgiver ved aktivering eller bruk av opsjonen utover de kostnadene som er oppgitt i Vedlegg 2 - Prisskjemaet, med mindre annet er uttrykkelig angitt av Oppdragsgiver i bestillingen. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| Øvrige krav |  |  |  |
| 4.32 | E/R | Innovasjon og videreutvikling Plattformen bør kontinuerlig videreutvikles og forbedres, og kunne tilpasses nye behov, teknologier og integrasjoner. Avtalepart bør ha en tydelig og fremtidsrettet utviklingsstrategi og utviklingsplan (veikart) som sikrer at løsningen ikke utgjør en begrensning for innovasjon eller innføring av nye teknologier. Avtalepart bes beskrive: - Overordnet utviklingsstrategi og hvordan denne understøtter kontinuerlig forbedring og videreutvikling av plattformen. - Omfanget av videreutvikling, herunder antall og type nye funksjoner og forbedringer utviklet de siste 12 månedene. - Overordnet utviklingsplan (veikart) for de kommende 12-24 månedene, herunder planlagte funksjoner, forbedringer og teknologiske satsinger. - Hvordan veikartet utarbeides, vedlikeholdes og kommuniseres til kunder og Oppdragsgiver. - Hvordan Avtalepart kan bidra til, og samarbeide med Oppdragsgiver om videre utviklingsarbeid. - Hvordan nye behov fra Oppdragsgiver fanges opp, prioriteres og omsettes til videre utvikling. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.33 | E/R | Én felles, regional plattform Kommunene benytter i dag ulike plattformer og løsninger. Det er samtidig et økende behov for samarbeid på tvers av de forskjellige kommunene i avtalen og kommunene har en felles ambisjon om, på sikt, å etablere og videreutvikle en felles plattform på tvers av kommunene for økt samhandling, bedre ressursutnyttelse og mer helhetlig tjenesteutvikling. En slik felles, regional plattform bør legge til rette for at kommunene og de ansatte kan understøtte hverandre på en enkel og effektiv måte, uten unødvendige tekniske hindre eller behov for opplæring pga. store forskjeller. Avtalepart bes beskrive hvordan det kan legges til rette for at plattformen kan inngå i eller videreutvikles mot en felles regional plattform. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.34 | E/R | Superbruker as-a-service Det kan være behov hos Oppdragsgiver for å benytte seg av superbruker-as-a-service. Formålet med dette er å sikre tilgang på kompetanse på plattform/oppsett/parametere/regelsett i fall sykdom eller annet bortfall av Oppdragsgiveres egne superbrukere i en kort periode. Avtalepart bes beskrive om dette er mulig og i så fall hvilke vilkår som er gjeldende, eventuelle kostnader for dette oppgis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «4. Opsjon – Plattform». | Pris |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.35 | E/R | Integrasjon av annet utstyr/tredjepartsutstyr Pasienter kan ha tildelt utstyr fra NAV (for eksempel epilepsialarmer). Det kan være behov for å integrere disse mot plattformen. Avtalepart bes beskrive muligheter og eventuelle erfaringer med dette, kostander for dette oppgis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «4. Opsjon – Plattform». | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 4.36 | E/R | Fleksibilitet, leverandøruavhengighet og arkitektur Oppdragsgiver ønsker størst mulig grad av fleksibilitet, åpenhet og leverandøruavhengighet i den samlede arkitekturen og leveransemodellen. Avtalepart bes beskrive: - I hvilken grad løsningen er basert på åpne standarder, dokumenterte grensesnitt og tilgjengelige API-er. - Hvilke deler av leveransen som er tett knyttet til Avtalepart eller spesifikke underleverandører, inkludert eventuelle bindinger til plattform, sensorer, responssenter eller kommunikasjonsløsninger. - Hvordan løsningen legger til rette for utskifting av enkeltkomponenter (for eksempel plattform, sensorer, tjenester eller kommunikasjonsbærere) uten behov for omfattende ombygging. - Eventuelle tekniske eller kommersielle bindinger som kan påvirke Oppdragsgivers mulighet til å bytte leverandør eller skalere løsningen over tid. - Hvordan Avtalepart sikrer interoperabilitet mellom ulike deler av leveransen og tredjepartsløsninger. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |

# Responssenter og responstjenester

De ulike kommunene som omfattes av avtalen i dag og opsjonskommunene, har ulike tanker og behov i forhold til fremtidig mottak av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi. Det vil kunne bli aktuelt for Oppdragsgiver å kjøpe responssenter og responstjenester i løpet av avtaleperioden.

Det skilles mellom responssenter og responstjenester i denne anskaffelsen.

Responssenter forstås som den tekniske løsningen som mottar, viser, prioriterer, ruter, logger og understøtter håndtering av varsler og alarmer fra velferdsteknologiske løsninger.

Responstjeneste forstås som den bemannede operative tjenesten der kvalifisert personell mottar, vurderer, besvarer, prioriterer, koordinerer, dokumenterer og eventuelt eskalerer varsler og alarmer.

Responstjenesten kan organiseres som sentralisert responssenter, direkte respons til kommunal tjeneste, interkommunal tjeneste, ekstern tjeneste eller som en hybridmodell.

| Nr. | Krav-type | Kravbeskrivelse | Tildelings-kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Responssenter |  |  |  |
| 5.1 | O | Responssenter og responstjeneste Avtalepart skal kunne levere responssenter og responstjenester. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 5.2 | E/R | Responssenter – Integrasjon/del av plattform Responssenteret bør kunne integreres mot tilbudt plattform eller med de eksisterende velferdsteknologiske plattformene til Oppdragsgiver. Det er viktig for Oppdragsgiver at det ikke må skapes parallelle arbeidsflater eller nye økosystemer for å kunne ta i bruk denne typen tjeneste. Avtalepart bes beskrive: - Hvilke velferdsteknologiske plattformer responssenterløsningen kan benyttes sammen med, herunder om responssenteret kan integreres med Oppdragsgivers eksisterende plattformer (se vedlagt oversikt), eventuelle forutsetninger for dette og hvilke funksjoner som understøttes. - Eventuelle tekniske, kommersielle eller organisatoriske begrensninger i integrasjonen, herunder om responssenter krever bruk av Avtaleparts egen plattform, egne klienter, egne apper eller parallelle arbeidsflater. Kostnader for dette oppgis i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «5. Opsjon – Responssenter og Responstjenester» under punkt «5.1 Responssenter». | Pris Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 5.3 | E/R | Responssenter – funksjonelle krav Som minimum, bør responssenteret ha mulighet for å gjøre følgende for velferdsteknologisk utstyr tilknyttet responssenteret: - Motta innkommende alarmer og varsler. - Identifisere, prioritere og klassifisere alarmene/varslene. - Kommunisere med pasient/vedkommende som har utløst alarmen, pårørende, tjenesten, evt. andre relevante instanser. - Koordinere og videresende varslinger til aktuell tjeneste, for eksempel til mobil arbeidsflate, evt. eskalere til nødetater. - Ha mulighet for å gjennomføre digitale tilsyn, både planlagte og basert på varslinger. - Kunne følge opp DHO-varslinger. - Kunne benyttes til digital hjemmesykepleie-tjenester. - Kunne journalføre til Oppdragsgivers EPJ-systemer. Avtalepart bes beskrive hvordan punkter 1-8 løses, i tillegg til: - Hvilke typer teknologi responssenteret kan motta og håndtere varsler fra (for eksempel elektronisk medisineringsstøtte, digitalt tilsyn, trygghetsalarm), og eventuelle begrensninger. - Hvordan responssenteret legger til rette for risikobasert vurdering og prioritering av hendelser, inkludert grad av automatisering og bruk av forhåndsdefinerte kriterier. - Hvordan responssenteret understøtter gjennomføring og dokumentasjon av tiltak knyttet til hendelser. - Hvordan informasjon om hendelser og oppfølging deles og samhandles med kommunens journalsystem, planleggingssystem og øvrige løsninger. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 5.4 | E/R | Responssenter - brukervennlighet og tjenesteutførelse Responssenteret bør være brukervennlig å benytte, og understøtte rask og effektiv bruk for operatører og tjenestene. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan responssenteret understøtter brukervennlighet for operatører og mottakere av alarmer. - Hvordan responssenteret benytter automatisering (herunder eventuell bruk av KI) for å forbedre kvalitet, prioritering og effektivitet. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Responstjenester |  |  |  |
| 5.5 | E/R | Responstjenester – modell for organisering Oppdragsgiver vurderer både etablering av en egen responstjeneste og kjøp av responstjenester fra Avtalepart, samt en fremtidig interkommunal modell. Tilbudt løsning bør støtte at Oppdragsgiver kan velge å benytte responstjenesten kontinuerlig, tidsstyrt, hendelsesstyrt, som backup, som overflow eller for utvalgte alarmtyper, brukergrupper eller organisatoriske enheter. Avtalepart bes beskrive hvordan responstjenesten kan organiseres fleksibelt, herunder som ekstern bemannet responstjeneste, kommunal eller interkommunal responstjeneste, direkte respons til kommunens egne tjenesteutøvere, backup-/overflow-tjeneste, tidsstyrt tjeneste eller hybridmodell. Avtalepart bes beskrive hvordan Oppdragsgiver kan gå over mellom ulike modeller i avtaleperioden uten å bytte løsning eller gjøre omfattende tekniske endringer. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 5.6 | O | Responstjenester – bemanning Responstjenestene skal kunne tilby responstjeneste med 24/7/365 bemanning. Dette innebærer at det skal kunne tilbys døgnkontinuerlig responskapasitet. Det innebærer likevel ikke at alle varsler eller alarmer skal håndteres av den eksterne responstjenesten til enhver tid. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 5.7 | O | Responstjenester – kompetanse bemanning Responstjenesten skal være bemannet med personell som har helse- og omsorgsfaglig kompetanse tilpasset oppgavene som utføres i tjenesten. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 5.8 | E/R | Responstjenester – operative oppgaver Responstjenester levert gjennom Avtalepart bør som minimum: - Motta og håndtere innkommende alarmer og varsler. - Identifisere, prioritere og klassifisere alarmene/varslene. - Kommunisere med pasient/vedkommende som har utløst alarmen, pårørende, tjenesten, evt. andre relevante instanser. - Koordinere og videresende varslinger til aktuell tjeneste, for eksempel til mobil arbeidsflate, evt. eskalere til nødetater. - Ha mulighet for å gjennomføre digitale tilsyn, både planlagte og basert på varslinger. - Kunne følge opp DHO-varslinger. - Kunne benyttes til digital hjemmesykepleie-tjenester. - Kunne journalføre til Oppdragsgivers EPJ-systemer. - Ha rask håndteringstid (tilstrekkelig bemanning). Avtalepart bes beskrive hvordan punkter 1-9 løses, i tillegg til hvordan tiltak og oppfølging av hendelser gjennomføres i praksis, herunder: - Kommunikasjon med pasient. - Kontakt med pårørende. - Varsling til kommunale tjenester og tillegge oppdrag. - Eskalering til nødetater ved behov. - Hvordan ansvar og oppgaver fordeles mellom responssenter (systemstøtte) og responstjeneste (operativ utførelse). - Hvordan alarmmottak, prioritering og oppfølging av hendelser er løst i praksis, herunder samspillet mellom responssenteret og responstjeneste. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 5.9 | E/R | Fleksibel ruting og eskalering av varslinger Det bør være mulig med fleksibel ruting av varsler mellom Oppdragsgivers egne tjenesteutøvere og responstjenesten. Ruting bør kunne styres etter alarmtype, alvorlighetsgrad, brukergruppe, organisatorisk enhet, geografisk område, tidspunkt på døgnet, ukedag/helg/helligdag og kvitteringsstatus. Det bør være støtte for automatisk eskalering til responstjeneste dersom alarm ikke kvitteres av Oppdragsgivers tjenesteansatt/mottaker innen definert tid. Avtalepart bes beskrive hvordan dette kan løses. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 5.10 | E/R | Responstjenester - kvalitetsindikatorer og forbedringsarbeid Det bør være mulig for Oppdragsgiver å sikre at responstjenestene leveres iht. ønsket kvalitetsnivå. Dette bør kunne gjøres ved å kunne etterspørre målinger av sentrale kvalitetsindikatorer og samarbeide om forbedring av tjenesten. Avtalepart bes beskrive: - Hvilke kvalitetsindikatorer som benyttes, herunder responstid, behandlingstid, antall hendelser, avvik og øvrige relevante måleparametere. - Hvordan kvalitet følges opp, analyseres og rapporteres til Oppdragsgiver. - Hvordan avvik håndteres og benyttes i forbedringsarbeid. - Hvordan forbedringstiltak identifiseres, prioriteres og gjennomføres. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| Samhandling mellom responssenter/responstjenester og kommunene |  |  |  |
| 5.11 | O | Ansvarsfordeling Det skal foreligge en tydelig beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom responssenter/responstjenestenes ansvar og Oppdragsgivers ansvar gjennom hele responskjeden. |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 5.12 | E/R | Rollefordeling responssenter/responstjenesten og Oppdragsgivers helsetjenester Oppdragsgiver har behov for klarhet i hvordan ansvar og oppgaver fordeles mellom responssenter/responstjenesten og Oppdragsgiver i håndtering av hendelser. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan det skilles mellom hendelser som kan avsluttes ved av responstjenesten/hos responssenteret og hendelser som skal overføres til kommunale tjenester. - Hvilke kriterier som legges til grunn for denne vurderingen. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |

# Pasientvarslingsanlegg

Det vil kunne bli aktuelt for Oppdragsgiver å kjøpe komplette pasientvarslingsanlegg i løpet av avtaleperioden. Pasientvarslingsanlegg er derfor som en egen opsjon, selv om utstyret som utgjør pasientvarslingsanlegg er del av rammeavtalen og drift av anlegget vil ligge innunder plattform.

| Nr. | Krav-type | Kravbeskrivelse | Tildelings-kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasientvarslingsanlegg |  |  |  |
| 6.1 | O | Helhetlig pasientvarslingsanlegg Avtalepart skal kunne tilby et helhetlig pasientvarslingsanlegg (til forskjell fra kun enkeltkomponenter, som dekkes i rammeavtalen) |  |
| Besvarelse JA/NEI: Kommentar: |  |  |  |
| 6.2 | E/R | Innhold og funksjonalitet Oppdragsgiver ønsker et pasientvarslingsanlegg som dekker et bredt spekter av behov, og der funksjoner og komponenter fremstår som en helhetlig løsning. Et helhetlig pasientvarslingsanlegg bør som minimum kunne håndtere og samordne følgende typer alarmer, varsler og hendelser: - Pasientutløste alarmer via ulike sensorer. - Digitalt tilsyn (bilde/video). - Kollegavarsling nødalarm. - Fallsensor. - Døralarm/dørsensor. - Sengesensor. - Bevegelsessensor. - Lokaliserings- og posisjoneringsløsninger. - Automatisk døropplåsning. - Automatisk tilstedemarkering. - Tekniske alarmer. Det bør i tillegg inkludere nødvendige tekniske komponenter og støttefunksjoner for å sikre at pasientvarslingsanlegget fungerer som en helhetlig og operativ løsning. Avtalepart bes beskrive hvordan dette kan løses. Bør matche tilbudt løsning som besvares i Vedlegg 2 - Prisskjema ark «6. Opsjon – Pasientvarslingsanlegg». | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 6.3 | E/R | Drift av pasientvarslingsanlegg på en velferdsteknologisk plattform Oppdragsgiver ønsker en løsning som kan administreres og driftes effektivt, enten gjennom Avtaleparts tilbudte plattformsløsning eller i samspill med Oppdragsgivers eksisterende velferdsteknologiske plattform. Plattformen skal understøtte oppsett, administrasjon og daglig bruk av pasientvarslingsanlegget. Samme standarder og krav som gjelder for velferdsteknologisk plattform (krav 4.1-4.36), inkludert mobil arbeidsflate, legges til grunn. Avtalepart bes beskrive: - Hvordan administrasjon og drift av løsningen er lagt opp. - Om pasientvarslingsanlegget leveres med egen plattform og/eller kan integreres i Oppdragsgivers eksisterende plattform. - Eventuelle begrensninger. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |
| 6.4 | E/R | Tilgjengelighet og robusthet Pasientvarslingsanlegget bør være utformet for høy tilgjengelighet og robust drift, slik at kritiske funksjoner opprettholdes ved feil eller bortfall av enkeltkomponenter. Avtaleparten bør kunne levere UPS-løsninger (avbruddsfri strømforsyning) for relevante deler av pasientvarslingsanlegget, slik at kritisk utstyr kan opprettholde nødvendig funksjonalitet ved strømbrudd. Det bør være mulig å overvåke UPS-løsningen, herunder status for strømforsyning, batterikapasitet, gjenværende driftstid og varsling ved feil, lav batterikapasitet eller bortfall av strøm. Avtalepart bes beskrive hvordan dette kan løses, og hvordan pasientvarslingsanlegget er utformet med tanke på redundans, inkludert eventuell bruk av lokal infrastruktur (for eksempel gateways/servere) versus skyløsning. | Kvalitet |
| Besvarelse: |  |  |  |