Tilbudsgrunnlag og omfang

Vintervedlikehold for Sykehuset Telemark lokalisering Skien, Ulefossveien 55.

Vintervedlikeholdet skal omfatte beredskap for- og utførelse av snøbrøyting, strøing, salting hovedvei (inne på sykehuset sitt områder), bortkjøring av snø etter behov til depot inne på sykehuset sitt område etter oppdragsgivers anvisning og beskjed.

Tjenesten skal være operativ i sesongen i perioden 01. november – 01. april. Det tas forbehold om utvidelse av sesong etter avtale mellom partene.

Det vil bli avholdt befaring ved sykehuset i anbudsperioden eventuelt kan tilbydere som ønsker å inspisere området selv gjøre dette på eget initiativ.

Brøyteutstyr, materiell, strøsand, salt etc. for utførelse av oppdraget holdes av entreprenør.

Beredskap for oppdraget:

•	Vaktberedskap starter 01. november avsluttes 01. april og er 24/7 i hele perioden.

Utførelse av snørydding:

•	Sykehuset har inndelt sine uteområder for brøyting i 2 områder, Prioritet 1 og 2 til gitte tidspunkt. Område 1 må ryddes først, og område 2 innen kl. 09:00. Sykehuset anviser snø-depoter - se kart vedlegg 1.

- Utsetting av brøytestikk skal utføres av tjenesteleverandør og er innbakt i beredskapsprisen.

•	Snørydding iverksettes ved snødybde 5 cm.

•	Ved våt snø under 5 cm med forventet overgang til frost må snørydding utføres for å unngå «holke» og ujevnt underlag.

•	Strøing er påkrevd rett etter snørydding

•	Sykehuset har 2 kalde innendørsoppstillingsplasser for brøyteutstyr som kan benyttes av tjenesteleverandør.

- Brøyteskader etter sesong repareres av utførende tjenesteleverandør, uten utlegg for byggherre.

Utførelse av salting:

•	Hovedvei skal saltes fra krysset/rundkjøring opp mot Geiteryggen, derfra gjennom hovedveien ned til Ulefossveien gjennom rundkjøringen og videre ned på psykiatrisk område og frem til bygg 22/24. Dette skal utføres etter beskjed fra sykehuset sin park-enhet, (beskjed vil bli gitt på dagtid).

- Sykehuset er selv ansvarlig for salting på hverdager mellom kl. 07:30-15:00.

•	Vei må ryddes/brøytes før salting.

- Salt holdes av tjenesteleverandør når tjenesteleverandør salter.

- Sykehuset stiller innvendig salt depot til rådighet kostnadsfritt.

- Sykehuset ønsker å gjøre bruk av salt fra depotet. Entreprenør bes om å prise salt pr. tonn (se prisskjema, vedlegg 3).

Utførelse av strøing:

•	Det skal strøs på alle veier, gangveier, parkeringsplasser og områder som er blitt brøytet.

•	Strøing skal utføres av tjenesteleverandør ved væromslag.

•	Strøing skal utføres etter brøyting, men værforhold avgjør mengde strøsand.

•	Strøsand skal holdes av tjenesteleverandør når tjenesteleverandør strør.

•	Sykehuset stiller innvendig depot for ca. 15 tonn grus/sand til rådighet kostnadsfritt. Dette er et reservelager som sykehuset benytter selv, men som entreprenør kan benytte ved behov. Entreprenør bes om å prise grus/sand pr. tonn (se prisskjema, vedlegg 3).

Snørydding av helikopterplass

•	Sykehuset selv salter og etterser helikopterplass på ukedager.

Tjenesteleverandør skal derfor kun ha vaktberedskap og snørydding 24/7.

•	Snørydding skal utføres av tjenesteleverandør og må gjøres med børste.
Maskin skal ha piggfrie dekk. Dette er svært viktig for å unngå skader på lyskilder i bakken.

Generelle forhold ved utførelse av tjenesten:

•	Sykehuset skal ha tilgang til personell som utfører tjenesten hos tjenesteleverandør via mobiltelefon.

•	Tjenesteleverandør skal ha utstyr for GPS tracking som skal benyttes ved utførelse av tjenesten. Ved behov skal aktivitetsrapport fra tjenesteleverandør oversendes til sykehuset.

- Tjenesteleverandør skal oppgi maskintyper og materiell som er egnet for utførelse av oppdraget.

- Tjenesteleverandør skal ha dedikerte personer som foretar brøyting og strøing.