Krav til vintervedlikehold

ved Avtaleområde 1 - USN Campus Porsgrunn.

Arbeidsbeskrivelse

Generelt

Det skal oppgis en fast sesongpris for utførelse av alt arbeid som er beskrevet i denne skjøtselsplanen, såfremt ikke annet er utrykkelig oppgitt:

- Snøbrøyting av veger, gangveger, plasser, rømningsveger, dører og porter.

- Strøing av veger, gangveger og plasser og foran alle inngangspartier.

- Nedsetting og vedlikehold av brøytestikker.

- Håndmåking foran inngangspartier og av skiferbelagte områder og ulike trange områder, trapper, treplattinger og rømningsveier.

- Vårrengjøring av asfalterte og steinbelagte arealer (feiing og spyling) inklusive fjerning av grus/sand på tilliggende områder forårsaket av vintervedlikeholdet.

- Grovfeiing i forkant av vårrengjøring.

- Deponering av snø internt på eiendommen ifm. utførelse av snøbrøyting.

Kontrakten skal også omfatte følgende arbeider, men disse skal honoreres som regningsarbeider og skal ikke prises inn i sesongpris:

- Flytting av snømengder internt på eiendommen, evt. bortkjøring av snø til godkjent eksternt deponi.

- Utleie av hjullaster for flytting av snø internt på eiendommen.

- Andre tilleggsarbeider innen alminnelig vintervedlikehold.

Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen.

Strøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende og kjørende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde strøsand eller tilsvarende egnet materiale. Det skal kun benyttes strøsand eller singel, ikke subus og lignende.

Ved sesongavslutning skal leverandøren foreta vårrengjøring slik at områdene ser ryddig og presentable ut til vårsesongen. Vårrengjøring skal i tillegg til feiing og spyling av asfalterte arealer også innbefatte fjerning av den sand/grus som har havnet utenfor asfalterte arealer som en følge av vintervedlikeholdet. Plenområder der det er spredd strøsand på skal rengjøres / feies. Frist for vårrengjøring er senest 15. mai etter hver sesong. Det skal også gjøres en grovfeiing før 15. mai, når været tillater dette. Tidspunktet for grovfeiing avtales mellom oppdragsgiver og leverandør på våren.

Utløsende snømengde:

Brøyting skal være igangsatt senest ved 5 cm.

Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til en hver tid. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper og maskiner for at dette krav skal opprettholdes.

Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre.  Oppdragsgiver må sørge for at kjøretøy og utførende personell syns godt. Bruk av markeringslys og synlighetsklær er påkrevd.

Frister

Avtaleområde 1 - USN Campus Porsgrunn

Arbeidet på eiendommen må være utført innen:

| Mandag-fredag | Kl. 08.00 |
| --- | --- |

Brøyting og strøing må være ferdigstilt innen kl. 08.00. Eiendommen er svært folksomt mellom 08.00 til 16.00, og det vil ikke være mulig å brøyte med maskiner i dette tidsrommet. For øvrig gjelder utløsende snømengde.

Brøytestikker

Det skal oppsettes brøytestikker ved alle veger og plasser ved behov. Leverandøren skal selv merke de områder som skal brøytes med brøytestikker. Brøytestikker fjernes hver vår ifm kosting/feiing av alle arealer. Det skal gjennomføres innsamling av ødelagte og utrangerte

brøytestikker. Materialer og plastrester skal ikke etterlates i natur eller grøfter og skal leveres til

godkjent mottak for forsvarlig avfallshåndtering.

Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig. Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytestikker holdes vedlike gjennom sesongen.

Underliggende dekke

Leverandør skal i forkant av vedlikeholdsarbeidet orientere seg på områder hvor det skal utføres

brøyting, og skal være bevisst på underliggende dekke og kanter og dets tilstand ved utførelse av vintervedlikeholdet. Leverandør er ansvarlig for å reparere skader som oppstår som følge av vintervedlikeholdsarbeidet, f.eks. skader på kantstein, plenområder, skilt osv. I overganger mot andre brøyteområder skal brøytingen utføres slik at kuler og groper ikke oppstår. Spesielt gjelder dette områder/grensesnitt mot kommunale veier.

Bortkjøring av snø

Så langt det er mulig skal Leverandøren deponere snømengder internt på eiendommene, se kart for angitte deponeringsplasser.

Snø skal kjøres bort til godkjent eksternt deponi ved behov, etter bestilling fra oppdragsgiver. Godkjent ekstern deponiplass for dette må skaffes av Leverandøren. Dette vil honoreres pris pr. m³ (kubikkmeter), iht. Tilbudsskjema pkt. 1.2.1, og skal ikke inngå i fast sesongpris.

Strøing

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder materiale til strøing og issmelt.

Det er ikke strøkasser på eiendommen. Det er heller ikke mulig å sette igjen strøkasser på eiendommen.

Beredskap

Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap og oversikt av de lokale vær og føreforhold, slik at oppdragsgiver ikke behøver å varsle om at arbeider må utføres. Dersom oppdragsgiver ønsker det, må entreprenøren kunne fremlegge oversikt over sin beredskapsordning.

Etter kontraktsinngåelse skal telefon-/vaktliste overleveres oppdragsgiveren.

Tilleggsarbeider

Statsbygg kan bestille andre arbeider innen ordinært vintervedlikehold. Slike tilleggsarbeider vil honoreres etter medgått tid. Se tilleggsarbeider omtalt i Tilbudsinvitasjon pkt. 1.2.