1. Planlegging og forberedelse (Før oppstart)

- Kartlegging: Sjekk kontraktens Ytre miljø-plan (YM-plan) og nasjonale databaser (som Vegkart/Artskart) for registrerte forekomster før arbeidet starter.

- Timing av tiltak: Planlegg mekanisk bekjempelse (slått) før eller under tidlig blomstring (mai/juni). Tiltak etter at frøbelgene har blitt svarte og modne øker risikoen for spredning betydelig.

- Etabler soner: Merk av områder med tette forekomster på arbeidsvarselet slik at mannskapet er oppmerksomme på risikosonene.

2. Utførelse av arbeid i vegkant

Avhengig av arbeidets art, skal følgende tiltak følges strengt:

| Arbeidstype | Instruks og utførelse |
| --- | --- |
| Kantslått (Maskinell) | Slå kantsone med lupiner før frøsetting. Dersom frøene er modne: Vurder å hoppe over området, eller utfør slåtten med lav hastighet for å minimere at frø slynges av gårde. Slå alltid fra rene områder og inn mot infiserte områder – ikke omvendt. |
| Gravearbeid og masseflytting | Ingen gjenbruk: Masser som inneholder røtter eller frø fra hagelupin skal aldri gjenbrukes som toppjord eller fyllmasse i rene områder. Topplag (0–50 cm) i infiserte områder må graves av og håndteres som forurensede masser. |
| Manuelt arbeid / Luking | Ved mindre forekomster: Rydd plantene manuelt ved å dra opp hele roten (helst tidlig på våren når jorda er fuktig). Dersom planten har blomster/frø, klipp av blomsterstanden forsiktig og legg den direkte i tette avfallsposer. |

3. Maskinrensing og hygiene (Etter arbeid)

Dette er det viktigste leddet for å hindre at maskiner fungerer som spredningsveier (vektorer).

- Rengjøring på stedet: Maskiner, gravemaskinskuffer, slåtteutstyr og hjul/belter skal rengjøres før utstyret forflyttes ut av den infiserte sonen.

- Metode: Børst, skrap eller spyl av jord og plantedeler. Rengjøringen skal skje på et underlag der frø og rotbiter ikke kan slå rot (f.eks. på eksisterende vegdekke eller en presenning), eller i et område som allerede er kraftig infisert.

- Personlig utstyr: Sjekk arbeidstøy, vernesko og manuelt verktøy (rever, spader) for frø før du forlater området.

4. Avfallshåndtering og deponering

Plantedeler og masser med hagelupin skal ikke kastes i vanlig hageavfall eller etterlates i naturen.

- Plantedeler uten frø: Kan tørkes på stedet dersom det ikke er fare for rotfeste, eller kjøres til godkjent mottak.

- Plantedeler med frø / Rotfaste masser: Skal pakkes i tette sekker/containere og leveres til godkjent avfallsmottak som restavfall til forbrenning (eller spesialbehandling for fremmede arter).

- Dypdeponering: Masser som graves opp kan dypdeponeres på godkjent fylling. Massene må dekkes med minimum 1 meter tette, rene masser (gjerne dypere dersom det er fare for fremtidig graving).

5. Rapportering og avvik

- Nye forekomster: Oppdages det nye, uregistrerte bestander av hagelupin under arbeidet, skal dette umiddelbart registreres med GPS-koordinater og meldes inn til byggeleder/oppdragsgiver for oppdatering av Vegkart.

- Avvik: Dersom infiserte masser ved en feiltakelse har blitt flyttet til et rent område, skal dette loggføres som et ytre miljø-avvik (YM-avvik), og området må overvåkes spesielt de neste vekstsesongene.