| Lunde 2 - Bygningsmessige arbeider |  |
| --- | --- |
| Oppdragsnr.:52507374 Dokumentnr.:01 Versjon: foreløpig Dato: 2026-06-09 |  |

| Oppdragsgiver: | Sandnes kommune, |
| --- | --- |
| Oppdragsgivers kontaktperson: | Morten Braut |
| Rådgiver: | Norconsult AS, Jåttåflaten 27, NO-4020 Stavanger |
| Oppdragsleder: | Anne in`t Veld |
| Fagansvarlig: | Anne in`t Veld |
| Andre nøkkelpersoner: | Bjørnar Haga |

| F01 | 2025-10-07 | ANBUD | ANIVE | ERATH | ANIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innledning

Lunde BOAS er fra ca. 2000 – 2002. Bygget er i to etasjer, men det er kun 1. etasje som skal rehabiliteres. Denne etasjen består av 14 stk. leiligheter, korridor, fellesrom og vaktrom som skal oppgraderes. Garderobe, BK, felleslager og tekniske rom skal være slik de er, foruten at teknisk rom skal sprinkles. I 2. etasje skal det gjøres noen mindre tiltak for å fjerne avvik i brannrapport.

Bygningsmessige arbeider består i hovedsak av:

- Oppussing av innvendig overflater

- Nye gulvoverflater.

- Riving av alle gamle kjøkken og montering av to nye kjøkken.

- Riving vegger ved vaktrom i 1. og 2. etasje og etablering av ny vegg iht. brannkonsept

- Montere sprinkelanlegg

- Demontering og blending av baderomsdører og etablere ny bod.

- Demontering av gamle systemhimlinger og montering av gjenbrukt og eventuelt ny systemhimling.

- Etablering av røykskiller i korridor i 1. og 2. etasje iht. brannkonsept

Innhold

10 Generelt	5

Krav til materialer og utførelse.	5

Beslutningsplan	5

FDV dokumentasjon	6

24.	INNERVEGGER	7

242.	Ikke-bærende innervegger.	7

244.	Vinduer, dører.	7

245.	Skjørt.	8

246.	Kledning og overflate.	8

25	Dekker	9

255.	Gulvoverflate.	9

256.	Faste himlinger og overflatebehandling	9

257.	Systemhimlinger	10

258.	Utstyr og komplettering for dekker.	10

27	FAST INNVENTAR	11

273.	Kjøkkeninnredning.	11

274.	Innredning og garnityr for våtrom.	11

275.	Skap og reoler.	11

29	ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER.	12

292.	Rivearbeider.	12

PRISOVERSIKT BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	13

- 10 Generelt

Entreprenør er ansvarlig for full detaljprosjektering.

Teknisk beskrivelse er i form av en funksjons-/ytelsesbeskrivelse. De fagvise beskrivelsene er organisert etter NS 3451 bygningsdelstabellen

- Krav til materialer og utførelse.

Byggearbeidene skal tilfredstille følgende, generelle krav:

- Byggeforskriftene og øvrige relevant, offentlig regelverk.

- NS 3420.

- Byggforsk detaljblad

Kravene til produktmerking i Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven skal følges. Det skal benyttes materialer som fyller kravene i relevante Norske Standarder, CE-merking eller andre likeverdige nasjonale standarder. Ved bruk av komponenter med CE-merking eller andre nasjonale standarder skal de tekniske spesifikasjonene for komponenten være likeverdige eller bedre enn tilsvarende norske standarder.

Hvis entreprenøren ønsker å benytte produkter som ikke er merket med Norsk Standards registrerte merke, skal han legge fram dokumentasjon på at produktet holder likeverdig kvalitet før komponenten settes i bestilling eller monteres. Han er ansvarlig for å innhente uttalelse og eventuell godkjenning av produktet fra NSF, dokumentasjon av egenskaper fra SINTEF eller eventuell relevant lokal myndighet. Tilsvarende dokumentasjon fra myndighet eller kontrollinstans i annet land kan også benyttes. Byggherren vil ikke ta stilling til om produktet er likeverdig med mindre slik dokumentasjon eller godkjenning foreligger.

For produkter som er underlagt frivillige godkjennings- og kontrollordninger skal det fortrinnsvis brukes produkter fra bedrifter tilsluttet disse med mindre byggherren har stilt krav om bruk av annet produkt. For produkter der det finnes miljømerking av typen Svanen, Blomsten eller annen relevant miljømerking, skal fortrinnsvis slike produkter benyttes.

Ved tvil om et produkt fyller spesifiserte krav, er det entreprenørens ansvar å dokumentere dette uten at det medfører ekstra kostnader for byggherren.

- Beslutningsplan

Totalentreprenøren skal utarbeide beslutningsplan som viser når byggherren må foreta sine beslutninger som gjelder synlige bygningsdeler, som f.eks. gulvbelegg, innvendige farger og kjøkken innredning. Leveranse- og beslutningsplan skal utarbeides etter kontraktsinngåelse. Tiltakshavers beslutninger og kommentarer fritar ikke totalentreprenøren for ansvaret for materialvalg og løsninger. Det må avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering før byggestart.

- FDV dokumentasjon

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skal leveres digitalt og via Direkteinn. Det skal minst utarbeides følgende dokumentasjon:

- «Som bygget» tegninger, (plantegning)

- Datablad og produktblad for relevant utstyr og materiell

- Leverandørlister

- Ansvarsretter

- Drifts og vedlikeholds instrukser.

- 24.	INNERVEGGER

- 242.	Ikke-bærende innervegger.

Alle nye vegger skal oppføres iht. brannkonsept.

Ny vegg til vaktrom opp til etasjeskille i 1.- og 2. etasje, iht. brannkonsept og veggbehandlingsskjema. Veggen skal ivareta 34db lydkrav.

Ny vegg med dør mellom bod og entré i 11 av 14 leiligheter. Se grønn markering i møbleringsplan.

Nye røykskiller i korridor opp til etasjeskille i 1.- og 2 etasje, iht. brannkonsept og veggbehandlingsskjema. Veggen skal ivareta 34db lydkrav.

- 244.	Vinduer, dører.

Slagdør mellom entré og baderom i leiligheter demonteres for gjenbruk og åpning i vegg blendes.

6 høyrehengslede dører og 5 venstrehengslede dører med karm skal gjenbrukes fra eksisterende dører som demonteres mellom bad og entré. Én høyrehengslet dør demonteres i vaktrom i 2. etasje og gjenbrukes i rom 102b. Lister og foringer skal også gjenbrukes.

Dørblad mellom leilighet og korridor bestående av høytrykkslaminat beholdes slik de er.

Alle vinduslister og dørlister skal males i samme farge som vegg, med glansgrad 10, på følgende måte: vasking, fylling av små hull, pusses, grunning og males iht. arkitekts valg, inntil 5 stk. ulike farger.

Alle trevinduer og foringer males i NCS S 0502-Y, på følgende måte: vasking, fylling av små hull, pusses, grunning og males iht. arkitekts valg, inntil 5 stk. ulike farger.

2stk. nye vindu inn mot vaktrom i 1.etasje (V-1) og 2stk. nye vindu 2. etasje (V-2 og V-3).

Karm og foring utføres i heltre lakkert NCS S 0502-Y. Alt innvendig glass skal ha personsikkerhets glass. Folieres iht. krav i TEK17.

Ny dør til vaktrom i 1. etasje (BD-2) og 2. etasje (BD-3) iht. brannkonsept.

Ny dør skal være kompaktlaminat m/ hardved kantlister i eik med ferdig overflatebehandlet karmer og foringer av heltre. Dørblad utføres i farge F7846 Grotto, og karmer og foringer utføres i heltre lakkert NCS S 0502-Y

Nye aluminiumspartier (AP-1) i nye røykskiller i korridor i 1. og 2. etasje iht. brannkonsept. Dørblad og karm utføres i farge RAL 5020 Ocean blue. Foring utføres i heltre lakkert NCS S 0502-Y. Dørene skal har dørautomatikk og kortleser på begge sider. Det skal være mulig å sette dørene i åpen stilling.

Brannklassifiserte typegodkjente dører skal leveres med kontrollskilt hvor brannklasse er påsatt.

Klassifiserte innvendige kompaktdører kan leveres med HC terskel i eik, iht. TEK.

- 245.	Skjørt.

Ventilasjonskanaler i alle leiligheter på motsatt side av kjøkken skal kasses inn. Ventilasjon beskrives i egen entreprise. Ventilasjonskassen males i veggfarge, iht. veggbehandlingsskjema. Kfr. RIV himlingsplan.

Det skal også bygges innkassing til ventilasjonskanaler i alle leiligheter på motsatt side av kjøkken i 2. etasje. Ventilasjonskassen males i tilnærmet lik farge som eksisterende tilstøtende vegg. Kfr. RIV himlingsplan.

- 246.	Kledning og overflate.

Tidligere malte innervegger (inkl. innvendig flate på yttervegg) som skal behandles, gjøres på følgende måte: vasking, fjerning av løstsittende maling, fylling av små hull, helsparkles til slett overflate. Det skal benyttes slett armerende overmalingsprodukt, grunning og males iht. arkitekts valg, inntil 5 ulike farger i glans Silkematt, eventuelt glans 10, i min. 3 strøk.

Håndløper og øvre fenderbrett i korridor demonteres, men nedre fenderbrett beholdes. Fenderbrett i korridor skal males i veggfarge og behandles på følgende måte; vasking, fylling av små hull, pusses, grunning og males iht. arkitekts valg, inntil 5 stk. ulike farger i glans Silkematt, eventuelt glans 10, i min. 3 strøk.

På veggflater i baderom skal det monteres våtromspanel, høykvalitetskryssfiner med laminert overflate (høytrykkslaminat). Vanntett og godkjent i henhold til våtromsnorm. Fuget i alle skjøter. Panel skal være uten (mønster-) fuger og -fresinger.

Silkematt, eventuelt glans 10. Hjørnelister, bunnprofiler langs underkanter, og eventuelle andre lister i aluminium natur. Universell utforming forutsetter kontrast mellom gulv og vegg og mellom utstyr og vegg i baderom, det må derfor forutsettes brukt min. 2 typer/farger.

For omfang kfr. veggbehandlingsplan.

- 25	Dekker

- 255.	Gulvoverflate.

Alle gulvbelegg skal være tilrettelagt for kjemikaliefritt renhold.

I korridor, kontor, vaktrom og div. birom benyttes homogen vinyl som Kährs Zero 2mm med oppbrett, farge 5723 Morocco eller tilsvarende. Det skal benyttes 2,0 mm homogen vinyl i henhold til EN ISO 14565, minimum 0,8 mm PUR overflate, ftalatfri og ikke tilsatt antibakterielle midler. Vekttap ved slitestyrketest i henhold til ISO 5470-1 bør være maksimalt 100 g / 1000 sykluser (H-18 hjul, 1000g). Belegget skal oppfylle klasse 34 og 43 i henhold EN-ISO 10874. Kährs Zero eller likeverdig.

Det forutsettes at skjøtene sveises med tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, renholds- og leggeanvisning. Det valgte gulvbelegget skal ha tredjepartsverifisert EPD, ikke generisk for å dokumentere den faktiske miljøbelastningen på produktet, vedlegges anbudet. Produktene med den laveste miljøbelastningen og produkter som er registrert i ECOproduct vil bli foretrukket. Byggrengjøring skal utføres etter gulvprodusentens anbefalinger. Det kreves ingen installasjonsbehandling. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge og dette skal medregnes i anbudet.

Baderomsbelegg Forbo Surestep Laguna 2mm med oppbrett, farge 181362 Umber eller tilsvarende.

Alle skjøter sveises. Oppkant 80-100mm.

I Stue 149, 124, og Kjøkken 150, 125, samt stue og soverom i de 14 leilighetene benyttes laminatparkett av typen Forbo Allura Flexcore 6,3mm, bredde 187mm farge 63535CF5 natural timber, eller tilsvarende. Gulvlister i eik.

Fliser og fuger i Korridor 120a og 120b skal renses. Eventuelle skadede fliser skal erstattes med tilsvarende flis.

For omfang kfr. gulvplan.

- 256.	Faste himlinger og overflatebehandling

Tidligere malt himling skal behandles på følgende måte: vaskes og males iht. arkitekts valg.  Det skal benyttes våtromsmaling i himling på bad.

Taklister skal males i samme farge som himling.

For omfang kfr. RIV himlingsplan.

- 257.	Systemhimlinger

All systemhimling skal demonteres, da bygget skal sprinkles og lys skal skiftes ut. (Sprinkler og lys beskrives i egen entreprise). Plater som er fri for skader skal gjenbrukes og skadede plater erstattes med nye. Dette gjelder 1. – og 2. etasje. Kfr. himlingsplan RIV for omfang.

I etterkant av etablering av sprinkleranlegg i del av korridor 221 og del av korridor 244 hvor fast himling ble fjernet, skal det monteres systemhimling. Kfr. RIV himlingsplan for omfang.

- 258.	Utstyr og komplettering for dekker.

Montering av nye gardinskinner i himling til alle vinduer i yttervegg.

- 27	FAST INNVENTAR

- 273.	Kjøkkeninnredning.

Felleskjøkken (2 stk.)

Ny kjøkkeninnredning i to stk. felleskjøkken som illustrert på plantegning. Innredningen skal leveres i god utførelse, men av standard kvalitet. Underskap og overskap med innredning/ innmat. Fronter, inklusiv sokkel, skal leveres i slett høytrykkslaminat, farge beige, tilnærmet F8751 Moabe, med kantlist i EIK. Alle skapdører og skuffer skal ha dempere. Bøyleåndtak i rustfritt stål.  Kjøkken skal klargjøres for frittstående kjøleskap og mikrobølgeovn. (mikro skal stå i overskap). Oppvaskmaskin og stekeovn skal være integrert.

Høytrykkslaminat benkeplate med nedfelt vask/ kum med avrenningsfelt.

Type (Produsent) av tilbudt kjøkken skal oppgis i tilbudsbrev, inkl. kjøkkenskjema.

Ny kjøkkeninnredning i begge felleskjøkken som illustrert på plantegning og kjøkkenskjema.

- 274.	Innredning og garnityr for våtrom.

Alle leilighetene skal leveres med baderomsinnredning fra Bano. Se egen funksjonsbeskrivelse fra Bano. Se møbleringsplan for omfang.

Støttehåndtak i dusj, entreprenøren skal påse at det er korrekt spikerslag for innfesting.

- 275.	Skap og reoler.

Garderobeskap i leilighetene skal beholdes. De må skjermes og tas vare på mens renovering pågår.

- 29	ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER.

- 292.	Rivearbeider.

Dette kapittelet omfatter følgende arbeider.

- Riving av alle gulvbelegg, gjelder alle rom som skal renoveres. Kfr. med gulvplan for omfang.

- Demontering av slagdør, karm, lister og foringer fra entré til bad i leiligheter. Dør skal gjenbrukes mellom entré og bod.

- Riving av kjøkken i leiligheter og kjøkken i to fellesrom.

- Riving av håndløper i korridorer, og øvre fenderbrett i korridor, nedre fenderbrett beholdes.

- Gardinskinner/stenger fjernes.

- Håndløper i korridor demonteres, fenderbrett beholdes.

- Vegger til vaktrom

- Systemhimling demonteres for sprinkling. Kfr. RIV himlingsplan for omfang.

Tilleggsarbeider i 2. etasje

- Systemhimling i 2. etasje demonteres for sprinkling. Kfr. RIV himlingsplan for omfang.

- I 2. etasje skal fast himling i del av korridor 221 og del av korridor 244 rives for sprinkling. Kfr. RIV himlingsplan for omfang.

- I 2. etasje skal vegg til vaktrom rives og bygges opp igjen iht. brannkonsept og ARK plantegning. Dør til vaktrom demonteres og gjenbrukes i 1. etasje.

Rivingen skal utføres nøyaktig og skånsomt slik at tilliggende områder ikke skades. Prisene skal inkludere alle nødvendige delytelser, materialer, tilpasninger og avslutninger til tilstøtende konstruksjoner og evt. istandsetting av disse dersom de blir skadet.

Avfallshåndtering, sortering og bortkjøring til godkjent gjenvinningsstasjon medtas i rivearbeidet.

- PRISOVERSIKT BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Rigg og drift eget arbeid	kr.

24.	Innervegger

243.	Vinduer, dører. 						kr.

245.	Kledning og overflate					kr.

Sum   eks. mva	 	kr.                                  .

25.	Dekker

255.	Gulvoverflate.						kr.

257.	Himlinger. 						kr.

258.	Utstyr og komplettering for dekker. 			kr.

Sum   eks. mva	 	kr.  .                                .

27.	Fast inventar

273.	Kjøkkeninnredning					kr.

274.	Innredning og garnityr for våtrom.			kr.

275.	Skap og reoler.						kr.

Sum   eks. mva	 	kr.  .                                .

29.	Andre bygningsmessige deler.			kr.  .                                .

292.	Rivearbeider.						kr.  .                                .

Sum   eks. mva	 	kr.  .                                .

Samlet sum eks. mva		kr.  .                                       .