Møtereferat

| Til stede: | Interesserte leverandører Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/ Natalia Butnarciuc, Cathrine Flaglien, Ole Magnus Mostad og Ida Johannessen |
| --- | --- |
| Fra: | Cathrine Flaglien |
| Møtested: | Dikemarkveien 33, Pumpehuset |
| Møtetid: | 10. juni 2026 kl. 13.00 |
| Vår ref. (saksnr.): | 26/1726-6 |

Referat fra tilbudsbefaring 10. juni 2026

Eiendommen og oppdraget ble befart. Oppdraget gjelder rehabilitering av mur/fundamenter i vannkanten under pumpehuset.

Følgende avklaringer ble gitt på tilbudsbefaring:

- Dybde ute på hjørnet i vannkanten er opptil 2 meter. Dersom leverandørene ønsker å måle dybde i vannet, er det fri tilgang til å gjøre dette på egenhånd.

- Eksisterende påler kan støpes inn dersom dette ikke kommer i konflikt med skråstag.

- Vannet blir ikke senket og det er ikke aktuelt å tørrlegge vannkanten. Arbeidene vil derfor delvis måtte foregå under vann ved undervannsstøping.

- Tilkomst til vannet kan skje borte ved demningen. Det er restriksjoner for fylling i vannet, aktiviteten er søknadspliktig og dermed uaktuell i dette tilfelle.

- Det var diskusjoner om kontraktsbestemmelse om utslippsfrie anleggsplasser, spesielt i lys av krav til eventuell elektrisk rigg. Kontraktskravet ligger som vårt utgangspunkt, men det vil det etter en konkret vurdering være mulig å gi unntak, dersom det begrunnes tilstrekkelig. Dette betyr at eventuelle konsekvenser for pris, fremdrift og praktisk gjennomføring bør redegjøres for i tilbudet, for eksempel gjennom opsjonspriser eller liknende. På denne måten kan eventuelle avvik la seg vurdere, og hensynta i evalueringen.

- Anleggsvei og tilgang ned til vannet ved pumpehuset er vurdert som mulig med utgangspunkt i lokale forhold.

- Oppdragsgiver undersøker om flytebryggen som er ved pumpehuset kan brukes i forbindelse med prosjektet.

- Riggplass er noe begrenset. Det er ikke plass til brakkerigg. Huset i tilknytning til pumpehuset er utleid, men det kan undersøkes om det kan avtales noe bruk der. Pumpehuset er per dags dato stengt grunnet dårlig støtte i hjørne på sørsiden. Det kan vurderes delvis bruk av pumpehuset til pauser uten mulighet for toalett inne.

- Det skal være tilgang til strøm i pumpehuset.

- Det ble stilt spørsmål om det er noen restriksjoner for større maskiner som følge av store trær i området. Veien går over rotsonen til et av større trær ved bygget. Prosjektet er en midlertidig aktivitet, derfor regnes det at sporadisk påkjøring over rotsonen er akseptabel for en begrenset periode.

- Undervannstøp skal foregå med alle gjeldende krav angående miljøhensyn i vassdrag.