Krisesenter for Sunnmøre

Samlokalisering av krisesenterfunksjoner og utvidelse med skjermet enhet

Del II, Vedlegg C 2.1

Teknisk funksjonsbeskrivelse bygning

Innholdsfortegnelse

2 Bygning	2

20 Generelt	3

21 Grunn og fundamenter	3

22 Bærende konstruksjoner	5

23 Yttervegger	6

24 Innervegger	12

25 Dekker	15

26 Yttertak	18

27 Fast inventar og utstyr	20

2 Bygning

20 Generelt

Generelle bestemmelser

For generelle kontraktsbestemmelser vises det til Del II – Kontraktsgrunnlaget, A. Generell del, med vedlegg.

For alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser vises det til Del II – Kontraktsgrunnlaget, B. Kontraktsbestemmelser.

Det forutsettes at alle tilbydere setter seg grundig inn i samtlige dokumenter som inngår i prosjektgrunnlaget.

Valg av tekniske løsninger og materialer for tilbygget skal så langt som mulig bygge videre på eksisterende tekniske løsninger og utførelser i det eksisterende bygget.

Laster og beregninger 
Tilbygget skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet mot brudd, samt tilstrekkelig stivhet og stabilitet for laster som kan oppstå ved forutsatt bruk.

Prosjektering av konstruksjoner skal utføres i henhold til gjeldende Eurokoder i serien NS-EN 1990–1999 med tilhørende nasjonale tillegg (NA).

Sikkerhet mot personskader 
Tilbygget skal prosjekteres og utføres slik at sikkerheten for brukere og ansatte ivaretas.

Krav i forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet skal legges til grunn.

Det skal etableres løsninger som sikrer trygg og kontrollert adkomst til bygget (sluseprinsipp), samt tiltak mot innbrudd, herunder sikre vindusløsninger.

Energi og miljø

Prosjektet er ikke underlagt særskilt sertifiseringsordning for miljø, men skal prosjekteres og utføres i tråd med gjeldende krav i TEK17.

Ut over det vises det til krava beskrevet i konkurransegrunnlagets Del II, C.2. Teknisk beskrivelse, Miljø- og klimakrav.

21 Grunn og fundamenter

Det foreligger ikke kjente grunnundersøkelser på østsiden av tomten. Det kan imidlertid antas at det er fjell i grunnen. En geoteknisk vurdering fra 2016 viser til fjellmasser på vestsiden av tomten (jf. Del II, Vedlegg C13 – Geoteknisk vurdering eksisterende bygg). Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å innhente og vurdere nødvendig dokumentasjon om grunnforholdene.

Alle nødvendige grunnarbeider, herunder eventuell masseutskifting, skal inngå i tilbudet. Totalentreprenøren skal sette seg grundig inn i forholdene på stedet og foreta nødvendige vurderinger og kalkulasjoner ved inngivelse av tilbud.

Alle arealer som berøres av anleggsarbeidene, herunder rigg- og lagerområder, oppstillingsplasser, anleggsveger samt berørte asfalt- og grøntarealer, skal istandsettes og tilbakeføres til minst opprinnelig standard.

211 Klargjøring av tomt

Totalentreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige undersøkelser og inkludere nødvendige tiltak. Dette omfatter blant annet kartlegging av eksisterende konstruksjoner, rør og kabler i grunnen før oppstart. Eventuelle kostnader knyttet til omlegginger skal inngå i tilbudet.

Masser som kan gjenbrukes, skal mellomlagres på egnet stedet. Overskuddsmasser leveres til godkjent deponi.

212 Byggegrop

Ved utgraving av byggegrop inntil eksisterende bygg skal det tas hensyn til alle eksisterende installasjoner, konstruksjoner og bygningsdeler. Arbeidene skal planlegges og gjennomføres med nødvendig aktsomhet, slik at skader på eksisterende bygg og konstruksjoner unngås, og personlig sikkerhet ivaretas.

213 Grunnforsterkning

Uegnede masser under nye konstruksjoner skal fjernes og leveres til godkjent mottak. Det skal etableres radonsperre i nye gulv på grunn, samt øvrige radonsikringstiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i TEK17.

216 Direktefundamentering

Punktfundamenter, banketter og ringmurer skal prosjekteres og dimensjoneres i henhold til relevante deler av Eurokodene (NS-EN 1990 og NS-EN 1997) med tilhørende nasjonale tillegg, samt prosjektspesifikke geotekniske forutsetninger.

217 Drenering

Eksisterende drens- og taknedløpssystem skal vurderes og kompletteres i nødvendig omfang slik at overvann og drensvann fra tilbygg og berørte arealer ledes bort uten fare for fuktskader på bygg eller ulemper for omgivelser.

Eventuelle nye kummer og stakepunkter skal medtas, inkludert nødvendige drenerende lag.

22 Bærende konstruksjoner

Foreliggende skisseforslag danner grunnlag for tilbud og videre prosjektutvikling. Skissene er ikke bindende, og endelig utforming avklares i samspillsfasen innenfor kontraktens rammer.

Når endelig skisseforslag foreligger, er det totalentreprenørens ansvar å dokumentere tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet for tilbygget i henhold til krav i TEK17 og relevante Eurokoder med tilhørende nasjonale tillegg. Totalentreprenøren skal utføre nødvendige konstruksjonstekniske vurderinger, herunder fastsette omfang og plassering av bærende og avstivende konstruksjoner.

Forutsatt at tilbyggets utforming mot øst videreføres som i dagens skisser, vil deler av underetasjen mot nord ligge under terreng. Terrenget skråner mot sør. Nord- og østvegger må derfor dimensjoneres for jordtrykk.

Valg av avstivningssystemer skal tilpasses eksisterende konstruktive prinsipper og løsninger i bygget.

23 Yttervegger 
Alle yttervegger skal prosjekteres og utføres i henhold til relevante anvisninger i Byggforskserien, med isolasjonstykkelser og oppbygning som tilfredsstiller krav i TEK17.

Krav i forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbud skal ivaretas, med særlig vekt på utforming og sikring av vinduer og ytterdører.

Fasadekledning skal utføres som en luftet og drenerende løsning som sikrer uttørking av konstruksjonen og forhindrer vanninntrenging.

Yttervegger, inkludert fasadekledning, vinduer, dører og beslag, skal utformes slik at tilbygget får et helhetlig og harmonisert uttrykk med eksisterende bygg. Materialbruk, farger, detaljer og oppdeling skal videreføre og tilpasses byggets eksisterende arkitektoniske uttrykk.

231 Bærende yttervegger 
Bærende yttervegger skal dimensjoneres for aktuelle laster, inkludert egenlast, nyttelast og vindlaster, samt eventuelle tilleggslaster fra tilstøtende konstruksjoner. Veggene skal utføres med nødvendig isolasjon og oppbygning som ivaretar krav til stabilitet, fuktsikring og varmeisolasjon.

232 Ikke-bærende yttervegger  
Ikke-bærende yttervegger skal utføres som isolerte, selvbærende konstruksjoner, dimensjonert for egenlast og vindpåvirkning, samt tilpasset bevegelse i tilstøtende bærende konstruksjoner uten skade eller funksjonssvikt.

2341 Vinduer, yttervegger

I eksisterende bygg er det benyttet vinduer fra Norgesvinduet i laminert tre, 3-lags glass med innvendig og utvendig sikkerhetsglass, utvendig aluminiumskledning og hvit innside (NCS S0502-Y) samt utvendig farge RAL 7024. Det skal benyttes vinduer med tilsvarende materialkvalitet, oppbygning og overflateutførelse i tilbygget.

Vinduer skal tilfredsstille gjeldende krav i TEK17 og være dokumentert gjennom Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) eller tilsvarende ordning.

Vinduer skal utformes og plasseres slik at funksjonskrav til sikkerhet og bruk ivaretas. Vinduer skal kunne åpnes og låses innenfra. Åpningsfunksjon skal tilpasses byggets sikkerhetskonsept.

Glass i vinduer og dører i tilbygget skal være innbruddhemmende og tilfredsstille klasse minimum P5A iht. NS-EN 356. Glass, karm, ramme og beslag skal prosjekteres og utføres som en samlet løsning med tilsvarende innbruddsmotstand.

Detaljering av beslag, tetting og lufting skal sikre lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Fasadeløsninger skal utformes slik at tilsmussing fra nedbør og avrenning begrenses.

2342 Dører, yttervegger

I eksisterende bygg var H-fasader leverandør av ytterdører til bygget og tilhørende uteområder i prosjektet fra 2015. Til utvendige boder er det benyttet ytterdører fra Diplomat.

Ytterdører i tilbygget skal i hovedsak videreføre eksisterende prinsipper når det gjelder uttrykk, materialbruk og kvalitet. Minimum tilsvarende løsning skal benyttes i tilbygget.

Utover krav i TEK17 skal dører tilfredsstille gjeldende krav fra Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) samt øvrige relevante krav til kvalitet, funksjon og sikkerhet.

Glass i vinduer og dører i tilbygget skal være innbruddhemmende og tilfredsstille klasse minimum P5A iht. NS-EN 356.

Det gjøres oppmerksom på at tilbygget mot nord inkluderer oppgradering av dagens hovedinngang. Eksisterende hovedinngang skal etableres med ny ytterdør. Dør fra sluse (gjennomgangsrom) til gangareal beholdes og inngår ikke i utskiftingstiltaket.

Etter utvidelse av bygget etableres totalt to hovedinnganger. Eksisterende hovedinngang skal betjene kvinnedelen, mens ny hovedinngang skal betjene herredelen og skjermet avdeling.

Hovedinngangsdører og dører i sluser skal programmeres og fungere i henhold til sluseprinsipp. Dette innebærer at ytterdør skal være lukket før døren videre inn til gangen kan åpnes.

Ytterdører skal leveres med FG-godkjent låssystem med systemsylinder tilkoblet adgangskontroll.

Alle ytterdører skal leveres med HC-terskel tilpasset universell utforming, med maksimal terskelhøyde 25 mm. Inngangsparti skal tilrettelegges for universell utforming, inkludert rullestolbrukere og varelevering.

Dører og karmer skal ha vedlikeholdsfri overflate på utsatt side og leveres fabrikkbehandlet.

Det skal benyttes forsterkede karmer, solide hengsler og beslag tilpasset byggets sikkerhets- og bruksintensitet.

Det gjøres også oppmerksom på at riving av den utvendige boden og utvidelse av tilbygget mot øst medfører at en eksisterende ytterdør fra krisesenterets uteområde til gateplan må flyttes mot sør.

2344 Låser og beslag, ytterdører

Alle ytterdører skal leveres med komplett lås- og beslagsutstyr dimensjonert for høy slitasje og hyppig bruk.

Ved innganger med gjennomgangsrom (sluser) skal begge dører utstyres med adgangskontroll (ADK) og fungere i henhold til sluseprinsippet.

Eksisterende bygg har i dag adgangskontroll fra Låsservice (2016) og EL-24. Eksisterende system skal erstattes med adgangskontroll av type ARX. Det skal leveres adgangskontroll til totalt fire dører, herunder fire dører i tilknytning til hovedinnganger.

Dører som tilknyttes adgangskontrollanlegg skal leveres komplett med nødvendig integrert utstyr i dør, karm og beslag, inkludert relevante komponenter som låskasse og dørpumpe der dette er aktuelt., testet og klar til bruk, inklusiv demontering av eksisterende låssystem, som leveres til byggherre.

Øvrige dører skal leveres med sylinderlås og nøkkelopplegg.

Dørstoppere skal prosjekteres og plasseres slik at de ikke skader dør eller beslag. For dørene med adgangskontroll skal dørstopperfunksjon koordineres med dørautomatikk og ikke hindre dørens selvlukking, låsefunksjon eller sikkerhetsfunksjoner. Dører skal utstyres med veggmontert dørstopper. Gulvmontert stopper skal kun benyttes der veggmontering ikke er mulig.  Dørstoppere skal inngå i totalentreprisen. 

235 Utvendig kledning og overflate
Ytterkledning i tilbygget skal videreføre eksisterende fasadeløsning med hensyn til uttrykk, materialbruk og farger.

Eksisterende bygg har dobbelfals grankledning levert av Moelven i farge NCS S1500-N. Kledningen er fabrikkgrunnet (Jotun Visir) og overflatebehandlet med to strøk maling etter montering. Likeverdig løsning skal benyttes.

Yttervegger i underetasje er utført med EPS og pusset fasadesystem (Sto). Likeverdig løsning skal benyttes.

Yttervegger skal prosjekteres og detaljeres for å sikre god vindtetting og reduserte kuldebroer.

Fasadeløsningen skal være komplett, inkludert beslag, innfesting og lufting. Detaljering skal sikre effektiv vannavrenning og redusere tilsmussing av fasader.

236 Innvendig overflate

Installasjoner som kabler, kanaler og rør skal integreres i vegg på innside av dampsperresjiktet. Dampsperrens funksjon skal ivaretas fullt ut ved gjennomføringer og montasje.

Innerside av yttervegger behandles som innervegger jf. punkt 245.

24 Innervegger

Innervegger skal utføres som plassbygde stendervegger og dimensjoneres i henhold til gjeldende krav til brann, lyd og konstruksjon i TEK17.

Veggene skal føres kontinuerlig fra gulv til overliggende dekke og tilfredsstille krav til brannmotstand og lufttetthet.

Det skal legges særlig vekt på å hindre lydlekkasjer via tilstøtende konstruksjoner, tekniske installasjoner og gjennomføringer.

Lydkrav skal som minimum tilfredsstille lydklasse C i NS 8175.

I eksisterende bygg er det benyttet veggplater med høy styrke og gode lydisolerende egenskaper. Nye vegger skal tilpasses eksisterende løsninger, eller oppgraderes ved behov for å oppfylle gjeldende krav.

Veggene skal dimensjoneres for oppheng av kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, garderobeinnredning, kontorinnredning, vegghengte hyllesystemer i boder samt oppheng av TV-utstyr i samtalerom.

241 Bærende innervegger 
Bærende innervegger skal dimensjoneres for opptredende laster i henhold til gjeldende standarder og prosjekteringsforutsetninger.
For kvalitet vises det til kapittel 242 Ikke bærende innervegger. 

242 Ikke bærende innervegger
Innervegger skal i hovedsak videreføre materialbruk, kvalitet og utførelse som i eksisterende bygg, jf. rombehandlingsskjema og fargekodeskjema eksisterende bygg (Del II, Vedlegg C17 – Rombehandlingsskjema og fargekodeskjema eksisterende bygg ).

For å opprettholde god lydtetthet er det i eksisterende bygg benyttet fibergipsplater (type Fermacell). Ellers er veggene levert med malte gipsplater.

Vegger skal utføres med slitesterke materialer og glatte overflater egnet for ordinært renhold.

Innervegger skal føres kontinuerlig fra gulv til overliggende dekke. Malte gipsvegger benyttes som hovedregel. I bad, WC og HCWC skal det benyttes flis.

Utførelse som følger:

- Gipsplater: skjøter strimles og sparkles, overflater grunnes og males.

- Fibergipsplater (f.eks. Fermacell): utføres i henhold til leverandørens anvisninger. Skjøter og overflater behandles for å oppnå jevn og malbar flate. Overflater grunnes og males.

2442 Dører, innvendig 
Dører med tilhørende karmer og beslag skal prosjekteres, leveres og monteres i henhold til relevante anvisninger i Byggforskserien. Dører skal være dokumentert gjennom Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) eller tilsvarende ordning.

Valg av innerdører i tilbygget skal, så langt det er mulig, videreføre eksisterende tekniske løsninger og utførelse. I eksisterende bygg er det benyttet tette dører med overflater i høytrykkslaminat i valgfri standardfarge og kantlister i hardtre (eik), eventuelt glassdører iht. tegninger. SSC group er produsent av innerdører i bygget. Tilsvarende løsning skal benyttes.

Dører skal som hovedregel leveres uten terskel, eller med flat terskel og gummipakning tilpasset universell utforming der tetthetskrav tilsier behov. Lydkrav er dimensjonerende for valg av dør- og terskelløsning, og kan medføre behov for terskel eller tilsvarende tetningsløsning.

Dørene skal leveres som komplette, fabrikkproduserte enheter med dokumenterte ytelser for brannmotstand, lydisolasjon og mekanisk styrke. Karmer og dører skal være klargjort fra fabrikk for integrasjon av tekniske installasjoner som adgangskontroll, kortlesere, trykknapper og dørautomatikk der aktuelt.

Til samtalerom skal benyttes dører med sidefelt med glass. Glass skal være personsikkert og tilfredsstille gjeldende krav, utført som herdet og/eller laminert sikkerhetsglass. Glassflater skal utformes og merkes slik at risiko for sammenstøt reduseres.

2444 Låser og beslag, innvendig

Leveransen omfatter prosjektering, levering og montering av komplette lås- og beslagsløsninger for innvendige dører. Tilbygget skal i utgangspunktet bygge videre på eksisterende løsning, med unntak av dører til leiligheter som skal leveres med adgangskontroll (ADK).

Det skal benyttes produkter av anerkjent fabrikat med dokumentert kvalitet og lang levetid. Løsningene skal baseres på standardiserte og utskiftbare komponenter (hyllevare). For adgangskontroll skal det benyttes systemtype iLOQ eller tilsvarende.

Alle dører skal leveres komplette med nødvendige låser og beslag, inkludert vridere, skilt, sylindere og øvrige tilhørende komponenter.

Der adgangskontroll er angitt, skal dørleveransen inkludere komplett tilrettelegging for integrert adgangskontrollsystem. Dør, karm og beslag skal være fullt kompatible med valgt system.

Øvrige dører skal leveres med mekanisk lås-/sylindertype i henhold til lås- og beslagsskjema.

| Romtype | Krav |
| --- | --- |
| Leiligheter | iLOQ eller tilsvarende |
| WC / HCWC | Privacy-vrider |
| Kontor / samtalerom | Privacy-vrider |
| Lager | ILOQ eller tilsvarende |

Det vises til opsjon på levering av adgangskontroll for innvendige dører i det eksisterende bygget, jf. Del II, F.4 Opsjoner, samt Del II, Vedlegg F1 - Vederlag - excelfil.

246 Kledning og overflate, innvendig 
Det vises til eksisterende bygg og tilhørende rombehandlingsskjema, jf. Del II, Vedlegg C17. Tilbygget skal prosjekteres og utføres med tilsvarende materialbruk, overflater og uttrykk.

Alle materialer, inkludert overflater, underlag og lim, skal ha dokumenterte og gode miljøegenskaper.

Overflater skal prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende krav for de enkelte rom, herunder våtromsnormen der dette er relevant.

Gipsvegger skal ha slett og jevn overflate med sparkel- og malerarbeid i henhold til leverandørens system og gjeldende kvalitetskrav.

Malte vegger skal ha slett og matt overflate og være egnet for ordinær rengjøring. Der fiberduk benyttes, skal dette være del av komplett systemløsning.

Fargevalg for tilbygget fastsettes i samråd med byggherre og kan tilpasses eksisterende bygg der dette er hensiktsmessig.

248 Utstyr og komplettering for innervegger

Det skal etableres veggabsorbenter og/eller andre lydregulerende tiltak der dette er nødvendig for å oppfylle gjeldende akustiske krav.

Entreprenøren har ansvar for å ivareta akustisk prosjektering, herunder dokumentere at valgte løsninger tilfredsstiller relevante krav og anbefalinger.

25 Dekker

Dekker mellom etasjer skal prosjekteres og utføres slik at trinnlydnivå tilfredsstiller kravene i TEK17 og NS 8175, minimum lydklasse C.

Eksisterende bygg har dekke over underetasje utført i betong med påstøp, mens dekke over 1. etasje er utført som trekonstruksjon.

252 Gulv på grunn, bunnplate

Nye gulv på grunn skal bygges opp over avrettet pukk/singel, med dokumentert tilstrekkelig varmeisolasjon, radonsperre og fuktsperre, samt armert betongplate med stålglattet overflate.

Ved inngrep i eksisterende bygg som følge av rørarbeider i grunn skal tilsvarende oppbygning benyttes ved reetablering. Overgang mellom nytt og eksisterende gulv skal utføres med dokumentert konstruktiv og funksjonell sammenkobling.

I våtrom skal det etableres fall til sluk i henhold til gjeldende krav, og gulv skal tilpasses banebelegg med egnet underlag. Membran skal inngå i komplett våtromsløsning. Bad skal ha elektrisk gulvvarme med regulering.

Gulv med sluk skal prosjekteres og utføres i henhold til relevante anvisninger i SINTEF Byggforskserien.

253 Påstøp

Gulvkonstruksjonen skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig bæreevne, stivhet og bestandighet til å tåle forventede laster og bruk i byggets levetid.

Det skal dokumenteres at oppbygningen er egnet med hensyn til fuktforhold, herunder at påstøpen er tilstrekkelig uttørket før legging av overgulv.

254 Systemgulv

Utvendig skal det være en sklisikker (både på langs og tvers), nedfelt fotskraperist av galvanisert stål ved hovedinngang.

255 Gulvoverflate

Det vises til eksisterende bygg og tilhørende rombehandlingsskjema, jf. Del II, Vedlegg C17. Tilbygget skal som hovedprinsipp prosjekteres og utføres med tilsvarende materialbruk, overflater og uttrykk som i eksisterende bygg.

I det eksisterende bygget er det i hovedsakelig brukt vinylgulv i de fleste romma, bortsett fra flis i inngangspartiet/gjennomgangsrommet, der det er flisgulv.

Det skal tilstrebes en mest mulig ensartet materialbruk i bygget, samtidig som funksjonskrav, renhold, vedlikehold og sikkerhet, herunder sklisikkerhet der det er relevant, ivaretas.

Valg av type gulvbelegg, produkt, farge og overflatefinish skal inngå i dette grunnlaget og forelegges byggherre for godkjenning før bestilling og utførelse.

Gulv skal utføres uten gulvlister. Det skal benyttes oppbrettet banebelegg av vinyl som føres minimum 70 mm opp på vegg. Oppbrettet skal ha tett og forseglet avslutning. Alle overganger mellom gulvbelegg og tilstøtende bygningsdeler, herunder dørterskler, listverk og øvrige gjennomføringer, skal utføres med fuge. Det tillates ikke bruk av elastisk fugemasse. Løsningen skal være dimensjonert for å tåle mekanisk belastning fra gulvvaskemaskiner, mopper og annet rengjøringsutstyr uten skade eller redusert funksjon. Dekkeforkanter skal utføres med vaskekant.

256 Faste himlinger og overflatebehandling

Det vises til eksisterende bygg og rombehandlingsskjema, jf. Del II, Vedlegg C17. Tilbygget skal prosjekteres og utføres med tilsvarende materialbruk, overflater og uttrykk.

257 Systemhimlinger

Systemhimlinger skal prosjekteres og utføres i samsvar med rommenes funksjon og krav til tekniske installasjoner, drift, vedlikehold og inneklima. Himlingene skal utformes slik at nødvendige installasjoner i størst mulig grad skjules, samtidig som det sikres tilstrekkelig tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold.

Himlinger skal oppfylle gjeldende lydkrav. I våtrom og rom med høy fuktbelastning skal det benyttes fuktbestandige og rengjøringsvennlige himlingssystemer.

Himlinger skal utføres som plane flater, normalt som modulhimling med synlig T-profilsystem. Oppheng og innfesting skal dimensjoneres for aktuelle laster, herunder egenvekt, luftsug og eventuelle tilleggslaster fra tekniske installasjoner, og skal festes til bygningskonstruksjonen. Oppheng skal ikke festes til tekniske installasjoner som ventilasjonskanaler, rør eller kabelbroer. Opphengsprofiler skal ha farge tilpasset himlingsplatene. Systemhimlinger skal som hovedregel avsluttes mot tilstøtende vegger med L-profil.

I eksisterende bygg er det benyttet systemhimlinger i de fleste rom (med unntak av teknisk rom), av type Ecophon Hygiene Clinic eller tilsvarende. Det skal benyttes tilsvarende løsninger.

Endelig valg av himlingstyper og overflatebehandling fastsettes i rombehandlingsskjemaet i samspillsfasen. Som utgangspunkt skal det leveres systemhimlinger i alle rom, med unntak av de to bodene som er vist i mulighetsstudien, jf. Del II, Vedlegg C1 - 230630 Mulighetsstudie. I disse bodene skal himlingsløsningen ha samme utførelse og uttrykk som i teknisk rom i underetasjen.

26 Yttertak

261 Primærkonstruksjon for yttertak

Yttertak på nybygget skal prosjekteres og utføres med konstruksjoner og isolasjonstykkelser som sikrer at krav til energiytelse og varmeisolasjon oppfyller gjeldende krav i TEK17.

Taket skal dimensjoneres for aktuelle laster og utføres med løsninger som sikrer nødvendig styrke, stabilitet og levetid.

Tilbygget skal prosjekteres og utføres med tilsvarende materialbruk, overflater og uttrykk som eksisterende bygg.

262 Taktekking

Skrå tak skal utføres med tekking tilsvarende eksisterende bygg, Decra Classic Kullsort eller likeverdig.

Taktekking skal utføres som tette og varige løsninger i henhold til TEK17, produsentanvisninger og relevante anvisninger fra SINTEF Byggforsk.

Det gjøres oppmerksom på at taket over dagens hovedinngang skal være tett og utføres i tilsvarende løsning som taket i overgangen mellom hovedbygget og tilbygget mot vest. Taktekking i dette området er utført med Ektafol PV (PVC takfolie).

265 Gesimser, takrenner og nedløp

Gesimser, beslag, takrenner og nedløp skal prosjekteres og utføres i henhold til TEK17 og relevante anvisninger fra SINTEF Byggforsk.

Løsningene skal tilpasses eksisterende bygg og inngå som en del av et helhetlig og ensartet uttrykk.

268 Utstyr og kompletteringer for yttertak

Det skal leveres nødvendig adkomst- og sikringsutstyr for sikker ferdsel på tak i henhold til TEK17 og gjeldende krav. Det skal etableres sikre tråkksoner til tekniske installasjoner.

Snøfangere skal dimensjoneres og plasseres i henhold til snølast, takvinkel og taktype, og utformes slik at personsikkerhet ivaretas.

Alt utstyr skal være kompatibelt med taktekking og monteres i henhold til produsentanvisninger og relevante anvisninger fra SINTEF Byggforsk.

27 Fast inventar og utstyr

Fast inventar og vegghengte installasjoner skal prosjekteres og utføres med nødvendige forsterkninger i veggkonstruksjoner (spikerslag eller tilsvarende), tilpasset innredningens plassering, dimensjoner, egenvekt og forventet belastning. Totalentreprenør skal inkludere alle nødvendige bygningsmessige og tekniske tilpasninger for integrasjon av fast inventar.

I tilbudet skal medtas fast innredning til kjøkken, bad og skap/garderobe slik det fremgår av tegninger fra år 2023, ref. Del II, Vedlegg C1 - 230630 Mulighetsstudie.

Leveransen omfatter komplett levering, montering og tilkobling av teknisk utstyr.

273 Kjøkkeninnredning

Det vises til eksisterende kjøkken, jf. Del II, Vedlegg C18 - Kjøkken eksisterende bygg. Kjøkkeninnredningen i eksisterende bygg er levert av Sigdal og fremstår etter ca. 10 års bruk som slitt. I dette prosjektet skal det derfor legges særlig vekt på valg av slitesterke overflater for innredning og benkeplate.

Kjøkkeninnredning skal leveres med helintegrerte hvitevarer (kjøl/frys, stekeovn, platetopp, kjøkkenventilator med avtrekk og oppvaskmaskin) og utformes med hensyn til funksjonalitet, slitestyrke og helhetlig estetikk.

Materialvalg, produktløsninger og utforming skal forelegges byggherre for godkjenning før bestilling og utførelse.

274 Innredning og garnityr for våtrom

Våtrom skal leveres med innredning og utstyr egnet for fuktpåvirkning, hyppig rengjøring og intensiv bruk.

Bad i boliger samt øvrige bad og WC/HCWC i bygget skal leveres med baderomsinnredning i slitesterke og fuktbestandige materialer. Det skal i tillegg leveres fastmontert sanitærutstyr som såpedispenser, papirholder, toalettpapirholder og knagger. Leveransen inngår i totalentreprisen.

Produktvalg, plassering og utforming skal forelegges byggherre for godkjenning.

For leveranse av sanitærutstyr vises det også til Del II, Vedlegg C 2.2 - Teknisk funksjonsbeskrivelse teknisk anlegg .

275 Skap og reoler

I leilighetene skal det leveres garderobeskap i entré. Entréene skal ha kombinerte løsninger med hyller, garderobestang og speil. Eksisterende garderobeløsninger levert av Garderobemannen skal legges til grunn som referanse for kvalitet og uttrykk. Innredning og løsninger skal godkjennes av byggherren før levering og montering.

277 Skilt og tavler

Skilting skal prosjekteres og utføres i henhold til krav om universell utforming, herunder taktil merking, kontrastkrav og tydelig orientering.

Skiltleveransen skal omfatte opplysnings- og henvisningsskilt for sentrale romfunksjoner som WC, ekspedisjon og tilsvarende, samt nødvendige glassmarkeringer ved glassflater i henhold til forskriftskrav.

Romnummerering på dører skal utføres i henhold til FDVU-manual og ha samme uttrykk og system som eksisterende bygg. Romnavneskilt skal følge tilsvarende prinsipp og integreres i byggets helhetlige visuelle profil.

Grafisk profil, skiltsystem og endelig utførelse skal godkjennes av byggherre før produksjon og montering.