Kravspesifikasjon: Anskaffelse av flyplassbrannbil

| Krav ID | Område / kundens krav | Krav innfridd? | Beskrivelse av tilbudt løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | REGELVERK |  |  |
| 1.1.1 | [SKAL] Kjøretøyet skal være fullt ut sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende EASA-regelverk på leveringstidspunktet. |  |  |
| 1.1.2 | [SKAL] Kjøretøyet skal ved levering være ferdig registrert og godkjent for kjøring på offentlig vei i Norge. Kjøretøyet skal i tillegg være registrert og godkjent som utrykningskjøretøy, dette skal være ivaretatt av leverandør før overlevering.. |  |  |
| 2. | CHASSIS & YTELSE |  |  |
| 2.1.1 | [SKAL] Chassiset skal være av en anerkjent type og merke i brannbilutgave, konstruert eller modifisert for flyplass brann og redningstjeneste (ARFF). |  |  |
| 2.1.2 | [SKAL] Motoren skal tilfredsstille gjeldende europeiske utslippskrav i henhold til Euro 6-standarden. |  |  |
| 2.1.3 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med standard dieseltank for den aktuelle chassiskonfigurasjonen. |  |  |
| 2.1.4 | [SKAL] Eksosutslippet skal om mulig føres opp over taket på kjøretøyet. |  |  |
| 2.1.5 | [SKAL] Girsystemet skal være en helautomatisk girkasse (automatgir) tilpasset kontinuerlig drift og maksimal akselerasjon. |  |  |
| 2.1.6 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med permanent 4x4 drivverk (firehjulsdrift) utrustet med tverrgående og langsgående differensialsperrer. |  |  |
| 2.1.7 | [SKAL] Kjøretøyet skal være oppbygd på et 2-akslet chassis. |  |  |
| 2.1.8 | [SKAL] Hjulutrustningen skal leveres med singelhjul på begge aksler (ikke tvillinghjul bak) for optimal fremkommelighet i snø og terreng. |  |  |
| 2.1.9 | [SKAL] Fjæringssystemet skal leveres med parabelbjelke/-fjærer på framaksel for optimal mobilitet, og tradisjonelle bladfjærer på bakaksel for maksimal stabilitet. |  |  |
| 2.1.10 | [SKAL] Chassiset skal utrustes med kraftige krengningsstabilisatorer. |  |  |
| 2.1.11 | [SKAL] Bremseanlegget skal være utrustet med blokkeringsfrie bremser (ABS) og lastavhengig bremseventil (ALB). Parkeringsbremsen skal virke på samtlige aksler. |  |  |
| 2.1.12 | [SKAL] Hele chassiset og hjelperammen skal rustbeskyttes. Leverandøren skal i tilbudet spesifisere og redegjøre for hvilket system, omfang og etterbehandlingsprogram som utføres. |  |  |
| 2.1.13 | [SKAL] Endelig omfang og utførelse av rustbeskyttelsen på chassis og hjelperamme skal avklares og godkjennes av kjøper før produksjonsstart. |  |  |
| 2.1.14 | [SKAL] Kjøretøyet skal ha en elektronisk begrenset topphastighet på minimum 110 km/t med fullt lastet bil. |  |  |
| 2.1.15 | [SKAL] Dokumentert sidestabilitet (tilt-test) på minimum 25 grader. |  |  |
| 2.1.16 | [SKAL] Kjøretøyets på- og avkjøringsvinkler (samt rampelysvinkel) skal fullt ut tilfredsstille og dokumenteres i henhold til kravene fastsatt i gjeldende EASA-regelverk. |  |  |
| 2.1.17 | [SKAL] Kjøretøyet skal være konstruert for sikker kjøring i helning i henhold til EASA regelverk. |  |  |
| 2.1.18 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med ett komplett sett sommerdekk og ett komplett sett piggfrie vinterdekk. Spesifikt dekkmerke, mønstertype og dimensjon skal endelig avklares og godkjennes av kjøper før montering. Samtlige dekk skal være godkjent for utrykning. |  |  |
| 2.1.19 | [SKAL] Samtlige tilbudte dekk (både sommer- og vintersett) skal ha lastindeks og hastighetsmerking som er fullt ut offisielt godkjent for tung utrykningskjøring og kjøretøyets maksimale toppfart. |  |  |

| Krav ID | Område / kundens krav | Krav innfridd? |  | Beskrivelse av tilbudt løsning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SLUKKESYSTEMER & PUMPER |  |  |  |
| 3.1 | Tanker, pumpe og skumblandesystem |  |  |  |
| 3.1.1 | [SKAL] Vanntank kapasitet: Minimum 5400 liter. Skumtank kapasitet: Minimum 300 liter. |  |  |  |
| 3.1.1.a | [SKAL] Vanntanken skal være bygget i et miljøvennlig materiale, som kan godkjennes for frakt av drikkevann, det skalvære tilstrekkelig med skvalpeskott i tanken, det skal monteres overløp til vanntanken. Leverandør redegjør for valgt løsning |  |  |  |
| 3.1.2 | [SKAL] Brannpumpen skal drives av et kraftuttak (PTO) dimensjonert for kontinuerlig og uavbrutt drift over lang tid under fulle slukkeoperasjoner. |  |  |  |
| 3.1.2 b | [SKAL] Pumpen skal ha kapasitet på minimum 5000l pr minutt |  |  |  |
| 3.1.2.c | [SKAL] Brannpumpen (pumpe hus og løpehjul) skal leveres i rustfritt stål for optimal korrosjonsbestandighet og lang levetid |  |  |  |
| 3.1.3 | [SKAL] Kraftuttaket til brannpumpen skal kunne kobles inn under fremkjøring (i fart), slik at slukkesystemet er operativt idet kjøretøyet ankommer skadestedet. Turtallsperre på innkobling skal settes. |  |  |  |
| 3.1.4 | [SKAL]Kjøretøyet skal ha mulighet for slukking under kjøring (pump-and-roll). Funksjonen kan løses via girkassens kraftuttak (PTO) eller tilsvarende kostnadseffektiv teknologi. Det skal være mulig å fremføre kjøretøyet i lav hastighet, både fremover og bakover, samtidig som det leveres slukkevann/skum fra bilens monitorer. Det aksepteres mindre, kortvarige variasjoner i vanntrykk, pumpeturtall og kastelengde under selve igangkjøringen, |  |  |  |
| 3.1.5 | [SKAL] Slukkesystemet skal være 100 % kompatibelt med moderne fluorfrie skumvæsker, for eksempel Moussol-FF eller tilsvarende PFAS-fri skumvæske. |  |  |  |
| 3.1.6 | [SKAL] Kjøretøyets hovedslukkemiddel skal være vann med proporsjonal innblanding av skumkonsentrat. Innblandingssystemet skal fungere nøyaktig og automatisk over hele pumpens kapasitetsområde. |  |  |  |
| 3.1.7 | [SKAL] Hele slukkesystemet skal ha en effektiv integrert frostbeskyttelse. Leverandøren skal beskrive systemets virkemåte, oppvarmingskilde |  |  |  |
| 3.1.8 | [SKAL] Leverandøren skal gi en detaljert teknisk beskrivelse av skumblandesystemets oppbygning, funksjon, nøyaktighet og reguleringsmetode (f.eks. elektronisk eller mekanisk styrt). |  |  |  |
| 3.1.9 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med nivåindikator for vanntank montert utvendig på skap. Indikatoren skal være lett synlig og lesbar fra bakkenivå. |  |  |  |
| 3.1.9 b | [SKAL] Dersom kjøretøyet i fullastet tilstand med full vanntank overstiger tillatt totalvekt eller aksellast for kjøring på offentlig vei, skal leverandøren tydelig merke vannmåler/nivåindikator i førerhus med maksimalt tillatt vannmengde for lovlig veikjøring. Merkingen skal angi hvor mye vann som må tappes av før kjøring på offentlig vei. Leverandøren skal dokumentere beregningsgrunnlag for merkingen, inkludert kjøretøyets egenvekt, tillatt totalvekt, aksellaster og fordeling av last ved aktuell vannmengde. |  |  |  |
| 3.1.10 | [SKAL] Kjøretøyet skal ikke leveres med sugefunksjon for vannforsyning fra åpen vannkilde eller tilsvarende. Det trengs derfor ikke monteres evakueringspumpe/vakuumpumpe for sugedrift. Slukkesystemet skal likevel utrustes med nødvendig evakueringsventil for trygg og funksjonell tømming, avlastning og drenering av aktuelle deler av pumpe- og rørsystemet. Løsningen skal beskrives av leverandør og tilpasses valgt pumpe- og røropplegg. |  |  |  |
| 3.2 | Styring & betjening |  |  |  |
| 3.2.1 | [SKAL] Kjøretøyet og hele slukkesystemet skal være konstruert for fullverdig enmannsbetjening |  |  |  |
| 3.2.2 | [SKAL] Betjening av pumpe og alt slukkeutstyr skal kunne styres og overvåkes fra både førerplassen i førerhuset og fra eget pumperom/ stasjonær drift. |  |  |  |
| 3.2.3 | [SKAL] Styringssystemet for slokking skal ha funksjon for inn- og utkobling av pumpe, betjening av vannventil og skumventil, samt trykkjustering og kontinuerlig trykkavlesning. Systemets betjening, symbolbruk og logikk skal være intuitiv og gjenkjennbar for brannmannskap, med tydelig norsk merking og standardiserte symboler der dette er relevant. |  |  |  |
| 3.2.4 | [SKAL] Betjeningspanelene (både i førerhus og pumperom) skal være oversiktlige og inneholde all nødvendig informasjon og instrumentering for sikker styring av anlegget. Dette inkluderer minimum visninger for tanknivåer (vann/skum), pumpetrykk, PTO-status, timeteller, turtall og eventuelle feilmeldinger |  |  |  |
| 3.2.5 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med separat betjeningspanel for stasjonær drift/styring av pumpe- og slukkesystem. Panelet skal være plassert på hensiktsmessig og lett tilgjengelig sted ved Panelet skal være på norsk og ha gjenkjennbar merking. |  |  |  |

| Krav ID | Område / kundens krav | Krav innfridd? | Beskrivelse av tilbudt løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Røropplegg, fylling & uttak |  |  |
| 3.3.1 | [SKAL] Alt røropplegg skal konstrueres og legges slik at det blir minst mulig trykktap i systemet, og dimensjoneres på en slik måte at pumpens totale kapasitet blir maksimalt utnyttet. |  |  |
| 3.3.2 | [SKAL] Alt røropplegg til både vann og skum (konsentrat og blanding) skal produseres i materialkvalitet rustfritt stål for å sikre maksimal korrosjonsbestandighet og levetid. |  |  |
| 3.3.3 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med totalt 4 stk. trykkuttak plassert i skap; 2 stk. 65 mm uttak på venstre side og 2 stk. 65 mm uttak på høyre side. |  |  |
| 3.3.4 | [SKAL] Trykkuttakene skal leveres med NOR 1-kobling og være bøyd nedover. De skal monteres så lavt i skapet som mulig, utrustet med en manuell stengeventil. |  |  |
| 3.3.5 | Kjøretøyet skal utrustes med totalt 2 stk fyllepunkter for vanntanken, hensiktsmessig plassert på kjøretøyets høyre side. De to punktene skal plasseres ved siden av hverandre, leveres med standard NOR 1-koblinger, og være utrustet med tilbakeslagsventiler og manuelle stengeventiler |  |  |
| 3.4 | Kanoner / monitorer |  |  |
| 3.4.1 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med både takkanon (takmonitor) og frontkanon (bumper monitor). Røropplegg og tilførsel til begge kanonene skal ha en tilstrekkelig stor dimensjonering slik at pumpens fulle kapasitet kan utnyttes til det maksimale under innsats. Takkanon skal ha minimum kapasitet på 3000l og kastelengde minimum 60 m Frontkanon skal ha minimum kapasitet på 1500l og kastelengde minimum 50 m Leverandøren skal beskrive nøyaktig type, fabrikat og ytelser (kastelengde og literkapasitet per minutt). |  |  |
| 3.4.2 | [SKAL] Begge kanonene skal være elektronisk styrte via joystick fra førerhuset. |  |  |
| 3.4.3 | [SKAL] Styring av takkanon skal være presis og ha trinnløs regulering av retning, høyde, strålebilde samt tydelig visning av posisjon med lys, av/på Frontkanon skal styres av egen joystick som skal ha minimum følgende funksjoner: av/på, strålebilde, sidejustering og høydejustering. Systemet skal ha manuell overstyring på takkanon, det godtas en enklere variant av joystick på frontkanon. Leverandør redegjør for valgt løsning. Endelig plassering avklares med kjøper før montering |  |  |
| 3.4.4 | [SKAL] Både takkanon og frontkanon skal utrustes med en påmontert LED-lyskaster. |  |  |
| 3.5 | Pulveranlegg |  |  |
| 3.5.1 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med et komplett, fabrikknytt pulverslukkeanlegg av merket Minimax eller tilsvarende. Leverandøren skal beskrive anleggets type, drivgassløsning og nøyaktige monteringsløsning i kjøretøyet. |  |  |
| 3.5.2 | [SKAL] Pulveranlegget skal ha pulverkapasitet på 250 kg, Det skal være mulighet for å få pulver i takkanon og det skal leveres et komplett slangeuttrekk (pulverpistol) med tilstrekkelig lengde for ekstern innsats. |  |  |
| 3.5.3 | [SKAL] Aktivering og overvåking av Minimax-pulveranlegget (inkludert trykk og status) skal innlemmes i betjeningspanelene på førerplass for helhetlig enmannsbetjening. |  |  |
| 3.5.4 | [SKAL] Pulveranlegget skal i tillegg være konstruert for enkel og hurtig manuell betjening direkte ved anlegget/slangetrommelen. Utløsing, trykksetting med drivgass og klargjøring til slukking skal kunne utføres med få, enkle håndgrep. |  |  |
| 4. | HMS, ERGONOMI & FØRERHUS |  |  |
| 4.1.1 | [SKAL] Førerhuset skal være konstruert som en "ren sone". Det skal leveres to godkjente sitteplasser: 1 ergonomisk justerbart sjåførsete og 1 passasjersete (sidemann) av standard type. |  |  |
| 4.1.2 | [SKAL] Innstegshøyden til førerhuset (trinn og plassering) skal være funksjonell og lavest mulig for å sikre en ergonomisk og trygg inn- og utstigning for mannskap med tungt utstyr. |  |  |
| 4.1.3 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med elektriske varmetråder i frontruten og oppvarmede utvendige speil. |  |  |
| 4.1.4 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med rekkverk på tak. Rekkverket skal kunne legges ned og settes opp manuelt av operatør uten bruk av spesialverktøy. Løsningen skal ha sikre låse-/sikringsmekanismer i både oppreist og nedfelt posisjon, og være utformet slik at rekkverket ikke kan løsne utilsiktet under kjøring. Leverandøren skal beskrive teknisk utførelse, betjeningsmåte og eventuelle høyde-/transportbegrensninger i tilbudet. |  |  |
| 4.1.5 | [SKAL] Førerhuset skal utrustes med tilstrekkelig innvendig LED-belysning i taket som gir godt arbeidslys for mannskapet. Lyset skal tennes automatisk når dørene åpnes, og kunne tvangsstyres via egne brytere. |  |  |
| 4.1.6 | [SKAL] Førerhuset skal utrustes med separat, rød nattbelysning (eller dimbart taktisk lys) for bruk under utrykning i mørket, slik at sjåføren ikke blendes og nattsynet opprettholdes. |  |  |
| 4.1.6 | [SKAL] Alle takflater, gangbaner og arbeidsområder på kjøretøyets tak der personell skal ferdes, skal utføres med sklisikkert materiale/overflate. Overflaten skal gi god friksjon og være slitesterk, Gangarealer skal være tydelig definert og utformet slik at ferdsel på tak kan skje på en sikker måte. Leverandøren skal beskrive materialvalg av sklisikringen i tilbudet. |  |  |
| 4.1.7 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med dobbel stige montert på tak. Stigen skal være plassert og festet i egnet takmontert løsning slik at den kan frigjøres, tas ned og settes tilbake av operatør fra bakkenivå, uten at personell må klatre opp på kjøretøyets tak. Leverandøren skal redegjøre for valgt løsning, betjeningsmåte og låsing/sikring |  |  |
| 4.1.8 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med egnet oppbevaringskasse på tak av type Zarges. |  |  |
| 5. | ELEKTRISK ANLEGG & BELYSNING |  |  |
| 5.1 | Strøm & styring |  |  |
| 5.1.1 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med et robust og driftssikkert 24V elektrisk anlegg. Påbyggets elektriske system skal ha sin strømforsyning fra kjøretøyets chassisbatteri. |  |  |
| 5.1.2 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med avkjøringskontakt for tilkobling ved parkering i beredskap. Kontakten skal ha integrert tilkobling for både 230V og trykkluft/lufttilførsel. Strømtilkoblingen skal forsyne relevante systemer som batterilader, motorvarmer, pumperomsvarmer og eventuelle 230V uttak for lading av utstyr. Lufttilkoblingen skal kunne opprettholde nødvendig lufttrykk i kjøretøyets trykkluftsystem under beredskap. Kontakten skal kunne trekkes ut av seg selv ved utrykning eller tilsvarende sikker løsning som hindrer skade på kjøretøy, kontakt og tilførselskabler/slanger. Leverandøren skal redegjøre for valgt løsning og forslag til plassering, |  |  |
| 5.1.3 | [SKAL] Det skal monteres minst 4 stk. 230V strømuttak (stikkontakter) i førerkabinen, hensiktsmessig plassert for lading av løst utstyr. Det skal også monteres 230V strømuttak i påbygget, plassert i et av sideskapene, for lading av batterier under beredskap. Disse skal være tilkoblet når avkjøringskontakt er koblet på. |  |  |
| 5.1.4 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud redegjøre for og forklare oppbygningen av påbyggets styresystem (f.eks. PLS/CAN-bus system), inkludert hvordan det kommuniserer med chassiset. |  |  |
| 5.1.5 | [SKAL] Alle elektriske kabler i påbygget skal merkes tydelig og konsekvent i et merkesystem som leverandøren velger, forutsatt at systemet godtas av kjøper. |  |  |
| 5.1.6 | [SKAL] Det skal monteres en utvendig startknapp for motoren på en hensiktsmessig og lett tilgjengelig plass ved førerdøren (for rask utrykning). |  |  |
| 5.1.7 | [SKAL] Elektriske brytere og varsellamper/-skjermer i førerhuset skal monteres samlet på en ergonomisk og oversiktlig plass for føreren/mannskapet. Alt betjenings- og varslingsutstyr skal være merket med norsk tekst og kjente, standardiserte symboler. |  |  |
| 5.1.8 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med et elektronisk overvåkingssystem som kontinuerlig måler temperaturen på motor, girkasse og vannpumpe. Systemet skal gi tidlig varsling (visuelt og akustisk) i førerkabinen dersom kritiske temperaturgrenser overskrides. |  |  |
| 5.1.9 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med en 24V NATO-kontakt plassert på en hensiktsmessig, utvendig og lett tilgjengelig plass for ekstern starthjelp eller strømtilkobling. |  |  |
| 5.1.10 | [SKAL] Det skal monteres 24V omformer for drift av radiosamband. Omformeren skal dimensjoneres for stabil og sikker drift av kjøretøyets radiosamband under både normal drift og utrykning, og monteres på en hensiktsmessig plass med nødvendig sikring og merking. |  |  |
| 5.1.11 | [SKAL] Det skal avsettes plass for montering av 2 stk. kommunikasjonsradioer i førerhytte. Plasseringen skal være, lett tilgjengelig for fører og mannskap, og utføres slik at radioene kan monteres sikkert med nødvendig kabling, strømtilførsel og antenneopplegg uten å hindre sikt, betjening eller annen funksjonalitet. |  |  |
| 5.1.12 | [SKAL] Det skal klargjøres og monteres nødvendige antennefester og kabelgjennomføringer for kommunikasjonsradioer. |  |  |
| 5.1.13 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med dynamo på minimum 180A. Dynamo og ladeanlegg skal være dimensjonert for stabil drift av kjøretøyets elektriske anlegg, påbygg, kommunikasjonsutstyr, varsellys, belysning og øvrig elektrisk utstyr. |  |  |
| 5.1.14 | [Skal]Kjøretøyet leveres med vedlikeholsdslader |  |  |
| 5.1.15 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med ekstra fjernlys (langlys) i høyeffektiv LED-utførelse, hensiktsmessig montert/integrert i fronten eller på førerhustaket/solskjerm |  |  |

| Krav ID | Område / kundens krav | Krav innfridd? | Beskrivelse av tilbudt løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Belysning & skapfunksjoner |  |  |
| 5.2.1 | [SKAL] Det skal monteres god innvendig belysning (f.eks. LED-striper) i alle materiellskap. Belysningen skal styres automatisk av dørbrytere (tenner når sjalusidør/dør åpnes). |  |  |
| 5.2.2 | [SKAL] Dørbryterne i materiellskapene skal være koblet mot et varslingssystem i førerkabinen. Det skal gis en tydelig indikering (optisk varsel, eventuelt supplert med akustisk alarm) på førerplassen dersom en skapdør eller sjalusidør er åpen. |  |  |
| 5.2.3 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud beskrive montering, plassering og tekniske spesifikasjoner for kjøretøyets utvendige områdebelysning. Her kan led striper benyttes i stedet for lamper, endelig løsning avklares med kjøper. |  |  |
| 5.2.4 | [SKAL] Leverandøren skal i tilbudet redegjøre for hvordan tak- og områdebelysningen betjenes (f.eks. via bryterpanel i førerhus, pumperom |  |  |
| 5.2.5 | [SKAL] Montering, plassering og utforming av ryggelys og høystsittende bremse/markeringslys samt ryggevarsler (akustisk og/eller optisk) skal gjøres etter nærmere avtale og godkjenning av kjøper. |  |  |
| 5.2.6 | [SKAL] Det skal være montert ryggekamera på kjøretøyet. Kamerabildet skal vises automatisk på en dedikert skjerm eller på styresystemets fargeskjerm med en gang kjøretøyet settes i ryggegir. |  |  |
| 5.2.7 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med elektrisk/heve- og senkbar lysmast med kraftige LED-lyskaster for områdebelysning. Lysmasten skal være vridbar og kunne rettes presist mot ønsket arbeidsområde av operatør. Styring av heving/senking, rotasjon og lysfunksjoner skal utføres via egen kontrollenhet/betjeningspanel plassert på hensiktsmessig sted. Løsningen skal ha nødvendig sikring mot utilsiktet bevegelse under kjøring, og leverandør skal beskrive teknisk utførelse, plassering, lysytelse, og betjeningsmåte i tilbudet. |  |  |
| 5.2.8 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med uttrekkbar skapinnredning/uttrekkbart stativ for montering av røykdykkerutstyr. Løsningen skal være dimensjonert og tilpasset minimum 2 komplette røykdykkersett samt 2 reserveflasker. Uttrekket skal ha mekanisk låsing i både inntrukket og uttrukket posisjon, sikre festeanordninger for alt utstyr, og være utformet slik at utstyret kan tas ut og settes på plass ergonomisk og sikkert av operatør fra bakkenivå. Endelig plassering og utførelse skal avklares med og godkjennes av kjøper før montering. |  |  |
| 5.2.9 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med slangekassetter/slangeholdere i skapinnredningen for oppbevaring av minimum 8 stk. 65 mm slanger og 6 stk. 38 mm slanger. Endelig plassering, orientering og monteringsløsning skal avklares og godkjennes i samråd med kjøper før montering. Det skal og leveres en svingbar utstyrsvegg, hylle for lagring av plastkasser og lignende på en av bilens sider, plassering etter avtale med kjøper |  |  |
| 5.2.10 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med en god og hensiktsmessig utstyrspakke tilpasset flyplassbrannbilens operative bruk. Utstyrspakken skal minimum omfatte relevant brannteknisk materiell som slanger, koblinger, strålerør, grenrør, mellomskumrør, teleskopstige, vifte, CO₂-apparat, IR kamera, diverse håndverktøy, diverse batteriverktøy/lyskilder med tilhørende ladere/batterier samt annet nødvendig innsatsutstyr. Endelig omfang, fabrikat, type, plassering og monterings-/festeløsning for utstyret skal avklares og godkjennes i samråd mellom leverandør og kjøper før levering. Leverandøren skal i tilbudet spesifisere forslag til utstyrsliste. |  |  |
| 5.3 | Utryknings- & varselsignaler |  |  |
| 5.3.1 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med komplett blålys- og sireneanlegg. Hele anlegget skal være fullt ut godkjent og sertifisert i henhold til gjeldende krav i den norske kjøretøyforskriften. |  |  |
| 5.3.2 | [SKAL] Samtlige blålyslamper skal være av LED-teknologi og representere siste tilgjengelige generasjon på leveringstidspunktet for maksimal lysstyrke og levetid. |  |  |
| 5.3.3 | [SKAL] Det skal utelukkende benyttes innfelte eller lavprofils varsellamper plassert i grill, front og bak. Kjøretøyet skal ikke utrustes med utvendige blålysbøtter eller tradisjonell lysbjelke på taket. Endelig antall avtales med kjøper. |  |  |
| 5.3.4 | [SKAL] Kjøretøyet skal utrustes med gult varsellys for flyplass-/arbeidsdrift som gir 360 graders synlighet rundt hele kjøretøyet. Siden det ikke skal benyttes takbjelke, skal lampene monteres på lysmast eller annen hensiktsmessig lavprofil-/innfelt løsning. Endelig plassering, antall og betjeningsmåte skal avtales med og godkjennes av kjøper. |  |  |

| Krav ID | Område / kundens krav | Krav innfridd? | Beskrivelse av tilbudt løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | DOKUMENTASJON, OPPLÆRING & PROSJEKT |  |  |
| 6.1.1 | [SKAL] Komplett verkstedshåndbok, detaljert vedlikeholds underlag, fullstendig reservedelsoversikt samt en omfattende håndbok over kjøretøyets elektronikk og styresystemer skal leveres på norsk språk. |  |  |
| 6.1.2 | [SKAL] All ovennevnte dokumentasjon og betjeningsveiledninger skal kunne leveres i både fysisk papirform og i digitalt format (f.eks. søkbart PDF-format på USB/sky-løsning). |  |  |
| 6.1.3 | [SKAL] Det skal medfølge komplett tekniske data, spesifikasjoner og datablader for alt levert utstyr og alle komponenter montert på kjøretøyet. |  |  |
| 6.1.4 | [SKAL] Alle medfølgende elektriske tegninger og koblingsskjemaer skal være spesifikke og unike for akkurat dette leverte kjøretøyet (chassis- og serienummeravhengig). |  |  |
| 6.1.5 | [SKAL] Kjøretøyet skal leveres med det feilsøkings- og testutstyr leverandør mener er nødvendig for å sikre stabil drift. |  |  |
| 6.1.6 | [SKAL] Det skal gjennomføres minimum to byggemøter i prosjektet: ett oppstartsmøte før produksjonsstart og ett møte midtveis i byggingen. I tillegg skal det gjennomføres sluttkontroll i forbindelse med overlevering og endelig godkjenning. |  |  |
| 6.1.8 | [SKAL] Det skal gjennomføres fullstendig og grundig opplæring av kjøpers mannskap lokalt på Stord (Stord lufthavn). Opplæringen skal dokumenteres skriftlig med kursbevis og oversikt over emner, og dekke både chassis og den branntekniske delen. Varighet 1 dag. |  |  |
| 6.1.9 | [SKAL] I tillegg til den generelle mannskapsopplæringen, skal 1–2 personer tildeles en utvidet og spesifikk opplæring (instruktøropplæring) på kjøretøyet og dets systemer lokalt på Stord. |  |  |
| 6.1.10 | [SKAL] Påbygger/hovedleverandør skal sikre fullstendig informasjonsutveksling og nødvendig teknisk opplæring/overlevering til chassisprodusentens lokalforhandler (lokalt merkeverksted) for å sikre trygg lokal service. |  |  |

| Krav ID | Område / kundens krav | Krav innfridd? | Beskrivelse av tilbudt løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.11 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud spesifisere og oppgi nøyaktig garantitid og garantivilkår for kjøretøyets chassis, drivverk, komplette påbygge, slokkesystem, pumper og alt medfølgende brannteknisk utstyr. Det skal være serviceavtale for både påbygg og chassis. |  |  |
| 6.1.12 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud beskrive den planlagte oppfølgingen og serviceplanen (servicetid/intervaller) for kjøretøyets chassis og drivverk (inkludert hvordan dette koordineres med det lokale merkeverkstedet). |  |  |
| 6.1.13 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud beskrive den planlagte oppfølgingen og serviceplanen for selve påbygget og slokkesystemet (servicetid/intervaller), inkludert årlig funksjonstesting og kalibrering av skumblandesystemet. |  |  |
| 6.1.14 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud beskrive den planlagte serviceplanen og oppfølgingen for alt brannteknisk utstyr, pumper og armatur (servicetid/intervaller). |  |  |
| 7. | FARGE, DEKOR & MERKING |  |  |
| 7.1.1 | [SKAL] Leverandøren skal i sitt tilbud beskrive kjøretøyets utvendige lakkering og overflatebehandling fargekoden skal være RAL 1016 tilpasset gjeldende synlighetskrav for flyplassredningstjeneste. |  |  |
| 7.1.2 | [SKAL] Leverandøren skal beskrive omfang og plassering av reflekterende dekor, synlighetsmerking bak, mønstre (f.eks. fagmerking) og merking (f.eks. lufthavn navn eller logo), og bekrefte at endelig utforming skal godkjennes av kjøper før produksjonsstart. |  |  |