Skiltmanual for Nav Arbeids- og velferdsetaten

2026

Navs skiltmanual	4

Logo og typografi	7

Montering	11

Farger	14

Navs ikoner	17

Navs ulike adferdsskilt	21

1.	Lakkerte logoskilt	25

2.	Logoskilt i aluminium med lys	28

3.	Erstatningsfront til 2. logoskilt i aluminium med lys	31

4.	Logoskilt i akryl med lysdioder	33

5.	Erstatningsdeler til 4.1-12 logoskilt i akryl med lysdioder	36

6.	Åpningstidsfolie	39

7.	Lakkerte åpningstidsskilt	41

8.	Flaggskilt med dioder	43

9.	Utendørs frittstående pylon / skiltsøyle	44

10.	Utendørs småskilt	46

11.	Løse bokstaver eksteriør	48

12.	Løse bokstaver/tall med innebygget lys – eksteriør	49

13.	Akrylbokstaver på vegg interiør	50

14.	Folie for rom og dørmerking	52

15.	Informasjonsskilt med punktskrift/braille	53

16.	Modulskilt	60

17.	Folie til dører og innredning	61

18.	Folie til glassflater/ vindu	62

19.	Taktile skilt, felt og ledelinjer	69

20.	Bilfolie	72

21.	Innvendig sonemarkering og atferdsskilting	74

22.	Smittevernsfolie	78

23.	Plexiglass	80

24.	Avfallshåndtering klistremerker	81

Evaluering av universell utforming	82

Navs skiltmanual

Eierskap og forvaltning

Arbeids- og velferdsdirektoratet er avtaleeier, og har det overordnede ansvaret for skiltmanualen. Skiltavtalen forvaltes av Navs avtaleeier, Eiendomsseksjonen // Økonomi- og styringsavdelingen // Arbeids- og velferdsdirektoratet // Nav.

Visuell identitet

Den visuelle hovedrammen i denne skiltmanualen er lik uansett lokasjon og gjelder for alle eiendommer Nav leier arealer på. Navs visuelle identitet skal være tydelig på både innvendig og utvendig skilting, sonemarkering og foliering.

Denne skiltmanualen inneholder mange varianter og det vil komme andre behov enn hva som finnes i denne manualen per nå. Det er viktig at man følger gitte prinsipper for form, farge og skrifttyper som spesifiseres i denne manualen.

Oppdaterte retningslinjer for layout og nedlastbar logopakke ligger til enhver tid på: Pressebilder og logopakke - nav.no

Markering av glassflater

I bygg med store glassflater kan det være fare for kollisjon. Det skal benyttes en tydelig markering med striper på faste glassfelt i bygg med store glassflater, sirkler for bevegelige glassdører/rondeller. Markeringen skal være like tydelig og hvis den har tekst, lesbar fra begge sider av glasset. Det er også behov for å markere vindusflater med tanke på å minimere innsyn.

Nav har utformet eget design for markering av glassfelt. For å sjekke om kontrast oppfylles kan skisse gjøres sort/hvitt for å se om det oppfyller kravene.

Frostet foliering går normalt ikke gjennom på kontrast, slik at det må vurderes farget eller printet folie. Det må kontrolleres under en bestilling hva som er hensiktsmessig folietype å benytte for hvert sted. Minimumsmarkering består av glassmarkører i 2 høyder, minimum 5 cm bredde, plassert slik at midtpunktet er henholdsvis i høyde på 900 og 1500 mm fra gulvet.

Skilt med etasjeoversikt

I bygg med mange etasjer bør skilt med etasjeoversikt utformes slik at man lett kan orientere seg etter hva som befinner seg i hver etasje. Det skal fremgå tydelig hvilken etasje man er i. Det kan brukes fargekoder i ulik tilknytning til skiltet/tavlen. 
Innrykk vil også gjøre det enklere å først finne etasjen man skal til, og deretter lese hva som befinner seg i etasjen når man leser skiltet med fingrene.

Krav til ledelinjer og oppmerksomhetsfelt/varselfelt

Likestillings- og diskrimineringsloven (LOV-2017-06-16-51) og NS 11001 stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. Dette skal ivaretas bl.a. gjennom skilting og ledelinjer. Ledelinjer skal legges i overflaten på gulvbelegg eller utvendige materialer. Der det ikke er ivaretatt, må taktile indikatorer monteres på overflaten i etterkant.

Oppmerksomhetsfelt gir informasjon om at man er ved eller nærmer seg viktige punkt langs gangbanen, eller forteller at man er ved et knutepunkt. Viktige punkt kan være en heis, informasjonsskranker, resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner. Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller strukturendring i underlaget. Ved retningsendringer større enn 90 grader, kan endringen skje ved justering av ledelinjer.

Ledelinjer skal bestå av en eller flere sammenhengende parallelle linjer med minimum 20 mm bredde per linje, og en høyde på 3 mm +/- 1 mm. Ved flere linjer skal avstanden mellom linjene være minimum 20 mm.

Oppmerksomhetsfelt foran heis:

- Foran heis skal oppmerksomhetsfeltet være i hele heisdørens bredde 
og ha en dybde på 60 cm

- Hel lengde på indikatorer benyttes 
Oppmerksomhetsfelt nederst i trapp:

- Nede foran trapp legges oppmerksomhetsfeltet inntil nederste trappetrinn, 
i 60 cm dybde og i hele trappetrinnets bredde.

Farefelt/varselfelt øverst i trapp:

- Ved farefelt (øverst i trapp) skal feltet starte ett trappetrinns dybde før trappen, og feltet skal ha en minimums bredde på 60 cm.

Figur 1 - Farefelt/varselfelt øverst i trapp

Figur 2: Illustrasjon av oppmerksomhetsfelt og farefelt

Figur 3: Ledesystem med aluminiumslister på Gimlemoen / Universitetet i Agder / Lunde og Løvseth AS arkitkter. Foto: Wibeke Kndusen

Retningslinjer er blant annet beskrevet på https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/ledelinjer-og-ledesystemer

Etasjemerking på håndlist

Håndlist skal ha taktil etasjemerking. Etasjemerkingen skal plasseres oppå håndlisten, slik at den er både synlig og følbar. Etasjemarkeringen skal ha både opphøyd taktilt tall og tall i punktskrift. Etasjemarkeringen skal utstyres med tall for den etasjen du er i. Plasseringen skal være i begynnelsen/slutten på en håndløper i en etasje.

Standarder
Likestillings- og diskrimineringsloven (LOV-2017-06-16-51) og NS 11001 stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet.

Offisiell standardskilting vil komme i tillegg til dette skiltprogrammet. Skilting av brann- og evakueringsveier, nødutganger, gass, drivstofflager og annet skal følge Norsk Standard eller bransjestandard. Det samme gjelder skilting for tekniske anlegg.

I 2020 kom det ny felles merkeordning av avfallssortering – disse ligger på https://sortere.no/avfallssymboler.

Gjeldende TEK skal understøttes og for universell utforming er https://byggforalle.no/ en god ressurs.

Endringer i skiltmanualen

Dersom det oppstår behov for nye varianter i enkeltprosjekter kan slike nyutviklede elementer inngå som nytt produkt i skiltmanualen. Dette skal i så fall godkjennes av avtaleeier, Arbeids- og velferdsdirektoratet før det blir inkludert i skiltmanualen.

Logo og typografi

Logoen er Navs viktigste signatur og bidrar til å skape en gjenkjennelse i all kommunikasjon fra Nav.

Figur 4: Rød hovedlogo

Prinsipper

Den røde logoen er Navs hovedlogo, og skal alltid være førstevalget når et logoskilt skal utvikles. I tilfeller der det ikke passer med rødt, for eksempel ved for dårlig kontrast, kan det til nøds godkjennes mørk grå eller hvit logo.

For skilting kan sort logo erstatte mørk grå logo dersom den mørkegrå blir brun i det materialet som er tilgjengelig for produksjon.

Figur 5: Logoen skal ha eget beskyttelsesområde

Logoen skal aldri være mindre enn 1 cm i bredden fra venstre strek til høyre strek, ellers blir den for liten til å være lesbar.

Typografi

Navs hovedfont er den nedlastbare Google-fonten Source Sans Pro.

Figur 6: Source sans semibold

Figur 7: Source Sans Pro regular

Siden dette er en font som er best tilpasset digitale flater benytter Nav Arial der Source sans ikke fungerer på trykte/utskårne flater.

For utskårne bokstaver, folie og store skilt med enhetsNavn bruker Nav Arial bold og regular.

Figur 8: Arial Bold

Figur 9: Arial regular

Fontstørrelse ved logo og Navnetrekk

Figur 10: font størrelse ved logo og Navnetrekk

Størrelse på logoen på produktet bestemmer størrelsen på Navnetrekket. Avstanden mellom sirkelen og øvrig spiss i den siste skråstreken er lik høyden på de store bokstavene i teksten.

Horisontal plassering av Navnetrekk

Navnet skal settes på samme linje som "Nav" inne i logoen, som vist med den stiplede linjen. Avstanden mellom logoen og Navnetrekket skal være en halv sirkel til høyre for logoen. De lyserøde områdene viser beskyttelsesområdet.

Figur 11: Horisontal plassering av Navnetrekk

Vertikal plassering av Navnetrekk

Når Navnet står under logoen, skal det være avstand mellom logo og font tilsvarende størrelsen på fonten. Teksten skal være midtstilt til sirkelen i logoen, ikke til hele logoen. De lyserøde områdene viser beskyttelsesområdet.

Figur 12: Vertikal plassering av Navnetrekk

Krav til utforming med blindeskrift/braille

All opphøyd (taktil) informasjon skal være i god kvalitet som varer i minimum 5 år.

Opphøyd taktil skrift skal være minimum 25 mm høy og skrives med fortrinnsvis i VERSALER (ved lengre ord kan Versalen være kun første bokstav.)

Ved bruk av skilt som har både piler, ikoner, tekst og punktskrift skal dette plasseres i følgende rekkefølge:

- Nav-ikoner – minimum opphøyd 1,0 mm

- Taktil tekst – font: Arial og minimum opphøyd 1,0 mm, avfaset, ikke skarp kant.

- Opphøyd punktskrift på min. 0,6 mm, avfaset, ikke skarp kant.

- Avstand mellom de ulike linjene skal være minimum 10 mm.

Første punktskrift-bokstav settes rett under første taktile bokstav. Hvis taktil tekst 
er midtstilt vil ikke punktskriften starte helt til venstre, men den vil fortsatt være lett 
å finne. På informasjonstavler skal punktskriften stå rett under tilsvarende taktil tekst og første braille-bokstav stå rett under første taktile bokstav.

Noen vil kombinere å lese punktskriften og den taktile skriften. Det kan både være med bruk av øynene og fingrene. Derfor skal punktskriften ikke stå samlet til slutt. Dersom den taktile skriften går over flere linjer bør punktskriften likevel stå samlet.

Ta gjerne kontakt med Kommunikasjonsavdelingen til Nav, om du er usikker på noen av retningslinjene: kommunikasjon@Nav.no.

Montering

Skilt med lys

Når det bestilles skilt med lys inni eller som eventuelt skal belyses eksternt - er det viktig å avklare hvor det finnes elektriske uttak for dette på fasaden, slik at ledninger og trafoer blir plassert hensiktsmessig ved produksjon for montering.

Hvis det ikke er hensiktsmessig opplegg for strøm på fasade bør strømføring tilpasses fasadens farge slik at det blir minst mulig synlig. Hvis det må gjøres tilpasning for strøm må dette avklares med gårdeier og kan påløpe kostnader lokalt for Nav.

For Pyloner må det avklares med gårdeier/byggherre/entreprenør hva slags fundament dette festes på, og eventuelt om det er tilgang på strøm for pylonen.

Hvis det ikke er opplegg til strøm på eksisterende sted eller planlagt i byggeprosessen er dette en kostnad som normalt dekkes av Nav evnt. huseier.

Eksempler - montering

Horisontal skilting

Bokstavskilt eller andre skilt med tekst skal kun monteres for horisontal leseretning, de skal ikke monteres vertikalt.

Godkjent monteringsretning av løse bokstaver:

Figur 13: Løse utskårne bokstaver

Skiltene våre skal monteres slik at de er lesbare på den enkleste måten.

Ikke godkjent montering – Vertikal leseretning:

Figur 13: Ikke godkjent vertikal montering

Ikke korrekt montering på fasade

Skilt som er dårlig tilpasset til fasade. Her burde skiltet vært mindre eller plassert et mer egnet sted slik at det fikk luft rundt.

Figur 14: Bilde av ubelyst logoskilt med uheldig montering på bygget.

Utgåtte skilt gammel logo

Figurene nedenfor har rød Nav logo med hvite //, dette er utgåtte skilt og skal erstattes med røde //. Logoen til Nav har kun en annen farge på «Nav»-teksten.

Flaggskiltet (figur 16) og åpningstidskiltet (figur 18) som er vist under er utgåtte og nye versjoner er oppdatert i denne skiltmanualen.

Åpningstidsskiltet (figur 18) vist som eksempel er også utgått variant av åpningstidsskilt.

Figur 16, 17 og 18: Utgåtte skilt med feil logo – bruk av hvite // og prikker som striper. Gammel font

Feil valg av materiale på skilt

Logoskilt skal være i en farge på front og side. Kun «Nav»-teksten skal være i annen farge.

Figur 19: Feil design på logoskilt med lys. Her er det hvite kanter som skulle vært røde.

Farger

Fargene til Nav er alltid oppdatert på Visuell identitet (intern side). Farger for print og skilt skal gjenspeile disse fargene. Nav Mørk grå kan i enkelte tilvirkningsmåter virke veldig brun, dette er ikke ønskelig nyanse for skilt, derfor er sort tatt inn som en ekstra farge.

For å oppnå 0,8 i luminanskontrast kan fargene listet opp på Visuell identitet (intern side) benyttes som veiledning, men det må tilpasses det tilgjengelige materialet for skiltet.

|  | Nav RØD HEX #C30000 CMYK: 0,100,100,24 RGB: 195,0,0 PMS: 1797 Lakk: RAL 3020 Traffic red Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år tilsvarende CMYK-fargen Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nav MØRK GRÅ HEX: #3E3832 CMYK: 0,10,19,76 PMS: 425 / Warm gray 11 Lakk: RAL 7022 Umbra grey som er nærmeste farge til CMYK-koden Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år tilsvarende CMYK-fargen Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED |  |  |
|  | Nav LYS GRÅ HEX: #F1F1F1 (Denne er for lys for RAL) CMYK: 0,0,0,5 RGB: 241, 241, 241 RAL: 7047 Telegrey 4 PMS: skal tilsvare RAL koden for metall Lakk: skal tilsvare RAL koden for metall Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år tilsvarende CMYK-fargen Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED |  |  |
|  | HVIT Digital: #FFFFFF CMYK: 0,0,0,0 PMS: pure white Lakk: RAL 9003 Signal white Folie: Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED |  |  |
|  | SORT Digital: #000000 CMYK: 91, 79, 62, 97 PMS: Black C (pure black) Lakk: RAL 9005 Jet black Folie: Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED |  |  |
|  | GUL Digital: #F5DF2E CMYK: 6, 6, 93, 0 RGB: 245, 223, 46 | Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge på 21.1 og 21.2 Smittevernfolie gulv. Denne fargen er veiledende. Her må det tilpasses gulvet det skal på. Flere farger er tilgjengelig på identitet.Nav.no |  |
|  | Nav BLÅ Digital: #0067C5 CMYK: 100, 48, 0, 23 RGB: 0,103,197 | Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge på 21.1 og 21.2 Smittevernfolie gulv. Denne fargen er veiledende. Her må det tilpasses gulvet det skal på. Flere farger er tilgjengelig på identitet.Nav.no |  |
|  | Nav Oransje Digital: #FF9100 CMYK: 0, 43, 100, 0 RGB: 255, 145, 0 | Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.Nav.no |  |
|  | Nav Grønn Digital: #06893A CMYK: 96, 0, 58, 46 RGB: 6, 137, 58 | Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge Sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.Nav.no |  |
|  | Nav Lys blå Digital: #66CBEC CMYK: 57,14, 0, 7 RGB: 102, 203, 236 | Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge Sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.Nav.no |  |
|  | Nav Lilla Digital: #634689 CMYK: 15, 26, 0, 46 RGB: 99, 70, 137 | Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge Sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.Nav.no |  |

Navs ikoner

Piktogrammer vises i sort/negativ på hvit flate, men kan leveres i ulike farger, tilpasset hva det skal være produsert til. Det er i hovedsak Navs ikoner som skal brukes på skilt og folie. Ikonene brukt i skiltmanualen er utformet av Arbeids- og velferdsdirektoratets designere slik at digitalt og fysisk uttrykk er likt. Ikonene bygger på ISO standardikoner, men er tilpasset Navs øvrige visuelle profil for digitale og fysiske produksjoner. Ikonene ligger samlet ute på vårt designsystem for digitale flater: Ikoner - Aksel.nav.no. For skilt benyttes det i hovedsak ikoner uten fyll. Det vil forekomme endringer i ikonoversikten i løpet av avtaleperioden.

Det kan være behov for at ytterligere ikoner skal produseres, da kan det være aktuelt at det utvikles som et samarbeid med grafiske designere i Arbeids- og velferdsdirektoratet og leverandør. Uavhengig av hvem som utvikler ikonet, skal den godkjennes av kunde før bruk. Skal dette arbeidet utføres av leverandør, brukes timepris som spesifisert i prisskjemaet.

Der det ikke er hensiktsmessig å bruke egne ikoner, kan det etter godkjenning fra kunde benyttes standard ISO-ikoner. Dette kan omfatte spesialskilting til for eksempel hjelpemiddelsentralenes verksted.

| 01 Bestikk (Nav) | 02 Glass (Nav) | 03 Kopp (Kaffe/te) (Nav) | 04 Tallerken (Nav) |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 Oppvaskmaskin (Nav) | 06 Drikkevann | 07 Kopimaskin (Nav) | 08 Skriver (Nav) |
| 09 Kjøleskap (Nav) | 10 Fryseskap (Nav) | 11 Kombiskap1 (Nav) | 12 Kombiskap 2 (Nav) |
| 13 Lyd stille (Nav) | 14 Lyd (Nav) | 15 Makulering (Nav) | 16 Garderobe (Nav) |
| 17 Sykkel (Nav) | 18 Bil (Nav) | 19 Motorsykkel (Nav) | 20 Bagasje-oppbevaring (Nav) |
| 21 Handicap (Nav) | 22 Kvinne (Nav) | 23 Mann (Nav) | 24 Unisex |
| 25 Bøttekott (Nav) | 26 Dusj (Nav) | 27 Treningsrom (Nav) | 28 Stellerom (Nav) |
| 29 Parkering (Nav) | 30 Videorom (Nav) | 31 Syn (Nav) | 32 Hørsel (Nav) |
| 33 IKT (Nav) | 34 Kognisjon (Nav) | 36 Informasjon (Nav) | 37 Kantine (Nav) |
| 38 Førstehjelp (Nav) | 39 Heis (Nav) | 40 Trapp (Nav) | 41 Resirkulering (Nav) |
| 42 Førerhund velkommen (Nav) | 43 Selvbetjent (Nav) | 44 Selvbetjening (Nav) | 45 Service telefon (Nav) |
| 46 Samtalerom (Nav) | 47 Møte- og kursrom (Nav) | 48 Resepsjon (Nav) | 49 ventesone Ad-hoc (Nav) |
| 50 ventesone timer (ISO) Bytte ut klokke med kalender? | 51 Wireless LAN (ISO) | 52 Påbudt med hjelm (Nav) | 53 Røyking forbudt (Nav) |
| 54 Bilparkering (ISO) | 55 El-bil lading (ISO) | 56 Sykkelparkering (ISO) | 57 Post (ISO) |
| 58 UU synshemmet (ISO) | 59 UU høringshemmet (ISO) | 60 UU Teleslynge (ISO) | 61 UU Høringshemmet Wireless (ISO) |
| 62 First Aid kit (grønn) | 63 Kameraovervåking (ISO) | 64 Door Open left (grønn) (ISO) | 65 Door Open Right (grønn) (ISO) |
| 66 Emergency Exit left (grønn) (ISO) | 67 Emergency Exit right (grønn) (ISO) | 68 Meeting point (grønn) (ISO) | 69 Direction Arrow 90 (grønn) (ISO) |
| 70 Fire extinguisher (rød) (ISO) | 71 Fire hose (rød) (ISO) | 72 Fire blanket (rød) (ISO) | 73 Fire alarm (rød) (ISO) |
| 74 Hjertestarter (grønn) (ISO) | 75 Gass under trykk | 76 Påbudt med hørselvern | Evt flere ved behov |

Navs ulike adferdsskilt

Her er det som foreløpig er laget, men det kan forekomme endringer i tekst og bilder for hvert prosjekt. Hvordan skiltene er produsert og ulike oppheng er tilgjengelig under skiltkategori 21.x

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 |  |

- Lakkerte logoskilt

Den røde Nav-logoen er vår hovedlogo. Den skal benyttes for Nav-kontorer og Hjelpemiddelsentraler som mottar besøk fra brukerne våre. I tilfeller der det ikke passer med rødt direkte på fasaden, for eksempel ved for dårlig kontrast, må det benyttes en bakplate som oppfyller kontrastkravet, eller benytt logoskilt med lys.

Sort eller hvit logo brukes kun hos enheter uten publikumsområder der det ikke fungerer med rød logo.

Lakkeringen og folien skal være av god kvalitet som er holdbar for utvendig bruk 
i minimum 8 år. Folien skal være matt og skal tilsvare Mactac 9300-serien, 
3M-80-serien eller lignende.

Innfesting tar utgangspunkt med pigger på fasade, alternativ innfestning kan diskuteres per prosjekt. Monteringsmal skal alltid leveres med produktet.

Skilttype 1.10-1.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 1.1 Lakkert logoskilt rødt – lite | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt,i rød RAL 3020 Traffic red - Enkeltstående, utskårne bokstaver i hvit folie. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Lakkert logoskilt sort – lite | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i sort RAL 9005 Jet Black - Hvit folielogo |
| 1.3 Lakkert logoskilt hvitt – lite | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i hvit RAL 9003 Signal white - Sort folielogo |
| 1.4 Lakkert logoskilt rødt – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 40 mm | - Lakkert aluminiumsskilt, i rød RAL 3020 Traffic red - Hvit folielogo |
| 1.5 Lakkert logoskilt sort – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i sort RAL 9005 Jet Black - Hvit folielogo |
| 1.6 Lakkert logoskilt hvitt – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i hvit RAL 9003 Signal white - Sort folielogo |
| 1.7 Lakkert logoskilt rødt – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert metallskilt, i rød RAL 3020 Traffic red - Hvit folielogo |
| 1.8 Lakkert logoskilt sort – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i sort RAL 9005 Jet Black - Hvit folielogo |
| 1.9 Lakkert logoskilt hvitt – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i hvit RAL 9003 Signal white Sort folielogo |
| 1.10 Lakkert logoskilt rødt – tilpasset | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i rød RAL 3020 Traffic red - Hvit folielogo |
| 1.11 Lakkert logoskilt sort – tilpasset | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert aluminiumsskilt, i sort RAL 9005 Jet Black - Hvit folielogo |
| 1.12 Lakkert logoskilt hvitt – tilpasset | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 40 mm | - Mattlakkert metallskilt, i hvit RAL 9003 Signal white - Sort folielogo |

- Logoskilt i aluminium med lys

Den røde Nav-logoen er vår hovedlogo. Den skal benyttes for Nav-kontorer og hjelpemiddelsentraler som mottar besøk fra brukerne våre. I publikumsområder der det ikke passer med rødt direkte på fasaden, for eksempel ved for dårlig kontrast, må det benyttes en bakplate som oppfyller kontrastkravet.

Sort eller hvit logo brukes kun for enheter som ikke har publikumsområder der det ikke fungerer med rød logo.

Skiltet skal være innvendig belyst med lysdioder. Hele fronten skal lyse fremover, siden og baksiden skal ikke ha lys gjennom. Lysstyrken på diodene i skiltet skal ikke blende forbipasserende og være like lesbart på kort og lang avstand.

Skiltsidene skal være i 4 mm lakkert 1050 aluminium. Fronten skal være i akryl i tilsvarende kvalitet som TruLED med «Nav»-tekst i translucent folie tilsvarende 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet.

Beskrivelsen av fargekodene er spesifisert under avsnittet om Farger.

Disse skiltene prises for montering med pigger på fasade.

Skilttype 2.10-2.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 2.1 Logoskilt i aluminium med lys rødt – lite | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse lakkert Nav-rød, matt - Nav Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Logoskilt i aluminium med lys sort – lite | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse sortlakkert, matt - Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| 2.3 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – lite | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse hvitlakkert, matt - Hvit akrylfront i TruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i sort translucent folie |  |
| 2.4 Logoskilt i aluminium med lys rødt – medium | Bredde:1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse lakkert Nav-rød, matt - Nav Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| 2.5 Logoskilt i aluminium med lys sort – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse sortlakkert, matt - Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| 2.6 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse hvitlakkert, matt - Hvit akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i sort translucent folie |  |
| 2.7 Logoskilt i aluminium med lys rødt – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse lakkert Nav rød, matt - Nav Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| 2.8 Logoskilt i aluminium med lys sort – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse sortlakkert, matt - Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| 2.9 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse hvitlakkert, matt - Hvit akrylfront iTruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i sort translucent folie |  |
| 2.10 Logoskilt i aluminium med lys rødt – tilpasset | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltkasse lakkert Nav rød, matt - Nav Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |  |
| 2.11 Logoskilt i aluminium med lys sort – tilpasset |  | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm | - Skiltkasse sortlakkert, matt - Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet - «Nav»-tekst i hvit translucent folie |
| 2.12 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – tilpasset |  | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm | - Skiltkasse hvitlakkert, matt - Hvit akrylfront i TruLED eller tilsvarende kvalitet, 4 mm - «Nav»-tekst i sort translucent folie |

- Erstatningsfront til 2. logoskilt i aluminium med lys

Erstatningsfront til skiltproduktene 2.1 – 2.12.

Akrylfronten skal være 4 mm, og ha god kvalitet tilsvarende TruLED eller lignende.

«Nav»-teksten skal være 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet.

Fargen som tilsvarer fargen til den spesifiserte Nav-fargen per skilt.

Beskrivelsen av fargekodene er spesifisert under avsnittet om Farger.

Skilttype 3.10-3.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer.

For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 3.1 Erstatningsdel for 2.1 | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm | - Front i rød akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| --- | --- | --- |
| 3.2 Erstatningsdel for 2.2 | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm | - Front i sort akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.3 Erstatningsdel for 2.3 | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm | - Front i hvit akryl - «Nav»-tekst i translucent sort folie |
| 3.4 Erstatningsdel for 2.4 | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm | - Front i rød akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.5 Erstatningsdel for 2.5 | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm | - Front i sort akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |

| 3.6 Erstatningsdel for 2.6 | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm | - Front i hvit akryl - «Nav» i translucent sort folie |
| --- | --- | --- |
| 3.7 Erstatningsdel for 2.7 | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm | - Front i rød akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.8 Erstatningsdel for 2.8 | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm | - Front i sort akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.9 Erstatningsdel for 2.9 | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm | - Front i rød tykk akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.10 Erstatningsdel for 2.10 | Bredde: x mm Høyde: x mm | - Akrylfront erstatningsdel spesialmål - Front i rød akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.11 Erstatningsdel for 2.11 | Bredde: xx mm Høyde: xx mm | - Akrylfront erstatningsdel spesialmål - Front i sort akryl - «Nav»-tekst i translucent hvit folie |
| 3.12 Erstatningsdel for 2.12 | Bredde: xx mm Høyde: xx mm | - Akrylfront erstatningsdel spesialmål - Front i hvit akryl - sort «Nav» i translucent sort folie |

- Logoskilt i akryl med lysdioder

Rød er hovedfarge på logoskilt. I tilfeller der det ikke passer med rødt, for eksempel ved for dårlig kontrast på rød bakgrunn, kan bakplate, sort eller hvit logo brukes.

Skiltfront og side skal være i 4 mm tykk akryl av god kvalitet, tilsvarende TruLED 
eller lignende og samsvare med farger som spesifisert i avsnittet om farger.

Bakplate i 1050 aluminium med innvendig monterte lysdioder.

Skiltet skal ha innvendig montert lysdioder. Dette skiltet skal lyse fremover og ut mot siden, ikke bakover. Lysstyrken i skiltet skal ikke blende forbipasserende være like lesbart på kort og lang avstand. Det må opplyses om dimmer er et behov.

Dette skiltet prises med lakkert skinne for montering på fasade.

Skilttype 4.10-4.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 4.1 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – lite | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – lite | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| 4.3 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – lite | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |  |
| 4.4 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – medium | Bredde:1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| 4.5 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| 4.6 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – medium | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |  |
| 4.7 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| 4.8 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| 4.9 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – stort | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |  |
| 4.10 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – tilpasset | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm |  | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |  |
| 4.11 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – tilpasset |  | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 4.12 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – tilpasset |  | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |

- Erstatningsdeler til 4.1-12 logoskilt i akryl med lysdioder

Skiltfront og side skal være i en 4 mm tykk akryl tilsvarende kvalitet som TruLED eller lignende og samsvare med farger tilsvarende spesifiserte farger i avsnittet om farger.

Skilttype 5.10-5.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer.

For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 5.1 Erstatningsdel for 4.1 | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| --- | --- | --- |
| 5.2 Erstatningsdel for 4.2 | Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.3 Erstatningsdel for 4.3 | Bredde:1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |
| 5.4 Erstatningsdel for 4.4 | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.5 Erstatningsdel for 4.5 | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.6 Erstatningsdel for 4.6 | Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm Dybde: 85 mm | - Skilt i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |
| 5.7 Erstatningsdel for 4.7 | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.8 Erstatningsdel for 4.8 | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.9 Erstatningsdel for 4.9 | Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm | - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |
| 5.10 Erstatningsdel for 4.10 | Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm | - Erstatningsdel spesialmål - Skiltfront og sider i rød akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.11 Erstatningsdel for 4.11 | Bredde: xx mm Høyde: xx mm Dybde: 85 mm | - Erstatningsdel spesialmål - Skiltfront og sider i sort akryl - «Nav»-tekst i hvit akryl |
| 5.12 Erstatningsdel for 4.12 | Bredde: xx mm Høyde: xx mm Dybde: 85 mm | - Erstatningsdel spesialmål - Skiltfront og sider i hvit akryl - «Nav»-tekst i sort akryl |

- Åpningstidsfolie

Selvklebende åpningstidsfolie med informasjon trykket på hvit standard printfolie i kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende. Denne typen folie vil typisk bli brukt på innside og utside av glass, og glassdører. Eksempelvis montert på inngangsdør i glass, frittstående metallskilt eller lignende.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

CMYK-fargene som er spesifisert for Nav lys grå skal printes/trykkes som bakgrunn. 
Øvrig tekst og logo som skal printes/trykkes skal være i CMYK-fargene for Nav mørk grå for tekst, Nav rød og hvit for rød Nav-logo med hvit «Nav» tekst.

Denne typen folie vil typisk bli brukt på innside og utside av glass, samt glassdører.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

Font: Source sans pro semibold på enhetsNavn og Source sans pro regular på øvrig tekst. Språkversjoner: Nynorsk, bokmål, Lulesamisk, nord-samisk og kvensk.

Skal produkt 6.4 benyttes skal det prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 6.1 Åpningstidsfolie liten | Bredde: 300 mm Høyde: 412 mm |  | - Printet folie med rød Nav-logo - Valgfri tekst i Nav mørk grå - Størrelse for maks 1 språk |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Åpningstidsfolie medium | Bredde: 400 mm Høyde: 550 mm |  | - Printet folie med rød Nav-logo - Valgfri tekst i Nav mørk grå |
| 6.3 Åpningstidsfolie stor | Bredde: 400 mm Høyde: 800 mm |  | - Printet folie med rød Nav-logo - Valgfri tekst i Nav mørk grå |
| 6.4 Åpningstidsfolie spesial varierende høyde | Bredde: 400 mm Høyde: varierende mm | - Printet folie med rød Nav-logo - Valgfri tekst i Nav mørk grå |  |

- Lakkerte åpningstidsskilt

Åpningstidsskilt i grålakkert 3 mm 1050 aluminium lakkert i RAL 7047 Telegray 4.

Foliert logo og tekst skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Denne typen skilt vil typisk bli montert innendørs/utendørs på vegger. 
Feste tar utgangspunkt i pigg. Alternativt feste med skruer prises for seg ved evt egen bestilling.

Bakgrunn: Nav lys grå tilsvarende lakkfarge matt RAL 7047 Telegray 4

- Folielogo i Nav rød i folie tilsvarende CMYK

- Logotekst: Hvit folie tilsvarende PMS pure white / CMYK

- Font: Source sans pro semibold på enhetsNavn og Source sans pro regular på øvrig tekst.

- Folietekst i Nav Mørk grå CMYK

  - Teksten skal inneholde EnhetsNavn under Nav logo, Åpningstider for Adhoc og evt timeavtaler.

Teksten skal ha mulighet for flere språk som er sidestilte for Nav kontoret; Nynorsk, bokmål, Lulesamisk og nord-samisk.

  - Under streken skal det stå telefonnummer; 55 55 33 33 og Nav.no

- Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på skiltet.

Skal produkt 7.4 benyttes skal det prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 7.1 Åpningstidsskilt liten | Bredde: 300 mm Høyde: 412mm | - Lakkert bakgrunnsplate - Foliert rød Nav logo og Nav mørk grå tekst |
| --- | --- | --- |
| 7.2 Åpningstidsskilt medium | Bredde: 400 mm Høyde: 550 mm | - Lakkert bakgrunnsplate - Foliert rød Nav logo og Nav mørk grå tekst |
| 7.3 Åpningstidsskilt stor | Bredde: 400 mm Høyde: 800 mm | - Lakkert bakgrunnsplate - Foliert rød Nav logo og Nav mørk grå tekst - Mulighet for 2 språkversjoner |
| 7.4 Åpningstidsskilt spesial, varierende høyde | Bredde: 400 mm Høyde: varierende | - Lakkert bakgrunnsplate - Foliert rød Nav logo og Nav grå tekst - Variabel høyde pga mengde tekst |

- Flaggskilt med dioder

Skiltets logo skal være innvendig belyst med lysdioder. Det skal lyse fremover, ikke lyses ut mot siden. Lysstyrken i skiltet skal ikke blende forbipasserende og være like lesbart på kort og lang avstand.

Strøm punkt på bygget må avklares med gårdeier.

Skiltkassen skal være i fargelakkert RAL 7047 i 4 mm aluminium.

Fronten skal være i akryl i tilsvarende kvalitet som TruLED med «Nav»-tekst i translucent folie tilsvarende 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet.

Frontplate i akryl med Nav lys grå farget translucent folie og foliert Nav rød logo.

Dette skiltet er ment for Nav-kontorer eller andre enheter med publikumskontakt.

| 8.1 Flaggskilt med lys | Bredde: 730 mm Høyde: 360 mm Dybde: 100 mm | - Skiltkasse i akryl med translucent foliert lys grå bakgrunnsfolie og rød og hvit Nav logo - Logo innvendig belyst med lysdioder - Festes uthengende vinkelrett på vegg - |
| --- | --- | --- |
| 8.2 Erstatningsdel akrylplate | Bredde: 730 mm Høyde: 360 mm | - Skiltkasse i akryl med translucent foliert lys grå bakgrunnsfolie og rød og hvit Nav logo |

- Utendørs frittstående pylon / skiltsøyle

Skiltsøylen/pylonen skal kunne ha punktskrift for å oppfylle krav til universell utforming. Det er lov å benytte eksisterende pyloner om det kun er behov for å endre enhetsNavn. 
Font og tekst: Source Sans Semibold for enhetsNavn og adresse/telefonnummer i regular, alternativ Arial. Se informasjon om typografi tidligere i dokumentet.

For 9.1 og 9.3 gjelder fargene Nav lys grå, RAL lakkering 7047 Telegrey 4 med Nav rød logo i rød akryl og hvit translucent folie. Folien skal ha tilsvarende kvalitet som 3M-80-serien eller Mactac eller lignende.

For 9.2 og 9.4 gjelder fargene Nav mørk grå, RAL lakkering 7022 Umbra grey med Nav rød logo i rød akryl tilsvarende TruLED og hvit translucent folie.

Om omrisset av bygget skal vises på pylonen må den være tydelig merket med retningen til inngangsparti og andre viktige innganger.

Plantegningen må plasseres på pylonen slik at plasseringen av pylonen og bygget stemmer overens med informasjonen som vises. Det vil si at plantegningen må justeres etter fysisk plassering i forhold til bygget, og ikke kun visning mot nord, 
om det ikke stemmer med terrenget.

Belyst pylon skal være innvendig belyst med lysdioder. Det skal lyse fremover, ikke lyses ut mot siden eller bakover. Lysstyrken i skiltet skal ikke blende forbipasserende og være lesbart på kort avstand.

Pyloner må som annen utvendig skilting byggesaksmeldes i samarbeid med gårdeier.

Pylonen skal prises med nytt fundament som sikrer at den ikke velter i vær og vind. Tilkobling for strøm samt alt av montasjemateriell skal være med i prisen. Graving prises særskilt.

| 9.1 Belyst pylon, lys grå |  | Bredde:700 mm Høyde: 2100 mm Dybde: 122mm |  | - Pylon i aluminium lakkert RAL 7047 Telegrey 4 - Cut out-logo i 10 mm hvit akryl, rød translucent folie på front og side. - Planomriss, tekst og linje i mørk grå folie tilsvarende folie i samme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 Belyst pylon Nav Mørk grå |  | Bredde: 700 mm Høyde: 2100 mm Dybde: 122mm |  | - Pylon i aluminium lakkert RAL 7022 Umbra grey - Cut out-logo i 10 mm hvit akryl, rød translucent folie på front og side. - Planomriss, tekst og linje i mørk grå folie tilsvarende folie i samme |  |
| 9.3 Ubelyst pylon, lys grå | Bredde: 700 mm Høyde: 2100 mm Dybde: 122mm |  |  |  | - Pylon i aluminium lakkert RAL 7047 Telegrey 4 - Nav-logo i rød og hvit folie - Planomriss, tekst og linje i Nav mørk grå folie |
| 9.4 Ubelyst pylon, Nav Mørk grå |  |  | Bredde: 700 mm Høyde: 2100 mm Dybde: 122mm |  | - Pylon i aluminium lakkert RAL 7022 Umbra grey - Nav-logo i rød og hvit folie - Planomriss, tekst og linje i Nav mørk grå folie |

- Utendørs småskilt

Det kan være behov for mindre skilt med valgfri tekst for å markere veien til inngangen eller sekundær informasjon til f.eks parkering av biler, sykler og lignende. 
Dette er lakkerte skilt, 3-4 mm 1050 aluminium plateskilt som har en lakkering og folie som tåler utvendig bruk og skal tåle hardt vær og ha et minimum av holdbarhet på 8 år.

For vegger som er lyse kan skiltet være Nav mørk grå eller sort. For mørke vegger må skiltet være hvitt eller lignende.

Tekst: Ved enhetsNavn eller annen tekst i tillegg til logo benytt tekst i folie tilsvarende CMYK til Nav Mørk grå. Foliert logo og tekst skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Annet design i opphøyd/taktil tekst og ikoner kan lages etter behov.

Font: Source Sans Pro Semibold / regular, alternativ font: arial, ref. tidligere I dokumentet.

Pris for på veggskilt tar utgangspunkt i innfestning på fasade med pigg.

Pilskilt 10.1 tar utgangspunkt i innfesting på 3 meter stolpe i galvanisert stål

Pilskilt 10.2 og veggskilt 10.5 tar utgangspunkt i innfesting med pigger på fasade

| 10.1 Pilskilt Nav Mørk grå | Bredde: 900 mm Høyde: 200 mm | - 4 mm aluminiumskilt lakkert RAL 7022 Umbra grey på begge sider - Nav-logo og tekst i hvit folie i tilsvarende farge som hvit CMYK-koden - Montering på 3 meter høy galvanisert stålstolpe, jordspyd og klemfester. - For montering på vegg kan 3mm benyttes |
| --- | --- | --- |
| 10.2 Pilskilt Nav Lys grå | Bredde: 900 mm Høyde: 200 mm | - 4 mm aluminiumskilt lakkert RAL 7047 Telegrey 4 - Nav-logo i rød folie i tilsvarende folie i samme CMYK - Nav i hvit folie i fargen - Innfesting med pigger |

| 10.3 Plateskilt Nav Lys grå med logo og tekst | Bredde:450 mm Høyde: 300 mm | - 3 mm aluminiumsskilt, lakkert RAL 7047 Telegrey 4 - Nav-logo i rød folie og Nav i hvit folie - Tekst i Nav Mørk grå folie - Font: Source Sans Pro Semibold / regular |
| --- | --- | --- |
| 10.4 Plateskilt Nav Mørk grå parkering med logo og tekst | Bredde:450 mm Høyde: 300 mm | - 3 mm aluminiumsskilt, lakkert Lakkert RAL 7022 Umbra grey - Øvrig grafikk i hvit folie i fargen tilsvarende CMYK - Font: Source Sans Pro Semibold / regular - Alternativt: Arial regular |
| 10.5 Plateskilt sort Tekst og ikon (valgfri) | Bredde:450 mm Høyde: 300 mm | - 3 mm Dibond plateskilt - Lakkert RAL 9005 Jet Black - Tekst og grafikk er printet direkte på skiltet. - Font: Source Sans Pro Semibold / regular - Alternativt: Arial regular |

- Løse bokstaver eksteriør

For sekundærinformasjon eller informasjon som skal ses på litt avstand kan det være behov for løse bokstaver for å markere f.eks innganger eller varemottak. Merkingen utformes med valgfri tekst og pilretning.

De løse metallbokstavene skal være min. 3 mm lakkert 1050 aluminium 
og skal være værbestandige. Foliert overflate skal ha kvalitet som tåler 
minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, 
Mactac eller lignende.

Bakplate bak bokstavene kan benyttes om det er vanskelig å nå Navs krav 
til luminanskontrast.

Det kan også være aktuelt å belyse bokstavene med ekstern belysning.

Bokstavene skal monteres i normal leseretning – vannrett på fasade.

Leveres med monteringsmal inkludert.

| 11.1 Løse bokstaver liten (med pil) | Versalhøyde: 100 mm Pilspiss: 120 mm | - 3 mm lakkert 1050 aluminium - Valgfri Nav-farge - Font: Arial regular - Prises per bokstav / pil |
| --- | --- | --- |
| 11.2 Løse bokstaver/tall på vegg - medium | Versalhøyde: 270 mm | - 3 mm lakkert 1050 aluminium - Valgfri Nav-farge - Font: Arial regular - Prises per bokstav / pil |
| 11.3 Løse bokstaver stor (med pil) | Versalhøyde: 400 mm Pilspiss: 420 mm | - 3 mm 1050 aluminium - Valgfri Nav-farge - Font: Arial regular - Prises per bokstav / pil |

- Løse bokstaver/tall med innebygget lys – eksteriør

For enhetsNavn og øvrig sekundærinformasjon eller informasjon som skal ses på lang avstand kan det være behov for løse bokstaver for å markere f.eks innganger eller varemottak.

Merkingen utformes med valgfri tekst og pilretning. Ved foliert overflate skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Tall/bokstaver skal tåle værharde omgivelser, trafo plasseres i separat boks.

Bakplate bak bokstavene kan benyttes om det er vanskelig å nå Navs krav til luminanskontrast. Front utformes med lystett hvit eller sort folie, avhengig av hva som passer fasaden best.

Bokstavene skal monteres i normal leseretning – vannrett på fasade.

| 12.1 Løse bokstaver/tall på vegg - medium | Versalhøyde: 270 mm Dybde:30 mm | - Front i akrylbokstaver/tall med innstøpte LEDlys som lyser kun ut i front. - Font: Arial regular - Prises med lakkert skinne for montering |
| --- | --- | --- |
| 12.2 Løse bokstaver/tall - stor | Versalhøyde: 400 mm Dybde: 30 mm | - Front i akrylbokstaver/tall med innstøpte LEDlys som lyser kun ut i front. - Font: Arial regular - Prises med lakkert skinne for montering |

- Akrylbokstaver på vegg interiør

For sekundær informasjon kan det benyttes løse bokstaver for orientering på lang avstand.

Merkingen utformes med valgfri tekst og pilretning. Ved foliert overflate skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Bakplate bak bokstavene kan benyttes om det er vanskelig å nå Navs krav til luminanskontrast. Bokstavene skal monteres i normal leseretning – vannrett på overflate. Innfesting prises med dobbeltsidig teip. Leveres med monteringsmal inkludert.

| 13.1 Direksjonsskilt med pil - liten | Versalhøyde:50 mm Pilspiss:70 mm |  | - 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front. - Monteres med overkant av folietekst 1500 mm fra gulv. - Font: Arial regular - Prises per bokstav og pil |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2 Direksjonsskilt med pil - stor | Versalhøyde: 200 mm Pilspiss: 220 mm |  | - 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front. - Monteres med overkant av folietekst 1500 mm fra gulv. - Font: Arial regular - Prises per bokstav og pil |
| 13.3 Etasjeskilt tall med bokstav | Versalhøyde tall: 400 mm Versalhøyde bokstav: 200 mm |  | - 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front. - Monteres med teip, lim eller Snapfix. - Font: Arial regular - Bokstav benyttes kun ved markering av bygg ABC osv. - Prises per bokstav og tall |
| 13.4 Etasjeskilt tall | Versalhøyde tall: 400 mm | - 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front. - Monteres med teip, lim eller Snapfix. - Font: Arial regular - Prises per tall |  |

- Folie for rom og dørmerking

Produseres med valgfri tekst i ulike farger avhengig av bakgrunn. På mørke flater benyttes hvit folie. På lyse flater benyttes Nav mørk grå folie eller sort folie. På glass kan begge benyttes. Denne folien er tillegg til vindusfolien som er markeringen som understøtter kravene til universell utforming.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

Folien prises per eksempel tekst i skiltmanualen. Leveres med monteringsmal inkludert. Prises med montering med avtagbar dobbeltsidig tape.

| 14.1 Romnummer 2121 | Versalhøyde: 50 mm | - utskåret folie + kvalitet - Skal folien monteres på glass kan også "sandblåst” folie benyttes. - Font: Arial Regular. - Prises 4 tall med montering med avtagbar dobbeltsidig tape. |
| --- | --- | --- |
| 14.2 Romnavn Fokusrom | Versalhøyde: 50 mm | - utskåret folie + kvalitet - Skal folien monteres på glass kan også "sandblåst” folie benyttes. - Font: Arial Regular. - Monteres på dører/glass - Prises tekst |
| 14.3 Folietekst funksjon | Versalhøyde: 25 mm | - utskåret folie + kvalitet - Hvite eller sorte folietekster - Font: Arial Regular - Monteres på dører/glass |

- Informasjonsskilt med punktskrift/braille

Ved bruk av skilt som har både piler, ikoner, tekst og punktskrift skal dette plasseres i følgende rekkefølge:

- Nav-ikoner – minimum opphøyd 1,0 mm

- Taktil/opphøyd tekst – font: Arial og minimum opphøyd 1,0 mm, avfaset, 
ikke skarp kant.

- Opphøyd punktskrift på min. 0,6 mm, avfaset, ikke skarp kant.

Avstand mellom de ulike linjene skal være minimum 10 mm.

All opphøyd informasjon skal være i god kvalitet som varer i minimum 5 år. 
Den opphøyde taktile skriften skal være minimum 25 mm høy og skrives med fortrinnsvis i VERSALER (ved lengre ord kan Versalen være kun første bokstav.)

Prises med montering med avtagbar dobbeltsidig tape.

Skal produktene 15.13-15.14 benyttes eller at det lages annet design i opphøyd/taktil tekst og ikoner etter behov, skal de prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

| 15.1 Dørskilt med piktogram, tekst og punktskrift |  | Bredde: 200 mm Høyde: 200 mm Versalhøyde tekst: 25 mm |  |  |  | - 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast. - Font: Arial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 Dørskilt med piktogram, tekst og punktskrift |  | Bredde: 150 mm Høyde: 150 mm Versalhøyde tekst: 25 mm |  |  |  | - 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast. - Font: Arial |  |
| 15.3 Dørskilt med piktogram, tekst og punktskrift |  | Bredde: 150 mm Høyde: 180 mm Versalhøyde tekst: 25 mm |  |  | - 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast. - Font: Arial |  |  |
| 15.4 Dørskilt med piktogram, tekst og punktskrift |  | Bredde: 150 mm Høyde: 240 mm Versalhøyde tekst: 25 mm |  |  | - 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast. - Font: Arial |  |  |
| 15.5 Skapskilt med punktskrift/braille |  | Bredde:100 mm Høyde: 67 mm Versalhøyde: 30 mm |  | - 1,6 mm ADA plate med opphøyd info Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast - Skapnummerfont: Arial Regular - Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast |  |  |  |
| 15.6 Dørskilt med punktskrift/braille | Bredde:200 mm Høyde: 80 mm Versalhøyde tekst: 25 mm |  |  | - 1,6 mm ADA plate med opphøyd info - Skjult montering med avtagbart lim - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast - Romnummer font: Arial Regular - RomNavn font: Arial Bold - Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast |  |  |  |
| 15.7 Dørskilt i metallkasse med to informasjonsplater | Bredde: 200 mm Høyde: 80 mm Versalhøyde tekst: 25 mm |  |  | - Metallkasse med mulighet for å sette inn rombeskrivelse på øverste plate og Navn/beskrivelse på en lokalt printet flate under. - Øverste plate i 1,6 mm ADA plate med opphøyd info - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast - Romnummer font: Arial Regular - Bokstaver og punktskrift farge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast |  |  |  |
| 15.8 Etterbestillinger gamle Dørskilt | Bredde: 150 mm Høyde: 80 mm |  | - Skiltmodul i aluminium - Budskap trykkes in-house - For viktig informasjon skal skiltet ha punktskrift, dette skal kunne preges, trykkes eller klistres på skiltet. - Dette skiltet erstattes med 13.3 - om det skal være utskiftbar informasjon på skiltet og konstant romnummer/Navn. |  |  |  |  |
| 15.9 Etasjetavle 1 | Bredde 500 mm Høyde: 520 mm |  | - 1,6 mm ADA plate med opphøyd info - Skjult montering med avtagbart lim - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast - Romnummer font: Arial Regular - RomNavn font: Arial Bold - Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast |  |  |  |  |
| 15.10 Etasjetavle 2 | Bredde 500 mm Høyde: 330 mm |  |  |  |  |  | - 1,6 mm ADA plate med opphøyd info - Skjult montering med avtagbart lim - Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast - Romnummer font: Arial Regular - RomNavn font: Arial Bold - Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast |
| 15.11 Enhetskilt med punktskrift | Bredde 300 mm Høyde: 220 mm |  |  |  |  |  | - Lys grå ADA plate med opphøyd/taktil tekst i mørk grå og blindeskrift. - Teksthøyde enhetsNavn 2 cm - Printet rød Nav logo |
| 15.12 Enhetsskilt personalinngang med punktskrift | Bredde 300 mm Høyde: 320 mm |  |  |  |  |  | - Lys grå ADA plate med opphøyd/taktil tekst i mørk grå og blindeskrift. - Teksthøyde enhetsNavn 2 cm - Øvrig teksthøyde 1,8 cm - Printet rød Nav logo |

| 15.13 Direksjonsskilt med punktskrift på vegg | Bredde: Varierende lenge Høyde: Varierende | - Min. 4 mm bakplate av planutsnittene - Platefarger: Valgfrie farger som oppfyller UU-krav - Taktil/opphøyd tekst og opphøyd punktskrift i valgfri farge som oppfyller UU-krav - Taktile plater for plantegning - Font: Arial regular - Bokstav- og punktskriftfarge: hvit/sort eller øvrig om de oppfyller krav til luminanskontrast |
| --- | --- | --- |
| 15.14 Flatt direksjonsskilt med punktskrift | Bredde: Varierende lenge Høyde: Varierende | - Min. 1,6 mm plate som kan ha opphøyd informasjon etter krav. - Avfaset, ikke skarpe kanter på avfaset opphøyd informasjon. - Platefarger: Valgfrie farger som oppfyller UU-krav - Taktil/opphøyd tekst og opphøyd punktskrift i valgfri farge som oppfyller UU-krav - Taktile plater for plantegning - Font: Arial regular - Bokstaver og punktskrift farge: hvit/sort eller øvrig om de oppfyller krav til luminanskontrast |

- Modulskilt

Budskap trykkes internt hos bestiller.

Font: Source Sans Semibold og Regular.

Det skal være mulighet for å levere tekst i punktskrift limt på skiltene.

Skjult montering.

| 16.1 Modulskilt A4 for trykket innhold | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm | - Gjennomsiktig plastfront - metallramme |
| --- | --- | --- |
| 16.2 Modulskilt A3 for trykket innhold | Bredde:297mm Høyde: 420 mm | - Gjennomsiktig plastfront - metallramme |
| 16.3 Skyveskilt Ledig/opptatt | Bredde:100 mm Høyde: 40 mm | - Skiltmodul i aluminium og grå plastendestykker med skyveflate i front. - Benyttes på dører eller oppvaskmaskiner - Prises per skilt med avtagbar dobbeltsidig tape |

- Folie til dører og innredning

Sekundærinformasjon formidles ved å benytte foliering sammen med Navs ikoner, som er beskrevet i begynnelsen av skiltmanualen. De kan benyttes for å markere innhold på kjøkkeninnredning, garderober eller ulike rom.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

Folien kan printes i ulike farger tilpasset bakgrunnen.

| 17.1 Foliepiktogram |  | - Hvit eller sort utskåret foliepiktogram - Piktogrammet skal tilpasses sentrert plassert i format 140x140 mm - Se oversikt over tilgjengelige piktogram i skiltmanualen - Prises per stk |
| --- | --- | --- |
| 17.2 Foliepiktogram med tekst | Versalhøyde: 8 mm | - Hvit eller sort utskåret folie piktogram og tekst - Piktogrammet skal tilpasses sentrert plassert i format 140x140 mm - Font: Arial Regular - Prises per stk som eksempel |

- Folie til glassflater/ vindu

Folien skal være like synlig fra begge sider. Det betyr at Nav-logo som folie ikke kan brukes alene som markering. Dette kan gi forvirrende bruk av logo som blir speilvendt om de er montert oppå hverandre.

Folien leveres etter mål på stedet, og for konkurransens skyld settes det opp en veiledende bredde på 1200mm der ikke annet er satt. Målene som er oppgitt kan avvikes, men tilbudte produkter prises basert på oppgitte mål. Andre mål skal prises etter samme kalkyle.

Normalt monteres folie med nedre punkt 90 cm over gulv.

18.1	18.2	   18.3	      18.4

18.5	 18.6   18.7       18.8  	18.9    18.10

| 18.1 To striper - UU |  | Total Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm | - To striper foliedekor i 3M 5525-314 eller tilsvarende kvalitet - Der det er fare for kollisjon og sandblåst folie ikke oppfyller luminanskontrast, kan det velges en Nav-farget folie som oppfyller kravene til luminanskontrast - 100 mm striper, 25 mm mellomrom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 To striper sirkler |  | Total Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm | - Benyttes når det er glassdør i tilknytning til glassfasade for å skille mellom dør og fast glassfasade og skal være like synlig fra begge sider. - To striper foliedekor i 3M 5525-314 eller en tilsvarende folie som oppfyller kravene til luminanskontrast - 60 mm sirkler, 50 mm mellomrom |  |
| 18.3 Seks striper |  | Total Høyde: 725 mm Bredde: 1200 mm | - Seks striper foliedekor i 3M 5525-314 eller en folie som oppfyller kravene til luminanskontrast - 100 mm striper, 25 mm mellomrom |  |
| 18.4 Åtte striper |  | Total Høyde: 975 mm Bredde: 1200 mm | - Åtte striper foliedekor i 3M 5525-314 eller en folie som oppfyller kravene til luminanskontrast på 0,8 - 100 mm striper, 25 mm mellomrom - Prises basert på våtmontasje |  |
| 18.5 Gradert «Cloud» folie – innsynsskjerming på midten |  | Høyde: 1524 mm Bredde: 1200 mm | - Toppen av folie monteres 2200 mm fra gulv - Folien har en gradering med tettest på midten der det blir mindre tetthet mot topp og bunn - Prises basert på tørrmontasje |  |
| 18.6 «Cloud» folie – innsynsskjerming fra ytterkant |  | Høyde: 1524 mm Bredde: 1200 mm | - Printet folie med gradering fra 100–0% - Folieringen kan monteres slik at det blir tettest fra enten bunn eller topp av glasset. - Prises basert på tørrmontasje |  |  |
| 18.7 Tett jevnt frostet folie |  | Høyde: 900 mm Bredde: 1200 mm | - Tett jevnt frostet folie |  |
| 18.8 Nav-logo folie negativ |  | Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm | - Folie 3M 5525-314 eller tilsvarende kvalitet - utskåret Nav-logo (glasset er logoen) |  |
| 18.9 Nav-logo folie "sandblåst” |  | Bredde:477 mm Høyde: 300 mm | - Folie 3M 5525-314 eller tilsvarende kvalitet - Prises basert på tørrmontasje |  |
| 18.10 Nav-logo folie rød | Bredde:477mm Høyde: 300 mm |  |  | - Nav-logo i rød folie tilsvarende Nav Rød med Nav i hvit folie tilsvarende 3M-80-serien, Mactac 9300-serien eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 8 år - Prises basert på tørrmontasje |  |
| 18.11 Nav logo med striper oppe og nede | Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm |  |  | - Printet frostet folie med Nav logo og striper i mørkere frosting - Prises basert på tørrmontasje |  |
| 18.12 printet lettere privat innsynsfolie | Høyde: 1800mm Bredde: 1200 mm |  |  | - Printbar frosteffekt folie som slipper igjennom lys i tilsvarende kvalitet som - Oracal 3165M vindusfolie - Lysinnslipp ca 40-50% - Prises basert på tørrmontasje |  |
| 18.13 Privat innsynsfolie | Høyde: 1800mm Bredde: 1200 mm |  |  | - Printbar hvit folie med frosteffekt som slipper igjennom lys i tilsvarende kvalitet som Oracal 3165M vindusfolie eller minimum 5 år. |  |
| 18.14 Elektronisk innsynsfolie | Høyde: 2300 mm Bredde: 2000 mm |  |  | - Folie med elektronisk åpen og innsynstett visning - Innsynsmodus slås på med fjernkontroll - Prises basert på tørrmontasje |  |

| 18.15 Innvendig montert sikkerhets- og solkontrollfilm til fasadevindu | Høyde: 1800mm Bredde: 1400 mm | - Innvendig montert 1-lags sikkerhets- og solkontrollfilm i kvalitet tilsvarende 3M-silver S 40 eller tilsvarende - Hindrer vandalisme - Prises basert på våtmontasje |
| --- | --- | --- |
| 18.16 Utvendig montert sikkerhets- og solkontrollfilm til fasadevindu | Høyde: 1800mm Bredde: 1400 mm | - Utvendig montert 1-lags sikkerhets- og solkontrollfilm i kvalitet som 3M-silver S 40EX eller tilsvarende kvalitet - Prises basert på våtmontasje |
| 18.17 Ugjennomsiktig fotofolie | Høyde: 2400 mm Bredde: 2000 mm | - Ugjennomsiktig grafisk, printet folie i kvalitet som 3M print-folie IJ35-serien eller tilsvarende kvalitet med holdbarhet på min. 6 år - Matt overflate som eliminerer blending - Prises basert på tørrmontasje |
| 18.18 Gjennomsiktig Fotofolie | Høyde: 2400 mm Bredde: 2000 mm | - Printbar gjennomskinnelig folie 3M translucent film 3660 serien eller tilsvarende - Satinert, matt overflatefinish som eliminerer blending - Prises basert på tørrmontasje |
| 18.19 Murfolie for fotoprint | Høyde: 2400 mm Bredde: 2000 mm | - Printbar murfolie - Matt overflate for å hindre gjenskinn og refleksjon av lys |
| 18.20 Fototapet | Høyde: 2400mm Bredde: 2000 mm | - Printet fototapet på vinylpapir |
| 18.21 Designfolie kontorlandskap de fire årstider: Vår | Total Høyde: 1010 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.22 Designfolie kontorlandskap de fire årstider: Vinter | Total Høyde: 1010 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.23 Designfolie kontorlandskap de fire årstider: Sommer | Total Høyde: 1010 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.24 Designfolie kontorlandskap de fire årstider: Høst | Total Høyde: 1010 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.25 Gradert folie med designfolie 0-100-0 hvit | Total Høyde: 1010 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.26 Heldekkende med designfolie hvit | Total Høyde: 2400 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.27 Gradert folie med designfolie 0-100-0 sort | Total Høyde: 1010 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |
| 18.28 Gradert folie med designfolie heldekkende sort | Total Høyde: 2400 mm Bredde: 4500 mm i rapport |  |

- Taktile skilt, felt og ledelinjer

Etasjemerking på håndløpere er påkrevd for alle nye bygg (Norsk Standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk). Håndløpermerkingen skal vise ett tall evnt tall og bokstav i versal og i punktskrift for den etasjen man er i.

Taktile ledelinjer innendørs og utendørs skal være av god kvalitet og tåle hard bruk i minimum 5 år, hvis ikke annet er spesifisert. De skal være sklisikre å gå på innendørs og utendørs, og risiko for å snuble skal være redusert til et minimum. Det skal være enkelt å oppdage med mobilitetsstokk og tåle alle typer hjul, tyngden fra umotoriserte og motoriserte rullestoler og manuell snøfjerning.

Ledelinjer og varselknotter må kunne leveres i farger og materialer som gir mulighet for ulike farger for å ivareta krav til luminanskontrast på 0,8 mot underlaget. Gulvmonterte elementer monteres normalt med selvklebende flater.

Ved trapp skal varsel- og farefeltene oppfylle samme krav til luminanskontrast i forhold til omgivelsene og kravet gjelder hele trappens bredde, slik at du kan komme mot trappen fra alle sider like trygt.

Taktile skilt og felt prises per stk av element. Ledelinjer prises per meter.

(Retningslinjer er blant annet beskrevet på https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/ledelinjer-og-ledesystemer)

| 19.1 Taktil markering håndløper - innendørs |  | Bredde: 35 mm Høyde: 35 mm Tallhøyde: 15 mm |  | - Håndløpermerker i slitesterkt termo-polymodifisert akryl eller lignende materiale som tåler minimum 10 års slitasje. - Formes med en buet bakside slik at den passer godt til å monteres på oversiden av runde håndløpere - Monteres med tape som tåler hard bruk på metall og tre. - Taktil tekst skal være minimum 0,8 mm opphøyet fra bakplate med tydelige men avfasede kanter. Taktile bokstaver skal være ha en min. høyde på 15 mm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 Taktil markering av gulv innendørs – lange avlange plastindikatorer | Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm |  | - Plastindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate - Farge skal være tilgjengelig i lys og mørk utgave |  |  |
| 19.3 Taktil markering av gulv innendørs – korte avlange plastindikatorer | Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm |  | - Plastindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate - Farge skal være tilgjengelig i lys og mørk utgave |  |  |
| 19.4 Taktil markering av gulv innendørs – runde plastknotter | Diameter: 30 mm Høyde: 3,6 mm |  | - Plastindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate - Farge skal være tilgjengelig i lys og mørk utgave |  |  |
| 19.5 Taktil markering av gulv innendørs – lange avlange stålindikatorer | Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm |  | - Stålindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate |  |  |
| 19.6 Taktil markering av gulv innendørs – korte avlange stålindikatorer | Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm |  | - Stålindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate |  |  |
| 19.7 Taktil markering av gulv innendørs – runde stålknotter | Diameter: 30 mm Høyde: 3,6 mm |  | - Stålindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate |  |  |

- Bilfolie

Navs eide og leasede biler skal merkes med logo og enhetsNavn. Logo og tekstfarge skal tilpasses bilens farge. For røde og mørke biler, der kontrasten gjør det vanskelig å se den røde Nav-logoen må hvit logo brukes. På lyse biler skal i hovedsak rød logo benyttes. Unntak skal godkjennes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Tekst i Nav sort, Nav mørk grå eller Nav hvit tilpasses etter hva slags bilfarge det skal monteres på.

Font:

- EnhetsNavn i Source sans pro semibold

- StedsNavn i Source sans pro regular

Folien skal leveres i en kvalitet som er beregnet på å tåle tiltenkt bruk på en bil, det vil si tåle vask- og værslitasje i minimum 8 år som 3M-100-serien eller tilsvarende.

Bilfolien skal plasseres på frontdøren på begge sider. Foliens bredde avhenger av lengden på teksten og biltype. Målene under er veiledende og vil kunne variere siden vi har ulike biltyper i bilparken. For bruk i konkurransen skal det prises på de oppgitte mål per produkttype. Produkter med andre mål prises etter samme kalkyle.

| 20.1 Bilfolie med Nav-logo og enhetsNavn og «stedsNavn» | Totalhøyde: 190 mm Logo/ Versalhøyde 1: 59 mm Versalhøyde 2: 35 mm |  |  |  | - Nav-logo i rødt, sort eller hvitt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 Bilfolie med enhetsNavn og «stedsNavn» | Totalhøyde: 100 mm Logo/Versal høyde 1: 59 mm Versalhøyde 2: 35 mm |  |  |  | - Sort folielogo tilsvarende CMYK |
| 20.3 Bilfolie med en tekst | Versalhøyde: 59 mm |  |  |  | - Sort folielogo tilsvarende CMYK |
| 20.4 Bilfolie kun enkel Nav-logo – rød | Bredde: 238 mm Høyde: 150 mm |  | - Kun logo fra designet over - Nav-logo i rødt benyttes som primærlogo på biler - Rød folie som har farge tilsvarende CMYK - Hvit folie som har farge tilsvarende CMYK |  |  |
| 20.5 Bilfolie kun enkel Nav-logo – Nav mørk grå | Bredde:238 mm Høyde: 150 mm |  | - Sort Nav logo fra designet over |  |  |
| 20.6 Bilfolie kun enkel Nav-logo – sort |  | Bredde:238 mm Høyde: 150 mm |  | - Foliert sort Nav logo med hvit «Nav» folietekst |  |
| 20.7 Bilfolie kun enkel Nav-logo – hvit |  | Bredde:238 mm Høyde: 150 mm |  | - Foliert hvit Nav logo med sort «Nav» folietekst |  |

- Innvendig sonemarkering og atferdsskilting

Sonemarkering og innvendig Atferdsskilting er innvendige skilt som informerer om trivselsregler og er ment å understøtte kontorenes arbeidsform i ulike soner.

Skiltene benyttes på myke og harde møbler, vegger og dører. Hvis det er viktig informasjon på skiltene må de oppfylle UU-kravene, og da skal skiltet ha punktskrift.

Dette kan preges, trykkes eller klistres på folien etter hva som er mulig på materialet. Monteringsmetode er normalt dobbeltsidig teip eller klebeflate, alternativt med jakkemerkenål.

Atdferdsskiltingen finnes i flere ulike design – se samlingen lenger opp i manualen

Sonemarkeringen kan ha ulik tekst, basert på lokal tilpasning. Dette avklares i bestilling.

| 21.1 Atferdsskilt folie |  | Bredde:125 mm Høyde: 125 mm |  | - Printet matt folie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 Atferdsskilt PVC med jakkemerkenål |  | Bredde:125 mm Høyde: 125 mm |  | - Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate - Innfesting med jakkemerkenål for lydabsorbent |
| 21.3 Atferdsskilt PVC med Avtagbart dobbeltsidig tape |  | Bredde:125 mm Høyde: 125 mm |  | - Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate - Innfesting med avtagbar dobbeltsidig tape for montering på malte overflater eller lignende. |
| 21.4 Prioritert plass folie, firkant | Bredde:82,5 mm Høyde: 71,5 mm |  | - Printet matt folie med avtagbart lim - Tekst valgfri: - Dette er en prioritert plass, så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr. - Dette er en prioritert stol så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr. - Dette er et prioritert rom så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr |  |
| 21.5 Prioritert plass PVC, firkant PVC | Bredde:82,5 mm Høyde: 71,5 mm |  | - Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate med jakkemerke nål - Kan også leveres med - Tekst valgfri: - Dette er en prioritert plass, så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr. - Dette er en prioritert stol så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr. - Dette er et prioritert rom så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr. |  |
| 21.6 Sonemarkering Stillesone 1 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm |  | - 2 mm børstet rustfri aluminium plate - Midtsentrert foliert print på plate - Ikonet er negativt - Ordet «Stillesone» skal finnes i punktskrift på folien - Tekst kan tilpasses lokale Navn på arbeidssoner. - SoneNavnet skal kunne ha mulighet for påklistret taktil tekst i tillegg. |  |
| 21.7 Sonemarkering Normalsone 1 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm |  | - 2 mm børstet rustfri aluminium plate - Midtsentrert foliert print på plate - Ikonet er negativt - Ordet «Normal arbeidssone» skal finnes i punktskrift på folien. - Tekst kan tilpasses lokale Navn på arbeidssoner. - SoneNavnet skal kunne ha mulighet for påklistret taktil tekst i tillegg. |  |
| 21.8 Sonemarkering Samarbeidssone 1 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm |  | - 2 mm børstet rustfri aluminium plate - Midtsentrert foliert print på plate - Ikonet er negativt - Ordet «Samhandlingssone» skal finnes i punktskrift på folien. - SoneNavnet skal kunne ha mulighet for påklistret taktil tekst i tillegg. |  |
| 21.9 Sonemarkering Stillesone 2 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm |  | - Printet heldekkende folie - Ordet «Stillesone» skal finnes i punktskrift på folien - Tekst kan tilpasses lokale Navn på arbeidssoner. - Det er viktig at sonen får taktil tekst i tillegg. - Monteringsflate må være slett |  |
| 21.10 Sonemarkering Normalsone 2 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm |  | - Printet heldekkende folie - Ordet «Normal arbeidssone» skal finnes i punktskrift på folien - Tekst kan tilpasses lokale Navn på arbeidssoner. - Det er viktig at sonen får taktil tekst i tillegg. - Monteringsflate må være slett |  |
| 21.11 Sonemarkering Samarbeidssone 2 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm |  | - Printet heldekkende folie - Ordet «Samhandlingssone» skal finnes i punktskrift på folien - Tekst kan tilpasses lokale Navn på arbeidssoner. - Det er viktig at sonen får taktil tekst i tillegg. - Monteringsflate må være slett |  |

- Smittevernsfolie

Gulvfolie skal utføres i standardfolie med R9 sklisikkert gulvlaminat og monteres med selvklebende underside.

På grunn av Navs krav til luminanskontrast er de foreslåtte fargene veiledende, og må tilpasses fargen på gulvet der folien skal brukes.

Prises per stk med avtakbar matt gulvfolie

| 22.1 Gulvfolie | Bredde:1000 mm Høyde: 100 mm | - Farger: Gul, sort, Nav blå og Nav Hvit - Prises per stk med avtakbar matt gulvfolie - Font: Source sans pro Semibold - Eksempler på tekst: - Hold avstand - Hold 2 meter avstand - Keep your distance |
| --- | --- | --- |
| 22.2 Rund gulvfolie | Diameter: 150 mm | - Farger: Gul, sort, Nav blå og Nav Hvit - Prises per stk med avtakbar matt gulvfolie - Font: Source sans pro Semibold - Eksempler på tekst: - Hold avstand - Keep your distance |
| 22.3 Foliedekal til heis, rund | Diameter: 100 mm | - Printet matt folie med avtagbart lim. - Prises per stk med avtakbar matt gulvfolie - Font: Source sans pro Semibold - Valgfri bruk av dame og mann - Eksempler på tekst: - Maks 1 person - Maks «x» personer - Maks (tomt felt) personer (alternativ for mulighet til å skrive inn antall for hånd med tusj) |
| 22.4 Håndhygiene plate / fri print A4 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm | - Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate - Montert på 2 mm PVC-plate med dobbeltsidig tape som er mulig å ta av |
| 22.5 Håndhygiene folie / fri print A4 | Bredde: 210 mm Høyde: 297mm | - Printet heldekkende folie med avtagbart lim |

- Plexiglass

Plexiglass for avskjerming i kontor og publikumsmottak skal leveres med mulighet 
for bordfeste og oppheng med wire i tak.

| 23.1 Plexiglass stor | Bredde:1200 mm Høyde: 900 mm D: 4 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 23.2 Plexiglass medium | Bredde:800 mm Høyde: 600 mm D: 4 mm |  |

- Avfallshåndtering klistremerker

Klistremerker for avfallshåndtering skal utformes som et printet blankt klistremerke. Alle skilt for avfallshåndtering skal ha punktskrift. Dette kan preges, trykkes eller klistres på folien. Merkene skal benyttes på skap eller egnede fraksjoner.

Ny merkeordning for avfallshåndtering har egne piktogram. 
Oversikten i denne skiltmanualen er de klistremerkene som er mest aktuelle for Nav.

Øvrige finnes på https://sortere.no/avfallssymboler#toggle-id-5

Regler for bruk finnes på https://sortere.no/avfallssymboler#regler

| 24.1 XS klistremerke med tekst | XS: Bredde:50 mm Høyde: 57 mm | - Font: Source Sans Semibold |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.2 S klistremerke med tekst | S: Bredde:100 mm Høyde: 114 mm | - Font: Source Sans Semibold |  |
| 24.3 M klistremerke med tekst | M: Bredde: 150 mm Høyde: 170 mm |  | - Font: Source Sans Semibold |

De mest aktuelle avfallshåndterings-klistremerkene for Nav

| Batterier | Lyspærer | Elektronikk | Matavfall |
| --- | --- | --- | --- |
| Papir | Papp | Restavfall | Plastemballasje |
| Myk plastemballasje | Ombruk | Glassemballasje | Metallemballasje |

Evaluering av universell utforming

Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet en sjekkliste for byggverk for publikum og arbeidsbygninger. Sjekklisten er ikke oppdater i forhold til gjeldene krav men kan likevel være nyttig for å vurdere om lokalene et tilfredsstillende tilrettelagt.’

8.3 Byggverk for publikum, arbeidsbygning - Direktoratet for byggkvalitet