Instruks

- Endring i kontraktsperioden

Oppdragsgiver kan gjøre endringer i rodene, i form av å legge til eller fjerne veger eller plasser, eller gjennom å endringer i instruks for gjennomføring (brøytefrekvens o.l.). Økonomisk omfang for endringer kan utgjøre inntil 10 % av total kontraktsverdi (jfr. Tilbudt pris). Endringer skal varsles senest 3 måneder før iverksettelse.

Endringer i roder prises ut fra følgende formel:

Årlig total kontraktsverdi (kr)totalt brøyteareal (M2)×arealendring M2=endring (kr)

Dersom endring i form av senket kontraktsverdi utgjør mer enn 10 % av totalverdi, skal endring som overstiger dette sees bort i fra, i tilbyders interesse. Gjennomsnittlig vegbredde settes til 5,5 m for beregning av vegareal og 3 m for gang- sykkelveg og fortau.

- Forberedelse til brøytesesong

Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med roder før sesongstart, og merke seg eventuelle hindre for utførelse. Dersom det foreligger skader på vegnettet som vil kunne medføre risiko for gjennomføring av driftsoppgaver, skal dette rapporteres til oppdragsgiver i god tid (minst 1 måned) før oppstart av driftssesong.

- Generell instruks for vintervedlikehold

1. Leverandøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og brøytearealets naboer. Det må søkes unngått at møtende kjøretøy får tildekket frontruter med snøfokk fra brøyteredskapen eller at tilliggende eiendommer påføres skade. Samme hensyn gjelder ved utførelse av sandstrøing.

2. Der det er nødvendig å snu i avkjørsel, skal det ikke legges igjen snø som hindrer bruk av avkjørselen eller vegen.

3. Leverandøren skal unngå å påføre unødig støy og miljøbelastning til omgivelsene for eksempel i form av eksos, oljesøl etc.

4. Leverandøren plikter å holde mobiltelefon på mens brøyting pågår slik at han kan varsles eller gi varsel.

5. Brøytekjøretøy kan i medhold av vegtrafikkloven § 11 fravike trafikkregler, skiltregler, fartsregler og forbud mot trafikk fastsatt i medhold av §§ 4, 5, 6, 7, 8 og 9 i samme lov. Føreren plikter i så fall å utvise særlig aktsomhet og sørge for at kjøretøyet gir varsel med blinkende gult lys jf. kjøretøyforskriften § 28-3 punkt 3, hvoretter blinkende gult lys også skal benyttes når bilen brukes på en slik måte at det kan være særlig fare for annen trafikk selv om trafikkreglene ikke fravikes. Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med regler for montering og bruk av blinkende lys.

6. Leverandøren er ansvarlig for å innhente værdata som gjør han i stand til å utføre brøyting ihht. kontraktens krav.

7. Såfremt føreren fraviker regler som nevnt i pkt. 4 uten å overholde bestemmelsene i vegtrafikklovens § 11, kommer han strafferettslig i samme stilling som enhver annen som opptrer i strid med reglene.

8. Leverandøren er ansvarlig for skade han kan påføre oppdragsgiver eller tredje person og hans eiendom (eksempelvis skader på parkerte biler, gjerde, kantstein, skiltstolper m.m.), og må derfor inneha ansvarsforsikring som dekker slike skader. Alle typer skader skal varsles Målselv kommune. Ved personskader skal entreprenøren varsle AMK/politi og Målselv kommune umiddelbart.

- Underentreprenører

Bruk av underentreprenører på egne oppgaver og/eller roder tillates, men det er ikke tillat med mer enn ett ledd med underentreprenører. Underentreprenører og underentreprenørs kapasiteter i forhold til mannskap og maskinelt utstyr skal beskrives i tilbudet.

Hovedentreprenør er ansvarlig for kvalitet, SHA og andre aspekter rundt utførelsen av oppgaven gitt i vintervedlikeholdskontrakten.

- Forsikring

Leverandøren er ansvarlig for at nødvendig forsikring er tegnet for skader påført personer eller eiendom.

- Skader

Ved passering skal materiell ved offentlige eller private installasjoner eller eiendommer, på eller langs veg ikke påføres skade (for eksempel stolper, kumlokk, biler, gjerder, kantstein mv.). Dersom Leverandøren påfører skade skal skaden utbedres så snart som mulig og uten ugrunnet opphold

- Sanksjoner

- Kompensasjon ved konstaterte avvik, som ikke er ubetydelige, utgjør 5 promille av tilbudt fastpris per rode per sesong, dette oppad begrenset til kr 10 000,- ved hvert tilfelle. Oppdragsgiver kan ikke kreve kompensert mer enn ett avvik per kalenderdag.

Dette gjelder likevel ikke så langt leverandøren godtgjør at avviket skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen eller ha unngått eller overvunnet virkningene av.

Leverandørens samlede kompensasjonsansvar er begrenset til 15 % av tilbudt fastpris per rode per sesong. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos leverandør eller noen leverandør svarer for. Når konstaterte avvik totalt har medført at maksimalt kompensasjonsbeløp er nådd, foreligger det vesentlig kontraktsbrudd.

Leverandøren skal varsles om eventuelle mangler så snart som mulig, og senest innen to uker etter at avviket er registrert.

- Dersom leverandøren ikke overholder kontraktskrav, og dette medfører hindringer for trafikk eller drift av kommunal bygg eller anlegg, kan Målselv kommune velge å engasjere en annen entreprenør for å utføre oppdraget. Påløpte kostnader for utførelse vil motregnes mot kontraktssum.

- Ved gjentatte eller grove forsinkelser eller manglende utførelse av vintervedlikeholdsoppgavene, kan Målselv kommune velge å heve kontrakten.

- Arbeidsvarsling

Entreprenøren er ansvarlig for å inneha godkjente arbeidsvarslingsplaner for det kommunale vegnettet. Krav til entreprenør og arbeidsvarslingsplaner er definert i Statens vegvesens håndbok N301. Entreprenør er selv ansvarlig for alle kostnader tilknyttet utarbeiding og godkjenning av planer, nødvendige kurs, samt varslings- og sikringsmateriell.

Utførelseskrav

|  | Oppstart ved snødybde (cm) | Snødybde skal aldri overstige (cm) |
| --- | --- | --- |
| Tørr snø | 8 | 15 |
| Våt snø | 6 | 10 |

- Snømengder

| Fokkskavler skal aldri dekke mer enn 50 % av vegbredden. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Brøyting

Brøyting skal foregå i vegens fulle bredde. Tilhørende snuplasser, busslommer, stoppeplasser, kryss, gang- og sykkelveger o.l. skal også brøytes ut i full bredde og lengde.

Tilbyder må tilpasse hvilken type brøyteutstyr (lastebil med skjær, traktor med fres, hjullaster o.l.) som er egnet for hver enkelt rode.

- Friksjonskrav

Friksjonen skal være tilstrekkelig for at normalt vinterutrustede kjøretøy skal ha god framkommelighet. Normalt innebærer dette at friksjonen ikke skal være under μ = 0,25.

| Friksjonskoeffisient | 0,25 |
| --- | --- |
| Bremselengde ved 60 km/t skal ikke overstige 57 meter for normalt vinterskodd bil |  |

- Strøing

Strøing brukes som tiltak for å sikre tilstrekkelig friksjon for trafikantene. Strøing foregår i vegens fulle bredde, men fortrinnsvis på halv bredde av fortau/gang- og sykkelveg. Strøsand skal ha følgende fraksjoner og mengder:

|  |  |  | Fraksjon | Mengde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veger, fortau, gang- og sykkelveger |  |  | 2-8 | 250 g/m² |
| Plasser |  |  | 2-8 | 250 g/m² |

- Snø- og issåle

Det tillates snø- og issåle på det kommunale vegnettet. Dersom grenseverdiene overstiges må det gjennomføres tiltak (høvling/skraping). På grusveger er det ønskelig å bevare en såle gjennom vintersesongen for å minimere slitasje på vegnettet og for å sikre fremkommelighet ved kortere mildværsperioder. Det skal være tydelig skille mellom fortau og kjørebane.

|  |  |  | Snø- og/eller issåle skal aldri overstige (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltert veg |  |  | 10 |
| Grusveg |  |  | 10 |

- Spordybde

| Spordybde i snø-/issåle skal aldri overstige 10 cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Sikt

Siktrydding i kryss skal gjennomføres slik at det er tilstrekkelig sikt for trafikanter i alle retninger. Krav til maksimal snøhøyde i siktelinje/sikttrekanter er definert under krav til vegetasjonshøyde definert i Statens vegvesens håndbok R610 kap. 1.4.

Snø skal bortkjøres til egnet deponi som entreprenør disponerer.

- Overflatevann

  - Utstikking i brøytekant for at overvann renner i grøft

  - Åpning/stiming av stikkrenner dersom vann hindres i å passere gjennom disse

  - Isgraving i grøft/ved stikkrenner

  - Åpne sluker på/ved veg

- Skilt

Ved snøfall e.l. som hinder at vegskilt er tydelige og lesbare, skal skiltene kostes. Skilt skal aldri ha redusert synlig- eller lesbarhet i over 1 døgn.

Tilbyder har ansvar for å rapportere feil/mangler på vegskilt til oppdragsgiver uten opphold.

- Brøytestikker

- Oppdragsgiver kjøper inn brøytestikker.

- Tilbyder skal bytte ut ødelagte brøytestikker og restikke tapte stikker langs alle roder i sesongen. Dette inngår i ordinær fastpris for beredskap.

- Stikker settes ut innen 15. oktober og tas opp innen 15. mai. Det første året er fristen for å sette stikker 8. november på grunn av forsinket oppstart på kontrakt.

- Brøytestikker skal settes på begge sider av alle kommunale veger og gang- og sykkelveger.

- Det skal være maksimalt 50 meter avstand mellom brøytestikker på samme side av veg.

- Det skal alltid være 3 synlige brøytestikker på samme side av veg. Dette gjelder også for kurvaturer og høybrekk. Dette oppnås med kortere avstand mellom brøytestikker.

- På kommunale plasser må entreprenør sette ut tilstrekkelig antall brøytestikker for å markere brøyteområdets utstrekning samt markering av eventuelle hindre.

- Kosting

Strøsand skal kostes opp ved sesongslutt, og senest innen 15. mai. Maskinelt kosteutstyr med vann for støvbinding skal benyttes. Oppkosting av strøsand inngår i ordinær fastpris for beredskap.

- Kommunikasjon

Tilbyder plikter å stille med vakttelefon der byggherre kan kontakte tilbyder hele døgnet, alle dager i sesongen.

- Tilleggsarbeid

Tilbyder plikter etter rimelig varslingstid å være tilgjengelig for å utføre tilleggsarbeider iht. prisliste dersom oppdragsgiver ber om dette.