- Bilag 1: Oppdragsgiverens kravspesifikasjon

- Kontraktens omfang

1.1 Generelt

Avtale på vintervedlikehold på parkeringsplasser (Sonsveien, Kambo, Moss, Rygge, Råde og Fredrikstad) på strekningen Ås – Halden. Avtalen omfatter brøyting av snø inklusiv strøsand/tinemidler samt bortkjøring av snø ved behov.

Avtalen inkluderer også vårfeiing ved behov på samtlige parkeringsplasser og plattformer tilknyttet stasjonene på strekningen Ås – Halden (Ås, Vestby, Sonsveien, Kambo, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden).

1.2 Krav til utførelsen

Leverandøren skal til enhver tid ha full kontroll på utviklingen av været og Meteogram eller tilsvarende skal benyttes aktivt ift. å iverksette nødvendig snørydding og strøing til riktig tid. Det stilles krav til leverandøren om å være i forkant med vintervedlikeholdet (proaktiv holdning) i henhold til kravtabellen som vist over, gjennom daglig planlegging og oppfølging av personell i oppdraget.

1.3 Rydding med maskiner og manuell rydding av snø

Det skal benyttes egnede maskiner for snørydding med tanke på bredder og fremkommelighet på parkrigs plasser.

1.4 Strøing og tining av is

Parkeringsplasser skal være strødd, slik at man unngår uønskede hendelser med personskade.

Strøing skal skje umiddelbart etter brøyting. Det skal strøs ved regn, mildvær og ved temperaturskifter som kan medføre at strømidler fryser ned i isen.

1.5 Spesielle hensyn

Leverandøren bærer alle kostnader ved skade på infrastrukturen som følge av påkjørsler ved utførelsen av oppdraget. Leverandøren setter opp nødvendig merking for kantsteiner etc. før sesongen starter slik at skader ikke oppstår. Leverandøren plikter å ta en gjennomgang med personell i oppdraget i forkant av sesongen for å se på spesielle forhold. Oppdragsgiver blir med på dette ved behov.

1.6 Hauging og bort kjøring av snø:

Leverandøren vil få tilvist gjennom kart og befaringer avsatte plasser for hauging av snø. Leverandøren skal tilstrebe å hauge snø og ikke bare skyve snøen sammen. Snø skal ikke legges opp mot bygg eller bygningsmessige konstruksjoner slik at disse utsettes for fukt eller skades på annen måte. Det skal heller ikke hauges snø rundt KL-master.

Det er et krav at leverandøren kontakter oppdragsgiver når de lokale snødeponiene er fulle og bortkjøring av snø må iverksettes. Dette er å regne som tilleggsarbeid, og kan kun iverksettes etter aksept fra oppdragsgiver.

1.7 Vårfeiing

Vårfeiing skal normalt være avsluttet innen 1. mai dersom dette er mulig, ellers etter avtale. Vårfeiing består av feiing av områdene med bruk av maskiner og maskinelt utstyr. Områdene er definert i vedlagte kartbeskrivelser. Vårfeiing rundt sykkelstativer, avfallsbeholdere, trapper mm, må utføres manuelt der maskiner ikke kommer til. Grøntarealer og bed skal rakes for strøgrus og fjernes under vårfeiing. All grus skal samles og kjøres vekk. Det skal ikke feies eller spyles grus og annet utover plattformkanter mot spor slik at sporets ballast blir forurenset. Parkeringsarealene skal være helt fri for strøgrus og annet etter gjennomført vårfeiing.

1.8 Sikkerhet

Leverandøren skal til enhver tid forholde seg til gjeldende risikoanalyse, STY 600725 og STY 601050 ved planlegging og gjennomføring av oppdraget. Alle kostnader som gjelder kurs og godkjennelser skal dekkes av leverandør, og prises som en del av den totale prisen.

1.9 Beskrivelse av kart/Bilag 1.1 Kart

Det leveres kart på alle stasjonsområder som viser hva som skal brøytes og strøs. Kartene viser eiendomsgrenser, men må likevel sees på som veiledende slik at små justeringer kan forekomme.

Blå: Offentlig jernbaneareal slik som tilkomstveier, trapper og ramper uten varme, for-plasser og andre publikumsarealer. Disse arealene krever normalt ikke Hovedsikkerhetsvakt. Unntak kan forekomme.

Grønn: P-plass.

Orange: Plattform og spornære arealer der det kreves Hovedsikkerhetsvakt.

Gul: arealer med varme. Her må det beregnes at det kan komme ekstra bestillinger ved feil på energiforsyning eller tekniske anlegg. Plattformer og noen spornære arealer vil kreve Hovedsikkerhetsvakt.

I denne konkurransen er det parkeringsplasser merket grønt som skal prises (fastpris).

Vårfeiing er alle arealer i kartgrunnlaget. Vårfeiing avtales separat hver vår (regningsarbeid).

2. Beskrivelse av maskin/utstyrsparken

Leverandør bes beskrive sin maskin/utstyrspark.

3. Miljø

Leverandør skal beskrive hvordan kontraktsarbeidene vil gjennomføres for å redusere klima- og miljøbelastningen.

Ved evalueringen vil det legges størst vekt på tiltak som reduserer klimagassutslipp fra maskiner og kjøretøy som benyttes i kontraktsarbeidene. Det vil særlig være positivt med forpliktende bruk av elektriske maskiner og kjøretøy, biogass eller andre løsninger som dokumentert reduserer klimagassutslipp.

Det vil også gis uttelling for andre relevante klima- og miljøtiltak, eksempelvis:

- maskiner med lavt drivstoff- og energiforbruk

- effektiv logistikk og redusert unødvendig kjøring og tomgang

- maskiner med lave utslipp av lokale luftforurensende stoffer

- tiltak for å redusere støv og partikkelspredning ved feiing

- valg av maskiner og arbeidsmetoder som samlet reduserer miljøbelastningen fra kontraktsarbeidene.

Leverandør kan dokumentere løsningen gjennom eksempelvis en oversikt over maskiner og kjøretøy som planlegges benyttet, med relevante opplysninger om drivlinje, drivstoff, alder, utslippsklasse og andre relevante miljøegenskaper.

Besvarelsen skal være kortfattet og kontraktsspesifikk. Leverandør bør særlig beskrive konkrete tiltak og forpliktelser som vil gjelde ved gjennomføringen av denne kontrakten.

Tiltak og løsninger som tilbyder gis uttelling for i evalueringen, vil inngå som forpliktelser i kontrakten.

Best uttelling gis til tilbudet som samlet sett dokumenterer den beste klima- og miljøprestasjonen. Det vil legges særlig vekt på konkrete tiltak.