SHA-PLAN

Prosjekt:	1305701 INN Hamar, ombygging bibliotek

Byggherre:	Statsbygg

Byggeplass:	Holsetgata 31, Hamar

Utarbeidet:	09.07.2026

Sist oppdatert:	09.07.2026

Revisjonslogg:

| Nr. | Revisjonen gjelder | Revidert av (Initialer) | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SHA-plan utarbeidet |  | 09.07.2026 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Innhold

0	Innledning	2

0.1	Kort informasjon om prosjektet	2

0.2	Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen	2

0.2.1	Vedlegg til SHA-planen	2

1	Organisering	3

2	Fremdrift	6

2.1	Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)	6

2.2	Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)	6

3	Risikofylte arbeider	6

3.1	Andre krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	6

3.2	Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse	7

4	Rutiner for endring av SHA-planen	8

Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010 (endret 1. januar 2024).

Kort informasjon om prosjektet

Universitetet på Innlandet campus Hamar skal bygge om sitt universitetsbibliotek. Adressen er Holsetgata 31, 2318 Hamar. Oppdragsgiver er Statsbygg og leietaker i bygget er Universitetet på Innlandet. Den største delen av ombyggingen er i bibliotekets del i C-bygget (Alf Prøysens hus). Det er lagt inn opsjoner for enkel ombyggingav biblioteket i B-bygget (Peter Balkes Hus). C-bygget ble bygget i 2002 og B-bygget er fra 1971. Prosjektets hoveddel er på ca 480 kvm lokalisert over en etasje, 2. etg i C-bygget. Det berørte arealet i B-bygget er på ca 448 kvm.

Organisering

Figur 1 Totalentreprise - Eksempel

Fremdrift

Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)

Tabellen under viser viktige milepæler i prosjektet.

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart | 26.11.2026 |
| 2 | Ferdigstillelse bygg og oppstart prøvedrift | 04.03.2027 |
| 3 | Overtakelse fra entreprenør | 15.04.2027 |

Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)

Forslag til tekst – kan endres, men intensjonen må ivaretas:

<Oppdaterte fremdriftsplaner (produksjonsplaner) som viser hvilke aktiviteter som skal foregå i ulike områder for de neste 2, 3 eller 4 ukene skal henge på oppslagstavlen(e) på byggeplassen og anses å være en del av SHA-planen. Det skal fremgå hvilke aktiviteter som anses å være spesielt risikofylte.

Disse aktivitetene skal markeres tydelig på fremdriftsplanen. Fremdriftsplanene utarbeides, oppdateres og henges opp av <administrerende sideentreprenør/ totalentreprenør/ generalentreprenør/ byggeleder/ fremdriftskoordinator> velg det som passer for aktuelt prosjekt.>

Risikofylte arbeider

Under er det spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at byggearbeidene skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte.

De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger som Statsbygg og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Disse tiltakene beskrives for å håndtere risikoforhold som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom prosjektering og valg av løsninger. De utførende skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i denne planen.

Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

| Nr | Risikoforhold | Spesifikke tiltak | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bygg i drift | Ukesplaner som informerer bruker om hvilke arbeider som skal pågå. Fysiske avsperringer for å hindre at uvedkommende kommer inn på byggeplass. | K201 |
|  | Arbeid i høyden | Fallforebyggende tiltak som arbeidsplattformer med godkjent fallsikring evt stillas med rekkverk og fotlister eller personløfter i stedet for arbeid fra stige. Planlegging av arbeidet for å unngå arbeid i høyden. Sikker-jobb-analyse (SJA) før risikofylt arbeid. Tydelige rutiner og arbeidsinstrukser. Opplæring og kompetansekrav for arbeid i høyden. Avsperring og merking av fareområder. | K201 |
|  | Asbest | Sørge for nødvendig tillatelse fra arbeidstilsynet. Virksomheten må ha gyldig tillatelse fra Arbeidstilsynet for å kunne utføre asbestarbeid. Ansatte som utfører arbeidet må ha dokumentert opplæring i asbestarbeid og sikker håndtering av asbestholdige materialer. Arbeid med asbest skal planlegges og utføres etter særskilte regler for blant annet avskjerming, ventilasjon, personlig verneutstyr og avfallshåndtering. Forsvarlig håndtering av asbestavfall. Asbestavfall skal: - Emballeres tett og forsvarlig. - Merkes som asbestholdig avfall. - Leveres til godkjent mottak for farlig avfall I PSI/SJA skal det være informasjon om hva man skal se etter og varsle om med hensyn til asbest. | K201 |
|  | Ergonomi | - Planlegg materialleveranser slik at materialer plasseres nær arbeidsstedet. - Sørg for god logistikk for å minimere bæring og flytting av materialer. - Ta i bruk vakuumløftere for store plater eller glass der det er mulig. |  |

Rutiner for endring av SHA-planen

Denne planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Ansvarlig for å oppdatere og distribuere SHA-planen er: <rolle>, <navn>, <e-postadresse>

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

- Endring i organisasjonen.

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.

- Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Både prosjekterende og utførende skal informere om forhold som medfører behov for endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i samhandlingen for å sikre sikkerhet helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Slik informasjon kan gis:

- i møter hvor byggherrens er representert. Saken skal referatføres, og det skal fremgå hvem som skal videreformidle informasjonen til den som har oppgaven med å oppdatere SHA-planen hvis vedkommende ikke er til stede i møtet.

- direkte til den som er ansvarlig for å oppdatere SHA-planen (se kontaktinfo over).