# Kravspesifikasjon

Deloppdrag 1

Transport, mottak og sluttbehandling av stykkgods med farlig avfall

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er bygget opp i fire deler. Del 1 beskriver dagens drift og leveranse, og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå omfanget og dagens praksis. Del 2 inneholder kravene til leveransen i den nye kontrakten. Det er kravene i del 2 som ligger til grunn for leverandørens tilbud og den etterfølgende kontrakten. Del 3 beskriver hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, hvilke vedlegg som skal leveres som dokumentasjon, og navnene på vedleggene. Del 4 inneholder vedlegg til kravspesifikasjonen.

Innholdsfortegnelse

Innledning	2

1	Omfang - Deloppdrag 1	4

1.1	Mengder	4

1.2	Oppdragsgivers innsamlings- og mottaksstruktur	5

1.2.1	Innsamling og mottak	6

1.2.2	Mellomlagring – Logistikksenter farlig avfall	7

1.2.3	Anlegg for henting av farlig avfall	8

1.3	Emballasje, merking og oppsamlingsenheter	8

1.3.1	Merking	9

1.3.2	Oppsamlingsenheter	9

1.4	Beskrivelse av logistikk og transport	11

1.5	Beskrivelse av noen avfallsaksjoner og sortering	11

1.5.1	Ukjent avfall	12

2	Krav til Leverandør	12

2.1	Generelle krav	13

2.2	Krav til henting og transport av farlig avfall	13

2.2.1	Transportfrekvens	14

2.2.2	Krav til kjøretøy	15

2.2.3	Krav til personell/sjåfør	15

2.2.4	Andre særskilte krav som gjelder transport	15

2.3	Krav til emballasje og oppsamlingsenheter	16

2.3.1	Ombruk av emballasje	17

2.4	Krav til sortering, mottak og mottakssted	18

2.4.1	Tillatelser	18

2.4.2	Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted	18

2.4.3	Klassifisering og sortering av avfall	19

2.4.4	Ukurant farlig avfall	20

2.4.5	Krav til behandling og destruksjon	20

2.4.6	Krav til gjenvinning av avfall	20

2.4.7	Krav til ombruk av avfall	21

2.4.8	Dokumentasjon og prising av avvik	21

2.5	Krav til kompetanse og kjemikerbistand	23

2.6	Administrative krav	23

2.6.1	Rapportering	23

2.6.2	Krav til fakturering	24

2.6.3	Gebyr for avvik i leveransen	25

2.6.4	Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner	25

2.7	Andre krav	25

2.7.1	Enhetspris	25

2.7.2	Felles risikovurdering	26

2.7.3	Adgang til anlegg og fasiliteter	26

2.7.4	Krav til oppdragsbeskrivelse	26

3	Dokumentasjonskrav	28

4	Vedlegg 1 – Farlig avfallsfraksjoner, emballasje og mengde 2025	29

# Omfang - Deloppdrag 1

Oppdraget er ett av flere deloppdrag i anskaffelsen av transport, mottak og sluttbehandling av farlig avfall. Dette deloppdraget omfatter mottak, transport og sluttbehandling/destruksjon av stykkgods med farlig avfall. Deloppdraget omfatter flere fraksjoner og inkluderer både husholdningsavfall og næringsavfall. Den største fraksjonen er 7051 – Maling, lakk og lim.

Fullstendig liste med avfallsfraksjoner finnes i vedlegg 1.  Oppdraget inkluderer ikke batterier, flyveaske fra forbrenningsanlegget, 7086 og laboratoriekjemikalier fra Osloskolene, da dette er på egne avtaler.

Dersom det i avtaleperioden skjer endringer i regelverket, herunder utvidelse av produsent-ansvarsordninger, vil Oppdragsgiver forbeholde seg retten til å justere deloppdragets omfang.

## Mengder

Mengden avfall som omfattes av oppdraget vil variere gjennom kontraktsperioden. Variasjonene påvirkes blant annet av samfunnsutvikling, sesongvariasjoner, endringer i regelverk og bruker-atferd. Oppdragsgiver kan ikke garantere spesifikke mengder, verken totalt eller fordelt på de ulike avfallsfraksjonene. Leverandør må derfor dimensjonere kapasitet og fleksibilitet for å kunne håndtere både økninger og reduksjoner i volum.

Oppdragsgiver har egen utsortering av farlig avfall som egner seg til ombruk. Leverandør må være oppmerksom på at utsortering av enkelte fraksjoner til ombruk vil forekomme, eksempelvis maling, løsemidler og rengjøringsprodukter.

Historisk data fra 2024-2025 er gitt i tabell 1 og figur 1.

Tabell 1 – Utvalgte menger per år (tonn).

| Anlegg | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Stykkgods | 259 | 300 |
| 7051 – Maling, lakk og lim | 867 | 930 |
| 7011 – Spillolje | 34 | 40 |
| 7261 – Gasser i trykkbeholdere | 140 | 180 |
| 7132 - Sement i container | 88 | 70 |
| Totalt (Tonn) | 1380 | 1520 |

Mottatt mengder per avfallstoffnummer fra 2025 finnes i vedlegg 1.

Figur 1 – Sesong variasjon i mengder og andel 7051 og annet stykkgods i løpet av 2025.

## Oppdragsgivers innsamlings- og mottaksstruktur

Det er Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune, som har ansvar for innsamling, mottak og videre håndtering av avfall fra husholdninger og deler av næringslivet i Oslo. Etaten drifter noen av de største kommunale mottaks- og behandlingsløsningene for avfall i Norge, herunder logistikksenter for farlig avfall, gjenvinningsstasjoner, mobile innsamlingsordninger, utsorteringsanleggene (Haraldrud og Klemetsrud) og Haraldrud energigjenvinningsanlegg. Virksomheten er preget av en kompleks drift med et bredt spekter av tjenester, varierende avfallsstrømmer og høye krav til sikker, effektiv og miljømessig forsvarlig håndtering.

Oppdragsgiver håndterer farlig avfall gjennom en sammensatt logistikk- og mottaksstruktur, hvor avfall samles inn fra ulike kilder, mottas ved ulike typer anlegg og deretter kontrolleres, sorteres og mellomlagres før videre transport til sluttbehandling. Den overordnede logistikkflyten kan beskrives som: fra kunde (husholdning eller næringsaktør), via mottaksløsninger, til sentralt mellomlager (Logistikksenter for farlig avfall), og derfra videre til ekstern transportør og sluttbehandling. Dette innebærer betydelige variasjoner i volum, sammensetning og håndteringsbehov. De påfølgende avsnittene gir en nærmere beskrivelse av Oppdragsgivers innsamlings- og mottaksstruktur, herunder hvordan avfallet samles inn, håndteres og klargjøres for videre behandling. I tabell 2 finnes en kort beskrivelse av begreper knyttet til Oppdragsgiver struktur.

Tabell 2 - Ulike begreper knyttet til Oppdragsgivers virksomhet

| Begrep | Forklaring |
| --- | --- |
| Gjenvinningsstasjon | Større bilbasert anlegg for levering av grovavfall, farlig avfall og hageavfall. |
| Betjent mottak (på gjenvinningsstasjonene) | Mottak som er betjent, der farlig avfall leveres over disk og sorteres av kundeveileder. |
| Mobile gjenvinningsstasjoner | Gjenvinningsstasjonen består av en bil med kran og ekstra container, som kjører rute med faste hentesteder. |
| Små gjenvinningsstasjoner | Mindre gjenvinningsstasjoner som er innendørs, ofte butikklokaler. Disse tar imot mindre mengder farlig avfall. Stasjonene er gangbaserte. |
| Logistikksenter farlig avfall | Mellomlager av farlig avfall fra Oslos borgere. |
| Stykkgods | Farlig avfallsfraksjoner emballert i form av IBC, pall, fat, inkludert sementkonteineren. |

### Innsamling og mottak

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har flere anlegg som mottar avfall fra både husholdninger og næringsvirksomhet. Disse mottakene er i hovedsak betjente løsninger, hvor ansatte bistår med veiledning, mottakskontroll og korrekt håndtering av avfallet. Logistikksenteret for farlig avfall på Haraldrud fungerer som et sentralt mottak og mellomlager, og tar også imot farlig avfall direkte fra næringsvirksomheter. I tillegg har Oppdragsgiver egne anlegg som skaper farlig avfall gjennom egen drift, herunder utsorterings- og energigjenvinnings-anleggene på Haraldrud.

Oppdragsgiver samler inn farlig avfall gjennom en kombinasjon av faste mottak, innsamling av farlig avfall i borettslag/sameier, mobile løsninger og eget mottak for næringskunder. Innsamlingen er tilpasset ulike brukergrupper og geografiske behov. Avfallet transporteres i hovedsak videre til Logistikksenter for farlig avfall, hvor det gjennomføres kontroll, registrering, deklarering og mellomlagring før videre transport til ekstern behandling.

Husholdningsavfall
Farlig avfall fra husholdninger samles hovedsakelig inn via betjente gjenvinningsstasjoner, herunder større anlegg som Grønmo og små gjenvinningsstasjoner som Løren. I tillegg benyttes mobile gjenvinningsstasjoner med faste stoppesteder i ulike bydeler. Ved alle disse mottakene bistår kundeveiledere med mottak og sortering av avfallet. Innsamlet avfall transporteres internt til Logistikksenter farlig avfall. Se tabell 3 for oversikt over Oppdragsgivers gjenvinningsstasjoner.

Oppdragsgiver tilbyr også en sesongbasert (høst og vår) henteordning for farlig avfall fra borettslag, sameier og velforeninger. UN-godkjente beholdere distribueres til aktører som har søkt om og fått innvilget deltakelse i ordningen. Avfallet samles inn og transporteres til Logistikksenter farlig avfall, hvor det sorteres, klassifiseres, emballeres og merkes før videre håndtering. I 2025 ble det samlet inn ca. 40 tonn farlig avfall gjennom denne ordningen.

Tabell 3 - Oversikt over Oppdragsgivers gjenvinningsstasjoner og stasjonstype

| Anlegg | Type stasjon |
| --- | --- |
| Grønmo, Haraldrud, Smestad, Grefsen og Ryen | Gjenvinningsstasjoner |
| Bentsehjørnet, Fredensborg, Løren, Romsås, Lindeberg, Trosterud, Sørenga, Sofienberg og Kampen | Små gjenvinningsstasjoner |
| Tre Mobile gjenvinningsstasjoner | Mobile gjenvinningsstasjoner |

##### Ombruk av farlig avfall fra husholdning

Oppdragsgiver har som mål å håndtere avfall i tråd med avfallshierarkiet og å flytte mest mulig avfall høyest mulig opp i avfallspyramiden. Som en del av dette arbeidet gjennomføres ombruk av fungerende produkter som ellers ville blitt klassifisert som farlig avfall.

Oppdragsgiver har egen utsortering av farlig avfall som egner seg til ombruk. Leverandør må være oppmerksom på at utsortering av enkelte fraksjoner til ombruk vil forekomme, eksempelvis maling, løsemidler, oljer, rengjøringsprodukter, etc. Det er ikke snakk om store mengder, men i 2025 ble det sortert ut 6 tonn til ombruk. Produktene selges videre gjennom Oppdragsgivers egen ombruksbutikk. Utsorteringen skjer etter fastsatte vurderingskriterier basert på gjeldende regelverk, skriftlige prosedyrer og visuell kontroll av produktenes tilstand og egnethet for videre bruk.

Næringsavfall
Farlig avfall fra næringsvirksomhet mottas ved Oppdragsgivers betjente næringsmottak på Logistikksenter for farlig avfall. Her leverer små og mellomstore virksomheter farlig avfall direkte. Avfallet kontrolleres, klassifiseres og deklareres før det mellomlagres og klargjøres for videre transport til ekstern behandling.

Det oppstår også farlig avfall fra Oppdragsgivers egen drift, blant annet i forbindelse med drift og vedlikehold av anlegg, kjøretøy og maskiner. I tillegg utsorteres farlig avfall fra innsamlede avfallsstrømmer ved utsorteringsanleggene, og dette sendes videre fra Logistikksenteret for farlig avfall. Dette farlige avfallet håndteres i henhold til gjeldende regelverk og leveres til godkjent videre behandling.

Alt stykkgods av farlig avfall fra Oppdragsgivers virksomhet emballeres, merkes og deklareres før det sendes til Logistikksenter for farlig avfall. (Unntaket er 7011 fra forbrenningsanlegget på Haraldrud som per nå hentes direkte fra anlegget). Erfaring viser at det er vanskelig å estimere de årlige mengdene, da disse kan variere betydelig avhengig av drift, innleveringer og vedlikeholdsbehov. Energigjenvinningsanleggets til Oppdragsgiver forventede driftsperiode varer frem til 2030. Oppdragsgiver legger til grunn at driften avvikles i løpet av 2029 som en del av den planlagte utfasingen av anlegget.

### Mellomlagring – Logistikksenter farlig avfall

Logistikksenter farlig avfall fungerer som mottakssted og mellomlager for farlig avfall i Oppdragsgivers virksomhet. Senteret mottar også farlig avfall som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av etatens bygg og anlegg. Avfallet ankommer i hovedsak via interntransport fra gjenvinningsstasjonene, ferdig sortert og emballert. Det utføres imidlertid også noe sortering, merking og emballering av farlig avfall ved logistikksenteret.

Logistikksenteret utfører mottakskontroll av alt innkommende avfall i samsvar med Oppdragsgivers gjeldende prosedyrer. Avfallet deklareres, merkes og registreres i lagersystemet før det mellomlagres i dedikerte lagerområder i påvente av videre transport. Lagerområdene er inndelt etter fareklasse, slik at avfall med tilsvarende egenskaper lagres samlet på en sikker og forskriftsmessig måte.

Logistikksenter farlig avfall utgjør også etatens fagmiljø innen regelverk, kompetanse og sikker håndtering av farlig avfall. Det pågår samtidig et arbeid med å vurdere fremtidige lokaliseringsalternativer for logistikksenteret. Dette innebærer at virksomheten på sikt kan bli flyttet til en ny lokasjon, men per i dag vurderes det som lite sannsynlig at kommer til å skje i løpet av kontraktsperioden.

### Anlegg for henting av farlig avfall

Oppdragsgiver har følgende anlegg hvor det hentes farlig avfall fra i dag, hovedandelen av avfallet blir hentet på Logistikksenteret for farlig avfall:

Tabell 4 - Anlegg hvor det hentes farlig avfall.

| Stasjon | Adresse | Åpningstider Mandag - Torsdag | Åpningstider Fredag - Lørdag | Fraksjoner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haraldrud gjenvinningsstasjon | Haraldrudveien 18, 0581 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 | Sement i container |
| Haraldrud energigjenvinnings-anlegg | Brobekkveien 87, 0582 Oslo | 6:30-19:30 | 6:30-19:30(kun på fredag) | Spillolje |
| Logistikksenteret farlig avfall | Haraldrudveien 24, 0581 Oslo | 9:00-15:00 | 9:00-14:00 (kun på fredag) | Alle fraksjoner |

## Emballasje, merking og oppsamlingsenheter

Oppdragsgivers mottakssteder for farlig avfall varierer i størrelse, utforming og kapasitet, noe som medfører ulike behov knyttet til emballasje, merking og oppsamlingsenheter. Enkelte mottak har begrenset lagringsplass og høy omløpshastighet, mens andre håndterer større volumer og et bredere spekter av avfallsfraksjoner. Oppdragsgiver etterstreber standardiserte løsninger på tvers av anleggene der dette er praktisk og driftsmessig hensiktsmessig, men lokale tilpasninger forekommer.

### Merking

For å sikre sporbarhet og forsvarlig håndtering merkes emballasje og oppsamlingsenheter med informasjon om hvilket anlegg avfallet kommer fra (se figur 2). Det benyttes blant annet stasjonssedler på fat og annen emballasje for å identifisere opprinnelsessted og tilhørende avfallsstrøm. Sporbarhet er viktig for intern logistikk, deklarering, avvikshåndtering og videre oppfølging av avvik.

Figur 2 - Stasjonsmerking og faresedler

Alt farlig avfall merkes i henhold til gjeldende krav i ADR-regelverket og øvrig relevant regelverk for håndtering og transport av farlig gods. Dette gjelder både ved intern transport mellom Oppdragsgivers anlegg og ved videre transport til ekstern mottaker eller sluttbehandling.

### Oppsamlingsenheter

Oppdragsgiver emballerer farlig avfall i ulike typer beholdere og oppsamlingsenheter, herunder fat, IBC, beholdere, containere, paller, etc. Der regelverket krever det, benyttes UN-godkjent emballasje. Unntaket er oppkuttet IBC for 7051. Valg av emballasje og oppsamlingsenhet avhenger blant annet av avfallsfraksjon, fysisk form, mengde, håndteringsbehov og krav til sikker lagring og transport.

I tabell 5 er det gitt en oversikt over hvilke typer oppsamlingsenheter og emballasje som benyttes ved Oppdragsgivers anlegg i dag, samt estimert årlig behov for de ulike enhetene basert på 2024 og 2025 tall. Oversikten er veiledende og basert på erfaringstall fra inneværende kontraktsperiode. Bilder og illustrasjoner av dagens løsninger er vist under tabellen.

Tabell 5 - Emballasjetype og årlig estimert mengde

| Emballasje | Estimert årlig behov |
| --- | --- |
| UN-godkjent IBC | 30 stk |
| IBC med oppkuttet lokk | 3400 |
| Storpall (120 cm x 120 cm) | 850 |
| Europall | Hentes internt |
| Karmer til europall | 4500 stk |
| Halvpall/karmer | 40/80 stykker |
| 216 L stålfat med spennlokk | 3200 stykker |
| 200 L Stålfat med spuns | 20 stykker |
| 200 plastfat | Ved behov |
| 120 L plastfat | 200 stk |
| 60 L plastfat | 100 stk |
| 30 L plastfat | 30 stk |
| UN godkjent emballasje ved spesielle behov | Etter avtale |
| 22 m3 konteiner med lokk til sement (kun på Haraldrud gj.stasjoner | Leie 1 stk |

Figur 3 - Bilder av ulike typer emballasje som er benyttet til 7051 og andre stykkgodsfraksjoner

Figur 4 - Venstre: EU-pall og pallekarmer med 7261     Høyre: Nåværende emballasje til spesielle behov

Figur 5 - Venstre: Spunsefat og IBC til spillolje.                                 Høyre: Container til oppsamling av sementpulver

## Beskrivelse av logistikk og transport

Logistikken er organisert med faste hentedager for de ulike avfallsfraksjonene, der maling, lakk og lim (7051) hentes én til to ganger per uke etter fast plan. Fraksjon 7011 hentes ved behov med sugebil etter bestilling, mens øvrig stykkgods går på ukentlig faste hentedager.

Nærings- og husholdningsavfall deklareres separat i henhold til gjeldende krav, men samlastes. All transport gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk for farlig avfall, med fokus på korrekt emballering, deklarering og sporbarhet gjennom hele verdikjeden fra mottak til sluttbehandling.

## Beskrivelse av noen avfallsaksjoner og sortering

Oppdragsgiver klassifiserer og sorterer farlig avfall i henhold til gjeldende versjon av NS 9431 – Klassifikasjon av avfall. Som hovedregel skilles det ikke mellom fast og flytende avfall innen samme avfallsstoffnummer. Dersom avfallets egenskaper tilsier det, kan Oppdragsgiver dele et avfallsstoffnummer inn i flere underfraksjoner for å sikre forsvarlig håndtering.

Oppdragsgiver har ikke etablert en egen fraksjon for «laboratoriekjemikalier», da dette ikke er definert som en egen avfallsfraksjon i NS 9431. Slike avfallstyper sorteres derfor etter innhold og egenskaper innenfor eksisterende avfallsfraksjoner, så langt dette er mulig.

For kommunalt farlig avfall benyttes også EAL-koder i 20-serien når dette er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart.

Noen eksempler på avfallsfraksjoner med særskilte krav og underkategorier hos Oppdragsgiver er:

- Avfallsstoffnummer 7261 – Gass under trykk: Denne fraksjonen sorteres etter gassens egenskaper og emballasjens størrelse. Eksempler: oksiderende gass, brennbar gass, acetylen, etc.

- Avfallsstoffnummer 7122 – Sterkt reaktive stoffer: Uorganiske stoffer som reagerer spontant med vann eller luft. Sterkt reaktive stoffer emballeres og lagres ut fra stoffenes egenskaper og tilstand. Eksempler på slike stoffer er: elementært brom og jod, metallisk natrium/kalium, forskjellige kloritter, nitritter, persulfater, perkarbonater, nitrater (faste), brom, klorater, hydrogenperoksid, klor- og bromtabletter til svømmebasseng, karbider, natriumdittionitt. Fraksjonen 7122 sorteres og vurderes av Oppdragsgivers egne kjemikere.

- Avfallsstoffnummer 7123 – Herdere og organiske peroksider: Denne fraksjonen deles inn etter kjemisk sammensetning. Det skilles mellom: herdere som inneholder organiske peroksider og aminbaserte/andre herdere

- Avfallsstoffnummer 7132 – Uorganiske Baser: Denne fraksjonen omfatter uorganiske baser og andre alkaliske produkter som krever særskilt håndtering. Fraksjonen inkluderer blant annet. Eksempel: uorganiske baser, klorin (hypoklorittløsninger) og salmiakk(ammoniakkløsninger)

Det kan forekomme mottak av løsmasser med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i konsentrasjoner som medfører at massene klassifiseres som farlig avfall. Mengdene er per i dag begrensede, men Oppdragsgiver må ha anledning til å levere slike masser ved behov. Oppdragstaker skal kunne motta og håndtere denne typen avfall i samsvar med gjeldende regelverk. Emballering og praktiske løsninger for transport og levering kan avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

### Ukjent avfall

Ved mottak og sortering av farlig avfall vil det forekomme mindre mengder avfall som av ulike årsaker ikke lar seg klassifisere av Oppdragsgivers fagpersonell. Dette kan eksempelvis være avfall uten merking, eldre kjemikalier, skadet emballasje eller beholdere som ikke kan åpnes på en forsvarlig måte.

Oppdragsgiver har begrensede muligheter for analyse og identifisering av ukjent avfall, og gjennomfører i hovedsak kun enkle undersøkelser, som pH-måling og visuell kontroll. Avfall som ikke kan identifiseres eller klassifiseres på en forsvarlig måte, håndteres som ukjent avfall og må regnes med særskilt håndtering og vurdering hos Leverandør.

# Krav til Leverandør

Leverandøren skal oppfylle samtlige krav som kommer frem av denne kravspesifikasjonen. For hvert delavsnitt er det angitt hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Tabell 9 i del 3 viser hvilke dokumenter som skal leveres og hvilket navn vedleggene skal ha.  Dokumentasjonen skal tydelig beskrive hvordan kravene oppfylles, slik at Oppdragsgiver kan vurdere Leverandørens kompetanse, kapasitet og evne til å gjennomføre oppdraget i henhold til kravspesifikasjonen.

Dersom Leverandøren har kommentarer eller presiseringer knyttet til kravene eller innsendt dokumentasjon, kan dette også oppgis i de aktuelle besvarelsene eller vedleggene. For å tydeliggjøre oppdragets innhold kan den deles inn i fire hoved leveranser, disse er kort oppsummert i tabellen under.

Tabell 6 - Inndeling av oppdraget

| Hva | Omfatter |
| --- | --- |
| Transport | Omfatter transport fra Oppdragsgivers ulike lokasjoner. Logistikksenteret på Haraldrud, Grønmo og produksjon på Haraldrud. Inkludert henting av sementcontainer på Haraldrud gjenvinningsstasjon. |
| Emballasje | Kjøp av diverse typer emballasje og leie av container for sement til Haraldrud |
| Behandling | Behandling av stykkgods farlig avfall fra Oppdragsgivers drift |
| Kompetanse | Klassifisering, kjemikerbistand, kurs og opplæring |

## Generelle krav

Oppdragsgiver forutsetter at alle sider ved Leverandørens virksomhet drives i henhold til norske lover og regler, blant annet forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 11. Det gjelder også krav til transport av farlig avfall som også er farlig gods, jf. forskrift om landtransport av farlig gods (ADR-regelverket). I den grad farlig avfall eksporteres til behandlingsanlegg utenfor Norge, skal Leverandøren påse at disse har nødvendig tillatelser etter mottakerlandets regler til å lovlig kunne håndtere farlig avfall. Alle kostnader knyttet til eksport av avfall skal bæres av Leverandøren. Leverandøren skal sikre at alle tjenester som leveres under kontrakten utføres i samsvar med gjeldende myndighetskrav.

Det forventes at Leverandør/underleverandør er samarbeidsvillig og har evne og vilje til å påta seg oppdrag/endringer som kan dukke opp i kontraktsperioden.

## Krav til henting og transport av farlig avfall

Lokasjoner for henting og tilhørende avfallsfraksjoner er som følger:

- Logistikksenteret for farlig avfall, Haraldrudveien 24, 0581 Oslo (alle fraksjoner)

- Grønmo gjenvinningsstasjon, Sørliveien 1, 1279 Oslo  (kun maling)

- Haraldrud energigjenvinningsanlegg, Brobekkveien 87, 0582 Oslo (kun spillolje)

- Haraldrud gjenvinningsstasjon, Haraldrudveien 18, 0581 Oslo (sementcontainer)

Ved henting fra anlegg skal Leverandør selv sørge for opplasting av avfallet på eget kjøretøy. Oppdragsgiver kan ved behov tilby utlån av truck til dette formålet forutsatt at fører har nødvendig og spesifikk opplæring for bruk av den aktuelle trucken. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle skader som sjåfører påfører eiendom, bygninger, maskiner eller utstyr i forbindelse med oppdraget.

Sjåfører som skal laste avfall og benytte Oppdragsgivers truck, skal på forespørsel kunne dokumentere gyldig førerbevis. Før oppstart skal de gjennomføre nødvendig typeopplæring på aktuelt utstyr. Alle sjåfører skal i tillegg gjennomgå opplæring i gjeldende sikkerhetsrutiner ved anleggene og signere på at disse er forstått.

Oppdragsgiver stiller krav om at transportmiddelet skal veies på Oppdragsgivers anlegg både før og etter lasting ved henting av farlig avfall.

### Transportfrekvens

Avfallet skal hentes og transporteres av Leverandør med regelmessig frekvens, på faste avtalte hentedager. Hentedager avtales mellom Oppdragsgiver og Leverandør etter inngåelse av kontrakt. Dersom det oppstår forsinkelser, skal Oppdragsgiver snarest opplyses om dette og avklare nytt leveringstidspunkt. For de ulike lokasjonene gjelder følgende.

#### Transport av stykkgods fra Logistikksenter for farlig avfall

- Stykkgods skal hentes og transporteres etter behov, normalt 3–4 ganger per uke.

- Henting skal skje på faste, avtalte dager med regelmessig frekvens.

- Henting skal foregå i tidsrommet kl. 08:00–13:00.

- Oppdragsgiver skal på forhånd motta informasjon om estimert ankomsttidspunkt.

- Faste hentedager skal kunne kanselleres inntil to arbeidsdager før avtalt henting.

- Hvilke avfallsfraksjoner som er hensiktsmessige å hente samtidig, avtales mellom Oppdragsgiver og Leverandør etter kontraktsinngåelse.

- Leverandør må påregne ekstra oppdrag i perioder med høy pågang.

- Ved bestilling av ekstra oppdrag skal henting kunne gjennomføres innen én uke.

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha informasjon om kjøretøyets lastekapasitet og antall tilgjengelige palleplasser. Dette er nødvendig for å kunne planlegge og klargjøre forsendelsene. Informasjon om kapasitet skal oversendes senest to dager før henting.

#### Transport av maling, lakk og lim (7051) fra Grønmo gjenvinningsstasjon

- Maling fra Grønmo hentes og transporteres etter behov, 3-4 ganger per måned.

- Hentefrekvens, hentedager og praktiske rutiner avtales mellom oppdragsgiver og Leverandør etter kontraktsinngåelse.

- Henting skal skje på faste, avtalte dager med regelmessig frekvens.

- Henting skal foregå i tidsrommet kl. 09:00–15:00.

- Oppdragsgiver skal på forhånd motta informasjon om estimert ankomsttidspunkt.

- Leverandør må kunne håndtere variasjoner i mengder gjennom årene

- Ved bestilling av ekstra oppdrag skal henting kunne gjennomføres innen én uke.

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha informasjon om kjøretøyets lastekapasitet og antall tilgjengelige palleplasser. Dette er nødvendig for å kunne planlegge og klargjøre forsendelsene. Informasjon om kapasitet skal oversendes senest to dager før henting.

#### Transport av spillolje (7011) fra Haraldrud energigjenvinningsanlegg

- Henting skal skje etter behov og etter nærmere avtale med Oppdragsgiver.

- Henting skal foregå i tidsrommet kl. 08:00–13:00

- Praktiske forhold knyttet til varsling, tilgang til anlegget og hentetidspunkt avtales mellom partene.

- Leverandør skal sørge for opplasting av spillolje. Dersom truck på lokasjonen ønskes benyttet, kreves det utstyrsspesifikk opplæring og godkjenning for bruk av denne. Alternativt kan ansatte på lokasjonen bistå med lasting av bilen etter nærmere avtale.

#### Transport av sement i container (7132) fra Haraldrud gjenvinningsstasjon

- Henting skal skje etter behov og etter nærmere avtale med Oppdragsgiver.

- Henting skal foregå i tidsrommet kl. 08:00–13:00

- Leverandøren må levere tilbake containere til å samle opp sement i løpet av samme dag som den blir hentet. Alternativt må Leverandøren sørge for at det leveres en container som erstatter den som ble hentet.

- Transportør skal veie kjøretøyet på godkjent vekt ved Haraldrud før og etter henting av avfallet, slik at mengden hentet avfall kan dokumenteres korrekt.

### Krav til kjøretøy

Kjøretøy som benyttes til oppdrag etter denne avtalen innenfor Oslo grenser, skal være nullutslippskjøretøy eller drives med biogass. Det er ikke tilstrekkelig med diesel iblandet biodrivstoffet. Leverandøren skal også ha beredskapskjøretøy i tilfelle driftsstans. Det kreves også at disse kjøretøyene oppfyller samme krav som opprinnelig kjøretøy.

### Krav til personell/sjåfør

Sjåfører skal beherske norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig. Alternativt kan Oppdragsgiver godta sjåfører som snakker engelsk. Det forutsetter at ansatte hos Oppdragsgiver mener vedkommende har nok språkkunnskap til å forstå/gjøre seg forstått. De ansatte skal kunne kommunisere med sjåføren slik at de forstår beskjeder og prosedyrene som blir forklart.  Leverandøren har ansvar for at sjåførene har tilstrekkelig kompetanse til å forstå transportdokumenter og annen informasjon på norsk, samt at kommunikasjonen mellom ansatte og sjåfører fungerer slik at instrukser og prosedyrer blir forstått.

Leverandøren skal i størst mulig grad benytte faste sjåfører til transportoppdragene. Ved eventuell utskifting av sjåfør skal relevant dokumentasjon på kompetanse fremlegges for Oppdragsgiver før arbeidet igangsettes. Dokumentasjonen skal som minimum omfatte gyldig førerkort, ADR-kompetansebevis og truckførerbevis. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle skader som sjåfører påfører eiendom, bygninger, maskiner eller utstyr i forbindelse med oppdraget.

### Andre særskilte krav som gjelder transport

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre kampanjer eller tilsvarende som kan medføre at det samles inn farlig avfall gjennom andre kanaler enn beskrevet i konkurransegrunnlaget. Det kan føre til at det i perioder kan bli samlet inn en økt mengde med farlig avfall som det vil være behov for at Leverandør kan håndtere. Dette avfallet vil i så fall bli sortert før det skal transporteres av Leverandør til mottak.

## Krav til emballasje og oppsamlingsenheter

Leverandøren skal tilby emballasje og oppsamlingsenheter som er egnet for lagring, håndtering og transport av farlig avfall fra Oppdragsgivers anlegg. Leverandør kan benytte brukt emballasje så lenge kravene til emballasje i punktene under er oppfylt:

All emballasje og alle oppsamlingsenheter som benyttes skal:

- Være godkjent og benyttes i samsvar med gjeldende ADR-regelverk og annet relevant regelverk. Unntak er oppsamlingsenheter til 7051, som kan leveres i oppkuttet IBC.

- Være tilpasset den aktuelle avfallsfraksjonen, avfallets fysiske egenskaper og transportmåten.

- Være dimensjonert slik at de er praktiske å bruke på Oppdragsgivers anlegg, herunder ta hensyn til begrenset lagerplass og lokale forhold.

- Være kompatible med normalt håndteringsutstyr som jekketralle og gaffeltruck der dette er relevant.

- Være utformet slik at de er enkle og sikre å fylle, håndtere og transportere.

- Være i god teknisk stand og uten synlige skader som kan påvirke sikkerhet eller funksjonalitet.

- Være fri for rester som kan medføre fare for sammenblanding, feildeklarering eller eksponering for ansatte.

Emballasje som leveres skal være luktfri. Eventuelle restlukter skal ikke være til sjenanse for ansatte som arbeider i nærheten av emballasjen. Dette gjelder særlig emballasje som skal lagres eller benyttes innendørs. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise emballasje eller oppsamlingsenheter som fremstår som skadet, sterkt tilsølt, har betydelige luktutfordringer eller på annen måte vurderes som uegnet til formålet.

Leverandøren skal ha tilstrekkelig bufferkapasitet på emballasje og oppsamlingsutstyr til å kunne håndtere ekstraordinære behov på kort varsel.

Leverandøren skal minimum kunne tilby følgende emballasje- og oppsamlingsløsninger som vist i tabell 7.

Tabell 7 - Minimumskrav til emballasje

| Avfallsfraksjon | Minimumskrav |
| --- | --- |
| Maling, lim og lakk | Oppsamlingsenhet med minimum volum 500 liter. Skal kunne fylles manuelt uten bruk av ekstrautstyr. Skal kunne håndteres med jekketralle og gaffeltruck samt være stablebar ved transport. Vær obs på at for at det skal være mulig å konkurrere på pris skal emballasjen for maling oppgis som liter, ikke per stykk som de andre fraksjonene. Pallekarmer for oppsamling av maling er ikke egnet emballasje for Oppdragsgiver. |
| Flytende og fast farlig avfall (stykkgods) | UN-godkjente fat eller tilsvarende emballasje i ulike størrelser. |
| Gassbeholdere og brannslukkingsapparater | Europall med pallekarmer eller annen løsning godkjent av Oppdragsgiver. |
| Spillolje og andre flytende farlige avfallsfraksjoner | UN-godkjent emballasje i minimum to volumstørrelser. Maksimalt volum 1 000 liter. |
| Ukjent eller uklassifisert farlig avfall | UN-godkjent oppsamlingsenhet eller tilsvarende tilpasset ulike emballasjestørrelser og avfallstyper. Skal være tilgjengelig ved behov. |
| Sementpulver i sekker | Container må ha lokk, være brukervennlig og minimum kapasitet på 10 tonn. Løsningen skal være egnet for håndtering av både hele og ødelagte sekker samt løst sementpulver. |

Dokumentasjonskrav: Tilbudet skal inneholde en oversikt over emballasje og oppsamlingsenheter som tilbys under kontrakten, inkludert beskrivelse av hvilke løsninger som benyttes for de ulike avfallsfraksjonene.

### Ombruk av emballasje

Oppdragsgiver ønsker å legge til rette for økt ombruk av emballasje som et tiltak for redusert ressursforbruk og avfallsmengde, forutsatt at dette kan gjennomføres uten at det går på bekostning av sikkerhet, kvalitet eller etterlevelse av gjeldende regelverk.

Leverandøren kan tilby ombrukt emballasje dersom emballasjen oppfyller alle krav som stilles til emballasje og oppsamlingsenheter i denne konkurransen. Ombrukt emballasje skal være egnet for formålet og oppfylle de samme funksjons- og sikkerhetskravene som ny emballasje.

Ved tilbud av ombrukt emballasje gjelder følgende tilleggskrav:

- Emballasjen skal være kontrollert og godkjent før levering.

- Emballasjen skal være fri for rester av tidligere innhold.

- Emballasjen skal være uten synlige skader, deformasjoner eller andre forhold som kan påvirke sikkerhet eller funksjonalitet.

- Tidligere merking, etiketter eller annen identifikasjon skal være fjernet eller gjort uleselig slik at innholdet ikke kan feiltolkes.

- Eventuelle krav til kontroll, resertifisering eller annen godkjenning skal være oppfylt før emballasjen tas i bruk.

Dersom både ny og ombrukt emballasje tilbys, skal prislisten inneholde separate priser for de ulike alternativene. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å velge ombrukt emballasje der dette vurderes som hensiktsmessig og kravene i konkurransen er oppfylt.

Leverandøren skal oppgi hvilke typer emballasje som tilbys som ombruksemballasje. Endelig fordeling og bruk mot de ulike fraksjonene avklares i oppstartsmøte

Dokumentasjonskrav: Tilbudet skal inneholde en oversikt over hvilke emballasjetyper som tilbys som ombruksemballasje, samt rutiner for kontroll, kvalitetssikring og eventuell resertifisering.

## Krav til sortering, mottak og mottakssted

Mottakssted er i denne sammenheng anlegget hvor Leverandør leverer avfallet. Mottaksstedet kan være et godkjent mellomlager, omlastningssted, eller et godkjent sluttbehandlingsanlegg.

Mottaksstedene skal ha offentlig godkjent og sertifisert vekt for tungtransport. Singelbil/bil/skapbil skal veies inn og ut og vektene skal registreres digitalt som grunnlag for rapportering. Manuelt registrerte vekter, etterregistrering el. vil bli ansett som avvik og årsak til avviket skal dokumenteres.

Dokumentasjonskrav: Leverandørs beskrivelse av rutiner og prosedyrer for mottak, veiing, og godkjenning av forsendelser.

### Tillatelser

Alle mottakssted og sluttbehandlingsanlegg som benyttes, skal til enhver tid ha de nødvendige gyldige tillatelser til mottak, mellomlagring og/eller behandling av avfall. Kravet til gyldig tillatelse gjelder både for anlegg i Norge og andre land. Om avfallet skal transporteres ut av landet, må Leverandør oversende eksporttillatelse før oppdraget begynner.

Dokumentasjonskrav: Kopi av relevante tillatelser skal vedlegges tilbudet og på forespørsel kunne fremlegges i hele kontraktsperioden. Dersom avfallet skal eksporteres ut av Norge, må eksporttillatelse foreligge før oppstart av oppdraget.

### Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted

Leverandør skal ha en beredskapsplan som sikrer at Oppdragsgiver får levert avfallet som normalt også ved lengre perioder hvor ordinært mottakssted er stengt. Leverandør skal ved behov kunne etablere alternativ mottaksløsning, herunder skaffe alternativt mottakssted eller sørge for midlertidig lagring av avfallet, slik at henteordningen opprettholdes uten avbrudd.

Dersom avfallet må kjøres til slike alternative mottakssteder i løpet av kontraktsperioden, skal Leverandør varsle Oppdragsgiver, og relevant dokumentasjon oversendes før nytt mottakssted tas i bruk.

Eventuelle merkostnader eller transportutfordringer som følge av bruk av alternativt mottakssted bæres fullt ut av Leverandør.

Dokumentasjonskrav: Beredskapsplan, inkludert plan for å løse transportutfordringene dette medfører.

### Klassifisering og sortering av avfall

Krav til sortering og fraksjonsinndeling fremgår av prisliste og tilhørende sorteringsstruktur.

Oppdragsgiver vil i hovedsak sortere farlig avfall i henhold til gjeldende standard NS 9431. Fra første 1.januar ønsker vi å følge den nye NS 9431:2026. Som ledd i tilpasning til ny standard forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å unnlate sortering etter tilstand der dette vurderes som hensiktsmessig for drift og logistikk. Farlig avfall som stammer fra husholdning- eller næring sorteres separat.

Avfallet sorteres i hovedsak etter avfallsstoffnummer. Det skilles normalt ikke mellom fast og flytende avfall innenfor samme avfallsstoffnummer, med mindre annet er angitt i prislisten eller særskilt avtalt med Oppdragsgiver. Dette tas på oppstartmøte.

I de ulike farlige avfallsfraksjonene kan det også forekomme avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall etter gjeldende regelverk. Slike avfallsfraksjoner skal vurderes ut fra avfallets kjemiske egenskaper og klassifiseres i den fraksjonen hvor egenskapene best samsvarer med kriteriene for den aktuelle avfallstypen. Eksempel på dette kan være AdBlue.

For enkelte avfallsstoffnummer benytter Oppdragsgiver ytterligere oppdeling i underfraksjoner av hensyn til håndtering, videre behandling eller logistikk. Tabell 8 viser de fraksjoner og sorteringsprinsipper Oppdragsgiver legger til grunn for avfall som kan klassifiseres eller håndteres på flere måter.

Tabell 8 - Eksempler på fraksjoner med særskilte sorteringsprinsipper

| Avfallsfraksjon | Kommentar |
| --- | --- |
| 7051 – Maling, lim og lakk | All maling fra husholdning og næring vil bli sortert som ny 7051. Det er ikke hensiktsmessig for husholdningsavfall å bli sortert forskjell på vann og oljebasert maling. |
| 7055 - Spraybokser | Alle typer spraybokser, men unntak av isocyanater, KFK og andre spraybokser som ikke faller under denne fraksjonen. Spraybokser med brannslukkingsspray faller inn under 7055 eller 7262. |
| 7122 – Sterkt reaktive stoffer | Vil sortere avfallet på kjemi og emballere ulikt avfall individuelt og basert på de reaktive egenskapene. |
| 7132 | Sorterer klorin/hypokloritt, salmiakk/ammoniakk og andre uorganiske baser i tre ulike fraksjoner. |
| 7027 - Drivstoff og fyringsolje | Etter ny standard vil REG fortsatt sortere drivstoff, blandinger av disse og fyringsolje i en fraksjon. Selv om bensin blir skilt ut som egen 7027. Om dette skal sorteres som 7027 eller 7023 kan avtales ved kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver har også en egen fraksjon på brukte drivstoffilter. |
| Labkjemi | Oppdragsgiver vil ikke sortere avfall i en fraksjons som heter «laboratoriekjemi». Det er hovedsakelig husholdningsavfall som kommer inn, men noen unntak. Så det ses ikke på som hensiktsmessig. Kjemikalier som kommer inn, vil sorteres basert på kjemiske egenskaper og sammensetning. |

### Ukurant farlig avfall

Ukurant farlig avfall er farlig avfall som i vesentlig grad krever særskilt håndtering og ekstra miljø- og sikkerhetsmessige tiltak utover ordinær behandling av farlig avfall. Slike tilfeller håndteres etter nærmere avtale mellom Oppdragsgiver og Leverandør. Leverandør skal tilby pris for håndtering basert på det enkelte tilfelle. Prisen avtales særskilt for hvert oppdrag.

Dersom Oppdragsgiver etter dialog med Leverandør ikke kommer til enighet om pris, står Oppdragsgiver fritt til å innhente alternative tilbud og velge annen løsning.

Leverandør skal sørge for at avfallet tas imot og at videre håndtering er avklart senest innen 6 måneder fra det er plassert på Oppdragsgivers lokasjon. Ved behov skal Leverandør bistå med nødvendig rådgivning, særskilt emballering, prøvetaking eller annen tilpasset håndtering for å sikre forsvarlig videre behandling av avfallet.

### Krav til behandling og destruksjon

Leverandøren skal sørge for at avfallet behandles ved anlegg som har nødvendige tillatelser og godkjenninger for den aktuelle behandlingsformen. Farlig avfall som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes skal behandles på en måte som sikrer forsvarlig destruksjon eller annen sluttbehandling i samsvar med gjeldende regelverk og avfallshierarkiet.

Leverandøren skal tilstrebe at behandlingsmetoden gir minst mulig miljøbelastning og at behandlingen gjennomføres ved best tilgjengelig teknologi der dette er relevant. Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere behandlingsmetode og behandlingsanlegg for de ulike avfallsfraksjonene.

### Krav til gjenvinning av avfall

Leverandøren skal arbeide aktivt for å sikre høyest mulig grad av materialgjenvinning og annen ressursutnyttelse innenfor rammene av gjeldende regelverk og tekniske muligheter. Avfallsfraksjoner som kan materialgjenvinnes skal som hovedregel sendes til materialgjenvinning når dette er teknisk, miljømessig og økonomisk forsvarlig. Oppdragsgiver krever at følgende avfall materialgjenvinnes:

- Gassflasker – metallet skal materialgjenvinnes

- Metallspann/emballasje med maling – metallet skal materialgjenvinnes

- Kasserte brannslukkere – metallet skal materialgjenvinnes

Leverandøren skal også redegjøre for hvilke andre avfallsfraksjoner som vil bli:

- Materialgjenvunnet

- Energigjenvunnet

- Sluttbehandles eller destrueres.

Ved valg av behandlingsløsning skal avfallshierarkiet legges til grunn.

Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av hvilke avfallsfraksjoner som gjenvinnes.

### Krav til ombruk av avfall

Oppdragsgiver ønsker å legge til rette for økt ombruk og bedre ressursutnyttelse i tråd med prinsippene for sirkulær økonomi, forutsatt at dette kan gjennomføres uten at det går på bekostning av sikkerhet, kvalitet eller etterlevelse av gjeldende regelverk.

Leverandøren skal vurdere om produkter eller avfallsfraksjoner kan klargjøres for ombruk før materialgjenvinning eller annen behandling vurderes. Alt ombruk skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og uten å medføre økt risiko for helse, miljø eller sikkerhet.

Oppdragsgiver stiller krav om ombruk av brannslukkere. Det skal derfor oppgis en egen pris for håndtering av brannslukkere til ombruk.

Dersom Leverandøren identifiserer andre produkter eller avfallsfraksjoner som egner seg for ombruk, regenerering eller annen form for levetidsforlengelse, skal dette beskrives i tilbudet.

Der ombruk inngår som en del av leveransen, skal Leverandøren kunne dokumentere:

- Hvilke produkter eller avfallsfraksjoner som inngår i ombruksløsningen.

- Hvordan ombrukspotensialet vurderes og kvalitetssikres.

- Hvordan krav til helse, miljø, sikkerhet og regelverksetterlevelse ivaretas.

Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av løsninger, rutiner og vurderingskriterier for ombruk.

### Dokumentasjon og prising av avvik

Det er kommunen som første mottak som har plikt til å påse at farlig avfall blir håndtert på forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften § 11-5 flg. og vedlegg III og IV til avfallsforskriften kap. 11. Leverandøren kan ikke fakturere Oppdragsgiver for kostnader knyttet til håndtering av avfall utover det som er forhåndsavtalt i kontrakten, med mindre det foreligger et avvik. Med avvik menes:

- Ordinære avvik: Forhold hos Oppdragsgiver som forårsaker merarbeid hos Leverandøren ved utsortering av avfall når farlig avfall av ulike kategorier er blandet sammen, eller når farlig avfall er blandet sammen med ordinært avfall, jf. avfallsforskriften § 11-5 annet ledd.

- Rødt avvik: Grov feilsortering hos Oppdragsgiver hvor sammenblanding med annet avfall kan skape farlige situasjoner med risiko for skade på helse og miljø. Eksempler på røde avvik er innblanding av reaktivt, eksplosivt, smittefarlig eller radioaktivt avfall. Det vil også foreligge et rødt avvik i andre tilfeller hvor det oppdages avfall utenfor Oppdragsgivers tillatelse.

Alle avvik skal meldes Oppdragsgiver så snart som mulig, og senest en uke etter at det ble oppdaget. Dersom Oppdragsgiver mener at det ikke foreligger et avvik som gir grunnlag for tilleggsfaktura, skal dette meddeles Leverandøren så snart som mulig. Eventuelle avvik skal dokumenteres med bilde hvor det tydelig fremgår hva som er avviket i tillegg til bilde av Oppdragsgiver interne merkelapp. Det skal komme klart frem fra hvilket anlegg hvert enkelt avvik gjelder, så Oppdragsgiver kan gjøre forbedringstiltak. Dersom dette ikke kommer tydelig frem vil avviket bli avvist. Dersom avfallet omdeklareres, skal det nye deklarasjonsnummeret oppgis i avviket slik at Oppdragsgiver har sporbarhet på avfallet.

Figur 6 - Eksempel på intern merkelapp for farlig avfall i REG. Merkelappen beskriver hvilken stasjon avfallet kommer fra.

Pris for ordinære avvik skal oppgis i tilbudsskjema, og omfatte alt merarbeid ved avviket. Avfallet skal faktureres med pris for korrekt avfallsstoffnummer etter deklarering/ omdeklarering. For røde avvik kan det faktureres for ekstra kostnader Leverandøren har med avfallet, men disse kostnadene må kunne dokumenteres og avtales per gang etter nærmere avtale.

#### Dialog om avvik

Dersom Leverandøren gjennom avvik eller på annen måte blir oppmerksom på forhold hos Oppdragsgiver som kan forbedres for å sikre bedre mottakskontroll eller en mer effektiv ivaretakelse av miljøet m.v., så forplikter Leverandøren å ta kontakt med Oppdragsgiver å gjøre oppmerksom på dette og komme med eventuelle forslag til forbedringer. Leverandør skal være opptatt av HMS og ha god dialog med Oppdragsgiver med hensyn på gode løsninger på Oppdragsgivers anlegg.

Oppdragsgiver og Leverandør kan be om dialogmøter knyttet til forbedring i håndtering av farlig avfall.

## Krav til kompetanse og kjemikerbistand

Oppdragsgiver mottar farlig avfall som i enkelte tilfeller er mangelfullt merket eller vanskelig å identifisere og klassifisere. For å sikre korrekt håndtering i henhold til avfallsforskriften skal Leverandør tilby kjemifaglig bistand ved behov.

Leverandør skal bistå med identifisering, klassifisering, emballering, merking og sortering av ukjent eller krevende farlig avfall som ikke kan avklares av Oppdragsgivers egne kjemikere. Bistand skal som hovedregel gis digitalt eller per telefon, herunder gjennom vurdering av tilsendt dokumentasjon og bilder.

Leverandør skal ha en løsning for løpende innmelding og oppfølging av spørsmål knyttet til ukjent eller uklassifisert avfall. Løsningen skal være tilgjengelig fra kontraktsoppstart og inkludert i kontrakten.

Responstid på henvendelser skal ikke overstige 3 virkedager innenfor tidsrommet kl. 08:00–15:00. Ordinær rådgivning skal ikke medføre ekstra kostnader for Oppdragsgiver.

Ved behov skal Leverandør kunne stille med kjemiker til fysisk oppmøte ved Logistikksenter for farlig avfall i Haraldrudveien 24. Dette kan omfatte identifisering av ukjent avfall, bistand i komplekse saker og opplæring. Det forventes normalt behov for fysisk bistand inntil 1–2 ganger per år. Tjenesten prises separat i tilbudsskjemaet.

Leverandør skal utpeke minimum én fast kontaktperson med ADR-kompetanse som kan gi veiledning om klassifisering, emballering, merking og transport av farlig avfall. Tilbudt kjemifaglig personell skal ha dokumentert relevant kjemifaglig kompetanse og erfaring.

Dokumentasjonskrav: Leverandør skal legge ved CV og dokumentasjon på tilbudt personells kompetanse og erfaring som skal brukes i oppdraget.

## Administrative krav

### Rapportering

All utveksling av data og dokumentasjon mellom Leverandør og Oppdragsgiver skal skje elektronisk. Informasjon om hver leveranse skal deles med Oppdragsgiver og danne grunnlag for fakturering.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data tilgjengeliggjøres gjennom API fra Leverandør, hvor data kommer direkte fra Leverandørens ERP-system. For Leverandører som ikke har denne typen systemer, så skal data rapporteres i Oppdragsgivers web-løsning.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data deles løpende når Leverandøren utfører oppdrag. Alternativ skal det minimum leveres data månedlig innen femte virkedag påfølgende måned. Datarapportering gjennom API eller til Oppdragsgivers web-løsning, skal inneholde følgende felter:

- veie_id: (Valgfri) - ID for veiingen som korresponderer med ID i deres system. Format: fritekst

- tidspunkt_inn: (Valgfri) - Dato og tidspunkt for innveiing hos dere. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 14:24:05'

- tidspunkt_ut: (Obligatorisk) - Dato og tidspunkt for utveiing hos dere. For månedsaggregerte data settes siste dag i måneden. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 15:24:05'

- kjøretøy: (Valgfri) - Registreringsnummer på kjøretøy som ble benyttet for å frakte avfallet. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 2 bokstaver og 5 siffer, uten mellomrom. Eksempel:'AB12345'

- organisasjonsnummer: (Obligatorisk) - Det 9-sifrede organisasjonsnummeret til din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

- organisasjonsnavn: (Obligatorisk) - Navn på din organisasjon.

- avtalenummer: (Obligatorisk) - Avtalenummer knyttet til veiingen som rapporteres. Avtalenummer er basert på REGs interne systemer, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- fraksjonsnummer: (Obligatorisk) - Fraksjonskode for avfallet. Fraksjonskoder følger REGs interne system, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse. Format: 6 siffer (4 første fra NS9431, 2 siste fra REG)

- hentested: (Obligatorisk) - Navn på sted avfallet ble hentet. Standardiserte navn på hentesteder avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- nettovekt: (Obligatorisk) - Nettovekt rapportert i kilo. Format: desimaltall, eksempel: 1024.5

- enhet: (Obligatorisk) - Enhet for nettovekt. Kun 'kg' er tillatt per nå.

### Krav til fakturering

Leverandør skal oppfylle følgende krav til fakturering:

- Fakturamerking og format

  - Faktura skal merkes med gyldig innkjøpsordrenummer (98XXXXXX)

  - Innkjøpsordrenummer skal fremgå både av faktura og pakkseddel

  - Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format (Elektronisk handelsformat)

- Organisasjonsinformasjon

  - Oppdragsgivers organisasjonsnummer er 923 954 791.

- Fakturaadresse

  - Faktura skal adresseres til:

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Fakturasentralen

P.b. 6532 Etterstad

- Korrekt fakturaadresse vil fremgå av innkjøpsordren.

- Obligatorisk fakturainnhold

Faktura skal inneholde følgende informasjon:

- Navn og adresse på anlegget hvor avfallet er levert fra (hentested)

- Pris per tonn

- Oppdragsgivers avtalenummer

- Dato for hvert enkelt henteoppdrag

- Tonnasje per deklarasjonsnummer

- Samlet tonnasje og total kostnad per måned, både inkludert og ekskludert merverdiavgift

### Gebyr for avvik i leveransen

Leverandøren skal levere i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget og kontrakten, herunder korrekt fakturering, nødvendig dokumentasjon, gjennomføring av tjenester, overholdelse av henteplan samt korrekt klassifisering og sortering.

Nærmere bestemmelser fremgår av kontrakten.

### Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner

Det skal holdes jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med representanter fra Leverandør og eventuell underleverandør. Oppdragsgiver vil innkalle til disse møtene. I en oppstartfase må Leverandør forvente at det kan være behov for hyppige møter.

Kontakt mellom Oppdragsgiver og Leverandør om løpende drift skal skje mellom Oppdragsgiver og en fast person hos Leverandør med ansvar for oppdraget.

Leverandør må være forberedt på at Oppdragsgiver vil kunne foreta stedlig kontroll av anlegg og kjøretøy som ikke er forhåndsvarslet.

Det skal oppgis kontaktperson for henvendelser angående faktura.

Dokumentasjonskrav: Oppgi kontaktperson(er)

## Andre krav

### Enhetspris

Avfall skal prises med emballasje (brutto). I enhetsprisen inngår følgende:

- Alle kostnader knyttet til transport og behandling skal inkludere alle kostnader ved henting, transport og behandling av avfallet som inngår i oppdraget, inkludert eventuell forbehandling eller leveringsavgifter til deponi, forbrenning/destruksjon o.s.v.

- Gebyr for deklarering av farlig avfall skal inngå i enhetsprisen. Røde avvik og avfall som ikke lar seg klassifisere ved hjelp av Leverandørens kjemikompetanse faktureres særskilt etter nærmere avtale mellom partene.

Emballasje faktureres etter forbruk. Pris per emballasjeenhet som skal benyttes i leveransen skal oppgis særskilt i pristilbudet

### Felles risikovurdering

Oppdragsgiver og Leverandør skal i fellesskap, umiddelbart etter inngåelse av kontrakten, sørge for at det utarbeides en felles risikovurdering. Risikovurderingen skal foreligge før oppstart av kontrakten. Eventuelle kostnader som Leverandøren måtte ha i tilknytning til slikt arbeid må tas høyde for i pristilbudet. Oppdragsgiver skal ta initiativ til å gjennomføre en felles risikovurdering.

Ved endringer i drift må det gjennomføres nye risikovurdering.

### Adgang til anlegg og fasiliteter

Leverandør må være forberedt på at Oppdragsgiver vil kunne foreta stedlig kontroll på anlegg og kjøretøy som ikke er forhåndsvarslet.

### Krav til oppdragsbeskrivelse

Leverandøren skal redegjøre for sin forståelse av oppdraget og beskrive hvordan tjenestene planlegges gjennomført. Beskrivelsen skal være konkret og tilpasset oppdragets omfang og behov. Følgende forhold skal som minimum omtales:

- Beskrivelse av systemer, rutiner og kontroller som sikrer korrekt og sporbar fakturering.

- Beskrivelse av rutiner for mottakskontroll, registrering, avviksbehandling og rapportering til Oppdragsgiver.

- Beskrivelse av nøkkelpersoners erfaring og kompetanse innen rådgivning knyttet til avfallshåndtering, farlig avfall og optimalisering av løsninger for Oppdragsgiver.

- Beskrivelse av hvordan kundehenvendelser håndteres, herunder responstider, tilgjengelighet og tiltak for å sikre at henvendelser besvares innen rimelig tid.

- Beskrivelse av foreslåtte løsninger for innsamling og transport av spillolje, herunder bruk av sugebil, overhelling og eventuelle emballasjeløsninger.

- Beskrivelse av hvordan logistikk og henteordninger planlegges organisert, herunder håndtering av varierende hentefrekvens, geografisk spredning og ulike avfallstyper.

- Beskrivelse av hvordan Leverandøren vil håndtere et stort antall ulike hentinger og sikre effektiv koordinering og oppfølging.

- Beskrivelse av foreslått behandlings- og transportløsning for de ulike avfallsfraksjonene, herunder hvilke fraksjoner som planlegges transportert direkte til sluttmottak og hvilke som eventuelt vil gå via omlastings- eller mottaksanlegg.

- Opplysninger om hvilke mottaksanlegg eller behandlingsanlegg Leverandøren planlegger å benytte for de aktuelle avfallsfraksjonene.

- Beskrivelse av mulige løsninger for oppsamling, lagring og innsamling av maling og malingsrelatert avfall fra Grønmo

- Beskrivelse hvordan dere vil arbeide for å sikre høyest mulig grad av materialgjenvinning, ressursutnyttelse og ombruk av farlig avfall innenfor gjeldende regelverk og tilgjengelige tekniske løsninger. Beskrivelsen skal vise hvordan Leverandøren vurderer ulike behandlingsalternativer for avfallsfraksjonene, og hvordan avfallshierarkiet legges til grunn ved valg av behandlingsløsning.

Leverandørens besvarelse vil bli vurdert ut fra i hvilken grad den dokumenterer god forståelse av oppdraget, hensiktsmessige og gjennomførbare løsninger, samt evne til å sikre en effektiv, sikker og kostnadseffektiv gjennomføring av tjenestene gjennom hele kontraktsperioden.

Dokumentasjonskrav: Oppdragsbeskrivelse

# Dokumentasjonskrav

Der det er relevant, gjelder kravene som skal dokumenteres både ordinært mottakssted, og alternative mottakssteder Oppdragstager kan benytte i løpet av kontraktsperioden.

Tabell 9 – Tabell med krav som må dokumenteres

| Kap.nr | Krav i kravspesifikasjonen | Navn Vedlegg | Tilbyders kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Krav til emballasje og oppsamlingsenheter | 1-A |  |
| 2.3.1 | Krav til ombruk av emballasje | 1-B |  |
| 2.4 | Krav til sortering, mottak og mottakskontroll | 1-C |  |
| 2.4.1 | Tillatelser | 1-D |  |
| 2.4.2 | Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted | 1-E |  |
| 2.4.6 | Krav til gjenvinning av avfall | 1-F |  |
| 2.4.7 | Krav til ombruk av avfall | 1-G |  |
| 2.5 | Krav til kompetanse og kjemiker bistand | 1-H |  |
| 2.6.4 | Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner | 1-I |  |
| 2.7.4 | Krav til oppdragsbeskrivelse | 1-J |  |

# Vedlegg 1 – Farlig avfallsfraksjoner, emballasje og mengde 2025

| Avfallstoffnummer | Avfallstype | Sortert mengder [tonn] | Benyttet emballasje |
| --- | --- | --- | --- |
| 7011 | Spillolje og brukte smøreoljer | 39,1 | UN godkjent IBC og spunsefat, hentes med tankbil |
| 7012 | Spillolje, andre kasserte oljer | 6,7 | Pall med karmer |
| 7021 | Olje- og fettavfall | 1,6 | 216 liters stålfat |
| 7022 | Oljeforurenset masse | 20,1 | 216 liters stålfat |
| 7023 | Drivstoff og fyringsolje | 15,7 | 216 liters stålfat/lukket IBC |
| 7023 – f | Bensin- og dieselfiltre, brukte | 0,135 | 60/120 liters plastfat |
| 7024 | Oljefiltre | 0,10 | 216 liters stålfat |
| 7030 | Oljeemulsjoner, sloppvann | 0 | Diverse |
| 7041 | Organisk løsemidler med halogen | 0,015 | Etter avtale |
| 7042 | Organiske løsemidler uten halogen | 53,9 | 216 liters stålfat |
| 7051 | Maling, lim og lakk | 922 | Oppkuttet IBC |
| 7055 | Spraybokser | 36,1 | 216 liters stålfat |
| 7081 | Kvikksølvholdig avfall | 0,408 | 60 liters plastfat |
| 7083 | Kadmiumholdig avfall | 0 | Plastfat diverse størrelser |
| 7085 | Amalgam | 0,016 | 30/60 liters plastfat |
| 7091 | Uorganiske salter og annet fast stoff | 9,5 | 216 liters stålfat |
| 7095 | Metallhydroksislam | 0 |  |
| 7096 | Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. | 0 |  |
| 7097 | Uorganiske løsninger og bad | 1,2 | 216 liters stålfat |
| 7100 | Cyanidholdig avfall | 0,006 | 30 liters plastfat |
| 7111 | Bekjempningsmidler uten kvikksølv | 16,9 | 216 liters stålfat |
| 7112 | Bekjempningsmidler med kvikksølv | 0 | 216 liters stålfat |
| 7121 | Isocyanater | 9,4 | 216 liters stålfat |
| 7121 | Polymeriserende stoffer | 0,60 | 216 liters stålfat |
| 7122 | Sterkt reaktivt stoff | 2,3 | Plastfat diverse størrelser |
| 7123 | Herdere | 1,3 | 216 liters stålfat |
| 7123o | Organiske peroksider | 0,15 | Plastfat diverse størrelser |
| 7131 | Syrer, uorganiske | 0,965 | 216 liters stålfat |
| 7132 | Baser, uorganiske | 10,6 | 216 liters stålfat |
| 7132 | Sement, container | 70 | Container |
| 7133 | Rengjøring | 30,1 | 216 liters stålfat |
| 7134 | Surt organisk avfall | 3,7 | 216 liters stålfat |
| 7135 | Basisk organisk avfall | 8,6 | 216 liters stålfat |
| 7141 | Mineraloljebasert boreslam og borekaks | 0 | 216 liters stålfat |
| 7151 | Organisk avfall med halogen | 1,5 | 216 liters stålfat |
| 7152 | Organisk avfall uten halogen | 3,7 | 216 liters stålfat |
| 7152-t | Tjære | 1,3 | 216 liters stålfat |
| 7165 | Prosessvann, vaskevann | 12,2 | UN godkjent IBC |
| 7220 | Fotokjemikalier | 1,3 | 216 liters stålfat |
| 7230 | Halon | 0,095 | Pall med karmer |
| 7240 | KFK-gass | 0,144 | Pall med karmer |
| 7261 | Gass under trykk | 10,3 | Pall med karmer |
| 7261 | Gass under trykk, oksiderende | 56,6 | Pall med karmer |
| 7261 | Gass under trykk, brannfarlig | 25,0 | Pall med karmer |
| 7261 | Lightere | 1,7 | 60 liters plastfat |
| 7261 | Brannslukkere | 84,2 | Pall med karmer |