Kravspesifikasjon

Deloppdrag 2
Innsamling, mottak og sluttbehandling/destruksjon av avfall fra miljøstasjoner

Innledning - Om dokumentets oppbygning

Denne kravspesifikasjonen er bygget opp i fem deler. Del 1 beskriver dagens drift og leveranse, og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå omfanget og dagens praksis. Del 2 inneholder kravene til leveransen i den nye kontrakten. Det er kravene i del 2 som ligger til grunn for leverandørens tilbud og den etterfølgende kontrakten. Del 3 beskriver hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, hvilke vedlegg som skal leveres som dokumentasjon, og navnene på vedleggene. Del 4 viser brukervilkår for å åpne miljøstasjoner med app (Oslonøkkelen) og del 5 viser leveringsbetingelser og veiledningsskilter på miljøstasjonene.

Innholdsfortegnelse

Innledning - Om dokumentets oppbygning	2

1	Omfang - deloppdrag 2	3

1.1	Konseptet miljøstasjon	3

1.2	Mengder	4

1.3	Anlegg og åpningstider	5

1.4	Innsamling, mottak, og transport	5

1.4.1	Beskrivelse av dagens henteordning	6

1.5	Oppsamlingsenheter	6

2	Krav til Leverandør	7

2.1	Generelle krav	7

2.1.1	Krav til transport	8

2.1.2	Krav til beredskapsplan	8

2.1.3	Avfall som kan forekomme, men som er utenfor leveringsbetingelsene	8

2.2	Tillatelser	9

2.3	Krav til sortering, mottak og mottakssted	9

2.3.1	Krav til dokumentasjon og prising av avvik	10

2.4	Administrative krav	10

2.4.1	Rapportering	10

2.4.2	Krav til fakturering	11

2.4.3	Gebyr for avvik i leveransen	12

2.4.4	Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner	12

2.4.5	Felles risikovurdering	12

2.5	Krav til oppdragsbeskrivelse	12

3	Dokumentasjonskrav	13

4	Brukervilkår Oslonøkkel til miljøstasjoner	14

5	Leveringsbetingelser og veiledningsskilter  på miljøstasjonene	15

5.1	Leveringsbetingelser som skiltet på inngangsdøren	15

5.2	Veiledningsskilter til de ulike fraksjonene	16

- Omfang - deloppdrag 2

Oppdraget er ett av flere deloppdrag i anskaffelsen av transport, mottak, og sluttbehandling/destruksjon av farlig avfall.

Dette deloppdraget skal dekke:

- Innsamling og transport av usortert farlig avfall fra miljøstasjoner

- Herunder planlegging av rute for behovsbasert henting, samt dokumentasjon av ruteplanleggingen

- Sortering av farlig avfall og avviksfraksjoner fra miljøstasjoner

- Sluttbehandling/destruksjon av farlig avfall og avviksfraksjoner fra miljøstasjoner

Konseptet miljøstasjon

En miljøstasjon er en ubetjent innsamlingsløsning hvor Oslos innbyggere kan levere farlig avfall. En miljøstasjon er en container innredet med oppsamlingsenheter for ulike fraksjoner. Informasjonen i miljøstasjonene refererer ikke til avfallsstoffnumre, men tilsvarer fraksjonene 1121, 2262, 7011, 7012, 7042, 7051, 7055, 7086, 7093, 7094, 7111, 7132, 7133, 7230, 7240, 7263, og 7265.

I tillegg forekommer det andre fraksjoner som enten sorteres som ukjent farlig avfall, eller feilsorteres av kundene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fraksjonene 7021-23, 7027, 7030, 7041, 7081-7085, 7091, 7092, 7097, 7100, 7112, 7121-7123, 7131, 7134, 7135, 7151, 7152, 7262, 7266.

I tillegg til fraksjonene nevnt ovenfor, kan det forekomme eksplosivt avfall og smittefarlig avfall. Leverandør skal ikke hente eksplosivt avfall eller smittefarlig avfall, men kontakte Oppdragsgiver i slike tilfeller, som står for videre håndtering. I tilfeller der smittefarlig og eksplosivt avfall blir innsamlet til Leverandørs mottak og anlegg, må Leverandør selv håndtere dette videre.

Miljøstasjonene er utvendig merket «Miljøstasjon for farlig avfall», som vist i figur 1, og døren er merket med praktisk informasjon og leveringsbetingelser som vist i del 5.

Figur 1 - Merkingen av en miljøstasjon

Mengder

Mengden avfall som omfattes av oppdraget vil kunne variere gjennom kontraktsperioden. Variasjonene vil blant annet være påvirket av samfunnsutvikling, sesongvariasjoner, endringer i regelverk og brukeratferd.

Oppdragsgiver kan ikke garantere spesifikke mengder, verken totalt eller fordelt på de ulike avfallsfraksjonene. Leverandør må derfor dimensjonere kapasitet og fleksibilitet for å håndtere både økninger og reduksjoner i volum.

Historiske data kan gi en indikasjon på forventede mengder, men disse er ikke bindende for Oppdragsgiver. Det må også tas høyde for at enkelte avfallsfraksjoner kan bli redusert eller økt som følge av nye tiltak, regelverk eller trender. Mengder farlig avfall levert fra miljøstasjoner i årene 2022-2025 er gitt i tabell 1, sammen med mengdene av 7051 og den prosentvise andelen dette utgjør. Mengdene per måned i 2025 er gitt i figur 2.

Tabell 1 - Mengder farlig avfall fra miljøstasjoner (tonn) og andel 7051

| Fraksjon | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totalt | 171 | 160 | 154 | 160 |
| 7051 | 107 | 97 | 90 | 95 |
| % 7051 | 63 % | 61 % | 58 % | 59 % |

Figur 2 - Mengde farlig avfall per måned 2025 fra miljøstasjoner. Mengdene i tonn.

Anlegg og åpningstider

Det er i skrivende stund utplassert 23 miljøstasjoner. Fullstendig liste finner man på https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenvinningsstasjoner/, hvor man kan søke på «miljøstasjon».

Næringsdrivende eller innbyggere fra andre kommuner kan ikke levere avfall ved miljøstasjonen. Miljøstasjonene er bare for farlig avfall. Annet avfall enn det som er tillatt levert skal leveres til en vanlig gjenvinningsstasjon, men vi vet at det forekommer brudd på leveringsbetingelsene. Containerne er utstyrt med automatisk slokkesystem som utløses ved høy varme. Containerne har oppsamlingslister over hele gulvet og det er fire lufteluker for å sikre utlufting.

Miljøstasjonene er godt profilert både innvendig og utvendig slik at brukerne får nok opplysninger om krav til sortering av farlig avfall samt opplysning på alternative løsninger for både avfall som ikke er tillatt mottatt eller ikke er egnet for en miljøstasjon. Veiledningsskilter per 1. juni 2026 er gitt i del 5.2.

Miljøstasjonene har solcellepanel og batteripakke, og kan flyttes uten behov for spesiell infrastruktur. Miljøstasjonene låses opp med Oslonøkkelen (les mer på https://www.oslo.kommune.no/oslonokkelen), som lar Oppdragsgiver spore hvem som har vært inne når, om det skulle være skjellig grunn for dette. Oslonøkkelen gjør det også mulig for Oppdragsgiver å stenge miljøstasjoner om det er behov for det. Dette kan være om en stasjon er overfylt, eller om det oppdages hensatt farlig avfall av slik karakter at det er uforsvarlig at sjåfør henter dette og stasjonen forblir åpen. Brukervilkårene for å låse opp miljøstasjoner med Oslonøkkelen er gitt i del 4.

Det finnes per i dag én miljøstasjon, utplassert på Lindøya, som hverken kan åpnes med Oslonøkkel, har solcellepanel, eller batteripakke. Denne står på tomten til Lindøya slipp, som også kjører innholdet til Oslo havn når det er behov for å tømme miljøstasjonen.

Med unntak av Lindøya miljøstasjon kan alle miljøstasjonene åpnes hver dag med Oslonøkkel i tidsrommet 07:30-21:00. Lindøya miljøstasjon er åpent på hverdager fra 08:00-16:00 (åpningstidene til Lindøya slipp).

Det gjøres oppmerksom på at antallet miljøstasjoner kan bli endret i løpet av kontraktsperioden, enten ved at antallet reduseres eller øker, og at miljøstasjonene kan bli flyttet. Miljøstasjonenes åpningstid kan også bli endret. Alle miljøstasjoner kan åpnes med en fysisk nøkkel, om sjåfør foretrekker det.

Innsamling, mottak, og transport

Innsamling gjøres av Leverandør, som også må planlegge rute og dokumentere tømmebehov som del av fakturagrunnlaget. Emballasjen i stasjonene er tilrettelagt for at transporten kan gå etter Forskrift om landtransport av farlig gods §12, men det er opp til Leverandør å organisere transport.

Transport av avfall fra Lindøya miljøstasjon til landsiden besørges av Lindøya slipp. IMDG-koden kommer derfor ikke til anvendelse for Leverandør. Per i dag kontakter Lindøya slipp sjåfør og avtaler henting, og bytter emballasje likt mot likt på Oslo havn. Leverandør forplikter seg til å avtale med Lindøya slipp hvordan det skal avtales henting.

Beskrivelse av dagens henteordning

På hyllene i miljøstasjonene er det plassert ut 24 L kasser til «små» fraksjoner. Ved henting overhelles disse kassene av sjåfør til 180 L trilledunker på bilen som henter. Sjåfør trenger ikke sortere innholdet i disse kassene, annet enn å se over at ikke stoffer som kan reagere med hverandre blandes, eks. salmiakk og klorin. Disse kassene har innvendig plastsekk, så de holdes rene. Maksvekt på avfallet i disse kassene er i sjeldne tilfeller 20 kg (maks 2-3 ganger pr år). Plastsekker hentes i dag på logistikksenter for farlig avfall. Avfallet levert i 180 L trilledunker trilles over på bilen som henter, og byttes i tom emballasje. Sjåføren trenger ikke sortere avfallet som leveres i 180 L trilledunker. Om sjåføren ser hensatt avfall som bryter med leveringsbetingelsene, varsler sjåføren Oppdragsgiver, som håndterer dette videre.

Oppsamlingsenheter

Den enkelte miljøstasjon bruker UN-godkjente trilledunker på 180 L merket «FARLIG AVFALL» til fraksjonene 7011/7012, 7024, 7042, 7051, 7086, og 7133. Fraksjon 7055 bruker en tilsvarende trilledunk, med gummislipp. Se figur 3. Trilledunkene har emballasjekode 1H2, og inneholder en plastsekk for å samle opp eventuelt spill fra lekk emballasje. Hver trilledunk står under et veiledningsskilt som forklarer hva som skal sorteres hvor, se del 5.2.

Til fraksjonene 1111, 7093, 7094, 7111, 7132, 7261 brukes UN-godkjente kasser på 24 L merket med veiledningsskilt for hva som sorteres hvor, se figur 4. Det er i tillegg en kasse til ukjent farlig avfall. Kassene har emballasjekode 4H2, og inneholder en plastsekk for å samle opp eventuelt spill fra lekk emballasje. Fraksjon 7132 er fordelt på tre kasser, hvorav en er til klorin, en til salmiakk, og en til øvrig 7132. Kassene er satt ut uten lokk.

Figur 3 - 180 L trilledunk til miljøstasjon. Høyre: 180 L trilledunk med gummislipp til 7055

Figur 4 - Kasse til miljøstasjon. Lokkene er ikke satt ut i miljøstasjonene.

Krav til Leverandør

Leverandøren skal følge relevante lover og forskrifter, blant annet Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 11 og Forskrift om landtransport av farlig gods, herunder ADR.

Det forventes at Leverandør er samarbeidsvillig og har evne og vilje til å påta seg oppdrag/endringer som kan dukke opp i kontraktsperioden.

Dersom Transportør planlegger å kjøre over 500 kg brutto farlig avfall som er farlig gods, skal sjåfør ha godkjent ADR-kompetansebevis og kompetanse på farlig avfall, og transporten skal kjøres på oransje skilter. Det er Oppdragsgiver som fungerer som avsender, etter ADR, og vil derfor utarbeide standard transportdokument i samarbeid med Leverandør. Om Leverandør gjør nytte av en underleverandør som Transportør, utarbeides transportdokumentet i samarbeid med Transportøren. Om Leverandør eller Transportør ønsker å utarbeide transportdokument selv, må dette godkjennes av Oppdragsgiver før bruk.

Generelle krav

Samtlige av Leverandørs utførende personell skal ha kjennskap, kompetanse, og erfaring nødvendig for å møte kravene stilt i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kap. 11, Forskrift om landtransport av farlig gods, inkludert de felles europeiske ADR-bestemmelsene.

Leverandøren skal før oppstart, deretter innen 1. februar hvert år, oversende Oppdragsgiver oppdatert dokumentasjon på at sjåførene som henter farlig avfall som er farlig gods fra miljøstasjonene har godkjent og gyldig ADR-kompetansebevis, eller kursbevis på gjennomført opplæring etter Forskrift om landtransport av farlig gods §12. Ved bruk av nye sjåfører til oppdraget, selv midlertidig, skal dokumentasjonen oversendes før ny sjåfør utfører oppdraget.

Dersom Leverandør, evt. ved underleverandør, foretar bytte av sjåfør, skal nødvendig dokumentasjon på kompetanse forevises og/eller sendes Oppdragsgiver før sjåføren kan starte arbeidet.

Sjåfør skal beherske norsk eller et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Leverandør har ansvar for eventuelle skader som sjåfør påfører eiendomsbygg, maskiner, utstyr eller lignende.

Krav til transport

Kjøretøy som benyttes til oppdrag etter denne avtalen innenfor Oslo grenser, skal være nullutslippskjøretøy eller drives med biogass. Det er ikke tilstrekkelig med diesel iblandet biodrivstoff. Leverandøren skal også ha beredskapskjøretøy i tilfelle driftsstans. Det kreves også at disse kjøretøyene oppfyller samme krav som opprinnelig kjøretøy.

Der det i kravspesifikasjonen stilles krav om ADR-kompetansebevis, kan dette erstattes av dokumentert §12-opplæring, forutsatt at transporten gjennomføres i samsvar med kravene i §12. Leverandøren skal kunne dokumentere hvilken type kompetanse sjåføren har. Dersom Leverandør benytter sjåfører med opplæring etter Forskrift om landtransport av farlig gods §12 må Leverandør selv sørge for nødvendig opplæring

Før levering til Leverandørs mottak skal sjåfør veie bilen på en av Oppdragsgivers bilvekter. Bilen skal kun veies når sjåfør avslutter innsamling fra miljøstasjonene, og før innveiing på Leverandørs anlegg.

Krav til beredskapsplan

Leverandør skal ha beredskapsplan som forklarer hvordan avfallet kan hentes som normalt fra Oppdragsgivers anlegg, selv ved lengre perioder hvor ordinært mottakssted er stengt. Beredskapsplanen skal også omfatte situasjoner med mangel på sjåfører med ADR-kompetansebevis/§12-opplæring eller kjøretøy godkjent etter ADR del 9.

Eventuelle transportutfordringer dette gir må løses av Leverandør for egen regning. Kravet om netto nullutslippskjøretøyer (el, eller biogass) gjelder også for disse kjøretøyene.

Dokumentasjonskrav: Beredskapsplan

Avfall som kan forekomme, men som er utenfor leveringsbetingelsene

Erfaringsvis leveres det avfall på de ubetjente mottakene som etter leveringsbetingelsene ikke skal leveres der. Følgende fraksjoner skal prises særskilt fordi Leverandør må regne med denne type avfall fra de ubetjente mottakene. Selv om dette avfallet kan avvises av Leverandør, skal avfallsfraksjonene prises til de tilfeller hvor det ikke blir oppdaget før på Leverandørs mottak.

- EE-avfall

- Brennbart avfall

- Ikke-brennbart avfall

- Blyakkumulatorer

- Andre farlige batterier

- Reaktive stoffer

- Selvantennende stoffer

- Asbest

- Impregnert trevirke

- Ammunisjon

- Fyrverkeri og pyrotekniske artikler

- Medisiner

- Smittefarlig avfall

Dersom sjåfør oppdager avfall som omfattes av listen ovenfor på en miljøstasjon, og det ikke er forsvarlig eller hensiktsmessig å transportere avfallet videre, skal Leverandør varsle Oppdragsgiver, som da håndterer avfallet videre.

Leverandøren skal som hovedregel håndtere og transportere avfallet som omfattes av kontrakten. Eventuelle avfallstyper eller mengder som ikke kan transporteres, avklares på oppstartsmøtet. Ved vesentlige avvik eller mengder som kan medføre ekstra kostnader, skal Oppdragsgiver varsles. Oppdragsgiver kan da beslutte at avfallet settes igjen og håndteres av Oppdragsgiver. Om det oppdages fri asbest på en miljøstasjon plikter sjåfør å varsle Oppdragsgiver umiddelbart, slik at stasjonen kan stenges. Oppdragsgiver vil stå for sanering av miljøstasjonen i slike tilfeller. Om avfall i overstående liste oppdages ved utsortering på Leverandørs anlegg, er det ikke anledning til å anse dette som avvik. Det må vedlegges dokumentasjon på hvordan dette avfallet håndteres.

Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på hvordan avfallet som kan forekomme håndteres hos Leverandør.

Tillatelser

Alle mottakssted og sluttbehandlingsanlegg som benyttes, skal til enhver tid ha de nødvendige gyldige tillatelser til mottak, mellomlagring og/eller behandling av avfall. Kravet til gyldig tillatelse gjelder både for anlegg i Norge og andre land. Om avfallet skal transporteres ut av landet, må Leverandør oversende eksporttillatelse før oppdraget begynner.

Dokumentasjonskrav: Kopi av relevante tillatelser skal vedlegges tilbudet og på forespørsel kunne fremlegges i hele kontraktsperioden. Dersom avfallet skal eksporteres ut av Norge, må eksporttillatelse foreligge før oppstart av oppdraget.

Krav til sortering, mottak og mottakssted

Leverandør skal hente farlig avfall fra husholdningene som kastes på ubetjente miljøstasjoner. Avfallet er noe sortert av kundene, men sorteringen blir ikke kontrollert av Oppdragsgiver før avfallet skal transporteres til mottak. Avfall som ikke er tillatt samemballert etter ADR, skal ikke sammenblandes eller samemballeres under transport.

Med Leverandørs mottakssted menes stedet der Oppdragsgivers avfall blir levert. Mottaksstedet kan være et godkjent mellomlager/omlastningssted og/eller et godkjent sluttbehandlingsanlegg.

Mottaksstedene skal ha offentlig godkjent og sertifisert vekt. Avfallet skal veies inn og registreres digitalt som grunnlag for rapportering og fakturering.

Mottaksstedet skal deklarere farlig avfall etter fullmakt og på vegne av Oslo kommune i avfallsdeklarering.no. Manuelt registrerte vekter, etterregistrering el. vil bli ansett som avvik og årsak til avviket skal dokumenteres.

Leverandøren skal i tilbudet beskrive sine mottaksrutiner. Blant annet hvordan inn- og utveiing skal gjennomføres og rutiner for kontroll, godkjenning og eventuelle avviksmeldinger.

Dokumentasjonskrav: Leverandørs beskrivelse av rutiner og prosedyrer for mottak, veiing, og godkjenning av forsendelser. Adresse til mottak/mellomlagring skal oppgis.

Krav til dokumentasjon og prising av avvik

Leverandøren kan ikke fakturere Oppdragsgiver for kostnader knyttet til håndtering av avfall, med mindre det foreligger et avvik. Avfall på listen i 2.1.4 er ikke avvik i henhold til kontrakten, og må håndteres av Leverandør i henhold til prislisten dersom det leveres til Leverandørs mottakssted.

Alle avvik skal meldes Oppdragsgiver så snart som mulig, senest innen en uke etter at det ble oppdaget. Eventuelle avvik skal dokumenteres av Leverandør med bilde hvor det klart fremgår hva som er avviket. Dersom Oppdragsgiver mener det ikke foreligger et avvik, skal dette meddeles Leverandør så snart som mulig.

Dersom avviket oppdages av sjåfør, og sjåfør vurderer det uforsvarlig å fortsette innsamlingen, skal Leverandør kontakte Oppdragsgiver, som stenger miljøstasjonen og håndterer avviket videre. Ved usikkerhet rundt hensatt farlig avfall skal enten kjemiker hos Leverandør eller Oppdragsgiver kontaktes. Dette for å verne helse, miljø og materielle verdier under gjennomføring av transport av farlig avfall.

Pris for avvik avtales i hvert enkelt tilfelle. Leverandør må dokumentere sine kostnader for å håndtere avviket.

Administrative krav

Rapportering

All utveksling av data og dokumentasjon mellom Leverandør og Oppdragsgiver skal skje elektronisk. Informasjon om hver leveranse skal deles med Oppdragsgiver og danne grunnlag for fakturering.

Avfallet skal hentes etter behov fra alle miljøstasjonene utplassert av Oppdragsgiver. Transportbehov og ruteplanlegging skal dokumenteres og oversendes månedlig til Oppdragsgiver.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data tilgjengeliggjøres gjennom API fra Leverandør, hvor data kommer direkte fra Leverandørs ERP-system. Dersom Leverandør ikke har denne typen systemer, så skal data rapporteres i Oppdragsgivers web-løsning.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data deles løpende når Leverandør utfører oppdrag. Alternativ skal det minimum leveres data månedlig innen femte virkedag påfølgende måned.

Datarapportering gjennom API eller til Oppdragsgivers web-løsning, skal inneholde følgende felter:

- veie_id: (Valgfri) - ID for veiingen som korresponderer med ID i deres system. Format: fritekst

- tidspunkt_inn: (Valgfri) - Dato og tidspunkt for innveiing hos dere. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 14:24:05'

- tidspunkt_ut: (Obligatorisk) - Dato og tidspunkt for utveiing hos dere. For månedsaggregerte data settes siste dag i måneden. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 15:24:05'

- kjøretøy: (Valgfri) - Registreringsnummer på kjøretøy som ble benyttet for å frakte avfallet. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 2 bokstaver og 5 siffer, uten mellomrom. Eksempel:'AB12345'

- organisasjonsnummer: (Obligatorisk) - Det 9-sifrede organisasjonsnummeret til din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

- organisasjonsnavn: (Obligatorisk) - Navn på din organisasjon.

- avtalenummer: (Obligatorisk) - Avtalenummer knyttet til veiingen som rapporteres. Avtalenummer er basert på REGs interne systemer, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- fraksjonsnummer: (Obligatorisk) - Fraksjonskode for avfallet. Fraksjonskoder følger REGs interne system, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse. Format: 6 siffer (4 første fra NS9431, 2 siste fra REG)

- hentested: (Obligatorisk) - Navn på sted avfallet ble hentet. Standardiserte navn på hentesteder avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- nettovekt: (Obligatorisk) - Nettovekt rapportert i kilo. Format: desimaltall, eksempel: 1024.5

- enhet: (Obligatorisk) - Enhet for nettovekt. Kun 'kg' er tillatt per nå.

Krav til fakturering

Leverandør skal oppfylle følgende krav til fakturering:

- Fakturamerking og format

  - Faktura skal merkes med gyldig innkjøpsordrenummer (98XXXXXX)

  - Innkjøpsordrenummer skal fremgå både av faktura og pakkseddel

  - Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format (Elektronisk handelsformat)

- Organisasjonsinformasjon

  - Oppdragsgivers organisasjonsnummer er 923 954 791.

- Fakturaadresse

  - Faktura skal adresseres til:

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Fakturasentralen

P.b. 6532 Etterstad

- Korrekt fakturaadresse vil fremgå av innkjøpsordren.

- Obligatorisk fakturainnhold

Faktura skal inneholde følgende informasjon:

- Navn og adresse på anlegget hvor avfallet er levert fra (hentested)

- Pris per tonn

- Oppdragsgivers avtalenummer

- Dato for hvert enkelt henteoppdrag

- Tonnasje per deklarasjonsnummer

- Samlet tonnasje og total kostnad per måned, både inkludert og ekskludert merverdiavgift

Gebyr for avvik i leveransen

Leverandøren skal levere i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget og kontrakten, herunder korrekt fakturering, nødvendig dokumentasjon, gjennomføring av tjenester, overholdelse av henteplan samt korrekt klassifisering og sortering.

Nærmere bestemmelser fremgår av kontrakten.

Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner

Det skal holdes jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med representanter fra Leverandør og eventuell underleverandør. Oppdragsgiver vil innkalle til disse møtene. I en oppstartfase må Leverandør forvente at det kan være behov for hyppige møter.

Kontakt om løpende drift skal skje mellom Oppdragsgiver og en fast person hos Leverandør med ansvar for oppdraget.

Leverandør må være forberedt på at Oppdragsgiver vil kunne foreta stedlig kontroll av anlegg og kjøretøy som ikke er forhåndsvarslet.

Det skal også oppgis kontaktperson for henvendelser angående faktura.

Dokumentasjonskrav: Oppgi kontaktperson(er)

Felles risikovurdering

Oppdragsgiver og leverandør skal i fellesskap, umiddelbart etter inngåelse av kontrakten, sørge for at det utarbeides en felles risikovurdering. Risikovurderingen skal foreligge før oppstart av kontrakten. Eventuelle kostnader som leverandøren måtte ha i tilknytning til slikt arbeid må tas høyde for i pristilbudet. Oppdragsgiver skal ta initiativ til å gjennomføre en felles risikovurdering.

Ved endringer i drift må det gjennomføres ny risikovurdering.

Krav til oppdragsbeskrivelse

Leverandør skal i anbudet legge ved en beskrivelse av hvordan oppdraget skal gjennomføres. Oppdragsbeskrivelsen skal minimum inkludere

- En tydelig beskrivelse av hvorvidt innsamling og transport vil gjøres av sjåfører med ADR-kompetansebevis eller opplæring etter Forskrift om landtransport av farlig gods §12, eller en blanding av disse.

  - Oppdragsgiver har ingen preferanser mellom disse løsningene, og Leverandør står fritt til å veksle mellom sjåfører med de ulike kompetansene i løpet av perioden.

  - Dersom det skal benyttes §12 må det tydelig fremkomme hvordan Leverandør vil sikre overholdelse av vektgrensen på 500 kg netto farlig avfall som er farlig gods når sjåfør kjører på §12-opplæring, men uten ADR-kompetansebevis.

- Hvordan Leverandør vil benytte bildedata til ruteplanlegging for innsamling etter behov. Leverandør vil daglig få tilgang til bildedata som viser mengder avfall i hver stasjon.

  - Grunnlaget for ruteplanleggingen kreves oversendt som del av fakturagrunnlaget.

- Hvordan Leverandør vil organisere innsamlingen.

  - Innsamlingen er tilrettelagt for å gå etter lempelsene i Forskrift om landtransport av farlig gods §12 hva angår emballasje og merking. Det er allikevel ikke et krav fra Oppdragsgiver at disse lempelsene benyttes. Oppdragsgiver ønsker derfor en beskrivelse av om Leverandør vil benytte emballasjen som er i bruk i dag til transport, eller annen emballasje til transport. Oppdragsgiver ønsker også beskrivelse av hvordan Leverandør vil merke emballasjen, og hvordan Leverandør vil forholde seg til lempelsene i Forskrift om landtransport av farlig gods §12 hva gjelder sortering.

- Beskrivelse av mottakskontroll og rutiner for rapportering av avvik.

- Beskrivelse av hvordan mengdene etter sortering rapporteres.

Dokumentasjonskrav: Oppdragsbeskrivelse

Dokumentasjonskrav

Der det er relevant, gjelder kravene som skal dokumenteres både ordinært mottakssted, og alternative mottakssteder Leverandør kan benytte i løpet av kontraktsperioden.

Tabell 2 - Tabell med krav som må dokumenteres

| Kap.nr | Krav i kravspesifikasjonen | Navn på vedlegg | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Krav til beredskapsplan | 2-A |  |
| 2.1.3 | Avfall som kan forekomme, men som er utenfor leveringsbetingelsene | 2-B |  |
| 2.2 | Tillatelser | 2-C |  |
| 2.3 | Krav til sortering, mottak og mottakssted | 2-D |  |
| 2.4.4 | Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner | 2-E |  |
| 2.5 | Krav til oppdragsbeskrivelse | 2-F |  |

Brukervilkår Oslonøkkel til miljøstasjoner

- Du må være over 18 år for å bruke denne tjenesten. Barn under 18 år må være i følge med voksne.

- Tjenesten er kun til levering av farlig avfall fra din egen husholdning.

- Du er selv ansvarlig for å sortere avfallet i rett beholder.

- Det er ikke lov å sette fra seg avfall verken i lokalet eller utenfor. Er det fullt, eller du har med deg avfall som ikke kan leveres på en miljøstasjon, må du ta med avfallet tilbake.

- Det er ikke tillatt å røre eller ta med seg noe som ligger i avfallsbeholderne. · Adgangen er personlig og skal ikke lånes ut til andre. Når du låser deg inn med Oslonøkkelen, er du også ansvarlig for ikke å slippe inn uvedkommende.

- Det er ikke lov å oppholde seg i lokalet annet enn ved levering av avfall.

- Rot, feilsortering og annet mislighold er grunner til at Renovasjons- og gjenvinningsetaten umiddelbart kan inndra tilgangen til tjenesten uten varsel.

- Grovt mislighold som hærverk og uønsket bruk av lokalet blir politianmeldt. Det kan også føre til erstatningskrav.

Leveringsbetingelser og veiledningsskilter 
på miljøstasjonene

Leveringsbetingelser som skiltet på inngangsdøren

Veiledningsskilter til de ulike fraksjonene