Kravspesifikasjon

Deloppdrag 3

Transport, mottak og sluttbehandling av vinduer

so

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er bygget opp i tre deler. Del 1 beskriver dagens drift og leveranse, og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå omfanget og dagens praksis. Del 2 inneholder kravene til leveransen i den nye kontrakten. Det er kravene i del 2 som ligger til grunn for Leverandørens tilbud og den etterfølgende kontrakten. Del 3 beskriver hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, hvilke vedlegg som skal leveres som dokumentasjon, og navnene på vedleggene.

Innholdsfortegnelse

Innledning	2

1	Omfang - Deloppdrag 3	3

1.1	Mottak og mengder	3

1.2	Anlegg og åpningstider	5

1.3	Oppsamlingsenheter	6

1.4	Transport og lasting av vinduer	7

1.5	Beskrivelse av avfallsfraksjonen og sortering	8

1.5.1	Ruter som er farlig avfall - Isolerglassruter med klorparafin (7158)	8

1.5.2	Blandet vindusglass - ikke farlig avfall	8

2	Krav til Leverandør	9

2.1	Generelle krav	9

2.2	Krav til transport av avfallet	10

2.2.1	Organisering av transport	10

2.2.2	Krav til kjøretøy	10

2.2.3	Krav til personell/sjåfør	10

2.3	Krav til oppsamlingsenheter	10

2.4	Krav til mottak og mottakssted	11

2.4.1	Tillatelser	11

2.4.2	Krav til dokumentasjon og prising av avvik	12

2.4.3	Krav til gjenvinning av avfallsfraksjoner	12

2.4.4	Krav til beredskapsplan	12

2.5	Administrative krav	12

2.5.1	Rapportering	12

2.5.2	Krav til fakturering	13

2.5.3	Gebyr for avvik i leveransen	14

2.5.4	Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner	14

3	Dokumentasjonskrav	15

Omfang - Deloppdrag 3

Oppdraget er ett av flere deloppdrag i anskaffelsen av transport, mottak og sluttbehandling av farlig avfall. Dette deloppdraget omfatter mottak, transport og sluttbehandling/destruksjon av vinduer som er farlig avfall eller ikke farlig avfall. Deloppdraget omfatter følgende fraksjoner og ytelser:

- Blandet vindusglass – ikke farlig avfall (vinduer som ikke er klassifisert som farlig avfall), herunder:

  - Isolerglassruter produsert etter 1990 (inkludert termopanevinduer)

  - Vinduer med planglass

- Vinduer som inneholder farlige stoffer, herunder:

  - Klorparafinholdige isolerglassruter (7158)

- Transport av vinduer

- Leie av vindusstativer samt kjøp av oppbevaringsenheter for knust glass

Deloppdraget omfatter ikke transport, mottak og sluttbehandling av isolerglassruter med PCB, da dette er dekket av en egen produsentansvarsordning.

Dersom det i avtaleperioden skjer endringer i regelverket, herunder utvidelse av ordningen med produsentansvar til å omfatte flere typer isolerglassruter, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å justere deloppdragets omfang tilsvarende.

Mottak og mengder

Mengden avfall som omfattes av oppdraget vil variere gjennom kontraktsperioden. Variasjonene påvirkes blant annet av samfunnsutvikling, sesongvariasjoner, endringer i regelverk og brukeratferd. Oppdragsgiver kan ikke garantere spesifikke mengder, verken totalt eller fordelt på de ulike avfallsfraksjonene. Leverandør må derfor dimensjonere kapasitet og fleksibilitet for å kunne håndtere både økninger og reduksjoner i volum.

Historisk data fra 2024-2025 er gitt i tabell 1 og figur 1-5.

Tabell 1 - Mengder isolerglassruter per år (Tonn).

| Anlegg | Avfallstype | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grønmo gjenvinningsstasjon | 7158 | 58 | 38 |
|  | Blandet vindusglass | 57 | 38 |
| Haraldrud gjenvinningsstasjon (HA24) | 7158 | 166 | 147 |
|  | Blandet vindusglass | 195 | 164 |
| Totalt (Tonn) |  | 476 | 387 |

Figur 1 - Mengder 7158 per anlegg per måned i 2024

Figur 2 - Mengder 7158 per anlegg per måned i 2025

Figur 3 - Mengder blandet vindusglass per anlegg per måned i 2024

Figur 4 - Mengder blandet vindusglass per anlegg per måned i 2025

Figur 5 - Variasjon gjennom året av vinduer sendt til mottak

Anlegg og åpningstider

Renovasjons og gjenvinningsetaten (REG) har flere anlegg som mottar avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet. I tillegg til Logistikksenteret for farlig avfall, tar de største gjenvinningsstasjonene imot grovavfall inkludert byggavfall med farlig avfall. Det er fire anlegg som har mottak for vinduer og åpningstider finnes i tabell 2. Leverandør må være oppmerksomme på at endringer i åpningstider kan forekomme.

Tabell 2 - Anlegg som mottar vinduer i REG

| Anlegg | Adresse | Åpningstider mandag - torsdag | Åpningstider fredag - lørdag |
| --- | --- | --- | --- |
| Grønmo gjenvinningsstasjon | Sørliveien 1 1279 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |
| Haraldrud gjenvinningsstasjon | Brobekkveien 87 0582 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |
| Smestad gjenvinningsstasjon | Ullernchausséen 26, 0379 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |
| Logistikksenteret for farlig avfall | Haraldrudveien 24, 0581 Oslo | 9:00-15:00 | 9:00-14:00 (kun på fredag) |

Oppsamlingsenheter

Per i dag benytter Oppdragsgiver L-stativer som oppsamlingsenheter for vinduer, med unntak av knuste ruter/vindusglass. Det benyttes to ulike størrelser på L-stativene, standard stativer (120 × 100 × 150 cm) og større stativer (200 × 100 × 150 cm). Alternative løsninger, som å plassere vinduer direkte i containere, anses ikke som egnet, da det ikke er tilstrekkelig plass til containere for hver fraksjon. Knuste ruter/vindusglass samles opp i oppkuttede IBC-er og sorteres så langt det er mulig, på samme avfallsstoffnummer som fraksjonen for hele vinduer. Det forekommer også enkelte svært store vinder, disse kan i noen tilfeller være for store til å få plass i de største L-stativene. Oppsamlingsenheter er vist i figur 6.

Figur 6 - Dagens oppsamlingsløsninger. Venstre: IBC til knust glass. Høyre: Middels L-stativ til vinduer

Transport og lasting av vinduer

Per i dag foregår henting, transport og lasting av vinduer ved Grønmo gjenvinningsstasjon og Logistikksenteret for farlig avfall ved Haraldrud. Leverandør utfører selv lasting av vinduer ved begge mottakene, så langt det lar seg gjøre. Oppdragsgiver kan ved behov stille truck til disposisjon for lasting, forutsatt at sjåfør har nødvendig og dokumentert opplæring.

Ved Grønmo veies kjøretøy inn og ut både før og etter lasting, slik at transportert mengde kan dokumenteres gjennom faktisk veiing. Ved Logistikksenteret på Haraldrud gjennomføres det ikke inn- og utveiing av kjøretøy. Vinduer som klassifiseres som farlig avfall og ikke-farlig avfall lastes i dag på samme kjøretøy ved henting. Henting fra Grønmo skjer etter behov, mens henting fra Logistikksenteret på Haraldrud normalt gjennomføres to til tre ganger per uke, forutsatt at alle vindusfraksjoner hentes samlet med bil og henger, og innenfor tidsrommet kl. 08:00–14:00.

Beskrivelse av avfallsfraksjonen og sortering

Avfallet i dette deloppdraget deles i to hovedkategorier:

- Ruter som er farlig avfall – isolerglassruter med klorparafin (7158)

- Blandet vindusglass – ikke farlig avfall

Sortering skjer i henhold til gjeldende kriterier, med visuell inspeksjon for å bestemme årstall eller perioden vinduet er fra. Avfallet sorteres etter type og lagres/stables på stativer. Kunder ved gjenvinningsstasjonene veiledes av kundeveiledere for å sikre korrekt sortering. Kundeveileder skal kontrollere alle isolerglassruter som plasseres på stativene. Etter kontroll skal vinduene merkes med etikett og, der det er mulig, produksjonsår. Se figur 7.

Figur 7 - Merking av vinduer

Vinduer fra Smestad gjenvinningsstasjon transporteres internt og inngår i mengdene fra Haraldrud. På Grønmo sorteres vinduene før de transporteres direkte til mottak og sluttbehandling. Avfallet deklareres ved den enkelte gjenvinningsstasjon.

Fraksjonene kan inneholde mindre innslag av materialer som ikke er vindusglass, for eksempel pleksiglass og lignende materialer som visuelt kan forveksles med glass. Det kan forekomme at vinduer som ikke inneholder farlige stoffer blir satt med vinduer som inneholder farlig stoff da kundeveileder ikke finner årstall. Da vil «Føre-var»-prinsippet bli benyttet.

Ruter som er farlig avfall - Isolerglassruter med klorparafin (7158)

Figur 8 - Dagens løsning for 7158

Fraksjonen omfatter vinduer som inneholder klorparafiner i fugemassen, eller hvor det foreligger mistanke om dette basert på visuelle indikasjoner. Dette gjelder i hovedsak norskproduserte vinduer fra perioden 1975–1990, samt utenlandsproduserte vinduer fra perioden 1980–1990. Fraksjonen kan bestå av ruter med eller uten karm, samt knuste ruter. Isolerglassvinduer og dører som inneholder klorparafiner stables på stativer. Knust glass fra slike ruter samles i IBC-containere med tilpasset (oppskåret) lokk.

Blandet vindusglass - ikke farlig avfall

Fraksjonen «blandet vindusglass – ikke farlig avfall» omfatter isolerglassvinduer og glassruter som ikke er klassifisert som farlig avfall, da innholdet av stoffer i fugemassen ikke overstiger gjeldende grenseverdier. Fraksjonen inkluderer isolerglassruter produsert etter 1990, termopanevinduer samt vinduer og dører med planglass (enkeltglass).

Oppdragsgiver har valgt å samle disse avfallstypene under én overordnet fraksjon, men gjennomfører samtidig en intern sortering for å sikre bedre håndtering og materialutnyttelse. Isolerglassruter uten farlige stoffer (inkludert ruter produsert etter 1990 og termopanevinduer) sorteres og lagres samlet på egne stativer, mens planglass (enkeltglass) sorteres og lagres separat på egne stativer.

Denne inndelingen opprettholdes for å sikre kontroll med avfallsstrømmene, samt for å legge til rette for mest mulig hensiktsmessig videre behandling og materialgjenvinning. Oppdragsgiver ønsker å videreføre dagens praksis med slik differensiert sortering innenfor fraksjonen.

Vinduer og dører med planglass samles på stativer, mens knust glass håndteres i oppkuttede IBC-containere. Glass og metall går til materialgjenvinning der dette er teknisk og miljømessig forsvarlig.

Figur 9 - Oppsamlingsenheter for planglass

Krav til Leverandør

Leverandøren skal oppfylle samtlige krav som kommer frem av denne kravspesifikasjonen. For hvert delavsnitt er det angitt hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

Oversikt over dokumentasjon som skal leveres, inkludert ønsket navn på vedleggene, fremgår av tabellen i del 3. Dokumentasjonen skal tydelig beskrive hvordan kravene oppfylles, slik at Oppdragsgiver kan vurdere Leverandørens kompetanse, kapasitet og evne til å gjennomføre oppdraget i henhold til kravspesifikasjonen.

Dersom Leverandøren har kommentarer eller presiseringer knyttet til kravene eller innsendt dokumentasjon, kan dette også oppgis i de aktuelle besvarelsene eller vedleggene.

Generelle krav

Leverandøren skal til enhver tid etterleve gjeldende lover og forskrifter, herunder forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Leverandøren skal sikre at alle tjenester som leveres under kontrakten utføres i samsvar med gjeldende myndighetskrav.

Krav til transport av avfallet

Kjøretøyene skal veies både før og etter lasting av vinduer for å dokumentere transportert mengde. Vinduene skal hentes fra følgende to mottak:

- Grønmo gjenvinningsstasjon

- Logistikksenteret for farlig avfall

Ved henting fra begge mottakene skal Leverandør selv sørge for opplasting av vinduene på eget kjøretøy. Oppdragsgiver kan ved behov tilby utlån av truck til dette formålet, forutsatt at fører har nødvendig og spesifikk opplæring for bruk av den aktuelle trucken.

Organisering av transport

Hentedager avtales mellom Oppdragsgiver og Leverandør etter inngåelse av kontrakt. Oppdragsgiver krever at dette skjer på faste avtalte ukedager.

Leverandør forplikter seg til å ha høyest mulig fyllingsgrad på kjøretøyet, eventuelt ved å ta med seg flere ulike vindusfraksjoner på samme kjøretøy.

Krav til kjøretøy

Kjøretøy som benyttes til oppdrag etter denne avtalen innenfor Oslo grenser, skal være nullutslippskjøretøy eller drives med biogass. Det er ikke tilstrekkelig med diesel iblandet biodrivstoffet. Leverandøren skal også ha beredskapskjøretøy i tilfelle driftsstans. Det kreves også at disse kjøretøyene oppfyller samme krav som opprinnelig kjøretøy.

Krav til personell/sjåfør

Sjåfører skal beherske norsk (skandinavisk) eller engelsk, både muntlig og skriftlig. Leverandøren har ansvar for at sjåførene har tilstrekkelig kompetanse til å forstå transportdokumenter og annen informasjon på norsk, samt at kommunikasjonen mellom ansatte og sjåfører fungerer slik at instrukser og prosedyrer blir forstått.

Sjåfører som skal laste avfall og benytte truck tilhørende Oppdragsgiver, må på forespørsel kunne dokumentere gyldig førerbevis. Før oppstart skal de også gjennomføre nødvendig utstyrsspesifikk opplæring. Videre skal alle sjåfører gjennomgå opplæring i sikkerhetsrutiner ved anlegget avfallet skal hentes fra og signere på at disse er forstått.

Leverandøren skal i størst mulig grad benytte faste sjåfører til transportoppdragene. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle skader som sjåfører påfører eiendom, bygninger, maskiner eller utstyr i forbindelse med oppdraget.

Krav til oppsamlingsenheter

Det er et krav at Leverandøren tilbyr stativer eller tilsvarende oppsamlingsløsninger for håndtering av vinduer. Leverandøren skal i tillegg tilby egnede oppsamlingsenheter for knuste vinduer og vindusglass for følgende fraksjoner: isolerglassvinduer med klorparafiner og, blandet vindusglass – ikke farlig avfall.

Oppsamlingsløsningene skal være brukervennlige og tilrettelagt for enkel håndtering for både ansatte hos Oppdragsgiver og kunder, slik at vinduer enkelt kan settes ned og stables på en sikker måte. Utstyret skal holdes i god stand av Leverandøren. Det er ikke tillatt at Oppdragsgiver selv må montere eller sette sammen oppsamlingsutstyr, eksempelvis paller som er spikret sammen.

Det er et krav at Leverandør forsyner Oppdragsgiver med oppsamlingsløsninger slik at Oppdragsgiver til enhver tid har tilgjengelig oppsamlingsløsninger på sine lokasjoner. På Haraldrud skal det til enhver tid være 40 stativer i standard størrelse og 4 stativer i stor størrelse. På Grønmo skal det til enhver tid være 20 stativer i standard størrelse.

Fakturering skal skje månedlig med utgangspunkt i disse volumene. Dersom Oppdragiver har behov for ytterligere stativer, skal Leverandøren kunne levere dette på kort varsel etter forespørsel, både til Haraldrud og Grønmo.

Det er et krav at Leverandøren tilbyr egnede løsninger for håndtering og transport av store vinduer som er for store til å kunne plasseres i eksisterende stativer. Leverandøren skal selv sørge for alt nødvendig utstyr for sikker håndtering, lastsikring og transport av slike vinduer. Dette kan blant annet omfatte stropper, sikringsutstyr, spesialstativer eller andre tilpassede løsninger som sikrer forsvarlig transport uten fare for skade på personer, materiell eller avfall.

Løsningene skal være praktisk gjennomførbare for Oppdragsgiver og ikke kreve særskilt montering eller egenproduserte løsninger fra Oppdragsgivers side. Det er eksempelvis ikke aktuelt at Oppdragsgiver skal spikre vinduer fast til paller eller etablere egne midlertidige transportløsninger. Leverandøren har ansvar for at nødvendig utstyr og egnede løsninger er tilgjengelige ved henting av denne typen vinduer.

Dokumentasjonskrav: Beskrivelse av tilbudt oppsamlingsløsning skal vedlegges tilbudet.

Krav til mottak og mottakssted

Mottakssted er i denne sammenheng anlegget hvor Leverandør leverer avfallet. Mottaksstedet kan være et godkjent mellomlager, omlastningssted, eller et godkjent sluttbehandlingsanlegg.

Mottaksstedene skal ha offentlig godkjent og sertifisert vekt for tungtransport. Singelbil/bil/skapbil skal veies inn og ut og vektene skal registreres digitalt som grunnlag for rapportering. Manuelt registrerte vekter, etterregistrering el. vil bli ansett som avvik og årsak til avviket skal dokumenteres.

Dokumentasjonskrav: Leverandørs beskrivelse av rutiner og prosedyrer for mottak, veiing, og godkjenning av forsendelser.

Tillatelser

Alle mottakssted og sluttbehandlingsanlegg som benyttes, skal til enhver tid ha de nødvendige gyldige tillatelser til mottak, mellomlagring og/eller behandling av avfall. Kravet til gyldig tillatelse gjelder både for anlegg i Norge og andre land. Om avfallet skal transporteres ut av landet, må Leverandør oversende eksporttillatelse før oppdraget begynner.

Dokumentasjonskrav: Kopi av relevante tillatelser skal vedlegges tilbudet og på forespørsel kunne fremlegges i hele kontraktsperioden. Dersom avfallet skal eksporteres ut av Norge, må eksporttillatelse foreligge før oppstart av oppdraget.

Krav til dokumentasjon og prising av avvik

Alle avvik skal meldes Oppdragsgiver så snart som mulig, senest en uke etter at det ble oppdaget. Avvik som belastes Oppdragsgiver, skal dokumenteres med bilder og avviksrapport. Bilder og rapport skal sendes Oppdragsgiver senest 3 virkedager etter at avviket ble varslet. Det skal komme klart frem hvilket anlegg avviket gjelder.

Dersom avfallet må omdeklareres, skal det nye deklarasjonsnummeret oppgis i avviket og avviksrapporten, slik at Oppdragsgiver har sporbarhet på avfallet.

Dersom Oppdragsgiver mener at det meldte avviket ikke gir grunnlag for tilleggsfaktura, skal dette meddeles Leverandør snarest.

Avvik skal prises separat i Prisskjema for dette deloppdraget.

Krav til gjenvinning av avfallsfraksjoner

Det stilles krav om at glass og metall fra vindusfraksjoner skal materialgjenvinnes der dette er teknisk og miljømessig forsvarlig. Kravet omfatter isolerglassvinduer med klorparafiner samt blandet vindusglass (ikke klassifisert som farlig avfall), herunder isolerglassvinduer produsert etter 1990, termopanevinduer og vinduer med planglass.

Krav til beredskapsplan

Leverandør skal ha en beredskapsplan som sikrer at Oppdragsgiver får levert avfallet som normalt også ved lengre perioder hvor ordinært mottakssted er stengt. Leverandør skal ved behov kunne etablere alternativ mottaksløsning, herunder skaffe alternativt mottakssted eller sørge for midlertidig lagring av avfallet, slik at henteordningen opprettholdes uten avbrudd.

Dersom avfallet må kjøres til slike alternative mottakssteder i løpet av kontraktsperioden, skal Leverandør varsle Oppdragsgiver, og relevant dokumentasjon oversendes før nytt mottakssted tas i bruk.

Eventuelle merkostnader eller transportutfordringer som følge av bruk av alternativt mottakssted bæres fullt ut av Leverandør.

Dokumentasjonskrav: Beredskapsplan

Administrative krav

Rapportering

All utveksling av data og dokumentasjon mellom Leverandør og Oppdragsgiver skal skje elektronisk. Informasjon om hver leveranse skal deles med Oppdragsgiver og være grunnlaget for fakturering.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data tilgjengeliggjøres gjennom API fra Leverandør, hvor data kommer direkte fra Leverandørens ERP-system. For Leverandører som ikke har denne typen systemer, så skal data rapporteres i Oppdragsgivers web-løsning.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data deles løpende når Leverandøren utfører oppdrag. Alternativ skal det minimum leveres data månedlig innen femte virkedag påfølgende måned.

Datarapportering gjennom API eller til Oppdragsgivers web-løsning, skal inneholde følgende felter:

- veie_id: (Valgfri) - ID for veiingen som korresponderer med ID i deres system. Format: fritekst

- tidspunkt_inn: (Valgfri) - Dato og tidspunkt for innveiing hos dere. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 14:24:05'

- tidspunkt_ut: (Obligatorisk) - Dato og tidspunkt for utveiing hos dere. For månedsaggregerte data settes siste dag i måneden. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 15:24:05'

- kjøretøy: (Valgfri) - Registreringsnummer på kjøretøy som ble benyttet for å frakte avfallet. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 2 bokstaver og 5 siffer, uten mellomrom. Eksempel:'AB12345'

- organisasjonsnummer: (Obligatorisk) - Det 9-sifrede organisasjonsnummeret til din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

- organisasjonsnavn: (Obligatorisk) - Navn på din organisasjon.

- avtalenummer: (Obligatorisk) - Avtalenummer knyttet til veiingen som rapporteres. Avtalenummer er basert på REGs interne systemer, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- fraksjonsnummer: (Obligatorisk) - Fraksjonskode for avfallet. Fraksjonskoder følger REGs interne system, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse. Format: 6 siffer (4 første fra NS9431, 2 siste fra REG)

- hentested: (Obligatorisk) - Navn på sted avfallet ble hentet. Standardiserte navn på hentesteder avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- nettovekt: (Obligatorisk) - Nettovekt rapportert i kilo. Format: desimaltall, eksempel: 1024.5

- enhet: (Obligatorisk) - Enhet for nettovekt. Kun 'kg' er tillatt per nå.

Krav til fakturering

Leverandør skal oppfylle følgende krav til fakturering:

- Fakturamerking og format

  - Faktura skal merkes med gyldig innkjøpsordrenummer (98XXXXXX)

  - Innkjøpsordrenummer skal fremgå både av faktura og pakkseddel

  - Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format (Elektronisk handelsformat)

- Organisasjonsinformasjon

  - Oppdragsgivers organisasjonsnummer er 923 954 791.

- Fakturaadresse

  - Faktura skal adresseres til:

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Fakturasentralen

P.b. 6532 Etterstad

- Korrekt fakturaadresse vil fremgå av innkjøpsordren.

- Obligatorisk fakturainnhold

Faktura skal inneholde følgende informasjon:

- Navn og adresse på anlegget hvor avfallet er levert fra (hentested)

- Pris per tonn

- Oppdragsgivers avtalenummer

- Dato for hvert enkelt henteoppdrag

- Tonnasje per deklarasjonsnummer

- Samlet tonnasje og total kostnad per måned, både inkludert og ekskludert merverdiavgift

Gebyr for avvik i leveransen

Leverandøren skal levere i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget og kontrakten, herunder korrekt fakturering, nødvendig dokumentasjon, gjennomføring av tjenester, overholdelse av henteplan samt korrekt klassifisering og sortering.

Nærmere bestemmelser fremgår av kontrakten.

Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner

Det skal holdes jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med representanter fra Oppdragsgiver, Leverandør og eventuell underleverandør. Oppdragsgiver vil innkalle til disse møtene. I en oppstartfase må Leverandør forvente at det kan være behov for hyppige møter.

Kontakt mellom Oppdragsgiver og Leverandør om løpende drift skal skje mellom Oppdragsgiver og en fast person hos Leverandør med ansvar for oppdraget. Ved lengre tids fravær av nøkkelpersoner skal Leverandør oppgi stedfortreder til Oppdragsgiver.

Leverandør må være forberedt på at Oppdragsgiver vil kunne foreta stedlig kontroll av anlegg og kjøretøy som ikke er forhåndsvarslet.

Det skal også oppgis kontaktperson for henvendelser angående faktura.

Dokumentasjonskrav: Oppgi kontaktperson(er)

Dokumentasjonskrav

Der det er relevant, gjelder kravene som skal dokumenteres både ordinært mottakssted, og alternative mottakssteder Oppdragstager kan benytte i løpet av kontraktsperioden.

Tabell 3 - Tabell med krav som må dokumenters

| Kap.nr | Krav i kravspesifikasjonen | Navn på Vedlegg | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Krav til oppsamlingsenheter | 3-A |  |
| 2.4. | Krav til mottak og mottakssted | 3-B |  |
| 2.4.1 | Tillatelser | 3-C |  |
| 2.4.4 | Krav til beredskapsplan | 3-D |  |
| 2.5.4 | Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner | 3-E |  |