Kravspesifikasjon

Deloppdrag 4

Mottak og sluttbehandling/ destruksjon av avfall med bromerte flammehemmere, ftalatholdig avfall, og kassert isolasjon med KFK og HKFK

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er bygget opp i tre deler. Del 1 beskriver dagens drift og leveranse, og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå omfanget og dagens praksis. Del 2 inneholder kravene til leveransen i den nye kontrakten. Det er kravene i del 2 som ligger til grunn for Leverandørens tilbud og den etterfølgende kontrakten. Del 3 beskriver hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, hvilke vedlegg som skal leveres som dokumentasjon, og navnene på vedleggene.

Innholdsfortegnelse

Innledning	2

1	Omfang - Deloppdrag 4	3

1.1	Mottak og mengder	3

1.1.1	Statistikk – mengde per måned i 2025	5

1.2	Anlegg og åpningstider	6

1.3	Sortering og oppsamlingsenheter	7

1.3.1	Oppsamling av fraksjon 7155	7

1.3.2	Oppsamling av fraksjon 7156	9

1.3.3	Oppsamling av fraksjon 7157	10

1.4	Transport av avfallet	11

1.5	Beskrivelse og sortering av avfallsfraksjonene 7155-7157	11

1.5.1	Beskrivelse av fraksjon 7155	11

1.5.2	Beskrivelse av fraksjon 7156	11

1.5.3	Beskrivelse av fraksjon 7157	11

2	Krav til leverandør	11

2.1	Generelle krav	12

2.2	Krav til mottak og mottakssted	12

2.2.1	Tillatelser	12

2.2.2	Krav til dokumentasjon og prising av avvik	12

2.2.3	Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted	13

2.3	Administrative krav	13

2.3.1	Rapportering	13

2.3.2	Krav til fakturering	14

2.3.3	Gebyr for avvik i leveransen	15

2.3.4	Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner	15

3	Dokumentasjonskrav	15

Omfang - Deloppdrag 4

Oppdraget er ett av flere deloppdrag i anskaffelsen av transport, mottak og sluttbehandling/ destruksjon av farlig avfall.

Dette deloppdraget inkluderer ikke transport av disse avfallsfraksjonene.

Dette deloppdraget gjelder kun mottak og sluttbehandling/destruksjon av:

- Avfall med bromerte flammehemmere, avfallsstoffnummer 7155

- Ftalatholdig avfall, avfallsstoffnummer 7156

- Isolasjon, kjølevegger, o.a. med KFK og HKFK, avfallsstoffnummer 7157

Mottak og mengder

Mengden avfall som omfattes av oppdraget vil kunne variere gjennom kontraktsperioden. Variasjonene vil blant annet være påvirket av samfunnsutvikling, sesongvariasjoner, endringer i regelverk og brukeratferd. Oppdragsgiver kan ikke garantere spesifikke mengder, verken totalt eller fordelt på de ulike avfallsfraksjonene. Leverandør må derfor dimensjonere kapasitet og fleksibilitet for å håndtere både økninger og reduksjoner i volum.

Behov for mottak varierer med sesong og ukedager. Variasjoner om våren kan avhenge av om påsken er sen eller tidlig, og om snøen ligger lenge eller smelter tidlig. Tilsvarende for høsten kan lang sommer og sen høst gi en lengre sesong hvor det leveres avfall tilhørende avfallsstoffnumrene 7155-7157

Historiske data kan gi en indikasjon på forventede mengder, som beskrevet av figur 4-6 i avsnitt 1.1.1. Men disse er ikke bindende for Oppdragsgiver. Det må også tas høyde for at enkelte avfallsfraksjoner kan bli redusert eller økt som følge av nye tiltak, regelverk eller trender. Som for eksempel økt fokus på ombruk, endrede sorteringsordninger eller om etaten selv behandler deler av avfallet.

Figur 1 - Mengder 7155 per anlegg per år (tonn)

Historiske data fra 2022-2025 for avfallsstoffnummer 7155-7157 er gitt i figur 1-3 per anlegg.

Figur 2 - Mengder 7156 per anlegg per år (tonn)

Figur 3 - Mengder 7157 fra Haraldrud gjenvinningsstasjon per år (tonn)

Statistikk – mengde per måned i 2025

Figur 4-6 viser leverte mengder per måned for avfallsstoffnummer 7155-7157 fra hvert av Oppdragsgivers anlegg i 2025.

Figur 4: Mengder 7155 per anlegg per måned 2025 (tonn)

Figur 5: Mengder 7156 per anlegg per måned 2025 (tonn)

Figur 6: Mengder 7157 fra Haraldrud gjenvinningsstasjon per måned 2025 (tonn)

Anlegg og åpningstider

Oppdragsgiver har to mottakssteder som tar imot avfall med bromerte flammehemmere, ftalatholdig avfall og kassert isolasjon med KFK/HKFK, anleggene dette gjelder er vist i tabell 1. Oppdragsgiver tar forbehold om at det kan forekomme endringer i åpningstidene.

Tabell 1 – Oppdragsgivers anlegg som mottar 7155, 7156 OG 7157

| Stasjon | Adresse | Åpningstider Mandag - Torsdag | Åpningstider Fredag - Lørdag |
| --- | --- | --- | --- |
| Grønmo gjenvinningsstasjon | Sørliveien 1 1279 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |
| Haraldrud gjenvinningsstasjon | Brobekkveien 87 0582 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |

Sortering og oppsamlingsenheter

Fraksjonene sorteres i egne kontainere av kundene på gjenvinningsstasjonene. Kundeveiledere på gjenvinningsstasjonene gir informasjon og veiledning til kundene om leveringsbetingelser og riktig sortering av avfallet. I tillegg er de forskjellige avfallstypene skiltet, samt at det foreligger informasjon om dette på Oppdragsgivers nettsider. For å redusere risikoen for feilsortering krever Oppdragsgiver at avfallet må være sortert og synlig når kunden ankommer mottakene. Oppdragsgiver har egne containere til avfallet og bruker primært krokconteinere på 35 m3 til transport av avfallet og mindre kontainere (5 m3) til innsamling av avfall fra kunder. Se bilder i avsnitt 1.3.1-1.3.3.

Av erfaring vet vi at det likevel kan forekomme avvik i fraksjonenes renhet iht. sorteringskrav og leveringsbetingelser. Feilsortering vil forekomme og sammensetningen i fraksjonene vil variere og avhenger av den enkelte kundes sortering.

Oppdragsgiver er ansvarlig for vedlikehold av containerne.

Oppsamling av fraksjon 7155

På gjenvinningsstasjonene samles fraksjonen opp i 5 m3 containere som står under tak, se Figur 7 og 8. Når containeren er full, tømmes dette over i 35 m3 container før det sendes, se Figur 9.

Containerne tilhører Oppdragsgiver. Avfall tilhørende fraksjonen sorteres etter anvisning fra kundeveiledere, og kastes direkte i containeren. Avfallet deklareres på den enkelte gjenvinningsstasjonen, og transporteres til leverandørs mottak på Oppdragsgivers avtale

.

Figur 7 - Container på Haraldrud gjenvinningsstasjon til oppsamling av fraksjon 7155

Figur 8 - Container på Grønmo gjenvinningsstasjon til oppsamling av fraksjon 7155

Figur 9 - Venstre: Eksempler på bromerte flammehemmere tilhørende fraksjon 7155. Høyre: Container til transport av 7155

Oppsamling av fraksjon 7156

På gjenvinningsstasjonene samles fraksjonen opp i 5 m3 containere som står under tak, se Figur 10. Når containeren er full, tømmes dette over i 35 m3 containere før det sendes, se Figur 11.

Containerne tilhører Oppdragsgiver. Avfall tilhørende fraksjonen sorteres etter anvisning fra kundeveiledere, og kastes direkte i container. Avfallet deklareres på den enkelte gjenvinnings-stasjonen, og transporteres til leverandørs mottak på Oppdragsgivers avtale.

Figur 10 - Containere brukt til oppsamling av 7156 på Grønmo og Haraldrud

Figur 11 - Venstre: Kontainer til transport av 7156. Høyre: Eksempel på ftalatholdig avfall tilhørende fraksjon 7156

Oppsamling av fraksjon 7157

Fraksjonen samles opp på Haraldrud gjenvinningsstasjon i 35 m3 container. Containerne tilhører Oppdragsgiver. Avfall tilhørende fraksjonen sorteres etter anvisning fra kundeveiledere, og kastes direkte i container. Avfallet deklareres på den enkelte gjenvinningsstasjonen, og transporteres til 
leverandørs mottak på Oppdragsgivers avtale.

Figur 12 – Venstre: Container på Haraldrud gjenvinningsstasjon til oppsamling av fraksjon 7157, Høyre: Eksempler på kassert isolasjon tilhørende fraksjon 7157

Transport av avfallet

Oppdragsgiver har egen rammeavtale som dekker transport av isolasjon og gulvbelegg. I dag transporteres containere både med singel bil og bil med henger, avhengig av kapasitet på den enkelte gjenvinningsstasjon, mengder som skal sendes, og avhengig av transportavstand til mottaksstedene.

Beskrivelse og sortering av avfallsfraksjonene 7155-7157

Gjenvinningsstasjonens kunder blir veiledet av kundeveiledere til å sortere fraksjonene i henhold til kravene Oppdragsgiver har om sortering. Vi tar ikke imot avfall i sorte sekker. Av erfaring vet vi at det likevel kan forekomme noe feilsortering fra kundenes side.

Beskrivelse av fraksjon 7155

Fraksjonen består av isolasjonsplater, rørisolasjon o.a. som kan inneholde bromerte flammehemmere. Oppdragsgiver har ikke utstyr til å analysere dette avfallet. Fraksjonen vil inneholde alt avfall som kundeveiledere antar kan inneholde bromerte flammehemmere. Fraksjonen kan av den grunn inneholde avfall som ikke er definert som farlig avfall, og det er ikke anledning til å anse dette som avvik.

Beskrivelse av fraksjon 7156

Fraksjonen består av gulvbelegg o.a. byggavfall med ftalater. Avfallet sorteres av kundene på gjenvinningsstasjonene. Gulvbelegg o.a. byggavfall som ikke er definert som farlig avfall må påregnes i fraksjonen, og det er ikke anledning til å anse dette som avvik.

Beskrivelse av fraksjon 7157

Fraksjonen dekker alle typer kjøleromsvegger, garasjeporter og lignende som kan inneholde KFK og/eller HKFK. Fraksjonen består i hovedsak av plater bekledd med metall og plater bekledd med plast. Det kan i sjeldne tilfeller forekomme elektrisk avfall i denne fraksjonen som sitter fast på veggene. Dette kan for eksempel være kjøleaggregat eller lys / osv. Fraksjonen består av alt som fremstår som KFK/HKFK-holdig isolasjon, og det er ikke anledning til å anse f.eks. kjølevegger som viser seg være punktert eller isolasjon som viser seg å ikke være KFK/HKFK-holdig som avvik.

Krav til leverandør

Leverandøren skal oppfylle samtlige krav som kommer frem av denne kravspesifikasjonen. For hvert delavsnitt er det angitt hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

Oversikt over dokumentasjon som skal leveres, inkludert krav til navn på vedleggene, fremgår av tabellen i del 3. Dokumentasjonen skal tydelig beskrive hvordan kravene oppfylles, slik at Oppdragsgiver kan vurdere Leverandørens kompetanse, kapasitet og evne til å gjennomføre oppdraget i henhold til kravspesifikasjonen.

Dersom Leverandøren har kommentarer eller presiseringer knyttet til kravene eller innsendt dokumentasjon, kan dette også oppgis i de aktuelle besvarelsene eller vedleggene.

Generelle krav

Leverandøren skal følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, herunder Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Leverandøren skal sikre at alle tjenester som leveres under kontrakten utføres i samsvar med gjeldende myndighetskrav.

Krav til mottak og mottakssted

Mottakssted er i denne sammenheng anlegget hvor Oppdragsgiver leverer sitt avfall. Mottaksstedet kan være et godkjent mellomlager, omlastningssted, eller et godkjent sluttbehandlingsanlegg.  Leverandørs mottakssted må være egnet for å ta imot vogntog. Adressen til mottakssted skal oppgis i prisskjema. Avstanden fra Oppdragsgivers anlegg til mottakssted vil være gjenstand for vurdering.

Mottaksstedene skal ha offentlig godkjent og sertifisert vekt for tungtransport. Singelbil/bil med henger med kontainer(e) skal veies inn og ut og vektene skal registreres digitalt som grunnlag for rapportering. Manuelt registrerte vekter, etterregistrering el. vil bli ansett som avvik og årsak til avviket skal dokumenteres.

Oppdragsgiver skal kunne levere avfall ved mottaksstedet i tidsrommet mandag til fredag kl. 09:00–17:00. Leverandør trenger ikke dokumentere åpningstidene utover å anerkjenne kravet. Ventetid skal være maksimalt 20 minutter. Eventuell ventetid ut over dette vil bli belastet Leverandøren. Kostnaden vil være basert på dokumentasjon på tidsforbruk og timepriser avklart i egen rammeavtale for transport som Oppdragsgiver har med en annen Leverandør.

Dokumentasjonskrav: Leverandørs beskrivelse av rutiner og prosedyrer for mottak, veiing, og godkjenning av forsendelser. Adresse til mottak/mellomlagring skal oppgis.

Tillatelser

Alle mottakssteder og sluttbehandlingsanlegg som benyttes i oppdraget skal til enhver tid ha nødvendige og gyldige tillatelser til mottak, mellomlagring og/eller behandling av avfall. Kravet gjelder både for anlegg i Norge og i utlandet.

Dokumentasjonskrav: Kopi av relevante tillatelser skal vedlegges tilbudet og på forespørsel kunne fremlegges i hele kontraktsperioden. Dersom avfallet skal eksporteres ut av Norge, må eksporttillatelse foreligge før oppstart av oppdraget.

Krav til dokumentasjon og prising av avvik

Alle avvik skal meldes Oppdragsgiver så snart som mulig, senest en uke etter at det ble oppdaget. Avvik som belastes Oppdragsgiver, skal dokumenteres med bilder og avviksrapport. Bilder og rapport skal sendes Oppdragsgiver senest 3 virkedager etter at avviket ble varslet. Det skal komme klart frem hvilket anlegg avviket gjelder.

Dersom avfallet må omdeklareres, skal det nye deklarasjonsnummeret oppgis i avviket og avviksrapporten, slik at oppdragsgiver har sporbarhet på avfallet.

Leverandør må gi en totalpris for sluttbehandling av fraksjonen som inkluderer eventuell feilsortering av ting som ligner, men ikke er farlig avfall.

Dersom Oppdragsgiver mener at det meldte avviket ikke gir grunnlag for tilleggsfaktura, skal dette meddeles Leverandør snarest.

Avvik skal prises separat i Prisskjema for dette deloppdraget.

Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted

Leverandør skal ha en beredskapsplan som sikrer at Oppdragsgiver får levert avfallet som normalt også ved lengre perioder hvor ordinært mottakssted er stengt. Leverandør skal ved behov kunne etablere alternativ mottaksløsning, herunder skaffe alternativt mottakssted eller sørge for midlertidig lagring av avfallet, slik at henteordningen opprettholdes uten avbrudd.

Dersom avfallet må kjøres til slike alternative mottakssteder i løpet av kontraktsperioden, skal Leverandør varsle Oppdragsgiver, og relevant dokumentasjon oversendes før nytt mottakssted tas i bruk.

Dersom Leverandør benytter et alternativt mottakssted, skal dette ikke medføre økt transportstrekning for Oppdragsgiver sammenlignet med transport til det ordinære mottaksstedet. Eventuelle merkostnader eller transportutfordringer som følge av bruk av alternativt mottakssted bæres fullt ut av Leverandør.

Dokumentasjonskrav: Beredskapsplan, inkludert plan for å løse transportutfordringene dette medfører.

Administrative krav

Rapportering

All utveksling av data og dokumentasjon mellom Leverandør og Oppdragsgiver skal skje elektronisk. Informasjon om hver leveranse skal deles med oppdragsgiver og være grunnlaget for fakturering.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data tilgjengeliggjøres gjennom API fra leverandør, hvor data kommer direkte fra leverandørens ERP-system. For leverandører som ikke har denne typen systemer, så skal data rapporteres i oppdragsgivers web-løsning.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data deles løpende når Leverandøren utfører oppdrag. Alternativ skal det minimum leveres data månedlig innen femte virkedag påfølgende måned.

Datarapportering gjennom API eller til Oppdragsgivers web-løsning, skal inneholde følgende felter:

- veie_id: (Valgfri) - ID for veiingen som korresponderer med ID i deres system. Format: fritekst

- tidspunkt_inn: (Valgfri) - Dato og tidspunkt for innveiing hos dere. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 14:24:05'

- tidspunkt_ut: (Obligatorisk) - Dato og tidspunkt for utveiing hos dere. For månedsaggregerte data settes siste dag i måneden. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 15:24:05'

- kjøretøy: (Valgfri) - Registreringsnummer på kjøretøy som ble benyttet for å frakte avfallet. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 2 bokstaver og 5 siffer, uten mellomrom. Eksempel:'AB12345'

- organisasjonsnummer: (Obligatorisk) - Det 9-sifrede organisasjonsnummeret til din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

- organisasjonsnavn: (Obligatorisk) - Navn på din organisasjon.

- avtalenummer: (Obligatorisk) - Avtalenummer knyttet til veiingen som rapporteres. Avtalenummer er basert på REGs interne systemer, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- fraksjonsnummer: (Obligatorisk) - Fraksjonskode for avfallet. Fraksjonskoder følger REGs interne system, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse. Format: 6 siffer (4 første fra NS9431, 2 siste fra REG)

- hentested: (Obligatorisk) - Navn på sted avfallet ble hentet. Standardiserte navn på hentesteder avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- nettovekt: (Obligatorisk) - Nettovekt rapportert i kilo. Format: desimaltall, eksempel: 1024.5

- enhet: (Obligatorisk) - Enhet for nettovekt. Kun 'kg' er tillatt per nå

Krav til fakturering

Leverandør skal oppfylle følgende krav til fakturering:

- Fakturamerking og format

- Faktura skal merkes med gyldig innkjøpsordrenummer (98XXXXXX)

- Innkjøpsordrenummer skal fremgå både av faktura og pakkseddel

- Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format (Elektronisk handelsformat)

- Organisasjonsinformasjon

- Oppdragsgiver organisasjonsnummer er 923 954 791.

- Fakturaadresse

- Faktura skal adresseres til:

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Fakturasentralen

P.b. 6532 Etterstad

- Korrekt fakturaadresse vil fremgå av innkjøpsordren.

- Obligatorisk fakturainnhold

Faktura skal inneholde følgende informasjon:

- Navn og adresse på anlegget hvor avfallet er levert fra (hentested)

- Pris per tonn

- Oppdragsgivers avtalenummer

- Dato for hvert enkelt henteoppdrag

- Tonnasje per deklarasjonsnummer

- Samlet tonnasje og total kostnad per måned, både inkludert og ekskludert merverdiavgift

Gebyr for avvik i leveransen

Leverandøren skal levere i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget og kontrakten, herunder korrekt fakturering, nødvendig dokumentasjon, gjennomføring av tjenester, overholdelse av henteplan samt korrekt klassifisering og sortering.

Nærmere bestemmelser fremgår av kontrakten.

Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner

Det skal holdes jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med representanter fra leverandør og eventuell underleverandør. Oppdragsgiver vil innkalle til disse møtene. I en oppstartfase må Leverandør forvente at det kan være behov for hyppige møter.

Kontakt mellom Oppdragsgiver og Leverandør om løpende drift skal skje mellom Oppdragsgiver og faste personer hos Leverandør med ansvar for oppdraget. Det skal være klart fra Leverandør hvem som er ansvarlig person for den enkelte fraksjon i dette deloppdraget. Samme person kan være ansvarlig for to eller flere fraksjoner. Ved lengre tids fravær skal Leverandør oppgi stedfortreder til Oppdragsgiver.

Leverandør må være forberedt på at Oppdragsgiver vil kunne foreta stedlig kontroll av anlegg som ikke er forhåndsvarslet.

Det skal oppgis kontaktperson for henvendelser angående faktura.

Dokumentasjonskrav: Oppgi kontaktperson(er) for de enkelte fraksjoner dekket av deloppdraget.

Dokumentasjonskrav

Der det er relevant, gjelder kravene som skal dokumenteres både ordinært mottakssted, og alternative mottakssteder Oppdragstager kan benytte i løpet av kontraktsperioden.

Tabell 2 - Tabell med krav som må dokumenters

| Kap.nr | Krav i kravspesifikasjonen | Navn på vedlegg | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Krav til mottak og mottakssted | 4-A |  |
| 2.2.1 | Tillatelser | 4-B |  |
| 2.2.3 | Krav til beredskapsplan | 4-C |  |
| 2.3.4 | Kontraktsoppfølging og nøkkelpersoner | 4-D |  |