Kravspesifikasjon

Deloppdrag 5

Mottak og sluttbehandling/ destruksjon av impregnert trevirke

m

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er bygget opp i tre deler. Del 1 beskriver dagens drift og leveranse, og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå omfanget og dagens praksis. Del 2 inneholder kravene til leveransen i den nye kontrakten. Det er kravene i del 2 som ligger til grunn for Leverandørens tilbud og den etterfølgende kontrakten. Del 3 beskriver hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, hvilke vedlegg som skal leveres som dokumentasjon, og navnene på vedleggene.

Innholdsfortegnelse

Innledning	2

1	Omfang – Deloppdrag 5	3

1.1	Mottak og mengder	3

1.1.1	Statistikk – mengde per måned i 2025	4

1.2	Anlegg og åpningstider	5

1.3	Oppsamlingsenheter	6

1.4	Transport av avfallet	6

1.5	Beskrivelse og sortering av avfallsfraksjonen impregnert trevirke	6

2	Krav til leverandør	7

2.1	Generelle krav	7

2.2	Krav til mottak og mottakssted	7

2.2.1	Tillatelser	7

2.2.2	Krav til dokumentasjon og prising av avvik	8

2.2.3	Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted	8

2.3	Administrative krav	8

2.3.1	Rapportering	8

2.3.2	Krav til fakturering	9

2.3.3	Gebyr for avvik i leveransen	10

2.3.4	Kontraktsoppfølging og kontaktpersoner	10

3	Dokumentasjonskrav	11

Omfang – Deloppdrag 5

Oppdraget er ett av flere deloppdrag i anskaffelsen av transport, mottak, og sluttbehandling/ destruksjon av farlig avfall og byggavfall som er farlig avfall. Dette deloppdraget gjelder mottak og sluttbehandling/destruksjon av Impregnert trevirke (7098/7154).

Deloppdraget inkluderer ikke transport av impregnert trevirke.

Det antas at behovet vil være til stede og relativt uendret i hele avtaleperioden, men vil kunne variere ut fra generelle samfunnskonjekturer, eventuelle etableringer av nye anlegg eller utvidelse av eksisterende avtaler for henting av avfall.

Mottak og mengder

Mengden avfall som omfattes av oppdraget vil kunne variere gjennom kontraktsperioden. Variasjonene vil blant annet være påvirket av samfunnsutvikling, sesongvariasjoner, endringer i regelverk og brukeratferd. Generelt leveres det mer til anleggene på lørdager. For å sørge for god kapasitet til mottak er det av den grunn økt behov for henting fredag, for å ta unna mengdene fra uka, og mandag, for å ta unna mengdene fra lørdag. Erfaringsmessig vil det også være dager med svært store besøkstall og derfor svært store mengder, knyttet til inneklemte virkedager mellom påske og pinse. Leverandør må ha kapasitet til å ta unna hyppigere leveranser på slike dager.

Oppdragsgiver kan ikke garantere spesifikke mengder, verken totalt eller fordelt på de ulike avfallsfraksjonene. Leverandør må derfor dimensjonere kapasitet og fleksibilitet for å håndtere både økninger og reduksjoner i volum. Variasjon gjennom sesongen antydes i Figur 2.

Historiske data kan gi en indikasjon på forventede mengder, men disse er ikke bindende for Oppdragsgiver. Det må også tas høyde for at enkelte avfallsfraksjoner kan bli redusert eller økt som følge av nye tiltak, regelverk eller trender, eksempelvis økt fokus på ombruk, endrede sorteringsordninger eller om etaten selv behandler deler av avfallet. Historiske data fra 2022-2025 er gitt i Tabell 1 og Figur 1.

Tabell 1 - Mengder impregnert trevirke (tonn)

| Anlegg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grønmo gjenvinningsstasjon | 531 | 546 | 607 | 600 |
| Haraldrud gjenvinningsstasjon | 796 | 919 | 982 | 871 |
| Smestad gjenvinningsstasjon | 375 | 421 | 458 | 480 |
| Totalt | 1702 | 1886 | 2047 | 1951 |

Figur 1: Mengder impregnert trevirke per anlegg per år (tonn)

Statistikk – mengde per måned i 2025

Figur 2 viser leverte mengder per måned fra hvert av Oppdragsgivers anlegg i 2025.

Figur 2 - Mengder impregnert trevirke per anlegg per måned 2025 (tonn)

Anlegg og åpningstider

Oppdragsgiver har tre mottakssteder som tar imot impregnert trevirke, anleggene dette gjelder er vist i tabell 2. Oppdragsgiver tar forbehold om at det kan forekomme endringer i åpningstidene.

Tabell 2 – Oppdragsgivers anlegg som mottar impregnert trevirke

| Stasjon | Adresse | Åpningstider Mandag - Torsdag | Åpningstider Fredag - Lørdag |
| --- | --- | --- | --- |
| Grønmo gjenvinningsstasjon | Sørliveien 1 1279 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |
| Haraldrud gjenvinningsstasjon | Brobekkveien 87 0582 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |
| Smestad gjenvinningsstasjon | Ullernchauseen 26, 0379 Oslo | 8:00-21:00 | 9:00-16:30 |

Oppsamlingsenheter

Det benyttes 35 m3 krokconteinere (se figur 3) med lokk til oppsamling av impregnert trevirke. Containerne tilhører Oppdragsgiver, som står ansvarlig for vedlikehold av containerne. Impregnert trevirke sorteres etter anvisning fra kundeveiledere, og kastes direkte i container. Avfallet deklareres på den enkelte gjenvinningsstasjonen, og transporteres til leverandørs mottak på Oppdragsgivers avtale.

Figur 3 –Impregnert trevirke og Container brukt til oppsamling av impregnert trevirke

Transport av avfallet

Oppdragsgiver har egen rammeavtale som dekker transport av impregnert trevirke. I dag transporteres containere både med singel bil og bil med henger, avhengig av kapasitet på den enkelte gjenvinningsstasjon, mengder som skal sendes, og avhengig av transportavstand til mottaksstedene.

Beskrivelse og sortering av avfallsfraksjonen impregnert trevirke

Impregnert trevirke, (både CCA og kreosot, 7098/7154), skilles ikke fra Oppdragsgivers anlegg. Alt deklareres fra Oppdragsgiver som 7098. Fraksjonen kan inneholde innslag som ikke er farlig avfall, slik som kobberimpregnert trevirke eller ordinært trevirke. I tillegg inneholder fraksjonen noe metall i form av skruer, spiker, beslag osv.

Avfall sorteres tilhørende fraksjon av kundene etter veiledning fra kundeveiledere på gjenvinningsstasjonene. I tillegg til veiledning er det skiltet. For å unngå feilsortering utover det beskrevet over, krever Oppdragsgiver at avfallet må være sortert og synlig når kundene ankommer gjenvinningsstasjonen.

Krav til leverandør

Leverandøren skal oppfylle samtlige krav som kommer frem av denne kravspesifikasjonen. For hvert delavsnitt er det angitt hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

Oversikt over dokumentasjon som skal leveres, inkludert ønsket navn på vedleggene, fremgår av tabellen i del 3. Dokumentasjonen skal tydelig beskrive hvordan kravene oppfylles, slik at Oppdragsgiver kan vurdere Leverandørens kompetanse, kapasitet og evne til å gjennomføre oppdraget i henhold til kravspesifikasjonen.

Dersom Leverandøren har kommentarer eller presiseringer knyttet til kravene eller innsendt dokumentasjon, kan dette også oppgis i de aktuelle besvarelsene eller vedleggene.

Generelle krav

Leverandøren skal følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, herunder Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Leverandøren skal sikre at alle tjenester som leveres under kontrakten utføres i samsvar med gjeldende myndighetskrav.

Krav til mottak og mottakssted

Mottakssted er i denne sammenheng anlegget hvor Oppdragsgiver leverer sitt avfall. Mottaksstedet kan være et godkjent mellomlager, omlastningssted, eller et godkjent sluttbehandlingsanlegg. Leverandørs mottakssted må være egnet for å ta imot vogntog. Adressen til mottakssted skal oppgis i prisskjema. Avstanden fra Oppdragsgivers anlegg til mottakssted vil være gjenstand for vurdering.

Mottaksstedene skal ha offentlig godkjent og sertifisert vekt for tungtransport. Singelbil/bil med henger med container(e) skal veies inn og ut og vektene skal registreres digitalt som grunnlag for rapportering. Manuelt registrerte vekter, etterregistrering el. vil bli ansett som avvik og årsak til avviket skal dokumenteres.

Oppdragsgiver skal kunne levere avfall ved mottaksstedet i tidsrommet mandag til fredag kl. 09:00–17:00. Leverandør trenger ikke dokumentere åpningstidene utover å anerkjenne kravet. Ventetid skal være maksimalt 20 minutter. Eventuell ventetid ut over dette vil bli belastet Leverandøren. Kostnaden vil være basert på dokumentasjon på tidsforbruk og timepriser avklart i egen rammeavtale for transport som Oppdragsgiver har med en annen Leverandør.

Dokumentasjonskrav: Leverandørs beskrivelse av rutiner og prosedyrer for mottak, veiing, og godkjenning av forsendelser. Adresse til mottak/mellomlagring skal oppgis.

Tillatelser

Alle mottakssted og sluttbehandlingsanlegg som benyttes, skal til enhver tid ha de nødvendige gyldige tillatelser til mottak, mellomlagring og/eller behandling av avfall. Kravet til gyldig tillatelse gjelder både for anlegg i Norge og andre land.

Dokumentasjonskrav: Kopi av relevante tillatelser skal vedlegges tilbudet og på forespørsel kunne fremlegges i hele kontraktsperioden. Dersom avfallet skal eksporteres ut av Norge, må eksporttillatelse foreligger før oppstart av oppdraget.

Krav til dokumentasjon og prising av avvik

Alle avvik skal meldes Oppdragsgiver så snart som mulig, senest en uke etter at det ble oppdaget. Avvik som belastes Oppdragsgiver, skal dokumenteres med bilder og avviksrapport. Bilder og rapport skal sendes Oppdragsgiver senest 3 virkedager etter at avviket ble varslet. Det skal komme klart frem hvilket anlegg avviket gjelder.

Dersom avfallet må omdeklareres, skal det nye deklarasjonsnummeret oppgis i avviket og avviksrapporten, slik at Oppdragsgiver har sporbarhet på avfallet.

Dersom Oppdragsgiver mener at det meldte avviket ikke gir grunnlag for tilleggsfaktura, skal dette meddeles Leverandør snarest.

Avvik skal prises separat i prisskjema for dette deloppdraget.

Krav til beredskapsplan og alternativt mottakssted

Leverandør skal ha en beredskapsplan som sikrer at Oppdragsgiver får levert avfallet som normalt også ved lengre perioder hvor ordinært mottakssted er stengt. Leverandør skal ved behov kunne etablere alternativ mottaksløsning, herunder skaffe alternativt mottakssted eller sørge for midlertidig lagring av avfallet, slik at henteordningen opprettholdes uten avbrudd.

Dersom avfallet må kjøres til slike alternative mottakssteder i løpet av kontraktsperioden, skal Oppdragsgiver varsles og relevant dokumentasjon oversendes før nytt mottakssted tas i bruk.

Dersom Leverandør benytter et alternativt mottakssted, skal dette ikke medføre økt transportstrekning for Oppdragsgiver sammenlignet med transport til det ordinære mottaksstedet. Eventuelle merkostnader eller transportutfordringer som følge av bruk av alternativt mottakssted bæres fullt ut av Leverandør.

Dokumentasjonskrav: Beredskapsplan, inkludert plan for å løse transportutfordringene dette medfører.

Administrative krav

Rapportering

All utveksling av data og dokumentasjon mellom Leverandør og Oppdragsgiver skal skje elektronisk. Informasjon om hver leveranse skal deles med Oppdragsgiver og være grunnlaget for fakturering.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data tilgjengeliggjøres gjennom API fra leverandør, hvor data kommer direkte fra leverandørens ERP-system. For leverandører som ikke har denne typen systemer, så skal data rapporteres i oppdragsgivers web-løsning.

Primært ønsker Oppdragsgiver at data deles løpende når Leverandøren utfører oppdrag. Alternativ skal det minimum leveres data månedlig innen femte virkedag påfølgende måned.

Datarapportering gjennom API eller til Oppdragsgivers web-løsning, skal inneholde følgende felter:

- veie_id: (Valgfri) - ID for veiingen som korresponderer med ID i deres system. Format: fritekst

- tidspunkt_inn: (Valgfri) - Dato og tidspunkt for innveiing hos dere. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 14:24:05'

- tidspunkt_ut: (Obligatorisk) - Dato og tidspunkt for utveiing hos dere. For månedsaggregerte data settes siste dag i måneden. Format: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS', eksempel: '2024-12-24 15:24:05'

- kjøretøy: (Valgfri) - Registreringsnummer på kjøretøy som ble benyttet for å frakte avfallet. Kun aktuell for enkeltveiinger. Format: 2 bokstaver og 5 siffer, uten mellomrom. Eksempel:'AB12345'

- organisasjonsnummer: (Obligatorisk) - Det 9-sifrede organisasjonsnummeret til din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

- organisasjonsnavn: (Obligatorisk) - Navn på din organisasjon.

- avtalenummer: (Obligatorisk) - Avtalenummer knyttet til veiingen som rapporteres. Avtalenummer er basert på REGs interne systemer, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- fraksjonsnummer: (Obligatorisk) - Fraksjonskode for avfallet. Fraksjonskoder følger REGs interne system, og avklares med REG ved kontraktsinngåelse. Format: 6 siffer (4 første fra NS9431, 2 siste fra REG)

- hentested: (Obligatorisk) - Navn på sted avfallet ble hentet. Standardiserte navn på hentesteder avklares med REG ved kontraktsinngåelse.

- nettovekt: (Obligatorisk) - Nettovekt rapportert i kilo. Format: desimaltall, eksempel: 1024.5

- enhet: (Obligatorisk) - Enhet for nettovekt. Kun 'kg' er tillatt per nå.

Krav til fakturering

Leverandør skal oppfylle følgende krav til fakturering:

- Fakturamerking og format

- Faktura skal merkes med gyldig innkjøpsordrenummer (98XXXXXX)

- Innkjøpsordrenummer skal fremgå både av faktura og pakkseddel

- Faktura skal sendes elektronisk i EHF-format (Elektronisk handelsformat)

- Organisasjonsinformasjon

- Oppdragsgiver organisasjonsnummer er 923 954 791.

- Fakturaadresse

- Faktura skal adresseres til:

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Fakturasentralen

P.b. 6532 Etterstad

- Korrekt fakturaadresse vil fremgå av innkjøpsordren.

- Obligatorisk fakturainnhold

Faktura skal inneholde følgende informasjon:

- Navn og adresse på anlegget hvor avfallet er levert fra (hentested)

- Pris per tonn

- Oppdragsgivers avtalenummer

- Dato for hvert enkelt henteoppdrag

- Tonnasje per deklarasjonsnummer

- Samlet tonnasje og total kostnad per måned, både inkludert og ekskludert merverdiavgift

Gebyr for avvik i leveransen

Leverandøren skal levere i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget og kontrakten, herunder korrekt fakturering, nødvendig dokumentasjon, gjennomføring av tjenester, overholdelse av henteplan samt korrekt klassifisering og sortering.

Nærmere bestemmelser fremgår av kontrakten.

Kontraktsoppfølging og kontaktpersoner

Det skal holdes jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med representanter fra leverandør og eventuell underleverandør. Oppdragsgiver vil innkalle til disse møtene. I en oppstartfase må Leverandør forvente at det kan være behov for hyppige møter.

Kontakt mellom Oppdragsgiver og Leverandør om løpende drift skal skje mellom Oppdragsgiver og en fast person hos Leverandør med ansvar for oppdraget. Ved lengre tids fravær skal Leverandør oppgi stedfortreder for Oppdragsgiver.

Leverandør må være forberedt på at Oppdragsgiver vil kunne foreta stedlig kontroll av anlegg og kjøretøy som ikke er forhåndsvarslet.

Det skal også oppgis kontaktperson for henvendelser angående faktura.

Dokumentasjonskrav: Oppgi kontaktperson(er)

Dokumentasjonskrav

Der det er relevant, gjelder kravene som skal dokumenteres både ordinært mottakssted, og alternative mottakssteder Oppdragstager kan benytte i løpet av kontraktsperioden.

Tabell 3 - Tabell med krav som må dokumenters

| Kap.nr | Krav i kravspesifikasjonen | Navn på vedlegg | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Krav til mottak og mottakssted | 5-A |  |
| 2.2.1 | Krav til tillatelser | 5-B |  |
| 2.2.3 | Krav til beredskapsplan | 5-C |  |
| 2.3.4 | Kontraktsoppfølging og kontaktpersoner | 5-D |  |