Oppdragsgiver:	Østfold fylkeskommune

Oppdragsnavn:	Fv.451 Enhuusveien-GS

Oppdragsnummer:	632100-39

Utarbeidet av:	Tor-Erlend Suhr

Oppdragsleder:	Lise Carlsen

Dato:	14.02.2025

Tilgjengelighet:	Åpent

VAO-plan

Innledning

Dagens situasjon

1.1. Områdebeskrivelse

1.2. Eksisterende VA-ledninger

1.3. Grunnforhold

1.4. Overvann

Fremtidig situasjon

1.5. Overvannshåndtering

1.5.1. Krav og forutsetninger

1.5.2. Overvannsberegninger

1.5.3. Delfelter

1.5.4. Dimensjonerende regnvarighet og regnintensitet

1.5.5. Trinn 1

1.5.6. Trinn 2

1.5.7. Trinn 3

Drift og vedlikehold

Tegningsliste

Kilder

Vedlegg

6.1	Vedlegg 1 – Beregning trinn 1, delfelt 1

6.2	Vedlegg 1 – Beregning trinn 1, delfelt 2

6.3	Vedlegg 2 – Beregning trinn 2, delfelt 1

6.4	Vedlegg 3 – Beregning trinn 2, delfelt 2

6.5	Vedlegg 4 – Beregning trinn 3, delfelt 1

6.6	Vedlegg 5 – Beregning trinn 3, delfelt 2

6.7	Vedlegg 6 – Beregning kapasitet stikkrenne

Versjonslogg:

| 01 | 14.02.25 | Leveranse | TES | HL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VER. | DATO | BESKRIVELSE | AV | KS |

Innledning

For å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter skal det etableres gang og sykkelvei på en strekning langs fylkesvei 451 som mangler kobling mellom to eksisterende gang og sykkelveier. Ny GSV vil bli ca. 520 meter lang, og er plassert nord for Fv 451 i dyrket mark. Som en del av forprosjektet vil det være behov for å se på overvannsproblematikk i området, og hvordan fortetningen vil påvirker avrenningen fra området og bekk nedstrøms.

Dagens situasjon

  - Områdebeskrivelse

Tiltaksområdet er i periferien av dyrket mark og går langs Fv451. Det går en grøft langs med store deler av tiltaksområdet. Fylkesveien har ensidigfall mot grøften og direkte til dyrket mark der grøften opphører ved innkjøringen til Enhuuskilen/ Enhuusveien.

Nye GSV er også plassert i et område som er innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for flom.

Løsmassene er oppgitt til hav og fjordavsetninger med stedvis stor mektighet.

Tiltaksområdet er en del av et større nedbørsfelt på ca. 1,25 km2, men tiltaksområdet begrenser seg til ytterkanten av nedbørsfeltet og er på ca. 10 000m2.

Figur 1 - Oversiktsbilde over deler av tiltaksområdet

Figur 2 – Ortofoto med omriss av tiltaksområdet

  - Eksisterende VA-ledninger

Mottatt underlag fra Fredrikstad kommune (Infoland) viser flere vann, avløp og overvannsledninger i området. I avkjøringen til og i området rundt avløpspumpestasjonen er det plassert flere inspeksjonskummer for spill- og overvann, 1 kum med blågods, og 3 kummer med teleskop for bakkekraner. Det må tas høyde for at flere kummer må tilpasses i høyden til ny asfalt, og kummer med betongkumlokk som er plassert i veitraseen må bygges om til kumlokk med støpejern. Figur 3 viser et utklipp fra GH002, men plassering og antall kummer er ikke eksakt sammenlignet med observasjoner fra befaring.

På befaring ble det observert at overvannskummer hadde høyt vannspeil, med vann ca. 1 meter under bakkenivå.

Vannledningene i området ligger ca. 1,5 meter under bakken.

Det går flere pumpeledninger i området. Avløpspumpestasjonen plassert på GR/BR 425/ 244 blir forsynt av 2 selvfallsledninger, der en av selvfallsledningene kommer fra Kråkerøy ungdomsskole. Det framkommer ikke hvor pumpeledningene går over til selvfall eller hvilken høyde ledningene ligger i.

Bekken for nedbørsfeltet er lagt i rør for å krysse fylkesveien. Stikkrennen strekker seg fra utløpskum til innløp nord for APS. Se Figur 4. Bekken har endelig utløp til Oslofjorden. Basert på Figur 3 og Figur 4 fungerer stikkrenne og bekken som overløp for avløpspumpestasjonen. Utover denne stikkrennen er det ikke tegnet inn andre overvann eller drensrør på mottatt underlag. I mottatt underlag er stikkrennens dimensjon satt til Ø315 og har en helning på 1%. Det er ikke opplyst om rørmateriale, men andre stikkrenner observert på befaring er av betong.

Figur 3 - Utklipp fra GH002

Figur 4 - Innløp (1) og utløp (2) for stikkrennen. Utklipp fra Gemini portal

  - Grunnforhold

Løsmassene er oppgitt til et tykt dekke av hav og fjordavsetninger med stedvis stor mektighet, og NGU sin vurdering av infiltrasjonspotensialet er satt til uegnet. I fylkeskommunens geotekniske vurderingsrapport framkommer det at grunnen består av tørrskorpleire inntil 1 meter, leire ned til 10-17,5 meter og at leiren mellom 1 og 5 meter sannsynligvis er kvikk. Observasjoner gjort på befaring viser at vannspeilet i overvannskummene er ca. 1 meter under bakken. Det er ikke utført undersøkelser for å kartlegge infiltrasjonsevnen.

Figur 5 - Skjermdump fra Nasjonal løsmassedatabase, NGU

  - Overvann

Overvannets avrenningslinjer i eksisterende situasjon kan ses som lilla linjer i Figur 6. Overvannet renner til en senkning i terrenget som videre renner syd før det krysser Fv451 i stikkrenne. Det går også overvann i grøft ved siden av Fv451. Denne avrenningslinjen avsluttes ved innkjøringen til pumpestasjonen fra FV451. Det ble observert en stikkrenne under innkjøringen, men stikkrennen var dekt til med gress og planter, så det var ikke mulig å bestemme helningen til stikkrennen, eller om den er koblet på stikkrennen som krysser FV451. Etter krysningen av FV451 går overvannet i bekk fram til endelig utløp i Oslofjorden.

Det er ikke kjent om det er noen overvannsproblematikk i området.

Nedsenkning

Stikkrenne

Stikkrenne

Bekk

Avrenningslinje langs vei

Figur 6 - Avrenningslinjer og senkninger i terrenget

I Figur 7 ser man at tiltaksområdet ligger delvis innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for flom, men utenfor område for stormflo.

Figur 7 - Aktsomhetsområde for flom (Kilde: NVE Temakart)

Fremtidig situasjon

  - Overvannshåndtering

Det skal etableres en 3 meter bred grøft i området der GSV er i 80-sone. All avrenning fra GSV og Fv451 har helning mot grøften. Grøften har høybrekk ved innkjøringen til Lille Enhuus. All nedbør fra Lille Enhuus renner nordover i grøft og til dyrket mark, mens overvann fra sør for Lille Enhuus renner i grøft sør mot APS. NGU oppgir infiltrasjonsevnen til løsmassene som uegnet.

Ved å laste opp en XML av ny GSV geometri til Scalgo Live kan man manipulere avrenningslinjene. Nye avrenningslinjer og forsenkninger i terrenget kan sees I Figur 8. Veien avskjærer eksisterende avrenningslinjer og leder vannet direkte ned til innkjøringen ved pumpestasjonen for deler av tiltaksområdet. Ved innkjøringen til Lille Enhuus er det et høybrekk i terrenget. Fra høybrekket renner overvann nordover mot dyrket mark.

Figur 8 - Nye avrenningslinjer og forsenkninger i terreng

For å fordrøye avrenningen anbefales det å la overvannet renne i åpen grøft med terskler. Fra høybrekket til innkjøringen ved APS er det en helning S0 på 0,7% over en distanse på 350 meter. Den slake helningen gjør at vannet vil bruke lengere tid fram til utløpet, og har mulighet til å infiltrere ned i veioppbygningsmassene.

Det bør gjennomføres kamerainspeksjon av eksisterende stikkrenner for å kartlegge fall og tilstand til stikkrennene. Eventuelle hindringer, som gress, leire etc. må fjernes for å sikre god gjennomstrømming i stikkrennene. Dersom stikkrennene har lite fall eller svanker bør dette utbedres.

    - Krav og forutsetninger

Overvannet skal håndteres innenfor tiltaksområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøying i grunnen og åpne vannveier. Fredrikstad kommune har hovedplan for VA med tilhørende overvannsveileder.

- Trinn 1: Fang opp rens og infiltrer nedbør med 2-års gjentaksintervall

- Trinn 2: Forsink og fordrøy nedbør med klimajustert 25-års gjentaksintervall. Maks tillatt utledning til bekk ved 25-årsregn = 15 l/s*ha

- Trinn 3: Sikre trygge flomveier for nedbør med klimajustert 200-års gjentaksintervall

- Klimapåslag, Kf = 1,5

- IVF-kurve for Fredrikstad kommune, Figur 9

Figur 9 - IVF-verdier fra målestasjon SN3030 (Norsk Klimaservicesenter, 2024)

    - Overvannsberegninger

Den rasjonelle metode er benyttet for å beregne avrenningen fra dimensjonerende nedbør for trinnene. Den rasjonelle metode forutsetter en direkte sammenheng mellom nedbør og avrenning. Metoden er utviklet for å beregne avrenning i små felt opp til 0,5 km2, og det forventes at denne metoden er godt egnet for prosjektområdet.

Den rasjonelle formel er gitt ved:

Q=A*I*φ*Kf

Q = dimensjonerende vannføring [l/s]

φ = avrenningskoeffisient [-]

I = nedbørintensitet [l/s*ha]

A = areal [ha]

Kf = klimafaktor [-]

I den rasjonelle formel inngår konsentrasjonstid. For prosjektområdet brukes formel for basert på feltlengde, høydeforskjell og overflate gitt ved:

tk=K*Lf*∆h-0,5

tk = konsentrasjonstiden [min]

K = koeffisient for terreng iht Tabell 1

Lf = Lengde av feltet [m]

∆h = Høydeforskjellen i feltet [m]

Tabell 1 - K-verdier for beregning av konsentrasjonstid (N-V240 Vannhåndtering; 7.4.1-5)

| Overflate | K-verdi [-] |
| --- | --- |
| Tett skog | 0,6 |
| Høy vegetasjon og busker | 0,4 |
| Plen og kort gress | 0,25 |
| Bart berg | 0,12 |
| Asfalt og betong | 0,08 |

    - Delfelter

Tiltaksområdet har to delfelt. På grunn av veiens geometri vil delfelt 1 øke fra 2 900m2 til 3 412m2, mens delfelt 2 reduseres omtrent tilsvarende.  Andel asfaltert areal øker med ca. 1 400m2, og avrenningskoeffisientene vil øke for de to delfeltene. Arealinndeling og avrenningskoeffisienter for delfeltene kan ses i Tabell 2 og Tabell 3. I Figur 10 viser delfelt 1 og 2 med blåe avrenningslinjer.

Tabell 2 - Delfelt FØR tiltak

| Delfelt | Sum areal [m2] | Harde flater [m2] | Grønne flater [m2] | Midlere avrennings-koeffisient [-] | Dimensjonerende avrenning [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 900 | 1 100 | 1 800 | 0,45 | 9,2 |
| 2 | 7 172 | 2 669 | 4 503 | 0,44 | 9,6 |

Tabell 3 - Delfelt ETTER tiltak

| Delfelt | Sum areal [m2] | Harde flater [m2] | Grønne flater [m2] | Midlere avrennings-koeffisient [-] Lav/ Høy | Dimensjonerende avrenning [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 412 | 2 278 | 1 134 | 0,63/ 0,77 | 22,8 |
| 2 | 6717 | 2 500 | 4 217 | 0,44/ 0,60 | 13,2 |

Figur 10 – Nedslagsfelt for delfelt 1 og delfelt 2

    - Dimensjonerende regnvarighet og regnintensitet

Konsentrasjonstiden for delfelt 1 er 55 minutter.

Konsentrasjonstid for delfelt 2 er 175 minutter.

Delfelt 1 øker i areal, og de nye overflatene er tette flater. Delfelt 2 krymper uten særlig endring i overflater. Konsentrasjonstiden for delfelt 2 blir lengere. På grunn av høy klimafaktor vil det være en forventet økning i avrenning i fra områdene.

    - Trinn 1

For trinn 1 skal det håndteres nedbør for 2-årsregn ved infiltrasjon. Et 2-årsregn med 60 minutters varighet tilsvarer 11,7mm nedbør og en dimensjonerende tillrenning på 10,5 l/s. Overvann skal håndteres ved infiltrasjon. Det antas at dagens løsmasser er uegnet for dyp infiltrasjon, og observasjoner på befaring tilsier at grunnvannsstanden er høy. Det øverste jordlaget kan ha tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet, men det er ikke utført målinger av dette. For å begrense tiltakets inngrep anbefales det at overvann i trinn 1 infiltreres til utskiftede masser under vegoppbygning og videre til eksisterende løsmasser. Det bør etableres terskler slik at overvannet fordrøyes. Terskel vil også fungere som avkjøring/ krysning for traktor til dyrket mark.

    - Trinn 2

For trinn 2 er det beregnet nedbør ved en 25-årshendelse og 60 minutters varighet. Utledning til bekk skal iht Fredrikstad kommunes overvannsveileder ikke overstige 15 l/s*ha, og for delfelt 1 tilsvarer dette 5,2 l/s. For å oppnå fordrøyende effekt i grøften bør det etableres terskler. Beregninger viser at det er behov for å fordrøye et volum på 69m3.

    - Trinn 3

For trinn 3 er det iht. kommunale krav beregnet nedbør ved en 100-årshendelese. Beregnet avrenning for en 100-årshendelse med høy avrenningsfaktor er 36,4 l/s for delfelt 1 og 22,9 l/s for delfelt 2. Beregnet kapasitet for en Ø300 stikkrenne med 1% fall er 116 l/s. Kapasiteten vil reduseres ved manglende vedlikehold og blokkering.

Det totale nedbørsfeltet for stikkrennen er 1,25km2. Nedbørsfeltets størrelse krever simulering og analyse ved hjelp av Mike+ eller tilsvarende. Simulering og analysen er ikke medtatt i denne fasen, men det antas at stikkrennen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere overvann for en 100-årshendelse fra et nedbørsfelt i denne størrelsesordenen.

Drift og vedlikehold

Stikkrennene må vedlikeholdes for å opprettholde god avrenning. Grøft må vedlikeholdes for gjengroing for å sikre magasineringskapasitet.

Tegningsliste

| GH001 | Oversiktsplan, avrenningspiler |
| --- | --- |
| GH002 | Oversiktsplan, avrenningspiler |

Kilder

NGU. (2025). Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase. Hentet fra https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

Norsk Klimaservicesenter. (2025). klimaservicesenter.no. Hentet fra https://klimaservicesenter.no/ivf?locale=nb&locationId=SN3030

Fredrikstad kommune. (2023). Hovedplan vann og avløp 2023 - 2043.

Morsa. (2024). Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Glomma sør og Morsa

Statens vegvesen. (2023) V240 Vannhåndtering

Statens vegvesen. (2022). N200 Vegbygging.

Vedlegg

6.1	Vedlegg 1 – Beregning trinn 1, delfelt 1

6.2	Vedlegg 1 – Beregning trinn 1, delfelt 2

6.3	Vedlegg 2 – Beregning trinn 2, delfelt 1

6.4	Vedlegg 3 – Beregning trinn 2, delfelt 2

6.5	Vedlegg 4 – Beregning trinn 3, delfelt 1

6.6	Vedlegg 5 – Beregning trinn 3, delfelt 2

6.7	Vedlegg 6 – Beregning kapasitet stikkrenne