# Miljøoppfølgingsplan

12-BYM-2025 - Sykkelvei med fortau i Grenseveien og Østensjøveien mellom Grensesvingen og Tvetenveien

Rapport utarbeidet av: Jan Sverre Asmyr

Dato: 28.2.2025

Versjon: 1

Kvalitetssikret av: Pauline Marie Søndenå

Innhold

1	Formål miljøoppfølgingsplan	3

2	Prosjektorganisasjon og forankring	3

2.1	Organisering	3

2.2	Beskrivelse av prosjekt	3

3	Miljøaspekter	3

3.1	Risikovurdering miljøaspekter	3

4	Miljømål og tiltak	4

4.1	Støy	4

4.2	Rystelse/vibrasjon/hydrologiske endringer	6

4.3	Utslipp til grunn og vann	6

4.4	Luftforurensning	7

4.5	Energiforbruk	8

4.6	Materialvalg	9

4.7	Avfall	10

4.8	Naturinngrep og naturressurser	11

4.9	Kulturminne	12

4.10	Forurenset grunn og massehåndtering	12

5	Rapportering og oppfølging under anlegg	13

# Formål miljøoppfølgingsplan

Bymiljøetaten (BYM) har ansvaret for å forvalte fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord, samt ansvaret for byens luft, støy, vann og jord. BYMs mål er å gjøre Oslo til en aktiv, grønn, trygg og vakker by for alle.

Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) bygger på BYM sine miljømål, myndighetskrav og miljørisikovurdering av BYM sine miljøaspekter. MOPen skal sikre at BYM sin miljøpåvirkning blir minimal og innenfor gjeldende lover og forskrifter i utførelsen av prosjektet. MOPen er et levende dokument, og skal følge anleggsgjennomføring fra start til slutt og skal være et fast punkt på agendaen for alle byggemøter.

# Prosjektorganisasjon og forankring

## Organisering

BYM er som eier av prosjektet ansvarlig for at MOPen er kjent og følges av entreprenør med underentreprenører. Det skal utnevnes en miljøansvarlig både hos byggherre (BYM) og entreprenør. Det forventes at entreprenør er kjent med aktuelt miljøregelverk knyttet til anleggsgjennomføring.

| Prosjekteier | Bymiljøetaten, Oslo kommune, Torunn Carlsson |
| --- | --- |
| Prosjektleder/miljøansvarlig byggherre | Jan Sverre Asmyr |
| Byggeleder | Ferhat Tasnim Khan |
| Miljørådgiver byggherre | Ingrid Kiær Salmi |
| Miljøansvarlig entreprenør | Ikke avklart |

## Beskrivelse av prosjekt

Etablering av tiltak for syklende i Grenseveien mellom Østensjøveien og Grensesvingen. Veien skal opparbeides i tråd med reguleringsplan S-5038 i Østensjøveien. Videre vestover er det ønskelig at sykkelveien strekker seg over broen over E6 og frem til dagens gang- og sykkelvei langs Strømsveien/E6. Dette for å gi sammenheng i sykkelveinettet.

# Miljøaspekter

Miljøaspekter utgjør alle de aktivitetene en virksomhet gjennomfører som er med på å påvirke miljøet. BYM har kartlagt sine vesentlige miljøaspekter: støy, rystelse/vibrasjon/grunnforhold, utslipp til grunn og vann, utslipp til luft, energiforbruk, materialvalg, avfall, naturinngrep og naturressurser, kulturminner og forurenset grunn.

## Risikovurdering miljøaspekter

Miljørisikovurderingen omfatter vurdering av risiko relatert til mulige negative effekter for det ytre miljø. Sannsynlighetskategorier og konsekvenskategorier, samt vurdering av risiko er beskrevet. Formålet med å gjennomføre en miljørisikovurdering for anleggsarbeidet er å forebygge ulykker og begrense konsekvens på ytre miljø.

Risiko 8, 12 og 16 står igjen som risikoer som følges spesielt opp under anlegg

8: Påslipp til kommunalt nett uten godkjenning. Påslipp av forurenset vann til kommunalt nett.

12: Prosjektet oppnår ikke høy gjenbruksprosent.

16: Trær, greiner eller røtter i prosjektet skades ifm. graving eller andre anleggsaktiviteter.

# Miljømål og tiltak

## Støy

Miljømål

Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at støy ikke er til sjenanse for naboer eller andre berørte parter i området.

Krav

Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune skal følges. Støy under anlegg skal ikke overskride angitt grenseverdier i Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune.

Anleggsområdet ligger i et kontorområde, med høy støybelastning fra E6 og Grenseveien. Støygrensene som må opprettholdes er for kategori 4 kontorer/forretninger/industri

Tabell 1:Grenser for tillatt støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo. Det skal være «Stille periode» mellom kl. 23.00–01.00

Miljøvurdering:

Prosjektet skal etablere sykkelfelt som innebærer graving og flytting av bl.a. sluk ifm. overvannshåndtering, samt kantsteinsarbeid. Anleggsarbeidene vil tidvis medføre en økning i støy under anleggsfasen. Typisk støyende arbeid i forbindelse med etablering av ny sykkelvei er fresing av asfalt, samt transport av masser inn og ut av prosjektområdet. Det forventes ikke behov for anleggsaktiviteter som vil føre til svært høyt støynivå eller impulsiv støy som f.eks. sprengning, pigging eller spunting.

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at støy ikke er til sjenanse for naboer eller andre berørte parter i området. | Byggherren varsler bydelsoverlegen før anlegget starter opp med informasjon om tenkt arbeidstid. | Byggherre skal stå på kopi på søknaden. Dispensasjoner oppbevares på byggeplassen. | Entreprenør |
|  | Naboer skal varsles minimum 7 dager i forkant av særlig støyende arbeid | Byggherre skal stå på kopi på varsel. | Entreprenør |
|  | Ved arbeid på helligdager og søndager med støyende aktiviteter skal dette meldes til Politiet. | Byggherre skal stå på kopi på melding til Politiet. | Entreprenør |
|  | Nabokontakt ifb. støy skal være iht. prosjektets KOP. | Oppfølging av nabokontakt tas opp i byggemøter. | Entreprenør |

## Rystelse/vibrasjon/hydrologiske endringer

Miljømål:

Prosjektets aktivitet skal ikke gi skader eller vesentlige ulemper på naboer, bygninger, infrastruktur eller andre berørte parter i området.

Krav:

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets aktivitet skal ikke gi varige skader eller vesentlige ulemper på naboer, bygninger, infrastruktur eller andre berørte parter i området. | Naboer/berørte parter skal varsles minimum 7 dager i forkant av arbeid som kan gi rystelse/vibrasjon. | Byggherre skal stå på kopi på varsel. | Entreprenør |

## Utslipp til grunn og vann

Miljømål:

Prosjektets aktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning til grunn eller nærliggende resipienter.

Krav:

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets aktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning til grunn eller nærliggende resipienter. | Entreprenør skal gjøre seg godt kjent med tiltaksplan og godkjenningsvedtak. Ved håndtering av anleggsvann skal tiltaksplan med vedtak følges. | Det skal være et eget oppstartsmøte for gjennomgang av tiltaksplan. Tiltaksplan, godkjenningsvedtak og tilhørende tillatelser skal være tilgjengelig på byggeplass | Entreprenør |
|  | Absorbent skal være tilgjengelig på anleggsplassen og på alle maskiner. | Kontrolleres på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Kjemikalier og drivstoff skal oppbevares på en forsvarlig måte. | Kontrolleres på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Alle kjemikalier skal foreligge i et online-system som fanger opp innhold og endringer i innhold. Oppdatert stoffkartoteket skal til enhver tid være tilgjengelig for arbeidere og anlegget. Alle kjemikalier skal substitusjonsvurderes. | Byggherre skal ha tilgang til Online-system som skal brukes senest 7 dager før oppstart. | Entreprenør |
|  | Varslingsrutine for akuttutslipp skal være ivaretatt i beredskapsplan til prosjektet og være tilgjengelig på prosjektets HMS-tavle | Skal være plassert godt synlig på anleggsplassen. | Entreprenør |
|  | Potensielle spredningsveier til resipienter skal kartlegges, og utstyr for tetting av sluk og drenasje skal være tilgjengelig. | Kontrolleres på vernerunde. | Entreprenør |

## Luftforurensning

Miljømål:

Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere klimagassutslipp i Oslo kommune med 95 % innen 2030. Støv fra anleggsvirksomhet skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse

Krav:

Alle maskiner og utstyr som iht kontrakten skal være utslippsfrie, skal være utslippsfrie. Alle kjøretøy som benyttes til transport av masser skal være nullutslippskjøretøy eller biogasskjøretøy som oppfyller euroklasse 6.

Biodrivstoff skal oppfylle EUs bærekraftskriterier og ikke være basert på palmeolje (Kontraktskrav).

Gjeldende regelverk skal følges.

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere klimagassutslipp i Oslo kommune med 95 % innen 2030 | Alle maskiner og kjøretøy som brukes i prosjektet skal være i trå med krav stilt i kontakt samt levert tilbud. | Entreprenørrapport levers hver mnd. Kunne legge frem signert avtale med leverandør som håndterer masser og avfall. Sjekk QR-kode på maskiner skal gjøres på vernerunde. | Entreprenør |
| Støv fra anleggsvirksomhet skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse | Støvdempende tiltak må tilpasses behov og værforhold. Ved spesielt tørre perioder må ytterligere tiltak som tildekking av masser og vanning vurderes. | Kontrolleres under vernerunde. Tas opp i byggemøter. | Entreprenør |

## Energiforbruk

Miljømål:

Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere energiforbruket i Oslo kommune med 10 % innen 2030.

Krav:

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sitt mål om å redusere energiforbruket med 10 % innen 2030 | Det skal brukes sensorstyrte lys på brakkerigg og anleggsplass. | Stikkprøvekontroll | Entreprenør |
|  | Alle lamper på brakkerigg og anleggsplass skal være LED. | Stikkprøvekontroll | Entreprenør |
|  | Ubegrunnet eller unødvendig tomgangskjøring skal ikke forekomme på Oppdragsgivers adresser. | Oversende rutine til Byggherre på forespørsel. | Entreprenør |
|  | Alle maskiner skal være utstyrt med autostopp. | Maskinspesifikasjon skal kunne fremvises ved etterspørsel. | Entreprenør |
|  | Brakkerigg skal tilfredsstille energikrav satt i TEK17 | Dokumentasjon skal fremlegges Byggherre ved etterspørsel. | Entreprenør |

## Materialvalg

Miljømål:

Prosjektet skal legge vekt på bærekraftige materialvalg med vekt på kortreist, gjenbruk og materialer med lavt CO2-avtrykk.

Krav:

Det skal i anskaffelsesprosessen vurderes hvilke krav som skal settes til materialbruk. Det skal ikke benyttes tropisk tømmer eller trevirke med tropisk tømmer dersom det ikke kan dokumenteres ved pålitelige sertifiseringsordninger at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst (Kontraktskrav).

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal legge vekt på bærekraftige materialvalg med vekt på kortreist, gjenbruk og materialer med lavt CO2-avtrykk. | Prosjektet må være kjent med miljø- og klimakrav til materialer fra kontrakt/mengdebeskrivelsen/tilbud. | EPD sendes til Byggherre. | Entreprenør |
|  | Asfalt i tråd med beskrivelsen | Prosjektspesifikk EPD sendes til Byggherre. Bruk av LTA må inn i fremdriftsplanen. Rapport fra asfaltutlegging skal sendes Byggherre så snart den foreligger. | Entreprenør |
|  | Jord som brukes på prosjektet skal være torvfri. | Kvitteringer sendes til Byggherre. | Entreprenør |
|  | Det skal prioriteres produkter med høy resirkuleringsgrad eller som består av resirkulert materiale. | Oversikt over resirkulerte materialer er del av detaljprosjektering. EPD sendes Byggherre. | Entreprenør |
| Høy gjenbruks-prosent | Asfalten skal være i tråd med beskrivelsen. | Prosjektspesifikk EPD sendes til Byggherre. | Entreprenør |
|  | Stein fra prosjektet skal gjenbrukes så lenge den ikke er skadet eller forurenset. Overskuddsstein fra prosjektet skal leveres til BYM sitt steinlager på pall. | Befaring av steinlager i detaljprosjektering. Dokumenteres med bilder. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal undersøke Bymiljøetaten sitt steinlager før stein bestilles. | Byggherre skal stå på kopi på all korrespondanse med ansvarlig for Bymiljøetaten sitt materiallager. | Entreprenør |
| Kortreist materialer | Prosjektet skal prioritere bruk av nærproduserte materialer. | EPD eller annen miljødeklarasjon type III dokumentasjon sendes Byggherre. | Entreprenør |
| Bærekraft | Treverk brukt på prosjektet skal være sertifisert fra f.eks. Levende skog eller PEFC/FSC. | Kopi av sertifisering sendes Byggherre. | Entreprenør |

## Avfall

Miljømål:

Prosjektet skal holde mengden avfall til et minimum.

Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen.

Det skal ikke være spredning eller lekkasje fra farlig avfall.

Krav:

Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning) (Kontraktskrav).

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal holde mengden avfall til et minimum. | Prosjektet skal ha 90 % kildesorteringsgrad | Rapport månedlig i ytre miljø og SHA- rapporten. | Entreprenør |
|  | Det skal utarbeides in avfallsplan iht. tek17 med estimerte avfallsmengder for prosjektet, og tiltak for å redusere mengdene. | Oppstart | Entreprenør |
|  | Avfall fjernes fortløpende, krav om kildesorteringssystem på anleggsplass og brakkerigg | Følges opp på vernerunde. Avfallsstatistikk/kvitteringer legges ved entreprenørrapport. | Entreprenør |
|  | Krav om merkede containere. | Følges opp på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Minimum 50 % av avfallet skal gå til materialgjenvinning hos godkjent mottak. | Mottak som skal brukes sendes til byggherre 7 dager før anleggsstart. | Entreprenør |
|  | Hvis mulig og hensiktsmessig skal det brukes fabrikktilpassede materialer (prekapp/prefab). | Bestilling av material skal kunne fremvises ved forespørsel. | Entreprenør |
|  | Inngå returavtale med leverandører til prosjektet for retur av ikke-brukte produkter. | Avtalen sendes til byggherre ved etterspørsel | Entreprenør |
|  | Inngå avtale med ombrukssentral (f.eks Økern ombrukssentral) for å levere overskuddsmateriale. | Følges opp i byggherremøter | Entreprenør |
|  | Det skal i løpet av prosjektperioden samles inn en mengde plast fra rundt anleggsområde | Det skal utføres avfallsplukking/plast-innsamling ukentlig. | Entreprenør |
| Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen. | Håndtering av farlig avfall skal skje forsvarlig: Farlig avfall oppbevares separat fra annet avfall i tette og låste containere sikret for uvedkommende. | Følges opp på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Farlig avfall leveres sammen med deklarasjon til godkjente mottak. | Mottak som skal brukes sendes til byggherre 7 dager før anleggsstart. Tillatelse til mottak og deponi sendes til Byggherre. Dokumentasjon på deklarering og evt. analyserapporter sendes Byggherre. | Entreprenør |
| Det skal ikke være spredning eller lekkasje fra farlig avfall. |  |  |  |

## Naturinngrep og naturressurser

Miljømål:

Prosjektets skal gjennomføres på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet.

Prosjektet skal beholde samme vegetasjonsvolum innenfor tiltaksgrensen

Krav:

Krav og tiltak beskrevet i veileder “Arbeid nær trær” skal følges.

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets skal gjennomføres på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. | Veileder «Arbeid nær trær» skal være godt kjent hos entreprenør og følges under anleggsgjennomføringen. | Eget punkt ved oppstartsmøte. Følges opp i byggemøte. | Bymiljøetaten |
|  | Det skal brukes en uavhengig arborist i prosjektet. | Avtale med arborist oversendes Byggherre. | Entreprenør |

## Kulturminne

Miljømål

Prosjektet skal ikke skade eller forringe kulturminner eller kulturmiljøer

Krav:

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Det er ikke registrert kulturminner innenfor det planlagte anleggsområdet

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal ikke skade eller forringe kulturminner eller kulturmiljøer | Dersom ikke-registrerte kulturminner påtreffes skal aktiviteten stoppes og Byggherre varsles | Skriftlig varsel til Byggherre | Entreprenør |

## Forurenset grunn og massehåndtering

Miljømål:

Prosjektets aktiviteter skal ikke føre til uønsket spredning av forurensning til omkringliggende områder eller resipienter. Prosjektet skal gjenbruke mest mulig av jordmassene i prosjektet.

Krav:

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets aktiviteter skal ikke føre til uønsket spredning av forurensning til omkringliggende områder eller resipienter. | Godkjent tiltaksplan med vedtak skal ligge lett tilgjengelig på anleggsplassen. | Følges opp i byggemøte og på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal følge godkjent tiltaksplan med vedtak. | Kvittering fra masser inn og ut leveres sammen med entreprenørrapport. Oversikt over mottak som skal brukes sendes byggherre minimum 7 dager før anleggsstart. Byggherre skal stå på kopi ved all korrespondanse med myndighet. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal vurdere massehåndtering og lage en plan for gjenbruk. | Følges opp i byggemøte og på vernerunde. | Entreprenør |

# Rapportering og oppfølging under anlegg

MOPen skal være et eget punkt under ytre miljø på byggemøter. Det skal være klare føringer for rapportering (hvem rapporterer hva til hvem, hvordan og på hvilket tidspunkt). Entreprenøren skal ha et system for internkontroll og miljøledelsestiltak som blant annet dokumenterer hvordan ytre miljø blir ivaretatt i prosjektet. Avvik og dispensasjoner skal tas opp med byggherre fortløpende.

Utførende entreprenør oppfordres til å gi innspill til tiltakene og kan underveis i anleggsgjennomføring komme med konkrete handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som skal utføres for å gi måloppnåelse.