VEDLEGG 1a: KRAVSPESIFIKASJON

1 stk MANNSKAPSBIL SMAL

MED VANNTANK OG BRANNPUMPE

Sak nr. 26/25453

Innhold

1	Krav til leveransen	4

2	Innledning	5

3	Definisjon utrykningsklar bil	5

4	Generelt	6

5	Produksjonskrav	7

6	Chassis med dobbelkabin	8

6.1	Akselkonfigurasjon og akselavstand	8

6.2	Hastighet	8

6.3	Girsystem og motor	8

6.4	Bremser og fjærsystem	9

6.5	Kraftuttak	9

6.6	Fremdriftshjelp og førerassistent systemer	10

6.7	Personsikkerhet	10

6.8	Lysutstyr, chassis	11

6.9	Luft- og drivstofftanker	11

6.10	Dynamo og batterier	12

6.11	Vedlikeholdslader, jekk og luft	12

6.12	Hjul, dekk og kjetting utstyr	13

6.13	Slepekrok/innfestingsøye for berging foran og bak på bilen	13

6.14	Ryggekamera og varsling	14

6.15	Speil, solskjerm og kompressorhorn	14

6.16	Stoler	15

6.17	Varme- og ventilasjon	16

6.18	Sentrallås, nøkler og sikring	17

6.19	Mannskapskabin, utforming og innredning	18

6.20	Midtkonsoll/delevegg i mannskapskabin	19

6.21	Radio, kommunikasjonsutstyr, varslings for fører og varslingsutstyr	20

7	Vekter og mål	21

7.1 Vekter	21

7.2 Ytre mål	22

8	Påbygg	23

8.1	Innfesting av påbygg og materialkvalitet	23

8.2	Utforming påbygg	24

8.3	Påbyggets tak	25

8.4	Dører i påbygg	26

8.5	Innredningsløsninger, plassering av utstyr	27

8.6	Oppvarming og lufting av utstyrsrom	28

8.7	Underkjøringshinder og tilhengerfeste	28

9	Vann- og skumtanker	29

9.1	Materiale og volum	29

10	Slokkesystem	30

10.1	Generelt	30

10.2	Brannpumpe	30

10.3	Funksjonskrav for brannpumpe	31

10.4	Betjeningspanel for brannpumpe	32

10.5	Skumsystem	33

10.6	CAFS anlegg	33

10.7	Skjæreslokker	35

11	Røropplegg og tilkoblet utstyr	35

11.1	Generelt	35

11.2	Pumpe til vanntank og inntak til tanker	35

11.3	Vannuttak/inntak på pumpe	36

11.4	Slangetrommel mellomtrykk	37

12	Elektrisk utstyr 24V/230V	38

12.1	Generelt	38

12.2	24V Skapbelysning	39

12.3	24V Baklys og markeringslys påbygg	39

12.4	Rygge/taktiske lys	40

12.5	Montering av kommunikasjonsutstyr i mannskapskabin	40

12.6	Varsellys og sirene	42

12.7	Trafikkledelys	43

12.8	Lysmast med arbeidslys og blålys	44

13	Annet utstyr	45

13.1	Trommel for luftslange	45

13.2	Hygienevegg	45

14	Lakkering og merking	45

14.1	Lakkering	45

14.2	Merking av kjøretøy	46

15	Dokumentasjon	48

16	Opplæring	48

17	Service og vedlikehold (serviceavtaler)	49

18	Leveranse, overtagelsesprotokoll	50

19	Garantitid og reklamasjon	50

20	Leveringstid	51

Krav til leveransen

Kravspesifikasjonen omfatter minimumskrav og momenter for evaluering opp mot kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

| Minimumskrav (M): | - Minimumskrav er ikke gjenstand for relativ vurdering. - Manglende oppfyllelse av et minimumskrav vil bli vurdert som et avvik fra anskaffelsesdokumentene. Oppdragsgiver foretar en konkret vurdering av avviket. Et vesentlig avvik medfører avvisning av tilbudet. Avvik som ikke er ubetydelige, kan føre til avvisning, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8. |
| --- | --- |
| Momenter for evaluering (E): | - Oppdragsgiver vil evaluere Leverandørens besvarelse av momenter opp mot tildelingskriteriene. |
| Opsjon (O): | - (O) i kravtabellen henviser til at kravet er en opsjon. |
| Leverandørens svar; JA eller NEI: | Leverandørens egenerklæring for oppfyllelse av kravet. Svaralternativer betyr følgende: «JA»: Leverandøren leverer vare/tjeneste/funksjon og/eller aksepterer kravet. Svaret forplikter leverandøren som en del av leveransen. «NEI»: Leverandøren leverer ikke vare/tjeneste/funksjon og/eller kravet aksepteres ikke. |

Leverandør besvarer samtlige krav i vedlegg 1 a og fyller inn kolonnen «Besvarelse fra leverandør» med beskrivelse av avvik og momenter for krav merket med «E».

Leverandør besvarer priser for alle prisbærende momenter i vedlegg 2 «prisskjema».

Dokumentasjonskrav eller tilleggsinformasjon kan leveres som eget vedlegg med henvisning til aktuelle punkt i kravspesifikasjon.

Innledning

Oslo brann- og redningsetat har behov for én mannskapsbil utstyrt med brannpumpe, vanntank og spesialutstyr, med formål om å styrke beredskapen ved branner og konstruksjonsbranner. Kjøretøyet skal være egnet for operasjoner i trange og tettbebygde områder i Oslo.

Definisjon utrykningsklar bil

Med utrykningsklar bil menes totalvekt med antatt vekt av: - Chassis med påbygg - Løst utstyr på 1200 kg - 5 personer i førerhus - Fulle tanker (Vann, skum, diesel og Ad-Blue).

Generelt

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | - Kjøretøyet skal leveres i henhold til gjeldende regelverk. - Bilen skal tilpasses de rammer som beskrives i innledende tekst i tekniske spesifikasjoner. Bilen skal designes og konstrueres for den forventede levetiden. - Generelt skal design og konstruksjon av hele kjøretøyet ivareta kravet om å være enkel å vedlikeholde og med lett adgang til daglige kontrollpunkter. - Alle løsninger som tilbys skal ta særskilt hensyn til et sikkert arbeidsmiljø, herunder bl.a. sikring av løst utstyr og generell plassering av utstyr i førerhus og varerom. - Alle innredningsforslag skal baseres på kravene i kravspesifikasjon. Bilen skal leveres ferdig registrert som utrykningskjøretøy i Oslo. Dokumentasjonskrav: Bilder/skisser som viser de foreslåtte løsninger | M |  |  |

Produksjonskrav

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | - Innfestningsmetode skal tilfredsstille kravene i chassisprodusentens påbygger veiledning. - Fullstendig korrosjonsbeskyttelse skal inngå. Dette skal gjelde alle typer metall. - Materialkombinasjoner som kan gi galvanisk tæring/reaksjon mellom materialer skal beskyttes/isoleres. - Elektriske og andre følsomme komponenter skal monteres med egnet innbygging/beskyttelse mot fukt, vann og veisalt. - Slanger, kabler og lignende skal beskyttes mot slitasje og skader. | M |  |  |

Chassis med dobbelkabin

Akselkonfigurasjon og akselavstand

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 2-akslet chassis med drift på bakre aksel. Akselavstand skal være mellom 3.8-4.1 meter og for å bidra til god fremkommelighet og manøvrerbarhet i Oslo sitt distrikt. Dokumentasjonskrav: Målsatt chassis tegning. | M |  |  |

Hastighet

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Topphastighet skal være minst 110km/t på horisontal vei. Dokumenteres av chassisleverandør | M |  |  |

Girsystem og motor

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Automatisk girkasse med minst 4 trinn pluss R og N. | M |  |  |
| 6.3.2 | min. 300 hk effekt. | M |  |  |
| 6.3.4 | Effekt over 300hk vil bli premiert. | E |  |  |

Bremser og fjærsystem

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 | - 2-krets blokkeringsfrie bremser dimensjonert for utrykningskjøring med høyere hastighet enn 80 km/t. | M |  |  |
| 6.4.2 | - Parkeringsbrems på for- og drivaksel premieres. | E |  |  |
| 6.4.3 | Det leveres luftfjæring på for- og bakaksel med stabilisatorstag og støtdempere. Støtdempere og stabilisatorer skal gi optimal stabilitet. Bryter for hev og senkefunksjon ønsket plassert lett tilgjengelig ved førerplass. | M |  |  |

Kraftuttak

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 | Skal være dimensjonert for drift av brannpumpe med kapasitet på minimum 3000 l/min ved 10 bar, og ha en oversetning som gir et lavest mulig motorturtall ved angitt belastning. | M |  |  |

Fremdriftshjelp og førerassistent systemer

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1 | Det ønskes elektronisk stabilitetsprogram. Enkel funksjonalitet og betjening for fører vil bli premiert | E |  |  |
| 6.6.2 | Funksjoner som kan deaktiveres ved utrykningskjøring med blålys vil bli premiert. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: - Blindsone varsling og radarbasert bremsefunksjon - Akustisk hastighetsvarsling | E |  |  |
| 6.6.3 | Bilen skal ha antispinn el.lignende og differensial sperre | M |  |  |

Personsikkerhet

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.1 | Mannskapskabinen skal være kollisjonssikker. Chassisprodusent skal ha gjennomført tester som ivaretar kollisjonssikkerhet. Dokumenteres fra chassis leverandør | M |  |  |
| 6.7.2 | Bilen leveres med beltestrammere, airbag i ratt | M |  |  |
| 6.7.3 | Høyest sikkerhetsnivå vil bli premiert. Airbag på passasjerplass og baksete ønskes. | E |  |  |

Lysutstyr, chassis

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8.1 | Bilen leveres med LED kjørelys. Hovedlyskastere leveres som LED. Originale kurve/tåkelys leveres. | M |  |  |
| 6.8.2 | Ekstra hjelpefjernlys - Kraftig rektangulær(e) hjelpefjernlys 1000m i premium kvalitet med LED lyskilder montert på Trucksbøyle under frontrute, skal kunne blinke (wig-wag) ved bruk av blålys. - Monteres på egen bryter styrt av blålys. Hjelpefjernlys skal også kunne virke sammen med bilens øvrige hovedlys. | M |  |  |
| 6.8.3 | Alle oransje sidemarkeringslys kobles til blinklysene på hver sin side. | M |  |  |

Luft- og drivstofftanker

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9.1 | Lufttanker plasseres slik at de opptar minimal plass i påbygget. | M |  |  |
| 6.9.2 | Dieseltanken skal ha et volum på minst 120 liter | M |  |  |
| 6.9.3 | Diesel- og Ad-Blue tank bør ikke være plassert inne i sjalusiskap. Plassering og utforming vil bli premiert. | E |  |  |

Dynamo og batterier

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10.1 | Chassiset leveres med dynamo som er tilpasset utrykningskjøretøy. Ønsker god kapasitet Kapasitet skal dokumenteres. | M |  |  |
| 6.10.2 | Batterier: - Skal være lukket type (AGM) - Batterier plasseres lett tilgjengelig for vedlikehold og beskyttet mot ytre påvirkning Type batterier og kapasitet beskrives. | M |  |  |

Vedlikeholdslader, jekk og luft

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11.1 | Det skal monteres vedlikeholdslader for bilens hovedbatterier med tilstrekkelig kapasitet og individuell lading av batterier. Ladestatusindikator skal være lett synlig. | M |  |  |
| 6.11.2 | Det skal på bilens venstre side monteres en DEFA Rettbox-Air. Enheten skal være tilkoblet batterilader og bremseluft. Det skal monteres NATO kontakt på kjøretøyet. Ekstra tilhørende luft-/ladekabel skal leveres med støpsel til 230V. | M |  |  |
| 6.11.3 | Chassiset leveres med elektrisk drevet jekk for tipping av dobbelkabinen. | M |  |  |

Hjul, dekk og kjetting utstyr

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12.1 | - Bilen leveres med 6 stk. komplette sommer- og vinterhjul, 4 av vinterhjulene med pigg i premium kvalitet. - Alle dekk leveres på polerte aluminiums felger. - Dekk skal ikke være eldre enn 1 år. - Hastighetsgodkjente dekk i forhold til oppgitt topphastighet. Foreslått dekktype og mønster oppgis. | M |  |  |
| 6.12.2 | On-spot for indre tvilling monteres med god klaring til veidekke. | M |  |  |
| 6.12.3 | Bilen leveres med 2 stk. sammenleggbare hjulstoppere | M |  |  |
| 6.12.4 | Løsning for oppbevaring av tre løse snøkjettinger. Oppdragsgiver skal bestemme hvilken variant av snøkjetting. Snøkjetting skal ta minst mulig plass av ordinær skapplass. Leverandøren leverer løse kjettinger. | M |  |  |

Slepekrok/innfestingsøye for berging foran og bak på bilen

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13.1 | - Det leveres 2 stk. slepekroker/innfestingsøyer foran og bak på bilen. - Innfestningsøyne skal sitte fast på kjøretøyet Innfestningspunkter skal merkes med maks belastning. | M |  |  |

Ryggekamera og varsling

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.14.1 | Bilen leveres med ryggekamera, med skjerm integrert i dashbord eller styringspanel. | E |  |  |
| 6.14.2 | Det er ønskelig at tilbudte ryggekamera skal ha 360/Bird view og kunne virke automatisk under kjøring fra revers til fremover opptil 15 km/t. | E |  |  |
| 6.14.3 | Det skal være akustisk ryggevarsler for utvendig varsling som kan deaktiveres. | M |  |  |

Speil, solskjerm og kompressorhorn

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15.1 | Bilen utstyres med elektrisk oppvarmede og justerbare sidespeil, vidvinkelspeil på høyre og venstre side, rampespeil på dør og i solskjerm h. side. Hovedspeilene på begge sider skal være elektrisk/pneumatisk innfellbare. Speilene skal forbli i valgt posisjon (normal eller innfelt) når tenning skrus av. Det skal også monteres små speil på begge bakdører. | M |  |  |
| 6.15.2 | Chassisets førerhus leveres med solskjerm over frontrute med integrerte markeringslys. | M |  |  |
| 6.15.3 | Det skal leveres 2 stk. kompressorhorn på dobbelkabinens tak. Kompressorhorn skal aktiveres av hornknapp, men skal ha separat av/på bryter. | M |  |  |

Stoler

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16.1 | Førerstol og passasjersete Chassisets dobbelkabin skal leveres med luftfjærede stoler med integrert 3 punkts sikkerhets-sele i Premium utførelse. Setetrekk i slitesterkt materiale som er lett å holde rent. | M |  |  |
| 6.16.2 | Beskrivelse av funksjoner på stoler. Det kan omfatte, men er ikke begrenset til: - Justering av korsrygg - Setevarmer | E |  |  |
| 6.16.3 | Bakseter 3 stk. røykdykkerstoler/-seter med 3 punkts sikkerhets-sele. | M |  |  |
| 6.16.4 | - Røykdykkerstolene/benk skal være i et materiale lett å holde rent og som er solid. - Røykdykkerryggene ønskes være tilpasset Interspiro Ultra light 6,8 liter med sidestilt kran og skal ha polstring på sidene, nakkepute og lett tilgjengelig krok med plass for maske. Maskeoppheng avtales utfra valgt stoltype. - Ryggene bør ha innretning som gir god sittekomfort uten flaskepakke, må være enkelt og raskt å benytte samtidig som det er solid. - Oppheng for skulderstropper for røykdykkermeis på alle røykdykkerstoler. - 3-punkt sikkerhetssele. Selene skal ha tilstrekkelig lengde slik at de kan benyttes med utrykningstøy på. Selene i baksete skal gå over venstre skulder og ikke komme i konflikt med utstyr på seletøyet til flaskepakkene. - Låsmekanismen til røykdykkerapparatene skal være driftssikker, enkel å betjene og skal ikke gå på bekostning av personsikkerhet. - Nakkeputene skal være utformet slik at de ikke hindrer ut- og innsetting av flaskepakkene. - Sittebenk/røykdykkerstoler og rommet under skal utformes med plass til 3 stk. kasser til personlig bag + en overflateredningsbag under sete på hver side. Se bildet nedenfor for ønsket utstyrsplassering. | E |  |  |

Varme- og ventilasjon

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.17.1 | Klimaanlegg med AC som har tilstrekkelig kapasitet for å holde vinduer duggfrie med 5 personer i kabinen. | M |  |  |
| 6.17.2 | Det skal leveres dieseldrevet kupèvarmer for fremre og bakre del av kabinen med temperatur betjening. | M |  |  |
| 6.17.3 | Automatisk avstengning av ventilasjonsanlegget i røykfylt miljø. Bilen ønskes levert med automatisk avstenging/omløp når partiklene i lufta overstiger et visst nivå i førerkabin. | E |  |  |

Sentrallås, nøkler og sikring

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.18.1 | Sentrallås Leveres med sentrallås. Ved bruk av fjernkontroll skal alle dører/sjalusiskap i både cabin og påbygg låses opp | M |  |  |
| 6.18.2 | Nøkler Bilen leveres med totalt 4 nøkler m/fjernkontroll. | M |  |  |
| 6.18.3 | Synlighet dører Dørene skal være utstyrt med lys, alternativt refleksmarkering når de er åpne. Dersom lys velges, koples disse over forsinker relé. | M |  |  |
| 6.18.4 | Sidevinduer Det skal leveres laminerte sidevinduer. | M |  |  |
| 6.18.5 | Låsing/tyverisikring av bilen, mens brannpumpen går For å sikre seg mot uønskede hendelser (viljestyrte handlinger, terror, e.l.) er det ønskelig med løsning som gjør at uvedkommende ikke kan ta av parkeringsbrems og/eller sette bilen i gir, og kjøre fra et skadested. | E |  |  |

Mannskapskabin, utforming og innredning

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.19.1 | Generelt - Fører, passasjerdel og mannskapsdel av kabinene skal være innredet og utrustet på en slik måte at sikkerheten ivaretas. Dette innebefatter også montering og sikring av løst utstyr. Oversikt over løst utstyr i vedlegg 1b. - Kabinen skal utformes slik at inn- og utstigning iført røykdykkerutstyr kan foregå på en sikker og enkel måte. Det skal være gode gripemuligheter for inn- og utstigning. Kabinen skal være godt isolert mot støy og kulde/varme. | M |  |  |
| 6.19.2 | Oppheng - På innsiden av dør, venstre og høyre foran og høyre bak monteres 1 stk. solid krok for opphenging av utrykningstøy. På venstre bakdør skal det monteres 2 stk. solide kroker. - Det skal monteres til sammen 8 stk. opphengsknagger i førerhuset. Plassering etter avtale med Oppdragsgiver. | M |  |  |
| 6.19.3 | Belysning - Belysning i førerhuset skal være god nok til at man har god oversikt over alt utstyret i førerhuset og kan lese dokumenter uten bruk av ekstra lyskilde. - Det skal i tillegg leveres/monteres nattbelysning. Belysning skal kunne betjenes med bryter fra førerplass. | M |  |  |

Midtkonsoll/delevegg i mannskapskabin

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.20.1 | - Delevegg med konsoll utført i solid materiale mellom for- og bakseter. Siden som vender mot baksetet, skal være trafikksikkert utformet som hindrer skader på personell. - Konsollen utformes med hengslet og delt skriveplate på toppen. - Mellom fører- og passasjersete skal det monteres: - Skuffeløsning for minst 2 stk. permer - 2 stk. hjelmholdere - Gummiert topplate med oppkant mellom fører- og passasjersete med plass for mindre gjenstander/skriveplate. - I deling mellom fremre og bakre del i kabinen skal det være skap og/eller hyller med god plass for oppbevaring av permer, ladere og annet utstyr. For øvrig må deleveggen i forkant være slik utformet at setene foran har maksimal justeringsmulighet. - Det skal monteres safe med kodelås. Safe leveres av Oppdragsgiver. - Det skal monteres 6 stk. passivholdere og 1 stk. aktivholder for bærbare kommunikasjonsradioer (TETRA) - Det skal monteres 5 stk. ladere for håndlykter, hvor en plasseres i påbygget. Lykter skal lades via omformer fra 230V når bilen står utrykningsklar og fra bilens 24V anlegg når motoren går. Oppdragsgiver leverer lykter med ladere og leverandør monterer. - Det skal monteres ladere for deteksjonsutstyr. Antall og plasseringer avtales med Oppdragsgiver. - Det skal monteres 230V uttak til lading og bruk av laptop via inverter. - Det skal være plass til førstehjelpssekk og hjertestarter i delevegg, vendt mot bakseter. Størrelse førstehjelpsekk: (h x b x d) 60 x 50 x 25cm. - Det skal være plass for 1 stk. luftflaske (2 liter) med rømningsmaske på sjåførside. Plasseres mellom kabinvegg og midtkonsoll. Løst utstyr holdes av oppdragsgiver og plasseres etter avtale. | M |  |  |

Radio, kommunikasjonsutstyr, varslings for fører og varslingsutstyr

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.21.1 | Chassiset leveres med: - DAB+ radio - Forberedt for montering av kommunikasjonsutstyr, Tetra nødnett, med antenneløsninger. - Lys og lydvarslingsutstyr som kobles med bilens hovedelementer. - Leveres med minst 6 stk. USB uttak i dobbelkabinen, hvor 2 foran og 4 bak. - Bluetooth håndfri løsning for mobiltelefoni integrert i bilens infotainment system. Universalholder for smarttelefon monteres leveres og monteres i samråd med Oppdragsgiver. Instrumentpanel for fører skal ha varsellamper og akustisk varsling for: - alle dører i påbygg | M |  |  |

Vekter og mål

- 7.1 Vekter

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Vektfordeling bør være optimal for utrykningsklar bil i henhold til kravspesifikasjonen. Dokumentasjonskrav: - Totalvekt for utrykningsklar bil - Vektfordeling chassis med påbygg. - Vektfordeling på for- og bakaksel skal være best mulig slik at sikre kjøreegenskaper opprettholdes. | E |  |  |
| 7.1.2 | Komplett mannskapsbil skal ikke ha dispensasjon for vekter på toakslet bil. | M |  |  |

- 7.2 Ytre mål

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Bilens totalhøyde og bredde skal merkes på skilt inne i førerhuset, godt synlig for fører. | M |  |  |
| 7.2.2 | Bilens totalhøyde bør ikke overskride 3.0m. Dokumentasjonskrav: Målsatte tegninger for bilens lengde, bredde og høyde. | E |  |  |
| 7.2.3 | Maks bredde 240cm | M |  |  |
| 7.2.4 | Maks bakkeklaring, høyest mulig markfrigang og rampevinkel bak. | E |  |  |

Påbygg

Innfesting av påbygg og materialkvalitet

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Innfestning av påbygg til hjelperamme og chassis skal utføres slik at spenninger og brytninger i bilens rammekonstruksjon ikke overføres til påbygget. Innfestningsmetode skal tilfredsstille kravene i chassisprodusentens påbygger veiledning. Påbygget skal være i et korrosjonsbestandig materiale. | M |  |  |

Utforming påbygg

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | - Alle rommene utføres med hellende gulv for vannavrenning. - Det skal leveres fester for løst utstyr. - Det monteres 2 stk. stiger med sparkeplate eller tilstrekkelig avstand til vegg. En stige skal være avtakbar og den andre for adkomst til påbyggstak. - Det skal monteres utsvingbare vegger og uttrekksmoduler i skapene, nærmere beskrivelse i pkt. 8.6. - Veggene innvendig skal bestå av glatte elokserte aluminiumsplater, dette gjelder også for front og bakvegg. Skapene skal ha tilstrekkelig plass for innfesting av utstyr i henhold til liste i vedlegg 1b. Dokumentasjonskrav: - Det må dokumenteres at skapene vil romme det utstyret bilen skal inneholde. - Målsatte tegninger av skapene skal leveres. - Volum for hvert skap oppgis. - Tid til tilpasninger ønskes oppgitt | M |  |  |
| 8.2.2 | - Påbygget bør ha minimum 3 rom på hver side og 1 rom bak. Minimumsdybde på skap bør være 55 cm. - Påbygget bør ha minst ett gjennomgående rom for lange gjenstander. Hvis uttrekksvegg tilbys skal denne ha låseanordning som sikrer i transportstilling og i ute posisjon. - Alternative løsninger kan foreslås med 2 rom bak. - Skapene utformes slik at alt utstyr lett kan tas ut. Det er ønskelig at plassen i påbygget utnyttes best mulig, slik at rommene blir størst mulig. Løsning for innfesting av løst utstyr beskrives i tilbudet. Endelig plassering av løst utstyr avtales med Oppdragsgiver. | E |  |  |

Påbyggets tak

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Påbyggets tak utføres med sklisikkert belegg, rekkverk og takrenner. Sklisikkert materiale beskrives. Det monteres LED lyslist langs hele oppbevaringskassenes lengde som skal lyse opp hele takflaten, koblet via bryter for arbeidsbelysning rundt bilen. | M |  | Løsning beskrives i vedlegg 2 «svarskjema». |
| 8.3.2 | Tak med plass for; - 1 stk. oppbevaringskasser på påbyggets tak. Kassen skal ha skillevegger, lokk, utluftingsventiler, innvendig LED belysning, gassdempere for å holde topplokket oppe, samt innretning som sikrer varsel i førerhus når lokket er i åpen stilling. Drenering for avspyling. Oppbevaringskasse tilpasses tilgjengelig areal. Omtrentlig mål: L: 300cm Br: 60cm H:40cm - 1 stk. delbar to-delt villastige i aluminium på 6,4m, plasseres oppå oppbevaringskassen. - 1 stk. fire-delt kombistige med plattform (plattformstige) - 1 stk. kasse med plass til kjørekjetting Plassering, størrelse og utforming av utstyr på tak avtales i samråd med Oppdragsgiver. | M |  | Løsning A-D beskrives i vedlegg 2 «svarskjema». |

Dører i påbygg

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Det skal være manuelt betjente sjalusidører på hver side. Sjalusidører skal være pulverlakkerte med RAL kode 7016. Samtlige dører skal ha terskellister i solid ikke korrosivt materiale. | M |  |  |
| 8.4.2 | Produsent og type sjalusidører beskrives, bør være i solid kvalitet, type MCD eller tilsvarende. | E |  |  |
| 8.4.3 | Dør til pumperom skal utføres med en, alternativt to, klappdør(er) med solide gassdempere som holder døren(e) i åpen posisjon. Klappdør(er) skal kunne sikres i halvåpen stilling for at utstyr enkelt skal kunne tas ned fra taket. Klappdører lakkert i RAL 3020. | M |  |  |
| 8.4.4 | Det monteres sentrallås på alle sjalusidører i påbygg, koblet til bilens sentrallås. | M |  |  |

Innredningsløsninger, plassering av utstyr

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1 | Følgende innredningsløsning ønskes: - Det skal monteres reoler/hyller for: - 4 stk. 65mm slanger à 25m - 8 stk. 38mm slanger à 25m - 4 stk. 38mm slanger à 15m - 4 stk. slangepakker, kalt Diggler som inneholder 2x15m, 38mm. - Det skal monteres utsvingbare vegger i skaprom for utstyr, minst 2 stk. - Uttrekkshyller/-gulv for utstyr som sikrer god utnyttelse av rommene, minst 4 stk. - 8 stk. RD singelflasker (6,8 l) - 3 stk. komplette doble flaskepakker (2 x 6,8 l) på meis. - Holdere med plass for 3 stk. håndslokkerapparater, 1 stk. 12 kg ABC pulver, 1 stk 6 kg pulver og 1 stk. 5 kg CO2. Slokkeapparatene skal kunne vippes/skyves ut for lett adkomst. - Reapeter koffert, monteres med 230V tilkobling - Lyslinerull, monteres med 230V tilkobling - 2 stk. batterivifter med 230V tilkobling - 2 stk uttrekksskuffer med skuminnlegg tilpasset 18V batteriverktøy og plottingsutstyr. All innredning utføres etter avtale med oppdragsgiver. Løst utstyr som slanger, gren, håndslokkere, vifter, etc holdes av Oppdragsgiver. | E |  |  |
| 8.5.2 | Utstyr i pumperom: - Det skal være tilstrekkelig med plass til 1 stk. slange 65mm à 25m, 1 stk. grenrør og 1 stk. samlestykke på gulvet under uttak/inntak. - Holdere for 2 stk. tåkespikere og 1 stk. drill med påmontert bor (24mm/60cm). - Kuplingsnøkler Endelig plassering avtales med oppdragsgiver. | M |  |  |

Oppvarming og lufting av utstyrsrom

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.1 | Påbygget skal fungere problemfritt innenfor en temperatur på – 25oC til +40oC. | M |  |  |
| 8.6.2 | - Det er ønskelig med oppvarming av utstyrsrom for å sikre lav luftfuktighet. Varmluften føres ned i rommene for å sikre god sirkulasjon uten å komme i konflikt med innredning. | E |  |  |
| 8.6.3 | - Det må sikres god utlufting av utstyrsrom. - Mekaniske vifter på 230V som starter og går i 2 timer når landstrøm kobles til. | M |  |  |

Underkjøringshinder og tilhengerfeste

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI |  | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7.1 | Bilen leveres med underkjøringshinder iht. kjøretøyforskriftene. Montert bak med tilhengerfeste, levert med 50mm kule. 1 stk. 13-polet el. kontakt 12V for tilkobling av tilhengere. Det skal leveres adapter fra 13-polet til 7-polet kontakt. Tilhengerfeste skal være godkjent for minst 3000 kg. | M |  |  |  |

Vann- og skumtanker

Materiale og volum

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | 1 stk. vanntank, netto volum 1500-1800 liter, i korrosjonsbestandig materiale. Tanken skal være isolert slik at vann med temperatur 18o C holder +2oC etter 8 timer i – 20oC, uten tilførsel av varme. Tanken skal være utstyrt med skvalpeskott slik at stabile kjøreegenskaper opprettholdes. Mannlokk for inspeksjon og overfyllingsrør. Overfyllingsrøret utformes slik at det ikke bygges opp overtrykk ved overfylling. 1 stk. skumtank, netto volum 100 liter, i korrosjonsbestandig materiale som er resistent mot alle typer skumvæske, og skal ha trykk/vakuum ventil. Det skal være akustisk varsel for både vann og skum ved ¼ nivå av volum, i tillegg skal det være lysvarsel på påbyggets begge sider som indikerer nivå i vanntank og skumtank når pumpe er innkoblet. Akustisk varsel skal kunne høres på god avstand uavhengig motor- og pumpestøy. Varsel skal være mulig å deaktivere fra pumpe- og førerplass. | M |  |  |
| 9.1.2 | Utforming og plassering av vann- og skumtank i påbygget bør gi mest mulig skapplass for løst utstyr inn fra bakkeplan. Tilgjengelig volum foran/bak tank er ønskelig å utnytte til bl.a. lange gjenstander og annet utstyr. | E |  |  |

Slokkesystem

Generelt

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Det skal være mulig å benytte vann og skum samtidig. | M |  |  |

Brannpumpe

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Pumpe bør leveres som kombinert volum og mellomtrykkspumpe med kapasitet minst 3000 l/min ved 10 bar og 250 l/min ved 40bar. Utveksling mellom kraftuttak og pumpe skal være slik at pumpe gir maksimal ytelse ved et lavest mulig motorturtall. | E |  |  |
| 10.2.2 | Pumpe plasseres som hekkmontert, alternativt midtmontert, godt beskyttet og lett tilgjengelig for service / reparasjoner. Pumpen plasseres slik at det ikke går utover utnyttbart volum i påbygget. | E |  |  |
| 10.2.3 | Det skal leveres et samlestykke for tilkobling til pumpe, påmontert 3x65mm Nor-lås 1 innganger. | M |  |  |

Funksjonskrav for brannpumpe

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1 | Ved pumpekjøring med full belastning skal lydnivået ikke overstige 80 db, målt 5,0 m bak bilen. Dokumentasjonskrav: Det skal foreligge dokumentasjon på støykrav ved overlevering. | M |  |  |
| 10.3.2 | Virkeområde, temperatur. Pumpe skal fungere problemfritt innenfor et område på – 25oC til +40oC. Dokumentasjonskrav: Det skal foreligge dokumentasjon med beskrivelse for virkemåte og virkeområde temperatur. | E |  |  |
| 10.3.3 | Pumpe skal ha automatisk trykkregulering. Den skal nullstilles når pumpen kobles ut. Det skal være mulig å sjalte mellom manuell og automatisk trykkregulering. | M |  |  |
| 10.3.4 | Sirkulasjon mellom pumpe og vanntank. Ved kjøring mot stengte ventiler skal det være omløp mellom pumpes trykkside og vanntank, skal ha åpne/stengeventil. Spillvann fra temperatursikringen på pumpa skal føres under bil. | M |  |  |

Betjeningspanel for brannpumpe

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1 | Betjeningspanel skal være belyst eller ha integrert belysning og skal ha følgende instrumenter: - Mano/vakuummeter -1 bar til +9 bar eller digital avlesing. - Trykkmanometer 0 – 20/40 bar eller digital avlesing. - Tanknivåmåler og akustisk varsling, skal varsle når det er igjen ¼ av volumet på vanntank. - Akustisk varsling skal kunne høres fra god avstand med brannpumpe innkoblet (ca 10 bar ut). - Akustisk varsling skal kunne slås av, men resettes når tenningsbryteren skrues av. - Skumvæske nivåmåler. Akustisk varsling ved nivå under ¼ av volumet. - Timeteller for pumpen. - Kjølevannstemperaturvarsler for bilmotor med akustisk signal. - Oljetrykksvarsel for bilmotor med akustisk signal. - Varsellampe for innkoblet pumpe og åpen/stengt ventil fra tank til pumpe. - Bryter for inn/utkobling av kraftuttak/pumpe. - Turtallsregulering for motor/pumpe. Det skal monteres temperaturvarsel på olje i girkasse. | M |  |  |

Skumsystem

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5.1 | Det skal tilbys et trinnløst doseringssystem fra 0 – 6 % på skum uttakene. Bør kunne levere minst 200 l/min pr uttak. Vann og skum skal kunne tas ut fra pumpen samtidig. | E |  |  |

CAFS anlegg

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6.1 | OPSJON 1: Det skal prises inn ett tilbud på et CAFS anlegg, type og plassering beskrives: CAFS anlegget skal oppta minst mulig plass i skaprommene. Kompressoren og skumpumpe skal ikke ta opp plass i skaprom. | E |  |  |
| 10.6.2 | CAFS anlegget skal ha følgende funksjoner/innstillinger: - Uttak, se punkt 11.3 C og E. - Elektronisk reguleringssystem, forhåndsinnstilt innblanding tilpasset aktuell skumvæske. Reguleringssystem skal kunne justere innblandingsprosenten fra 0,1% - 6%. - Anlegget skal kunne levere både «vått» og «tørt» skum. Konstant kastelengde med vått skum, ca. 20 m og med tørt skum ca. 15 m. Enkle betjeningsfunksjoner for omkobling fra «tørt» til «vått» skum. «Vått» skum = 120-140 l vann/min ved 50m/38mm slange. «Tørt» skum = 60-80 l vann/min ved 50m/38mm slange. - Anlegget skal være sertifisert for slokking mot elektriske installasjoner. Levere skum med samme blandingsforhold mellom vann, skumvæske og luft uavhengig av vannpumpens trykk over ett idealtrykk for skumsystemet. - Gjennomstrømningskapasitet av slokkemiddel på ca. 1000 l/min for hvert trykkuttak med kuleventil og kupling. - Kompressor skal ha hydraulisk drift som er tilstrekkelig dimensjonert for langvarig drift og skal kunne gå mot stengte ventiler/stengte strålerør over tid uten varmgang/driftsstans. - For at CAFS-skummet i slangene ikke skal forringes (skummet blir for vått) når strålerør stenges er det ønskelig at anlegget er selvregulerende i forhold til forbruk. Anlegget konstrueres slik at det kan tas ut slukkemiddel fra minst to uttak samtidig. Justering og tilpasning av CAFS anlegg gjøres i samråd med Oppdragsgiver | M |  |  |
| 10.6.3 | CAFS systemet skal prises med følgende: - 2 stk strålerør AWG m/25mm CAFS-dyse - 1 stk. 32mm dyse - 2 stk slokkespiker (angrep og begrens) - 1 stk slokkespett - 1 stk mellomskumrør - 1 stk vanndyse | M |  |  |

Skjæreslokker

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7.1 | OPSJON 2: Det skal prises inn et tilbud(opsjon) på en fullverdig integrert skjærslokker med tank for abrasiv fastmontert i bilen. Skjærslokkeren skal ha en slangelengde på minimum 80 meter og et arbeidstrykk på minimum 280bar i lansen. Skjærslokkeren skal tilbys som et multiverktøy med tilhørende adaptere for slokking med normaltrykk, slokking mot batteripakken i el-biler og mulighet tilsetning av skumvæske direkte i lansen. Opplæring i teknisk og taktisk bruk skal tilbys fra produsenten av skjærslokkeren. Dette gjelder både opplæring av mannskap og ledere. | O |  |  |

Røropplegg og tilkoblet utstyr

Generelt

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | Faste røropplegg for slokkevann og skumvæske utføres med minst mulig trykktap. Samtlige rør og ventiler leveres i korrosjonsbestandig materiale, trykklasse PN16. Materiale i alle rør i tilknytning til skumanlegget skal være i korrosjonsbestandig materiale. Mulighet for nødbetjening av ventiler beskrives. | M |  |  |

Pumpe til vanntank og inntak til tanker

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | 1 stk. inntak fra vanntank til pumpe med trykkluft operert ventil som styres med bryter for pumpeinnslag. På pumpens direkteinngang monteres spjeldventil som muliggjør omsjalting fra tankdrift til vannforsyning fra annen vannkilde. Plasseres beskyttet og lett tilgjengelig. Ventilstyring bør kobles slik at utilsiktet tømming av vanntank ikke skal kunne skje. Inntak vanntank. 2 stk. 3” rør med Nor-Lås 1, kuleventil og avlastningskran. Automatisk tanknivåkontroll. Inntak skumvæsketank. Med underfylling via bilens og/eller ekstern skumvæskepumpe | E |  |  |

Vannuttak/inntak på pumpe

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1 | - 2 stk. 65mm trykkuttak med kulekraner, Nor-Lås 1. - 1 stk. trykkuttak med kulekran til slangerull mellomtrykk - 2 stk. 65mm trykkuttak til skum, kan kombineres med vannuttak - 2 stk. vanninntak til tank med kulekran, Nor-Lås 1 - Trykkuttak/inntak skal være i rom bak i påbygg. - Det skal være tilstrekkelig med plass til 1 stk. slange 65mm à 25m, 1 stk. grenrør og 1 stk. samlestykke på gulvet under uttak/inntak. Avtales med oppdragsgiver. - Trykkuttak/inntak merkes tydelig med differensiert farge, blått for inntak og grønt/rødt for uttak. Uttak for skum merkes med gult. Trykkuttak/inntak, plassering og antall avtales nærmere med Oppdragsgiver. | M |  |  |

Slangetrommel mellomtrykk

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4.1 | - Skal leveres med formstabil slange med innvendig ø19 mm, type slange og strålerør avtales med Oppdragsgiver. - Det skal være plass til 80 m slange ø19 mm på trommel. - Det skal være elektrisk inn-trekk av slange med bremsfunksjon. Skal også kunne rulles inn manuelt. Trommelen skal kunne låses i alle posisjoner. - Trommelen skal være utstyrt med bryteruller for lettere slangehåndtering og redusere skader. - Koblinger og overganger skal ikke ha negativ innvirkning på vannføringen. - Det skal være mulig å få skum/premiks ut av slange til mellomtrykk. Skuminnblanding skal fungere fra 0,1% og oppover. | M |  |  |

Elektrisk utstyr 24V/230V

Generelt

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | - Ledningsnett trekkes i beskyttende rør eller profiler godt beskyttet. - El-sentral for påbygg. Med automatsikringer og reléer plasseres i eget skap, sprutsikkert, kl.IP55, på dertil egnet sted. - Det skal monteres en hovedbryter for tilkoblede komponenter til påbygg. Denne skal ikke bryte strøm for Tetra nødnett eller flåtestyringsverktøy. 230V installasjon monteres i henhold til norske forskrifter. 24V lysutrustningen skal tilfredsstille de norske kjøretøyforskriftene. Koblingsskjemaer skal være på norsk eller engelsk. Det skal foreligge dokumentasjon på utført kabling og plassering av styreenheter ved levering. Alle elektriske komponenter og kabler skal være godt merket i påbygg. Dokumentasjonskrav: Det skal foreligge dokumentasjon på utført kabling og plassering av styreenheter ved levering. | M |  |  |

24V Skapbelysning

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 | LED belysning monteres i alle skap med automatiske og driftssikre strømbrytere. Belysningen skal dekke alle deler av rommet og skal ikke være blendende i mørke. Alle lyskilder skal være LED. | M |  |  |

24V Baklys og markeringslys påbygg

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3.1 | - Innfelte baklys i påbyggets bakvegg med blink, brems og parklysfunksjon - Minst 2 stk. gule sidemarkeringslys med refleks på h og v side. - 2 stk. endemarkeringslys med fleksible gummiarmer på påbyggets h. og v. hjørne bak. Samtlige med LED lyskilder. | M |  |  |

Rygge/taktiske lys

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4.1 | - 2 stk. lyskastere monteres på bakvegg påbygg. - Områdebelysning rundt bilen. Plasseres på hver av påbyggets langsider oppe. Ved flere anbefalte alternativer skal dette tilbys. - 1 stk. lampe på hver side nede bak forhjul eller på speilramme. - 1 stk. lys på speilramme høyre og venstre side som lyser opp området nedenfor dør. - LED-strip(er) på påbyggstak som gir godt arbeidslys på tak. - Alle lys kobles via ryggelys- og bryter for taktisk belysning, skal kunne betjenes fra førerplass og pumpeplassering. NS:11060:2019 er minimumskrav. Alle lyskilder skal være LED, gi hvitt lys og være av Premium kvalitet. | M |  |  |  |

Montering av kommunikasjonsutstyr i mannskapskabin

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5.1 | Følgende utstyr skal monteres i mannskapskabin: - Kommunikasjonsutstyr: - 1 stk. Tetra bilterminal m/høyttalere som dekker hele kabinen - Antenner, på førerhus tak. - Mikrofon. - 1 stk Locus Tough-Pad i docking ( 10") - 1 stk Slaveskjerm bak. - VHF bilmontert radio - Betjeningspanel for blålys og sireneutstyr. Tetra utstyr,VHF, samband og Tough-Pad med tilhørende kabler og antenner leveres av og monteres i samråd med oppdragsgiver. | M |  |  |
| 12.5.2 | Hovedbryter Tetra terminal Det er ønskelig med en hovedbryter for Tetra nødnett bilterminal og flåtestyringsverktøy som bryter strømmen, slik at de er inaktive. Bryteren skal være tilgjengelig, godt merket og skal ikke kunne aktiveres ved en feiltagelse. | M |  |  |

Varsellys og sirene

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6.1 | - Blålys og sirene skal betjenes fra eget oversiktlig, trafikksikkert og lett tilgjengelig kontrollpanel for sjåføren. Kontrollpanel kan også ha brytere for påbygg og taktiske arbeidslys. - Det monteres hurtigbetjeningsknapper for blålys/sirene lett tilgjengelig for fører. Sireneknapp nærmest. - Det skal være mulig å koble fra de nedre blålys i front og på bakvegg. - 1 stk. blålysbøyle med LED lyskilder monteres på kabintaket, bøylen skal ha blått glass og tilpasses bredden på kjøretøyet. - 8 stk. LED blålys monteres i front, 6 stk. rettet i fartsretning over støtfanger og 2 stk. til høyre og venstre side 90o på fartsretning - 2 stk LED blålys monteres innfelt nede på høyre og venstre side mellom påbygg og førerkabin. - 2 stk LED blålys monteres innfelt på påbyggets høyre og venstre langside bak bakre hjulbue. - 4 stk. LED blålys monteres innfelt i påbyggets bakvegg på høyre og venstre side. - Det kan tilbys integrerte blålys i takprofil som tillegg til høyt monterte blålys på bakvegg. Blålysglass og lamper skal tåle vaskekjemikalier inkludert avfettingsvæske. Dokumentasjon forelegges. Alle blålys skal ha LED lyskilde. Plassering av kontrollpanel skal godkjennes av oppdragsgiver før montering. Nøyaktig plassering av blålys avtales med oppdragsgiver. Minimum i henhold til NS11060:2019 | M |  |  |
| 12.6.2 | 1 stk. elektronisk sirene. Frontmontert med høyttaler. Sirenehøyttaler plasseres slik at sirenelyden ikke forplanter seg inn i førerhuset. Maks. støy 80dB målt i hodehøyde. Sirene aktiveres og deaktiveres med sireneknapp og virker kun når blålysene er på. Bilens lydhorn er kun lydhorn når sirene ikke er aktivert. Ved aktivert sirene, skal et trykk på lydhorn koble yelp-funksjonen inn i 10 sekunder før den skrus av automatisk og normal sirene fortsetter. Deaktivering med sireneknapp skal kutte sirene umiddelbart. Dokumentasjonskrav: Det skal foreligge dokumentasjon på støykrav ved levering av kjøretøy. Se punkt 15.1. | M |  |  |

Trafikkledelys

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7.1 | - Øverst på påbyggets bakvegg monteres 1 stk. LED trafikkledelys. - Hvis betjeningspanel kan integreres med betjening for øvrig varslingsutstyr skal dette beskrives. - Det er også ønskelig med betjeningspanel for trafikkledelys i pumperom. - Det bør være mulig å styre retninger på trafikkledelyset via betjeningspanel. Betjeningspanel hos fører plasseres etter avtale. | E |  |  |

Lysmast med arbeidslys og blålys

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8.1 | - Kjøretøyet ønskes levert med pneumatisk lysmast med 360 graders blålys i senter på topplate. - Arbeidslys skal kunne roteres 360 grader og vinkles. - I nedsenket posisjon bør lyskasterne stå godt beskyttet på tak. - Skal tilbys med 24V LED lamper. - Lyseffekt og styrke beskrives. - Betjenes fra pumperom. - Automatisk nedsenk av lysmasten via parkeringsbrems. | E |  |  |

Annet utstyr

Trommel for luftslange

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 | I påbygget skal det monteres 1 stk. trommel med minst 10m luftslange og stengekran, Nedermann eller tilsvarende for uttak av luft fra bilens anlegg via kompressor. Leveres med blåsepistol. Type kupling avtales med oppdragsgiver. | M |  |  |

Hygienevegg

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1 | Det skal monteres 1stk. hygienevegg med uttak for vann, trykkluft, dispenser for såpe, tørkepapir og med holder for engangshansker. Det er ønskelig med mulighet for varmtvann og regulering av dette. Vannuttaket leveres med Gardena-kupling. | M |  |  |

Lakkering og merking

Lakkering

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.1 | - Førerhus, støtfanger, skjermer og påbygg i RAL 3020 rød. - Sjalusidører RAL 7016 antrasittgrå. Lakkering avtales med oppdragsgiver. | M |  |  |

Merking av kjøretøy

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2.1 | Merking skal tilpasses NS-11060:2019 og etter avtale med oppdragsgiver. Merketapen skal være av god kvalitet slik at den ikke tar skade ved rengjøring av kjøretøyet med høytrykksvasker og vaskekjemikalier. Bilen merkes før levering i samråd med Oppdragsgiver. Dokumentasjonskrav: Det skal fremlegges dekorforslag sammen med tilbud. | M |  |  |
| 14.2.2 | Leverandørens logo skal ha en diskré plassering og avtales med Oppdragsgiver. | M |  |  |

Se eksempel på merking nedenfor.

Dokumentasjon

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI |  | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Følgende dokumentasjon skal leveres sammen med bil: - Betjeningsveiledning - Dokumentasjon på alt innmontert utstyr - Koblingsskjemaer - Testprotokoll på bil og montert utstyr - Støymåling fra sirene i førerhus <80dB Dokumentasjon leveres i to papireksemplar og en elektronisk versjon. Eksempler på dokumentasjon vedlegges. | M |  |  |  |

Opplæring

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Leverandør skal gi: - Nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold til superbrukere, brukere og verkstedpersonell - Verkstedspersonell skal i tillegg ha opplæring i enkel feilsøking på chassis og påbygg. | M |  |  |

Service og vedlikehold (serviceavtaler)

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | OPSJON NR. 3 Serviceavtale chassis: Det skal tilbys service avtale for chassis med varighet 1-3 år. | O |  |  |
| 17.2 | OPSJON NR. 4 Serviceavtale for påbygg: Det skal tilbys en årlig service- og vedlikeholdsplan for påbygg med flerårig intervall, inkludert kontroll og vedlikehold av brannpumpe. Dokumentasjonskrav: Kontroll og vedlikehold av brannpumpe. Rapport for utført vedlikehold med utbedringsplan. | O |  |  |
| 17.3 | Service hos Oppdragsgiver Leverandør skal kunne tilby service for påbygg og tilhørende tekniske utstyr hos Oppdragsgivers lokasjon innen det som må anses rimelig tid etter driftsstans. Dette er gjeldende i hele garantiperioden. | E |  |  |
| 17.4 | OPSJON NR. 5 Diagnoseverktøy for feilsøking. | O |  |  |
| 17.5 | GPRS/sporing/sikkerhet Av sikkerhetsmessige grunner skal alle mulige sporingskilder i kjøretøyet oppgis. Sikring mot uvedkommende informasjonsinnhenting. | M |  |  |

Leveranse, overtagelsesprotokoll

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Det skal angis lokasjon for: - Produksjonssted - Utstyrsinnredning og tilpasninger med Oppdragsgiver - Ved fysisk oppstartsmøte/byggemøte | M |  |  |
| 18.2 | - Bilen overleveres etter at representanter fra oppdragsgiver har inspisert bil og signert overtagelsesprotokoll. - Bilen anses ikke som levert før overtagelsesprotokoll er signert - Eventuelt gjenstående punkter som Oppdragsgiver anser som akseptabelt å utbedre innen kort tid fra overlevering, skal spesifiseres i overtagelsesprotokollen med endelig frist for utbedring. | M |  |  |

Garantitid og reklamasjon

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Chassis: Det skal angis garantiens varighet og innhold på chassis. | E |  |  |
| 19.2 | Påbygg med pumpe: Det skal angis omfang og varighet på garantier for brannpumpe og påbygg. | E |  |  |
| 19.3 | Det skal angis lokasjon for reparasjoner på påbygg og brannpumpe hvis dette oppstår, og når dette ikke kan utføres hos Oppdragsgiver/lokalt. | E |  |  |

Leveringstid

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | JA/NEI | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Leveringstid oppgis. 10-12 mnd = 10 poeng 12-16 mnd = 8 poeng 16-20 mnd = 6 poeng 20 mnd - = 4 Poeng | E |  |  |