Tilbudsforespørsel

Rehabilitering av tak ved Sørarnøy oppvekstsenter

1. Oppdragsgiver

Gildeskål kommune

2. Bakgrunn

Gildeskål kommune ønsker tilbud på rehabilitering av tak ved Sørarnøy oppvekstsenter.

Taket på aktuell bygningsdel er ca. 45 år gammelt og har nå nådd en alder hvor rehabilitering anses nødvendig. Det er tidligere utført flere reparasjoner på eksisterende taktekking, og det er registrert en sprekk i eksisterende asfaltpapp. Denne skaden vil bli midlertidig utbedret av oppdragsgiver før gjennomføring av konkurransen.

Mellomtaket som ønskes opsjon på er ukjent fall på, men veldig slakt og er omtrent 75m2.

3. Eksisterende konstruksjon

Eksisterende takkonstruksjon består av:

- Selvbærende stålplater

- Isolasjon (EPS/isopor)

- Takpapp

Takflaten er ca. 650 m².

Taket har et omtrentlig fall på 15°.

4. Omfang

Tilbudet skal omfatte komplett rehabilitering av eksisterende tak, inkludert nødvendig materiell, arbeidskostnader, transport, rigg og drift.

Følgende arbeider skal inngå:

Hovedarbeider

- Levering og montering av nytt PVC-P takbelegg.

- PVC-P takbelegg med polyesterfilt på underside, egnet for rehabilitering direkte på eksisterende asfalttekking, minimum 1,6 mm tykkelse og dokumentert BROOF(t2)

- Alle nødvendige beslag, avslutninger og detaljer for en komplett og tett løsning.

- Kontroll og utbedring av mindre ujevnheter i underlaget som er nødvendige for korrekt montering.

Takrenner og tilhørende arbeider

- Demontering av eksisterende takrenner.

- Levering og montering av ca. 80 meter nye takrenner.

- Levering og montering av nye varmekabler i takrenner og nedløp der dette er nødvendig.

- Tilkobling og funksjonstesting.

Vindskier

- Demontering av eksisterende vindskiebord.

- Levering og montering av nye vindskiebord inkludert nødvendige beslag.

5. Branntekniske krav

Valgt taksystem skal være dokumentert egnet for norsk klima og skal ha dokumenterte egenskaper som beskytter mot ekstern brannspredning.

Leverandør skal vedlegge dokumentasjon som viser at tilbudt løsning tilfredsstiller relevant brannklassifisering for yttertak, eksempelvis BROOF(t2) eller tilsvarende.

6. Opsjon

Det ønskes separat pris på rehabilitering av tak på mellombygget mellom de to skolebyggene.

Opsjonsprisen skal spesifiseres separat i tilbudet.

7. Tilbudet skal inkludere

- Materialkostnader

- Arbeidskostnader

- Rigg og drift

  - Transport til Sørarnøy

  - Eventuelle kostnader knyttet til avfallshåndering

- Garantier

- Forventet levetid for tilbudt løsning

- Fremdriftsplan

8. Dokumentasjon

Leverandør skal vedlegge:

- Produktdatablad

- FDV-dokumentasjon

- Ytelseserklæring (DoP)

- Eventuell SINTEF Teknisk Godkjenning eller tilsvarende

- Referanseprosjekter for tilsvarende arbeider

9. Befaring

Tilbydere oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdene på stedet før tilbud inngis.

10. Tildelingskriterier

| Kriterium | Vekting |
| --- | --- |
| Pris | 75 % |
| Leveringstid | 25 % |

11. Prisskjema

| Post | Pris eks. mva |
| --- | --- |
| Takrehabilitering hovedbygg |  |
| Nye takrenner ca. 80 m |  |
| Varmekabler |  |
| Vindskiebord |  |
| Rigg og drift |  |
| Sum hovedtilbud |  |
| Opsjon mellombygg |  |