Vedlegg 1

Kravspesifikasjon Restaurering av tak på gammelt forsøksfjøs, «Potetlager» hos NIBIO Apelsvoll

1 Orientering om prosjektet

Anskaffelsen gjelder utbedring av taket på gammelt forsøksfjøs som i dag benyttes som potetlager. Bygningen er opprinnelig fra 1948, og er ca. 21,5 m langt og 10 m bredt. Taket er i dag tekket med takplater i eternitt som inneholder asbest.

I tillegg er det ønskelig, som opsjon, tetting av en port og utskifting eller forbedring av en port for økt isolasjon og adgangskontroll.

Ønsket ferdigstillelse i løpet av 2026.

Tilgjengelig budsjett er ca. 750 000 NOK.

2 Spesifisering av leveransen

Oppdragsgiver ber om at tilbyder foreslår en konkret løsning for utbedring av taket. Siden det er asbest i eksisterende takplater, må leverandøren ha dokumentert faglig kompetanse i håndtering, fjerning og avfallshåndtering av asbestholdige materialer.

Leverandøren skal beskrive konkrete tiltak som foreslås, som f.eks. fjerning av eksisterende plater med bortkjøring og sanering, montering av nytt tak utenpå det gamle, eller andre relevante løsninger,

For hvert alternativ skal leverandøren oppgi kostnader, inkludert arbeid, materialer, avfallshåndtering og eventuelle saneringskostnader.

Det forutsettes at nytt tak skal ha tilsvarende utseende, og det skal ikke være behov for byggesøknad for vedlikeholdet. Pipe kan fjernes, hvis det forenkler arbeidet. Se bilder under.

2.1 Opsjoner

Oppdragsgiver ønsker opsjon på:

- Tetting av port, hengslet skyveport til høyre på vestvegg (høyre på øverst bilde).

- Bytte/utbedre port, hengslet skyveport til venstre på vestvegg (venstre på øverste bilde), med formål om bedre isolering og adgangskontroll (mulighet å låse).

- Isolasjon av vestvegg (ca 8 meter).

2.2 Befaring

Det blir anledning til å komme på befaring i lokalene og Oppdragsgiver setter opp én felles befaring. Interesserte må melde seg på til e-postadressen under.

Dato og klokkeslett for befaring: Fredag 28. august 2026 kl 10.30.

Påmelding på e-post til eirik.korsen@nibio.no senest 1 virkedag før befaringstidspunktet.

Leverandøren dekker selv alle sine utgifter knyttet til befaring og utarbeiding av tilbud.

3 Forhold på arbeidsplassen

Generelt

Begge parter skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for deres arbeid og for forholdene på arbeidsplassen (AML/Internkontrollforskriften/Byggherreforskriften).

Det er ønskelig at tilbyder foreslår gode/ bedre løsninger før og under utførelsen. Ansvarlig leder for arbeidet skal følge opp, slik at han kan påse at arbeidet utføres med god kvalitet og gode detaljer. Før ferdigbefaring skal ansvarlig leder kvalitetssjekke arbeidet. Dersom det er feil og mangler skal disse utbedres.

Alt materiell som blir tilbudt skal være av anerkjent fabrikat og være allment tilgjengelig i det norske markedet.

Kostnader ift. byggemøter, FDV og nødvendig HMS/SHA arbeid skal inngå i den enkeltes tilbud.

Leverandør skal inkludere all nødvendig materiell og utstyr. Leverandøren skal videre stille med nødvendig utstyr for å ivareta at arbeidet utføres sikkert i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven.

Leverandøren skal dokumentere godkjent opplæring og eventuelt nødvendig sertifisering for å gjennomføre arbeidet.

Bemanning

Arbeidet forutsettes gjennomført fortløpende, uten avbrudd av noe slag. Leverandør skal i utgangspunktet ha fast, dedikert personell på oppdraget. Oppdragsgiver ber om at det legges ved en bemanningsplan som spesifiserer personell tiltenkt for oppdraget inkludert en prosjektleder.

Kompetanse og erfaring tilbudt personell

På grunn av asbestholdig materiale stiller oppdragsgiver krav om at minst 1 person på oppdraget skal ha dokumentert kompetanse for asbesthåndtering, samt relevant erfaring fra lignende prosjekter.

Det skal ikke legges ved noen vedlegg (CV, kursbevis, sertifikater eller lignende), men beskrive følgende punkter:

- Navn

- Relevant utdanning og kurs

- Relevant arbeidserfaring

CV, kursbevis, sertifikater og lignende skal kun legges fram på forespørsel.

Kontaktperson

Det skal oppgis en kontaktperson som oppdragsgiver kan nå via telefon og epost gjennom hele avtaleperioden. Oppgi kontaktinformasjon og en kort presentasjon av denne personen, samt oppgi reisetid til NIBIO Apelsvoll.

Leverandøren plikter å svare på henvendelser i løpet av en arbeidsdag.

Oppfølgingsmøter og rapportering

Leverandøren skal ha dokumentasjon på arbeid som er planlagt og gjennomført, og skal på oppdragsgivers forespørsel kunne fremvise dette.  Leverandøren må ha dokumenterte rutiner for gjennomføring av prosjektet, egenkontroll, og oppfølging av leveransen. Leverandøren skal innkalle oppdragsgiver til oppstartsmøte og byggemøter etter behov.

Dokumentasjon

Underveis skal det utarbeides nødvendig FDV-dokumentasjon som skal lastes opp i NIBIO sitt FDV-system Facilit, senest innen 14 dager etter at oppdraget er fullført. Leverandøren står ansvarlig for opplæring av egne ansatte i Facilit, og tilbudt timepris skal inkludere medgått tid til FDV dokumentasjon. I tillegg skal dokumentasjonen på forespørsel kunne leveres elektronisk.

4 Miljøkrav

Leverandøren skal gi en beskrivelse av sin avfallshåndtering og kildesortering. Dersom leverandøren har medlemskap i Grønt Punkt eller tilsvarende returselskap holder det å legge ved medlemskapsbevis. Asbestholdig avfall skal håndteres i tråd med forskrifter, og det skal kunne fremvises dokumentasjon for hvordan det er håndtert.

Videre skal leverandøren kort beskrive sin miljøpolicy, og hvordan virksomheten arbeider når det gjelder å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk og miljøbelastning. Herunder blant annet bruk av nullutslippskjøretøy og miljøvennlige produkter.

5 Budsjett og prisspesifikasjon

Oppdragsgiver har et budsjett på om lag 750 000. Leverandøren skal presisere i tilbudet, i tråd med sin løsningsbeskrivelse hva som inngår i prisen på leveransen og opsjonen.

6 Forhold som må besvares:

Tilbyder skal levere en samlet besvarelse som minimum inneholder beskrivelse av:

- Løsningsforslag for oppdraget

- Løsningsforslag for opsjon

- Pris, i henhold til prisskjema (vedlegg 2)

- Bemanningsplan, spesielt ift håndtering av asbest.

- Rutiner for kvalitetskontroll, avvikshåndtering og rapportering

- Tiltak for å levere oppdraget i tråd med miljøkrav