Vedlegg 1 Kravspesifikasjon - elektroarbeid

Behovet

Bakgrunn

Sogndal kommune skal pusse opp Granliavegen 40-50 ettersom at bygget sårt treng vedlikehald og oppgraderingar. Granliavegen består av 6 mindre leilegheiter, og har fungert som kommunale utleigebustadar. Etter ferdigstilling vil bygget framleis nyttast til dette formålet. Bygget er oppført på 70 talet.

Status og målsetting

Prosjektet omfattar oppussing og energioppgradering av kommunale bustadar. Tiltak skal prosjekterast og utførast som forenkla utførelsesentreprise i tråd med til NS 8406. Dersom innkomne tilbod er høgare en budsjett, vil kommunen ha moglegheit til å redusere i prosjektomfanget.

Det vil bli inngått separate avtalar om røyrarbeid og tømrararbeid.

Rehabilitering av Granliavegen 40-50 (hybelhus 2)

Grunnlag for omfang og planløysing er eksisterande hybelleilegheit vist på vedlagde teikning.

Arbeidet omfattar rehabilitering av elektrisk anlegg i Granliavegen Hybelhus 2.

Tilbodet skal dekke rehabilitering av alle seks hybelleilegheitene.

Arbeidet skal utførast i samsvar med:

- FEL

- FSE

- NEK 400 eller gjeldande forskriftsutgåve

Gjeldande krav frå netteigar og offentlege styresmakter

Entreprenør skal levere komplett og ferdig funksjonstesta anlegg med samsvarserklæring og sluttdokumentasjon.

Omfang

Generelt

Eksisterande anlegg består hovudsakleg av skjult installasjon utført i stålrøyr og stålboksar.

Arbeidet omfattar:

- Omtrekking av eksisterande kursar.

- Kontroll av eksisterande røyranlegg før trekking.

- Utskifting av skadde eller ubrukelege boksar og røyr der dette er nødvendig.

- Nye brytarar.

- Nye stikkontaktar.

- Nye lyspunkt og tilkoplingar.

- Kontroll og oppgradering av jordingsforhold der dette er nødvendig.

- Testing og idriftsetting av anlegget.

Eksisterande installasjon omfattar 5 kursar. Det skal etablerast ein ny dedikert kurs for vaskemaskin slik at anlegget etter rehabiliteringa totalt får 6 kursar.

Eksisterande sikringsskap og kursvern skal kontrollerast. Kurssikringar skal vere automatsikringar, og anlegget skal ha jordfeilvernsbeskyttelse i samsvar med gjeldande regelverk. Eventuelle nødvendige oppgraderingar av fordeling, vern eller jordfeilvern skal spesifiserast som eiga post i tilbodet.

Ny kurs til vaskemaskin

På bad skal det etablerast ny nisje for vaskemaskin.

Det skal leverast:

- Ny dedikert kurs frå fordeling.

- Nødvendig automatsikring og jordfeilvernsbeskyttelse.

- Eige stikkuttak for vaskemaskin.

- Nødvendige føringsvegar og tilkopling.

Kursen skal dimensjonerast i samsvar med gjeldande krav og belastning.

Oppgradering av kjøkenkurs

Eksisterande kjøkenkurs skal oppgraderast slik at den tilfredsstiller dagens krav til belastning.

Kursen skal ta høgde for:

- Oppvaskmaskin.

- Kaffitraktar.

- Vasskokar.

- Mikrobølgjeomn.

- Anna vanleg kjøkenutstyr.

Entreprenør skal vurdere om kursen må oppgraderast eller delast for å tilfredsstille gjeldande krav.

Belysning

Alle eksisterande lyspunkt skal utstyrast med nye LED-armaturar.

Armaturane skal:

- Vere komplette og ferdig monterte.

- Ha integrert LED-lyskjelde eller utskiftbar LED-løysing.

- Ha forventa levetid på minimum 50 000 timar (L70).

- Vere vedlikehaldsvenlege og eigna for normal bustadbruk.

- Ha låg energibruk og god lyskvalitet.

- Leverast i nøytral kvit utføring tilpassa bustadmiljø.

Det skal leggjast til grunn robuste og driftssikre armaturar frå anerkjende produsentar.

Materiell

Følgjande skal leverast nytt:

- Leidningar.

- Brytarar.

- Stikkontaktar.

- Deksel.

- LED-armaturar.

- Eventuelle vern som må bytast.

- Merking og dokumentasjon.

Materiell skal vere frå anerkjende produsentar og vere eigna for bustadinstallasjonar.

Opsjon – Tilleggspunkt

Byggherre ønskjer oppgjeve einingsprisar for tilleggspunkt som kan bestillast under utføringa.

Pris pr. punkt skal omfatte:

- Materiell.

- Trekking av leidning i eksisterande røyranlegg.

- Tilkopling.

- Testing.

- Dokumentasjon.

Det skal oppgjevast pris per punkt eks mva for:

Opsjon 1

- Ekstra dobbel stikkontakt

Opsjon 2

- Ekstra brytarpunkt

Opsjon 3

- Ekstra takpunkt med LED-armatur

Krav til utføring, leveranse og dokumentasjon

Generelle krav til utføring

Tenesta skal utførast på ein profesjonell måte og halde høg kvalitet. Arbeid skal utførast slik at sluttproduktet er myndigheitsgodkjent og elles i samsvar med normer og standardar innan dei respektive fagfelta for arbeidet. Dette gjeld òg for varer levert til oppdraget. Leverandør pliktar å kjenne arbeidsgjevar sine gjeldande standardar.

Alt arbeid skal utførast av fagleg kompetent personell. Leverandør skal syte for å bemanne oppdrag med dei ressursane som er naudsynte for å utføre arbeidet til avtalt tid, kvalitet og kostnad.

Leverandør har ansvar for å søke om naudsynte løyver angåande byggjesak.

HMS skal vera sentralt i alt ein føretek seg.

FDV

Sluttdokumentasjon ved prosjektet skal leverast komplett i elektronisk format. Oppsettet skal innehalde all eigenprodusert dokumentasjon og dokumentasjon frå underentreprenørar, og skal ha ein felles gjennomført struktur.

Ved overlevering skal følgjande leverast:

- Samsvarserklæring.

- Oppdatert kursfortegnelse.

- Målerapport.

- Sluttkontroll.

- FDV-dokumentasjon for armaturar og installert materiell. Dokumentasjonen skal inn i boligmappa til Sogndal kommune.

Sluttdokumentasjonen skal inkludere godkjente resultat frå alle testar utført for å sikre at sluttproduktet tilfredsstiller relevante krav i lov og forskrifter.

Miljø

Leverandør skal sortere og handsame alt avfall i prosjektet i samsvar med Avfallsforskrifta.

Det skal sørgjast for at avfall blir brakt til lovleg avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opp høyrer å være avfall eller på anna måte kjem til nytte ved å erstatte materiale som elles ville blitt brukt.

Det er krav om 90 % sortering av avfall, også riveavfall, i vektprosent.

Oppdragsgjevar kan når som helst be om kvittering på levert avfall til godkjent mottak.

Krav til byggjeplass

Reinhald

Støvande arbeid må avskjermast. Leverandøren pliktar å halde arbeidsplassen ryddig undervegs og ved kvart avslutta arbeidsmoment. Før overlevering pliktar leverandør å gjennomføre fullstendig opprydding og reingjering. Ved fråvik har oppdragsgjevar rett til å hyre inn annan leverandør for opprydding, på leverandør sin kostnad.

Krav til sikkerheit

Alt materiell skal lagrast og handterast på ein slik måte at det ikkje aukar risiko for skade på personar, bygg eller miljø. Brannfarleg materiale som lagrast utandørs, skal plasserast minimum 8m frå bygning.

Leverandør skal syte for naudsynte tillatingar medan arbeidet pågår, og syte for naudsynt sikring av arbeidsplassen. Dette inkluderer stillas, lift og stigar med meir, som skal nyttast i samsvar med retningslinjer frå Arbeidstilsynet og anna relevant regelverk.

Administrative rutinar

Fakturering

30 dagar betalingsfrist.

På faktura skal det komme tydeleg fram kva del av arbeidet faktura gjeld.

Sluttfaktura skal liggje føre maksimum 1 månad etter overtaking.

Indeksregulering

Kontraktssummen skal ikkje indeksregulerast

Rapportering

Godkjent sluttdokumentasjon skal liggje føre før overtakingsforretning vert utført og før sluttoppgjer vert utbetalt.

Entreprenør si sikkerheitsstillelse

Jamfør NS 8406 punkt 8. Entreprenør skal stille sikkerheit. Skal føreligge ved avtaleinngåing. Oppdragsgjevar stiller ikkje sikkerheit.

Tilbod og evalueringskriterium

Sjå Konkurransereglar punkt 4.