|  | Bilag 2 – Leverandørens tilbud |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse: Nettalliansen AS | Navn på forespørsel «DLE tilsynstjenester for Nettalliansen» |  |
| Klassifisering: Begrenset | Prosjekt nummer: 2026-02 | Dato Dato: <Dato> |
| Kontaktperson: Gunnar Bell Tlf: +47 900 66 064 E-post: gunnar.bell@nettalliansen.no | Dokument nummer: DLEB1 | Antall sider: 8 |

Innholdsfortegnelse

1.	GENERELT	3

1.1 DLE TJENESTER GENERELT	3

1.2 FORSKRIFTSKRAV, INSTRUKSER, SPESIFIKASJONER MV	3

2.	KOMPETANSE OG OPPLÆRING	3

3.	KRAV TIL UTFØRELSE OG ADMINISTRERING AV TJENESTEN.	3

3.1 GENERELLE KRAV	3

4.	RUTINER FOR GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING	5

4.1 GENERELT	5

4.2 JORDFEIL	5

4.3 FARLIGE ANLEGG	5

4.4 KUNDEBEHANDLING/OPPTREDEN	5

4.5 RAPPORTERING	5

4.6 DOKUMENTASJON	6

5.	KONTROLL AV SAKKYNDIGE	6

GENERELT

Tilbyder definerer sitt tilbud i signert tilbudsbrev, men kan besvare og synliggjøre eventuelle uenigheter og forbehold mot Oppdragsgivers kravspesifikasjon ved å bruke spor endringer i dette dokumentet. Nettalliansen vil evaluere tilbudene helhetlig i henhold til konkurransegrunnlaget (Bilag 0).

DLE TJENESTER GENERELT

Dette tilbudsdokumentet er en redigerbar kopi av Bilag 1 – kravspesifikasjon og omfatter Nettalliansens kjøp av DLE tjenester for å ivareta lovpålagt tilsyn innen

de Deltakende selskaper i Nettalliansens, heretter kalt DSNA, forsyningsområder.

Tentativt volum fastsettes i henhold til årlig instruks fra DSB for DSNA konsesjonsområde Ref. Bilag 3. DLE tjenester skal utføres og administreres i henhold til denne kravspesifikasjon. Med DLE tjenester menes de tilsynstjenester som utføres iht. lovpålagte og/eller DSNA sine krav.

FORSKRIFTSKRAV, INSTRUKSER, SPESIFIKASJONER MV

DLE tjenesten skal utføres iht. krav i den til enhver tid gjeldende:

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven).

- Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (Forskrift for DLE).

- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)

- Forskrift til forvaltningsloven

- Årlig instruks fra DSB.

- DSBs føringer gitt på www.dsb.no/no/dle.

- Godkjent tilsynsplan fra DSNA/DLE med tilhørende vedlegg.

- Oppdragsgiver sin kravspesifikasjon.

KOMPETANSE OG OPPLÆRING

- Leverandøren er ansvarlig for at ansatte har nødvendig kompetanse iht. Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier. Jfr. § 9 Kvalifikasjonskrav.

- Leverandøren må sørge for tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre tjenestene, herunder bruk av programvare/datasystemer som DSNA stiller til disposisjon for Leverandøren

- Leverandørens personell som deltar/bidrar til leveransen, skal tilfredsstille alle offentlige krav til slik tjeneste

- Personer som utfører tjenesten skal inneha inngående kunnskaper i sentrale forskrifter/normer herunder FKE, FEL, DLE-Forskriften, FEU, NEK 400, Internkontrollforskriften, samt Offentlighets- og forvaltningsloven. Videre skal de inneha inngående kunnskaper i forbindelse med gjennomføring av verifikasjoner og systemrevisjoner.

- Leverandøren skal ha godkjent kompetanse til å kunne bistå politiet i brannetterforskning med tilhørende dokumentasjon og utarbeidelse av rapport.

- Nyutdannede og personell med lite erfaring skal ikke gjennomføre tilsyn alene/ uten oppsyn av erfaren/kompetent person som kjenner forskriften som gjaldt ved tilsynsobjektet/stedets byggedato.

- DSNA skal ikke ha ekstra kostnader knyttet til personell under opplæring

- Det stilles høye krav til personellets evne til kundekommunikasjon og kundebehandling.

- Personellets kompetanse skal dokumenteres og vedlegges tilbudet.

KRAV TIL UTFØRELSE OG ADMINISTRERING AV TJENESTEN.

GENERELLE KRAV

- Leverandøren skal gjennom målrettet tilsyn, arbeide for å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot skader som følge av brann og strømgjennomgang. Leverandøren skal videre bidra til økt sikkerhetstenkning og forebyggende sikkerhetsarbeid.

- Leverandøren skal utføre DLE tjenesten og tilføre tilstrekkelig ressurser for å løse oppdraget. Tilsynet skal være målrettet, systemrettet og risikobasert, evt. hendelsesbasert.

- Leverandøren skal ha kontinuerlig tilstedeværelse innenfor konsesjonsområde for å kunne oppfylle krav fra DSNA. Leverandøren skal respondere på henvendelser fra kunder/tilsynsobjekter/publikum eller DSNA innen 1 virkedag.

- Leverandøren vil gjennom utførelsen av avtalen være Oppdragsgivers representant, og må forholde seg til de krav DSNA har for utøvelse av DLE-tjenester

- Leverandøren skal på vegne av DSNA kunne svare på spørsmål og henvendelser fra kunder, mundigheter og øvrig publikum vedr. kontroll- og tilsynstjenester. Leverandøren skal i tillegg vise evne til samarbeid og fleksibilitet, samt yte god service overfor DSNA og DSNAs kunder.

- Leverandøren plikter ved besøk/kontroller hos nettkunder/tilsynsobjekter å fremlegge identitetskort, og etter behov fullmakt og forklare grunnen til besøket.

- Fremdrift og øvrige detaljer rundt det enkelte oppdrag avtales direkte mellom leverandøren og tilsynsobjektet. Tilsynsobjektet skal alltid kontaktes for avtale om når arbeidet kan starte.

- Leverandøren skal arbeide på DSNA til enhver tid gjeldende verktøy for DLE/tilsyn. DSNA benytter Cubit tilsynsverktøy. Bruk av andre systemer kan forekomme.

- Leverandøren skal i saker av viktig eller prinsipiell betydning informere/konsultere DSNA. Ved rapport om ulykker med elektrisk årsak innenfor forsyningsområde, skal DSNA orienteres uten ugrunnet opphold.

- Leverandøren skal ha løpende kontakt med DSNA for å sikre forståelse av tilsynsplanens/informasjonsplanens innhold, samt avstemme fremdrift i forhold til Tilsynsplan og betingelser i Avtale.

- Leverandøren skal selvstendig foreta utplukk av tilsynsobjekter fra DSNA sitt tilsynsverktøy i henhold til godkjent tilsynsplan og eventuelle føringer fra Oppdragsgiver.

- Leverandøren skal håndtere rapportene fram til og med status Varsel om vedtak, samt svare på spørsmål om rapporten i videre saksgang. DSNA fatter vedtak og driver saken videre fram til avslutning.

- Alvorlige avvik skal dokumenteres med bilder

- Leverandør skal utfør det meste av informasjonsarbeidet i henhold til instruks fra DSB, godkjent tilsynsplan og informasjonsplan. De enkelte informasjonstiltak krever forhåndsgodkjenning av DSNA. Dette kan være aktiviteter i forbindelse med brannvernuka, Aksjon boligbrann og informasjon til lag/foreninger, borettslag, hjemmebasert omsorg og hjelpemiddelsentraler etc.

- Leverandøren skal gi informasjon til eier av anlegget i tråd med føringer i årlig instruks fra DSB. Dette skal være inkludert i enhetsprisene

- Ved henvendelser fra publikum som varsler om alvorlige forhold mht. elsikkerhet skal Leverandøren avklare med DLE og kunne gjennomføre tilsyn innen maks X virkedager.

- Leverandør skal vederlagsfritt delta i arbeid med utarbeidelse av tilsynsplan sammen med Deltakende selskap.

RUTINER FOR GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING

GENERELT

Oppdragsgivers normale saksgang for tilsyn er beskrevet i Bilag 5, Saksgang DLE tilsyn.

JORDFEIL

Eventuelle jordfeil på kontrollert installasjon lokaliseres og behandles som følger:

- Ved funn av jordfeil i installasjon til tilsynsobjektet skal det opprettes en egen rapport i kategori Jordfeil, og det fattes et direkte vedtak med pålegg om utbedring av feilen. Vedtak må godkjennes og signeres av DSNA.

Leverandøren kan evt. på stedet frakoble kurs med lav isolasjonsresistans, dersom kunden samtykker i dette, eller dersom dette anses sikkerhetsmessig påkrevet. Det skal i disse tilfellene benyttes rapportkategori Delvis frakobling.

- Ved jordfeil ute på nettet, varsles DSNA umiddelbart per telefon eller e-post.

- DSNA er ikke forpliktet til å la Leverandøren rette jordfeil, men har rett til å utbedre feilen selv etter den er oppdaget. (Det er forskjellig praksis med tanke på utbedring av jordfeil i de deltakende selskap.)

FARLIGE ANLEGG

Ved avdekking av feil på elektriske anlegg som ansees som akutt farlig, skal hele eller deler av anlegget kobles fra ihht rutine beskrevet i Bilag 6.

KUNDEBEHANDLING/OPPTREDEN

- Leverandøren skal svare på henvendelser fra publikum innenfor normal arbeidstid.

- Alle brev/epost og øvrig korrespondanse, samt viktige telefonhenvendelser relatert til en sak skal lagres / logges på den respektive rapport i tilsynsverktøyet.

- Leverandøren skal opptre vennlig og imøtekommende i all utøvelse av DLE tjenesten, og til enhver tid kunne forholde seg til DSNA krav til kundebehandling .

RAPPORTERING

- Månedsrapportering:

Leverandør skal hver måned rapportere status over gjennomførte tilsyn, revisjoner og informasjonsaktiviteter siste måned og akkumulert for året. Rapport for utførte informasjonsaktiviteter skal vise medgåtte ressurser og beskrivelse av aktivitet.

Rapporten skal leveres senest 5 virkedager etter månedsslutt. Denne rapporten skal være grunnlag for fakturering.

Oppdragsgiver henter ut nødvendig statistikkgrunnlag for månedsrapporten fra tilsynsmodul i KIS system.

- Leverandør skal utarbeide grunnlag for årsrapport som skal til DLE.

- Øvrig rapportering på oppfordring fra DSNA/DLE.

DOKUMENTASJON

- Leverandøren skal benytte norsk språk på all korrespondanse og dokumentasjon.

- Alle dokumenter knyttet til gjennomføring av DLE tjenesten skal lagres i

DSNA sitt tilsynsverktøy. Det er Leverandørens ansvar å sørge for dette.

- Oppdragsgiver eier alle relevante data registrert/lagret i tilsynsverktøyet. Informasjon kan ikke tilgjengeliggjøres for andre uten godkjenning fra DSNA.

- Leverandøren kan på anmodning, utlevere spesifikke saksdokumenter i tråd med offentlighetslovens bestemmelser. Slik utlevering av informasjon skal avklares med DSNA før utførelse.

KONTROLL AV SAKKYNDIGE

Iht. forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier, jfr. § 14 Kontroll av sakkyndige, så vil DLE foreta kontroll som sikrer at DSNA får de tjenester som er bestilt fra Leverandør og at de oppfyller kravene i forskriften.