VINTERVEDLIKEHALD

ØRSTA KOMMUNE

BRØYTING AV VEGAR l ØRSTA KOMMUNE

Brøytinga består i å utføre vintervedlikehaldet i Ørsta kommune etter "Prioriteringsliste / sandstrøing m.v. i  Ørsta kommune" (omtalt i dette dokument).

Kontraktøren pliktar seg til å utføre vedlikehaldet etter denne prioriteringslista og/eller etter instruksar frå oppdragsgjevar, teknisk vakt eller anna person frå Ørsta kommune som er gitt mynde.

Kontraktøren er ansvarleg for å ha alt naudsynt utstyr som krevst for at arbeidet skal kunne utførast på ein tilfredsstillande måte.

PRIORITERINGSLISTE  SNØBRØYTING , SANDSTRØING M.V. l ØRSTA KOMMUNE

Vi har sett opp prioriteringsliste som skal leggast til grunn ved snøbrøyting / sandstrøing m.v. i Ørsta kommune.

Alle kommunale vegar skal vere gjennombrøyta til kl. 07.00 og elles etter behov. Brøyterodene 3 og 4 er oppsette med vekking frå teknisk vakt i sentrumsområdet.

1.	Kommunale vegar.

2.	Gangvegar, vegar og plassar i tilknyting til skular og barnehagar.

3.	Haldeplassar / snuplassar m.v. for kollektivtransport.

4.	Vegar og plassar i tilknytning til offentlege helsesenter, legesenter, aldersheimar og sjukeheimar

5.	Offentlege kaier og andre plassar som er opne for allmenn ferdsel.

6.	Private vegar, kommunen skal ha oversikt over alle private brøyteroder som kontraktøren utfører

Brøytestandard i Ørsta kommune

Brøytemannskap rykker normalt ut når det er snøfall på 8 – 10 cm alt etter om snøen er tørr eller våt.

Vegane skal normalt vere brøyta i gjennom i løpet av 5 timar.

Kravet i brøytestandarden er at vegane skal vere framkomelege for køyretøy som er normalt utstyrte for vinterkøyring.

Definisjonar på våt og tørr snø

•	8 cm for våt snø frå -2 grader C og høgare

•	10 cm for tørr snø frå -2 grader C og lågare

For vegar med liten trafikk kan ein akseptere noko større snøfall, men maksimum snøgrense før ein set i gang brøyting skal ikkje overstige 10 cm for våt snø og 15 cm for tørr snø.

Brøytekontraktør har ansvar for at brøytestandarden vert overhalden og at tiltak vert sett i gang i rett tid.

Brøytekontraktør skal varsle teknisk vakt om det er behov for sandstrøing. Dette gjeld roder der kontraktør sjølv ikkje har strøberedskap.

Ved behov for stenging av veg skal dette avtalast med teknisk vakt.

Kontraktørens  plikter:

Oppdraget består i å utføre vintervedlikehaldet i Ørsta kommune etter : «Prioriteringsliste / sandstrøing m.v. i Ørsta kommune».

Leverandøren plikter seg til å utføre vedlikehaldet etter desse retningslinjene og/eller etter instruksar frå oppdragsgjevar, teknisk vakt eller anna person frå Ørsta kommune som er gitt mynde. Utførande er ansvarleg for å ha alt naudsynt utstyr som krevjast for at arbeidet skal kunne utførast på ein tilfredsstillande måte.

Dersom kontraktør vert midlertidig eller varig hindra frå å utføre sine plikter, skal dette varslast straks, slik at Ørsta kommune kan få andre til å utføre oppgåvene. Ørsta kommune kan halde leverandør ansvarleg for dei meirutgifter oppdragsgjevar vert påført som ein følgje av dette.

Ørsta kommune har rett til å kontrollere at oppdraget vert utførd som avtalt i kontraktsperioden

Når kontraktøren utfører oppdrag for Ørsta kommune, er han i denne forbindelse å sjå på som kommunen sin representant. Publikum som kontraktøren i denne samanheng har kontakt med, skal behandlast på ein respektfull måte. Oppstår det tvist /spørsmål som kontraktøren ikkje kan svare på eller ta stilling til, skal vedkomande visast vidare til rette vedkomande i kommunen.