Bilag 1 – Kundens kravspesifikasjon

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3

2	Definisjoner av begrep i avtalen	3

3	Redegjørelse for kravtabellenes kolonner	8

4	Tjenestens funksjoner	10

4.1	Generelle krav	10

4.2	Tilgjengelighet	16

4.3	Fysisk sikring	17

5	Miljø	20

6	Informasjonssikkerhet og personvern	22

7	Dokumentasjon	26

8	Samhandling	28

9	Etableringsfasen	32

Innledning

Denne kravspesifikasjonen er utformet med hensyn på å anskaffe leie av Datarom i et Colocation datasenter med eksklusiv rådighet og bruksrett som oppfyller Kundens krav til infrastruktur, fellestjenester og sikkerhet.

Kunden vil at Avtalen operasjonaliseres gjennom et etableringsprosjekt og at tjenestene overføres fra nåværende plattform/situasjon som beskrevet i bilag 3. Deretter følger ordinær tjenesteleveranse.

Definisjoner av begrep i avtalen

I tabellen under har Kunden definert sentrale begrep som går igjen i avtalen. Begrepene, begrepenes definisjoner, samt eventuelle vilkår og krav som fremgår av definisjonene skal ikke fravikes. Det vises for øvrig til den generelle avtaleteksten for definisjoner av øvrige begrep.

| BEGREP | DEFINISJON |
| --- | --- |
| Beregningsperiode | Følgende skal legges til grunn i målinger av Tjenestenivå: - skal måles pr. kalendermåned - skal måles 24/7 |
| Brukerstøtte | Tjenestens supportfunksjon for Kunden |
| Colocation datasenter / Samlokaliseringssenter | I denne sammenheng et kommersielt datasenter som tilbyr datasentertjenester som hovedsakelig består av fysisk innplassering av kundenes IT utstyr i datahall, strømforsyning, kjøling, ekom kabling og fysisk sikkerhet. Kunden er ansvarlig for eget IT utstyr som installeres og driftes i senteret. |
| Datarom | Kundens eksklusive driftsareal for plassering av Kundens IT utstyr i Colocation datasenter (white space). Datarommet kan være innesluttet av faste vegger eller være et databur eller en kube i en datahall. |
| Leieobjektet | Leieobjektet består av arealer til Kundens eksklusive bruk og Kundens andel av fellesarealer i eiendommen. |
| Leverandøren | DFØ sin valgte leverandør av Tjenesten. Omfatter også leverandørens underleverandører og andre samarbeidspartnere knyttet til oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. |
| Leveringsdag | Siste milepæl i etableringsprosjektet (jf. bilag 3). |
| Løsningstid | Tiden det tar: - fra en Uønsket hendelse oppstår hos Leverandøren, og - til feilen, avviket eller forholdet som hendelsen omhandler er rettet. Dersom rettingen ikke er en endelig løsning, men er allikevel en akseptabel løsning for Kunden i en periode, kan kategorisering av hendelsen vurderes på nytt (jf. bilag 4, kap. 3.3). Kunden definerer hva som er en akseptabel løsning i det enkelte tilfelle. |
| Meet-me-room / MMR | Meet-me-room (MMR) er et område i datasenteret hvor kunder og ekomtilbydere fysisk kan koble sammen IT-utstyr for å utveksle data over ulike ekomnett. |
| Prisarket | Leverandørens pristilbud i form av utfylt vedlegg 1 til bilag 6. |
| Reaksjonstid | Reaksjonstid er én av flere forhold som inngår i avtalt Tjenestenivå (jf. bilag 4), og begrepet peker på medgått tid: - fra en Uønsket hendelse enten meldes kontraktsmessig av Kunden eller oppdages av Leverandøren, hvor da det som inntreffer først gjelder, og - inntil Leverandøren har sendt Kunden ikke-automatisert skriftlig melding om at feilrettingstiltak, eksempelvis feilsøking, er organisert og iverksatt. |
| Roadmap | Leverandørens plan for videreutvikling av tjenesteområdet. |
| Sikkerhet | Informasjonssikkerhet (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet) og personvern. |
| Sikkerhetsbrudd | Ethvert brudd på avtalte krav til informasjonssikkerhet og personvern for Tjenesten. Sikkerhetsbrudd deles inn i kritikalitet A, B og C. For gradering av alvorlighetsgrad, skal følgende regler brukes: - høyeste konfidensialitetskonsekvens ELLER høyeste integritetskonsekvens rangeres som Høy, eller høyeste konfidensialitetskonsekvens OG høyeste integritetskonsekvens rangeres som Medium. Et Sikkerhetsbrudd med kritikalitet A utgjør også en Uønsket hendelse med kritikalitet A, jf. bl.a. bilag 4, - høyeste konfidensialitetskonsekvens ELLER høyeste integritetskonsekvens rangeres som Medium, eller høyeste konfidensialitetskonsekvens OG høyeste integritetskonsekvens rangeres som Lav. Et Sikkerhetsbrudd med kritikalitet B utgjør også en Uønsket hendelse med kritikalitet B, jf. bl.a. bilag 4, og - høyeste konfidensialitetskonsekvens ELLER høyeste integritetskonsekvens rangeres som Lav. Et Sikkerhetsbrudd med kritikalitet C utgjør også en Uønsket hendelse med kritikalitet C, jf. bl.a. bilag 4. Konfidensialitetskonsekvens: (Med "kompromittering" menes uautorisert tilgang på og / eller data på avveie). - Høy: følgende informasjon er kompromittert: - en eller flere sensitive personopplysninger - informasjon om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår - informasjon som det knytter seg immaterielle rettigheter til, og hvor kompromitteringen krenker slike rettigheter - informasjon knyttet til firmaer / bedrifter, og som, i gale hender, kan føre til betydelige negative konsekvenser for firmaer / bedrifter - informasjon knyttet til Kunden som, i gale hender, kan føre til betydelige negative konsekvenser for Kunden - informasjon om Tjenesten som, i gale hender, kan føre til videre kompromittering av Tjenesten - Medium: følgende informasjon er kompromittert: - personopplysninger som ikke er sensitive - informasjon knyttet til firmaer / bedrifter som ikke anses dekket av foregående punkt - informasjon knyttet til Kunden som, i gale hender, kan føre til mindre negative konsekvenser for Kunden - Lav: Følgende informasjon er kompromittert: - anonymiserte eller tilstrekkelig pseudonymiserte personopplysninger - informasjon om Tjenestens sammensetning som trolig ikke vil kunne anvendes til videre kompromittering av Tjenesten - informasjon om Kunden som trolig ikke kan føre til negative konsekvenser for Kunden Integritetskonsekvens: (Med "kompromittering" menes uautorisert endring eller sletting av data). - Høy: følgende informasjon er kompromittert (inkludert tapt integritetsbeskyttelse): - sensitive personopplysninger og personopplysninger som kan påvirke Kundens behandling av enkeltpersoner - informasjon knyttet til firmaer / bedrifter som kan påvirke Kundens behandling av disse - informasjon om Kunden eller Tjenesten som kan føre til betydelige negative konsekvenser for Kunden - informasjon om Tjenesten som kan føre til videre kompromittering av Tjenesten - Medium: følgende informasjon er kompromittert: - personopplysninger som ikke er sensitive eller vil påvirke Kundens behandling av enkeltpersoner, eller - informasjon knyttet til firmaer / bedrifter som ikke anses dekket av foregående punkt. - Lav: følgende informasjon er kompromittert: - anonymiserte eller tilstrekkelig pseudonymiserte personopplysninger, eller - informasjon om Tjenestens sammensetning som ikke vil kunne anvendes til videre kompromittering av Tjenesten. Dersom et Sikkerhetsbrudd ikke lar seg gradere etter disse reglene, skal passende gradering baseres på anerkjent rammeverk / beste praksis. |
| Sikkerhetshendelse | Uønsket hendelse som kompromitterer Sikkerhet. |
| Sluttbruker | Fysisk person hos Kunden som benytter Tjenesten. |
| SPOC (Single Point Of Contact) | Kontaktpunktet for henvendelser om Tjenesten. SPOC omfatter følgende kanaler: - telefoniske henvendelser: - elektroniske henvendelser |
| Svikttid | Begrepet inngår ved beregning oppnådd Tilgjengelighetsnivå, og det peker på summen av påløpt tid i Beregningsperioden hvor det foreligger Uønskede hendelser med kritikalitet A. Svikttid er gjennomsnittlig nedetid for Sluttbrukerne innenfor Beregningsperioden. Svikttid angis som den gjennomsnittlige tiden innenfor Beregningsperioden. I Svikttid inngår ikke: - planlagte miljø / tekniske- aktiviteter hos Kunden - strømbrudd / strømutkobling hos Kunden - varslet og planlagt vedlikehold av utstyr som er meddelt Kunden via avtalt mailadresse, og godkjent av Kunden - den tid som går fra Leverandøren melder behov til Kunden om fysisk tilgang til utstyr, som Leverandøren eier i Kundens lokaler, til tilgang til utstyret er ordnet - planlagt nedetid hos Leverandøren som er varslet og avtalt med Kunden. |
| Tilgjengelighetsnivå | Tilgjengelighetsnivå er synonymt med oppetid og er ett av flere forhold som inngår i avtalt Tjenestenivå. Tjenestens Tilgjengelighetsnivå beregnes prosentuelt som følger: (Beregningsperiode – Svikttid)*100 Beregningsperiode Tilgjengelighetsnivå skal måles nærmest mulig Kunden (dvs. på utstyr Kunden benytter). |
| Tjenesten | Summen av Leverandørens pliktige ytelser i kraft av Avtalen. |
| Tjenestenivå | Ytelseskrav tilknyttet Tjenesten (jf. bilag 4). Tjenestenivå beregnes for Beregningsperioden. |
| Uønsket hendelse | En feil, avvik, risiko, sårbarhet eller annen hendelse relatert til Tjenesten som ikke er planlagt (jf. bilag 4). |
| Vedlikeholdstid | Medgått tid som innenfor Vedlikeholdsvinduet benyttes til gjennomføring av vedlikeholdstiltak som berører hele eller deler av Tjenesten. |
| Vedlikeholdsvindu | Forhåndsavtalt tidsperiode hvor Leverandøren har rett til å utføre vedlikeholdstiltak som kan påvirke Tjenesten. Vedlikeholdsvindu skal legges utenfor Beregningsperioden. |
| Virkedag | De dagene som ikke er lørdager, søndager, offentlige høytids- og helligdager, jul- og nyttårsaften. |

Redegjørelse for kravtabellenes kolonner

- NR:

Kravene er nummerert kronologisk i tabellene under.

- KRAVTEKST:

Under denne kolonnen følger Kundens respektive krav, inkludert eventuelle særskilte krav til dokumentasjon som skal belyse hvordan kravet oppfylles.

- KT (kravtype)

  - M: Et minimumskrav uten forklaringsplikt for Leverandøren. Leverandøren skal kun angi ”Ja” eller ”Nei” i kravets svarkolonne, avhengig av om vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller kravet. Selv om Leverandøren i svarkolonnen har angitt at kravet oppfylles, vil Kunden etter forholdene kunne vurdere kravet som uoppfylt dersom tilbudet for øvrig gir grunnlag for det. Manglende oppfyllelse av et M-krav vil kunne lede til avvisning av tilbudet.  Oppfyllelse av M-krav vil ikke bli kreditert under Kundens evaluering.

  - MF: Et minimumskrav med forklaringsplikt for Leverandøren. Leverandøren skal angi ”Ja” eller ”Nei” i kravets svarkolonne, avhengig av om vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller kravet. Videre skal Leverandøren i kravets forklaringskolonne gi en skriftlig forklaring, alternativt henvise til skriftlig forklaring, som godtgjør hvordan kravet oppfylles. Selv om Leverandøren i svarkolonnen har angitt at kravet oppfylles, vil Kunden etter forholdene kunne vurdere kravet som uoppfylt dersom den skriftlige forklaringen eller tilbudet for øvrig gir grunnlag for det. Manglende oppfyllelse av et MF-krav vil kunne lede til avvisning av tilbudet. Oppfyllelse av MF-krav vil ikke bli kreditert under Kundens evaluering. Merk at det i kravteksten til enkelte MF-krav kan være angitt særskilte regler for besvarelse. Slike særskilte regler har forrang over motstridende øvrige regler i dette kapittel 3.

  - B: Et krav som bør oppfylles og som ikke er beheftet med forklaringsplikt fra Leverandøren. Leverandøren skal kun angi ”Ja” eller ”Nei” i kravets svarkolonne, avhengig av om vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller kravet. Selv om Leverandøren i svarkolonnen har angitt at kravet oppfylles, vil Kunden etter forholdene kunne vurdere kravet som uoppfylt dersom tilbudet for øvrig gir grunnlag for dette. Oppfyllelse av et B-krav vil bli kreditert under Kundens evaluering.

  - BF: Et krav som bør oppfylles, og hvor eventuell oppfyllelse er beheftet med forklaringsplikt for Leverandøren. Leverandøren skal angi ”Ja” eller ”Nei” i kravets svarkolonne, avhengig av om vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller kravet. Ved oppfyllelse skal Leverandøren gi en skriftlig forklaring i kravets forklaringskolonne, alternativt henvise til skriftlig forklaring, som godtgjør hvordan kravet oppfylles. Selv om Leverandøren i svarkolonnen har angitt at kravet oppfylles, vil Kunden etter forholdene kunne vurdere kravet som uoppfylt dersom den skriftlige forklaringen eller tilbudet for øvrig gir grunnlag for det. Oppfyllelse av et BF-krav vil bli kreditert under Kundens evaluering. Merk at det i kravteksten til enkelte BF-krav kan være angitt særskilte regler for besvarelse. Slike særskilte regler har forrang over motstridende øvrige regler i dette kapittel 3.

- BFG: Samme type krav som BF-krav, bortsett fra at krediteringen skjer ved en gradering av kravets oppfyllelse. Se konkurransegrunnlaget for nærmere informasjon om graderingen. Merk at det i kravteksten til enkelte BFG-krav kan være angitt særskilte regler for besvarelse. Slike særskilte regler har forrang over motstridende øvrige regler i dette kapittel 3.

Se Konkurransegrunnlaget for en nærmere beskrivelse av beregning av endelig poengscore tilknyttet B-, BF- og BFG-krav.

- SVAR:

Her skal Leverandøren angi enten ”Ja” eller ”Nei”, avhengig av om vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller det respektive kravet innen dato for overtagelsen som er angitt i bilag 3. Dersom et krav ikke er oppfylt innen denne datoen skal det angis «Nei». I tillegg skal det legges til en forklaring til kravet om kravet oppfylles senere enn dette, samt dato for forventet oppfyllelse.

- VT (vekttall):

Kunden har under denne kolonnen kommentert det enkelte B-, BF- og BFG-kravs vekttall. Kolonnen er irrelevant for M- og MF-krav. Kunden har kun angitt hvor vidt det enkelte vekttall har lav (L), middels (M) eller høy (H) numerisk verdi.

- FORKLARING:

Her skal Leverandøren gi en skriftlig forklaring som godtgjør hvordan kravet oppfylles, dersom slik forklaring er påkrevd. Krav til forklaring avhenger av kravtype. Dersom forklaringen er kort, legges den direkte inn i kolonnen. Lengre forklaringer kan legges i spesifiserte vedlegg til bilag 2. I sistnevnte tilfelle skal det i forklaringskolonnen henvises til vedlegget og i vedlegget skal det henvises til hvilket kravnummer forklaringen besvarer.

- OM MANGLENDE OPPFYLLELSE:

Manglende oppfyllelse av ett eller flere M og / eller MF krav vil kunne svekke tilbudet.

Tjenestens funksjoner

Generelle krav

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datarom Leverandøren skal leie ut til Kunden et datarom, eller et databur eller en kube i datahall (heretter kalt Datarom) for eksklusiv rådighet og bruksrett for Kunden som oppfyller kravene i denne avtalen. Datarommet skal være i et Colocation datasenter iht. EN 50600-standarden. Datarommets omfang er med utgangspunkt i beskrivelsene i vedlegg 1 til herværende bilag. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas og hvordan Datarommet er tenkt realisert, med beskrivelser som bedt om i vedlegg 1, og plantegninger. | MF | […] |  | […] |
|  | Oppfyllelse lover, forskrifter, mv. Leverandøren er ansvarlig for at lokalene med installasjoner prosjekteres og utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, standarder, veiledninger og retningslinjer. Leverandøren skal også overholde Ekomloven §3-7 og datasenterforskriften. | M | […] |  |  |
|  | Lokasjon Colocation datasenter som tilbys skal være lokalisert som angitt i vedlegg 1 til herværende bilag. Eventuell fjerndrift/overvåkning skal være lokalisert i Norge. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas. | MF | […] |  | […] |
|  | Energi- og arealbehov Datarommet som tilbys, må ved avtaleinngåelse være i stand til å levere på tilsvarende effekt- og areal som beskrevet i vedlegg 1 til herværende bilag. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas og minst ha med følgende: - Anbefalt størrelse og layout på Datarommet for å oppnå best energieffektivitet og pris. - Design for kjøling (eksempelvis på rack, fra gulv, kald/varm sone, osv.) - Føringsveier for strøm og kommunikasjonskabler i Datarommet i tak/kabelbroer. Leverandøren skal i Prisarket prise utvalgte eksempler for tilgjengeliggjort strømkapasitet til Datarommet samt behov for kjøling av dette. Dette er nærmere beskrevet i avtalens bilag 6. | MF | […] |  | […] |
|  | Fleksibelt energi- og arealbehov I forlengelsen av minstekravet 4.1.4, bør fleksibiliteten for opp- og nedskalering i avtaleperioden være størst mulig. Leverandøren bes beskrive hvordan kravet om fleksibilitet ivaretas og tilhørende prismodell. Ved evaluering av kravet vil størst fleksibilitet gi mest poengmessig uttelling. | BFG | […] | H | […] |
|  | Valg av fiberleverandør Kunden står fritt til å velge fiberleverandør(er) inn til hvert MMR. | M | […] |  |  |
|  | Fiberkapasitet mellom MMR og Datarom Det skal leveres 24 par ubrutt "Single Mode" fiber fra hvert MMR til Datarommet. Leverandøren bes forklare hvem som har ansvar og er utførende for tilknytninger i MMR, og hvordan Leverandøren har kontroll på MMR dersom dette deles mellom flere kunder. | MF | […] |  | […] |
|  | Luftkvalitet Lufttemperaturen i datarommet skal være mellom 18 og 27 grader i kald sone, og relativ fuktighet skal være mellom 30 og 60 prosent. Løsning for miljøkontrollsystem og infrastruktur skal samsvare med krav og anbefalinger i EN 50600-2-3 og kan måle: - Datarom temperaturer: - tilluft temperatur - utluft temperatur - kald side temperatur (hvis brukt) - varm side temperatur (hvis brukt) - Relativ fuktighet - Utvendig relativ fuktighet - Datarom relativ fuktighet - Lufttrykk under datagulv (hvis montert) - Kjølevæskehastigheter (dersom kjølevæske) Leverandøren bes forklare miljøkontrollsystemet og hvordan dette kravet oppfylles. | MF | […] |  | […] |
|  | Skjerming mot elektromagnetisk stråling Kunden ønsker belyst grad av skjerming mot elektromagnetisk stråling uten spesielle skjermingstiltak i Datarommet. Leverandøren bes beskrive beregnet demping i frekvensområdet 100 kHz til 18 GHz eller målt demping i henhold til IEEE 299 – 2006. Best demping etter en totalvurdering av oppgitt demping vil gi størst uttelling. | BFG | […] | M | […] |
|  | Andre arealer Kunden skal i tillegg til Datarom leie andre arealer som angitt i vedlegg 1 til herværende bilag. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas, og forklaringen skal også inneholde plantegninger. | MF | […] |  | […] |
|  | Egnethet andre arealer Andre arealer som angitt i vedlegg 1 til herværende bilag, bør være best mulig egnet for tiltenkt bruk. Ved evaluering av kravet vil egnethet vektlegges herunder fleksibilitet, størrelse og arealutforming, beliggenhet og enkel adkomst. Best egnethet vil gi størst uttelling. | BFG | […] | L | […] |
|  | Fellesarealer Det bør være mulig å parkere minst en bil i nærhet til eiendommen ved behov. Det bør være tilgjengelig spise-/pauserom, møterom, gjestearbeidsplasser, sykkelparkering og trådløst gjestenett. Leverandøren bes beskrive fellesarealer som inngår i avtalen, evt. hva som kan kjøpes ved behov med tilhørende kostnader. Ved evaluering av kravet vil egnethet vektlegges, herunder beliggenhet og arealutforming med enkel adkomst, spise-/pauserom og andre fellesarealer nevnt over. Best egnethet vil gi størst uttelling. | BFG | […] | L | […] |
|  | NTP IT-utstyret i Datarommet skal ha tilgang til tidssynkronisering via Network Time Protocol (NTP) fra utvendig GPS antenne. Leverandøren skal i sin besvarelse beskrive løsning for tilgjengeliggjøring av GPS-signaler for Kundens NTP-utstyr. | MF | […] |  | […] |
|  | Språk Språk knyttet til Tjenesten skal være norsk, svensk, dansk eller engelsk. | M | […] |  |  |
|  | Kvalitet Leverandøren skal anvende et dokumentert kvalitetsstyringssystem med et omfang som inkluderer leveransen, i henhold til følgende standarder eller tilsvarende: - ISO 9001 – Kvalitetsstyring - ISO 22301 – Kontinuitetsledelse - NS 5814 – Krav til risikovurderinger - ISAE 3000 – Attestasjon av etterlevelse av virksomhetens kontrollmiljø med type 2 revisjon Leverandøren skal enten legge ved en kopi av gyldig sertifikat, eller dersom ikke sertifisert, beskrive hvilket styringssystem som benyttes og hvordan dette er operasjonalisert / blir forvaltet og opprettholder kravene som finnes i standardene. | MF | […] |  | […] |
|  | Kundens rett til kontroll DFØ, eller eventuelt tredjepart engasjert av DFØ, har rett til å gjennomføre kontroll hos leverandøren og ev. underleverandører. Kontrollen kan gjelde oppfyllelse av kontraktens krav, og ellers dersom leveransen skulle komme inn under Sikkerhetsloven (jf. krav 6.1.3). Dersom leverandør initierer revisjon f.eks. i forbindelse med etterlevelse av regelverk eller standarder, skal DFØ kunne få innsyn i resultater. | MF | […] |  | […] |
|  | Renhold Leverandøren skal sørge for renhold av Leieobjektet, inklusive tømming av papir-/søppelbøtter, og er ansvarlig for å holde fellesarealer og adkomstveier som korridorer mv. rene og ryddige. Rengjøring skal ikke utsette utstyr i datarommet for fukt eller statisk elektrisitet. | MF | […] |  | […] |
|  | Avfallshåndtering Avfallshåndtering og kildesortering må være tilgjengelig i bygget for Kunden, f.eks. for pakkemateriell og EE-avfall. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas. | MF | […] |  | […] |
|  | Destruksjon av lagringsmedier Leverandøren bør tilby en prosess for fysisk destruksjon av lagringsmedier ved bruk av en metode som sikrer at informasjonen ikke er mulig å rekonstruere eller lese. Det forutsettes at prosessen ivaretar konfidensialitet og sporbarhet, og inneholder sertifikat/bekreftelse på destruksjon og korrekt behandling av avfallet. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas og eventuelle kostnader forbundet med dette. | BFG | […] | L | […] |

Tilgjengelighet

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tilgjengelighet Leveransen skal oppfylle minst EN 50600 Availability Class 3 som definert i: - EN 50600-2-2 power supply and distribution - EN 50600-2-3 environmental control - EN 50600-2-4 telecommunications cabling Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas, og forklaringen skal også inneholde: - Føringsveier for primær- og sekundærstrømkilde - Hvor lenge datasenteret kan driftes på sekundærstrømforsyning uten etterfylling drivstoff - Rutine for test av tilgjengelighet ved bortfall primærstrømkilde - Kjølemetoder - Føringsveier for kommunikasjonskabler utenfra og inn til MMR og mellom MMR og Datarommet. | MF | […] |  | […] |
|  | Evaluering av tilgjengelighet Utleier skal beskrive tilgjengelighetsnivå og reaksjonstid på hendelser for sin driftsorganisasjon i bilag 4. I forklaringen på herværende krav 4.2.2 ønskes beskrevet hvilke fellestjenester som tilbys og hvilket servicenivå (tilgjengelighet og responstid) disse tilbys med. Høy tilgjengelighet og lav reaksjonstid gir størst uttelling. | BFG | […] | H | […] |
|  | Henvendelser Leverandøren skal i bilag 4 oppgi telefonnummer og e-post til Leverandørens SPOC slik at samtaler rutes riktig. | M | […] |  |  |
|  | Følgetjeneste Det skal være mulig å bestille mottak og følgetjeneste 24/7. | MF | […] |  | […] |
|  | Planlagte hendelser Ethvert forhold som Leverandøren skjønner eller måtte skjønne kan få påvirkning på avtalt Tilgjengelighetsnivå skal varsles uten ugrunnet opphold. Dersom Kunden på sin side ikke får varsling tidsnok til å planlegge for hendelsen, vil forholdet håndteres som Uønsket hendelse med tilhørende sanksjoner, jf. bilag 4. | MF | […] |  | […] |

Fysisk sikring

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fysisk sikkerhet Leveransen skal oppfylle Protection class 3 som definert i: - EN 50600-2-1 building construction - EN 50600-2-2 power distribution - EN 50600-2-3 environmental control - EN 50600-2-4 telecommunications cabling - EN 50600-2-5 security systems Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas. | MF | […] |  | […] |
|  | Kjente begrensninger Det bør være færrest mulig begrensninger eller risiko knyttet til Leieobjektets eiendom og bygning, samt begrensninger eller risiko for adkomstveier for tyngre kjøretøy. Leverandøren skal opplyse om kjente begrensninger som eksempelvis risikoer i byggegrunn, fare for vanninntrenging, mv. Tilsvarende skal det opplyses om kjente begrensninger som eksempelvis vibrasjoner/ rystelser, og om hvilke tiltak som er eller kan gjennomføres for å dempe disse. Det bør være alternative adkomstveier for tyngre kjøretøy frem til eiendommen. Leverandøren skal beskrive eventuelle kjente begrensninger. Færrest begrensninger gir høyest uttelling. | BFG | […] | H | […] |
|  | Vedlikehold og test av kritiske funksjoner Leverandøren bes beskrive hvordan det gjøres forebyggende/syklisk vedlikehold og test av kritiske funksjoner innen kjøling, UPS og brytere, SD-anlegg og slukkeanlegg, og hvor ofte. Høyest testfrekvens og testdekning gir høyest uttelling. | BFG | […] | M | […] |
|  | Kontroll og øvelser Leverandøren skal å ha etablert retningslinjer og tiltak for å teste og kontrollere de etablerte sikkerhetstiltakene. Herunder gjennomføring av inntrengningstesting. Leverandøren skal også å ha etablert retningslinjer og tiltak for å utføre øvelser for å kontrollere at disse fungerer som forventet og teste hvordan personell responderer på de ulike tiltakene. Følgende elementer skal være hensyntatt: planer for øvelser, inkludering av eksterne og relevante samarbeidspartnere, handlingsmønster effektivitet ved øvelser, sikkerhetstiltak effektivitet ved øvelser, og sikring av verdier ved utløst alarm. Leverandøren skal beskrive/dokumentere hvordan øvelser knyttet til leveransen håndteres iht. kravet. | MF | […] |  | […] |
|  | Bevissthetstrening Leverandøren skal ha etablert et formelt bevissthetsprogram for å informere om, trene og bevisstgjøre personell involvert i tjenesten/leveransen om informasjonssikkerhet policy og prosedyrer. Alle er periodisk informert om informasjonssikkerhet som er relevant med deres rolle, aktivitets- og ansvarsområdet. Privilegerte brukere forstår deres roller og ansvar i forhold til informasjonssikkerhet og leveransene. Tredjeparts interessenter (f.eks. underleverandører og partnere) forstår deres roller og ansvar i forhold til informasjonssikkerhet og leveransene. | MF | […] |  | […] |

Miljø

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bærekraft Leverandøren skal legge ved et standard sertifikat for bærekraft, eller forklare hvordan styringssystemet opprettholder kravene som finnes i en av følgende standarder eller i tilsvarende standarder: - ISO 14001 – Miljøledelse, evt. Miljøfyrtårn - ISO 50001 – Energiledelse | MF | […] |  | […] |
|  | Miljøvennlig og effektiv ressursutnyttelse Datarommet bør ha lav PUE (Power Usage Effectiveness). I forklaringen ber vi om siste års PUE måling for et tilsvarende operativt datarom hos Leverandøren likt det som tilbys i herværende konkurranse. Eventuelt kan det oppgis design PUE for lokalet som tilbys. Leverandøren skal i forklaringen beskrive hvordan PUE beregningen er gjort iht. ISO/IEC 30134 Part 2, EN 50600-4-2 eller tilsvarende. I evalueringen vil laveste PUE gi høyest uttelling, etter at tallene evt. er justert slik at de er sammenlignbare. | BFG | […] | M | […] |
|  | Karbonavtrykk Datasenteret bør ha lavt CO2 utslipp sammenlignet med energibehovet til IT utstyret som driftes i datasenteret. I forklaringen ber vi om CUE beregning for datasenteret (Carbon Usage Effectiveness, kg CO2 pr kWh) i henhold til EN 50600-4-8, eller tilsvarene. I evalueringen vil laveste CUE gi høyest uttelling, etter at tallene evt. er justert slik at de er sammenlignbare. | BFG | […] | M | […] |
|  | Styring av kjøleenergi Leverandøren bør ha relevant kompetanse og erfaring med å minimere kjøleenergibruk, identifisere muligheter for å redusere energibruken og bruke eventuell overskuddsenergi til eksempelvis fjernvarmenett. Leverandøren bør gi opplysninger om kompetanse og erfaring innen beste praksis for kjølestyring og temperatur- og fuktighet. I evalueringen vil operasjonell erfaring og konkrete eksempler på utførelse gi høyest uttelling. | BFG | […] | L | […] |
|  | Bærekraftrapportering Leverandøren bes beskrive hvordan og i hvilken grad det kan rapporteres på relevante bærekraftsindikatorer knyttet til kontraktsarbeidet. Beskrivelsen kan eksempelvis omfatte: - Tilgjengelige rapporteringsstandarder og rammeverk (f.eks. GHG-protokollen, EU-taksonomi, CSRD eller tilsvarende) - Datagrunnlag og målemetoder for energi- og ressursbruk, utslipp, avfallshåndtering og eventuelle sosiale indikatorer - Frekvens og format for rapportering (periodisk, sanntid, dashboard, etc.) - Eventuelle sertifiseringer eller tredjepartsverifikasjon som sikrer kvalitet og etterprøvbarhet | BFG | […] | M | […] |

+0

Informasjonssikkerhet og personvern

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Forsvarlig sikkerhetsnivå Leverandøren skal sikre at etablering og gjennomføring av Tjenesten holder et forsvarlig nivå hva gjelder informasjonssikkerhet og personvern. Med dette menes et nivå som tilfredsstiller til enhver tid gjeldende avtalt samt lov- og forskriftspliktig sikring av bl.a.: - Tjenesten, og - alle data om Kunden og dens virksomhet. Leverandøren skal jobbe kontinuerlig med personvern- og informasjonssikkerhet, som et minimum vurdere konsekvenser ved enhver endring. Leverandøren skal anvende et dokumentert informasjonssikkerhetsstyringssystem i henhold til ISO 27001 eller tilsvarende. Leverandøren skal fylle ut oversikt over underleverandører og lokasjoner i bilag 5 kap. 4. Leverandøren skal også oppgi alle sine relevante sertifiseringer innen informasjonssikkerhet i sin forklaring til dette kravet. Utover hva som følger av herværende bilag for øvrig, vises det til generell avtaletekst kap. 6. Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas. | MF | […] |  | […] |
|  | Risikovurdering Leverandøren skal etablere og dokumentere retningslinjer og prosesser for risikostyring knyttet til leveransen. Følgende elementer skal være hensyntatt i dokumentasjon: - Verdivurdering, sårbarhetsvurdering, og trusselvurdering. - Konsekvensnivå, sannsynlighetsnivå og risikonivå for hvert risikoscenario. - Håndteringsbeslutninger og foreslått risikoreduserende tiltak, samt eventuelt godkjent risiko. Kunden skal på forespørsel få innsyn i slike risikovurderinger i form av en Risiko- og Sårbarhetsrapport (ROS). Leverandøren bes beskrive hvordan dette kravet ivaretas. | MF | […] |  | […] |
|  | Skjermingsverdig objekt Det pågår en prosess som kan medføre at DFØ får et skjermingsverdig objekt i løpet av kontraktsperioden. Dette innebærer at leverandørene må være forberedt på å forholde seg til krav i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter. Leverandøren skal kunne levere personell med nødvendig klarering / autorisasjon for å kunne få tilgang til denne typen informasjon / tilgang til objektet, iht. sikkerhetslovens krav om tilgang til skjermingsverdig objekt. Informasjon om et skjermingsverdig objekt er iht. sikkerhetsloven minimum BEGRENSET. Leverandøren bes beskrive relevante forhold i denne sammenheng, samt forhold som ev. må på plass for kunne levere i tråd med aktuelle sikkerhetskrav. Eksempelvis tilgang på personell med sikkerhetsklarering/ kjennskap til forhold som kan bli utfordrende mht. autorisasjon o.l. Dersom dere har andre leietakere som er underlagt sikkerhetsloven er dette også relevant informasjon til pkt. 6.1.3. | MF | […] |  | […] |
|  | Sikkerhetsbrudd Dersom Leverandøren oppdager Sikkerhetsbrudd, skal Leverandøren varsle Kunden skriftlig i henhold til etablerte eskaleringsrutiner så snart som mulig og senest innen 12 timer. Varselet skal følges opp med en detaljert oppdatering og vurdering av hendelsen innen 60 timer. Tiltak skal iverksettes snarest for å gjenopprette normal tilstand og hindre gjentakelse. Ved Sikkerhetsbrudd skal det være mulig å avdekke hvilken informasjon som har blitt rammet av bruddet samt hvorvidt det er brudd på konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Rapport på hendelsen skal sendes Kunden innen en uke etter at Sikkerhetsbruddet ble oppdaget. Dersom hendelsen ikke er løst på dette tidspunkt, skal ny rapport oversendes senest en uke etter hendelsen er løst. | MF | […] |  | […] |
|  | Leverandørens eierforhold og finansiell status Leverandøren skal beskrive eierskapsstruktur, nasjonalitet til majoritetseierne og i hvilket land morselskapet er registrert. Kunden skal varsles omgående ved endringer i eierskapsstruktur, majoritetseierne eller land hvor morselskapet er registrert samt ved negative endringer i finansiell status. Eierforhold og finansiell status inngår i Kundens risikovurdering som kan medføre diskvalifisering av Leverandøren. Eiere utenfor Norge og EU/EØS eller land Norge ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med vil telle negativt. | BFG | […] | H | […] |

Dokumentasjon

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicehåndbok Leverandøren skal utarbeide og overlevere Kunden en administrativ håndbok (heretter kalt servicehåndbok). Servicehåndboken skal i det vesentlige bestå av rutiner og utdrag og oppsummeringer av Avtalen. Servicehåndboken skal som et minimum inneholde: - kontaktinformasjon til nøkkelpersonell og annen relevant personell hos Kunden og Leverandøren,‎ inkl.: - angivelse av personellets roller, ansvar og myndighet, og - rutiner vedrørende endring av nøkkelpersonell, - oppsummering av rutiner for håndtering av Uønskede hendelser inkl. eskaleringsrutiner (jf. krav 8.1.4), - rutiner for brannsikkerhet og rømning, - kortfattet beskrivelse av følgetjenesten, inkl. åpningstider og kontaktinformasjon, - bestillings- og servicerutiner, herunder eventuell kundeportal, - rutiner for forhåndsvarsling av planlagte hendelser og vedlikeholdstid, - kortfattet beskrivelse av samarbeidsområdet, inkl. kontaktinformasjon for Kundens personell med myndighet til å etablere og fjerne tilganger til samarbeidsområdet (utarbeides av Kunden), og - kortfattet beskrivelse av avtalte samarbeidsfora og rapporteringskrav. Servicehåndboka, inklusiv eventuelle tegninger skal være på redigerbart format. Servicehåndboka skal være etablert iht. frist for dokumentasjon i bilag 3. Leverandøren er ansvarlig for å holde servicehåndboken løpende oppdatert, og siste revisjon skal til enhver tid være lagret på samarbeidsområdet. | M | […] |  |  |
|  | Kvalitetssikring av dokumentasjon All dokumentasjon skal være oppdatert, kvalitetssikret, relevant og i samsvar med Tjenesten som er levert. Eksempel på slik dokumentasjon er (listen er ikke uttømmende): - teknisk dokumentasjon: - tjenestespesifikasjon, - veiledninger. - merkantil dokumentasjon: - prisark, - fakturaer, - planer, og - rapporter. | M | […] |  |  |
|  | Tilgang til dokumentasjon Kunden skal ha tilgang til all kunderelevant dokumentasjon fra Leverandøren. Dokumentasjon skal lagres på samarbeidsområdet dersom intet annet er avtalt. | M | […] |  |  |
|  | Språk All dokumentasjon som Leverandøren utarbeider spesifikt for Kunden, herunder brukerdokumentasjon, skal leveres på norsk. Dokumentasjon som ikke er utarbeidet spesifikt for Kunden, skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. | M | […] |  |  |

Samhandling

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kundeteam Leverandøren skal tilby et kundeteam som skal følge opp Kunden etter kontraktsignering. Leverandøren skal beskrive: - sammensetning av kundeteamet, - roller og ansvarsfordeling, - hvordan de ulike rollene skal følge opp Kunden, og - hvordan endringer (bytte av personer og / eller endring av kompetanseprofiler) i Leverandørens kundeteam håndteres. Deltagere i kundeteamet anses som nøkkelpersonell, og skal sammen med Leverandørens roller tilkjennegis i bilag 5 (kap. 3) samt beskrives i servicehåndboken. | MF | […] |  | […] |
|  | Kundeoppfølging Leverandøren skal følge opp Kunden med mål om å skape merverdi for Kunden. Leverandøren skal være best mulig med tanke på: - Proaktivitet og veilede Kunden i hvordan man skal benytte datasenteret for å oppnå best effektivitet, og - aktivt søke å videreutvikle og kontinuerlig forbedre Tjenesten og samarbeidet innenfor de rammer som settes av inngått kontrakt. Leverandøren skal beskrive hvordan dette skal gjennomføres. | BFG | […] | M | […] |
|  | Fakturering, endringer og bestillinger Leverandøren skal anvende rutiner som sørger for at: - Leverandørens fakturaer er: - oversiktlige, - inneholder alle relevante detaljer, - merket med riktig mottaker hos Kunden, - kan utdypes overfor Kunden på anmodning, og - for øvrig være i henhold til hva som er avtalt, - Kundens bestillinger og endringer håndteres i henhold til Kundens faktiske behov og avtalefestede krav og betingelser. Kravet anses som besvart ved beskrivelse av Bestillings- og endringsrutiner i bilag 5 kap. 2.3. | M | […] |  |  |
|  | Eskaleringsrutiner Leverandøren skal behandle alle feilsituasjoner og avtalebrudd effektivt og forsvarlig. Leverandøren skal etablere rutiner som sikrer nødvendig og forsvarlig eskalering av saker som ikke er løst. Eskaleringsrutinene skal omfatte kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) til relevante parter. Rutinene skal bidra til å oppfylle Kundens krav til Tjenestens tilgjengelighet og kvalitet. Kravet anses som besvart ved beskrivelse av Eskaleringsrutiner i bilag 5 kap. 2.4. | M | […] |  |  |
|  | Evaluering av eskaleringsrutiner Det som tilbys i besvarelsen av foregående MF-krav skal, utover hva som er nødvendig for å innfri nevnte krav, være kvalitativt sett best mulig for Kunden med tanke på at: - Uønskede hendelser raskt oppdages, håndteres korrekt og rettes innen rimelig tid, - Kunden informeres i rett tid og tilstrekkelig, og - erfaringer bidrar til forbedringer av Tjenesten samt tilhørende rutiner og dokumentasjon. | BFG | […] | M | […] |
|  | Månedlig rapport - Tjenestenivå Leverandøren skal utarbeide og oversende månedlig rapport for oppfølging av Tjenestenivå oppnåelse til Kunden minimum en uke før møte Tjenesteleveranser-SLA (jf. bilag 5). Rapporten skal omfatte forrige kalendermåned og bygge på data fra Leverandørens verktøy og loggføring for måling av Tjenestenivå. Rapportens innhold og format skal godkjennes av Kunden i løpet av etableringsfasen (jf. bilag 3). Rapporten skal som et minimum inneholde relevant informasjon om forrige kalendermåneds: - Avvik eller endringer på Tilgjengelighetsnivå (jf. bilag 4), - oppnådde Reaksjonstider og Løsningstid på Uønskede hendelser pr. kritikalitet (jf. bilag 4), - måling av strømforbruket i datarom - Samlet for Kunden - Per «tap-off» boks - Fasebelastning per kurs - måling av temperatur og luftfuktighet i datarom, - hvem som har tilgang til hvilke soner i Leieobjektet og hvem som har inn-/utpassert i hvilke soner i Leieobjektet som er relevant for Kunden, - identifisering av Tjenestens forbedringsområder, evaluering av gjentagende feil og tilhørende forslag til korrektive tiltak, og - kompensasjoner. | M | […] |  |  |
|  | Benytte samarbeidsområdet Leverandøren skal benytte samarbeidsområdet som tilbys av Kunden i form av tilgang til Teams område eller tilsvarende. Leverandøren skal holde samarbeidsområdet løpende oppdatert med følgende innhold: - oppdatert servicehåndbok (jf. krav 7.1.1), - Risiko- og Sårbarhetsrapport (ROS) relatert til Tjenesten (jf. krav 6.1.2), - informasjon om medlem av kundeteam (jf. krav 8.1.1), - møtereferater og tilknyttet dokumentasjon (jf. bilag 5), - rapporter (jf. krav 8.1.6), - brukerveiledninger, FDV og annen relevant dokumentasjon (jf. krav 7.1.3), - annet. Leverandøren skal informere Kunden så snart som mulig og uten unødig opphold dersom personell med tilgang til samarbeidsområdet ikke lenger skal ha det (f.eks. dersom personell slutter hos Leverandøren). | M | […] |  |  |

Etableringsfasen

| NR | KRAVTEKST | KT | SVAR | VT | FORKLARING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandørens planer, organisering og gjennomføring Etableringsfasen for Tjenesten skal organiseres og gjennomføres innenfor rammene som følger av avtalen, jf. særlig bestemmelsene i bilag 3 samt generell avtaletekst kap. 3. Leverandøren skal i bilag 3 kap. 3 beskrive fremdriftsplan i henhold til milepælene angitt i bilag 3 kap. 1.2. Planen skal inneholde alle nødvendige aktiviteter. Leverandøren skal i bilag 3 kap. 4.2 beskrive hvordan leveranseprosjektet tilbys gjennomført og hvordan det tilbys organisert fra Leverandørens side. Leverandøren skal særlig belyse følgende forhold i bilag 3: - hvilke roller som skal delta fra Leverandøren og eventuelt Kunden, hvem som er ansvarlige for den enkelte aktivitet, eventuelt omfanget av Kundens bidrag under de forskjellige aktiviteter, samt eventuelle øvrige krav til Kunden, - organisering og styring av Leverandørens eventuelle underleverandører gjennom hele verdikjeden, - samarbeid med Kunden. | M | […] |  |  |
|  | Kundens brukstakelse Kunden bør gis tilkomst til Leieobjektet før overtakelse (early access), for å foreta egne monterings- og innredningsarbeider. Dette gjelder spesielt innplassering av rack og nettverk. Leverandøren skal beskrive hvordan dette kan gjennomføres og fra hvilket tidspunkt før overtagelsen. | BFG | […] | H |  |