Bilag 1 vedlegg 1 – Omfang «område 1», «område 2» og «område 3»

Innholdsfortegnelse

1	Lokasjon	3

2	Datarom	3

2.1	Rack	3

2.2	Energi- og arealbehov	3

2.3	Infrastruktur	3

3	Andre arealer	4

3.1	Lagerrom	4

3.2	Kontorplass	4

Lokasjon

Kundens nåværende datasenter er etablert med symmetrisk bygget lagrings- og serverkapasitet i Kundens primære datahaller i Oslo området (hhv. DC1 og DC2). Det er redundans mellom DC1 og DC2 og dette stiller krav til at disse to ligger forholdsvis nære hverandre.

I tillegg er det egen konkurranse på en tredje datahall (DC3) som er backup for lagringsløsningene i de primære datahallene. DC3 blir som resultat av konkurransen om «område 3» og krav til etablering utenfor Oslo og omegn i 2027.

Konkurransen har som formål å anskaffe leie av to datarom for å erstatte dagens DC2 «område 1» og erstatte dagens DC1 «område 2», samt etablere lokasjonen for “område 3” og DC3.

De to nye lokasjonene skal ligge forholdsvis nærme hverandre innenfor Oslo og omegn med avstand ca. 20-40 km i luftlinje, og “område 3” og DC3.utenfor Oslo.

Datarom

Under beskrives Datarommet som skal anskaffes med eksklusiv rådighet og bruksrett for Kunden, og som skal være fysisk adskilt fra andre leietakere og deres IT utstyr.

Rack

I datarommet, DC1, DC2 og DC3 er det planlagt å plassere 6 rack for å dekke behovet for server, lagring og nettverksinfrastruktur.

Leverandøren må i forklaringen til krav 4.1.1 i bilag 2 beskrive begrensning på rackdimensjon basert på takhøyde, dører, heiser, mv. i, og tilknyttet til, Leieobjektet. Samt vektbegrensninger per rack og evt. gruppe av rack.

Energi- og arealbehov

Med utgangspunkt i antall rack og hvert med fotavtrykk 800x1200mm er det antatt at gulvarealet i Datarommet bør være minst 50kvm. Det bør være fleksibilitet for opp- og nedskalering av arealet.

Leverandøren står fritt til å tilby en kube-løsning, gittervegger eller eget rom basert på mulighet for opp- og nedskalering og hva som er mest energieffektivt i Leverandørens datasenter og som ellers oppfyller minstekravene som er spesifisert i avtalen.

I den grad designet av Datarommet stiller krav til Kundens IT utstyr må det beskrives i forklaringen til krav 4.1.1 i bilag 2. F.eks. om alle rack må ha samme høyde.

Dagens IT-last i normal driftssituasjon er ca. 25 kW. Effektbehovet for det nye Datarommet vil vurderes nærmere. Prisarket i bilag 6 er derfor utformet slik at leieprisen for Datarommet skal tilbys for alternativene 25, 50, 75 og 100 kW tilgjengeliggjort strømkapasitet og kjøling av dette.

Infrastruktur

Leverandøren må levere strøm i to føringsveier til hvert rack, fiber i minst to føringsveier inn i datarommet og kjøling i henhold til kravene i denne avtalen.

Tilkoblinger pr. rack:

- 2 stk. strømkurser (A og B) 32A, 3-fas, 400V.

- Rack må være jordet.

Leverandøren skal i sin besvarelse til krav 4.1.4 i bilag 2 beskrive type tilkobling fra PDU i racket til strømkurs, eksempelvis via "tap-off boxes" eller industrikontakt.

Kabling:

Strøm- og kommunikasjonskabler i Datarommet skal føres over skapene, dvs. ikke under datagulv.

Leverandøren skal i sin besvarelse til krav 4.1.4 i bilag 2 beskrive føringsveier for strøm- og kommunikasjonskabler i Datarommet. Føringsveier utenfor Datarommet beskrives under krav 4.2.1 i bilag 2.

Annet fysisk design:

Leverandøren skal i sin besvarelse til krav 4.1.1 i bilag 2 beskrive om det tilbys overtrykk i datarommet eller dersom dette ikke tilbys, beskrive andre type løsninger som Leverandøren har valgt for å kompensere for dette.

Vann- eller avløpsrør som ikke er terminert i Datarommet skal ikke føres gjennom dette.

Rømningsveier skal ikke gå gjennom Datarommet.

Andre arealer

Lagerrom

Det skal være mulighet for utpakking og lagring av gods.

Det skal tilbys et permanent låsbart lagerrom med eksklusiv rådighet og bruksrett for kunden. Det er ønskelig at dette lagerrommet har en gulvflate på 10-30kvm. Det må være tilgjengelig gjestenett (internettilkobling) i lagerrommet. Månedsleien for lagerrommet skal oppgis i Prisarket i arket Faste kostnader, under kategorien Månedsleie for andre arealer.

Det kan oppstå behov for ekstra lagerplass i perioder. Det er derfor ønskelig å kunne leie midlertidig lagring ved behov hvor leietaker ikke vil ha eksklusiv rådighet. Pris for slik leie skal oppgis i Prisarket i arket Kostnader for andre ytelser.

Kontorplass

Det er krav til kontorplass i datasenteret. Leverandørens bes om å beskrive muligheten for å benytte eller leie kontorplass(er) som oppfyller arbeidsmiljølovens krav. Eventuell kostnad oppgis i Prisarket i arket Kostnader for andre ytelser.