| Dyrøy kommune |  |  | 31.08.2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfaltprogram 2026 |  |  |  |  |  |
| 01 Etablering, drift og avvikling |  |  |  |  |  |
| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 01 Etablering, drift og avvikling |  |  |  |  |  |
| 01.1 | AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Betholmveien og Fossmoveien 1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med etablering av bygge- eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten. | RS |  |  |  |
| 01.2 | AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Betholmveien og Fossmoveien 1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med drift av bygge- eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten. | RS |  |  |  |
| 01.3 | AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Betholmveien og Fossmoveien 1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med avvikling av bygge- eller anleggsplass skal inkluderes i denne posten. | RS |  |  |  |
| Sum denne side: |  |  |  |  |  |
| Dyrøy kommune |  |  | 31.08.2026 |  |  |
| Asfaltprogram 2026 |  |  |  |  |  |
| 03 Grunnarbeider |  |  |  |  |  |
| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 03 Grunnarbeider |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Grunnarbeider JH2.11115125A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 100 – 500 Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Betholmveien inkl. snuplass Bindemiddel: Bitumen Steinkvalitet: Agb11 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten. Teoretisk mål: 3,5 m x 1152 m + snuplass = 179 m2 c) Utførelse Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje I samsvar med konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon. Leggerapport Dyrøy kommune skal benyttes som hoveddokumentasjon. x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser. | m² | 4211 |  |  |
| 03.2 | JH1.113A OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT Tonn Lokalisering: Betholmveien Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt skal være inkludert i denne posten. c) Utførelse Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt asfaltdekke. Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag. Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet eller levetid, skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre arbeid. x) Mengderegler Mengde kan justeres etter behov, i henhold til postens enhetspriser. | tonn | 250 |  |  |
| Sum denne side: |  |  |  |  |  |
| Dyrøy kommune |  |  | 31.08.2026 |  |  |
| Asfaltprogram 2026 |  |  |  |  |  |
| 03 Grunnarbeider |  |  |  |  |  |
| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 04 Trafikksikkerhetstiltak |  |  |  |  |  |
| 04.1 | Grunnarbeider ***Spesiell beskrivelse*** FARTSHUMP Rund sum Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT 100 – 500 Høyde: 100 mm Plan toppflate: 3 m Rampelengde: 2 m på hver side Bredde: Hele kjørebanens bredde, ca 7,5 m Type: Trapeshump Nedsenket kantstein: Nei Taktile indikatorer: Nei Lokalisering: Fossmoveien 1 Bindemiddel: Bitumen Steinkvalitet: Agb11 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett etablering av opphøyd gangfelt som trapeshump, inkludert nødvendige arbeider med eksisterende asfaltdekke, tilpasning, fresing/skjæring, rengjøring, klebing, levering og utlegging av asfalt samt ferdig tilpasning mot eksisterende vegdekke, vegkant, avkjøring og parkeringsplass. c) Utførelse Opphøyd gangfelt skal utformes i samsvar med Statens vegvesens håndbok V128 Fartsdempende tiltak. Humpen skal ha plan toppflate og høyde 0,10 m over tilstøtende kjørebane. Geometrien skal dimensjoneres for 10 km/t over skiltet fartsgrense som er 30 km/t. Toppflaten skal ha tilstrekkelig lengde til at gangfeltet i sin helhet etableres på den plane delen, minimum 3,0 m. Overganger mot eksisterende dekke skal utføres jevnt og uten sprang. Ferdig profil skal tilfredsstille toleransekravene i håndbok V128. Humpen skal avsluttes mot vegkant slik at eksisterende avrenning opprettholdes og vannansamling ikke oppstår.. | RS |  |  |  |
| Sum denne side: |  |  |  |  |  |

| Dyrøy kommune |  |  | 31.08.2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfaltprogram 2026 |  |  |  |  |  |
| 03 Grunnarbeider |  |  |  |  |  |
| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 04 Trafikksikkerhetstiltak |  |  |  |  |  |
| 04.2 | Grunnarbeider ***Spesiell beskrivelse*** PERMANENT OPPMERKING - FELT Antall Formål: Veg Utførelse: Valgfri Lokalisering: Fossmoveien 1 Type: Oppmerking 1024 Gangfelt Underlag: Asfalt Dimensjon/utforming: 8 stk b = 3 m a = 0,5 m Farge: Hvit Material: Termoplast Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett oppmerking av gangfelt på opphøyd gangfelt. | RS |  |  |  |
| Sum denne side: |  |  |  |  |  |
| Sum totalt: |  |  |  |  |  |