SHA-plan for Fiskerikaia del 1-3

|  | Oppdragsgiver |  |
| --- | --- | --- |
|  | Emne ​PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ |  |
|  | Dato / Revisjon | 01​ / ​02.09.2026 |
|  | Dokumentkode: | ​10271026-01-SHA-RAP-01 |

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. Klientens rettigheter til dokumentet er gitt i den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredjeparter har ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult med mindre annet følger av norsk lov. Multiconsult påtar seg intet ansvar for bruk av dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn det som er godkjent skriftlig av Multiconsult. Deler av dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller annen innehaver av slike rettigheter med mindre annet følger av norsk lov.

Rapport

| Oppdrag | ​Fiskerikaia del 1-3 | Dokumentkode | ​10271026-01-SHA-RAP-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emne | ​Plan for Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø | Tilgjengelighet | ​Åpen |
| Oppdragsgiver | ​Bodø Havn KF | Oppdragsleder | ​Gøran Antonsen |
| Kontaktperson | ​Marius Wikberg | Utarbeidet av | Ninja Røreng |
| Koordinater | Sone: ​ / Øst: ​ / Nord: ​ | Ansvarlig enhet | ​Multiconsult Norge AS avd Helgeland og Salten |
| Gnr./Bnr./Snr. | ​ / ​ / ​ / ​ |  |  |

Sammendrag

Bodø Havn KF planlegger riving og reetablering av Fiskerikaia del 1-3. Eksisterende kai er bygd i tre og har ukjent byggeår. Ny kai vil bli en betongkai med pæler i sjø. Kaia ligger i et populært område både for maritim næring, fritidsbåtaktiviteter og turgåere. Denne SHA-planen legger spesielt vekt på hensyn som må tas til tredjeperson gjennom sikringstiltak, tett kommunikasjon med aktørene i området og god planlegging av arbeidene.

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	5

1.1	Formålet med planen	5

1.2	Orientering om prosjektet og omfanget til SHA-planen	5

1.3	Definisjon og forkortelser	5

1.4	Oppdatering og distribusjon av SHA-plan	6

2	Organisasjonskart	6

3	Fremdriftsplan	7

3.1	Milepæler i prosjektet	7

3.2	Detaljerte fremdriftsplaner	7

4	Restrisiko og spesifikke tiltak	8

5	Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer av SHA-plan	10

# Innledning

## Formålet med planen

Denne SHA-planen er utarbeidet som et ledd i å sikre at utbyggingen av Fiskerikaia del 1-3 blir gjennomført slik at liv og helse til alle som deltar i eller blir berørt av prosjektet ikke settes i fare.

## Orientering om prosjektet og omfanget til SHA-planen

Bodø Havn KF ønsker å rive dagens Fiskerikai 1-3 i Bodø sentrum og reetablere ny betongkai i samme område. Kaia er ei trekai med landkar i betong, byggeår er ukjent.

Det skal klargjøres for bygging av lager/naust, men dette vil komme på et senere tidspunkt og dekkes ikke av denne SHA-planen.

Arbeidene består grovt sett i:

- Demontering og lagring av kaiutstyr som skal gjenbrukes

- Riving og deponering av eksisterende kai og infrastruktur, inkludert fenderutstyr, fortøyningskomponenter, fastmontert utstyr som ikke skal videreføres, etc.

- Bygging av ny kai med borede peler og støpt dekke inkludert utstyr

- Remontering av kaiutstyr som gjenbrukes

Det legges vekt på at prosjektet skal gjennomføres på en måte som er til minst mulig ulempe for andre brukere og aktiviteter i nærområdet. Området er populært for lokalbefolkning og turister året rundt, og det er mange fritidsbåter og marin næring som bruker området ved kaia. Sikkerhet til tredjepart vil dermed være i høyt fokus i dette prosjektet, samtidig som man skal ivareta rasjonell fremdrift og sikkerhet for arbeidstakere på samme tid.

Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise etter NS8407.

## Definisjon og forkortelser

Tabell 1-1: Forkortelser med tilhørende definisjon

| Forkortelser | Definisjon |
| --- | --- |
| AML | Arbeidsmiljøloven |
| BHF | Byggherreforskriften. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser |
| Entreprenør | Byggherrens kontraktspart uansett kontraktstype. Entreprenør er således fellesbetegnelse på kontraktspart i totalentrepriser, vare- og utstyrsleveranser og tradisjonelle entrepriser. |
| IKF | Internkontrollforskriften, Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten |
| HB | Hovedbedrift iht. AML § 2-2 og IKF § 6 |
| HMS | Helse, miljø og sikkerhet. Inkluderer også ytre miljø. |
| KP | Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen |
| KU | Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen |
| SJA | Sikker-jobb-analyse |
| SHA | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø |

## Oppdatering og distribusjon av SHA-plan

Byggherren/KP har ansvaret for utarbeidelse av innhold til SHA-planen med tanke på tidsbruk, risikovurdering av løsninger samt beskrivelse av spesifikke tiltak.

Byggherren/KU har ansvaret for å ajourføre, komplettere og distribuere planen i bygge- og anleggstiden. Bilag til planen, som for eksempel fremdriftsplaner revideres etter behov og blir distribuert separat.

Totalentreprenør er ansvarlig for å varsle feil, avvik og endrede forhold, og å varsle inn SHA risikoforhold som blir oppdaget underveis i detaljprosjektering og utførelse.

SHA-planen må sees i sammenheng med SHA-krav og spesifikasjoner ivaretatt i andre deler av kontrakten da disse kravene ikke er medtatt i SHA- planen. Dette gjelder blant annet krav til:

- Forebyggende tiltak (riggforhold) iht. BHF §9

- Ansvar og oppgaver for hovedbedrift og verneorganisasjonen inkludert rutiner for samordning av vernearbeidet (AML § 2-2, kap. 6 og IK-forskriften § 6)

Tabell 1-2: Distribusjonsliste av SHA-plan

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherres prosjektleder | Marius Wikberg | Bodø Havn KF | mw@bodohavn.no |
| Koordinator prosjektering, KP | Ninja Røreng | Multiconsult Norge AS | ninr@multiconsult.no |
| Koordinator utførelse, KU | Velges i senere fase |  |  |
| Prosjekterende, forprosjekt | Gøran M. Antonsen | Multiconsult Norge AS | gma@multiconsult.no |
| Totalentreprenør | Velges i senere fase |  |  |

# Organisasjonskart

# Fremdriftsplan

## Milepæler i prosjektet

Per status i prosjektet er det ikke planlagt andre milepæler enn oppstart og avslutning av prosjektet. Dette vil utarbeides i samarbeid med totalentreprenør etter kontrahering.

Tabell 3-1: Prosjektets hovedmilepæler

| Nr | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrahering, oppstart byggeplass | Medio oktober 2026 |
| 2 | Ferdigstillelse | 01.04 2027 |

## Detaljerte fremdriftsplaner

TE vil være ansvarlig for å utarbeide detaljerte fremdrifts- og produksjonplaner i prosjektet og gjøre disse tilgjengelig for prosjektdeltakerne. Fremdriftsplanene skal både omfatte prosjektering og utførelse for å sikre at tegningsleveranser skjer til rett tid.

# Restrisiko og spesifikke tiltak

Identifiserte risikoforhold fra forprosjektet. Denne tabellen skal oppdateres i forkant av oppstart byggeplass sammen med prosjekterende, byggherre, Bodø Havn Driftsavdeling, totalentreprenør og eventuelle relevante UE.

Tabell 4-1: Identifiserte farer og spesifikke tiltak

| Nr | Aktivitet/ arbeidsoperasjon | Fare/ uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart av prosjektet | Prosjektet har flere grensesnitt mot organisasjoner og marin næringsvirksomhet som opererer i nærområdet | Byggherre vil lede all kommunikasjon mot aktørene i nærområdet. Det vil utarbeides en adresseliste for aktørene som deles i prosjektet. Det kan bli aktuelt med andre tiltak som for eksempel informasjonsmøter, «nyhetsbrev» eller å ha koordineringsmøter med aktørene. | Byggherre |
| 2 | Etablering av riggområde og byggeplass | Det er et populært område med mange brukere og turister som besøker hver dag. Riggområdet må etableres på en måte som både gir brukere tilgang til kaia, men også beskytter de mot farer. | Det er avsatt plass til riggområde på fastlandet ved molo. Det må skiltes og opplyses om pågående bygge- og anleggsarbeid både ved riggområde (start på molo) og byggeplass. Rundt riveområdet må byggegjerdet plasseres på en sånn måte at det er tilstrekkelig plass for forbipasserende. Byggegjerdene skal monteres med doble klammer, og barduneres/støttes på en måte for å forhindre velting. Port skal avlåses når det ikke er personer på byggeplass. | Totalentreprenør |
| 3 | Etablering av byggeplass, oppstartsaktiviteter | Kollaps av eksisterende kai på grunn av store punktbelastninger | Dagens trekai har lastbegrensninger grunnet dårlig tilstand. Disse må det tas hensyn til i planlegging av arbeidene. Det må ikke kjøres ut på kai med større kjøretøy/maskiner uten at det gjøres nøye vurderinger, og eventuelt tiltak for å redusere punktlast (f. eks. kjøreplater). | Totalentreprenør |
| 4 | Rivearbeider | -Konflikt med tredjeperson -Skader på tilstøtende infrastruktur -Avfall som havner i sjø | Det er trangt område med mye forbipasserende trafikk både på land og i sjø, og rivearbeidene kan bli krevende. Totalentreprenør må utarbeide en plan for rivearbeidene som beskriver metode, plassering utstyr, sikkerhetstiltak, plan for uttransport. Denne må gjennomgås og godkjennes av byggherre og Bodø Havn driftsavdeling før rivearbeider starter opp. | Totalentreprenør |
| 5 | Arbeid i og ved sjø, arbeid fra båt og under kai | Det er stor forskjell mellom høy- og lavvann i området (inntil 3 meter) | Arbeid og fremdrift må planlegges ut ifra tidevannstabeller og værmelding. | Totalentreprenør |
| 6 | Arbeid i og ved sjø, arbeid fra båt og under kai | Konflikt med marin trafikk. Da det er mye trafikk i havneområdet, kan det oppstå hendelser knyttet til marin trafikk i området. | Det bør også skiltes ut mot sjø for å varsle om pågående arbeid og om å ta hensyn. | Totalentreprenør |
| 7 | Riving av eksisterende kai | Personskade knyttet til helseskadelige materialer under riving. Det forventes at det kan være helseskadelige stoff i materialene som skal saneres (f.eks. kreosot) | Totalentreprenør må gjennomføre miljøteknisk kartlegging av det som skal saneres. Det forventes kreosot, men det kan også være andre helseskadelige materialer til stede i materialene som skal rives. Basert på funnene fra miljøundersøkelsene må det lages et tiltaksplan for rivearbeidene. | Totalentreprenør |
| 8 | Arbeid ved sjø, vinterstid | Forfrysning, krevende arbeid | Totalentreprenør sin rigg må ha varmerom og tilgjengelig skiftetøy i tilfelle arbeider havner i sjø. Det skal være bergingsbåt tilgjengelig til enhver tid det arbeides ved sjø. Det skal benyttes redningsvest til en hver tid det arbeides nært sjø. | Totalentreprenør |
| 9 | Arbeid på eksisterende elektrisk utstyr | Fare for strømgjennomgang, personskade | Alt eksisterende elektrisk utstyr må kartlegges og kobles ut før demontering starter. | Totalentreprenør |
| 10 | Drivstoffutstyr | Brannfare og fare for forurensing | Det er et eksisterende drivstoffanlegg som går fra land til pumpestasjon på flytebrygge. Det er planlagt fjernet før oppstart byggeplass, men det må verifiseres med byggherre. P.d. er det ikke avklart hvorvidt anlegget skal fullstendig fjernes eller flyttes midlertidig. | Totalentreprenør |
| 11 | Generelt | Flytebrygger er til hinder for arbeid | Etter planen skal flytebryggene ligge på plassen under bygging. Landganger kobles fra kai og lagres. Hvis totalentreprenør ser at dette er til hinder for deres arbeid må det varsles til byggherre slik at man kan finne alternative løsninger. | Totalentreprenør/ byggherre |

# Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer av SHA-plan

Feil, mangler eller endringer til SHA-planen skal varsles inn til byggherre og SHA-koordinator uten ugrunnet opphold. Byggherre/SHA-koordinator er ansvarlig for å oppdatere planen og å distribuere den til prosjektets deltakere.

Eksempler på endringer som skal varsles:

- Endringer i organisering/organisasjonskartet

- Endring i overordnet fremdriftsplan

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (endring i fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller av selve tiltaket

- Spesifikke tiltak gjennomføres ikke etter planen

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering som medfører nye/endrede risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.