TOALETTBYGG – DAGSTURHYTTA TELEMARK

Beskrivelse og kravspesifikasjon, 01.09.25

Tittel:

Toalettbygg Dagsturhytte Telemark, beskrivelse og kravspesifikasjon

Prosjektleder:

David Fjågesund

Oppdragsgiver:

Telemark Fylkeskommune

Kontaktperson oppdragsgiver:

Marte Aksnes

Prosjektoppsummering:

Beskrivelse og kravspesifikasjon for oppføring av toalettbygg tilknyttet dagsturhytter i Telemark

Prosjekttema:

- Dagsturhytte

- Turopplevelser
- Toalettbygg

Kvalitetssikring:

Sigurd Aanby

Dato:

10.09.25

Produsert av:

Feste Landskap • Arkitektur

Tordenskjoldsgate 6, 3921 Porsgrunn

Tlf: + (47) 47 64 03 60

Epost: sor@feste.no

www.feste.no

Innledning

Hver kommune skal ha opsjon på bestilling av frittliggende toalettbygg. Kommunen er selv ansvarlig for klargjøring av sted for plassering av toalett (fjerning av vegetasjon og avgraving av masser. Utførende er ansvarlig for videre komplett oppføring av toalettbygget.

Se tegning A22-101 og A40-101 for utfyllende detaljer.

Uisolert toalettvegg, fra innside og ut:

- 14x120mm sprekkpanel, ubehandla furu

- 48x98mm stenderverk

- 12 mm Hunton vindplate
- 36mm + 36mm kryssutlekting

- 19x148mm malmfuru rektangulær dobbeltfalsa kledning, ubehandla

Uisolert toalettvegg (vegg inngangsdør), fra innside og ut:

- 14x120mm sprekkpanel, ubehandla furu

- 48x98mm stenderverk

- 12 mm Hunton vindplate

- 36mm lekt

- 19x123mm Royalimpregnert liggende dobbelfalskledning i farge Låverød RR.20, eller tilsvarende. Skjøting av kledningsbord skal unngås.

Uisolert toalettak, fra underside:

- 14 x 120mm sprekkpanel, ubehandla furu

- 48x148mm sperrer, uisolert

- 15mm undertak

- Takpapp / membran

- 48x74mm lekt

- Galvanisert sinusplate

Uisolert toalettgulv, fra overside og ned:

- 48x198mm bjelkelag, uisolert

- 25x150mm høvla bord i furu m/ not+fjær

Tilpassing til terreng:

Bakre del av toalettbygget, der hvor toalettets oppbevaringskammer krever fri høyde under bjelkelag, benyttes det 98x98mm stolper (trykkimpregnert) for å ta opp høydeforskjellen. Fundamenteringsvalg tilpasses gitt terreng og underlag på tomta. Utførende er ansvarlig for løsning, men det etterstrebes minst mulig inngrep i terreng og mest mulig skjulte fundament.

På grunn av varierende helning på terreng vil det være nødvendig med en fleksibel rampeadkomst som sikrer universell adkomst til tilgrensende terreng i de tilfellene hvor det for toalettet er krav om universell utforming. Rampe må tilpasses på stedet, men skal i overgangen til inngangspartiet være flat og ha en bredde på 2,4m og en dybde målt ut fra bygget på 1,5m. Tilkobling til det flate partiet med hellende rampe skal fortrinnsvis være 1:20. Brattere helning med 1:12 kan aksepteres for rampelengder inntil 3m. Bredde på tilkoblet hellende rampe vurderes på stedet, men skal være minimum 1,1m. Overgang mellom hellende rampe og terreng utføres som gruset dekke tilpasset rullestolbruk, eller annet rullbart dekke som f.eks. steinheller.

Flatt parti og hellende rampe skal ha stoppkant for rullestol på hver side; 48mm høy oppklossing med langsgående 48x98mm på flasken (trykkimpregnert). Selve rampen konstrueres med vanger i naturstein (lokal stein) med kjørebane i komprimert grus som rullbart dekke.

Toalettløsning:

Det skal inkluderes toalett av typen Muldo G-5 eller G4, eller tilsvarende produkt. De to variantene skiller seg fra hverandre ved at G4 har større kapasitet på tanken, og krever 750mm fri høyde fra UK bjelkelag til UK tank. G5, med mindre kapasitet på tank, krever kun 550mm fri høyde fra UK bjelkelag til UK tank. Ellers er løsning lik for begge typene. Mulddotoalettet er en løsning med en naturlig biologisk prosess for nedbryting av avfallet. Det er ikke behov for strøm i toalettbygget. Se tegning A22-101 for detaljer. Toalettløsningen skal utføres iht. produsentens anvisninger. Det skal inkluderes en 55x75cm utsparing i bjelkelaget for innpassing av toalettløsningen. Gulvborda rundt toalettet ettermonteres og tilpasses setebenkens flens når denne er satt på plass. Lufteventil i vegg, samt lufterør med rørhatt, og alle relevante beslag skal inkluderes. OK lufteventil skal ikke stå høyere i vegg enn OK toalettsete. Farge på rør RAL7016 eller tilnærmet lik, mørk grå farge.  

- Muldo G-5/G-4 består av bunnbeholder med ett kammer og separat setebenk.

- Bunnbeholder skal hvile på bakken under bjelkelag/svill, med min. 5 cm åpning

mellom bjelkelag og bunnbeholder i tilfelle telehiv, og flens på bunnbeholder

kommer mellom bjelkelag.

- Bunnbeholder skal stå på robust plate av trykkfast isolasjon (50mm) med underliggende, stabilt, komprimert pukksjikt (100mm).

- Bunnbeholder plasseres på en flate med dybde minimum 1,5m x 1,2m bredde

- Setebenken hviler på gulv, og hull i gulvet skjæres etter størrelsen på setebenkens

flens.

- Flens på setebenken skal gå inn i flens på bunnbeholder. Standard utgave max. 25

cm total lengde for regulering mellom setebenk og bunnbeholder. Skjøteringer

kan leveres.

- Tømmeluke stikker ut under svill, for tømming fra utsiden.

- 4” PVC-rør føres rett over tak (ingen vinkler på røret) og min 30 cm over høyeste

møne.

- Lufterør skal ved montering komme helt inntil innervegg.

- Rundt lufterør på taket tettes med takbeslag og icopallim/silikonmasse. H

- Påse at rommet hvor Muldo G-5 er montert har god avlufting.

- Muldo G-5/G4 bunnbeholder bør vende slik at den får mest mulig sollys

- For universelt utformet toalett skal det inkluderes nedfellbare armstøtter iht. gjeldende krav.

Dør – og vindu toalettbygg

Det skal inkluderes 1stk 10M inngangsdør i form av enkel plassbygd boddør. Utvendig overflate på dør skal kles med samme kledning som inntrekt yttervegg (19x123mm Royalimpregnert liggende dobbelfalskledning i farge Låverød RR.20, eller tilsvarende). Kledning dør i flukt/liv med kledning på vegg. Dørvrider: Habo. Modell: New York eller tilsvarende enkel profilering. Farge: sort, matt. Trioving dørlås med toalettvrider på innvendig side, sort farge. Døra for UU-toalett skal oppfylle gjeldende krav.

Det skal inkluderes 1stk fastkarmvindu YV01 (590x1290mm). Aluminiumsbeslått trevindu i farge RAL3011 (låverød) utvendig side, og ubehandla furu innvendig. Det skal medtas forskriftsmessig tetting rundt vindu.

David Fjågesund

Arkitekt MNAL

tlf: +47 47 64 03 60

df@feste.no