Vedlegg 11 Retningslinjer frå reinhald

Samnanger Kommune, Eigedom_________________________________________

GENERELLE KRAV TIL NYBYGG OG REHABILITERINGSPROSJEKT

På prosjekteringsstadiet kan ein gjennom planløysing, romutforming, innreiing og materialval påverka framtidig reinhald, drift og vedlikehald både drifts- og kostnadsmessig.

Generelt: Det skal leggjast vekt på å nytta miljøvennlege materiale som legg til rette for enkelt og kostnadseffektivt/verdibevarande vedlikehald. Det skal òg leggjast vekt på å nytta standardutstyr som er enkelt å skifta ut og/eller skaffa nye delar til.

I rom og areal med stor belastning må materialvalet reflektera dette.

Inngangspartiet: Eit godt inngangsparti kan åleine redusera kostnadene for reinhald med om lag 10 %. Ei god utforming av inngangspartiet byrjar utandørs.

Eit formålstenleg utforma skjermtak eller inntrekt inngangsparti reduserer mengda salt, sand og snø/fukt, spesielt i kombinasjon med varme i sona før inngangspartiet.

Føre inngangen bør det liggja fotskraperist som dekkjer heile breidda på inngangen og helst er to meter lang i gangretning. Risten bør vera seksjonert for å forenkla handtering ved reinhald.

I inngangspartiet bør det vera ein aktiv avskrapingsmatte i same dimensjon som risten utvendig, gjerne i ein mattebrønn (ca. 12 mm).

I den tredje sona på inngangspartiet bør det takast omsyn til plass for absorberingsmatte (leige-/bytematte). OBS: ledelys.

Det bør vera straumuttak ved inngangspartiet og ved sentrale stader utvendig.

Vindauge

Vindauge bør slå innover for lettare og kostnadssparande reinhald. Unngå lause sprosser.

Glastakfelt og glasfelt som krev lift eller stillas påfører store driftskostnader, og vindauge bør ha beslag i aluminium utvendig. Utvendige markiser bør unngåast.

Innreiingsdetaljar

Garderobe-, kjøkkenskap og liknande bør gå heilt opp til taket for å unngå støvdeponi. Benkar i garderobar bør vera veggmonterte for å letta reinhald.

Harde golv

Det bør brukast høgtrykkskomprimert, tørrpressa keramisk flis når keramisk flis blir valt. Dette for å forbetra reinhaldseigenskapane.

Golvbelegg

Det bør veljast vinylbelegg (PVC) som hovudregel av omsyn til «vogge-til-grav»-aspektet. Heterogene belegg med PUR-overflate bør nyttast på alle trafikkområde, ekspedisjonar og stader med døgndrift for å unngå unødvendige driftsavbrot i samband med oppskuring og tungt vedlikehald. På andre flater vil homogene kvalitetar fungera greitt.

Alle belegg bør leggjast i hulkil (oppbrett på vegg) for å unngå støvsamlande lister og for å sikre rom betre mot lekkasjar og vassbruk, samtidig som hygienegrunnlaget blir sikra.

Måla flater

Det bør nyttast akrylbasert måling med glansgrad 20. I våtrom skal det nyttast glansgrad 40. Sjå òg vedlegg.

Sanitær

Alt sanitærporselen bør vera veggmontert (ved rehabilitering) for å forenkla reinhald og førebyggja lukt- og hygieneproblem. Utanpåliggjande røyr samlar støv og gjer det vanskeleg å komma til på baksida, noko ein bør ta omsyn til. Plassen rundt dei ulike installasjonseiningane bør aukast for å gjera betre reinhald mogleg (moppebredde).

Såpedispenserar bør plasserast over veggmonterte papirkorger. Spegel kan om nødvendig monterast ved sida av handvask for å unngå sprut og samtidig auka kapasiteten på reinhaldet i rommet.

Lageret bør ha golvbrønn med rist for lettare reingjering og tømming av utstyr. Det bør leggjast til rette for ladestasjonar for større maskiner, og det bør gjerast rom for to vaskemaskiner med straumuttak. Stikkontaktane bør plasserast høgt på veggen, slik at ein slepp å bøya seg ned for å ta ut støpselet.

I dusjrom bør det nyttast hærverkssikre trykknappdusjar.

Elektrisk

Takarmatur bør slutta tett mot taket for å unngå støvdeponi. Dersom det er nødvendig med nedsenka armatur, bør desse vera avrunda utan skarpe kantar for lettare reinhald.

Elektrisk opplegg: Moderne reinhald føreset bruk av maskiner, også leidningsbaserte. Det er derfor ein føresetnad med 16 A kursar for dette formålet. Maks avstand mellom kontaktpunkt bør vera 15 meter, og punkta kan med fordel leggjast i brytarhøgd. Fotocellestyring bør nyttast på toalett og lagerrom.

Ventilasjon

Friskluftventilar og kanalar bør utførast slik at dei er lette å reingjera. Opne horisontale røyrføringar bør unngåast.

Bøttekott

I tillegg til bøttekottet skal lageret brukes til papir, plast og liknande.

I bygg med fleire etasjar må det planleggjast bøttekott i kvar etasje med hyller, vask, plass for vogn og gjerne med slukrist i golvet for tømming av golvvaskemaskiner.

Hugs plassering av bøttekottet i forhold til varelevering og heis – best mogleg logistikk.

Fastmonterte objekt

Moppevaskemaskin med lokasse.

Dei mest brukte er Electrolux WH6 (moppar små bygg) eller WH6 (moppar store bygg).

Skal monterast på støpt sokkel eller fastmontert stålramme, høgd ca. 30 cm.

Dersom golvet i lageret ikkje er helstøypt betong, må det vurderast om ein skal skaffe ein høghastigheitsmaskin som plasserast på fastmontert stålramme. I slike tilfelle må måla på sokkel/stålramme sjekkast, då dei kan variere ut frå modell/type.

Mopp - og klutevaskemaskiner. Uttak for 3-fas strøm.

Uttak for varmt og kaldt vann til to maskiner.

Vaskemaskin til klutar

Dei mest brukte er Electrolux WH6-6. Skal monterast på støpt sokkel eller fastmontert stålramme, høgd ca. 30 cm.

Alle maskiner har behov for 3-fasa straum, og det skal leggjast opp 400 V på alle nybygg.

Ampere varierer, men det må vera 16 A for klutemaskiner og 20/25 A for moppemaskiner. Det må òg vera eit stikkuttak for éin-fasa 16 A til reinhaldsmaskiner.

Diameteren på avløpsrøret ut frå reinhaldssentralen må vera 75 millimeter. Dette for å hindre vasslekkasjar når skyllekum og mopp-/klutmaskin vert tømde.

Fastmontert 3-fas straum.

Her finn du nærare informasjon om storleik, straum m.m.

Mål for lokasse skal vera ca. 100 cm (l) × 40 cm (b). Ho bør monterast ved sida av vaskemaskinene for enkel reingjering.

Dersom ho må monterast bak maskinene, må desse trekkjast fram i rommet slik at ein kan koma til bak for reingjering.

Lokasse montert bak vaskemaskin.

Krev ekstra plass for enklare reingjering.

Mål for Utslagsvask (stål) – monterast 90 cm over golv

Storleik ca. 50/60 cm (l) * 60/70 cm (b)

Utslagsvask. Bør kunna romma blautlegging av golvpad.

Hyller til oppbevaring av utstyr, moppar, klutar m.m.

Lause objekt

Golvvaskemaskin – storleiken varierer, men ca. 60 cm × 100 cm

Highspeed-maskin – storleik ca. 50 cm × 50 cm

Steamer (kan plasserast i hylle om ho ikkje er montert på vogn)

Storleik på vogn: ca. 30 cm × 60 cm

Skuremaskin – storleik ca. 50 cm × 50 cm

Vassuger (kan plasserast i hylle) – storleik ca. 50 cm × 50 cm

Støvsugar (kan plasserast i hylle) – storleik ca. 50 cm × 50 cm

Reinhaldsvogner – storleik ca. 100 cm × 60 cm. Talet på vogner varierer frå 1 til 4, avhengig av type bygg.

Når det gjeld avløp, må det i tillegg til det som står i kravspesifikasjonen, vera moglegheit for å tømma golvvaskemaskiner. Det må derfor leggjast sluk i golvet, og sluket må ha sandfang og rist som kan ta unna sand og rusk som følgjer med tappevassvatnet.

Sluk bør monterast midt på golvet for enklare tilgang ved tømming av golvvaskemaskiner.