Funksjonsomtale - Teknisk

Totalentreprise

Idrettshall

Innholdsfortegnelse

1. Generelt	4

2. Prosjektering og utføring	5

3. Rigg og drift	7

4. Generelle og spesifikke krav og føringar	7

5. Byggtekniske arbeid	10

5.1. Grunnarbeid og fundament	10

5.2. Bærekonstruksjonar	10

5.3. Dekke og golv på grunn	11

5.4. Himlingar	11

5.5. Tak	11

5.6. Innvendige veggar	11

5.7. Ytterveggar	12

5.8. Vindauge	12

5.9. Portar	13

5.10. Brann	13

5.11. Bygningsmessige hjelpearbeid	13

5.12. Låsesystem – tilgangskontroll	13

5.13. Dører	13

5.14. Fast innreiing / utstyr	14

5.15. Kjøkeninnreiing	14

	5.16. Utvendig skilting	15

6. VVS arbeid	14

6.1. Sanitæranlegg	15

6.2. Varmeanlegg	15

6.3. Luft/Ventilasjonsanlegg	16

6.4. Utandørs VVS-installasjonar	17

6.5. Automasjon VVS	17

7. Elektro-, tele- og automasjonsarbeid	17

7.1. Elektro	17

7.2. IKT-brann, tjuveri, tilgangskontroll, automasjon	18

7.3. Reservekraft	18

8. Utomhus	18

8.1 Renovasjonsløysing	19

9. Detaljert utføring	19

9.1. Vestibyle/inngangsparti	19

9.2.  Kiosk	20

9.3 Saniteranlegg	20

9.4. Lager	21

9.5. Garderibetype C	22

9.6. GARDEROBETYPE F	22

9.7. Idrettshall 25 X 45 m, h=7 meter	22

9.8. Aktivitetssal 350 m²	23

9.9. Fotballhall 36 x 56 meter h=7 meter	24

9.10 Tekniske rom   ……………………………………………………………………………………………………………   …………………     .25

9.10 Opsjonar……………………………………………………………………………………………………………………   ……………………….25

1. Generelt

Prosjektet skal gjennomførast som totalentreprise, der opparbeiding av tomt ikkje inngår i entreprisa, men inkludert tilknyting av alle leidningar til kommunal infrastruktur og straum til tomta. Tomta har adresse Hagabakkane 117, 5650 Tysse og den er ferdig regulert til føremålet og ligger på ei ferdig planert grusbane b x l = 60 x 100m. Utarbeiding av naudsynt detaljprosjektering, teikningar og anna produksjonsgrunnlag, berekningar m.m. er ein del av totalentreprisen.

Arbeid som må utførast før og/eller som er naudsynte som førebuing for eller komplettering av dei skildra arbeid og leveransar, er totalentreprenørens ansvar å identifisere, utføre og koste. Det er totalentreprenøren som har ei generell plikt til å identifisere og utføre alle aktivitetar som er naudsynte for å gjennomføre arbeidet, og levere komplett ferdig bygg. Det er i tillegg to opsjonar som ein må ta omsyn til dersom dei kjem til bruk.

Oppdragsgjevar presiserer at det er leverandør sitt ansvar å stå for endeleg kartlegging og ivaretaking av alle forhold knytt til tilhøva på eigedomen.

Totalentreprenøren har full fridom ved materialval med unntak der det er spesielt nemnt i desse tekniske spesifikasjonane og i reguleringsplan føresegnene. Desse tilviste materialvala og andre krav skal følgast. Løysingane for dei tekniske anlegga føresettast planlagt og utført som angitt i dokumenta, men funksjonskrava går føre tekniske løysingar.

Om funksjonalitet og fleksibilitet er ivareteken, kan arealstorleik i vedlagde romprogram avvikast bortsett frå dei spesifikasjonar som er skildra som minimumskrav m2.

For alle fag vil det ved tvil om utføringa held mål måtte takast utgangspunkt i tilsvarande arbeid i NS 3420 med toleranseklasse B. For byggfaga vil Sintef byggforsk sine byggdetaljblad vere retningsgjevande for løysingar som vert valt. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav set skjerpa toleransar, må desse tilfredsstillast.

TEK 17 gjeld for prosjektet. Bygget skal delast i 3 temperatursonar der Idrettshall skal dimensjonerast etter ein innetemperatur på 19 grader celsius, fotballhall 12 grader celsius, i øvrige delar av hallen skal det leggast til grunn ein inne temperatur på 21 grader celsius. I tillegg gjeld eventuelle skjerpa krav ut over TEK 17 som byggherren set i konkurransegrunnlaget.

Alle funksjonskrav og forskriftskrav skal oppfyllast for dei enkelte konstruksjonar og installasjonar.

Tilbydarane står sjølv ansvarlege for å prosjektere og utarbeide egne berekningar og teikningar for å tilfredsstille Plan- og bygningslova, TEK 17, Forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Veiledning til forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Rundskriv 01/26 Tilskuddssatser for tilskuddsberettigede anleggstyper for søknadsåret 2027, arbeidsmiljølova samt andre relevante lover, forskrifter og offentlege krav til installasjonar. Tilbydar skal få bygget godkjent hos arbeidstilsynet.

For eventuelle arbeid der det ikkje finst Norsk Standard, men det er andre anerkjente normer eller forskrifter om material eller arbeidets utføring, skal desse fylgjast.

Energibruk, energieffektivitet: Bygget skal tilfredsstille TEK 17 sine energirammekrav for denne typen bygg. Det skal dokumenterast at energirammekravet er oppfylt.

2. Prosjektering og utføring

Generelt

Plassering.

Idrettshallen skal ligg mot øst med min 6 meter frå fjellskjæring. Fotballdelen av hallen ligg mot vest.

God arkitektonisk-, bygnings- og handverksmessig standard.

Bygget skal ha god bygnings- og handverksmessig standard med funksjonelle og gjennomarbeidde løysingar. Til dei material som vert nytta og til utføringa av arbeidet, skal det leggast vekt på gode miljøkvalitetar, rasjonelt reinhald og fornuftig vedlikehald.

Krav til funksjon og yting.

Krav til funksjon og yting er eit overordna krav og skal tilfredsstillast sjølv om det vert stilt spesifikke krav til konstruksjonane/bygningselementa. Totalentreprenøren er sjølv ansvarleg for å innhente alle relevante og naudsynte tilleggsopplysningar for å kunne gje tilbod på ein komplett måte.

Konstruksjonar tilpassa påkjenningane

Alle konstruksjonar skal vere tilpassa dei påkjenningar som dei kan verte utsette for. Spesielt skal det nyttast robuste og solide materiale i område der overflatar kan utsettast for mekanisk eller kjemiske aggressive påkjenningar.
Det skal i størst mogleg grad nyttast materiale som er enkle og rimelege å vedlikehalde og som er lette å erstatte ved eventuelle naudsynte utskiftingar.

Statiske berekningar og teikningar.

Totalentreprenøren har ansvaret for å utarbeide berekningar, dimensjoneringar og teikningar i samsvar med gjeldande byggeforskrifter. Entreprenøren skal ha det totale ansvaret for bygninga sitt bæresystem. Alle offentlege krav til prosjekteringa med vidare skal ivaretakast av entreprenøren.

Forskrifter og standardar.

Til grunn for planlegging, prosjektering og bygging er plan- og bygningslova med forskrifter, TEK 17, arbeidsmiljølova, Forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Veiledning til forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Rundskriv 01/26 Tilskuddssatser for tilskuddsberettigede anleggstyper for søknadsåret 2027 samt gjeldande norske standardar som blant anna NS 3420 for utføring.

Forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, Veiledning til forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Rundskriv 01/26 Tilskuddssatser for tilskuddsberettigede anleggstyper for søknadsåret 2027 vert vidare i funksjonsomtalen referert til som forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar.

Våtrom skal planleggast og utførast slik at dei møter Byggebransjens Våtromsnorm i tillegg til forskrifta (TEK 17)

Idrettshallen er plassert i tiltaksklasse 5 og risikoklasse 2 etter TEK 17.

Det er totalentreprenørens ansvar å bruke underleverandørar som er godkjende for dei enkelte arbeidsoperasjonar i prosjektet.

Det vises til byggeforskrifter, detaljteikningar, relevante byggdetaljar frå NBI, forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar samt avsnitt i NS 3420 som det er naturleg å knytte til dei enkelte arbeid. Alle konstruksjonar der ikkje anna er oppgitt dimensjonerast det for lastar i samsvar med gjeldande standardar, regelverk og krav i konkurransegrunnlaget.

Det presiserast at det er entreprenørens ansvar i kvart tilfelle å oppfylle krav til prosjektering og utføring for universell utforming, brann, akustikk, lyd, lys, energi, miljø osv.

Brannkrav.

Alle branntekniske krav skal stettast ved prosjektering og utføring, jf. TEK 17 med rettleiing.
Det skal utarbeidast brannkonsept for bygget som skal leggast til grunn for prosjektering og utføring.

Utforming, materialval og utføring.

Bygget skal prosjekterast med gode tekniske og økonomiske løysingar, der både investeringskostnadane og drift- og vedlikehaldskostnadane inngår i vurderinga (årskostnadar).

Det skal generelt vere fritt fargeval på overflatar for byggherre. Generelt skal alle fargar og material leggast fram for byggherren til godkjenning. Dette gjeld generelt for alle typar konstruksjonar.

3. Rigg og drift

Totalentreprenøren skal stille med komplett rigg for eigne og underentreprenøranes behov. Drifta skal stetta alle relevante HMS-krav

Riggplassering blir avklara i samråd med byggherre.

4. Generelle og spesifikke krav og føringar

Det skal i totalentreprenørens detaljprosjekteringsfase og i byggjefasen reknast med møter med byggherre.

Det skal generelt vere fritt fargeval på overflatar for byggherre. Generelt skal alle fargar og material leggast fram for byggherren til godkjenning. Byggherren skal også stå fritt til val av mønster på golvbelegg og veggplater.

Spesifikke krav til leveransen er sett opp både generelt og for kvart rom eller romtype.

Planløysinga må ta omsyn til praktisk dagleg bruk av bygget for alle brukarar (god logistikk). Det er viktig at dette ligg i botn for den samla planløysing i bygget. Det skal også vere ein funksjonell og effektiv bruk, tilkomst mellom Idrettshall, Fotballhall, Aktivitetssal, garderobar, dusj, vestibyle m.m.

4.1 Lovpålagde krav HMT

Tilbydar skal stå inne for at føretaket arbeider systematisk for å oppfylle krava i helse-, miljø og tryggleikslovgjevinga og ved at dei tilfredstillar internkontrollforskrifta. Tilbydar skal vidare stadfeste at verksemda er lovleg og organisert i samsvar med gjeldande skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjeld tilsette sine faglege og sosiale rettar, lønns- og arbeidsvilkår,  og skal akseptere at oppdragsgjevar vert gjeve rett til å gå gjennom og verifisere føretaket sitt system for ivaretaking av helse, miljø og tryggleik.

4.2 Klima og miljøhensyn

Oppdragsgiver har vurdert hvordan klima- og miljøhensyn kan ivaretas i anskaffelsen. Det stilles konkrete klima- og miljøkrav til blant annet energieffektivitet i varmepumpeanlegget og sortering av bygg- og anleggsavfall. Kravene er utformet som konkrete og etterprøvbare ytelseskrav. Kravene til energieffektivitet vil redusere energibruken gjennom hele byggets driftsfase, mens kravet til sorteringsgrad reduserer mengden avfall til sluttbehandling og legger til rette for økt materialgjenvinning.

Oppdragsgiver vurderer at disse kravene gir en bedre klima- og miljøeffekt enn å benytte klima- og miljøhensyn som et separat tildelingskriterium med 30 % vekt, jf. FOA § 7-9.

Krav om avfallshåndtering på byggeplass:
Me aukar kravet frå minimum  70 vektprosent  (TEK 17) til 80 vektprosent som skal sorterast i reine avfallstypar og alt avfall skal leverast til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning i denne kontrakten. Entreprenøren skal dokumentere oppnådd sorteringsgrad gjennom avfallsregnskap.

Krav om energibesparelse:

Anlegget skal dokumenteres å gi minimum 60 % reduksjon i elektrisitetsforbruket til produksjon av den aktuelle varmeenergien, sammenlignet med referansealternativ med direkte elektrisk oppvarming. Varmepumpeanlegget skal dimensjoneres og utføres slik at levert varme til tappevann, oppvarming av haller og ventilasjonsanlegg produseres med varmepumpe fremfor direkte elektrisk oppvarming.

4.3 Spesifikke krav og føringar

Prosjektering:
Totalentreprenør har ansvar for all naudsynt prosjektering for å ferdigstille prosjektet og ansvar for naudsynte søknader til ulike instansar. Totalentreprenør skal samordne og leie prosjektering slik at prosjektet si planlagde framdrift vert teken i vare. Totalentreprenør har ansvar for at naudsynte tillatingar og søknader vert innhenta og at alle krav i høve til lover og forskrifter vert teken i vare.

Kvalitetssikring: 
Kvalitetssikring av eigne arbeid skal skje i h.h.t. dei prosjekterande sine eigne rutinar og instruksar. Det vert forutsett at leverandøren er sertifisert eller har eit kvalitetssystem tilsvarande NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Rutinar skal også fange opp «gråsoner» mellom dei enkelte fag og syte for at alle grensesnitt vert teken i vare. Byggherren, eller den han gjev mynde, skal ha full innsynsrett til alle dokument knytt til prosjektet.

Rapportering:
Totalentreprenør skal månadleg levere rapport som kort skal gjere greie for status for siste månad, og forventingar for kommande månad. Rapporten skal leggast fram for byggherre seinast den 5. kvar månad og skal innehalde:

•	Hovudaktivitetar siste månad 
•	Planlagde hovudaktivitetar neste månad 
•	Framdrift i høve til framdriftsplan med synleggjering av status om evt. forseinkingar   og liknande. 
•	Status fakturert etter prosjektet, og status for evt. endringsordre og opsjonar.

Dersom det er avvik innan nokon av desse områda skal det gjerast greie for kva tiltak som skal setjast i verk for å forhindre negative konsekvensar. Rapporten skal ikkje nyttast til varsling om eventuelle endringar. Dersom det er naudsynt med slik varsling skal dette sendast skrifteleg på eige skjema.

Kommunikasjon med plan- og bygningsmyndigheiter:

Totalentreprenør er sjølv ansvarleg for naudsynt kontakt og dialog med plan- og bygningsmyndigheiter.

Godkjenningar:

Leverandøren og underleverandørar må kunne oppfylle alle krav til sentral godkjenning for dei tiltaka dei står for i prosjektet. Dette gjeld for alle godkjenningsområda.

Dokumentasjon:

Ved gjennomføring av oppdraget skal teikningar og annan dokumentasjon sendast til byggherre i PDF-format pr. e-post. Her skal filene være namna slik at det klart går fram kva fila gjeld og kva versjon dette er. Det skal også sendast i originalformat ved førespurnad. Det skal nyttast tekst på revisjonane. Ved oversending av teikningar og dokument, skal det leggast ved oppdatert dokumentliste. Endeleg dokument skal overleverast i papirformat og digitalt. FDV-dokumentasjon skal ha gjennomgått ein dokumentert eigenkontroll før den vert overlevert til byggherre. FDV-dokumentasjon skal leverast etter RIF-normen og være på norsk. FDV- dok. skal leggast inn i Famac elektronisk. Totalentreprenør får tilsendt web.adr./ tilgang, som også kan nyttast som web.hotell i byggjefase.

Før byggjestart:

Følgande dokument skal være utarbeidd og omforent mellom Totalentreprenør og Byggherre før oppstart:

•	Detaljert framdriftsplan for prosjektering og utføring inkludert særleg merknad for antekne opsjonar i prosjektet.

•	Riggplan og SHA-plan

•	Totalentreprenørens leveranseplan for teikningar og dokument

•	Plan for Byggherren sine leveransar/beslutningar inkludert evt. brukarmedverknad.

•	Faktureringsplan

Oversikt VA/EL:

Totalentreprenøren skal sjølv syte for oversikt over VA-leidningsnett og kabelpåvisning.

Grunnforhold:

Totalentreprenøren må sjølv vurdere om det er naudsynt med undersøkingar av grunnforhold med påfølgande tiltak.

Samnanger kommune har utført grunnundersøkingar og områdestabilitetsvurderingar.. Rapportane og premissnotat for bæreevne ligg ved konkurransegrunnlaget. Dersom grunnforholda avviker vesentleg frå det som står i rapportane har byggherren risikoen.

SHA:

Valte leverandør skal påleggjast rolle som SHA-Koordinator. Gjennom ytingane her skal det utarbeidast plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø. SHA-plan skal omfatte ei overordna risikovurdering av arbeida. Vidare skal SHA-planen omfatte ei vurdering av hending-konsekvens-sannsynlegheit med systematisering av risikobiletet. Det skal utarbeidast ein skrifteleg avtale mellom byggherre og prosjekterande om ivaretaking av SHA. Byggherren har utarbeida SHA plan som ligg ved konkurransegrunnlaget.

Leveringstid (Ferdigstilling):

Leveringstid vert definert som komplett ferdigstilt prosjekt med gjennomført overtakingsforretning der ferdigattest og bruksløyve føreligg. Alle anlegg skal være innregulert og idriftsatt. (Prøvekøyringsperiode, 6 månader, vert halde utanom). Formell overtaking skjer etter at slik prøvekøyring er føreteke og anlegg er testa og godkjend.

Undersøkingsplikt:

Tilbyder skal gjere seg kjend med alle stadlege forhold som kan ha betydning for anbodet. Feil eller unnlatingar på dette punktet er tilbydar sitt eige ansvar. Det er eit krav at tilbyder kjenner eller gjer seg kjend med alminnelege offentlege reglar og forskrifter som er gjeldande for denne anskaffinga.

5. Byggtekniske arbeid

5.1. Grunnarbeid og fundament

Alle nødvendige grunnarbeider skal være inkludert.

- Bygget skal plasserast på telefrie masser

- Grunnarbeida for konstruksjonar som nødvendige fundament, etc. inkl. til transport og vekk transport av masser.

- Totalentreprenøren skal utarbeide masseberegning- og massehandteringsplan for alle grunnarbeida.

- Totalentreprenøren overtar eigarskapet til alle overskotsmasser som ikkje gjenbrukas i prosjektet.

- For overskotsmasser frå nødvendige grøftearbeider og øvrige gruvearbeidar skal totalentreprenøren bekoste transport, levering til godkjent mottak og eventuelle deponeringsavgifter dersom massane ikkje disponerast internt på anlegget.

- Grøftearbeider for alle tekniske fag innvendig og utvendig. Kart med eksisterande installasjonar ligg ved konkurransegrunnlaget.

5.2. Bærekonstruksjonar

Tilbydar står fritt til å velje bruk av bærekonstruksjon, så lenge funksjonaliteten til bygget og alle tekniske og formelle krav oppfyllast.

5.3. Dekke og golv på grunn

- Golv i lager, garderobar og haller dimensjonerast for vanleg gangtrafikk

- Radonsperre skal etablerast dersom det er behov. Tilbydar har ansvar for å avklare/dokumentere dette

- Overflater golv: Golvbelegg PUR-overflate skal ha alle nødvendige tekniske og funksjonelle krav slik som lyd og overflateeigenskapar og vere lett å gjere rein.

- Golv i aktivitetssal skal vera forsterka for tungt treningsutstyr. Dimensjonerast for 6 KN/m2, særlege punktlaster utover dette er oppdragsgivar sitt ansvar

5.4. Himlingar

Alle himlingar skal ha nødvendige tekniske og funksjonelle krav slik som lyd, brann, overflate-eigenskapar osv. Det skal nyttast lavemitterande materialar i overflater.

- I rom som mellom anna gangar, garderobar og vestibyle skal det leggast systemhimlingar med synlege t-profilar.

5.5. Tak

Tilbydar står fritt i val av takets oppbygging, føresett at funksjonaliteten til bygget og alle tekniske og formelle krav vert oppfylt.

- Tak skal dimensjonerast og isolerast i samsvar med krav

- I takarbeidet skal det være inkludert alle nødvendige avslutningar, alle beslag, takrenner og nedløp. Fritt val av farge og materialar for byggherre

- Taknedløp skal knytast til overvassnett: ingen innvendige taknedløp

- Eventuelt sikring mot takras inkluderast

- Takoverflate skal vere av asfaltbelegg eller tilsvarande kvalitet.

5.6. Innvendige veggar

Alle innvendige veggar skal ha nødvendige tekniske og funksjonelle krav slik som lyd, brann, overflate-eigenskapar osv. Det skal nyttast lavemiterande materialar i overflater.

- Innerveggar skal tilfredsstille alle krav til bæring, brann, lyd og ha nødvendige eigenskapar

- Valfritt isolert stender verk, men alle tekniske og funksjonelle krav til veggen må oppfyllast

- På rom med baderomsplater skal det være 12 mm OSB som underkledning. OSB skal vere av type 3 (fuktbestandig)

- Innerveggar i gangareala skal ha hjørneskydd på utvendige hjørne med hjørnelister av rustfritt stål i høgde på minimum 1200 mm

- Alle overflater skal være vaskbare

- I idrettshall skal overflatar på veggar verta kledd med spilekledning eller tilsvarande opp til 2,5 m

- I fotballhallhall skal overflatar på veggar verta kledd med spilekledning eller tilsvarande opp til 4 m

- Vegger i aktivitetsrom skal vera forsterka med moglegheit til oppheng av treningsutstyr, etc.

5.7. Ytterveggar

Tilbydar står fritt i val av yttervegg-konstruksjon, men alle nødvendige tekniske og funksjonelle eigenskapar slik som isolasjon, lyd, brannoverflate osv. må oppfyllast. Det skal nyttast lavemitterande materialar i overflatar innvendig.

- U-verdi i samsvar med forskrift og TEK17. Dette gjeld også for vegg mot disponibelt areal. Hallen skal delast i tre temperatursonar, der dimensjonerande temperatur er 12 grader i fotballhall, 19 grader i idrettshall. Andre rom skal ha 21 grader

- Alle overflater skal være vaskbare

- All overflater utvendig skal være ferdig handsama i overflata

5.8. Vindauge

Alle vindauge skal leverast ferdig overflatehandsama og ha alle nødvendige tekniske og funksjonelle eigenskapar, slik som U-verdi, lyd, nødvendige opningsvindauge, nødvendig innslepp av lys, riktig brannklasse osv.

- Aluminiumsbeslag vindauge

- Alle vindauge skal leverast komplett innsett med lister, utfôringar og beslag

- Nødvendige opningsvindauge etter gjeldande krav

- Vindauga skal ha same RAL farge som ytterkledning

5.9. Portar

Det skal leverast isolerte portar med overflater av aluminium.

Alle portar leverast komplett innsett med lister, utfôringar, portopnar og beslag. Det skal leverast fjernstyring med to port opnarar til kvar port. Fjernkontrollane skal vera av ein slik sort at 1 kontroll skal kunna styra alle porter kvar for seg.

- Fri høgde under port skal være minimum 3 meter og portopning på 3 meter

- Portar skal leverast ferdig overflatehandsama og elles ha alle nødvendige tekniske og funksjonelle eigenskapar slik riktig type, riktig bredde, brannklasse, lydklasse, U-verdi m.m.

- Portane skal ha automatisk lukking med tidsstyring og med overstyringsfunksjon

- Det skal være høve til å opne alle portane manuelt ved eventuelle driftsstans av portopnar og straumutfall

5.10. Brann

Alle kostnader i samband med brannsikring skal være inkludert i tilbodet, også utarbeiding av brannkonsept, prosjektering og levering / montering av alarmanlegg, sløkkeutstyr, orienteringsplanar og rømningsplanar.

Det skal monterast brannalarmanlegg i heile bygget.

5.11. Bygningsmessige hjelpearbeid

Alle bygningsmessige hjelpearbeid for alle tekniske fag skal inkluderast i tilbodet.

5.12. Låsesystem – tilgangskontroll

Det skal leverast komplett låsesystem med adgangskontroll og skallsikring. Låsesystem og adgangskontroll skal når det gjeld omfang og type være godkjend av byggherre. Det skal tilbydast låsesystem med nøkkelkort og kode, tilpassa kommunen sitt  iLOQ system.

Alle dører må tilpassast dei låsesystem som Samnanger kommune nyttar. Dørene må koplast til brannalarmanlegget slik at dei opnar for røming ved utløyst alarm. Vridarar, brytarar og panel for kodelås skal plasserast innanfor riktig brukshøgde. Det må settast av tilstrekkeleg plass slik at ikkje betening kjem i konflikt med døra sin slagradius.

5.13. Dører

Innvendige dører skal ha denne kvalitet:

- Innerdører skal ha overflate i høgtrykkslaminat

- Dør til lager skal vere i stål med terskelfri tilkomst og dørbredde minimum 2,2m med fjernbetjent åpnefunksjon

- Brannkonsept for bygget skal føljast ved val av dørkvatiteter.

Ytterdører skal ha denne kvalitet:

- Robuste aluminiumsdører som ytterdører

- Tilbydar skal foreslå kva dører som skal ha vindaugsfelt og leggje dette fram for godkjenning hjå byggherre

- I idrettshall skal det være to doble ytterdører i fasade mot syd 20 x 21, to dobbeldører 20 x 21 og en port 3,0 x 3,0 i fasade mot øst.

- I fotballhall skal det være to doble ytterdører i fasade mot syd 20 x 21, en dobbeldør 20 x 21 og en port 3,0 x 3,0 i fasade mot vest og en dobbeldør 20 x 21 i fasade mot nord.

- Dørpumper og automatisk døropnar

5.14. Fast innreiing / utstyr

Tilbydar skal ta med fast inventar / innreiing, teikna sanitærutstyr i sin leveranse.

- Dette vil seie all innreiing på kjøkken i kiosk, lagerrom og dusjrom

- Garderobeknagger med skiftebenk i garderobar

- Kvitevarer og brunevarer,

5.15. Kioskinnreiing

Det skal leverast komplett kjøkkeninnreiing med kombiskap, oppvaskmaskin, oppvaskkumme, induksjonstopp i minimum 80 cm breidde, integrert steikeomn, komfyrvakt og ventilator med en kapasitet på minimum 600m3/t med utsuging. Kjøkken skal leverast med overskap i heile benkeplata si lengde. Serveringsdisk og luke av glass. Spesifisert oppsett av kjøkken skal utarbeidast og godkjennast av byggherre. Dette gjeld også type og fargar.

Det skal nyttast kitchenwall-plater eller liknande mellom kjøkkenbenk og overskap. Overskap skal gå til tak. Skuffer og skapdører skal ha demping.

Entreprenør står ansvarlig for godkjenning av matkontrollen.

Kvalitet:

- Høgtrykkslaminat som overflate

- Glatte frontar

- Bøylehandtak i rustfritt stål

- Varmefaste benkeplater

5.16. Utvendig skilting

Det skal på ein fasade vegg vera skilt som har denne teksten: Samnanger Arena med kommunelogo.
Skiltet skal vera lyssett. Lysstyrken skal tilpassast fasaden og området. Skiltet skal harmonere med bygningens arkitektur og områdets eigenart. Ein skal fylgja NS 3041: skilting. Utforming i samråd med byggherren.

6. VVS arbeid

VVS-installasjonane skal stette krav og intensjonar i NS3420 og TEK17, og eventuelle skjerpa krav som byggherre eventuelt gjev. Det er likevel tilbydar sitt ansvar å prosjektere / levere ein komplett leveranse.

NS3420 og TEK 17 med veiledning vert lagt til grunn for planlegging og prosjektering dersom ikkje anna er nemnd i denne kravspesifikasjonen eller andre tilhøyrande dokument  nemnt i førre kapittel.

Dei klimatiske installasjonane skal stette krava i byggeforskriftene og Byggforsk. 421.505. Luftmengder skal også stette desse krava i Arbeidstilsynet si rettleiing nr. 444 og andre aktuelle rettleiingar frå Arbeidstilsynet.

Det skal leggjast vekt på lavast mogeleg investerings- og driftskostnad for bygget mtp. energi som også har lavast mogeleg miljømessig samla belastning.

6.1. Sanitæranlegg

Bygget skal koplast til kommunal infrastruktur vatn, spillvatn og drens. Alle nødvendige arbeid og delar i samband med dette skal takast med i tilbodet. Tilbydar må gjere seg kjend med leidningsnettet og moglege tilknytingspunkt i nærleiken av aktuell tomt.

- Botnleidninger skal knytas til kommunalt nett

- Botnleidningar for drens, overvatn og kloakkleidningar skal vere i PE

- Tilkopling til vassverk skal gjerast etter tilvising frå Samnanger kommunale vassverk, det skal monterast tilbakeslagsventil i kategori 4 på vassinntaket

- Innvendige fordelingsleidninger leggast rør i rør. Det skal være skjulte røyrføringar for vatn og avløp til sanitærutstyr. Rør skal trykkprøvast

- Etablere løysing for rask levering av varmt vatn, 35 grader celsius skal nås seinast etter 10 sekund

- Plassering av stoppekrane skal merkast

- Røyrleggar skal ha med all tilkopling og montering av alt utstyr på spillvatten, kaldt vatten og varmt vatten

- Det skal være veggmonterte WC-er med innebygd sisterne

- Det skal medtakast tilkoplingspunkt for oppvaskmaskin ved kjøkken. Oppvaskmaskin skal monterast

- Det skal monterast to frostfrie utekranar i dimensjon 28 mm, byggherre skal godkjenne plassering

- Sluk og golvrister skal tilpassast dei valde overflater på golv, og rommets forventa belastning

- Alle røyrføringar og tilkoplingar for eige utstyr og utstyr/installasjonar som leverast av andre fag skal takast med

- Sløkkemiddel som brannskap med slange som dekkjer bygget ihht gjeldande brannkrav

- Opplæring av driftspersonell skal takast med

6.2. Varmeanlegg

Varmeanlegg i bygget skal prosjekterast og utførast i samsvar med TEK 17. Brannstasjonen skal delast inn i tre temperatursonar, der dimensjonerande temperatur er minimum 12 fotballhall,19 grader i idrettshall. Øvrige rom i bygget skal ha minimum 21 grader.

I den delen av bygget som skal ha 19 og 21 grader skal det vere vassbåren golvvarme mot grunn.

6.3. Luft/Ventilasjonsanlegg

Det skal leverast aggregat for balansert ventilasjon med vassboren varmebatteri og varmegjenvinnar med minimum 85 % gjenvinningsgrad.

Det skal være behovsstyrt anlegg.

Lufthandsamingsanlegget og ventilering av alle rom skal tilfredsstille TEK17 og Arbeidstilsynet sine krav. Det skal leggast til grunn lågemitterande materialar i overflater.

Ventilasjonsanlegget skal deles i min 2 aggregat. Eit for Idrettshall, og et for øvrige rom, levert med motstraums X-vekslar.

Fotballhall skal ha mekanisk ventilasjon med vassboren varmtluftsvifte type Aerotempere eller tilsvarande.

Ventilasjonsanlegget skal optimaliserast med omsyn til energiøkonomi, rasjonell drift og vedlikehald, enkelt reinhald samt fleksibilitet.

Kanalføringar skal generelt være skjult i gangar, aktivitetssal og garderobe. I  kan det vere opne føringar.

Ein føresetnad er fordeling av luft til alle sonar. Ventilasjonsprinsippet skal baserast på omrøring.

Luftinntaket plasserast og tilpassast dei gjeldande klimatiske og geografiske høve med omsyn til materialval og utføring. Om nødvendig utførast luftinntak med snøfelle med varme og avløp i golv. Det skal nyttast inntakshatt med tildekking framfor rist, men opning ned. Denne skal være lakkert i farge etter byggherren sine anvisingar.

Luker skal plasserast på strategiske plassar, og i alle tilfelle på inntak- og avkastside av aggregat. Luker over himling skal merkast. Kanalføringar skal utformast slik at ein oppnår størst mogleg takhøgder i rom.

6.4. Utandørs VVS-installasjonar

Overvatn skal knytast til eksisterande overvassnett i nærleiken. Takvatn skal førast til det kommunale overvassnettet. Alle vass- og avlaupsleidningar skal leggast frostfritt, anten i form av djupne eller ved hjelp av isolasjon, og innrettast med nødvendige punkt for inspeksjon, avstenging, staking og spyling.

Stikkleidningar for vatn, spillvatn og overflatevatn skal koplast til kommunalt nett.

Det skal vere ein hydrant i naturleg tilknyting til hall.

Oppdatert sluttdokumentasjon kontrollerast og overleverast før overtaking.

6.5. Automasjon VVS

For tekniske installasjonar skal det leverast komplett SD-anlegg med tilhøyrande automatikk og ytingar for lokal styring, regulering og overvaking. Dette skal koplast til og styrast via kommunen sitt SD-anlegg. Kommunen sin SD-leverandør er Caverion og SD-anlegg for brannstasjonen må være kompatibelt med dette. Visningspanel med moglegheit for innlogging på SD anlegg plassert i gangarealet.

Tilbydar skal ha funksjon og ansvar for koordinering av systemløysingar. Vidare må nødvendig informasjon om kabling, tavleoppbygging osb. koordinerast mellom tekniske fag.

7. Elektro-, tele- og automasjonsarbeid

Det er tilbydar sitt ansvar å prosjektere eit komplett EL/tele-anlegg som skal være av god kvalitet og ha fokus på lang levetid og god driftsøkonomi og elles i samsvar med alle gjeldande standardar. Minimumskrav for tildeling av tippemidlar skal ivaretakast. Det er kun 230 V anlegg på tomta. Det skal leverast 400 V anlegg med omformar til 230 V.

Oppdatert sluttdokumentasjon kontrollerast, og overleverast før overtaking.

Det er 2 lysstolper som står på området i dag.

7.1. Elektro

- Inntaksskap plasserast i teknisk rom

- Det skal være eigen målar for EL-forbruk

- All nødvendig kabling for alle tekniske installasjonar skal takast med

- Alt utstyr og tavle skal merkast med ID ( kurs )

- Alle stikkontaktar leverast som minimum dobbel type

- Utvendige kontaktar fordelt/plassert nær p-plasser mot bygget, 3 stk.

- All nødvendige kontaktar og tilkoplingar for fiber til TV og andre infotavler plassert på strategiske plassar skal takast med

- Kurs for oppvaskmaskin, platetopp og komfyr på kjøkken

- All nødvendig kabling for adgangskontrollar, låsesystem, SD-anlegg og alle tekniske installasjonar skal takast med

- Lys: Alt utstyr leverast som LED

- Naudlysanlegg etter forskrifter med overvaking

- Utvendige lyspunkt ved ytterdører.

- Fasadebelysning.

- Hovudbrytar for heile bygget i kjøkkenet/kiosken.

- Endeleg tal på straumuttakspunkt vert å avklare under kontraktsforhandlingane

- Lynavleiar skal monterast

- Bygget skal ha forsterkarutstyr for naudnettet  for innandørs dekning på hallen

- Straum til skilt for idrettshall utvendig. Skiltet skal vera lyssett. Lysstyrken skal tilpassast fasaden og området. Skiltet skal harmonere med bygningens arkitektur og områdets egenart. Ein skal fylgja NS 3041: skilting

7.2. IKT-brann, tjuveri, tilgangskontroll, automasjon

- Det skal leggast til rette for internett til dataskap og nødvendig kabling innvendig i idrettshallen for faste punkt og for trådlause aksesspunkt

- Brannalarm installerast etter gjeldande reglar og konsept. Heildekkande brannvarslingsanlegg i heile idrettshallen. Godkjende markeringar av rømingsveg. Varsling til intern vaktteneste

- Tjuverialarm med skallsikring som skal være godkjend av byggherre. Varsling til intern vakttelefon

- All nødvendig kabling for adgangskontrollar ,ILOC, låsesystem, SD-anlegg og alle tekniske installasjonar skal takast med

- Automatisk døropning med tilhøyrande styring

- Bygget skal knytast til det kommunale fibernettet

7.3. Reservekraft

Det skal leverast UPS-forsyning med tilstrekkeleg kapasitet til å forsyne IKT-anlegg, naudlys, dør og portstyringar og adgangskontrollanlegg i minimum 30 min.

8. Utomhus

Bygget med tilhøyrande uteareal er allereie opparbeidd. For tilbydar gjeld dette infrastrukturen ( parkering, gang- og kjøreveg til og rundt/ved bygget ). Fire HK plasser må etablerast

Tilbydar skal ta med i sitt tilbod utarbeiding av endeleg situasjonsplan.
Alle tekniske innretningar som vert montert ute på vegg skal vera skjerma for ver og vind og kondensvatn skal drenerast i grunnen. Til dømes over eventuell utedel for varmepumpe

Detaljprosjekteringa skal mellom anna vise:

- Plassering av bygg

- Tilkomstvegar / gangvegar og parkeringsplassar ( 75 plassar ). I dette talet er eksisterande parkeringsplassar på området inkludert.

- Alle stigningsforhold og fall

- Handtering av overflatevatten

8.1 Renovasjonsløysing

Søppeldunkar, desse skal plasserast minst 5 meter i frå bygget. Denne skal vere utforma slik at dunkane ikkje kan flyttast på enkel måte (brannfare).

9. Detaljert utføring

Generelt skal alle materialval og farger leggast fram for byggherre for godkjenning i rimeleg tid før utføring. Det skal være fritt fargeval for byggherren på alle overflater. Det skal vere synleg t-profil for himling.

Generelt skal lydkrav i samsvar med TEK17 og NS 8175 gjelde.

Merka fargeområder nedanfor viser til same fargemerking i Del2_Vedlegg 1c_Romprogram

9.1. Vestibyle/inngangsparti

- Arealbehov: ca. 75 m2.

- Himling: Systemhimling med synleg t-profil

- Overflater veggar: Malt platekledning. Fritt fargeval for byggherre

- Golv: Vinyl-belegg med PUR overflate. Fritt val av farge og mønster for byggherre

- Dører: Innerdør utan lås. Dobbel ytterdør skal leverast komplett med alt utstyr for lås, beslag og kortlesar i samband med adgangskontroll og låsesystem godkjend av byggherre

- Kabling og uttak for montering av storskjerm på vegg.

- EL: Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal medtakast

- Uttak for data/telefoni/kopi/printer/breiband/fiber

- Golvvarme skal det vere vassboren golvvarme

- Fotskraperist med grube framfor inngangsdør og tak over inngangsdørene.

Anna utstyr:

- Matte rett innafor døra

- Moglegheit for å henge av seg yttertøy

9.2 Kiosk

- Arealbehov: ca.12m2.

- Himling: Systemhimling med synlege T-profilar

- Overflater veggar: Malt platekledning. Fritt fargeval for byggherre

- Golv: Vinyl-belegg med PUR overflate. Fritt val av farge og mønster for byggherre

- Dører: Innerdør utan lås

- EL: Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal medtakast. Det skal monterast lys over induksjonstopp

- Fiber/nettverkskontakt for tilkopling av aktuelt utstyr lagt i kanalar på vegg.

- 5 stk 5-mannsbord med 25 stoler (Kinnarps eller tilsvarande)

- Kjøkkeninnreiing, jf. Punkt 5.15

Anna utstyr som må ha plass og straum:

- Mikrobølgeomn med grillfunksjon - frittståande

- Kaffitraktar med kapasitet på min 1,25 l og traktetid 5 min

- Vasskokar kapasitet min 1 liter og 5 min
Byggherren kjøper inn dette utstyret.

9.3. Sanitæranlegg

- Himling: Systemhimling med synlege T-profilar

- Overflater veggar: Malt platekledning /Acrylicon Wall-system eller tilsvarande som overflate på toalett i tilknytning til garderobe og dusj. Fritt val av farger og mønster på plater for byggherre

- Golv: Vinyl-belegg med PUR overflate. Fritt val av farge og mønster for byggherre. Acrylicon Flake eller tilsvarande på toalett i tilknyting til garderobar / dusj

- Dører: Låsbar dør med ledig/oppteken markering

- EL: Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal takast med

- Det skal være to sanitæranlegg som skal bestå av minimum toalett, og kan ha dusj i tillegg.

- Minstemål er 1,80 x 2,25 m (ensidig tilgjengelighet til klosettskålen) når det er to toalett i nærheten av hverandre.

- Veggmontert toalett (med innebygd sisterne), handvask og speil med list for lys og stikk over

- Det må være eit toalett som er universelt utforma

- Dør skal ligge i yttervegg med tilgang frå utsida av bygget

Anna utstyr:

- Toalettbørstesett for vegg – Materiale plast, farge kvit. Må tåla 90 C

9.4. Lager

- Det skal være to lager iht  forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar eitt i 1.eta på 100 m2 og eitt i 2.eta på 50 m2 i tilknyting til aktivitetssal begge areal eks. bøttekott.

- Overflater veggar: Malt platekledning . Fritt fargeval for byggherre

- Himling: Systemhimling med synleg T-profil

- Golv: Acrylicon Flake eller tilsvarande. Fritt val av farge og mønster for byggherre.

- Dører: Innerdør med lås, beslag og kortlesar i samba

- nd med adgangskontroll og låssystem godkjend av byggherre. Dørbreidde minimum 220 cm for å få inn maskiner,utstyr og terskelfri tilgang.

- EL: Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal takast med

Lageret i 1.eta. skal ha plass til:

- Sluk i golv

- 3 fasa straum og 400 V

- 16 amp for klutemaskin.

- 20/25 amp for moppemaskin.

- Ekstra stikk 16 amp for reinhaldsmaskin.

- Moppevaskemaskin med lokasse

- Vaskemaskin til klutar

- Hyller / skap til vaskemiddel og andre kjemikaliar

- 1 stk. golvvaskemaskin 20x100 cm

- 1 stk. highspeed 50 x50 cm

- Steamer (kan plasserast i hylle)

- Skuremaskin 50x50cm

- Reinhaldsvogn 100 x60 cm

- 1 stk. støvsugar

Bøttekott i lager i 1. etasje og 2.etasje:

- Sluk i golv

- 1 stk. utslagsvask

- Reinhaldsvogn 100x60 cm

- Hyller / oppbevaringsplass

9.5. Garderibetype C

- Fire sett garderobetype C iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar.

- Himling: Systemhimling, hygienisk himlingsplate

- Veggar: Acrylicon Wall eller tilsvarande. Fritt val av farge og mønster for byggherre

- Golv: Vinyl-belegg eller tilsvarande med PUR overflate. Fritt val av farge og mønster for byggherre

- EL: Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal takast med. Må ha belysning ved straumbrot på rørslesensor

- Handvask med spegel med list for lys og stikk

- Dusjer skal ha skillevegger.

- Garderoben skal ha overtrykk.

- Rør: Sluk i golv. Alle naudsynte tilkoplingar for vatten og avløp. Løysing for rask levering av varmt vatten

- To sett skal ha tilkomst frå fotballhall og to sett skal ha tilkomst frå idrettshall

9.6 Garderobetype F

- To sett garderobetype F iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar Himling: Systemhimling, hygienisk himlingsplate

- Veggar: Acrylicon Wall eller tilsvarande. Fritt val av farge og mønster for byggherre

- Golv: Vinyl-belegg eller tilsvarande med PUR overflate. Fritt val av farge og mønster for byggherre

- EL: Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal takast med. Må ha belysning ved straumbrot på rørslesensor

- Handvask med spegel med list for lys og stikk

- Garderoben skal ha overtrykk.

- Rør: Sluk i golv. Alle naudsynte tilkoplingar for vatten og avløp. Løysing for rask levering av varmt vatten

- Garderobene skal ha tilkomst frå begge haller

9.7. Idrettshall 25 X 45 m, h=7 meter

- Idrettshall 25 X 45 m, h=7 meter iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar

- Det leveres kombielastisk sportsgulv i hallen med 25 x45 PU overflate. Flaten merkes for:

- 1 stk håndball match

- 3 stk håndball øving

- 1 stk kortbanehåndball

- 3 stk Volley øving

- 1 stk Volley match

- 3 stk basket øving.

- 6 stk badminton øving

- 1 stk tennis øving

- 1 stk. Resultattavle for multisport (Lesbar fra ca. 100 meter)

- 2 stk Skillevegg 22m x 7m med enkel dukside (2800mm) og nett. Skal inkludere heissystem m/nøkkelbryter og avstivingsrør i bunn

- 2 stk ballfangernett 22m x 7m – fastmontert- ikke heisbart.

- Ribbevegg 3 enheter a 6 felt – ubestemt plassering.

- 2 stk match mål håndball med boltefester i gulv. Inkl. nett og bakstang (Det skal også leverast motvekt til ett av måla for bruk på kortbane samt nedfellbar tverrligger).

- 6 stk mini håndballmål motvekts inkl. nett, innsvingbare beslag og transporthjul.

- 3 sett Volleyballstolper Match med gulvhylser i stål for nedstøyping. Det skal også leverast lokk for innfestning i gulv i samme utførelse som gulv ellers. Skal også leverast med polstring og antenner. Dette gjelder også Badminton og Tennis.

- 3 stk volleyballnett (svart) skole/trening.

- 6 stk basketballmål veggmontert – skal kontrollerast mot sikkerhetssoner og festemuligheter.

- Bakplate i polykarbonat – 6 stk farget.

- 1 stk Vogn for volleyballstolper

- 1 stk vogn for minihåndballmål

- Tribune for 100 personer ved inngangsgavl.

- Lydanlegg

9.8 Aktivitetssal 350 m²

- Aktivitetssal 350 m2, h=4,5 meter, iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar

- Formål
Aktivitetssalen skal være ein fleksibel flerbrukssal som kan nyttast av skuler, idrettslag, frivillige organisasjonar og publikum til et bredt spekter av aktivitetar iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidler.

Aktiviteter

- Turn og motorisk trening

- Dans og aerobic

- Yoga og pilates

- Kampsport

- Bordtennis og badminton

- Barn- og familieaktivitetar

- Seniortrening

- Kulturarrangement og mindre samlingar

Funksjonskrav

- Fleksibel planløysing utan faste hindringar.

- Slitesterkt, fjærende idrettsgolv med god støtdemping.

- Slagfaste veggar med mulighet for montering av ribbeveggar, speil og anna utstyr.

- God akustikk tilpassa både trening og undervisning.

- Dimensjonert ventilasjon for høg personbelastning.

- Blendingsfri LED-belysning med fleire lysnivå.

- Universell utforming med trinnfri adkomst.

- Direkte tilgang til utstyrslager.

- Tilgang til garderobar i den tilstøytane idrettshallen.

- Tilrettelegging for moderne AV-utstyr, lydanlegg og trådløst nettverk.

- Himling: Systemhimling

- Handvask, vegghengd

Målsetting
Aktivitetssalen skal være eit moderne, robust og fleksibelt anlegg som kan brukast gjennom heile dagen av skule, idrett og andre brukergrupper, og oppfylle krava iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar.

9.9 Fotballhall 36 x 56 meter h=7 meter

Fotballhall 36 x 56 meter, h=7meter : iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar

- Kunstgras uten innfyll som Limonta 5G pro eller tilsvarande.

- Oppmerking av 2 stk 5`er bane og 1 stk 7’er bane

- 4 fotballmål for 5`er og to mål for 7’er

- Kunstgras er lagt direkte på avretta masser.

9.10. Tekniske rom

- Dørbreidde på minimum 1,2 meter

- Himling: Malt gips

- Overflate veggar: Malt platekledning .Robuste overflater. Acrylicon Wall-system eller liknande. Fritt oppbygging av veggar og dekking med nødvendige bærekonstruksjonar ihht gjeldande krav

- Golv: Acrylicon Flake eller tilsvarande

- Golv og veggar skal take omsyn til lyd og vibrasjonar. Sluk i golv tilknytt avløp

- Generelle krav til lys og stikk for denne typen rom gjeld. Rørslesensor skal medtakast

- Det skal etablerast tilstrekkeleg tilgong til teknisk rom, samt nødvendige dørar for tilgang og inn- og uttransport av utstyr

- Hovudinntak for vassforsyning og stoppekran

- Plass for vassmålar

- Tekniske rom skal vere ventilert i samsvar med behov

- Totalentreprenør må dimensjonere rommet etter behov

9.11. Opsjonar

Opsjon 1: Buldrevegg min 50 m2
Buldrevegg på vegg i aktivitetshall, min 50 m2 buldrevegg iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar.

Opsjon 2: Klatrevegg min 100 m2
Klatrevegg på gavl mot nord i idrettshall, min 100 m2 klatrevegg iht forskrift, veiledning og rundskriv om spelemidlar.