Kravspesifikasjoner til kommunalt bygg

Som utgangspunkt så er standarden til uninett god nokk til å følge, men vi vil likevel

komme med noen anbefalinger.

2 stk/1 dobbel nettverksuttak + strøm i tak ved tiltenkt plassering av typ

infoskjermer og smart-TV

2 stk/1 dobbel nettverksuttak i tak til trådløse aksesspunkt.

Når det gjelder dataskap ønsker vi følgende

utforming:

- «2U» satt av til fiber panel i topp, deretter panel – switch – panel.

- Svitsj, trådløse aksesspunkt og patch-kabel leverer IKTNH.

- Plass nederst i skapet holdes ledig for UPS.

Siden vi ikke har byggtegninger kan vi kun gi en generell anbefaling på plassering av

trådløse sendere. Dedikert sender i Idrettshall, Fotballhall, Aktivitetssal og vestibyle.

Plassering av dataskap må bli på teknisk rom.

Det vil bli levert fiber fra Eviny, linjebestilling bør gjøres i god tid

slik at nødvendige trekkerør kan legges på plass før bygging.

Vi anbefaler gulvskap, men det trenger ikkje være så stort som 42U. Det skal ha en

bredde og dybde på minimum 60x60(BxD), men vi foretrekker 80x80(BxD).