VEDLEGG 1 - KRAVSPESIFIKASJON 
DELKONTRAKT 1: MANNSKAPSBILER (2 STK) MED VANNTANK OG BRANNPUMPE

- Generelt

Kjøretøyene skal være like og leveres i henhold til gjeldende regelverk og følge NS11060-2019 dersom ikke annet er spesifisert i denne beskrivelsen.

Bilene skal tilpasses de rammer som beskrives i innledende tekst i tekniske spesifikasjoner. Bilene skal designes og konstrueres for den forventede levetiden.

Generelt skal design og konstruksjon av hele kjøretøyet ivareta kravet om å være enkel å vedlikeholde og med lett adgang til daglige kontrollpunkter.

Alle løsninger som tilbys skal ta særskilt hensyn til et sikkert arbeidsmiljø, herunder bl.a. sikring av løst utstyr og generell plassering av utstyr i kabin, ren og skitten sone mv.

Alle innredningsforslag skal baseres på kravene i tekniske spesifikasjon.

Leverandør skal supplere pristilbudet med bilder/ skisser som viser de foreslåtte løsninger for denne konkurransen.

Leverandør skal også legge med bilder av tidligere leverte mannskapsbiler. Bildene skal vise utvendige løsninger og innvendige løsninger fra chassis og påbygg, slik at oppdragsgiver kan se forskjellige type løsninger på utforming.

Levransen av første kjøretøy ønskes senest første kvartal 2028 og det andre kjøretøyet innen fjerde kvartal 2028. Leveringstid for tilbudte kjøretøy er gjenstand for evaluering.

Oppdragsgiver setter egen intern standard høyt. Dersom leverandør ikke kan levere utstyr i den typen som er beskrevet i dette dokument eller vedlegg med opsjoner skal oppdragsgiver ha mulighet til å skaffe dette til veie utenom denne leveransen og få det montert etter ønske. Alt slikt utstyr vil være opsjoner. Spesifisert utstyr/verktøy nevnt med merke/type er for å møte denne interne standarden.

Med utrykningsklar bil menes totalvekt med antatt vekt av løst utstyr ca. 1200 kg, 5 mann i dobbelkabin og fulle tanker (drivstoff, vann og skum).

- Produksjonskrav

  - Innfestningsmetoder skal tilfredsstille kravene i chassisprodusentens påbygger veiledning.

  - Fullstendig korrosjonsbeskyttelse skal inngå. Dette skal gjelde alle typer metall både på chassis og påbygg.

  - Materialkombinasjoner som kan gi galvanisk tæring/reaksjon mellom materialer skal beskyttes/isoleres.

  - Luftventiler, elektriske og andre følsomme komponenter skal monteres med egnet innbygging/beskyttelse mot fukt, vann og veisalt.

  - Slanger, kabler, rør og lignende skal beskyttes mot slitasje og skader.

- Instruks for utfylling av kravspesifikasjon

M = Minstekrav. Kravet må oppfylles

M-krav er minstekrav som må oppfylles. Oppdragsgiver krever at leverandøren dokumenterer oppfyllelse av M-kravene i tilbudet (ja/nei). Der det i kravspesifikasjonen er angitt særskilt krav til dokumentasjon, skal denne vedlegges tilbudet.

E = Gjenstand for evaluering

E-krav er ønskede funksjoner og egenskaper som vil inngå i evalueringen under tildelingskriteriet kvalitet og funksjonalitet. Oppdragsgiver vil vurdere i hvilken grad de tilbudte løsningene oppfyller E-kravene, herunder funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ergonomi, plassutnyttelse og tilpasning til oppdragsgivers behov.

Veiledning for utfylling av kravspesifikasjon:

- Det er viktig at leverandøren i sitt tilbud gir en god, forståelig og mest mulig konkret beskrivelse og redegjørelse for hvordan hvert enkelt krav er oppfylt.

- Samtlige krav i tabellene under skal besvares i sin helhet for det respektive kravet i kolonnen «Leverandørens besvarelse», med mindre leverandøren av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig. I så tilfelle kan beskrivelsene suppleres som vedlegg med tilhørende illustrasjoner, produktblad eller annen relevant dokumentasjon. Det skal i beskrivelsene klart komme frem hvilket krav som utdypes med referanse til kravtabellen.

- Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for en komplett beskrivelse av leveransen.

- Leverandøren anmodes på generelt grunnlag om å besvare krav poengtert og kortfattet.

|  | - Krav/Behov | M: minstekrav E: evaluering | - Leverandørens beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Funksjonelle og tekniske krav til kjøretøyet Chassis med dobbeltkabin |  |  |
| - 1.1 | - Antall akslinger - 2-akslet chassis med drift på bakre aksel, 4X2. Akselavstand ca. 4,30 m. | - M |  |
| - 1.1.1 | - Motoreffekt og miljøkrav - Minimum 450 hk. Utslippsdata for de aktuelle motorstørrelser opplyses i tilbudet, og skal tilfredsstille de strengest gjeldene krav til utslipp. | - M |  |
| - 1.1.2 | - Akselerasjonskrav og topphastighet - Utrykningsklar bil skal ha en akselerasjon på minst 0-65 km/t innen 14 sekunder på horisontal vei. Topphastighet skal være minst 110km/t på horisontal vei. | - M |  |
| - 1.1.3 | - Girsystem - Automatisk girkasse, med converter, som skal være laget/programmert for å håndtere utrykningskjøring (brannbilprogram)som krever rask akselerasjon. | - M |  |
| - 1.1.4 | - Kraftuttak - Skal være dimensjonert for drift av brannpumpe med kapasitet på minimum 3000 l/min ved 10 bar, og ha en oversetning som gir et motorturtall på ca.1200 o/min. | - M |  |
| - 1.1.5 | - Fremdriftshjelp - Bilene skal tilbys med traction control el. lignende og elektronisk differensial sperre. | - M |  |
| - 1.1.6 | - Førerassistent systemer - Bilene skal leveres med elektronisk stabilitetsprogram og radarbasert bremsefunksjon som tilpasses utrykningskjøring. Sistnevnte funksjoner skal kunne deaktiveres ved utrykningskjøring. Anbefalt løsning beskrives i tilbudet. | - M |  |
| - 1.1.7 | - Personsikkerhet - Bilene skal leveres med beltestrammere, airbag i ratt, til passasjer og med airbag sidekollisjonsbeskyttere både foran og bak. | - M |  |
| - 1.1.8 | - Bremser - 2-krets blokkeringsfrie bremser, parkeringsbrems på begge aksler, motorbrems og retarder dimensjonert for utrykningskjøring. Dokumentasjon på at bremsesystemet er tilpasset utrykningskjøring med gjentatte oppbremsinger. | - M |  |
| - 1.1.9 | - Fjærsystem - Luftfjæring på for- og bakaksel med stabilisatorstag og støtdempere. Valg av støtdempere og stabilisatorer skal gi optimal stabilitet. - Bryter for hev og senkefunksjon skal sitte lett tilgjengelig ved førerplass. | - M |  |
| - 1.1.10 | - Ytre mål - Bilenes totalvekt, totalhøyde, bredde og lengde angis på gravert skilt i førerhuset, godt synlig for fører. Bilenes totalhøyde ønskes så lav som mulig. | - M |  |
| - 1.1.11 | - Vekter - Totalvekt på utrykningsklar bil skal oppgis i tilbudet samt vektfordeling på for- og bakaksel. Vektfordeling på for- og bakaksel skal være optimal slik at sikre kjøreegenskaper opprettholdes. Leverandør skal legge ved vektberegningsskjema. | - M |  |
| - 1.1.12 | - Luft og drivstofftanker - Lufttanker skal plasseres slik at de ikke opptar plass i påbygget. Diesel- og AdBluetank skal ikke være plassert inne i sjalusiskap. Dieseltanken bør ha et volum på minst 200 liter. | - M |  |
| - 1.1.13 | - Generator og batterier - Bilene leveres med dynamo som minimum leverer 180A/28V. Batterier skal være av lukket type (AGM), og plasseres lett tilgjengelig for vedlikehold og beskyttet mot ytre påvirkning. Det monteres Nato kontakt for 12 V og 24 V starthjelp samt 10 m starthjelpkabel leveres med. - Strømforsyningen skal sikres gjennom batteribank og ladestrøm. - Batteribanken skal: - drifte alt montert sambands- og IKT- utstyr i minst 4 timer uten ladestrøm - lades automatisk under drift av brannbilen. - lades fra ekstern strømkilde ved stillstand. - Ladestrøm skal: - sikre at sambands- og IKT-utstyr driftes fra ladestrøm ved stillstand - Batterier skal sitte lett tilgjengelig for utskifting og kontroll. Det skal være vedlikeholdsfrie batterier. | - E |  |
| - 1.1.14 | - Lysutstyr - Bilene leveres med LED kjørelys. - Det skal være automatiske kjørelys på bilen. - Hovedlys skal leveres som LED. - Ekstra hjelpefjernlys innfelt i grill - Dersom originale ekstrakurve/tåkelys kan leveres så skal dette tilbys. - Parklys skal aktiveres automatisk ved innkobling av parkeringsbrems. | - M |  |
| - 1.1.15 | - Ryggekamera og blindsonekamera - Bilene leveres med ryggekamera, fortrinnsvis med skjerm integrert i dashbord. Alternativt på bilenes betjeningsskjerm for påbygget. Kameraet skal ha lukkemekanisme over linse. - Det ønskes blindsonekamera på høyre side foran. - Som opsjon ønsker vi tilbud på 360o bird-view kamera løsning. | - M |  |
| - 1.1.16 | - Solskjerm - Bilene leveres med solskjerm over frontrute med integrerte markeringslys og ekstra LED fjernslys. Ekstra LED fjernlys kan også være plassert under frontrute integrert i grill. | - E |  |
| - 1.2 | - Stoler - Bilene skal leveres med luftfjæret fører og passasjerstol med god sidestøtte og integrert 3-punkts sikkerhetssele. Luftfjæring skal kunne slås av. Setetrekk skal være i materiale som er slitesterkt og lett å holde rent. | - M |  |
| - 1.3 | - Luftinntak - Chassis skal ha lavt luftinntak for motor og ikke ta opp plass mellom påbygg og bakveggen på hytta. | - M |  |
| - 1.4 | - Slepekrok /innfestningsøye for berging - Det skal monteres slepekrok/innfestingsøye i front på bilene til bruk ved trafikkulykker. Innfestingen må plasseres så den ikke kommer i konflikt med vinsjkasse. Innfestingen bør minimum tåle kraften av det bilene kan trekke i revers. | - M |  |
| - 1.5 | - Hyttejekk - Bilen skal leveres med elektrisk drevet jekk for tipping av førerhus med dobbeltkabin. | - M |  |
| - 1.6 | - Hjul, dekk og kjettingutstyr - Bilene leveres med to sett komplette sommer og vinterhjul, 4 av vinterhjulene med pigg og alle hjul med aluminiums felger. (Forhjul og ytre tvillinghjul pigges) - Dersom chassis leveres fra fabrikk med vinterdekk skal disse ha et mønster som er egnet for pigging. Dekk skal ikke være eldre enn 1 år ved leveringsdato og ikke regummierte dekk. Dekktype, mønster og dimensjon oppgis ved kontraktsinngåelse. - Det skal leveres dekktrykksmonitor for overvåking av lufttrykk - Leverandør skal levere on-spot for indre tvilling. - Leverandør leverer snøkjetting av type hurtigkjetting(lettkjetting). 2 foran og 2 bak. - Det ønskes en tett kasse under bilen til oppbevaring av kjettinger. Kassen skal ikke slippe inn vann og den skal tåle veisalt. | - M |  |
| - 1.7 | - Røykdykkerdel/ bakre del av mannskapskabin - Sitteplassene bak skal være tre individuelle røykdykkerstoler med god komfort. - Røykdykkerstolene skal være i et materiale lett å holde rent og som er solid, ett ikke absorberende materiale foretrekkes. - Røykdykkerryggene skal være tilpasset Dräger PSS 7000 og skal ha polstring på sidene, nakkepute og lett tilgjengelig krok med plass for maske. Maskeoppheng avtales utfra valgt stoltype. - Endelig justering avtales med oppdragsgiver. - Oppheng for skulderstropper for røykdykkermeis på alle røykdykkerstoler. - 3-punkt sikkerhetssele, selene skal ha tilstrekkelig lengde slik at de kan benyttes med utrykningstøy på. Låsmekanismen til røykdykkerapparatene skal være driftssikker og enkel å betjene. - Nakkeputene skal være utformet slik at de ikke hindrer ut- og innsetting av flaskepakkene. - Røykdykkerstoler og rommet under skal utformes med hyller, 3 stk.kasser til personlig bag + en overflateredningsbag under sete på hver side. | - M |  |
| - 1.8 | - Midtkonsoll/delevegg i mannskapskabin - Delevegg med konsoll utført i solid materiale mellom for- og bakseter. Siden som vender mot baksete skal være utstyrt med god polstring som hindrer skader på personell. - Konsollen utformes med hengslet og delt skriveplate på toppen. - Det skal også monteres en skriveplate mellom fører og passasjersete med plass for White Board plate i A4 format festet med borrelås og tilhørende penner. - I deling mellom fremre og bakre del i kabinen skal det være skap og/eller hyller med god plass for oppbevaring av permer, ladere og annet utstyr. For øvrig må deleveggen i forkant være slik utformet at setene foran har maksimal justeringsmulighet. - Det skal settes av plass og monteres safe med kodelås til nøkler. Plassering og type avtales med oppdragsgiver. - Det skal monteres 4 stk. ladere for håndlykter. Lykter skal lades via omformer fra 230V når bilene står utrykningsklar og fra bilenes 24V anlegg når motoren går. Oppdragsgiver leverer lykter med ladere og leverandør monterer. - Det skal være plass til førstehjelpssekk og hjertestarter i delevegg, vendt mot bakseter. Utstyr holdes av oppdragsgiver. | - M |  |
| - 1.9 | - Varme/ventilasjon - Bilene leveres med ekstra drivstoffdrevet varmeapparat for kabinens bakre del. Varmeapparat skal styres med fastmontert timer og ikke fjernkontroll. - Ventilasjonsvifte(r), monteres i kabinens bakre del. Montering i tak bør unngås. - Automatisk klimaanlegg med tilstrekkelig kapasitet for å holde vinduer duggfrie med 5 personer i kabinen. | - M |  |
| - 1.10 | - Speil - Bilene utstyres med elektrisk oppvarmede og justerbare sidespeil, vidvinkelspeil på høyre og venstre side, rampespeil på dør og i solskjerm høyre side. Det skal også monteres små speil på begge bakdører. | - M |  |
| - 1.11 | - Vedlikeholdslading, 230V og luft - Det monteres ladesystem for vedlikeholdslading av startbatterier tilpasset utrykningskjøretøy, batteristrørrelse og forbruk. - Ladekontakt av RETTBOX type skal benyttes, den skal ha automatisk frakobling når motor startes. To stk.-ladekabler skal følge med i leveransen. | - M |  |
| - 1.12 | - Kompressorhorn - 2 stk. forkrommede kompressorhorn på dobbelkabin, plasseres på tak. Aktiveres av hornknapp og skal ha separat av/på bryter. | - M |  |
| - 1.13 | - Radio, kommunikasjonsutstyr og varslingsutstyr - Bilene skal leveres med: - DAB+ radio m/navigasjon - Forberedt for montering av kommunikasjonsutstyr, Tetra nødnett og Locus med antenneløsninger for begge deler. Montering og plassering etter avtale. - Lys- og lydvarslingsutstyr som kan kobles med bilenes hovedelementer (Can-Bus). - Uttak for USB-C kontakt foran og bak i førerhus. - Bluetooth håndfri løsning for mobiltelefoni integrert i bilenes infotainment system. - Kartleserlampe h.s foran - GPS til fører, originalskjerm komuniserer med LOCUS om mulig | - E |  |
| - 1.14 | - Montering av utstyr - Følgende utstyr leveres av oppdragsgiver og monteres av leverandør i samråd med oppdragsgiver: - Kommunikasjonsutstyr, Tetraterminal - Navigasjon/Locus tough-pad, to skjermer - 3 stk. Holdere for håndterminal m/lader - 1 stk. holder til IR kamera - 5 stk. ladere til håndlykter - 1 stk. ladere til gassdeteksjonsutstyr - 230 V uttak til lading/landstrøm - Plassering etter anvisning fra oppdragsgiver. | - E |  |
| - 1.15 | - Betjening av varslings- og tilleggsutstyr - Betjening av tilleggsutstyr fra førerplass: - Brytere og varsellamper for betjening for tilleggsutstyr som blålys, arbeidslys, varsellys og sirene skal monteres i eget betjeningspanel. Panelet skal være betjeningsvennlig plassert og trafikksikkert for fører å betjene - Betjeningspanel for trafikkledelys plasseres i dashbord på førersiden, alternativt etter anvisning fra oppdragsgiver. Hvis mulig integrert med løsning for blålys og andre lys - Det monteres betjening av blålys og sirener på rattet i tillegg til betjeningspanelet i dashbordet. Dersom det ikke kan leveres knapp i ratt så skal en godt synlig knapp for rask og enkel betjening monteres etter avtale med oppdragsgiver. Takmontert trafikkvarsling skal kunne styres fra førerplass. | - E |  |
| - 1.16 | - Varsling for fører - Instrumentpanel for fører skal ha varsellamper for; lysmast, alle dører i påbygg og kabin. Lampene samles på ett sted. Lysmast, pumpedrift og takmontert trafikkvarsling skal i tillegg ha akustisk varsel som kobles opp mot girspak og parkeringsbrems. | - M |  |
| - 1.17 | - Reservenøkkel - Det monteres en liten nøkkelsafe på anvist plass for oppbevaring av reservenøkkel til bilen. | - M |  |
| - 2 | - Påbygg |  |  |
| - 2.1 | - Innfesting av påbygg - Innfestning av påbygg til hjelperamme og chassis skal utføres slik at spenninger og brytninger i bilenes rammekonstruksjon ikke overføres til påbygget. Innfestningsmetode skal tilfredsstille kravene i chassisprodusentens påbyggerveiledning. | - M |  |
| - 2.2 | - Materialkvalitet - Påbygget skal være i et korrosjonsbestandig materiale. | - M |  |
| - 2.3 | - Utforming - Påbygget skal ha 3 rom på hver side og 1 rom bak. Minimumsdybde på skap 58 cm. Alternative løsninger kan foreslås med 2 rom bak. - 1 kasse på tak til utstyr. Automatisk nedsenk av kasse og stige som opsjon. - Alle rommene utføres med hellende gulv for vannavrenning. Skapene skal ha tilstrekkelig plass for innfesting av utstyr på eksponetplater. - Det skal monteres utsvingbare vegger og uttrekksmoduler i skapene, minst 2 stk. av hver type. Plassering og utforming avtales med oppdragsgiver. - Skapene skal utformes slik at alt utstyr lett kan tas ut. - Uttrekksvegg for lange gjenstander, uttrekk høyre og venstre side. Alternativt kan det monteres holdere på påbyggets frontvegg. Utvendige holdere må ha en utforming og plassering slik at utstyret er best mulig beskyttet. Uttrekksvegg skal ha låseanordning som sikrer i transportstilling og i ute posisjon. - Løsning for sikker plassering av 5 stk reserve luftflasker, Dräger 6,8L - Det monteres 1 stk. Stige for tilgang til tak med sparkeplate eller tilstrekkelig avstand til vegg. Stige bør være avtagbar. Alt. En stige ekstra som er avtagbar. - Veggene innvendig skal bestå av elokserte aluminiumsplater eller rustfritt, dette gjelder også for front og bakvegg - Det skal være uttrekksskuffer mellom påbygg og dobbeltkabin med plass for røykdykkersett og annet utstyr på hver side. | - E |  |
| - 2.4 | - Innredningsløsninger - Det skal monteres reoler for: - 10 stk. 65mm slanger à 25m - 8 stk. 38 mm slanger à 25m - Det skal monteres 1 stk. kraftig krok for oppheng av 2 stk. Diggler, evt hyllepalss. Såkalt Diggler inneholder 2 stk. 38mm slange á 15 m og strålerør. - Det skal monteres utsvingbare vegger i skaprom for utstyr, 3 stk. - Det skal monteres uttrekkshyller for utstyr som sikrer god utnyttelse av rommene, minst 4 stk. Uttrekksskuff med polstring for batteiverktøy med lading 230V. Uttrekkshyller/skuffer skal være dimensjonert for vekten de skal bære. - Det monteres holdere med plass for 2 stk. håndslokkerapparater, 1 stk. 12 kg ABC pulver og 1 stk. 5 kg CO2. Slokkeapparater skal kunne vippes/trekkes ut for lett adkomst. - Oppdragsgiver har egen intern stanadard for innredning og plassering av utstyr, detaljer avtales på byggemøte. | - E |  |
| - 2.5 | - Dører i påbygg - Det skal være tre manuelt betjente sjalusidører på hver side. Sjalusidører skal være pulverlakkerte med RAL kode 7016. Dører til pumperom skal utføres med sjalusidører eller klappdører, alternativt en klappdør med solide gassdempere som holder døren i åpen posisjon. Klappdør(er) skal kunne sikres i halvåpen stilling for at utstyr enkelt skal kunne tas ned fra taket. - Samtlige dører skal ha terskellister i solid ikke korrosivt materiale. | - M |  |
| - 2.6 | - Oppvarming og ventilasjon av rom i påbygg - Oppvarming av alle rom i påbygg ved innblåsing av varmluft. Varmluften føres ned i skaprommene for å sikre god sirkulasjon uten å komme i konflikt med innredning. Det må sikres god sirkulasjon av luft i skapene for å hindre fukt. Løsning beskrives av tilbyder. - Påbygget skal fungere problemfritt innenfor en temperatur på – 25oC til +40oC. | - E |  |
| - 2.7 | - Påbyggets tak - Utføres med sklisikkert belegg, med rekkverk og takrenner. Hele takflaten skal ha mulighet for belysning, kobles via bryter. - Taket skal ha plass for stiger, oppbevaringskasser og sugeslanger. Det monteres lys i oppbevaringskasser på tak. Minst en av kassene skal være tett med dreneringshull for oppbevaring av forurenset tøy/utstyr. - I kassens lokk skal det leveres og monteres back-board m/spider. | - E |  |
| - 2.8 | - Stigestativ - 1 stk. aluminium stigestativ med ca. 12,50 m 3-delt heisestige (skyvestige) med hydraulisk nivåutjevning, plassering etter avtale med oppdragsgiver. Stativet bør ikke gå utover påbyggets bak kant. - Det skal også leveres og monteres 1 stk. 4-delt multikombi stige med plattform og 1 stk. lett todelt (delbar) stige på total lengde ca. 6,50 m. Alle stiger skal være godkjente for yrkesmessig bruk. | - E |  |
| - 2.9 | - Underkjøringshinder og hengerfeste - Underkjøringsinder iht forskrift monteres bak med tilhengerfeste, levert med 50mm kule. - 1 stk. 13-polet el. kontakt 12V for tilkobling av tilhengere. Det skal leveres adapter fra 13-polet til 7- polet kontakt. - Tilhengerfeste skal være godkjent for minst 3000 kg. - Dersom det kan leveres tilhengerfeste med høyere tillatt hengervekt skal det opplyses i tilbudet. - Det skal monteres 2 stk. slepekrok/innfestingsøye på begge sider i bakkant på bilen til bruk ved trafikkulykker. Innfestingen må plasseres så den ikke kommer i konflikt med hengerfeste. Innfestingen bør minimum tåle kraften av det bilen kan trekke i revers. | - M |  |
| - 2.10 | - Luftuttak - I fremre skap på høyre side monteres slangetrommel med luft fra bilens luft tanker. - I fremre rom høyre side skal det monteres 1 stk. trommel med minst 10m luftslange, Nedermann eller tilsvarende for uttak av luft fra bilens anlegg via kompressor. Leveres med blåsepistol. Type kupling avtales med oppdragsgiver. | - E |  |
| - 3 | - Vann og skumtanker |  |  |
| - 3.1 | - Materiale og volum - 1 stk. vanntank, netto volum minimum 3000 liter, i korrosjonsbestandig materiale. Tanken skal være isolert slik at vann med temperatur 18o C holder +2oC etter 8 timer i – 20oC, uten tilførsel av varme. Tanken skal være utstyrt med skvalpeskott slik at stabile kjøreegenskaper opprettholdes. - Vanntanken skal ha enkel og sikker adkomst for personer til innvendig rengjøring av tank. - Mannlokk for inspeksjon og overfyllingsrør. Overfyllingsrøret utformes slik at det ikke bygges opp overtrykk ved overfylling. - Skumtanken skal utføres i korrosjonsbestandig materiale som er resistent mot alle typer skumvæske, og skal ha trykk/vakuum ventil. Volum ca. 200 liter netto for skumvæske. - Det skal være akustisk varsel for vanntank ved ¼ nivå av volum, i tillegg skal det være lysvarsel på påbyggets begge sider som indikerer nivå i vanntank når pumpe er innkoblet. Akustisk varsel skal være mulig å deaktivere fra pumpe- og førerplass. | - E |  |
| - 4 | - Slokkesystem |  |  |
| - 4.1 | - Generelt - Det skal være mulig å benytte vann og skum samtidig. | - M |  |
| - 4.2 | - Brannpumpe - Pumpe skal leveres som kombinert volum og mellomtrykkspumpe med kapasitet minst 3500 l/min ved 10 bar og 250 l/min ved 40bar. - Automatisk evakueringsanordning for sug fra åpen kilde skal være tilgjengelig. - Utveksling mellom kraftuttak og pumpe skal være slik at pumpe gir maksimal ytelse ved et lavest mulig motorturtall. - Pumpe plasseres som midtmontert, alternativt hekkmontert, godt beskyttet og lett tilgjengelig for service / reparasjoner. - Pumpen plasseres slik at det ikke går utover utnyttbart volum i påbygget. - Det skal leveres et samlestykke for tilkobling til pumpe, påmontert 3x65mm Nor-lås 1 innganger. - Det skal leveres 3 stk. sugeslanger à 3-4 m og sugesil, alle med Storz A kupling. | - M |  |
| - 4.3 | - Funksjonskrav for brannpumpe - Ved pumpekjøring med full belastning skal lydnivået ikke overstige 80 db, målt 5,0 m bak bilene. Det skal foreligge dokumentasjon på støykrav ved overlevering. - Virkeområde, temperatur. - Pumpe skal fungere problemfritt innenfor et område på – 25oC til +40oC. Dokumentasjon vedlegges tilbud. - Pumpe skal ha automatisk trykkregulering. Den skal nullstilles når pumpen kobles ut. - Det skal være mulig å sjalte mellom manuell og automatisk trykkregulering. - Sirkulasjon mellom pumpe og vanntank. Ved kjøring mot stengte ventiler skal det være omløp (spekran) mellom pumpes trykkside og vanntank, skal ha åpne/stengeventil. - Spillvann fra temperatursikringen på pumpa skal føres under bil og bort fra arbeidsområdet. | - M |  |
| - 4.4 | - Betjeningspanel for brannpumpe Betjeningspanel skal være belyst eller ha integrert belysning og skal ha følgende instrumenter: Mano-/vakuummeter -1 bar til +9 bar eller digital avlesing. - Trykkmanometer 0 – 20/40 bar eller digital avlesing. - Tanknivåmåler og akustisk varsling, skal varsle når det er igjen ¼ av volumet på vanntanken. Akustisk varsling skal kunne slås av, men resettes når tenningsbryteren skrues av. - Skumvæske nivåmåler. Akustisk varsling ved nivå under ¼ av volumet - Timeteller for pumpen. - Kjølevannstemperaturvarsler for bilmotor med akustisk signal. - Oljetrykksvarsel for bilmotor med akustisk signal. - Varsellampe for innkoblet pumpe og åpen/stengt ventil fra tank til pumpe. - Bryter for inn/utkobling av kraftuttak/pumpe. - Turtallsregulering for motor/pumpe. - Funksjon for kjøring av varmesløyfe beskrives i tilbudet. - Det skal monteres temperaturvarsel på olje i girkasse og hydraulikksystem. - Utvendig nivåmåler på vanntank nivå og skumtank nivå. | - E |  |
| - 4.5 | - Skumsystem - Det skal tilbys et trinnløst doseringssystem fra 0 – 6 % på skumuttakene. Må kunne levere minst 200 l/min pr uttak. Skumsysteme skal kunne benyttes på vanlig trykk og mellomtrykk. - Vann og skum skal kunne tas ut fra pumpen samtidig. | - E |  |
| - 4.7 | - Skjærslukker - Det ønskes tilbud på skjærslukker montert integrert i påbygg. Skjærslukkeren bør ha kapasitet på 300 bar, levere ca 50-60 L/min og ha en slangetrommel på 60-80 meter, skjæremiddelet skal være montert i påbygg og være på minst 10 liter. Type og montering beskrives, plassering avtales med oppdragsgiver. - Skjærslukker prises for seg og skal være en opsjon. | - E |  |
| - 5 | - Røropplegg og tilkoblet utstyr |  |  |
| - 5.1 | - Generelt - Faste røropplegg for slokkevann og skumvæske utføres med minst mulig trykktap. Samtlige rør og ventiler leveres i korrosjonsbestandig materiale, trykklasse PN16. Materiale i alle rør i tilknytning til skumanlegget skal være i korrosjonsbestandig materiale. Mulighet for nødbetjening av ventiler beskrives. Det skal utformes en enkel og trygg tilgang til å vaske skottene inne i vanntanken. | - M |  |
| - 5.2 | - Pumpe til vanntank og inntak til tanker - 1 stk. 5” inntak fra vanntank til pumpe med trykkluft operert ventil som styres med bryter for pumpeinnslag. - På pumpens sugeinngang monteres spjeldventil som muliggjør omsjalting fra tankdrift til suging fra åpen vannkilde eller brannventil. Plasseres beskyttet og lett tilgjengelig. - Ventilstyring skal kobles slik at utilsiktet tømming av vanntank ikke skal kunne skje. - Inntak vanntank. 2 stk. 3” rør med Nor-Lås 1, kuleventil og avlastningskran. Automatisk tanknivåkontroll. - Inntak skumvæsketank. Med underfylling via bilenes og/eller ekstern skumvæskepumpe. | - M |  |
| - 5.3 | - Uttak /inntak på pumpe - 4 stk. 65mm trykkuttak med kulekraner, Nor-Lås 1. - 1 stk. trykkuttak med kulekran til slangetrommel - 2 stk. vanninntak til tank med kulekran, Nor-Lås 1 - Trykkuttak/inntak skal være i rom bak i påbygg. Plassering og antall avtales nærmere med oppdragsgiver. - Det skal være tilstrekkelig med plass til 1 stk. slange 65mm à 25m, 1 stk. grenrør på gulvet under uttak/inntak. Avtales med oppdragsgiver. - Trykkuttak/inntak merkes tydelig med differensiert farge, blått for inntak og grønt for uttak. Uttak for skum merkes med gult. | - M |  |
| - 5.4 | - Slangetrommel for vann til mellomtrykk - Skal leveres med formstabil slange med innvendig ø19 mm, type slange avtales med oppdragsgiver. Type strålerør avtales med oppdragsgiver. - Det skal være plass til 80 m slange ø19 mm på trommel. - Det skal være elektrisk inntrekk av slange med bremsfunksjon. Skal også kunne gjøres manuelt. Trommelen skal kunne låses i alle posisjoner. - Trommelen skal være utstyrt med bryteruller for lettere slangehåndtering og redusere skader. Koblinger og overganger skal ikke ha negativ innvirkning på vannføringen. | - M |  |
| - 5.5 | - Plassering av bærbar pumpe - Det skal leveres med uttrekksgulv til plassering av bærbar pumpe av type Otter. - Pumpe leveres av oppdragsgiver. | - E |  |
| - 6 | - Elektrisk utstyr 24V/230V |  |  |
| - 6.1 | - Generelt - 230V installasjon monteres i henhold til norske forskrifter. - 24V lysutrustningen skal tilfredsstille de norske kjøretøyforskriftene. - Ledningsnett trekkes i beskyttende rør eller profiler godt beskyttet. - El-sentral for påbygg. Med automatsikringer og reléer plasseres i eget skap, sprutsikkert, kl.IP55, på dertil egnet sted. - Koblingsskjemaer skal være på norsk. Det skal foreligge dokumentasjon på utført kabling og plassering av styreenheter. - Det skal monteres NATO kobling for hjelpestart/lading. | - E |  |
| - 6.2 | - Skapbelysning - LED belysning monteres i alle skap med driftssikre strømbrytere. Den skal belyse alle deler av rommet og skal ikke være blendende i mørke. | - M |  |
| - 6.3 | - Rygge/taktiske lys - 2 stk. lyskastere monteres på bakvegg påbygg. - 3 stk. lamper på hver av påbyggets langsider oppe - 1 stk. lampe på hver side nede bak forhjul eller på speilramme. - 1 stk. lys på speilramme høyre side som lyser opp området nedenfor dør. - 1 stk. lampe på hver side under påbygg, - 1 stk. lampe på påbyggstak i bakkant for belysning av taket - Kobles via ryggelys- og bryter for taktisk belysning, skal kunne betjenes fra førerplass og pumpeplassering. - Lampe for belysning av område rundt vinsj, tennes ved innkobling av vinsj, og muligheter for egen bryter. | - E |  |
| - 6.4 | - Ekstra fjernlys - 2 stk. hjelpefjernlys 1000m med LED lyskilder montert på Trux-bøyle under frontrute, skal kunne blinke (wig-wag) ved bruk av blålys. Monteres på egen bryter styrt av blålys. - 2 stk. hjelpefjernlys med led monteres i solskjerm. | - E |  |
| - 6.5 | - Baklys og markeringslys - 2 stk. innfelte baklys med blink, brems og parklysfunksjon, - 2 stk. blinklys montert høyre og venstre side bak oppe - 2 stk. innfelte park/bremselys montert høyre og venstre side bak oppe. - 2 stk. gule sidemarkeringslys med refleks på høyre og venstre side. - 2 stk. endemarkeringslys med fleksible gummiarmer på påbyggets høyre og venstre hjørne bak. - Samtlige med LED lyskilder. | - E |  |
| - 6.6 | - Varsellys og sirene - Blålys og sirene skal betjenes fra eget oversiktlig og lett tilgjengelig kontrollpanel for sjåføren. Kontrollpanel kan også ha brytere for påbygg og arbeidslys. Plassering av kontrollpanel skal godkjennes av oppdragsgiver før montering. - Det skal være mulig å koble fra de nedre blålys i front, på siden og bakvegg, samt redusere lysstyrke på samtlige av nevnte lamper. - 1 stk. blålysbøyle med LED lyskilder monteres på kabintaket, bøylen skal ha blått glass og tilpasses bredden på kjøretøyet. - 6 stk. LED blålys monteres i front, 4 stk. rettet i fartsretning over støtfanger og 2 stk. til høyre og venstre side 90o på fartsretning - 1 stk. LED blålys i hvert speilhus - 2 stk. LED blålys monteres innfelt på påbyggets høyre og venstre langvegg bak hjulbuene - 2 stk LED blålys monteres innfelt nede på høyre og venstre side mellom påbygg og førerkabin. - 4 stk. LED blålys monteres innfelt i påbyggets bakvegg oppe og nede på høyre og venstre side - Det kan tilbys integrerte blålys i takprofil som tillegg til høyt monterte blålys på bakvegg. - Samtlige LED lamper bør ha blått glass. - Gule varsellys monteres iht forskrift og det kan benyttes «dual-collor» lamper. - Nøyaktig plassering av alle lys avtales med oppdragsgiver. - 1 stk. elektronisk sirene med betjeningspanel, wail-yelp 10 sek., yelp kobles over bilenes hornknapp. - 1 stk. frontmontert høyttaler. Når blålys er aktivert skal det være mulig å aktivere sirenens wail tone i 10 sek. over bilenes hornknapp. - Plassering og programmering av varslingsutstyret avtales med oppdragsgiver. - Sirenehøyttaler plasseres slik at sirenelyden ikke forplanter seg inn i mannskapskabinen. Maks. støy 80dB målt i hodehøyde ved forseter. - Det skal foreligge dokumentasjon på støykrav ved levering. | - E |  |
| - 6.7 | - Trafikkledelys, opplysningsskilt - Øverst på påbyggets bakvegg monteres 1 stk. LED opplysningsskilt med 4-5 faste tekster og trafikklederefunskjon. Tekst etter avtale med oppdragsgiver. Betjeningspanel hos fører plasseres etter avtale med oppdragsgiver. Det er også ønskelig med betjeningspanel for trafikkledelys i pumperom. - Hvis det kan integreres med betjening for øvrig varslingsutstyr skal dette beskrives. - Det skal være mulig og styre retninger på trafikkledelyset via betjeningspanel. | - E |  |
| - 6.8 | - Lysmast med arbeidslys og blålys - Kjøretøyet skal leveres med 24V pneumatisk lysmast med 360 graders blålys i senter på topplate. Arbeidslys ønskes retningsbestemt og skal kunne roteres 360 grader og vinkles. - I nedsenket posisjon skal lyskasterne stå godt beskyttet på tak. Skal tilbys med 24V LED lamper. | - E |  |
| - 7 | - Annet utstyr |  |  |
| - 7.1 | - Vinsj - Det skal leveres frontmontert hydraulisk vinsj med kapasitet minst 5,0 tonn drevet av hydraulikkpumpe via bilenes kraftuttak. Alt. elektrisk vinsj dersom hydraulikk ikke benyttes til øvrike funskjoner. Vinsjen skal styres med trådløs fjernkontroll og ha proporsjonal hastighet. Visnjen levers med ståltau med beskyttelseskappe og kasteblokk tilpasset ståltauet diameter. - lengde ca. 30 m. Kasse rundt vinsj lakkeres i bilenes farge og lages så liten og avrundet som mulig. | - M |  |
| - 7.2 | - Holdere for slangebruer og fartshinder - 2 stk. holdere for slangebroer med slangebroer tilpasset 65mm slanger plasseres under påbygg. - 2 stk. fartshinder til å legge på vei monteres under påbygg bak. | - M |  |
| - 7.3 | - Hygienevegg - Det skal monteres 1stk. hygienevegg i skap med uttak for vann, trykkluft, dispenser for såpe, desinfisering, tørkepapir og med holder for engangshansker. Plasering avtels med oppdragsgiver. | - E |  |
| - 7.4 | - Trafikkvarsling - Det skal tilbys løsning for varsling av trafikanter via en oppfellbar pneumatisk eller elektrisk løsning på påbyggstak eller mellom dobbelkabin og påbygg. Trafikkvarsler skal ha tegn og lysvarsling, og skal være betjent fra førerplass. Skiltet bør være opplyst og godt synlig i mørket. | - E |  |
| - 7.5 | - WiFi/Starlink - Det skal montere WiFi/Starlink (3 SIM-kort i WiFi-enhet og Starlink). Antenne fornuftig og diskre plassert på taket. | - E |  |
| - 8 | - Lakkering og merking |  |  |
| - 8.1 | - Lakkering - Førerhus og påbygg RAL 3000 rød, sjalusidører RAL 7016 antrasittgrå. Dersom det er tilleggskostnader for klarlakk skal det opplyses i tilbudet. Dørhåndtak, støtfanger, speilhus og hjulbuer lakkeres bilenes farge, øvrig lakkering avtales med oppdragsgiver. Innsteg folieres med klar folie for beskyttelse av lakk. | - M |  |
| - 8.2 | - Merking og dekor - Merking og dekor skal være i samsvar med gjeldende standard iht NS 11060:2019. - All refleksmerking med avrundede hjørner, for tekst kan dette fravikes forutsatt garanti mot avskalling ved vask. - Det skal være konturmerking på dobbeltkabinens tak over dører i samme refleksmerking som øvrige striper. - Brannvesenets region- og internnummer på fordørene, kabintak og bakluke. Tall og bokstaver tilpasses arealet hvor det plasseres. - Nødtelefonnummer 110 med telefonsymbol på høyre og venstre side. - Indre Østfold Brann og redning IKS merkes på begge langsider, på solskjerm og bak - Størrelse på tall/bokstaver og plassering etter nærmere avtale med oppdragsgiver. - Merketapen skal være reflekterende og av god kvalitet slik at den ikke tar skade ved rengjøring av kjøretøyet med høytrykksvasker. - Leverandørens logo skal ha en diskret plassering. Bilene skal merkes før levering. Leverandør leverer forslag til dekor for godkjenning før utførelse. | - M |  |
| - 9 | - Dokumentasjon |  |  |
| - 9.1 | - Dokumentasjon - Følgende dokumentasjon på norsk skal leveres sammen med bil: - Betjeningsveiledning. - Dokumentasjon på alt innmontert utstyr. - Koblingsskjemaer. - Testprotokoll på bil og brannpumpe. - Samsvarserklæringer og veiledninger på utstyr fra tredjepart skal utleveres. - Dokumentasjon leveres i 2 stk. papireksemplar og 1 stk. elektronisk versjon. | - M |  |
| - 10 | - Leveranse, overtagelsesprotokoll |  |  |
| - 10.1 | - Bilene leveres etter at representanter fra oppdragsgiver har inspisert bil og signert overtagelsesprotokoll. Eventuelt gjenstående punkter som oppdragsgiver anser som akseptabelt å utbedre innen kort tid fra overlevering, skal spesifiseres i overtagelsesprotokollen med endelig frist for utbedring. Leverandør kan utstede faktura etter at oppdragsgiver har signert overtagelsesprotokoll. Kostnader knyttet til fabrikkbesøk under byggetiden og sluttinspeksjon for 3 personer inkluderes i tilbudet. | - E |  |
| - 11 | - Garanti og service |  |  |
| - 11.1 | - Leverandør skal opplyse om garantitid på tilbudt kjøretøy for chassis, påbygg og påmontert utstyr. - Leverandør skal også beskrive hvordan vedlikehold og service skal ivaretas, samt sted/lokasjon for serviceverksted. | - E |  |
| - 12 | - Opplæring |  |  |
| - 12.1 | - Opplæring - Leverandør skal stå for nødvendig opplæring av superbrukere, brukere og servicepersonell i IØBR. Opplæringen skal foregå hos IØBR og omfatte funksjon/bruk, daglig vedlikehold og feilsøking. - Tidspunkt og omfang avtales med Oppdragsgiver. | - M |  |
| - 13 | - Utstyrsliste opsjoner: hver post prises som opsjon i prisskjema. |  |  |
| - 13.1 | - 10 stk. Armtex el.lign. 65 mm slanger med Nor1 lås 25 m. - 10 stk. Armtex el.lign. 38 mm slanger med klokobling 25 m. - 1 stk. baserør – Inngang 2*65mm Nor1, Utgang 1*65mm Nor1 og 2*38mm klo - 2 stk. grenrør – Inngang 1*65mm Nor1, Utgang 2*65mm Nor1 - 1 stk. grenrør – Inngang 1*65mm Nor1, Utgang 2*38mm klo og 1*65mm Nor1 - 2 stk. overgang fra 65mm Nor lås 1 til 38mm klo - 1 stk. overgang NOR lås 1 - Storz A - 5 stk. strålerør med pistolgrep 38mm klo inngang, justerbar vannmengde. - Tåkespiker: 2 stk. attack og 2 begrensning. Leveres med gren, bor, hammer og oppbevaringsveske. - Batteridrevet vifte med kapasitet på luftmengder over 20000 m3. Skal også kunne brukes på 230 V. - Diverse batteridrevet verktøy: Bajonettsag, drill, muttertrekker, sirkelsag, vinkelsliper og elektrisk motorsag. Leveres med 4 ekstra batterier (i tillegg til de som leveres sammen med verktøyet) og ladere. Lading av batterier bør sitte i skap og verktøy ønskes i skuff med fast plass til hvert verktøy. Alt el-verktøy skal tilbys fra en og samme produsent ment for proff-markedet. - 1 stk. stender til brannkummer. - Batteridrevet redningsverktøy – saks, spreder og sylinder. Pris spesifiseres for hver type verktøy (saks, spreder og sylinder (ca.1,5m)). Pris spesifiseres også for tilpassing og plassering av slikt utstyr i skap, dersom oppdragsgiver må sette inn eldre utstyr. - Ruteknuser og glass sag - Verktøykasse – Skrallesett, skrutrekkersett, hammer, bits-sett, umbracosett, liten baufil, skiftenøkler (liten, mellom, stor), fastnøkkelsett, multimeter og kniv. - Kjettingpakke til hurtigfrigjøring - Bensindrevet motorsag type Proff. - Bensindrevet motorsag med sverdbeskytter og 3 stk. katastrofekjede. - 1 stk. spade, 1 stk. snøskuffe, 2 stk. sopekoster og 1 stk. svaber. - 1 stk. stor håndholdt lykt oppladbar med ekstremt godt lys (til søking i terreng) - 1 stk. backboard med spider og nakkepute. - 2 stk. boltesakser (liten og stor) - 1 stk. brannøks - 1 stk. rivningskrok med stang - 6-8 stk. lyspucker i koffert - Skolinger og kiler i en liten kasse - 3 stk. evakueringsmasker - 2 stk. fartsdumper (plasseres i tunnel under bilen) - 1 stk. slange oppruller (mulighet for å feste til bilen) - 2 stk. store brekkjern til dørforsering - 1 stk. metalldetektor til å søke etter brannkummer - Magnetløfter til kumlokk - 2 stk. gode arbeidslys som kan plasseres på stativ - Bærbart strømaggregat med kapasitet på ca 2 kw. Honda EU22i eller tilvarende for drift av lys og elektroverktøy - Opsjon på skjæreslukker (jf. kravpunkt 4.7) | - E |  |