VEDLEGG 2 - KRAVSPESIFIKASJON

DELKONTRAKT 2: BRANNTANKBIL MED BRANNPUMPE OG VANN/SKUMTANK

- Generelt

Kjøretøyet skal leveres i henhold til gjeldende regelverk og følge NS11060-2019 dersom ikke annet er spesifisert i denne beskrivelsen.

Kjøretøyet skal tilpasses de rammer som beskrives i innledende tekst i tekniske spesifikasjoner. Kjøretøyet skal designes og konstrueres for den forventede levetiden.

Generelt skal design og konstruksjon av hele kjøretøyet ivareta kravet om å være enkel å vedlikeholde og med lett adgang til daglige kontrollpunkter.

Alle løsninger som tilbys skal ta særskilt hensyn til et sikkert arbeidsmiljø, herunder bl.a. sikring av løst utstyr og generell plassering av utstyr i kabin, ren og skitten sone mv.

Alle innredningsforslag skal baseres på kravene i tekniske spesifikasjon.

Leverandør skal supplere pristilbudet med bilder/ skisser som viser de foreslåtte løsninger for denne konkurransen.

Leverandør skal også legge med bilder av tidligere leverte branntankbiler. Bildene skal vise utvendige løsninger og innvendige løsninger fra chassis og påbygg, slik at oppdragsgiver kan se forskjellige type løsninger på utforming.

Leveransen av kjøretøy ønskes innen tredje kvartal 2027.

Oppdragsgiver setter egen intern standard høyt. Dersom leverandør ikke kan levere utstyr i den typen som er beskrevet i dette dokument eller vedlegg med opsjoner skal oppdragsgiver ha mulighet til å skaffe dette til veie utenom denne leveransen og få det montert etter ønske. Alt slikt utstyr vil være opsjoner. Spesifisert utstyr/verktøy nevnt med merke/type er for å møte denne interne standarden.

- Produksjonskrav

  - Innfestningsmetoder skal tilfredsstille kravene i chassisprodusentens påbygger veiledning.

  - Fullstendig korrosjonsbeskyttelse skal inngå. Dette skal gjelde alle typer metall både på chassis og påbygg.

  - Materialkombinasjoner som kan gi galvanisk tæring/reaksjon mellom materialer skal beskyttes/isoleres.

  - Luftventiler, elektriske og andre følsomme komponenter skal monteres med egnet innbygging/beskyttelse mot fukt, vann og veisalt.

  - Slanger, kabler, rør og lignende skal beskyttes mot slitasje og skader.

- Instruks for utfylling av kravspesifikasjon:

M = Minstekrav. Kravet må oppfylles

M-krav er minstekrav som må oppfylles. Oppdragsgiver krever at leverandøren dokumenterer oppfyllelse av M-kravene i tilbudet (ja/nei). Der det i kravspesifikasjonen er angitt særskilt krav til dokumentasjon, skal denne vedlegges tilbudet.

E = Gjenstand for evaluering

E-krav er ønskede funksjoner og egenskaper som vil inngå i evalueringen under tildelingskriteriet kvalitet og funksjonalitet. Oppdragsgiver vil vurdere i hvilken grad de tilbudte løsningene oppfyller E-kravene, herunder funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ergonomi, plassutnyttelse og tilpasning til oppdragsgivers behov.

Veiledning for utfylling av kravspesifikasjon:

- Det er viktig at leverandøren i sitt tilbud gir en god, forståelig og mest mulig konkret beskrivelse og redegjørelse for hvordan hvert enkelt krav er oppfylt.

- Samtlige krav i tabellene under skal besvares i sin helhet for det respektive kravet i kolonnen «Leverandørens besvarelse», med mindre leverandøren av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig. I så tilfelle kan beskrivelsene suppleres som vedlegg med tilhørende illustrasjoner, produktblad eller annen relevant dokumentasjon. Det skal i beskrivelsene klart komme frem hvilket krav som utdypes med referanse til kravtabellen.

- Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for en komplett beskrivelse av leveransen.

- Leverandøren anmodes på generelt grunnlag om å besvare krav poengtert og kortfattet.

| Nr. | Krav/behov | M: minstekrav E: evaluering | Leverandørens beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funksjonelle og tekniske krav til kjøretøyet |  |  |
| 1.1 | Kjøretøyet skal leveres som komplett branntankbil med chassis, påbygg, vanntank, skumtank, pumpe, røropplegg, elektriske anlegg, varslingsutstyr, merking og nødvendig dokumentasjon. | M |  |
| 1.2 | Kjøretøyet skal være konstruert for innsats ved brann, vannforsyning, utmarksbrann og andre akutte hendelser. | M |  |
| 1.3 | Kjøretøyet skal være utformet for helårsbruk under norske forhold og ha fremkommelighet som minst tilsvarer bruk på landbruksvei klasse 3. | M |  |
| 1.4 | Tilbyder skal beskrive tilbudt løsning, oppgi produsent og type for chassis, påbygg, tank, pumpe, skumsystem og vesentlige elektriske komponenter. | E |  |
| 1.5 | Tilbyder skal oppgi leveringstid, inkludert tid til detaljprosjektering, bygging, godkjenning og levering. | E |  |
| 1.6 | Originalmontert utstyr og chassisfunksjoner |  |  |
| 1.6.1 | Chassiset skal ha automatisk girkasse tilpasset utrykningskjøring og kontinuerlig pumpedrift. | M |  |
| 1.6.2 | Chassiset skal ha justerbart ratt. | M |  |
| 1.6.3 | Chassiset skal ha differensialsperre på minst én drivaksel. Tilbyder skal beskrive funksjon og eventuelle ytterligere sperrer. | E |  |
| 1.6.4 | Chassiset skal ha kollisjonsputer og relevante sikkerhetssystemer som er tilgjengelige fra chassisprodusenten. | M |  |
| 1.6.5 | Kjøretøyet skal ha trepunkts sikkerhetsbelter på alle sitteplasser, tilpasset bruk med utrykningsbekledning. | M |  |
| 1.6.6 | Kjøretøyet skal ha elektrisk justerbare og oppvarmede utvendige speil. | M |  |
| 1.6.7 | Kjøretøyet skal ha klimaanlegg og diesel- eller parkeringsvarmer for førerhus. | M |  |
| 1.6.8 | Kjøretøyet skal ha ryggekamera som aktiveres automatisk ved valg av revers. | M |  |
| 1.6.9 | Kjøretøyet skal ha sentrallås med fjernbetjening. | M |  |
| 1.6.10 | Kjøretøyet skal ha DAB+-radio og håndfriløsning for telefon. | M |  |
| 1.6.11 | Kjøretøyet skal ha kapasitet til å drifte permanent montert elektrisk utstyr uten driftsavbrudd i minst fire timer. | E |  |
| 1.7 | Chassis og akselkonfigurasjon |  |  |
| 1.7.1 | Kjøretøyet skal bygges på et nytt, tre-akslet lastebilchassis fra en anerkjent produsent med etablert service- og deleapparat i Norge. | M |  |
| 1.7.2 | Chassiset skal ha tillatt totalvekt som er tilstrekkelig for utrykningsklar bil, med nødvendig vektreserve. | M |  |
| 1.7.3 | Kjøretøyet skal ha styrbar og løftbar bakre aksel, eller annen dokumentert likeverdig løsning som gir tilsvarende eller bedre manøvrerbarhet, vektfordeling og fremkommelighet. | M |  |
| 1.7.4 | Tilbyder skal oppgi akselkonfigurasjon, akselavstander, tillatte aksellaster, svingradius, fri bakkeklaring og kjøretøyets totale mål. | M |  |
| 1.7.5 | Kjøretøyet bør være så kompakt som mulig med hensyn til lengde og høyde. Kompakte ytre mål vil bli vektlagt. | E |  |
| 1.7.6 | Kjøretøyet skal ha fjæring på alle aksler. Valg av støtdempere og stabilisatorer skal gi optimal stabilitet. | E |  |
| 1.7.7 | Hengerfeste med 50 mm kule og 7-/13-polet tilhengerkontakt. | M |  |
| 1.8 | Motor og drivlinje |  |  |
| 1.8.1 | Motoren skal oppfylle minimum Euro 6 utslippskrav. | M |  |
| 1.8.2 | Motoren skal ha en effekt på minimum 500 hk. Utslippsdata for aktuell motorstørrelse opplyses i tilbudet, og skal tilfredsstille de strengest gjeldene krav til utslipp. | E |  |
| 1.8.3 | Motor, girkasse og utveksling skal være tilpasset kjøretøyets totalvekt, utrykningskjøring, bratte stigninger og kontinuerlig pumpedrift. | M |  |
| 1.8.4 | Kjøretøyet skal ha motorbrems, retarder eller tilsvarende tilleggsbrems for sikker kjøring i lengre nedoverbakker. | M |  |
| 1.9 | Kraftuttak |  |  |
| 1.9.1 | Det skal leveres originalt eller chassisgodkjent kraftuttak for drift av brannpumpen. | E |  |
| 1.9.2 | Kraftuttaket skal være dimensjonert for kontinuerlig drift ved full pumpebelastning. | M |  |
| 1.9.3 | Kraftuttaket og utvekslingen skal være tilpasset pumpens effekt- og turtallsbehov, og gi stabil og støysvak pumpedrift. | M |  |
| 1.9.4 | Det skal være varsling for innkoblet kraftuttak og funksjoner som reduserer risikoen for feilbetjening. | M |  |
| 1.10 | Bremser, dekk og vinterutrustning |  |  |
| 1.10.1 | Kjøretøyet skal ha to-krets trykkluftbremsesystem med ABS og relevante stabilitetsfunksjoner. | M |  |
| 1.10.2 | Kjøretøyet skal ha automatisk hurtigkjetting på relevant drivaksel, eller tilsvarende løsning med dokumentert funksjon. | M |  |
| 1.10.3 | Det skal leveres nødvendige komplette piggdekk. 2 stk. komplette pigghjul foran på felg leveres med bilen. 2 stk. piggdekk for ytre tvilling på aksling 2. Leverandør skal levere on-spot for indre tvilling. Type dekk og pris skal spesifiseres. Alle dekk skal ha «3 peak mountain snowflake» merking. Tilbyder skal spesifisere dekkdimensjon, lasteindeks og plassering. | M |  |
| 1.10.4 | Det skal leveres tettlenkede kjettinger for relevante aksler. I tillegg skal leverandør levere snøkjetting av type hurtigkjetting (lettkjetting). 2 foran og 2 bak. Det ønskes en tett kasse under bilen til oppbevaring av kjettinger. Kassen skal ikke slippe inn vann og den skal tåle veisalt. | M |  |
| 1.11 | Vekt, stabilitet og dokumentasjon |  |  |
| 1.11.1 | Tilbyder skal levere fullstendig vektberegning før produksjonsstart og ved levering. | M |  |
| 1.11.2 | Vektberegningen skal vise egenvekt, vekt med fulle tanker, vekt med fast og spesifisert løst utstyr, vekt med mannskap, aksellaster og tyngdepunkt. | E |  |
| 1.11.3 | Kjøretøyet skal være innenfor tillatte aksellaster og tillatt totalvekt i utrykningsklar tilstand. | M |  |
| 1.11.4 | Tilbyder skal beskrive tilbudt stabilitets- og sikkerhetssystem og redegjøre for kjøretøyets stabilitet med full tank. | E |  |
| 1.12 | Hovedstrøm, luft og drivstoff |  |  |
| 1.12.1 | Kjøretøyet skal ha hovedstrømbryter med betjening fra førerplass. | E |  |
| 1.12.2 | Det skal leveres utvendig hurtigtilkobling for starthjelp ved batterier eller annen hensiktsmessig plassering (Natokobling). | E |  |
| 1.12.3 | Det skal monteres lufttilkobling til bilens bremsesystem ved førerdør eller annen hensiktsmessig plassering. | M |  |
| 1.12.4 | Det skal være mulig å holde førerdør lukket mens strøm- og lufttilførsel er tilkoblet. | M |  |
| 1.12.5 | Dieseltank skal ha volum på minimum 200 liter. Diesel- og AdBlue-tanker skal ikke redusere nødvendig skapkapasitet i påbygget. | E |  |
| 2 | Kabin |  |  |
| 2.1 | Kjøretøyet skal ha originalt førerhus med to sitteplasser. | M |  |
| 2.2 | Førerhuset skal være tilpasset kjøretøyets bruksområde og ha forsvarlig sikring av nødvendig utstyr. | M |  |
| 2.3 | Førerhuset skal ha dører på begge sider, solide stigtrinn og elektriske vinduer. | M |  |
| 2.4 | Gulv, setekasse og nedre del av vegger skal være av slitesterkt og lett rengjørbart materiale. | M |  |
| 2.5 | Det skal være oppbevaring for permer, dokumentasjon, håndterminaler og mindre utstyr. | M |  |
| 2.6 | Det skal være forberedt plass, strøm og kabelføring for samband, kart-/navigasjonsløsning og oppdragsinformasjon. Oppdragsgiver kan levere dette utstyret selv. | E |  |
| 2.7 | Førerhuset skal ha støydemping og isolasjon som er egnet for kjøretøyets bruksområde. | M |  |
| 2.8 | Det skal monteres innvendig belysning, nattbelysning og justerbart leselys for passasjer. | M |  |
| 2.9 | Tippemekanismen for førerhus skal være dimensjonert for sikker service og vedlikehold. | M |  |
| 3 | Påbygg |  |  |
| 3.1 | Påbygget skal være robust, korrosjonsbestandig og egnet for drift under norske vinterforhold. | M |  |
| 3.2 | Påbygget skal være utført slik at vridninger i chassiset i minst mulig grad overføres til tank og påbygg. | M |  |
| 3.3 | Påbygget skal ha varme- og frostsikringsløsning for skap, pumpe og røropplegg. Tilbyder skal beskrive løsningen. | E |  |
| 3.4 | Innredning med hyller, uttrekk, festepunkter og eventuelle slangereoler skal gi fleksibel og sikker oppbevaring av utstyr. Oppdragsgiver skal godkjenne endelig skap- og innredningsløsning før produksjonsstart. | E |  |
| 3.5 | Taket skal ha sklisikkert belegg og sikker adkomst. | M |  |
| 3.6 | Det skal være fastmontert stige til tak på bakvegg eller annen likeverdig løsning. | M |  |
| 3.7 | Det skal leveres ventilert og værbestandig utstyrskasse på taket, med innvendig belysning. | E |  |
| 3.8 | Skap skal ha robuste og låsbare dører eller sjalusier. Tilbyder skal beskrive valgt løsning. | E |  |
| 3.9 | Alle skaprom skal ha LED-belysning som tennes ved åpning. | M |  |
| 3.10 | Det skal varsles i førerhuset dersom skapdør eller luke står åpen når kjøretøyet settes i gir eller tas i bruk. | M |  |
| 3.11 | Det skal monteres skvettlapper og nødvendig beskyttelse av hjulbuer, understell og utsatte komponenter. | M |  |
| 3.12 | Kjøretøyet skal ha holder for minimum 2 x 3 meter sugeslanger, sugesil og tilhørende tau. | M |  |
| 3.13 | Det skal være plass og sikker innfesting for stigeutrustning på tak. Løsning med monterte stiger skal beskrives. | E |  |
| 3.14 | Det skal leveres to slangebroer med hensiktsmessig holder under eller i påbygget. | E |  |
| 4 | Kamera og sikt |  |  |
| 4.1 | Kjøretøyet skal ha ryggekamera med beskyttelse mot fukt og mekanisk skade. | M |  |
| 4.2 | Kamerabildet skal vises på en skjerm som ikke hindrer førerens sikt. | M |  |
| 4.3 | 360-graders kamerasystem skal tilbys som opsjon. | E |  |
| 5 | Vanntank |  |  |
| 5.1 | Vanntanken skal ha et nyttbart volum på minimum 11 000 liter. | M |  |
| 5.2 | Tankens plassering skal gi best mulig kjøreegenskaper, vektfordeling og tilgjengelig skapplass. | E |  |
| 5.3 | Vanntanken skal være egnet for transport og levering av drikkevann. | E |  |
| 5.4 | Tank, røranlegg, koblinger og uttak som benyttes til drikkevann, skal være produsert i materialer som ikke påvirker vannkvaliteten negativt. | E |  |
| 5.5 | Tilbyder skal levere dokumentasjon på løsningens egnethet for drikkevann. | E |  |
| 5.6 | Vanntanken skal ha nødvendige skvalpeskott på langs og på tvers. | M |  |
| 5.7 | Vanntanken skal ha mannluke eller tilsvarende løsning for inspeksjon, rengjøring og vedlikehold. | E |  |
| 5.8 | Vanntanken skal ha overløp med hensiktsmessig dimensjon og utløp. | M |  |
| 5.9 | Vanntanken skal ha elektronisk nivåmåling med visning på pumpepanel og utvendig fra begge sider av kjøretøyet. | E |  |
| 5.10 | Det skal være varsel ved lav vannstand, eksempelvis ved 25 prosent gjenværende vannvolum. | M |  |
| 5.11 | Tilbyder skal beskrive prosedyre og nødvendig utstyr for rengjøring og desinfeksjon av tank og røropplegg. | E |  |
| 6 | Skumtank |  |  |
| 6.1 | Skumtanken skal ha et nyttbart volum på minimum 200 liter. | M |  |
| 6.2 | Skumtanken kan være integrert i vanntanken eller være frittstående, forutsatt at løsningen tilfredsstiller kravene til sikkerhet, service og rengjøring. | M |  |
| 6.3 | Skumtanken skal være produsert i materiale som er egnet for tilbudt skumvæske. | M |  |
| 6.4 | Skumtanken skal ha nødvendig fylling, lufting, overløp, inspeksjonsmulighet og nivåmåling. | E |  |
| 6.5 | Skumnivå skal vises på pumpepanelet. | M |  |
| 6.6 | Tilbyder skal oppgi hvilke skumvæsketyper systemet er kompatibelt med. | M |  |
| 7 | Røropplegg |  |  |
| 7.1 | Røropplegget skal være dimensjonert for tilbudt pumpekapasitet og utformes med lavest mulig trykktap. | E |  |
| 7.2 | Rør, bend, ventiler og koblinger skal være av korrosjonsbestandig materiale og egnet for bruk under norske forhold. | M |  |
| 7.3 | Røropplegget skal være dimensjonert for minimum PN16 der dette er relevant. | M |  |
| 7.4 | Rørføringer for konsentrert skumvæske skal være utført i materiale som er egnet for skumvæsken og som motvirker korrosjon. | M |  |
| 7.5 | Kjøretøyet skal ha minimum to inntak for fylling av vanntank, med sil og avstengning. | M |  |
| 7.6 | Kjøretøyet skal ha sugeinntak fra åpen vannkilde, dimensjonert for pumpens kapasitet, med nødvendig sil, blindlokk og avstengning. | M |  |
| 7.7 | Kjøretøyet skal ha minimum fire trykkuttak for vann, med koblingstyper etter nærmere avtale med oppdragsgiver. | M |  |
| 7.8 | Kjøretøyet skal ha minst ett mindre trykkuttak for mindre slange- og fylleoppgaver. | M |  |
| 7.9 | Kjøretøyet skal ha slangetrommel på mellomtrykk 40Bar. | M |  |
| 7.10 | Kjøretøyet skal ha mulighet for fylling av vanntank fra pumpe. | M |  |
| 7.11 | Endelig plassering av uttak, inntak, ventiler og koblingstyper skal godkjennes av oppdragsgiver før produksjonsstart. | E |  |
| 8 | Pumpe |  |  |
| 8.1 | Kjøretøyet skal leveres med kombinert brannpumpe med normaltrykks- og høytrykksdel. | M |  |
| 8.2 | Pumpen skal ha kapasitet på minimum 3 000 l/min ved 10 bar. | M |  |
| 8.3 | Pumpen skal ha kapasitet på minimum 250 l/min ved 40 bar. | M |  |
| 8.4 | Pumpens ytelse skal dokumenteres med pumpekurver og prøvedokumentasjon i henhold til relevant standard. | E |  |
| 8.5 | Pumpen skal være av anerkjent fabrikat med tilgjengelig service- og deleapparat i Norge. | M |  |
| 8.6 | Pumpen skal ha oversiktlig digitalt betjeningspanel med norsk tekst eller intuitive, varige og lett forståelige symboler. | E |  |
| 8.7 | Alle sentrale pumpefunksjoner skal kunne betjenes fra bakre pumperom. | M |  |
| 8.8 | Pumpen skal ha måling eller visning av vakuum, normaltrykk, høytrykk, vannivå, skumnivå, pumpedriftstid og innkoblet kraftuttak. | M |  |
| 8.9 | Pumpen og røropplegget skal være frostsikret og egnet for bruk ved temperaturer under frysepunktet. | M |  |
| 8.10 | Tilbyder skal beskrive løsning for oppvarming, frostsikring, drenering og forebygging av overoppheting. | E |  |
| 8.11 | Pumpen skal ha løsning for sikker drenering av hele pumpesystemet. Automatisk drenering kan tilbys dersom funksjonen kan overstyres ved behov. | E |  |
| 9 | Skumsystem |  |  |
| 9.1 | Kjøretøyet skal ha automatisk skuminnblandingssystem for normaltrykk og høytrykk. | M |  |
| 9.2 | Skumsystemet skal ha innblandingsprosent på 3 prosent som standard. | M |  |
| 9.3 | Systemet skal kunne spyles og rengjøres på en enkel og sikker måte. | M |  |
| 9.4 | Systemet skal, der teknisk mulig, tillate samtidig bruk av rent vann på én funksjon og skuminnblandet vann på en annen funksjon. | E |  |
| 9.5 | Tilbyder skal beskrive hvordan risikoen for forurensning av vanntank og drikkevannsuttak etter bruk av skum reduseres. | E |  |
| 10 | Mellomtrykks-slangetrommel |  |  |
| 10.1 | Kjøretøyet skal ha mellomtrykks-slangetrommel for hurtig innsats. | M |  |
| 10.2 | Slangetrommel bør ha minimum 50 meter slange. | E |  |
| 10.3 | Slangedimensjon, arbeidstrykk, vannmengde og trykktap skal oppgis av tilbyder. | E |  |
| 10.4 | Slangetrommel skal ha elektrisk, hydraulisk eller tilsvarende inntrekksmekanisme. | E |  |
| 10.5 | Slangetrommel skal ha manuell nødbetjening eller annen dokumentert reserveløsning. | E |  |
| 10.6 | Slangetrommel skal være plassert slik at slangen kan trekkes ut uten unødig slitasje på dører, pakninger eller karosseri. | E |  |
| 10.7 | Slangetrommel skal leveres med strålerør med regulerbar vannmengde og kombinert stråle-/tåkefunksjon. Strålerøret skal gi minimum 250 l/min ved relevant arbeidstrykk. | M |  |
| 11 | Vannkanon |  |  |
| 11.1 | Kjøretøyet skal leveres med takmontert vannkanon. | M |  |
| 11.2 | Vannkanonen skal ha kapasitet på minimum 3 000 l/min. | M |  |
| 11.3 | Vannkanonen skal kunne levere både kompakt stråle og beskyttende tåkestråle. | M |  |
| 11.4 | Vannmengde og strålebilde skal kunne reguleres. | M |  |
| 11.5 | Mulighet for bruk av vannkanon på separat bakkestativ. | E |  |
| 12 | Elektriske anlegg og varsling |  |  |
| 12.1 | Alle batterier skal være vedlikeholdsfrie og dimensjonert for kjøretøyets og påbyggets samlede strømbehov. | M |  |
| 12.2 | Sikringer og releer for påbyggets elektriske anlegg skal være lett tilgjengelige. | M |  |
| 12.3 | Det skal leveres komplette koblings- og strømløpsskjemaer. | M |  |
| 12.4 | Kjøretøyet skal ha blålys foran, på sidene og bak, slik at det er godt synlig fra relevante vinkler ved utrykning og arbeid på skadested. | E |  |
| 12.5 | Kjøretøyet skal ha elektronisk sireneanlegg med høyttaler montert hensiktsmessig i front. | E |  |
| 12.6 | Alle skaprom skal ha LED-belysning. Berøringsfrie og tette brytere foretrekkes. | M |  |
| 12.7 | Kjøretøyet skal ha LED-arbeidslys som dekker begge sider av påbygget, bakre arbeidsområde, pumperom, tak og stigetilkomst. | M |  |
| 12.8 | Bakre arbeidslys skal kunne fungere som ryggelys, men også kunne deaktiveres ved behov. | M |  |
| 12.9 | Kjøretøyet skal ha lysmast med LED-lykter, minimum 5 meter over bakkenivå. | E |  |
| 12.10 | Lysmasten bør ha elektrisk rotasjon og vipping, eller tilsvarende funksjon, samt betjening fra pumpepanel og fjernbetjening. | E |  |
| 12.11 | Det skal være varsel i førerhus dersom lysmasten ikke er senket før kjøring. | M |  |
| 12.12 | Kjøretøyet bør ha trafikkvarsling bak med retningsgivende gult varsellys. | E |  |
| 12.13 | Det skal tilbys løsning for varsling av trafikanter via en oppfellbar pneumatisk eller elektrisk løsning på påbyggstak eller mellom førerhytte og påbygg. Trafikkvarsler skal ha tegn og lysvarsling, og skal være betjent fra førerplass. Skiltet bør være opplyst og godt synlig i mørket. | E |  |
| 12.14 | Bilene skal leveres med: DAB+ radio m/navigasjon Forberedt for montering av kommunikasjonsutstyr, Tetra nødnett og Locus med antenneløsninger for begge deler. Montering og plassering etter avtale. Lys- og lydvarslingsutstyr som kan kobles med bilenes hovedelementer (Can-Bus). Uttak for USB-C kontakt foran og bak i førerhus. Bluetooth håndfri løsning for mobiltelefoni integrert i bilenes infotainment system. Kartleserlampe h.s foran GPS til fører, originalskjerm komuniserer med LOCUS om mulig Alle betjeningspaneler skal være tydelig og varig merket med norsk tekst eller intuitive symboler. | E |  |
| 13 | 230 V-anlegg og lading |  |  |
| 13.1 | Kjøretøyet skal ha elektronisk vedlikeholdslader dimensjonert for batterier og fastmontert utstyr. | M |  |
| 13.2 | Det skal monteres utvendig tilkobling for 230 V ved førerdør eller annen hensiktsmessig plassering. | M |  |
| 13.3 | Løsningen skal ha automatisk frakobling eller utskyting av strømtilførsel ved oppstart eller igangsetting av kjøretøyet. | E |  |
| 13.4 | Kjøretøyet skal ha ren sinus-inverter med minimum 1 800 W kontinuerlig effekt. | E |  |
| 13.5 | Det skal være 230 V-uttak i førerhuset og i relevante skap. Endelig antall og plassering avtales med oppdragsgiver. | E |  |
| 14 | Merking og profilering |  |  |
| 14.1 | Kjøretøyet skal profileres i iht. gjeldene standard per nå NS 11060, og oppdragsgivers gjeldende profilmanual. | M |  |
| 14.2 | Førerhus og påbygg RAL 3000 rød, sjalusidører RAL 7016 antrasittgrå. Dersom det er tilleggskostnader for klarlakk skal det opplyses i tilbudet. Dørhåndtak, støtfanger, speilhus og hjulbuer lakkeres bilenes farge, øvrig lakkering avtales med oppdragsgiver. Innsteg folieres med klar folie for beskyttelse av lakk. | M |  |
| 14.3 | Merking og dekor skal være i samsvar med gjeldende standard iht NS 11060:2019. All refleksmerking med avrundede hjørner, for tekst kan dette fravikes forutsatt garanti mot avskalling ved vask. Det skal være konturmerking på dobbeltkabinens tak over dører i samme refleksmerking som øvrige striper. Brannvesenets region- og internnummer på fordørene, kabintak og bakluke. Tall og bokstaver tilpasses arealet hvor det plasseres. Nødtelefonnummer 110 med telefonsymbol på høyre og venstre side. Indre Østfold Brann og redning IKS merkes på begge langsider, på solskjerm og bak Størrelse på tall/bokstaver og plassering etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Merketapen skal være reflekterende og av god kvalitet slik at den ikke tar skade ved rengjøring av kjøretøyet med høytrykksvasker. Leverandørens logo skal ha en diskret plassering. Bilen skal merkes før levering. Leverandør leverer forslag til dekor for godkjenning før utførelse. | M |  |
| 15 | Understellsbehandling og korrosjonsbeskyttelse |  |  |
| 15.1 | Chassis, påbygg, innfestinger og utsatte komponenter skal behandles mot rust, korrosjon og mekanisk slitasje. | M |  |
| 15.2 | Korrosjonsbeskyttelse skal utføres under alle relevante byggetrinn. | M |  |
| 15.3 | Tilbyder skal beskrive utført understellsbehandling, materialvalg, forventet levetid og anbefalt kontroll- og etterbehandlingsintervall. | E |  |
| 16 | Dokumentasjon |  |  |
| 16.1 | # Dokumentasjon # Følgende dokumentasjon på norsk skal leveres sammen med bil: # Betjeningsveiledning. # Dokumentasjon på alt innmontert utstyr. # Koblingsskjemaer. # Testprotokoll på bil og brannpumpe. # Samsvarserklæringer og veiledninger på utstyr fra tredjepart skal utleveres. # Dokumentasjon leveres i 2 stk. papireksemplar og 1 stk. elektronisk versjon. | M |  |
| 17 | Leveranse og overtakelsesprotokoll |  |  |
| 17.1 | # Bilene leveres etter at representanter fra oppdragsgiver har inspisert bil og signert overtagelsesprotokoll. Eventuelt gjenstående punkter som oppdragsgiver anser som akseptabelt å utbedre innen kort tid fra overlevering, skal spesifiseres i overtagelsesprotokollen med endelig frist for utbedring. Leverandør kan utstede faktura etter at oppdragsgiver har signert overtagelsesprotokoll. Kostnader knyttet til fabrikkbesøk under byggetiden og sluttinspeksjon for 3 personer inkluderes i tilbudet. | E |  |
| 18 | Garanti og service |  |  |
| 18.1 | # Leverandør skal opplyse om garantitid på tilbudt kjøretøy for chassis, påbygg og påmontert utstyr. # Leverandør skal også beskrive hvordan vedlikehold og service skal ivaretas, samt sted/lokasjon for serviceverksted. | E |  |
| 19 | Opplæring |  |  |
| 19.1 | # Leverandør skal stå for nødvendig opplæring av superbrukere, brukere og servicepersonell i IØBR. Opplæringen skal foregå hos IØBR og omfatte funksjon/bruk, daglig vedlikehold og feilsøking. # Tidspunkt og omfang avtales med Oppdragsgiver. | M |  |
| 20 | Utstyrsliste opsjoner: hver post prises som opsjon i prisskjema. |  |  |
| 20.1 | 360-graders kamerasystem. | E |  |
| 20.2 | Slangereoler og slanger. 10 stk. Armtex el.lign. 65 mm slanger med Nor1 lås 25 m. # 8 stk. Armtex el.lign. 38 mm slanger med klokobling 25 m. | E |  |
| 20.3 | Grenrør, strålerør og nødvendig tilbehør. | E |  |
| 20.4 | Frontmontert vinsj med minimum 5 tonns kapasitet, stål tau, nødvendig innfesting, fjernbetjening og kasteblokk. | E |  |
| 20.5 | LED-håndlykter med ladere, egnet for røykdykking. | E |  |
| 20.6 | Hygieneløsning med håndvask på påbygget. | E |  |
| 20.7 | Batteridrevet vifte med kapasitet på luftmengder over 20000 m3. Skal også kunne brukes på 230 V. | E |  |
| 20.8 | Batteridrevet verktøy: Bajonettsag, drill, muttertrekker, sirkelsag, vinkelsliper og elektrisk motorsag. Leveres med 4 ekstra batterier (i tillegg til de som leveres sammen med verktøyet) og ladere. Lading av batterier bør sitte i skap og verktøy ønskes i skuff med fast plass til hvert verktøy. Alt el-verktøy skal tilbys fra en og samme produsent ment for proff-markedet. | E |  |
| 20.9 | Håndverktøy, herunder spett, kumspett, øks og annet relevant verktøy. | E |  |
| 20.10 | Bærbar pumpe for vannforsyning eller slokkeinnsats. | E |  |
| 20.12 | Wi-Fi- og/eller satellittbasert internettløsning, inkludert antenne og nødvendig installasjon. | E |  |