KRAVSPESIFIKASJON INNSATSLEDERBIL

M = Minstekrav. Kravet må oppfylles

M-krav er minstekrav som må oppfylles. Oppdragsgiver krever at leverandøren dokumenterer oppfyllelse av M-kravene i tilbudet (ja/nei). Der det i kravspesifikasjonen er angitt særskilt dokumentasjon, skal denne vedlegges tilbudet.

E = Gjenstand for evaluering

E-krav er ønskede funksjoner og egenskaper som vil inngå i evalueringen under tildelingskriteriet kvalitet og funksjonalitet. Oppdragsgiver vil vurdere i hvilken grad de tilbudte løsningene oppfyller E-kravene, herunder funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ergonomi, plassutnyttelse og tilpasning til oppdragsgivers behov.

Instruks for utfylling 
Veiledning for utfylling av kravspesifikasjon:

- Det er viktig at leverandøren i sitt tilbud gir en god, forståelig og mest mulig konkret beskrivelse og redegjørelse for hvordan hvert enkelt krav er oppfylt.

- Samtlige krav i tabellene under skal besvares i sin helhet for det respektive kravet i kolonnen «Leverandørens besvarelse», med mindre leverandøren av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig. I så tilfelle kan beskrivelsene suppleres som vedlegg med tilhørende illustrasjoner, produktblad eller annen relevant dokumentasjon. Det skal i beskrivelsene klart komme frem hvilket krav som utdypes med referanse til kravtabellen.

- Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for en komplett beskrivelse av leveransen.

- Leverandøren anmodes på generelt grunnlag om å besvare krav poengtert og kortfattet.

| 1 | Overordnede krav | Kravkode M: minstekrav E: evaluering | Kort beskrivelse av løsning |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Oppdragsgiver ønsker at kjøretøyet leveres raskest mulig. Oppdragsgiver vil evaluere på tilbudt leveringstid. | E |  |
| 1.2 | Oppdragsgiver ønsker lengst mulig garantitid, med best mulige vilkår, regnet fra dato for overtakelse av kjøretøyet. | E |  |
| 1.3 | Oppdragsgiver ønsker at kjøretøyet prioriteres ved verkstedopphold. Leverandøren skal redegjøre for hvordan kjøretøyet håndteres ved service, reparasjoner og akutte driftsavbrudd, herunder eventuelle prioriteringsordninger og tiltak for å redusere kjøretøyets utilgjengelighet. | E |  |
| 1.4 | Følgende manualer skal leveres med kjøretøyet: - 1 stk. brukerhåndbok i papirversjon på norsk, som gir detaljert veiledning i bruk/betjening av kjøretøyet og medfølgende utstyr. - Elektronisk brukerhåndbok. | M |  |
| 1.5 | Leverandør skal gjennomføre opplæring av brukere ved overtakelse av kjøretøyet. Opplæringen skal skje på norsk. Opplæringen skal som minimum omfatte informasjon om: - Normal bruk av kjøretøyet - Risiko koblet til bruk av kjøretøyet - Hvordan utføre vedlikehold på kjøretøyet | M |  |
| 2 | Chassis og motor |  |  |
| 2.1 | Kjøretøyet skal være nytt fra fabrikk. | M |  |
| 2.2 | Kjøretøyet skal være av typen "stor suv", type BMW, Toyota Landcruiser, Volvo, Mercedes eller lignende. | M |  |
| 2.3 | Bilen bør kunne gå på tomgang med motor/lys/strøm på over lengre tid under aksjoner på skadested. | E |  |
| 2.4 | Bilen skal ha "keyless lås og tenning". Dvs. at ved å ha nøkkel i lomme, skal den kunne låses opp ved berøring av dørhåndtak/knapp og startes med startknapp uten bruk av nøkkel. | M |  |
| 2.5 | Kjøretøyet skal ha gode kjøreegenskaper tilpasset utrykningskjøretøy. Det vil blant annet være viktig med riktig tilpasset fjæring og bremser av god kvalitet. Bilens sikkerhetsnivå bør være så høyt som mulig. | E |  |
| 2.6 | Bilen skal være ladbar hybrid, bensin, eller diesel | M |  |
| 2.6.1 | Rekkevidde ved el drift skal oppgis. Lang rekkevidde vil vektes | E |  |
| 2.7 | Alle ruter bak B-stolpe skal være mørke. | M |  |
| 2.8 | Motoreffekt skal være minimum 200HK | M |  |
| 2.9 | Kjøretøyet skal ha automatisk girkasse. | M |  |
| 2.10 | Bilen skal ha 4-hjulstrekk. Systemet skal være av en slik type at det sikrer god fremkommelighet og forutsigbare kjøre-egenskaper. | M |  |
| 2.11 | Det er ønskelig med tilbud på en best mulig utstyrt bil, bedre utstyrt bil gir høyere score. Listen nedenfor er ikke uttømmende, men en illustrasjon av det som er ønskelig av utstyr og funksjoner: - Antispinn - ABS-bremser - Automatisk klimaanlegg - DAB+-radio med mulighet for tilkobling av mobile enheter med Bluetooth og Carplay - Elektrisk oppvarmede og justerbare sidespeil - Elektriske vindusheiser til vinduer - Parkeringssensorer - Regnsensor for vindusviskere - Utvendig temperatur skal vises på skjerm som er lett synlig for føreren - Ryggekamera, "360-camera" - Airbag - Antiskrens - Laminerte sideruter - Skvettlapper bak alle hjul - Head-up- display - Oppvarmet ratt - Varme og kjøling i forseter - Automatiske vindusviskere - Adaptiv Cruisecontrol - Automatiske fjernlys, som virker sammen med ekstra fjernlys | E |  |
| 2.12 | Bilens system for føreassistanse, slik som filskiftevarsel etc. bør kunne koples ut i forbindelse med utrykningskjøring | E |  |
| 2.12.1 | Det er ønskelig med lavest mulig støynivå i coupe, og bilen bør ha ekstra lydisolering i tak for å redusere vindstøy fra blålysbjelke. Løsninger som gir lavest mulig støybilde i kupeen under kjøring vektes høyt | E |  |
| 2.13 | Kjøretøyet skal leveres med ekstra understellsbehandling, Tectyl eller tilsvarende. | M |  |
| 2.14 | Airbagene skal generere best mulig sikkerhet. | E |  |
| 2.15 | Det skal følge med sommerdekk og vinterdekk med pigg, begge av premium kvalitet som gir lavest mulig støybilde. Dekkene skal være tilpasset kjøretøyets bruk, vekt og maksimalt tillatte hastighet. Dekkene skal leveres ferdig montert på lettmetallfelger. Ved levering skal kjøretøyet være utrustet med dekktypen som er tilpasset aktuell årstid for levering. | M |  |
| 2.16 | Bilen skal være lakkert rød, så nært RAL3020 som mulig, eller være foliert med bestandig høykvalitetsfolie i farge RAL3020. | M |  |
| 2.17 | Kjøretøyet skal profileres i henhold til gjeldene standard, per nå NS11060:2019 , med høykvalitets prismatiske reflekser. Bilen skal ha merking av kallesignal I-0.1 (India-null.en) på hver forskjerm, bakluke, panser og på taket. Det er ikke krav om at det skal være mulig å se gjennom bakruten. | M |  |
| 2.18 | Det er ønskelig med LED-hovedlys. Dersom LED-lys ikke er mulig foretrekkes Xenon. | E |  |
| 2.19 | Bilen skal leveres med dashboardcamera med god bildekvalitet. Dette skal være koplet for automatisk oppstart når bilen startes. Automatisk overskriving ved fullt minne, og trådløs lokal overføring av video/bilder til mobil/nettbrett. Kamera skal ikke være koplet mot internett eller noen skytjenster. | E |  |
| 2.20 | Fremsetene skal være type "sportsseter" med best mulig sidestøtte, og være elektrisk justerbare med programmering, og seteputeforlenger for høye brukere. | E |  |
| 2.21 | Eventuell vindusvisker på bakrute må deaktiveres for å unngå å ødelegge profilering på bakrute. | M |  |
| 2.22 | Bilen skal være behandlet med lakkforsterker Ditec eller tilsvarende dersom den leveres lakkert. | M |  |
| 2.23 | Bilen skal ha innfellbar/avtagbar slepekrok, leverandør bes også oppgi eventuell tilhengervekt. | M |  |
| 3 | Førerhus/kabin |  |  |
| 3.1 | Kjøretøyet skal ha 2 seteplasser foran, til fører og en passasjer. Setene skal være mulig å plasseres i bakre stilling. | M |  |
| 3.1.1 | Kjøretøyets kabin bak fremste seterad skal være minimum 1800 fra ryggen på framseter til bilens bakluke. Oppgi mål på bagasjerommets lengde, målt fra fremsetenes rygg i bakre posisjon til bagasjelukens innvendige kant. | M |  |
| 3.2 | Bilen skal ha gittervegg/nettingvegg bak første seterad og innredningsløsning bak, løsning må sees i sammenheng med pkt. 6.2 og 6.3. | E |  |
| 3.3 | Setenes overflate skal være trukket i et holdbart materiale, skinn eller lignende, i mørk farge for å sikre enkelt renhold. | M |  |
| 3.4 | Bilen skal leveres med dock for en 10-tommers Locus Toughpad G2 i bagasjerom, og slaveskjerm ca. 8" skjerm som er plassert hensiktsmessig og trafikksikkert for fører, ift. plassering i utslagssoner for airbager. Plassering i bagasjerom skal være hensiktsmessig ift. bruk sammen med whiteboard. Dette skal være ferdig oppkoblet til nødnettradio. Plassering avtales nærmere med oppdragsgiver under bygging. (Selve Locus-paden og slaveskjermen skal gjenbrukes og leveres av brannvesenet). | M |  |
| 3.5 | Bilen skal leveres med antenne, kabling, braketter, høyttaler, mic og alt som kreves for montering av to stk. nødnett-bilradio, Motorola MTM 5xxx-serien. Radioene skal betjenes fra førerplass. Selve radioenhetene leveres av brannvesenet, alt annet skal være inkludert i tilbudet. | M |  |
| 3.6 | Bilen skal ha to fastmonterte holder/lader til Motorola håndradio innenfor førers rekkevidde. De skal lade både under kjøring og når bilen står på landstrøm. Sees i sammenheng med punkt. 5.5 | M |  |
| 3.7 | Setet på passasjersiden er ønskelig å benytte som kontorplass når bilen står parkert. Ønskelig med enkelt flipp bord til Laptop og tilgang til 230V | E |  |
| 3.8 | Bilen skal være levert med mobilholder/lader av typen "Quad Lock MAG Wireless Charging", hensiktsmessig plassert for førerplass. | M |  |
| 4 | Blålys og sirene |  |  |
| 4.1 | Bilen skal utstyres med blålys ihht. gjeldene standard, per nå NS11060:2019, pkt. 4.12.2 og betjening ihht. gjeldene standard, per nå NS11060:2019 pkt. 4.11. Det er i tillegg ønskelig at lysbøylen på taket har oransje varsellys som kan benyttes uavhengig av andre varsellys. | M |  |
| 4.2 | Alle monterte lys skal leveres i henhold til nyeste standard, med aerodynamisk utforming, lavest mulig luftmotstand og lavest mulig vindstøy. | M |  |
| 4.3 | Kjøretøyet skal leveres med sirene ihht. gjeldene standard, per nå NS11060:2019, pkt. 4.12.1., og betjening ihht. gjeldene standard, per nå NS11060:2019 pkt. 4.11. | M |  |
| 5 | Elektrisk utsyr 12 volt/230 volt |  |  |
| 5.1 | Ladetrømstilkobling for tilførsel av 230V (type DEFA miniplugg) skal plasseres på venstre side lett tilgjengelig. | M |  |
| 5.2 | Om mulig, ønskes det startsperre når bilens plug-in, eller "landstrøm" er tilkoplet. | E |  |
| 5.3 | Bilen skal ha fjernstyrt coupevarmer. | M |  |
| 5.4 | Bilen skal utstyres med batteribank løsning som forsyner bilens tilleggsutstyr med 230 og 12 volt. Batteribanken skal lades både ved hjelp av bilens dynamo og når den er tilkoblet landstrøm. Type Ecoflow eller lignenede. Batteribankens kapasitet skal kunne drifte beskrevet utstyr (totalt 400- 500 wh forbruk) i punkt 6.1, 6.2 og 6.3 i inntil 7 timer. Løsningen må ha ekstern skjerm for overvåking av enheten. Enhetens plassering må ivareta lett tilgang/uttagning og lavest mulig støy. 230V anlegget skal sikres og bygges ut med DEFA type løsning for enkel endring/ombygging ved behov. Bilens nødnettsradioer (2 stk. bilmontert- og 4 stk. håndradio), samt locusenhet skal drives av 12 v fra denne batteribank enheten. | E |  |
| 5.5 | Det skal leveres og monteres 1 stk. doble USB C-kontakter i midtkonsollen om ikke bilens originale kontakter er tilgjengelig. | M |  |
| 5.6 | LED belysning monteres i varerom og bakluke med driftssikre strømbrytere. Lyskilden skal belyse alle deler av rommet, samt uttrekkbare skuff, og skal ikke være blendende i mørke. Belysningen skal kunne aktiveres/deaktiveres via lysbrytere på lampe. | M |  |
| 5.7 | 2 stk. LED ryggelys monteres under/integrert i bakre støtfanger. Minst 1 stk. LED lampe på hver av langsider oppe for å lyse opp areal på sider. Kan innlemmes i lysbru Kobles via ryggelys og bryter for taktisk belysning, skal kunne betjenes fra førerplass. Montering og integrering vil bli premiert | M |  |
| 5.8 | Kjøretøyet skal leveres med ekstra lys innfelt i grillen, større effekt gir bedre score. Ekstra lys skal ha WIGWAG-funksjon og skal kunne blinke samtidig med blålysene i samsvar med gjeldene standard, per nå NS11060:2019, pkt. 4.12.3, og fungere sammen med automatiske fjernlys. Ekstralys må ikke komme i konflikt med bilens sikkerhetsutstyr | E |  |
| 5.9 | Det skal monteres WiFi/Starlink (3 SIM-kort i WiFi-enhet og Starlink). Antenne skal være fornuftig og diskre plassert på taket. | E |  |
| 6 | Innredning bak |  |  |
| 6.1 | Varerom skal være fra bakside på fremsetene og bakover. Det monteres en skillevegg bak fremste seterad. Denne skal plasseres i samråd med oppdragsgiver for å ivareta plassen til fører og passasjer. Innredning i bagasjerom ønskes bygd med modulsystem innredning for mulig senere ombygning og eller endring. Det bør være materialer som ikke lager støy ved kjøring. Varerom/bagasjerom isoleres mot støy og kulde med lette materialer. Innredningen skal tilpasses utstyr som beskrevet i følgende punkter: 5.5, 6.2. - 6.4. Det etableres en løsning for bruk av ekstern 230V strømtilførsel for tilkoblede data og nødnetts utstyr til bilen uten at bilens motor er i drift. Må sees i samenheng med punkt 5.5. Innfestning av innredning i varerom og chassis skal utføres etter chassis leverandørens anvisninger slik at spenninger og brytninger i bilens rammekonstruksjon ikke overføres til innredning. Punktene under er forslag til løsning. | E |  |
| 6.2 | Innredningsløsning fremre varerom førerside(sidedør) Alt utstyr som trenger lading skal plasseres hensiktsmessig og i nærhet til 230 V DEFA kupeuttak. Dette gjelder følgende utstyr: - 2 stk. håndlykter. - IR-kamera. - VHF radio. - Nattkikkert. - Deteksjonsutstyr. - 2 stk. bodycamera Det monteres holder med plass for håndslokkerapparat, 1 stk. 6 kg ABC pulver. Slokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Det skal settes av plass til vernejakke og bukse med støvler, vernemaske, hjelm, sambandsvest, refleksvest og redningsvest. Bak fremre seterad monteres 1 stk. 2 liters pressluftflaske med maske fastmontert men tilgjengelig fra førersete. Innredning og utstyr monteres så det ikke medfører en fare for personer under kjøring, skader karosseriet eller dører. Håndslokker, nattkikkert, VHF radio, lykter, bodykamera og deteksjonsutstyr leveres av oppdragsgiver. Plassering, løsninger og hvordan det integreres vil bli vektlagt | E |  |
| 6.3 | Innredningsløsning fremre varerom passasjerside(sidedør) Det monteres en mindre skuffeseksjon med lagring av forbruksmateriell, mat og drikke. Det skal settes av plass til en drone. Mål: 600x300x450mm Det settes av plass til vannkoker Rommet skal utstyres med 4 stk. 230 v strømuttak for lading av batteri ol. Innredning og utstyr monteres så det ikke medfører en fare for personer under kjøring, skader karosseriet eller dører. Plassering, løsninger og hvordan det integreres vil bli vektlagt | E |  |
| 6.4 | Innredningsløsning bakre varerom (bagasjerommet) Det monteres magnetisk withe- board tavle med god størrelse som kan dras ut/senkes ned eller annen løsning. Det er ønskelig å kunne benytte tavlen samtidig som en benytter pc-skjerm. Størrelse og plassering etter nærmere avtale. Det monteres størst mulig pc-skjerm som skal være tilpasset bruken. Det monteres Ipad feste med lademulighet. Det monteres dokkingstasjon til Locus Tough-Pad G2. Det monteres løsning for enkelt bytte av visning på pc-skjerm mellom pc, Locus tough-pad og Ipad. Løsningen skal ha minimum 4 innganger. Det monteres uttrekksskuff. Ønskes en skuff for mest mulig utnyttelse av plassen. Bredde, dybde og høyde tilpasses tilgjengelig areal Det monteres 2 stk. lader/holdere for Motorola håndterminaler Det monteres 6 stk. 230 V strømuttak for strømforsyning til utstyr hensiktsmessig plassert. Brukervennlighet og løsninger vil bli vektlagt. Alt utstyr plasseres etter avtale med Oppdragsgiver. Ipad, Locus Tough-Pad leveres av Oppdragsgiver. Plassering, løsninger og hvordan det integreres vil bli vektlagt | E |  |