# Vedlegg 3 - Oppdragsgivers spesifikasjon

# Anskaffelsen gjelder

Havforskningsinstituttet, avdeling Molekylærbiologisk laboratorium i Bergen, skal anskaffe en fleksibel pipetteringsrobot (liquid handler-robot, LH).

Instrumentet skal integreres i produksjonslinjen vår for genotyping ved neste-generasjons sekvensering (NGS), som er basert på 2-trinns PCR metodikk. Dermed vil instrumentet primært bli bruk til konstruksjon av NGS-biblioteker og klargjøring av disse til sekvensering. Arbeidsoppgavene instrumentet skal utføre omfatter:

i) Overføring av DNA-templat, samt tilsetting av mastermikser og primere

ii) Rensing av PCR-produkter (f.eks. magnetiske kuler)

iii) Automatisert (“hands-off”) kvantifisering av DNA

iv) Individuell normalisering av biblioteker basert på DNA-konsentrasjon

v) Sammenslåing av biblioteker

Planlagt gjennomstrømning er 20 000–30 000 prøver per år i en prøveflyt som normalt vil foregå i 4 x 96-brønnsplater med reaksjonsvolum på 5-20 uL. I fremtiden ser vi for oss at 384-brønnsplater vil bli en del av prøveflyten. Da instrumentet skal brukes post-PCR, er det viktig at instrumentdesignet tillater effektiv rengjøring og grundig dekontaminering.

Vi søker et hurtig instrument med høy kapasitet, pipetteringspresisjon og -nøyaktighet – selv ved lave reaksjonsvolumer. Det er i tillegg et krav at roboten har stor fleksibilitet og et intuitivt brukergrensesnitt, slik at programmer kan opprettes og modifiseres av personell uten avansert programmeringskompetanse.

# Tabell

De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for leverandørens løsningsforslag, og det kreves besvarelse av hvert punkt i dette vedlegget.

Leverandør må gi en utfyllende, presis og entydig beskrivelse av hvordan de oppgitte krav og egenskaper vil bli oppfylt.

Spesifikasjonens krav og ønsker er prioritert som følger:

Prioritet A = 	Kravspesifikasjon som beskriver de absolutte krav som produktene må oppfylle

Prioritet B = 	Egenskaper som anses viktige å oppfylle. Graden av oppfyllelse vurderes i forhold til tildelingskriteriene, og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering. Egenskaper i prioritet B tillegges høyere vekt enn prioritet C.

Prioritet C = 	Egenskaper som bør oppfylles. Graden av oppfyllelse vurderes i forhold til tildelingskriteriene, og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering. Egenskaper i prioritet C tillegges lavere vekt enn prioritet B.

Ved utfylling av tabellen skal Leverandøren selv-evaluere oppfyllelse av hvert enkelt krav i kravbeskrivelsen. Dette gjøres ved å sette kryss (X) i kolonne for "ja", "delvis" eller "nei" under ”Leverandørens oppfyllelse”. Henvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen ”Kommentar”.

| Instrumentering |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prioritet | Beskrivelse | Leverandørens oppfyllelse |  |  | Kommentar |
|  |  |  | Ja | Delvis | Nei |  |
|  | Instrumentering |  |  |  |  |  |
|  | B | Generell beskrivelse av instrument Gi en generell beskrivelse av det tilbudte instrumentet med utgangspunkt i beskrevet bruk i avsnitt 1. |  |  |  |  |
|  | B | Referanser Tekniske og funksjonelle egenskaper bør oppleves god hos sluttbrukere. Referanse i vedlegg 2 – referanser benyttes til dette punktet |  |  |  |  |
|  | A | Fysiske spesifikasjoner og fotavtrykk Dimensjonene til instrumentet kan maksimalt være 230x100x150 cm (BxDxH). Oppgi målene på tilbudte instrument (BxDxH i cm), inkludert enhet for kvantifisering av DNA (se 1.6). |  |  |  |  |
|  | B | Beskyttelseskabinett I tillegg bør instrumentet være omsluttet av et beskyttende beskyttelseskabinett. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | B | Dekkoppsett Tilbudte instrument bør ha et dekkoppsett som er egnet for beskrevet bruk og forventet prøvegjennomstrømning (se avsnitt 1). Beskriv dekkoppsettet for instrumentet, inkludert høyeste mulige antall dekkposisjoner, samt antall dekkposisjoner i tilbudte løsning. I tillegg, bør dekket kunne endres for å imøtekomme fremtidige behov. Beskriv om dekket kan endres etter levering, og om endringer på dekket kan gjøres av brukerne, eller om servicebesøk fra leverandør er nødvendig. |  |  |  |  |
|  | B | Betjening Instrument bør være enkelt å betjene med et intuitivt operativsystem. Beskriv: - Hvordan instrumentet betjenes. - Oppgi hvilket operativsystem instrumentet benytter. - Hvilke forkunnskaper som kreves for å betjene instrumentet og for å lage/endre instrumentets metoder. |  |  |  |  |
|  | A | Kvantifisering av nukleinsyrer Instrumentet må leveres med system for separat kvantifisering av ulike typer av nukleinsyrer. Beskriv hvilke typer av nukleinsyrer (ssDNA/dsDNA/RNA/etc., inkludert PCR-produkter) kan kvantifiseres av systemet. Kvantifiseringsmetoden som tilbys må være velegnet for kvantifisering av NGS-biblioteker. |  |  |  |  |
|  | B | Kvantifisering av nukleinsyrer Instrumentet bør kunne bestemme konsentrasjonen av nukleinsyrer (inkludert PCR-produkter) nøyaktig, tids- og kostnadseffektivt. Det er ønskelig med stor grad av automasjon i kvantifiseringen. Kvantifiseringsmetoden som tilbys må være velegnet for kvantifisering av NGS-biblioteker. Beskriv tilbudte løsning for kvantifisering av DNA og oppgi: - Nødvendig brukerinteraksjon for å gjennomføre DNA-kvantifisering - Hvilke nukleinsyrer som kan måles separat (ssDNA/dsDNA/RNA/etc) |  |  |  |  |
|  | B | Rengjøring og dekontaminering Instrumentet er tiltenkt bruk i post-PCR. Effektiv og enkel rengjøring og dekontaminering er viktig. Instrumentet bør ha UV-dekontaminering, tilsvarende eller bedre. Beskriv: - Anbefalt metoder for rengjøring av dekket - Tilbudte metoder for dekontaminering av dekket - Beskriv effektiviteten i tilbudte metoder for dekontaminering med hensyn på å forhindre kontaminasjon med PCR-produkter |  |  |  |  |
|  | C | Registrering av væskenivå i ulike beholdere Det er ønskelig at instrumentet kan detektere væskenivå. Beskriv om instrumentet kan detektere væskenivå, beskriv hvordan og i hvilke beholdere. |  |  |  |  |
|  | A | Termoblokk Instrumentet må ha minst 1 termoblokk integrert i dekket (vanlig plateformat). Bekreft |  |  |  |  |
|  | B | Termoblokk Integrert termoblokk bør kunne operere på forskjellige temperaturområder (f.eks. 4-80 grader C), altså med både varme- og kjølekapasitet. Oppgi: - Termoblokkens temperaturområde. - Pris for opsjon på ytterligere 1 termoblokk på dekket, pris besvares i vedlegg 4 - prisskjema. |  |  |  |  |
|  | A | Rister Instrumentet må ha minst 1 risteenhet (vanlig plateformat) integrert i dekket. Bekreft |  |  |  |  |
|  | B | Rister Integrert rister bør operere med ulike ristehastigheter. Oppgi: - Risteenhetens hastighetsområde (rpm) - Pris på ytterligere rister som opsjon, pris besvares i vedlegg 4 - prisskjema. |  |  |  |  |
|  | A | Magnetblokk Instrumentet må leveres med minst 1 x 96-brønns magnetblokk for kulerensing av NGS-biblioteker. Bekreft |  |  |  |  |
|  | B | Magnetblokk Integrert magnetblokk bør være egnet for magnetrensing av NGS-biblioteker. Oppgi: - Hvilken type magnetblokk som tilbys - Pris på ytterligere magnetblokker som opsjon, pris besvares i vedlegg 4 - prisskjema. - Hvilke typer magnetblokker som kan brukes med instrumentet. |  |  |  |  |
|  | A | Medfølgende metoder Instrumentet må leveres med protokoller for å: a) tilsette et varierende volum (ca 1-50 uL) av mastermiks fra ca 1,5-5 mL rør til 4x96-brønnsplater b) tilsette et varierende volum templat/primer (ca 1-10 uL) fra 96 plater til 4x96-brønnsplater. c) kvantifisere DNA i opptil fire 96-brønnsplater d) normalisere DNA-konsentrasjon i opptil fire 96-brønnsplater En full NGS-pipeline som omfatter de underliggende behovene som beskrevet i metodene over kan godtas. Bekreft. |  |  |  |  |
|  | C | Forbruksvarer - kontaminering Det er ønskelig at instrumentet kan bruke forbruksvarer som forhindrer kontaminering mellom prøver. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | C | Vibrasjoner Det er ønskelig at instrumentet ikke skaper unødvendige store vibrasjoner under et run som kan forstyrre andre sensitive instrumenter. Beskriv behov for eventuelle tiltak. |  |  |  |  |
|  | C | Utsatt oppstart Det er ønskelig at instrumentet har mulighet for utsatt oppstart (Delayed end/start). Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | Krav til instrumentytelse, kapasitet og drift |  |  |  |  |  |
|  | B | Pipetteringshoder Instrumentet bør ha pipetteringshoder som er egnet for å dekke behovet som er beskrevet i dette dokumentet, avsnitt 1 og punkt 1.16, f.eks. med mulighet for å pipettering av 1 til 96-prøver samtidig. Beskriv løsninger. |  |  |  |  |
|  | B | Pipettering – nøyaktighet og presisjon Instrumentet bør kunne pipettere varierte (1-1000 uL) med høy presisjon og nøyaktighet, inkludert ved lave volumer (som 1-10 µL). Oppgi presisjon, nøyaktighet og volum område for alle pipetteringshodene i tilbudet. Presisjon og nøyaktighet skal oppgis for høyt og lavt pipetteringsvolum. |  |  |  |  |
|  | C | Parallelle prosesser Det er ønskelig at instrumentet kan utføre to forskjellige prosesser parallelt i en startprotokoll uten brukerintervensjon (f.eks. rensing og normalisering på to separate plater). Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | B | Pipettering fra 96-brønns til 384-brønnsplate Instrumentet bør kunne pipettere fra 96-brønnsplate til 384-brønnsplate. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | C | Pipettering til og fra 384-brønnsplate Instrumentet bør kunne aspirere fra og dispensere til plater med 384 brønner. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | B | Kvantifisering av NGS-biblioteker Beskriv: - Tilbudte kvantifiseringsmetode, samt alt forbruksmateriell som brukes i kvantifiseringen. - forventet tidsbruk for kvantifisering av 96-prøver i 96-brønns plate (inkludert fortynning av prøver og fordeling av reagenser, om nødvendig) - minste prøvevolum som forbrukes i kvantifiseringen - volumet av reagenser som brukes i kvantifiseringen (for 96 prøver) Vi vil vektlegge en nøyaktig kvantifiseringsmetode som er effektiv mhp forbruk av tid, reagenser, prøvemateriell og forbruksvarer. Kvantifiseringsmetoden som tilbys må være egnet for kvantifisering av biblioteker for NGS. |  |  |  |  |
|  | B | Produksjonshastighet Med høyt prøvevolum er det viktig for oss at instrumentet utfører operasjonene raskt. For en arbeidsoperasjon for bibliotekstillaging som inkluderer 384 prøver (4×96 plater), estimer tidsforbruk for hvert trinn som er beskrevet i pkt 1.16 (pkt a-d). |  |  |  |  |
|  | B | Fleksibilitet Instrumentet bør være fleksibelt med hensyn til hvilket format av rør, plater og pipettespisser som kan brukes (f.eks. 0,2-5 ml rør, 0,5 ml strips, 96-brønnsplater, 96 dypbrønnsplater, 384-brønnsplater, etc.). Beskriv et utvalg. |  |  |  |  |
|  | A | Forbruksmateriell fra tilbyder Med hensyn på tiltenkt bruk av instrumentet, se pkt 1.16 og pkt 2.6, angi en detaljert liste og pris over forbruksmateriell som kreves for å gjennomføre metodene beskrevet i pkt 1.16 c og d for 25000 prøver per år. Beskriv valg av produkter og hvordan det er beregnet mengde forbruksvarer. Vedlegg 4 – prisskjema skal benyttes til å liste opp forbruksvarer og enhetspriser. |  |  |  |  |
|  | B | Administratorkonto Systemkritiske innstillinger bør være beskyttet av en administrator/service-konto. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | B | Feilvarsling Det bør være visuell varsling via programvare angående problemer / feil under kjøring. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | C | Milepælvarsling Det er ønskelig at instrumentet kan gi milepælvarslinger etter nøkkelhendelser som fullført prosedyre, behov for brukerinteraksjon, etc. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | C | Instrument PC Det er mest hensiktsmessig for Havforskningsinstituttet at vi skaffer våre egne PC’er til all bruk på instituttet, inklusive instrumenter. - Angi om PC må kjøpes av leverandør sammen med analyseinstrument, eller om Havforskningsinstituttet kan bruke egen PC. - Om Havforskningsinstituttets PC kan benyttes, legg ved kravspesifikasjon for PC. - Dersom PC må kjøpes av leverandør vil A kravet under gjelde for den aktuelle PC’en. |  |  |  |  |
|  | A | Instrument-PC (opsjon) - Harddisker skal begge (OS og Data) være SSD. Data skal ikke lagres permanent på maskinen, så datadisk skal fungere som midlertidig lagring før data flyttes til sentralt lager. Prismessig er ikke SSD veldig mye dyrere opptil 2TB - Instrument-PC og tilhørende programvare må være kompatibelt med Windows 11, som er supportert av Microsoft til 2031. Hvis instrumentets levetid overstiger denne perioden, bør det vurderes hvordan operativsystemsupport vil sikres etter dette. - Instrument-PC og maskiner med tilhørende programvare skal kunne kjøre Microsoft Defender EDR (Antivirus) - Kompatibel med O365 Office eller Office 2021 - Nettverkport 1GBit for tilkobling til lokalt nettverk i tillegg til instrument-tilkoblinger - Instrument PC og programvare bør settes opp fullt funksjonell i et Windows-nettverksdomene med AD-konto innlogging Sikkerhet og oppdatering: - Operativsystemet som støttes av Microsoft må være mulig å kjøre i hele instrumentets levetid. - Instrumentmaskinen må kunne motta regelmessige sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft. |  |  |  |  |
|  | Leveranse, installasjon, support og garanti |  |  |  |  |  |
|  | A | Opplæring Opplæring må tilbys, og må omfatte de to punktene beskrevet i punkt 3.2. |  |  |  |  |
|  | B | Opplæring Opplæringen som tilbys bør gi en grundig innføring i instrumentet og programvare knyttet til dette. Opplæringen deles i 2 bolker; - grunnleggende opplæring for minst 5 personer skal finne sted i HI sine lokaler umiddelbart etter fullført installasjon av instrumentet, og - videre opplæring for minst 1 person(er) (superbruker) skal tilbys, etter avtale med brukere. Bolk 1 av opplæringen er ment for «vanlige» brukere og må inkludere generell innføring i instrument, operasjon og daglig drift og vedlikehold. Bolk 2 av opplæringen er ment for bruker med utvidet ansvar for drift av instrumenter, såkalt «superbruker». Dette bør minst inkluderer skriving av protokoller, feilsøking og vedlikehold. Gi en detaljert beskrivelse av tilbudt opplæring med hensyn til omfang, og evt begrensninger i antall deltakere, for begge bolker. Priser skal oppgis i vedlegg 4 – prisskjema, arkfane «Enhetspriser». |  |  |  |  |
|  | A | Manualer og dokumentasjon Instrumentet skal leveres med komplette manualer og annen dokumentasjon på engelsk evt. også på norsk hvis det finnes, inklusive dokumentasjon for programvare og maskinvare. Bekreft |  |  |  |  |
|  | A | Strømforsyning Instrumentet som tilbys må være kompatibel med norsk strømstandard. Bekreft |  |  |  |  |
|  | A | Levetid Leverandør skal kunne levere service, deler, programvare og oppfølging av instrumentet i minst 7 år etter at utstyret er levert i henhold til kontrakt. Bekreft |  |  |  |  |
|  | A | Garanti Instrumentet skal minimum være dekket av 2 års garanti. Bekreft |  |  |  |  |
|  | B | Garanti innhold Beskriv hva som er inkludert i garantien med tilhørende service- og vedlikeholdsdeler. Beskrivelsen skal minimum inneholde punktene under, for hvert av de to service nivåene PM+timer- og reisekostnader, og fullservice: - Garanti generelt - Varighet - Antall service i garantitiden - Beskrivelse av service - Beskrivelse av vedlikeholdsdeler - Responstid ved uforutsette problemer - Responstid telefonsupport - Beskrivelse av fjernsupport |  |  |  | Garanti innhold nivå PM + time- og reisekostnader: Garanti innhold nivå fullservice: |
|  | C | Serviceavtale Beskriv opsjon årlig serviceavtale med vedlikehold etter garantitid. Det skal være en separat beskrivelse for hver av de to aktuelle nivåene. Beskrivelsen skal minimum inneholde: - Beskrivelse av vedlikeholdet - Oppdatering av programvare - Responstid ved uforutsette problemer - Responstid telefonsupport - Responstid og beskrivelse av fjernsupport - Responstid til vi kan ha servicepersonell på plass |  |  |  | Service nivå PM + time- og reisekostnader: Service nivå fullservice: |
|  | C | Oppfølging uten serviceavtale Beskriv oppfølging og vedlikehold etter garantitid uten serviceavtale. - Beskrivelsen skal minimum inneholde: - Beskrivelse av vedlikeholdet - Oppdatering av programvare - Responstid ved uforutsette problemer - Responstid telefonsupport - Responstid og beskrivelse av fjernsupport - Responstid til vi kan ha servicepersonell på plass |  |  |  |  |
|  | C | Leveringstid Oppgi antall uker for ankomst av komplett instrument i lokaler på Havforskningsinstituttet, ferdig installert og klar til normal produksjon av personell fra Havforskningsinstituttet. Etter valg av leverandør vil konkrete datoer for leveringstid fylles ut i bilag 5 – Fremdriftsplan med utgangspunkt i tidsberegning her. |  |  |  |  |
|  | C | Fjernsupport Beskriv i korte trekke hva en digital fjernsupport kan tilby i form av: - På dagen bistand ved maskinstans - Utforming/optimalisering/etablering av protokoller ved behov - Oppdatering av programvare/firmavare utenom årlig service - Evt andre ting som leverandør kan vurderes som fordelaktig |  |  |  |  |
|  | Klima / Miljø |  |  |  |  |  |
|  | B | Forbruksmateriell fra tredjepartsleverandører Oppdragsgiver ønsker et instrument som kan bruke spisser, reservoarer og øvrige forbruksvarer fra tredjepartsleverandører. Gi eksempler på leverandør og/eller forbruksvarer. |  |  |  |  |
|  | B | Miljøprofil Leverandør og produsent bør ha miljøprofil med tiltak som reduserer miljøbelastning knyttet til leveransen til Havforskningsinstituttet. Beskriv de viktigste tiltakene, om tiltak er implementert, evt tidsramme for implementering. |  |  |  |  |
|  | B | Levetid Det er ønskelig med lang levetid på instrumentet, med tilgang på tilhørende utstyr. Angi årstall for når instrument er lansert for salg, og hvor lang tid i forkant instrument får «end of sale» dato. Angi hvor lenge det vil være tilgjengelig service, software oppdatering, vedlikeholdsdeler og forbruksvarer. |  |  |  |  |
|  | B | Avfallsoptimalisering Instrumentet bør være optimalisert på en måte slik at det produseres minst mulig avfall, samt at instrumentet bør ha best mulig løsning for håndtering av avfall som oppstår under kjøring. Beskriv løsning |  |  |  |  |
|  | C | Avfallsoppsamling Det er ønskelig at instrumentet kan håndtere både plast- og væskeavfall fra kjøringer og deponere dette i egnede beholdere. Beskriv løsning. |  |  |  |  |
|  | C | Støynivå Instrumentet bør ved normal drift ha et lavt støynivå ved normal drift. Oppgi støynivå i desibel. |  |  |  |  |