Innhold

1.	Oppdragsgiver	2

2.	Planområdet	2

3.	Arbeidets art og omfang	2

4.	Leverandørs administrasjon	3

5.	Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	3

6.	Seriøsitet og leverandøransvar	3

7.	Oppdragsbeskrivelse: Tømming av slamavskillere med mobil avvanning	3

7.1.	Generelt	3

7.2.	Tømmefrekvens og omfang	3

7.3.	Leveringssted for slam og rejektvann	4

7.4.	Levering av slam til Hagaskogen, Torpo	4

7.5.	Transportavstander	5

8.	Krav til leverandør	5

8.1.	Planlegging, registrering og journalføring	5

8.2.	Kontroll av anlegg	6

8.3.	Krav til gjennomføring av tømming	6

8.4.	Krav til utstyr og kjøretøy	8

8.5.	Miljøkrav	8

8.6.	Krav til dataregistrering	9

8.7.	Melding om tømming – melding om tømt anlegg	9

8.8.	Ikke gjennomført tømming	9

8.9.	Fagapplikasjon	9

8.10.	Avregning/registrering	9

8.11.	Transportforhold	9

8.12.	Bomveier	10

8.13.	Eventuell omlasting av slam	10

8.14.	Årlige fellesmøter med kommunene	10

Vedlegg 1 Oversikt over roder og antall anlegg på rodene	25

Vedlegg 2 Plassering av påslippspunkt	28

Vedlegg 3 Kart over Hallingdal med anlegg og volum	34

Vedlegg 4 Sjekkliste kontroll av avløpsanlegg	35

Vedlegg 5 Beskrivelse av avvik	36

- Oppdragsgiver

Kommunalt Avløpstilsyn og Vassforvaltning – Hallingdal (KAV) er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. I tillegg samarbeider Hol kommune med KAV om innhenting av kontrakt for tjenester knyttet til slamtømming, samt spyle-, suge- og filmtjenester av kommunalt ledningsnett.

KAV – Hallingdal har ansvar for å gjennomføre konkurranse, legge til rette for at kommunene kan inngå kontrakt med valgt leverandør samt følge opp kommune og leverandør i avtaleperioden. Kontoret har særlig kompetanse innenfor forurensningsregelverket og arbeider til daglig med oppgaver knyttet til spredt avløp, herunder tilsyn og saksbehandling av nye og eksisterende avløpsanlegg.

Gjennom dette har KAV – Hallingdal et solid faglig grunnlag for å fungere som bindeledd mellom kommunene og leverandør, og for å sikre at kontrakten følges opp på en nøytral og profesjonell måte.

- Planområdet

Det skal samles inn avløpsslam fra kommunene Hol, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Orienterende transportavstander vises i kapittel 7.5 i tabell 3, og kart over avløpsanlegg finnes i Vedlegg 3.

Det er Leverandørens ansvar å vurdere transportavstander og kjørelengder i innsamlingsområdet.

- Arbeidets art og omfang

Anleggene deles inn i kap. 12-anlegg, som faller inn under kap. 12 i forurensningsforskriften (anlegg mindre enn 50 pe) og kap. 13-anlegg, som faller inn under kap. 13 i forurensningsforskriften (anlegg mellom 50 og 2.000 pe). Kommunene har likelydende lokale forskrifter om tømming av avløpsanlegg. Disse er tilgjengelig på lovdata.no.

Det ønskes i denne delkontrakten (delkontrakt 1) pris på følgende oppdrag:

- Tømming med mobil avvanning:

Oppdraget omfatter tømming, avvanning og transport av avvannet slam fra slamavskillere for totalavløp i Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Hol kommune (kap. 12-anlegg), samt transport til og tømming på Hagaskogen komposteringsanlegg. Overskudd av rejektvann kan tømmes på kommunens påslippspunkt.

- Oversikt over roder med antall anlegg er vist i Vedlegg 1.

- Kart over påslippspunkter i kommunene er vist i Vedlegg 2.

- Kart over avløpsanlegg med merking av tømmevolum er vist i Vedlegg 3.

- Leverandørs administrasjon

Leverandøren forplikter seg til å være tilgjengelig på telefon fra kl. 08:00 til kl. 16:00 på virkedager.

I tillegg skal Leverandøren være tilgjengelig på telefon utenom kontortid i tømmesesongen, dersom tømming blir utført etter kontortid.

- Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Leverandør skal utføre alle tjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at risiko for skade på personer, miljø og materiell blir minimal. Leverandør skal ha et dokumentert internkontrollsystem som ivaretar HMS-arbeidet og sikre at alt personell som deltar i oppdraget har nødvendig opplæring, verneutstyr og kompetanse.

Ved tømming og transport skal det vises særlig aktsomhet for å hindre forurensning eller søl til grunn og vann. Eventuelle avvik eller uhell skal straks varsles oppdragsgiver og håndteres i tråd med gjeldende rutiner og krav i forurensningsregelverket.

- Seriøsitet og leverandøransvar

Leverandøren skal opptre som en seriøs aktør og overholde gjeldende lover og regler for lønns- og arbeidsvilkår, skatter og avgifter, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Leverandøren skal ha ordnede arbeidsforhold og påse at tilsvarende krav stilles til eventuelle underleverandører.

Det forutsettes at alt arbeid utføres av ansatte med lovlige arbeidsforhold, og at all lønn og godtgjørelse utbetales via bank i henhold til norske krav. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon som bekrefter at disse kravene er oppfylt.

Leverandøren skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dersom oppdragsgiver avdekker brudd på kravene, kan dette medføre sanksjoner i henhold til kontrakten, herunder mulig heving av avtalen.

- Oppdragsbeskrivelse: Tømming av slamavskillere med mobil avvanning

  - Generelt

Leverandøren skal utføre tømming av slamavskillere og avvanning av slam (kap. 12-anlegg) med mobilt avvanningsutstyr i alle kommunene unntatt Ål, med mindre det foreligger spesiell grunn til at avvanningsutstyr ikke kan benyttes.

  - Tømmefrekvens og omfang

Tømmefrekvensen gjelder for alle anlegg som kommunen har tilsyn med.

Alle kommunene har samme tømmefrekvens for slamavskillere. Bolig og næringsbygg skal tømmes hvert andre år, og fritidsbebyggelse hvert fjerde år (kap. 12-anlegg). Enkelte eldre anlegg skal tømmes årlig. Antall tanker som skal tømmes vil variere fra år til år.

Roder og antall anlegg er vist i Vedlegg 1. Leverandøren må regne med omorganisering og redigering av roder for å optimalisere gjennomføringen. Leverandøren står fritt til å optimalisere så lenge rodene blir tatt i løpet av tømmesesongen.

Leverandør må selv kunne oppdatere dataregisteret med tømmefrekvenser og stå for utsending av melding i samsvar med gitte tømmefrekvenser.

Tabell 1 Tømmedata/-historikk for slamavskillere som tømmes med avvanning i Hallingdal i perioden 2022-2025.

| Kommune | slamavskillere med avvanning |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum (m3) |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Flå | 330 | 18 | 316 | 29 | 1160 | 80 | 1140 | 130 |
| Nesbyen | 97 | 547 | 110 | 690 | 340 | 2190 | 420 | 2755 |
| Gol | 486 | 490 | 564 | 446 | 1700 | 1730 | 2030 | 1630 |
| Hemsedal | 1104 | 76 | 452 | 61 | 4385 | 345 | 1905 | 286 |
| Ål | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hol | 530 | 450 | 630 | 712 | 1981 | 1903 | 2347 | 2494 |
| Total | 2547 | 1581 | 2072 | 1938 | 9566 | 6248 | 7842 | 7295 |

  - Leveringssted for slam og rejektvann

Leveringssted for avvannet slam er Hagaskogen komposteringsanlegg på Torpo.

Leveringssted for rejektvann som ikke kan slippes tilbake i slamavskillere, er vist i Tabell 2.

Tabell 2 Oversikt over leveringssteder for overskytende rejektvann (med forbehold om endringer)

| Kommune | Overskytende rejektvann kan leveres på: |
| --- | --- |
| Flå | Flå renseanlegg |
| Nesbyen | Nesbyen renseanlegg |
| Gol | Gol renseanlegg |
| Hemsedal | Kum ved Trøim renseanlegg og påslippspunkt på avløpsnettet |
| Hol | Geilo renseanlegg |

  - Levering av slam til Hagaskogen, Torpo

Leverandøren plikter å levere alt avvannet slam til komposteringsanlegget på Hagaskogen, Torpo, dersom ikke annet er nærmere angitt. Avvannet slam leveres på tipprampe, men kan også tippes på område for kompostering etter avtale med driftsoperatør. Våtslam skal normalt ikke leveres til anlegget, men problemslam som ikke kan avvannes skal leveres til laguner etter avtale med Hallingdal Renovasjon. Alt slam skal leveres til komposteringsanlegget etter henting i de ulike kommunene.

Anlegget er plassert ved Hagaskogen på Torpo, ca. 3 km øst for Torpo Stasjon (sør for Hallingdalselva). All transport skal gå via Torpo, over stasjonsbrua og via Bjørøyvegen frem til komposteringsanlegget. Unntak fra dette skal avtales med Hallingdal Renovasjon. Det er 5 km fra RV7 til komposteringsanlegget.

Hallingdal Renovasjon står for drift av anlegget. Det er eget driftspersonell ved anlegget. I perioder vil anlegget være ubetjent, men leverandør vil ha tilgang utenom åpningstidene.

Inne på området er det i dag slamlaguner. Slamlagunene vil bli opprettholdt for evt. å kunne motta slam som ikke kan tilføres komposteringsplassen direkte. Laguneanlegget skal kun nyttes som et reserveanlegg. Ifølge utslippstillatelsen tillates inntil 1.000 m3 masse med utilfredsstillende konsistens. Utslippstillatelsen forutsetter at rammen skal utnyttes i minst mulig grad og være en nødløsning dersom uforutsette vansker med behandling oppstår. All levering til slamlagunene skal avtales på forhånd.

Leverandør vil ha tilgang på lagringsplass ved komposteringsanlegget til containere og evt. annet utstyr. All lagring skal avtales med Hallingdal Renovasjon. Leverandøren må etablere egen avfallsordning for avfallstyper som kan oppstå under opphold på komposteringsanlegget, slikt som tomemballasje og spillolje e.l. og vil få tilvist plass til dette. Komposteringsanlegget vil være behjelpelig med å knytte kontakt med avfallsselskap.

Ethvert lass skal innveies over komposteringsanlegget sin vekt og registreres på kommunen det er hentet fra, i henhold til komposteringsanlegget sin rutine for innveiing. Leverandør skal for øvrig rette seg etter instrukser som gjelder for komposteringsanlegget og vil få en innføring i disse ved kontraktens oppstart.

Alt slam som leverandøren leverer ved komposteringsanlegget etter avvanning skal ha et tørrstoffinnhold (TS) på min. 15 %, dokumentert bedre effekt vil telle positivt inn på tilbudet. Dersom komposteringsanlegget sitt personell er til stede ved tømming og mener TS ikke er tilfredsstillende, skal leverandør og komposteringsanlegg i fellesskap ta prøver av lasset. Stikkprøver av slam kan også bli tatt av Komposteringsanlegget på egen hånd. Slam med avvikende TS avvannes i avvanningscontainer(e) som leverandøren selv bekoster, skaffer til veie, drifter og vedlikeholder. Også når slam leveres utenom anlegget sin bemannede åpningstid skal slam med avvikende TS avvannes på denne måten.

Dersom det ikke er kapasitet i leverandørens avvanningscontainer(e) og slam må tippes på tipprampe/plate, skal leverandøren før tipping varsle driftsoperatør på komposteringsanlegget og avtale om det er greit. I slike tilfeller vil Leverandøren faktureres kr. 1000 pr tonn fra komposteringsanlegget.

Hallingdal Renovasjon fakturerer ikke leverandøren for levering av slam til Hagaskogen. Behandlingen av slammet faktureres i stedet direkte til den kommunen slammet er hentet fra.

  - Transportavstander

Det er tatt utgangspunkt i en tyngdepunkts beregning (Tabell 3).

Tabell 3 Tyngdepunktsberegning - avstander fra kommunene til komposteringsanlegget på Torpo

| Kommune | Omtrentlig avstand til Torpo (km) |
| --- | --- |
| Flå | 64 |
| Nesbyen | 30 |
| Gol | 12 |
| Hemsedal | 46 |
| Hol | 41 |

- Krav til leverandør

  - Planlegging, registrering og journalføring

Leverandøren skal utarbeide tømmeplan for hvert år senest 6 uker før oppstart av ordinær tømming. Tømmeplan skal sendes til kommunen hvor tømmingen skal utføres for godkjenning. Påslipp/tømming kan ikke starte før kommunen har godkjent tømmeplanen.

For samtlige anlegg skal tømmevolum registreres. Det er viktig at det blir registrert type anlegg og volum hos den enkelte abonnent. Leverandør forplikter seg til å føre journal løpende med oversikt over hvilke anlegg som tømmes, dato for tømming og tømt slammengde.

Dersom det ikke er tilstrekkelig adkomst til slamavskiller og traktortømming ikke er avtalt, eller kumlokk ikke er klargjort av abonnent, kan leverandør unnlate å tømme. Det skal i så fall dokumenteres med bilde, tid og dato. Avviksmelding skal registreres umiddelbart. Det forutsettes at abonnenten er varslet om tømmingen i henhold til punkt 8.7. Ved manglende varsling til abonnent vil man ikke kunne kreve oppmøtegebyr.

Registrering av slamavskillere, eksisterende og nye, inkluderes i enhetspriser. Leverandøren har plikt til å melde uregistrerte anlegg inn til kommunen/KAV Hallingdal.

  - Kontroll av anlegg

Renovatøren skal føre kontroll med anlegget. Dette inkluderer også nødvendig rengjøring for å kunne kontrollere anlegget. Avvik rapporteres til kommunen med bilde etter rapporteringsrutine godkjent av oppdragsgiver. Avvik som skal rapporteres er listet opp i vedlegg 4.

Før tømming av en tank iverksettes skal renovatøren undersøke (visuelt og/eller på bakgrunn av lukt) om det er skadelige stoffer (olje, løsemidler, kjemikalier, fett eller lignende) i tanken. Hvis det er tilfellet, skal ikke tanken tømmes. Det skal i stedet tas en prøve fra tanken, og kommunen hvor tanken befinner seg i skal varsles umiddelbart.

Slamtømmetjenesten er kommunenes bindeledd til de spredte avløpsanleggene. Økt fokus på utslipp fra mindre avløpsanlegg øker betydningen av kontrollen som utføres av slamoperatør. Bilder etter endt tømming er et viktig bidrag inn mot opprydding og kontroll av avløpsanlegg.

  - Krav til gjennomføring av tømming

Ordinær tømming skal gjennomføres i tømmesesongen. Oppstart må tilpasses veirestriksjoner og snøsmelting.

Tabell 4 Tømmesesong i Hallingdal

| Kommune | Tømmesesong anlegg i lavlandet (under 800 moh) | Tømmesesong anlegg i fjellet (over 800 moh) |
| --- | --- | --- |
| Flå | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Nesbyen | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Gol | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Hemsedal | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Hol | 1.mai – 15. september |  |

Leverandør må ta hensyn til telerestriksjonene ved tømming og transport, selv om man kan begynne tømming fra 1.mai, vil vinter og restriksjoner på vei kunne sette begrensninger. Kapasitet på kjøretøy må derfor tilpasses dette. Det må utarbeides en realistisk framdriftsplan som sikrer at anlegg som ligger lengst unna tømmepunkt på Torpo blir sikret tømming. Dersom det oppstår forhold som fører til at tidsfrist ikke kan nås (unntak for uforutsette naturgitte forhold) skal dette varsles så raskt leverandøren blir klar over dette. Leverandøren må sikre framdrift ved sykdom eller annet fravær.

Tømming skal utføres innenfor tidsrommet kl. 06:00 -22:00 mandag - fredag, unntaksvis lørdag kl. 08:00 - 15:00. Det tillates ikke tømming på søndager eller helligdager.

Anlegg kan være bygd opp av flere enkeltkummer. Disse anleggene betraktes som ett anlegg, og alle tankene skal tømmes.

Leverandør har rett til å plassere nødvendig utstyr på abonnentenes eiendom for å kunne utføre oppdraget. Tømming, avvanning og transport skal utføres slik at beboere ikke unødig blir utsatt for støy og lukt. Anleggene skal forlates i lukket stand, grinder, porter og dører skal være lukket (ev. låst).

Hvis det blir påført skade på abonnentens eiendom (hus, trær, veier, plener, m.m.) ved tømming, er leverandøren ansvarlig for dette. Det forventes at mannskapet som utfører tømming har en høflig opptreden ovenfor abonnentene og at de har og følger sikkerhetsrutiner ved tømming. Sjåføren skal snakke norsk.

Følgende krav settes til gjennomføring av tømming:

- Tømmepersonell skal kontrollere /utføre forenklet tilsyn ved hver tømming, også nød- og ekstratømming.

- Ved tømming skal alle bestemmelser i Forurensningsloven og kommunalt reglement overholdes.

- Det skal ikke benyttes polymer eller fellingskjemikalie som kan skade/tette igjen infiltrasjonsanlegg.

- Tømming og nødvendig rengjøring av tankene som tømmes og kontrolleres, skal foregå på en hygienisk og estetisk tilfredsstillende måte. Tømming og transport skal foregå til tider som ikke forstyrrer alminnelig natt- og helgedagsfred.

- Ved tømming av tanker skal arbeidsplassen sikres slik at uhell og ulykker ikke oppstår. Pålegg fra kommune, arbeidstilsyn eller andre offentlige etater skal etterkommes, og kostnadene for dette dekkes av renovatøren.

- Området skal være minst like ryddig når renovatøren forlater det som da han kom. Tankene skal forlates i lukket tilstand. Tømming skal skje uten at det oppstår skader på abonnentens eiendom, og renovatøren skal utvise en fleksibel holdning overfor abonnenten.

- Rejektvann kan føres tilbake til samme slamavskiller som blir tømt eller neste slamavskiller som skal tømmes.

- Rejektvann skal tilbakeføres til 1. kammer i slamavskiller.

- Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende avsnitt i kapittel 4.4 Drift og vedlikehold i Miljøblad 48: «Dersom man skal fylle med rejektvann fra mobil slamavvanner, skal slamavskilleren aldri fylles tilbake mer enn ¾ full. Dette for å sikre at kjemikalier (polymer) fra avvanningen blir holdt tilbake og ikke ført videre mot utløp.» VA-Miljøblad 48 revidert august 2014.

- Eventuelt overskytende rejektvann må transporteres bort og føres til tømmepunkt godkjent av kommunen.

- Der anlegget består av mer enn én kum må hver kum åpnes og tømmes. Oversiktsbilde over plassering av anlegget skal legges inn i KomTek.

- Slamavskillere og tanker skal tømmes helt ved hver tømming slik at bunn blir synlig.

- Etter tømming skal kummene spyles rene.

- Lokk skal legges forsvarlig på plass slik at kummen er forsvarlig sikret mot ulykker. Dersom låsebolt/-splint mangler skal det monteres nye. Om dette ikke lar seg gjennomføre, må dette meldes som avvik.

- Tømming, stoppepunkt og eventuelle avvik skal registreres i kommunens register for avløpsanlegg før anlegget forlates.

- Generelt skal det utvises aktsomhet ved tømming både mht. eget personell og publikum.

- Følgende bilder skal tas ved alle typer tømming og lagres i kommunens system for registrering av avvik:

  - Oversiktsbilde som viser plassering av kummene, slik at anleggseier kan gjenkjenne anlegget og plassering.

  - Anlegg før tømming

  - Tomt anlegg, etter spyling.

Dersom skader på avløpsanlegg (infiltrasjonsanlegg) oppstår, som kan påvises har sammenheng med at avvanning ikke er gjort på en forsvarlig måte, er leverandør ansvarlig for skadene.

Dersom det oppstår skader på avløpsanlegg, eller det oppdages feil ved avløpsanlegg skal dette meldes tilbake til kommunen så raskt som mulig, samt dokumenteres for å unngå spekulasjoner i etterkant.

  - Krav til utstyr og kjøretøy

Det forutsettes utstyr av nyere dato med størrelse og kapasitet tilpasset det foreskrevne oppdraget. Kjøretøy skal være type Euro VI eller bedre. Ved tømming av private anlegg på +12m3, må det om nødvendig kunne brukes flere biler for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Alternativt kan leverandør be om at anleggene blir lagt over på tømming med konvensjonell tømming, i samråd med KAV/Kommunen.

Store slamavskillere for kap. 13, skal ikke avvannes og blir lagt inn på anbud med konvensjonell slamtømming.

All tømming og avvanning, samt transport til behandlingsanlegg, skal foregå med spesielt tilpassede kjøretøy. Kjøretøy må kunne ferdes på veier hvor fri høyde er 3,5 m og veibredde er 3,0 m. Kjøretøy må tilpasses veinettet mht. akseltrykk, veibredde, fri høyde mv.

Dersom veien er i dårlig stand, eller veien er igjengrodd slik at det er fare for skade på utstyr, skal dette legges inn som avvik og KAV varsles. Kommunen vil i slike tilfeller pålegge eier å sette i stand tilkomstvei og bestille ny tømming.

Slangelengde i slamsugebil må være minst 50 m og løftehøyde 6 m. Bilene må være utstyrt med utstyr for spyling og rengjøring av avløpsanlegg og ledningsnett som er knyttet til avløpsanlegg.

Leverandøren skal påse at bilene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Det må sørges for tilstrekkelig reservemateriell, slik at arbeidet kan utføres som forutsatt til enhver tid.

Det skal til enhver tid være låsebolter og splint til kumlokk tilgjengelig i bilen.

  - Miljøkrav

Det forutsettes utstyr av nyere dato med størrelse og kapasitet tilpasset det foreskrevne oppdraget. Kjøretøy skal være Euro VI fra oppstart, ved utskifting etter at euro VII er innført skal dette nyttes.

Det er etablert fyllestasjon for biogass på Gol, og det vil gi positiv uttelling på tilbudet dersom leverandør kan nytte biogass på lastebilen. Det vil ikke være et absolutt krav, men kommunen vil vektlegge dette ved vurdering av innkommende tilbud.

  - Krav til dataregistrering

Leverandør skal melde fra til oppdragsgiver dersom det oppdages boliger, bedrifter eller fritidsbebyggelse som har slamavskiller eller tett tank som ikke er oppført i abonnementsregisteret.

  - Melding om tømming – melding om tømt anlegg

Leverandør skal selv sende ut melding (SMS) om tømming til fritidsabonnenter 4 uker før og til boligabonnenter 2-4 uker før tømming. Det skal angis i hvilken uke tømmingen skal foregå. Systemet skal sikre at alle eiere blir varslet. Leverandøren kan ikke kreve oppmøtegebyr for mangelfull klargjøring, dersom Leverandøren ikke har varslet anleggseier.

Etter endt tømming skal det sendes ut ny melding (SMS) til eier som bekrefter at tømming er gjennomført.

Innhold i SMS må tilpasses hver enkelt kommune.

  - Ikke gjennomført tømming

Dersom en planlagt tømming ikke kunne gjennomføres på grunn av mangelfulle opplysninger fra oppdragsgiver, at abonnenten nekter eller det er forhold på tømmestedet som gjør tømming umulig, skal kommunen faktureres for oppmøtepris. Det skal sendes ut SMS i etterkant på lik linje som dersom tømming blir utført. Teksten i SMS må tilpasses hvorfor tømming ikke ble gjennomført.

  - Fagapplikasjon

Leverandøren skal tilpasse seg kommunens system for registrering. Dagens kommunale system for registrering (KOMTEK) skal ut på felles anbud i løpet av kontraktsperioden. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvilken applikasjon som benyttes videre.

Dersom kommunens datasystem blir skiftet ut, vil det bli gjennomført i dialog med Leverandøren slik at utskiftingen i blir mest mulig sømløs. Kommunen vil bære det økonomiske ansvaret dersom skifte av system vil bli omfattende og tidkrevende.

  - Avregning/registrering

Teknisk volum på anlegget skal legges til grunn for utregning av volum for fakturering etter endt tømming. Leverandør er ansvarlig for at all registrering blir gjennomført. Fakturering skjer til kommunen der tømmingen er utført. Det skal anmerkes spesielt på hvilken eiendom anlegget er tømt.

  - Transportforhold

Ved transport av avvannet slam skal container være tildekket.

Riksveiene i planområdet kan belastes med inntil 10 tonns akseltrykk og fylkesveiene kan belastes med 8 tonns akseltrykk, bortsett fra periodene med telerestriksjoner. De kommunale veiene kan belastes med 8 tonns, evt. 6 tonns akseltrykk, bortsett fra periodene med telerestriksjoner. Det forutsettes at leverandør skaffer seg oversikt over detaljerte opplysninger for alle offentlige veier i området. Kommunene kan for deler av veinettet vurdere å gi dispensasjon fra gjeldende akseltrykkbestemmelser.

Leverandør må selv gjøre vurderinger av tilstanden av private veier. Med mindre det blir påvist uaktsomhet, vil ikke leverandør bli belastet for skader på private veier. Jf. Lokal forskrift

Det må også regnes med en del venting og eventuelt utsetting av tømming pga. værforhold.

  - Bomveier

Noen anlegg ligger langs bomveier. Det er leverandørens ansvar å sørge for å få nøkkel til bommene. Kostnader for dette medtas i enhetsprisene. Kommunene kan bistå med opplysninger som kontaktinformasjon til bomeier / styrer, eller annen vesentlig kontaktinformasjon.

  - Eventuell omlasting av slam

Dersom renovatøren velger å omlaste slammet, skal det benyttes lukket container som mellomlager/oppsamling før videre transport. Slammet skal pumpes over i containeren.

  - Årlige fellesmøter med kommunene

Det skal gjennomføres to fellesmøter (før tømmesesong og etter tømmesesong) med kommunene i de to første årene av kontraktsperioden. For de øvrige årene gjennomføres ett årlig møte før tømmesesong.

Etter fellesmøtene må det være mulighet for særmøter med de enkelte kommunene samme dag.

Kommunalt Avløpstilsyn Hallingdal innkaller til møtene. Kostnader for leverandør med disse møtene inkluderes i enhetsprisene for tømming.

Vedlegg 1 Oversikt over roder og antall anlegg på rodene

| Kommune | Rode | Antall anlegg |
| --- | --- | --- |
| Flå | Gnr 10-23 | 160 |
| Flå | Flatsjøvegen | 32 |
| Flå | Gulsvik-Sørbygde | 127 |
| Flå | Gnr 25- | 88 |
| Flå | Skardal - Damtjern | 24 |
| Flå | Trøgaset | 7 |
|  | SUM | 438 |
| Nesbyen | Nesbyen - Nordover | 148 |
| Nesbyen | Nesbyen Og Sørover Øst av Elva | 154 |
| Nesbyen | Nesbyen Sørover | 202 |
| Nesbyen | RV 412 | 227 |
|  | SUM | 731 |
| Gol | Brautemo - Oppland grense | 127 |
| Gol | Eikles | 18 |
| Gol | Gol sentrum vest for Heslabrua | 92 |
| Gol | Gol sentrum øst for Heslabrua | 95 |
| Gol | Golsfjellet vest | 118 |
| Gol | Golsfjellet øst | 70 |
| Gol | Grønlia | 45 |
| Gol | Herad - Svenkerud | 73 |
| Gol | Liagardane | 56 |
| Gol | Robru - vest | 111 |
| Gol | Robru - øst | 33 |
| Gol | Sjauset - Smylistølane | 72 |
| Gol | Søråsen | 14 |
| Gol | Tuppeskogen - Ål | 149 |
|  | SUM | 1073 |
| Hemsedal | Lykkja | 115 |
| Hemsedal | Markegardslie | 87 |
| Hemsedal | Helsinglie-Heimskar-Ulsåkstølen-Løkjistølen | 168 |
| Hemsedal | Ulsåk-Vannen-Øvre Hemsedalsvegen | 182 |
| Hemsedal | Torsetsida og Sø te | 115 |
| Hemsedal | Tuv-Trøim-Ulsåk | 156 |
| Hemsedal | Grøndalen | 196 |
| Hemsedal | Hemsedalsfjellet-Tuv | 206 |
| Hemsedal | Holdeskarsvegen | 54 |
|  | SUM | 1279 |
| Hol | Dagali - Nord Skurdalen | 265 |
| Hol | Geilo/Vestlia mot Kikut | 32 |
| Hol | Haugastøl | 163 |
| Hol | Havsdalen/Budalen | 120 |
| Hol | Hol / Holsåsen | 119 |
| Hol | Hovet / Hovsåsen | 125 |
| Hol | Kleivi/Hagafoss/Gyrihaugen | 88 |
| Hol | Kvisla/Odnakk/Øvre Lien/Lienvegen | 142 |
| Hol | Myrland / Sudndalen | 96 |
| Hol | Strandavatnet / Raggsteindalen | 99 |
| Hol | Sør-Skurdalen/Kikut | 152 |
| Hol | Ustaoset | 201 |
| Hol | Ustedalen til og med Såballie | 112 |
|  | SUM | 1714 |

Vedlegg 2 Plassering av påslippspunkt

Flå renseanlegg, adr. Elvemo 38

Vakttelefon: 90 83 21 40

Nesbyen renseanlegg, adr. Blingsmovegen 153

Vakttelefon: 40 91 64 63

Gol renseanlegg, adr. Heradvegen 15

Vakttelefon: 91 68 44 96

Påslippspunkt pumpestasjon, Torsetvegen

Vakttelefon: 46 85 83 28

Avvanningshenger kan føre rejektvann til kum ved Trøim renseanlegg, Hemsedalsvegen 2871

Ål, Sundre renseanlegg, Adr: Haddingvegen 36, Vakttelefon: 99 28 79 01

Geilo renseanlegg, adr. Lauvrudvegen 36

Vakttelefon: 95 98 00 66

Vedlegg 3 Kart over Hallingdal med anlegg og volum

Figur 1 Kart over Hallingdal med avløpsanlegg som skal tømmes. Anleggene er fargekodet etter tømmevolum (m3).

Vedlegg 4 Beskrivelse av avvik

Beskrivelse av avvik

Det skal tas bilder av alle avvik og legges inn i kommunens system for håndtering av slam. Dersom det er mørkt, må ekstra lys bringes med for å dokumentere avviket godt. Bilder av avløpsanlegg skal alltid tas som beskrevet i anbudet, bilder uten avvik blir lagt inn under ‘’avvik’’ bilder.

| Avvikstype | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- |
| Dårlig lokk | Anlegg der lokket er skadet og kan utgjøre fare for mennesker eller dyr. Lokk har høy prioritet når de meldes som avvik, slik at kommunen kan varsle eier raskt. Dersom det kun mangler låsebolt eller splint, skal tømmemannskapet sette inn ny bolt/splint og ikke melde avvik. Hvis bilen mangler riktig type, meldes avvik «dårlig lokk». | Foto av lokk ved skade eller manglende sikkerhet. |
| Løse skillevegger | I en slamavskiller kan skilleveggene løsne slik at funksjonskravene ikke oppfylles. | Foto der skilleveggene tydelig vises. |
| Tank montert feil | Anlegget er feilmontert eller har fått setningsskader som gjør at det ikke fungerer som tiltenkt, for eksempel motfall til pumpekum. | Foto og kort beskrivelse av observasjon. |
| Synkekum | Bunnløs kum (ofte av betong). Et anlegg kan bestå av flere slike kummer med overløp i siste kum. Slike anlegg skal saneres og utbedres. Registreres som Synkekum etter tømming. | Foto som viser oversikt over antall kummer. Foto av tom tank etter tømming. |
| Høyt nivå | Vannstand høyere enn utløpet i slamavskilleren. Pumpekum eller fordelingskum kontrolleres for tett infiltrasjon eller ødelagt pumpe. For synkekum skal nivået ikke nå «utløpet». | Foto som viser vannivå. Kommentar ved funn. |
| Lavt nivå | Vannstand lavere enn utløpet i slamavskilleren. For synkekum vil nivået som regel være lavt og registreres som Synkekum. | Foto og merknad. |
| Innlekking | Tydelig innsig av grunnvann gjennom betongskjøt, hull eller sprekker i slamavskiller. Vanlig ved høy grunnvannstand. | Foto og kort beskrivelse. |
| Fremmedelementer i tank | Gjenstander som åpenbart ikke hører hjemme i et avløpsanlegg (for eksempel Q-tips, bleier, bind, kondomer, søppel m.m.). | Foto dersom mulig. |
| Anlegget ikke tømt | For eksempel på grunn av dårlig vei, nedgrodd tank, anlegg ikke funnet, bom, rot på tomt, eller at kunden nekter tømming. Årsak skal beskrives i merknadsfeltet. | Kommentar med årsak. Foto om mulig. |
| Mangler alarm | Alle tette tanker og pumpekummer skal kontrolleres for alarm. Dersom alarm mangler eller åpenbart ikke fungerer (for eksempel kabelbrudd), meldes som avvik. | Foto ved manglende eller defekt alarm. |
| Andre feil/mangler | Feil som ikke passer inn i annen kategori, for eksempel: – Manglende dykker – Dårlig atkomstvei – Vegetasjon langs vei | Foto og kort beskrivelse. |
| Feil Volum | Dersom tømt tank har annet volum enn det som er registrert i KomTek, skal dette rapporteres som avvik. | Sende forklaring til KAV på hvorfor slamtømmer mener volumet er registrert feil. (Det er kommunen endrer volum). |