Innhold

1.	Oppdragsgiver	2

2.	Planområdet	2

3.	Arbeidets art og omfang	2

4.	Leverandørs administrasjon	3

5.	Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	3

6.	Seriøsitet og leverandøransvar	3

7.	Tømming av tanker med slamsugebil	3

7.1.	Generelt	3

7.2.	Tømming av små avløpsanlegg med konvensjonell slamsugebil (<50pe)	4

7.3.	Nød-, ekstratømming og annen tømming utenom plan	5

7.4.	Transport av våtslam fra renseanlegg som faller inn under kap. 13 i forurensningsforskriften (50-2000pe).	6

7.5.	Påslipp av uavvannet slam og innhold fra tette tanker	15

8.	Krav til leverandører	16

8.1.	Planlegging, registrering og journalføring	16

8.2.	Kontroll av anlegg	16

8.3.	Krav til gjennomføring av tømming	17

8.4.	Krav til utstyr og kjøretøy	18

8.5.	Miljøkrav	19

8.6.	Krav til dataregistrering	19

8.7.	Melding om tømming – melding om tømt anlegg	19

8.8.	Ikke gjennomført tømming	19

8.9.	Fagapplikasjon	19

8.10.	Avregning/registrering	20

8.11.	Transportforhold	20

8.12.	Bomveier	20

8.13.	Årlige fellesmøter med kommunene	20

Vedlegg 1 Oversikt over roder og antall anlegg på rodene	22

Vedlegg 2 Plassering av påslippspunkt	24

Vedlegg 3 Kart over Hallingdal med anlegg og volum	30

Vedlegg 4 Beskrivelse av avvik	31

- Oppdragsgiver

Kommunalt Avløpstilsyn og Vannforvaltning – Hallingdal (KAV) er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. I tillegg samarbeider Hol kommune med KAV om innhenting av kontrakt for tjenester knyttet til slamtømming, samt spyle-, suge- og filmtjenester av kommunalt ledningsnett.

KAV – Hallingdal har ansvar for å gjennomføre konkurranse, legge til rette for at kommunene kan inngå kontrakt med valgt leverandør samt følge opp kommune og Leverandør i avtaleperioden. Kontoret har særlig kompetanse innenfor forurensningsregelverket og arbeider til daglig med oppgaver knyttet til spredt avløp, herunder tilsyn og saksbehandling av nye og eksisterende avløpsanlegg.

Gjennom dette har KAV – Hallingdal et solid faglig grunnlag for å fungere som bindeledd mellom kommunene og Leverandør, og for å sikre at kontrakten følges opp på en nøytral og profesjonell måte.

- Planområdet

Avløpsslam skal samles inn fra kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Slammet leveres til den enkelte kommunes renseanlegg. Dersom det kommunale avløpsanlegget ikke har tilstrekkelig kapasitet, kan slammet alternativt leveres til Ål kommune. Dette må i så fall avklares på forhånd. Kart over avløpsanleggene finnes i Vedlegg 3.

Det er Leverandørens ansvar å vurdere transportavstander og kjørelengder i innsamlingsområdet.

- Arbeidets art og omfang

Anleggene deles inn i kap. 12-anlegg, som faller inn under kap. 12 i forurensningsforskriften (anlegg mindre enn 50 pe), kap. 13-anlegg, som faller inn under kap. 13 i forurensningsforskriften (anlegg mellom 50 og 2.000 pe) og kap. 14-anlegg, som faller inn under kap. 14 i forurensningsforskriften (anlegg over 2.000 pe). Kommunene har likelydende lokale forskrifter om tømming av avløpsanlegg. Disse er tilgjengelig på lovdata.no.

Det ønskes i denne delkontrakten (delkontrakt 2) pris på følgende oppdrag:

Tømming med konvensjonell slamsugebil.

Oppdraget omfatter avløpsanlegg som tette tanker, minirenseanlegg, gråvannsanlegg og slamavskillere etter kap. 12, mellomstore renseanlegg etter kap. 13, samt to renseanlegg etter kap. 14.

- For oversikt over roder med antall anlegg se vedlegg 1.

- For kart over påslippspunkter i kommunene se vedlegg 2.

- For kart over avløpsanlegg med merking av tømmevolum er se vedlegg 3

I Ål kommune skal alle anlegg tømmes med konvensjonell slamsugebil uten avvanning. Alt slam skal transporteres til Sundre renseanlegg (Ål Kommune).

For de andre kommunene skal oppdraget omfatte tømming av tette tanker, minirenseanlegg og slamavskillere for gråvann, med levering på hovedrenseanlegget i kommunen, samt ekstra- og nødtømming av alle avløpsanlegg.

Uavvannet slam fra større slamavskillere >13 m³ og renseanlegg (begge kap. 13) skal tømmes ved behov utenom oppsatt plan. Slammet leveres på hovedrenseanlegget i den respektive kommunen og/eller Sundre renseanlegg i Ål kommune, noe som må avtales i forkant. De som ønsker, skal kunne avtale regelmessig tømming med oppsatt frekvens. Tømmingen skal innlemmes i ordinær tømmeplan hvis mulig.

Leverandøren skal i tillegg ha beredskap for nød og ekstratømming av slamavskillere, tette tanker og private renseanlegg. Det skal oppgis oppmøtepris og m³-pris for nød- og ekstratømminger.

- Leverandørs administrasjon

Leverandøren forplikter seg til å være tilgjengelig på telefon fra kl. 08:00 til kl. 16:00 på virkedager, og på vakttelefon 24 timer i døgnet hele året.

- Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Leverandør skal utføre alle tjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at risiko for skade på personer, miljø og materiell blir minimal. Leverandør skal ha et dokumentert internkontrollsystem som ivaretar HMS-arbeidet og sikrer at alt personell som deltar i oppdraget har nødvendig opplæring, verneutstyr og kompetanse.

Ved tømming og transport skal det vises særlig aktsomhet for å hindre forurensning eller søl til grunn og vann. Eventuelle avvik eller uhell skal straks varsles Oppdragsgiver og håndteres i tråd med gjeldende rutiner og krav i forurensningsregelverket.

- Seriøsitet og leverandøransvar

Leverandøren skal opptre som en seriøs aktør og overholde gjeldende lover og regler for lønns- og arbeidsvilkår, skatter og avgifter, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Leverandøren skal ha ordnede arbeidsforhold og påse at tilsvarende krav stilles til eventuelle underleverandører.

Det forutsettes at alt arbeid utføres av ansatte med lovlige arbeidsforhold, og at all lønn og godtgjørelse utbetales via bank i henhold til norske krav. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon som bekrefter at disse kravene er oppfylt.

Leverandøren skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dersom Oppdragsgiver avdekker brudd på kravene, kan dette medføre sanksjoner i henhold til kontrakten, herunder mulig heving av avtalen.

- Tømming av tanker med slamsugebil

  - Generelt

Leverandøren skal hente slam fra tette tanker, minirenseanlegg, store slamavskillere, slamavskillere med gråvann og mindre kommunale renseanlegg (anlegg omfattet av forurensningsforskriften kap. 13), samt «traktortømmingsanlegg» i kommunene.

Slammet skal kjøres til hovedrenseanlegget i den enkelte kommune eller Sundre Renseanlegg i Ål. I Ål kommune skal også slamavskillere tømmes med konvensjonell slamsugebil.

Leverandør må ha slamsugebil stasjonert i Hallingdal for beredskap for nødtømming, tømming av tette tanker, tømming av minirenseanlegg m.m. i alle seks kommuner.

Tømmingen skal tilpasses mottaks- og behandlingskapasiteten til det kommunale renseanlegget slik at belastningen på renseanlegget blir fordelt jevnt over tømmeperioden.

  - Tømming av små avløpsanlegg med konvensjonell slamsugebil (<50pe)

Tømmehistorikk de siste fire år for anlegg under 50pe tømt med konvensjonell slamsugebil er vist i Tabell 1-4.

Som hovedregel tømmes tette tanker og minirenseanlegg årlig i alle kommunene. Større private og små kommunale renseanlegg (kap. 13) tømmes hovedsakelig etter behov, for enkelte anlegg ligger det frekvens inne i kommunens tømmesystem. Gråvannsanlegg tømmes hvert fjerde år og skal tømmes likt med den tette tanken.

I Ål kommune skal slam fra slamavskillere ved boliger og næring tømmes hvert annet år, og slamavskillere i fritidsbebyggelse tømmes hvert fjerde år (kap. 12-anlegg) som hovedregel, men frekvens kan variere. Slammet skal kjøres til Ål renseanlegg. I de andre kommunene omfatter ikke oppdraget tvungen tømming av slamavskillere for kap. 12 (tømmes med mobil avvanning).

Roder og antall anlegg er vist i vedlegg 1. Entreprenør må regne med omorganisering og redigering av roder for å optimalisere gjennomføringen.

Antall tanker som skal tømmes vil variere fra år til år. Beskrivelsen ovenfor dekker hovedandelen av anleggene, men for enkelte anlegg kan en annen frekvens være lagt inn i systemet.

Minirenseanlegg

Slam fra minirenseanlegg hentes med slamsugebil og kjøres til påslippspunktet i kommunen. Frekvens er lagt inn i kommunens system for håndtering av avløpsanlegg. Faktura sendes til kommunen hvor anlegget ligger.

Tømming skal gjennomføres i tråd med Leverandørs tømmeinstruks. Lenken under beskriver ulike minirenseanlegg herunder også tømmeinstruks for anlegg med godkjent Sintef sertifikat.

SINTEF Certification www.sintefcertification.no/Search?q=minirenseanlegg

Tabell 1 Tømmehistorikk for tette tanker i Hallingdal i perioden 2022-2025

| Kommune | Tette tanker |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Flå | 52 | 50 | 54 | 51 | 189 | 137 | 177 | 153 |
| Nesbyen | 154 | 158 | 162 | 155 | 880 | 745 | 856 | 673 |
| Gol | 84 | 81 | 83 | 80 | 364 | 333 | 252 | 254 |
| Hemsedal | 112 | 114 | 105 | 107 | 595 | 460 | 489 | 440 |
| Ål | 373 | 368 | 357 | 372 | 1485 | 1141 | 1199 | 1138 |
| Hol | 199 | 190 | 199 | 195 | 812 | 597 | 646 | 615 |
| Total | 974 | 961 | 960 | 960 | 4325 | 3413 | 3619 | 3273 |

Tabell 2 Tømmehistorikk for Minirenseanlegg kap.12 i Hallingdal i perioden 2022-2025

| Kommune | Minirenseanlegg, kap 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Flå | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 26 |
| Nesbyen | 9 | 13 | 16 | 19 | 34 | 42 | 54 | 85 |
| Gol | 28 | 30 | 37 | 33 | 95 | 114 | 117 | 124 |
| Hemsedal | 10 | 16 | 16 | 16 | 61 | 73 | 90 | 79 |
| Ål | 18 | 33 | 31 | 22 | 102 | 139 | 136 | 103 |
| Hol | 20 | 21 | 23 | 22 | 94 | 89 | 119 | 119 |
| Total | 86 | 114 | 156 | 118 | 394 | 465 | 529 | 536 |

Tabell 3 Tømmehistorikk for Gråvannsanlegg i Hallingdal i perioden 2022-2025

| Kommune | Gråvannsanlegg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| Flå | 12 | 8 | 18 | 7 | 28 |  | 25 | 43 | 26 |
| Nesbyen | 22 | 86 | 18 | 101 | 37 |  | 321 | 36 | 350 |
| Gol | 21 | 7 | 12 | 7 | 45 |  | 14 | 25 | 18 |
| Hemsedal | 65 | 6 | 3 | 1 | 169 |  | 18 | 8 | 3 |
| Ål | 26 | 48 | 145 | 49 | 55 |  | 103 | 282 | 219 |
| Hol | 19 | 51 | 50 | 30 | 42 |  | 106 | 109 | 73 |
| Total | 165 | 201 | 246 | 195 | 376 |  | 587 | 503 | 689 |

Tabell 4 Tømmehistorikk for slamavskillere som tømmes uten avvanning i Ål kommune i perioden 2022-2025

| Kommune | slamavskillere uten avvanning (Ål kommune) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ål | 496 | 494 | 582 | 622 | 2112 | 1892 | 2180 | 2588 |

  - Nød-, ekstratømming og annen tømming utenom plan

Tømmehistorikk for ekstra- og nødtømming de siste 4 år er vist i Tabell 5-6.

Dersom Leverandør får melding om nødtømming, plikter han/hun å starte slik tømming innen 5 timer fra meldingen er mottatt. Med nødtømming menes at abonnent har behov for øyeblikkelig hjelp til tømming pga. tette rør, driftsproblem, full tank eller lignende.

Leverandør skal ha beredskap for nød- og ekstratømming med «traktortømming».

Abonnentene skal kunne bestille ekstratømming ved behov. Ekstratømming av alle avløpsanlegg skal være utført innen 2 uker etter bestilling.

Dersom det er inngått avtale med abonnent om årlig tømming, slik at tømmingen kan inngå i ordinær tømmeplan, regnes ikke dette som ekstratømming.

Før utrykning for ekstratømming eller nødtømming skal abonnenten gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli belastet for jobben fra kommunen. Det skal opplyses om at det vil bli beregnet tillegg dersom tømming ønskes utført utenom ordinær arbeidstid. Bestilling skal bekreftes skriftlig, f.eks. e-post eller SMS, det skal ikke være noen tvil om at kunden har forstått at dette blir en økt kostnad.

Anlegg som krever ekstra mye arbeid utover det som kan regnes som normalt, skal faktureres direkte til kunde. Dette skal i alle tilfelle bli avklart med KAV/Kommunen som sammen vurderer om dette skal/kan faktureres som ekstra arbeid. Det må oppgis en enhetspris for timearbeid.

Tabell 5 Tømmehistorikk for ekstraoppdrag i Hallingdal i perioden 2018-2021.

| Kommune | Ekstratømming |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Flå | 7 | 8 | 9 | 13 | 45 | 55 | 56 | 50 |
| Nesbyen | 36 | 36 | 28 | 41 | 369 | 270 | 179 | 183 |
| Gol | 22 | 29 | 31 | 33 | 206 | 168 | 171 | 104 |
| Hemsedal | 15 | 29 | 38 | 28 | 88 | 140 | 205 | 135 |
| Ål | 32 | 45 | 25 | 27 | 152 | 292 | 134 | 117 |
| Hol | 40 | 49 | 43 | 63 | 349 | 220 | 163 | 296 |
| Total | 152 | 196 | 225 | 205 | 1080 | 1145 | 908 | 885 |

Tabell 6 Tømmehistorikk for nødoppdrag i Hallingdal i perioden 2018-2021.

| Kommune | Nødtømming |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | antall anlegg |  |  |  | volum |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Flå | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 40 |
| Nesbyen | 9 | 9 | 6 | 5 | 62 | 42 | 27 | 16 |
| Gol | 9 | 6 | 9 | 14 | 31 | 14 | 39 | 41 |
| Hemsedal | 7 | 10 | 8 | 4 | 27 | 54 | 50 | 12 |
| Ål | 9 | 16 | 15 | 14 | 43 | 85 | 71 | 58 |
| Hol | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 20 | 15 | 55 |
| Total | 39 | 54 | 42 | 47 | 178 | 223 | 210 | 222 |

All fakturering skal gå direkte til kommunen hvor anlegget ligger. Nødtømming og annen tømming utenom plan skal angis på fakturaen.

  - Transport av våtslam fra renseanlegg som faller inn under kap. 13 i forurensningsforskriften (50-2000pe).

Det er en rekke kommunale og private renseanlegg uten egen avvanning av avløpsslam. Disse anleggene omfatter renseanlegg med mekaniske, kjemiske og/eller biologiske rensetrinn. Uavvannet slam fra disse anleggene skal transporteres til andre renseanlegg for avvanning. Det er viktig at tømmingen av disse renseanleggene legges opp slik at kapasiteten på mottaksanlegget ikke blir overskredet.

Mengder og transportvei er som angitt i tabell 7-12.

Disse anleggene skal tømmes med slamsugebil, og slammet skal kjøres til angitt renseanlegg. Driftsansvarlig for anlegget bestiller hentingen direkte fra Leverandør, og hentetidspunkt avtales med driftsansvarlig. Faktura sendes til kommunen hvor anlegget ligger.

Forventet tømmefrekvens er basert på de siste års tømminger. Belastningen varierer mye på enkelte anlegg slik at anleggene må tømmes etter behov. Leverandør skal ha minimum 2 virkedagers varsel om at tømming må gjennomføres.

Mange av anleggene som er beskrevet ovenfor, ligger inne med en fast tømmefrekvens. For anlegg med frekvens 12-24 skal anleggseier varsles på lik linje med øvrige avløpsanlegg. Flere anlegg har frekvens 120, noe som betyr at eier selv bestiller tømming etter behov.

Tabell 7 Estimerte mengder uavvannet slam fra kap. 13-anlegg i Flå kommune

| Kommune | Fra RA | Eier/driver | Dim. Pe | Slamlagringskapasitet = Forventet tømmevolum | Ca. avstand til kommunalt renseanlegg fra avløpsanlegget | Forventet tømmefrekvens i måneder | Til RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flå | Bjørkvikmoen | Privat | 100 | 25 | 13km | 12 | Flå RA |
| Flå | Bedehusmoen | Flå kommune | 72 | 25 | 13km | 12 | Flå RA |
| Flå | Renseanlegg Øvre kollen | Privat | 100 | 16 | 23km | 12 | Flå RA |
| Flå | Hallingmoen | Privat | 227 | 34 | 12km | 24 | Flå RA |
| Flå | Damtjernhallin vann og avløp SA, H11 | Privat | 200 | 15 | 29km | 24 | Flå RA |
| Flå | Damtjernhallin vann og avløp SA, H12 | Privat |  | 15 | 30km | 24 | Flå RA |
| Flå | Damtjernhallin H22 Vann og avløp SA | Privat | 200 | 25 | 30km | 12 | Flå RA |
| Flå | Damtjernhallen slamtank | Privat | 96 | 26 | 2km | 24 | Flå RA |
| Flå | Høgevarde Renseanlegg – Kap.14 | Privat | 4000 | 75 | 20km | 4 | Flå RA |
| Flå | Øvre Reinsjøfjell - Slamavskiller KS 1 | Privat | 410 | 28 | 24km | 12 | Flå RA |
| Flå | Øvre Reinsjøfjell - Slamavskiller KS 2 |  |  | 16 | 23km | 12 | Flå RA |
| Flå | Øvre Reinsjøfjell - Slamavskiller KS 3 |  |  | 54 | 23km | 12 | Flå RA |
| Flå | Øvre Reinsjøfjell Hytteområde |  |  | 55 | 23km | 12 | Flå RA |
| Flå | Reinsjøfjell del 1 - Infiltrasjonsanlegg | Privat | 120 | 40 | 35km | 24 | Flå RA |
| Flå | Reinsjøfjell Hyttefelt – Klaro RA | Privat | 220 | 20 | 35km | 24 | Flå RA |
| Flå | Sørbølfjell vann og avløpsanlegg SA | Privat | 200 | 46 | 21km | 12 | Flå RA |
| Flå | Flattvollen Hyttefelt - Infiltrasjonsanlegg | Privat | 115 | 23 | 24km | 24 | Flå RA |
| Flå | Trøgaset vann og avløpsselskap SA 1 | Privat | 160 | 18 | 33km | 12 | Flå RA |
| Flå | Eggedalsvegen 1553 - Flatvollen | Privat | 120 | 32 | 24km | 24 | Flå RA |
| Flå | Viki Hytefelt , Viki 42 | Privat | 150 | 24 | 14km | 12 | Flå RA |

Tabell 8 Estimerte mengder uavvannet slam fra Kap. 13-anlegg i Nesbyen kommune.

| Kommune | Fra RA | Eier/driver | Dim. Pe | Slamlagringskapasitet = Forventet tømmevolum | Ca. avstand til kommunalt renseanlegg fra avløpsanlegget | Forventet tømmefrekvens i måneder | Til RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nesbyen | Myking RA | Privat | 1500 | 60 | 21km | 2 | Nes RA |
| Nesbyen | Børtnes Nordre AS | Privat | 235 | 70 | 14km | 24 | Nes RA |
| Nesbyen | Tronrudmarka | Privat | 70 | 16 | 15km | 24 | Nes RA |
| Nesbyen | Mykingbrøtet velforening | Privat | 100 | 12 | 23km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Renseanlegg Kuluset | Privat | 420 | 60 | 19km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Smedsgården Pensjonat | Privat | 100 | 14 | 9km | 24 | Nes RA |
| Nesbyen | Nedre Lyserhøgdvegen | Privat | 240 | 36 | 24km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Sutøya Camping | Privat | 300 | 26 | 7km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Sjong Camping (Ikke i drift) | Privat | 80 | ukjent | 7km | 0 | Nes RA |
| Nesbyen | Liodden Camping (ikke i drift) | Privat | 75 | 30 | 9km | 4 | Nes RA |
| Nesbyen | Buvatn – Wallax W30 | Privat | 240 | 25 | 24km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Buvatn – Wallax W15 | Privat | 120 | 25 | 24km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Synstevassåsen AS | Privat | 265 | 35 | 21km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Enan, Bekkefaret | Privat | 56 | 14 | 21km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Lyseren Hyttefelt 7 | Privat | 400 | 30 | 24km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Lyserstølen | Privat | 172 | 30 | 24km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Skreivevegen - Biofilter RA | Privat | 80 | 15 | 24km | 12 | Nes RA |
| Nesbyen | Søre Behovd | Privat | 100 | 6 | 24km | 48 | Nes RA |

Noen anlegg har ikke kommet i drift igjen etter ekstremværet Hans, og det er usikkert om og når disse anleggene kommer i drift.

Tabell 9 Estimerte mengder uavvannet slam fra kap. 13-anlegg i Gol kommune.

| Kommune | Fra RA | Eier/driver | Dim. Pe | Slamlagringskapasitet = Forventet tømmevolum | Ca. avstand til kommunalt renseanlegg fra avløpsanlegget | Forventet tømmefrekvens i måneder | Til RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gol | Hallingen Høyfjellshotell | Privat | 600 | 60 | 18km | 6 | Gol renseanlegg |
| Gol | Granheim feriesenter | Privat | 175 | 30 | 19km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Lauvsjø felt A | Privat | 120 | 20 | 22km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Lauvsjø felt C | Privat | 60 | 13 | 23km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Nystølfjellet | Privat | 372 | 20 | 30km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Lauvset Hyttegrend | Privat | 300 | 30 | 21km | 6 | Gol renseanlegg |
| Gol | Løggestølen RA | Privat | 1014 | 30 | 27km | 4 | Gol renseanlegg |
| Gol | Glomsrud RA | Privat | 900 | 40 | 27km | 4 | Gol renseanlegg |
| Gol | Øvre Skutuset | Privat | 160 | 20 | 22km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Skutuset - Storestølen | Privat | 136 | 20 | 23km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Nedre Skutuset – Syninghalle | Privat | 200 | 35 | 33km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Sjauset hyttegrend - RA1 | Privat | 80 | 12 | 22km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Sjauset RA2 | Privat | 88 | 12 | 23km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Huftun hyttefelt | Privat | 70 | 13 | 27km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Solseter RA | Privat | 50 | 13 | 13km | 24 | Gol renseanlegg |
| Gol | Tubbehaugen Camping | Privat | 77 | 20 | 21km | 36 | Gol renseanlegg |
| Gol | Skagahøgdi Skisenter | Privat | 225 | 16 | 14km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Tunnetjern Stølslag Øst | Privat | 150 | 20 | 24km | 24 | Gol renseanlegg |
| Gol | Tunnetjern Stølslag Vest (Ikke i drift) * | Privat | 50 | 8 | 24km | 0 | Gol renseanlegg |
| Gol | Nedre skutuset (Mekkelbakvollen 10) | Privat | 60 | 11 | 33km | 12 | Gol renseanlegg |
| Gol | Einarset Nerebekken | Privat | 150 | 20 | 32km | 24 | Gol renseanlegg |
| Gol | Einarset stølslag | Privat | 56 | 23 | 32km | 48 | Gol renseanlegg |
| Gol | Lægeret Fritidsenter | Privat | 300 | 36 | 32km | 24 | Gol renseanlegg |

Tabell 10 Estimerte mengder uavvannet slam fra kap. 13-anlegg i Hemsedal kommune.

| Kommune | Fra RA | Eier/driver | Dim. Pe | Slamlagringskapasitet = Forventet tømmevolum | Ca. avstand til kommunalt renseanlegg fra avløpsanlegget | Forventet tømmefrekvens i måneder | Til RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hemsedal | Hesthauganen hyttefelt v/Bjøberg | Privat | 130 | 12 | 73km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Liostugu renseanlegg (Krik/ Hemsedal fjellhotell) | Privat | 375 | 25 | 60km | 3 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Markegardslia Avløp (Tank 1) | Privat | 300 | 32 | 55km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Markegardslia Avløp (Tank 2 og 3) |  |  | 18x2 |  | 48 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Bergastølen | Privat | 82 | 20 | 55km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Fjellstølane og Holstein Sameige | Privat | 180 | 30 | 61km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Jonstølane Driftsselskap | Privat | 140 | 16 | 57km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Jonstølane Felt A | Privat | 70 | 10 | 55km | 48 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Golf Alpin | Privat | 1000 | 35 | 36km | 2 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Sameiget Storejordet RA | Privat | 190 | 20 | 60km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Grøndalen Miljøanlegg | Privat | 1500 | 25 | 60km | 2 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Bergastølslåtta | Privat | 120 | 36 | 61km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Ålrust/Eikre hyttefelt II | Privat | 100 | 20 | 53km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Ålrust/Eikre hyttefelt I | Privat | 75 | 22 | 40km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Halbjørhus og Slettostølen | Privat | 104 | 8 | 57km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Gravarsletto | Privat | 65 | 8 | 45km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Hovdestølen | Privat | 60 | 30 | 61km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Hundefue hyttefelt/Muren | Privat | 90 | 25 | 58km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Lykkja Avløpsanlegg SA | Privat | 220 | i produksjon - 50 | 60km | 0 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Storevat Hyttefelt | Privat | 338 | i produksjon - 50 | 58km | 0 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Ulsåk RA | Hemsedal kommune | 2000 | usikker | 4 km |  | Trøim RA |
| Hemsedal | Strupa | Privat | 150 | 16 | 47km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Harahorn | Privat | Usikker | 14 | 63km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Hemsedal | Honningkrukka HUSO | Privat | 107 | 12 | 39km | 12 | Sundre renseanlegg |

Tabell 11 Estimerte mengder uavvannet slam fra kap. 13-anlegg i Ål kommune.

| Kommune | Fra RA | Eier/driver | Dim. Pe | Slamlagringskapasitet = Forventet tømmevolum | Ca. avstand til kommunalt renseanlegg fra avløpsanlegget | Forventet tømmefrekvens i måneder | Til RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ål | Torpo RA | Ål kommune | 900 | 50 | 8km | 1 - 2 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Rødungstølen RA | Ål kommune | 900 | 30 | 27km | 1 - 2 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Skarslia RA, Vats | Ål kommune | 900 | 30 | 22km | 1 - 2 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Sameiet Hesthovdstølen avløpsrenseanlegg | Privat | 70 | 14 | 30km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Sirestølsvarven hyttelag | Privat | 85 | 12 | 20km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Oppheimsåsen Vatn og Avløp AS | Privat | 150 | 25 | 20km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Trollberget vann og kloakk AS | Privat | 80 | 12 | 10km | 48 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Bergstølhovda Hyttefelt | Privat | 240 | 29 | 24km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Liapark AS | Privat | 150 | 20 | 10km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Skrindehaugen H23-H31 | Privat | 110 | 20 | 10km | 48 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Skrindehaugen H7-H12 | Privat | 60 | 10 | 9km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Stiftelsen Øyni menighet | Privat | 65 | 15 | 5km | 48 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Torpo Gjestegård | Privat | 150 | 30 | 12km | 48 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Nystølsameiga, Nordre Øknevatn Hefte Løstegård Vann og Avløp DA | Privat | 280 | 30 | 22km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Torsteinslåtta kurs- og feriested | Privat | 160 | 15 | 17km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Liatoppen Fjellstue AS | Privat | 160 | 30 | 9km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Innanfor Trytitjern- Høgehaug | Privat | 45 | 9 | 17km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Sataslåtten Camping | Privat | 50 | 10 | 4km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Hyttefelt Øknelie - Øknelie Torpoåsen | Privat | 70 | 8 | 19km | 12 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Nystølen - Sangefjell (Tangeviken As) | Privat | 60 | 17 | 21km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Hallingdal Hytteservice (2 x anlegg) | Privat | 60 | 10+12 | 19km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Barskrind Nordre, hyttefelt B | Privat | 50 | 11 | 19km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Torpomoen Eigedom AS, Kurssenter | Privat | 280 | 80 | 6km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Holu (Kvinnegardslie 590) 590 | Privat | 95 | 26 | 12km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Vestre Skrindehaugen Hytteforening | Privat | 50 | 8 | 8km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Venehaug velforening | Privat | 54 | 9 | 19km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Bjørnestølen Hyttefelt | Privat | 100 | 17 | 20km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Syningen VA AS | Privat | 400 | 28 | 18km | usikker | Sundre renseanlegg |
| Ål | Venehaugen - Elgvegen VA SA (2x anlegg) | Privat | 76 | 18+7 | 19km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Kinnhovda Hyttefelt | Privat | 75 | 12 | 11km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Søndre Renseanlegg, Kinnhovdun | Privat | 100 | 13 | 12km | 24 | Sundre renseanlegg |
| Ål | Sletthovdun Vel | Privat | 65 | 17 |  | 24 | Sundre renseanlegg |

Tabell 12 Estimerte mengder uavvannet slam fra kap. 13-anlegg i Hol kommune.

| Kommune | Fra RA | Eier/driver | Dim. Pe | Slamlagringskapasitet = Forventet tømmevolum | Ca. avstand til kommunalt renseanlegg fra avløpsanlegget | Forventet tømmefrekvens i måneder | Til RA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hol | Sudndalen RA | Hol kommune | 1000 | 90 | 33 km | 8 | Geilo RA |
| Hol | Hovet RA | Hol kommune | 550 | 40 | 20 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Hol RA | Hol kommune | 550 | 30 | 16 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Ustaoset RA | Hol kommune | 3450 | 30 | 14 km | etter behov | Geilo RA |
| Hol | Dagali RA | Hol kommune |  | 78 | 27 km | Etter behov | Geilo RA |
| Hol | Skurdalen RA | Hol kommune |  | 30 | 12 km | Etter behov | Geilo RA |
| Hol | Myrland Vann og Avløp | Privat |  | 104 | 35 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Lia Fjellhotell | Privat | 135 | 49 | 17 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Fagerli Leirskole | Privat | 90 | 30 | 11 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Geiterygghytta | Privat | 120 | 26 | 60 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Storestølen | Privat | 92 | 30 | 45 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Holsåsen Melset | Privat | 500 | 67 | 19 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Holsåsen Øvre Kløkk | Privat | 400 | 33 | 17 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Holsåsen Ureskaret | Privat | 110 | 26 | 17 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Gyrihaugen | Privat | 72 | 40 | 10 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Raggsteindalen turisthytte | Privat | 108 | 22 | 50 km | har ikke vært i drift | Geilo RA |
| Hol | Haugastøl vegmannsbu | Privat | 80 | 37 | 26 km | 6 | Geilo RA |
| Hol | Fjell-ljom boligfelt | Privat | 114 | 33 | 13 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Hol, Skurdalsstølan A3 | Privat | 100 | 16 | 14 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Eivindsplass | Privat | 60 | 15 | 13 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Nedre Grøolia | Privat | 85 | 15,5 | 24 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Hyttefelt Dagaliåsen del 1 | Privat |  | 30 | 24 km | 48 | Geilo RA |
| Hol | Lia hyttefelt | Privat | 310 | 42 | 17 km | 12 | Geilo RA |
| Hol | Hallandsli hyttefelt anlegg B | Privat | 144 | 40 | 30 km | 24 | Geilo RA |
| Hol | Tunlia hyttefelt | Privat | 96 | 27 | 30 km | 48 | Geilo RA |

  - Påslipp av uavvannet slam og innhold fra tette tanker

Leveringssted og påslippsbegrensninger for uavvannet slam og innhold fra tette tanker er vist i tabellen som følger:

Tabell  Oversikt over leveringssteder for uavvannet slam og innhold i tette tanker

| Kommune | Vakttelefon | Påslippspunkt - Innhold i tette tanker /uavvannet slam | Mengde- og tidsbegrensning |
| --- | --- | --- | --- |
| Flå | 90 83 21 40 | Flå renseanlegg, Elvemo 38 - VA-vakt varsles min. 1 time før påslipp. | Slamkapasitet Maksimal mottakskapasitet for slam er 40 m³. Når denne grensen er nådd, må slammet avvannes før ny mengde kan mottas. Det er derfor viktig med koordinering og varsling for å unngå driftsstans eller forsinkelser. Septikmottak Anlegget har kapasitet til å ta imot 30 m³ septik. Av dette går omtrent 10 m³ per døgn inn i den biologiske prosessen. Ved høyt påslipp eller samtidig avvanning kan kapasiteten være begrenset, og tidlig varsling er derfor også her nødvendig. |
| Nesbyen | 40 91 64 63 | Nesbyen renseanlegg Hallingdalsvegen 5316 - VA-vakt varsles min. 1 time før påslipp. - Påslipp av slam fra store anlegg må varsles VA-vakt min. en dag før påslipp. | Maks 60m3/døgn fra store anlegg Slam fra store anlegg leveres tirs-tors kl. 7-15. Ikke mengdebegrensning på tette tanker og minirenseanlegg, man-fre kl. 6-22 |
| Gol | 91 68 44 96 | Gol renseanlegg, Heradvegen 15 - VA-vakt varsles min. 1 time før påslipp. | Mengde avklares i hvert enkelt tilfelle med kommunen. 50 m3/døgn 100 m3 /uke |
| Hemsedal | 46 85 83 28 | Påslippspunkt på avløpsnettet, Torsetvegen. - VA-vakt varsles min. 1 time før pålipp. | Maks. 100 m3 / døgn Slam fra store anlegg kjøres til Sundre renseanlegg i Ål |
| Ål | 99 28 79 01 | Sundre renseanlegg Haddingvegen 36 | <2,5% TS: 80m3/time 2,5-4%TS: 50 m3/time >4%TS: hverdager kl 7-15, må beregnes veldig god tid. Mest mulig likt fordelt i perioden 10. mai til 15. sept., ikke over 100 m3/døgn |
| Hol | 95 98 00 66 | Geilo renseanlegg Lauvrudvegen 36 | 60 m3/døgn Mandag-torsdag Hastighet maks 60m3/time |

Kommunene tar kun imot slam fra egne kommuner, bortsett fra Ål kommune som kan ta imot fra alle.

Kommunene vil ikke fakturere Leverandøren for påslipp av slam på renseanleggene, men må få en oversikt over hvilke anlegg som er tømt, slik at kommunen kan fakturere eierne av anleggene. Leverandør skal skille mellom slamavskillere og tette tanker i oversikten.

Alt mottak av slam og septik er avhengig av tilgjengelig kapasitet og at det ikke pågår andre prosesser på renseanlegget som begrenser mottak.

Det forutsettes at varsling skjer i god tid, slik at anlegget kan tilpasses og driften optimaliseres. Dette er spesielt viktig i starten av kontrakten slik at man får innarbeidet gode rutiner. Leverandøren er pliktig til å få opplæring på de enkelte mottakene.

- Krav til leverandører

  - Planlegging, registrering og journalføring

Leverandøren skal utarbeide tømmeplan for hvert år senest 6 uker før oppstart av ordinær tømming. Tømmeplanen skal sendes til kommunen hvor tømmingen skal utføres for godkjenning. Påslipp/tømming kan ikke starte før kommunen har godkjent tømmeplanen.

For samtlige anlegg skal tømmevolum registreres. Det er viktig at det blir registrert type anlegg og volum hos den enkelte abonnent. Leverandør forplikter seg til å føre journal løpende med oversikt over hvilke anlegg som tømmes, dato for tømming og tømt slammengde.

Dersom det ikke er tilstrekkelig atkomst til slamavskiller og traktortømming ikke er avtalt, eller kumlokk ikke er klargjort av abonnent, kan Leverandør unnlate å tømme. Det skal i så fall dokumenteres med bilde, tid og dato. Avviksmelding skal registreres umiddelbart. Det forutsettes at abonnenten er varslet om tømmingen i henhold til punkt 8.7. Ved manglende varsling til abonnent vil man ikke kunne kreve oppmøtegebyr.

Registrering av slamavskillere, eksisterende og nye, inkluderes i enhetspriser. Leverandøren har plikt til å melde uregistrerte anlegg inn til kommunen/KAV Hallingdal.

  - Kontroll av anlegg

Renovatøren skal føre kontroll med anlegget. Dette inkluderer nødvendig rengjøring for å kunne kontrollere anlegget. Avvik rapporteres til kommunen med bilde etter rapporteringsrutine godkjent av Oppdragsgiver. Avvik er listet opp i vedlegg 4.

Før tømming av en tank iverksettes skal renovatøren undersøke (visuelt og/eller på bakgrunn av lukt) om det er skadelige stoffer (olje, løsemidler, kjemikalier, fett eller lignende) i tanken. Hvis det er tilfellet, skal ikke tanken tømmes. Det skal i stedet tas en prøve fra tanken, og kommunen hvor tanken befinner seg i skal varsles umiddelbart.

Slamtømmetjenesten er kommunenes bindeledd til de spredte avløpsanleggene. Økt fokus på utslipp fra mindre avløpsanlegg øker betydningen av kontrollen som utføres av slamoperatør. Bilder etter endt tømming er et viktig bidrag inn mot opprydding og kontroll av avløpsanlegg.

  - Krav til gjennomføring av tømming

Ordinær tømming skal gjennomføres i tømmesesongen. Oppstart må tilpasses veirestriksjoner og snøsmelting.

Tabell  Tømmesesong i Hallingdal

| Kommune | Tømmesesong anlegg i lavlandet (under 800 moh) | Tømmesesong anlegg i fjellet (over 800 moh) |
| --- | --- | --- |
| Flå | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Nesbyen | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Gol | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Hemsedal | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Ål | 1. mai – 1. oktober | 1. mai – 15. september |
| Hol | 1. mai – 15. september |  |

Leverandør må ta hensyn til telerestriksjonene ved tømming og transport, selv om man kan begynne tømming fra 1. mai, vil vinter og restriksjoner på vei kunne sette begrensninger. Kapasitet på kjøretøy må derfor tilpasses dette. Det må utarbeides en realistisk framdriftsplan som sikrer at anlegg som ligger lengst inn i fjellet blir sikret tømming. Dersom det oppstår forhold som fører til at tidsfrist ikke kan nås (unntak for uforutsette naturgitte forhold) skal dette varsles så raskt Leverandøren blir klar over dette. Leverandøren må sikre at arbeidet ved sykdom eller annet fravær blir dekket opp slik at framdriften blir sikret.

Tømming skal utføres innenfor tidsrommet kl. 06:00 -22:00 mandag - fredag, unntaksvis lørdag kl. 08:00 - 15:00. Det tillates ikke tømming på søndager eller helligdager, med mindre nødtømming må utføres.

Anlegg kan være bygd opp av flere enkeltkummer. Disse anleggene betraktes som ett anlegg, og alle tankene skal tømmes.

Leverandør har rett til å plassere nødvendig utstyr på abonnentenes eiendom for å kunne utføre oppdraget. Tømming og transport skal utføres slik at beboere ikke unødig blir utsatt for støy og lukt.

Anleggene skal forlates i lukket stand, grinder, porter og dører skal være lukket (evt. låst). Hvis det blir påført skade på abonnentens eiendom (hus, trær, plener, m.m.) ved tømming, er Leverandøren ansvarlig for dette. Det forventes at mannskapet som utfører tømming har en høflig opptreden ovenfor abonnentene og at de har sikkerhetsrutiner ved tømming. Sjåføren skal snakke norsk.

Følgende krav settes til gjennomføring av tømming:

- Tømmepersonell skal kontrollere /utføre forenklet tilsyn ved hver tømming, også nød- og ekstratømming.

- Ved tømming skal alle bestemmelser i Forurensningsloven og kommunalt reglement overholdes.

- Tømming og nødvendig rengjøring av tankene som tømmes og kontrolleres, skal foregå på en hygienisk og estetisk tilfredsstillende måte. Tømming og transport skal foregå til tider som ikke forstyrrer alminnelig natt- og helgedagsfred.

- Ved tømming av tanker skal arbeidsplassen sikres slik at ikke uhell og ulykker oppstår. Pålegg fra kommune, arbeidstilsyn eller andre offentlige etater skal etterkommes, og kostnadene for dette dekkes av renovatøren.

- Området skal være minst like ryddig når renovatøren forlater det som da han kom. Tankene skal forlates i lukket tilstand. Tømming skal skje uten at det oppstår skader på abonnentens eiendom, og renovatøren skal utvise en fleksibel holdning overfor abonnenten.

- Der anlegget består av mer enn én kum må hver kum åpnes og tømmes. Oversiktsbilde som viser plassering av alle kummene skal legges inn i KomTek som avvik, bilde.

- Slamavskillere og tanker skal tømmes helt ved hver tømming slik at bunn blir synlig.

- Etter tømming skal kummene spyles rene.

- Lokk skal legges forsvarlig på plass slik at kummen er forsvarlig sikret mot ulykker. Dersom låsebolt/-splint mangler skal det monteres nye. Om dette ikke lar seg gjennomføre, må dette meldes som avvik

- Tømming, stoppepunkt og eventuelle avvik registreres i kommunens register for avløpsanlegg før anlegget forlates.

- Generelt skal det utvises aktsomhet ved tømming både mht. eget personell og publikum.

- Følgende bilder skal tas ved alle typer tømming og lagres i kommunens register for avløpsanlegg:

  - Oversiktsbilde som viser plassering av kummene, slik at anleggseier kan gjenkjenne anlegget og plassering.

  - Bilde av anlegg før tømming.

  - Tomt anlegg, etter spyling.

  - Oversiktsbilde over minirenseanlegg

Dersom det oppstår skader på avløpsanlegg, eller det oppdages feil ved avløpsanlegg skal dette meldes tilbake til kommunen så raskt som mulig, samt dokumenteres for å unngå spekulasjoner i etterkant.

Alle sjåfører skal gjennomgå tømme- og kontrollrutinene internt i bedriften i henhold til instruks for de ulike anleggene. Dersom det er behov for koordinering med kommunene tas dette med KAV eller med driftspersonell ved Hagaskogen slamlagune.

Det blir gitt egen opplæring fra driftspersonell ved de ulike kommunale renseanleggene, for påslipp til kommunalt avløpsnett.

  - Krav til utstyr og kjøretøy

Det forutsettes utstyr av nyere dato med størrelse og kapasitet tilpasset det foreskrevne oppdraget. Kjøretøy skal være type Euro VI eller bedre.

All tømming og transport til behandlingsanlegg skal foregå med spesielt tilpassede kjøretøy. Kjøretøy må kunne ferdes på veier hvor fri høyde er 3,5 m og veibredde er 3,0 m. Kjøretøy må tilpasses veinettet mht. akseltrykk, veibredde, fri høyde mv.

Slangelengde i slamsugebil må være minst 50 m og løftehøyde 6 m. Bilene må være utstyrt med spyleutstyr for spyling og rengjøring av avløpsanlegg og ledningsnett som er knyttet til avløpsanlegg.

Leverandøren skal påse at bilene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Det må sørges for tilstrekkelig reservemateriell, slik at arbeidet kan utføres som forutsatt til enhver tid.

For slamavskillere som ikke er tilgjengelig for mobilt avvanningsutstyr eller store slamsugebiler (svak bæreevne til vei, dårlig fremkommelighet m.m.) eller der mobilt avvanningsutstyr ikke kan benyttes på grunn av avløpsanleggets tilstand e.l. vil unntaksvis bli lagt over på rode for konvensjonell tømming.

Dette er i det videre kalt "traktortømming". For slike oppdrag må det enten tømmes med en mindre bil eller med traktor, avhengig av de lokale forholdene. Anlegg som er omfattet av dette er oppført i vedlegg 1.

I utgangspunktet skal det ikke komme nye traktortømminger. Anlegg/vei i dårlig tilstand vil få pålegg om utbedring.

Det skal til enhver tid være låsebolter og splint til tanklok tilgjengelig i bilen.

  - Miljøkrav

Det forutsettes utstyr av nyere dato med størrelse og kapasitet tilpasset det foreskrevne oppdraget. Kjøretøy skal være Euro VI fra oppstart, ved utskifting etter at euro VII har kommet skal dette nyttes.

Det er etablert fyllestasjon for biogass på Gol, og det vil gi positiv uttelling på tilbudet dersom leverandør kan nytte biogass på lastebilen. Det vil ikke være et absolutt krav, men kommunen vil vektlegge dette ved vurdering av innkommende tilbud.

  - Krav til dataregistrering

Leverandør skal melde fra til Oppdragsgiver dersom det oppdages boliger, bedrifter eller fritidsbebyggelse som har slamavskiller eller tett tank som ikke er oppført i abonnementsregisteret.

  - Melding om tømming – melding om tømt anlegg

Leverandør skal selv sende ut melding (SMS) om tømming til fritidsabonnenter 4 uker og til boligabonnenter 2-4 uker før tømming. Det skal angis i hvilken uke tømmingen skal foregå. Systemet skal sikre at alle eiere blir varslet. Leverandøren kan ikke kreve oppmøtegebyr for mangelfull klargjøring, dersom Leverandøren ikke har varslet anleggseier.

Etter endt tømming skal det sendes ut ny melding (SMS) til eier for bekreftelse på at tømming er gjennomført.

Innhold i SMS må tilpasses hver enkelt kommune.

  - Ikke gjennomført tømming

Dersom en planlagt tømming ikke kunne gjennomføres på grunn av mangelfulle opplysninger fra Oppdragsgiver, at abonnenten nekter eller det er forhold på tømmestedet som gjør tømming umulig, skal kommunen faktureres for oppmøtepris. Det skal sendes ut melding i etterkant.

  - Fagapplikasjon

Entreprenøren må tilpasse seg kommunens system for registrering. Dagens kommunale system for registrering (KomTek) skal ut på felles anbud i løpet av kontraktsperioden. Det kan derfor være usikkert hvilken applikasjon som blir brukt videre.

Dersom kommunens datasystem blir skiftet ut, vil det bli gjennomført i dialog med Leverandøren slik at utskiftingen i blir mest mulig sømløs. Kommunen vil bære det økonomiske ansvaret dersom skifte av system vil bli omfattende og tidkrevende.

  - Avregning/registrering

Tømming og transport avregnes etter faktisk mengde uavvannet slam som er tømt og transportert. Leverandør er ansvarlig for at all registrering blir gjennomført. Fakturering skjer til kommunen der tømmingen er utført. Det skal anmerkes spesielt på hvilken eiendom anlegget er tømt. Dette gjelder også nød- og ekstratømminger.

  - Transportforhold

Riksveiene i planområdet kan belastes med inntil 10 tonns akseltrykk og fylkesveiene kan belastes med 8 tonns akseltrykk, bortsett fra periodene med telerestriksjoner. De kommunale veiene kan belastes med 8 tonns, evt. 6 tonns akseltrykk, bortsett fra periodene med telerestriksjoner. Det forutsettes at Leverandør skaffer seg oversikt over detaljerte opplysninger for alle offentlige veier i området. Kommunene kan for deler av veinettet vurdere å gi dispensasjon fra gjeldende akseltrykkbestemmelser.

Leverandør må selv gjøre vurderinger av tilstanden av private veier. Med mindre det blir påvist uaktsomhet, vil ikke Leverandør bli belastet for skader på private veier. Jf. Lokal forskrift

Det må også regnes med en del venting og eventuelt utsetting av tømming pga. værforhold.

  - Bomveier

Noen anlegg ligger langs bomveier. Det er Leverandørens ansvar å sørge for å få nøkkel til bommene. Kostnader for dette medtas i enhetsprisene. Kommunene kan bistå med opplysninger som kontaktinformasjon til bomeier / styrer, eller annen vesentlig kontaktinformasjon.

  - Årlige fellesmøter med kommunene

Det skal gjennomføres to fellesmøter (før tømmesesong og etter tømmesesong) med kommunene i de to første årene av kontraktsperioden. For de øvrige årene gjennomføres ett årlig møte før tømmesesong. Etter fellesmøtene må det være mulighet for særmøter med de enkelte kommunene samme dag. Kommunalt Avløpstilsyn Hallingdal innkaller til møtene. Kostnader for Leverandør med disse møtene inkluderes i enhetsprisene for tømming.

Vedlegg 1 Oversikt over roder og antall anlegg på rodene

| Kommune | Rode | antall anlegg |
| --- | --- | --- |
| Flå | Minirenseanlegg kap. 12 | 6 |
| Flå | Kap. 13 | 16 |
| Flå | Traktortømming | 0 |
| Flå | Gråvannsanlegg | 33 |
| Flå | Tette Tanker | 51 |
|  | SUM | 106 |
| Nesbyen | Minirenseanlegg | 21 |
| Nesbyen | Kap. 13 | 18 |
| Nesbyen | Traktortømming | 8 |
| Nesbyen | Gråvannsanlegg | 164 |
| Nesbyen | Tette Tanker | 168 |
|  | SUM | 379 |
| Gol | Minirenseanlegg | 40 |
| Gol | Kap. 13 | 23 |
| Gol | Traktortømming | 44 |
| Gol | Gråvannsanlegg | 33 |
| Gol | Tette Tanker | 90 |
|  | SUM | 223 |

| Kommune | Rode | antall anlegg |
| --- | --- | --- |
| Hemsedal | Minirenseanlegg | 22 |
| Hemsedal | Traktortømming | 19 |
| Hemsedal | Kap. 13 | 24 |
| Hemsedal | Gråvannsanlegg | 65 |
| Hemsedal | Tette Tanker | 109 |
|  | SUM | 239 |
| Ål | Leveld | 53 |
| Ål | Leveldåsen | 44 |
| Ål | Liagardåsen | 23 |
| Ål | Opheim | 94 |
| Ål | Opheim - Torpoåsen | 209 |
| Ål | Rødungen/Bergsjø | 108 |
| Ål | Sangefjell 1 | 295 |
| Ål | Sangefjell 2 | 127 |
| Ål | Satakroken og Liagardane | 127 |
| Ål | Sundre-Vestlia-Breie | 166 |
| Ål | Traktortømming | 11 |
| Ål | Trillhus - Torpmoen | 131 |
| Ål | Vats | 138 |
| Ål | Veståsen | 32 |
| Ål | Votndalen | 138 |
| Ål | Votndalsåsen | 238 |
| Ål | Øvre Alsåsen | 103 |
| Ål | Øvre Ål og Kvinnegardslia | 57 |
| Ål | Kap. 13 | 32 |
|  | SUM | 2126 |

| Kommune | Rode | antall anlegg |
| --- | --- | --- |
| Hol | Minirenseanlegg | Ligger i rodene for tette tanker 268 |
| Hol | Store anlegg | 21 |
| Hol | Gråvannsanlegg | Ligger i rodene for tette tanker 115 |
| Hol | Kommunale renseanlegg | 5 |
| Hol | Tette tanker - Hagafoss til Haugastøl | 206 |
| Hol | Tette tanker - Geilo til Dagali | 165 |
| Hol | Tette tanker - Hagafoss til Strandavatn | 71 |
| Hol | Tanker ikke til periodisk tømming | 1 |
| Hol | Traktortømminger | 153 |
|  | SUM | 622 |

Som tabellen viser, er det i tett tank rode flere typer renseanlegg. Dette er synlig i KomTek. Dette med bakgrunn i at de skal på annen rode enn anlegg med avvanning.

Vedlegg 2 Plassering av påslippspunkt

Flå renseanlegg, adr. Elvemo 38

Vakttelefon: 90 83 21 40

Nesbyen renseanlegg, adr. Blingsmovegen 153

Vakttelefon: 40 91 64 63

Gol renseanlegg, adr. Heradvegen 15

Vakttelefon: 91 68 44 96

Påslippspunkt pumpestasjon, Torsetvegen

Vakttelefon: 46 85 83 28

Ål, Sundre renseanlegg, Adr: Haddingvegen 36, Vakttelefon: 99 28 79 01

Geilo renseanlegg, adr. Lauvrudvegen 36

Vakttelefon: 95 98 00 66

Vedlegg 3 Kart over Hallingdal med anlegg og volum

Figur 1 Kart over Hallingdal med avløpsanlegg som skal tømmes. Anleggene er fargekodet etter tømmevolum (m³).

Vedlegg 4 Beskrivelse av avvik

Beskrivelse av avvik

Det skal tas bilder av alle avvik og legges inn i kommunens system for håndtering av slam. Dersom det er mørkt, må ekstra lys bringes med for å dokumentere avviket godt. Bilder av avløpsanlegg skal alltid tas som beskrevet i anbudet, bilder uten avvik blir lagt inn under ‘’avvik’’ bilder.

| Avvikstype | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- |
| Dårlig lokk | Anlegg der lokket er skadet og kan utgjøre fare for mennesker eller dyr. Lokk har høy prioritet når de meldes som avvik, slik at kommunen kan varsle eier raskt. Dersom det kun mangler låsebolt eller splint, skal tømmemannskapet sette inn ny bolt/splint og ikke melde avvik. Hvis bilen mangler riktig type, meldes avvik «dårlig lokk». | Foto av lokk ved skade eller manglende sikkerhet. |
| Løse skillevegger | I en slamavskiller kan skilleveggene løsne slik at funksjonskravene ikke oppfylles. | Foto der skilleveggene tydelig vises. |
| Tank montert feil | Anlegget er feilmontert eller har fått setningsskader som gjør at det ikke fungerer som tiltenkt, for eksempel motfall til pumpekum. | Foto og kort beskrivelse av observasjon. |
| Synkekum | Bunnløs kum (ofte av betong). Et anlegg kan bestå av flere slike kummer med overløp i siste kum. Slike anlegg skal saneres og utbedres. Registreres som Synkekum etter tømming. | Foto som viser oversikt over antall kummer. Foto av tom tank etter tømming. |
| Høyt nivå | Vannstand høyere enn utløpet i slamavskilleren. Pumpekum eller fordelingskum kontrolleres for tett infiltrasjon eller ødelagt pumpe. For synkekum skal nivået ikke nå «utløpet». | Foto som viser vannnivå. Kommentar ved funn. |
| Lavt nivå | Vannstand lavere enn utløpet i slamavskilleren. For synkekum vil nivået som regel være lavt og registreres som Synkekum. | Foto og merknad. |
| Innlekking | Tydelig innsig av grunnvann gjennom betongskjøt, hull eller sprekker i slamavskiller. Vanlig ved høy grunnvannstand. | Foto og kort beskrivelse. |
| Fremmedelementer i tank | Gjenstander som åpenbart ikke hører hjemme i et avløpsanlegg (for eksempel Q-tips, bleier, bind, kondomer, søppel m.m.). | Foto dersom mulig. |
| Anlegget ikke tømt | På grunn av for eksempel dårlig vei, nedgrodd tank, anlegg ikke funnet, bom, rot på tomt, eller at kunden nekter tømming. Årsak skal beskrives i merknadsfeltet. | Kommentar med årsak. Foto om mulig. |
| Mangler alarm | Alle tette tanker og pumpekummer skal kontrolleres for alarm. Dersom alarm mangler eller åpenbart ikke fungerer (for eksempel kabelbrudd), meldes som avvik. | Foto ved manglende eller defekt alarm. |
| Andre feil/mangler | Feil som ikke passer inn i annen kategori, for eksempel: – Manglende dykker – Dårlig atkomstvei – Vegetasjon langs vei | Foto og kort beskrivelse. |
| Feil Volum | Dersom tømt tank har anna volum enn det som er registrert i KomTek, skal dette rapporterest som avvik. | Sende forklaring til KAV på hvorfor slamtømmer mener volumet er registrert feil. (Det er kommunen endrer volum). |