Dok 2

Versjon 00

SHA-PLAN RISIKOKLASSE B PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ DENNE SHA-PLANEN SKAL VÆRE UTARBEIDET FØR OPPSTART PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN. DEN SKAL OPPBEVARES TILGJENGELIG FOR ALLE, OG OPPBEVARES I 6 MÅNEDER ETTER AT ALLE ARBEIDENE ER FERDIG UTFØRT.

Figur 1: Dam Øvre Voksenkollvei Figur 2: Hospitsdammen

Prosjekt-/kontraktsnr: Fylles inn etter kontraktsinngåelse.

SHA-plan versjon: 00

| Byggherre: | Bymiljøetaten, Oslo kommune |
| --- | --- |
| Organisasjonsnr: | 996 922 766 |
| Prosjektleder: | Simen Anthon Bjøringsøy |
| Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) | John Vinneng |
| Koordinator for utførelsesfasen (KU): | Frank Spidsberg |
| Hovedbedrift (HB): | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |
| SHA-plan V 00 utarbeidet dato: | 26.02.2026 |

Prosjektspesifikk adresse:

| GENERELT OM PROSJEKTET |  |
| --- | --- |
| Prosjektbeskrivelse: Dam Øvre Voksenkollveien og Hospitsdammen er to gamle murdammer som ligger i Holmenkollåsen i Oslo kommune. Begge dammene er plassert i konsekvensklasse 3. For å bedre damsikkerheten og tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften skal dammene rehabiliteres. Det skal etableres ett nytt flomoverløp på ett lavere nivå slik at vannstanden senkes permanent. Rehabiliteringsarbeidene som skal utføres er støp av nytt overløp, spekking av vannsiden på dammene og arbeider med tappearrangement. Tidspunkt for gjennomføring er perioden 15. oktober – 15 januar. |  |
| RISIKOKLASSE | Kryss av |
| Risikoklasse B (normale gjentagende prosjekter, flere foretak) Prosjektet har behov for KU. Intern KP. | ☐ |
| Begrunnelse for vurdering av risikoklasse: Tiltakets varighet og omkringliggende faktorer vurderes til å falle under risikoklasse B. |  |
| UTKAST SHA Plan V 00 er utarbeidet av PL | ☒ |

SHA-plan revideringer/oppdateringer (V 00 prosjektering/planleggings fase. V 01 klar til utførelsesfase)

| V.NR. | DATO | REVISJONEN OMFATTER | ENDRET AV |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19.05.2026 | Utkast SHA-plan | Simen Bjøringsøy |
| 00 | 20.05.2026 | Gjennomgang, satt inn KU | John Vinneng |
| 01 | Velg dato | Klargjort for Versjon 01 i samarbeid med KU til utførelsesfasen. | John Vinneng og Frank Spidsberg |
| 01 | Velg dato |  |  |

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	ORGANISERING AV PROSJEKTET	4

2	ORGANISASJONSKART FOR SHA/HMS	5

3	HOVEDFREMDRIFTSPLAN	6

4	BYGGHERRESPESIFIKKE KRAV OG PRESISERINGER (Avtales i kontrakt/oppstartsmøte)	7

5	RISIKOVURDERING BHF §8 c	8

6	RUTINE VED ENDRING AV SHA-PLANEN	12

SHA-planens formål:

SHA- planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen mot farer gjennom at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i planlegging, prosjektering og ved utførelse av bygge- eller anleggsarbeider, jf. byggherreforskriften (bhf.) § 7.

En grunnleggende forutsetning for å oppnå de ønskede SHA-resultatene er at hver enkelt person som deltar i gjennomføringen av prosjektet;

- Har den nødvendig kunnskap og ferdigheter til de oppgaver han/hun settes til å utføre.

- Gjennom holdninger og handlinger, overholder fastsatte prosedyrer og retningslinjer.

- Generell gjentagende risiko for bygge-/anleggsplasser ivaretas gjennom arbeidsgivers internkontrollsystem og arbeidsgivere (s) prosjektspesifikke HMS-system.

- Arbeidstakers plikter

Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for byggeplassen. Kravene angitt under er minimumskrav - strengere krav kan gjelde for den enkelte arbeidsgiver og disse må da følges.

Som arbeidstaker:

- skal du registrere deg daglig inn på byggeplassen

- skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert – gjennomfør "Sikker Jobb Analyse" før oppstart hvis det anses nødvendig.

- har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider som du mener er farlig

- skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring, når det er et krav

- skal du rapportere uønskede hendelser til din leder og sørge for strakstiltak hvis nødvendig

- skal du bruke nødvendig verneutstyr

- skal du bidra til at gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder holdes ryddige

- skal du alltid sørge for at noen vet hvor du arbeider på byggeplassen.

(Det er ikke tillatt å arbeide alene)

ORGANISERING AV PROSJEKTET

Kontraktstype og entrepriseform

| Kontraktstype: | NS 8407 |
| --- | --- |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Agressonr: | Mob: XXXXX Bro: XXXXX |

Byggherre, Bymiljøetaten

| Divisjon: | Byromsdivisjonen |
| --- | --- |
| Prosjektansvarlig/ Prosjekteier: | Vigdis Hobøl |
| Prosjektleder: | Simen Bjøringsøy |
| Byggeleder: | Simen Bjøringsøy |

Hovedbedrift med samordningsansvar:  xxxxx

| Prosjektleder: | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |
| --- | --- |
| Leder for samordningsansvar: | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |
| Anleggsleder(e): | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |
| HMS-leder: | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |
| Verneombud: | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): | Fylles ut etter kontraktsinngåelse |

H1 skade, definisjon: H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

Overordnet mål er H-verdi 1 = 0, etter avsluttet prosjekt. Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre sykefravær, eller risiko for yrkesrelaterte sykdommer. Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp på en slik måte at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Overordnet mål for sykefravær = 0 %, forårsaket av aktiviteter eller arbeidsmiljø som kan spores tilbake til denne bygge – eller anleggsplassen. Eksempler på dette kan være mobbing, trakassering, tidspress og stress grunnet korte tidsfrister eller senskader forårsaket av forurenset arbeidsmiljø (eks. kjemiske stoffer, støy, sveiseblink o.l.). Øvrig sykefravær som skyldes "ikke arbeidsrelatert sykdom" (eksempelvis influensa, etc.) er ikke inkludert i den definerte målsetningen, da dette ikke er et utslag av mangelfullt og/eller dårlig helse- og miljøarbeid på byggeplassen.

Prosjektspesifikk målsetting for bygge- og anleggsarbeidene i dette prosjektet er:

• Ingen nestenulykker eller ulykker knyttet til utførende eller tredje person.

• Ingen nestenulykker eller ulykker knyttet til transport inn og ut eller i nærheten av anlegg.

• Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade.

• Ingen skader med fravær til følge.

• Ingen hendelser som fører til svekket helsetilstand.

• Gjennomføring av prosjektet med et godt arbeidsmiljø.

ORGANISASJONSKART FOR SHA/HMS

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på foretak og/eller person

Byggherre BH

Oslo kommune

Byggherrefunksjonen utøves på vegne av Oslo kommune

Bymiljøetaten

Etatsdirektør

Gerd Robsahm Kjørven

SHA koordinator KU

Bymiljøetaten

Frank Spidsberg

SHA koordinator KP

Bymiljøetaten

John Vinneng

Arbeidsgiver UE

Underentreprenør

Foretak: Xxxxx

Prosjektleder

Navn: Xxxxx

Arbeidsgiver

Hovedbedrift

Xxxxx

Prosjektleder

Navn: Xxxxx

Verneombud

Navn: Xxxxx

Prosjekterende

Foretak:

Dr. techn Olav Olsen

Navn:

Christian Sandvik

| HOVEDFREMDRIFTSPLAN | DATO |
| --- | --- |
| Byggearbeidene starter: | 15.10.2026 |
| Byggearbeidene skal være avsluttet: | 01.03.2027 |

DETALJERT FREMDRIFTSPLAN

Uke 42; Uke 43; Uke 44; Uke 45; Uke 46. Prosjektutvikling. Rigg og formelle krav SHA/HMS; x. Utførelsesfase; x; x; x; x; x. Dam Øvre Voksenkollvei; x; x. Hospitsdammen; x; x. Etterarbeid; x. Ferdigstillelse; x.

Fremdriftsplanen under utførelsesfasen er en del av SHA-planen og må være tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Det anbefales at arbeidsgivers egen fremdriftsplan slås opp på en oppslagstavle eller lignende på arbeidsstedet.

| BYGGHERRESPESIFIKKE KRAV OG PRESISERINGER (Avtales i kontrakt/oppstartsmøte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tema | Avtalt |  | Beskrivelse/tiltak | Spesifikke Byggherre krav |
|  | RUH og sjekkliste | Ja☐ | Nei☐ |  | RUH skal rapporteres til byggherre ved: Alvorlige hendelser eller ulykker som har ført til skader på mennesker, miljø eller utstyr. Det er ønskelig at verneombud kontrollerer sikring av bygge gjerder, forsvarlige passasjer og universell fremkommelighet rundt tiltak ved arbeidsdagens start og avslutning samt at kontroll føres i en sjekkliste ved stengning av arbeidsstedet før helg, helligdager og ferier. |
|  | Personlig verneutstyr | Ja☐ | Nei☐ |  | Alle prosjekter gjennomføres iht. bestemmelser i gjeldende PVU Bymiljøetaten. |
|  | Fargekoder på hjelm | Ja☐ | Nei☐ |  | Hoved bedrift må opplyse betydning av hjelmfarger i HMS-Plan. Det er ønskelig at minimum besøkende og lærlinger er identifiserbare ved kontroll. |
|  | HMS Tavle | Ja☐ | Nei☐ | Dokumenter oppbevares i lagbil / maskin | Minimums krav til innhold på HMS tavle er: (Oppdatert Forhåndsmelding, Samordningsskjema, Riggplan, SHA-Plan og HMS-Plan. Det bør opprettes en felles varslingsplan som er oppdatert med aktører fra både byggherre og utførende. Felles Varslingsplan skal komme frem i HMS-Planen og være slått opp på HMS-Tavle eller bygge gjerde. |
|  | Sikring av arbeidsområde/adkomst/tilkomst | Ja☐ | Nei☐ | Grøfter/groper dypere enn 2 meter skal ha trapp som adkomst/tilkomst, ikke stige. | Der hvor myke trafikanter ferdes, skal arbeidsområder sikres med tett sperring. Eksempelvis plast gjerder. (ikke kjegler) Ellers iht. Kravene i: - N301 Arbeid på og ved veg - N101 Trafikksikkert sideterreng og veg sikringsutstyr |
|  | Sikring av bygge- og anleggsplass | Ja☐ | Nei☐ | Inngjerding av rigg/anleggsområde | Uvedkommende skal ikke ha tilgang til anleggsområdet BHF§ 9(a) Porten til anleggsområdet skal holdes lukket til enhver tid og låses når man forlater anlegget. Nødvendige tiltak iht. PBL § 28-2. |
|  | Formalkrav | Ja☐ | Nei☐ |  | Relevante bestemmelser fra SHA-plan skal kunne identifiseres i Arbeidsgivers IKS/ HMS-plan BHF§ 18. Arbeidsgiver skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest 1 uke før oppstart. Forhåndsmeldingen skal plasseres synlig på bygge- eller anleggsplassen og til enhver tid holdes oppdatert. Koordinator utførelse (KU) skal stå oppført som kontaktperson i forhåndsmeldingen. |
|  | SHA-kontroller | Ja☐ | Nei☐ | Administrativ SHA-kontroll Praktisk SHA-kontroll | KU kan avholde forhåndsvarslet og uanmeldt SHA-kontroll under hele prosjektets utførelsesfase. |
|  | Verneombud | Ja☐ | Nei☐ | Ryddighet og sikring | Verneombud skal se til at anlegg er sikret og at anlegget er ryddig med god adkomst. Det skal føres en sjekkliste når anlegg stenges for helg, helgedager eller ferie. |
|  | Annet | Ja☐ | Nei☐ | Arbeid eller lagring oppe på containere skal foregå i begrenset omfang og med sikker utførelse/adkomst. | Hoved bedrift er ansvarlig for at alle involverte og utførende aktører er kjent med SHA-Planen, Jf. BHF §7a, Kopi av vernerunder skal alltid oversendes/være tilgjengelig for utpekt KU. Koordinator utførelse (KU) og miljørådgiver skal gis tilgang til stoffkartotek. |

Listen er ikke uttømmende. Uaktuelle forhold fjernes, og aktuelle forhold fra oppstartsmøtet innarbeides.

RISIKOVURDERING BHF §8 c

Generelle eksempler på tiltak som grunnlag for å konkretisere spesifikk risiko følger her:

| RISIKOKLASSE B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD |  | SPESIFIKKE TILTAK |  |
| Beskriv risikofylt aktivitet | Beskrivelse av risikoforhold/ Hva som kan skje og årsak | Forslag til spesifikke tiltak for å redusere risiko | Ansvarlig for utførelse |
| - Forebyggende tiltak, arbeidsmiljø | Bymiljøetaten stiller følgende krav til entreprenøren i forbindelse med arbeidet på bygge- og anleggsplassen. | - Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsplassen - Sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier - Utføre nødvendig tiltak for å sikre arbeidstakere mot passerende trafikk - Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer - Kontroll på sertifisering av teknisk utstyr og anleggsmaskiner - Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer, samt oppdatert stoffkartotek - Sikkerhetsinstrukser og rutiner for arbeid med kvartsstøv skal foreligge på et forståelig språk. - Forsvarlige arbeidstidsordninger - Alle på byggeplassen skal bære ID kort (bygge/HMS kort) - Orden i skatte- og arbeidsforhold - Lønns- og arbeidsvilkår skal tilfredsstille kravene i allmenngjøringsforskriftene – helt til bunns i kontraktskjeden. | Entreprenør |
| - Arbeid nær installasjoner i grunnen | Brudd/overgraving av trykksatt ledningsnett Arbeid nær eksisterende VA-anlegg. (Tappearrangement) | Grundig gjennomgang av tilgjengelige tegninger. | Entreprenør |
| - Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | Der det graves nærmere enn 30 m fra høyspent og signalkabler i luftstrekk kan dette føre til fysisk kontakt eller overslag mellom anleggsmaskiner og strømkabler. | Før oppstart av arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner i luftstrekk, skal nettselskap varsles. Arbeidet skal planlegges tidlig med alle involverte og berørte parter. Utkoblinger og behov for LFS skal planlegges og avklares i samarbeid med netteier. | Entreprenør |
| - Arbeid på steder med passerende trafikk | Trafikk til og fra anleggsområdet. Fare for påkjørsel av 3.person og anleggspersonell. Det kan være dager med mer trafikk enn vanlig på veier som kanskje ikke er beregnet for dette. Trafikk til og fra anleggsområdet. Fare for påkjørsel av 3.person og anleggspersonell. | Vurdere om Bygge- og anleggsområdet samt riggområder skal gjerdes inn for å sikre tydelige grenser mellom bygge- og anleggsplassen og annen bruk av området. Området skal skiltes for å synliggjøre bygge- og anleggsarbeider. All trafikk innenfor en radius på 500 meter skal foregå i gangfart. Det skal benyttes følgevakt ved ut og inn transport fra anleggsplass. Transport ut og inn bør legges utenom kjernetider for skole/barnehage. Alle som benytter området, skal ledes trygt forbi anlegget. Transport skal holde lav hastighet. Det aktuelle området, skal sperres av ved behov når transport skal inn på anleggsplassen. Lede uvedkommende vekk fra situasjoner. | Entreprenør |
| - Arbeid med fare for drukning | Arbeid ved dammer Uhell/fall i vann, fare for hypotermi eller drukning | Vann skal håndteres i henhold til miljøoppfølgingsplanen. Bruk av redningsvest. Varmeteppe tilgjengelig på byggeplass. Flyttbare stiger / taustiger ved evt. fall utfor kant og ut i vann. Tau å holde seg i om man har falt i vannet. Vurdere behov for beredskapsbåt/flåte til å hente personell opp fra vann med tilhørende opplæring. Livreddende utstyr, inkludert livbøyer, hjertestarter, redningsliner og redningsflåter, skal være tilgjengelig på strategiske steder i det aktuelle området. | Entreprenør |
| - Arbeid med fare for fall eller fallende gjenstander | Fall fra høyde eller treff av fallende gjenstander kan medføre alvorlig personskade ved mangelfull tilrettelegging eller avgrensning. | Arbeid med fare for fall eller fallende gjenstander skal planlegges og gjennomføres med særskilt hensyn til disse risikoforholdene. | Entreprenør |
| - Arbeid med støv, gass, støy eller vibrasjoner | Flere arbeidsoperasjoner innebærer at personer på anlegget og 3. part kan bli utsatt for støy. Noen arbeidsoperasjoner innebærer at personer på anlegget og 3. part kan bli utsatt for støv. | Fagarbeidere skal bruke riktig verneutstyr tilpasset arbeidsoperasjonen. Støyende arbeider skal ikke forekomme etter kl.1900. Fagarbeidere skal bruke riktig verneutstyr. Støvdempende tiltak vurderes fortløpende (eks: vanning). Sage med utstyr med vann (i betong mm). | Entreprenør |
| - Arbeid med kjemiske eller biologiske stoffer | Eksponering kan medføre akutte eller langvarige helseskader ved manglende oversikt, avklaring eller koordinering. | Arbeid som innebærer kjemiske eller biologiske stoffer, skal planlegges og gjennomføres med særskilt hensyn til disse forholdene. | Entreprenør |
| - Arbeid med brann- og eksplosjonsfare | Brann eller eksplosjon kan oppstå ved håndtering av brennbare materialer, gasser eller varme arbeider, med fare for alvorlig personskade og materielle skader. | Arbeid med brann- og eksplosjonsfare skal planlegges og gjennomføres med særskilt hensyn til disse risikoforholdene. | Entreprenør |
| - Arbeid med helseskadelig ergonomisk belastning | Tunge løft. Manuell håndtering av tunge materialer. | Velge arbeidsutstyr som reduserer belastning på kropp. Hoved bedrift skal utarbeide ergonomisk arbeidsplassvurdering. | Entreprenør |
| - Klima og værforhold | Regn, frost, snø, is, vind kan påvirke sikkerheten i ulike faser av prosjektet. | Forhold for den aktuelle årstiden skal hensyntas i gjennomføringen. | Entreprenør |
| - Fremdrift – nok tid, samtidige operasjoner og rekkefølge | Manglende tid, uhensiktsmessig rekkefølge eller risikofylt samtidighet kan føre til økt ulykkesrisiko og uoversiktlige arbeidsforhold. | Fremdriftsplanen skal sikre tilstrekkelig tid til utførelse, hensiktsmessig rekkefølge av arbeidsoperasjoner og unngå risikofylt samtidighet. | Entreprenør |
| - Plassforhold | Trange forhold kan føre til konflikt mellom arbeidstakere, maskiner, materialer og ferdsel dersom arealbruk ikke er avklart. | Plassforhold skal hensyntas i planlegging og gjennomføring av arbeidet. | Entreprenør |
| - Forhold i omgivelsene/ nærheten det må tas hensyn til | Forhold i nærområdet kan påvirke sikkerheten gjennom tredjepart, eksisterende bygg, infrastruktur eller pågående aktivitet. | Forhold i omgivelsene skal hensyntas i planlegging og gjennomføring av arbeidet. | Entreprenør |
| - Behov for midlertidige konstruksjoner | Midlertidige konstruksjoner kan være avgjørende for stabilitet og sikkerhet dersom permanente løsninger ikke er etablert. | Behov for midlertidige konstruksjoner skal hensyntas i planlegging og gjennomføring av arbeidet. | Entreprenør |
| - Utenlandsk arbeidskraft og kommunikasjonsutfordringer | Kommunikasjonsproblemer og misforståelser øker risiko for uønskede hendelser. | Hoved bedrift er ansvarlig for å informere sine ansatte om SHA tiltak de vil iverksette på et språk de utførende forstår. | Entreprenør |
| - Massetransport | Anleggskjøretøy kan kollidere | Anleggsvei skal ha: -minimumsbredde x meter -nedsatt fart Det skal legges opp til rettvendt kjøring. Ved rygging skal det benyttes ryggevakt. | Entreprenør |
| - Snuplass – utkjøring av masser. | Fare for påkjørsel av arbeidere på anlegget eller på trafikanter som kjører forbi anleggs sted. | Fysisk barriere mellom arbeidere og anleggsmaskiner. Skilting. | Entreprenør |
| - Varme arbeider | Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidsdagens slutt. | Navngitt brannvakt skal overvåke brannrisiko i nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. | Entreprenør |
| - Arbeider som medfører at flere ulike oppgaver utføres samtidig eller parallelt | Det utføres arbeider på tilstøtende veistrekninger samtidig som arbeider på halv bru og vegrekkverk. Dette kan gjøre trafikkavvikling i området | Hoved bedrift skal tegne avtale om Samordningsansvar iht. Arbeidsmiljølovens § 2.2 Samordningen omfatter også koordinering mot grunneiere, andre aktører og tilstøtende prosjekter i området. | Entreprenør |
| Annet |  |  |  |
| Uvedkommende inn på anlegget. |  | Anleggsområdet skal gjerdes inn. Om ikke dette lar seg gjøre, skal disse sikres og gjøres utilgjengelig på annen måte. | Entreprenør |

RUTINE VED ENDRING AV SHA-PLANEN

Endring og oppdatering av SHA-planen

KP og KU skal oppdatere planen for de respektive faser de har ansvaret for. Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på byggeplassen, og distribueres / gjøres kjent ved utsendelse og senere endringer til relevante aktører i prosjektet. Alle endringer i SHA-planen etter overtakelse fra koordinator for prosjektering (KP) under utførelsesfasen, skal SHA-planen i prosjekter i risikoklasse b, c og d, håndteres av koordinator for utførelse (KU)

Entreprenørens plikter

Representant fra hoved-/total-/sideentreprenør skal straks melde skriftlig til byggherren når det avdekkes eller oppstår endring i forhold til organisasjon eller fremdrift, og når nye forhold som krever spesielle tiltak oppstår.

Byggherrens plikter

Under utførelsesfasen skal KU oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. KU skal følge opp at entreprenøren umiddelbart orienterer sine ansatte og underentreprenører om endringer og oppdateringer av SHA-planen.

Endringer som gir Bymiljøetaten grunnlag for å oppdatere planen er:

- Endring i organisering

- Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket

- Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere

- Omprosjektering

- Ved stenging av anleggsplasser skal det sendes varsel til:

Fagansvarlig SHA:

John Vinneng - john.vinneng@bym.oslo.kommune.no – Tlf. (+47) 992 32 003

Avdelingssjef Prosjektdivisjonen:

Vidar Fålun – vidar.falun@bym.oslo.kommune.no – Tlf. (+47) 992 64 275

Ved gjenåpning av anlegget skal samtlige SHA- og HMS-planer gjennomgås/revideres.