# Opplysninger om prosjektet

## Bakgrunn

Eiendomsavdelinga har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av VLFK sin eiendomsmasse. Eiendommene er i hovedsak videregående skoler spredd over hele fylket, i tillegg til noen administrasjonsbygg og bussanlegg.

Dette prosjektet gjelder montering av solceller på Knarvik vgs, avd. Juvikstølen. Prosjektet er en av flere prosjekter hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket i løpet av de neste årene.

## Prosjektdokumenter

Konkurransegrunnlaget med tilbudsinnbydelse og tilbudsskjema

Vedlegg som fremgår av innholdsfortegnelsen i konkurransegrunnlaget

## Organisasjon

Byggherre er:

Vestland fylkeskommune

Eigedomsavdelingen, Postboks 7900, 5020 Bergen

Kontaktperson: Gro Brodahl Frederich, tlf.nr. 482 12 777, e-post: Gro.brodahl.frederich@vlkf.no

Oppdragsansvarlig:

Vestland fylkeskommune v/Eiendomsdirektør Jan Tore Rosenlund

Eigedomsavdelingen, Postboks 7900, 5020 Bergen

Kontaktperson: Jan Tore Rosenlund, tlf.nr. 916 74 73, epost: Jan.tore.rosenlund@vlfk.no

Kontaktpersoner

Driftsleder: 	Adrian Falke, 		mobil: 938 83 720, e-post: adrian.falke@vlfk.no

EL: 		Bjørn Eivind Lunde, 	mobil: 902 08 555, e-post: Bjorn.eivind.lunde@vlfk.no

BIM: 		Ånond Rakotofiringa Viki mobil: 918 77 276, e-post: Anond.viki@vlfk.no

## Beliggenhet og adkomst

Knarvik vgs, avdeling Juvikstølen ligger i Alver kommune i Nordhordland. Adresse Juvikstølen 9, 5916 Knarvik.

## Oppdragets art og omfang

Det skal monteres solcelleanlegg på deler av takene til Knarvik vgs på Juvikstølen 9.

Skolebygget og består av flere fløyer som vist på tegning.  Den del av bygningen som er aktuell for solceller er bygget i 1977, men er omtekket i nyere tid, usikkert hvilket årstall.

Takene som er aktuelle for solcellepanel er vist på vedlagt tegning 1.17.1 Takplan med aktuelle solceller.

Takene består av oppforet tretak med folietekking.  Tidligere tekking antas å ligge under folietekkingen.  Det er antatt oppforet tretak av trestender c/c ca 0,6m og takbord av ca 18mm underpanel.  Isolasjon antas å ligge rett på betongdekke under, med kaldt loft mellom isolasjon og bord-taket.

Solcelle installasjonene skal monteres på en slik måte at det ikke beskadiger taktekking.

Av hensyn til drift og vedlikehold skal det monteres rekkverk langs tak-kant, som vist på tegning.  Rekkverket monteres på den ytterste halvmeteren langs gesims, og skrues til undertaket.  Detaljer for innfesting av rekkverkstolper skal være vanntett.  Det skal leveres rekkverk løsning som er godkjent og utprøvet for formålet, f.eks Weland rekkverk for tak, eller tilsvarende.

Rekkverket skal leveres varmforsinket eller malt, korrosjonsklasse minimum C4.  Rekkverkshøyde 1,1m.

Det er ca 215 løpemeter rekkverk.  Pris for ferdig levert og montert rekkverk skal oppgis som egen post i tilbudet.

For å gi nødvendig service tilkomst må det påregnes at minimum den ytterste meteren av taket må være fri for solceller.

Solcelle installasjoner skal ikke tildekke taksluk og vannrenner, og det skal være fri tilkomst for rengjøring og vedlikehold av taksluk.

Det forutsettes at solcelleinstallasjoner installeres på taket med ballast vekter, uten mekanisk innfesting i taket.

Den nye situasjonen med solceller på tak vil nødvendigvis øke egenvekten på taket noe.  Dersom samlet vekt av solcelleinstallasjonen overskrider 50 kg/m2, skal taket utstyres med “snøvekt” som gir varsling dersom summen av egenvekt solceller og vekt snølast overstiger en definert grenseverdi.  Snølasten skal kunne avleses på PC eller SD-anlegg, og første varsling skal komme når 80% av vektbegrensningen er oppnådd.  I slike tilfeller må byggherren iverksette fjerning av snø på taket.

Totalentreprenøren må selv vurdere hvor det er mest egnet å montere solcellepanelene og hvilke panel som gir mest mulig effekt på minst mulig areal.

Solcellene må være enkle å demontere og remontere dersom takene må tekkes om eller det er behov for service eller utskifting av et panel.

Totalentreprenøren skal levere arbeids- og detaljtegninger, samt as-built-tegninger til prosjektet, jf. Generell kravspesifikasjon Bok 2.

Arealeffektiviteten til panelene skal være minimum 220 Wp/m². Oppgitt areal skal inkludere rammen rundt panelene.

Bilde viser takflate for Nordfløy, sett mot nord (ligger en etasje lavere enn Syd- og Østfløy).  Søndre del av taket får en del skygge.

Bilde viser Sydfløy, sett mot syd.

Bilde viser Østfløy, sett mot øst.

Bilde viser eksempel på tak-rekkverk (Weland Stål AS)

## Offentlig byggesaksbehandling

Tiltaket krever tillatelse fra offentlig myndighet. Rammetillatelse for etablering av solcelleanlegg på taket av Knarvik vgs ble innvilget 15.12.2025.  Vlfk har benyttet Artec AS til SØK-rollen.

Totalentreprenør er ansvarlig at SØK får tilstrekkelig informasjon til at de kan søke om igangsettingstillatelse før arbeidene starter, og ferdigattest etter at solcelleanlegget er montert.

## Entrepriseform

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

## Fremdrift

Utførelsen er planlagt gjennomført i perioden november/desember 2026.

## Forhold på byggeplassen

Avhengig av når montering starter og ferdigstilles, vil det måtte påregnes at skolen er i full drift i anleggsperioden. Entreprenør skal ta hensyn til driften i skolen, samt aktivitet på utvendige veier og plasser, slik at skoledrift hindres minst mulig. Spesielt støyende aktivitet kan bli pålagt utført utenfor ordinær skoletid eller tid for eventuelle konserter etc på kveldstid.

All rigg og drift på området skal avtales på forhånd med byggherrens byggeplass tilsyn/driftsleder. Det samme gjelder parkering og lagring av materiell på området.

Entreprenør og skole forventes på hver sin side å utvise smidighet i forhold til at anleggsarbeid og skoledrift skal utføres samtidig.

Alt arbeid skal skje innenfor adgangens kontrollerte område der det er påbudt å benytte verneutstyr.

El-uttak til verktøy etc påvises av byggherren.

## HMS

For prosjektet gjelder følgende prosjektorganisasjon:

HMS-ansvarlig: 			Francisco Javier Bazaea Munoz

Koordinator prosjektering: 	IA

Koordinator utførelse: 		Francisco Javier Bazaea Munoz

Hovedbedrift etter Aml.: 		Tilbyder

Se SHA-plan del 1 og 2 for beskrivelse HMS-risikoen i prosjektet og beskrivelse av særlig risikofylte arbeidsoperasjoner.

## Universell utforming

Prosjektet skal gjennomføres etter PBL, TEK17.

## Miljø

Etablering av solcelleanlegg vil være et viktig bidrag mot målsettingen i klimaplanen til Vestland fylke om et netto nullutslipp i 2030.

Småskala energiproduksjon fra solceller på våre bygg vil bidra positivt mot det estimerte fremtidige energiunderskuddet på Vestlandet.

## Kontakt/møter

Det må regnes med tett oppfølging når det gjelder prosjekterings- og byggemøter.

## Politiske vedtak

Finansiering av prosjektet er gjort i politisk vedtak i fylkestingssak 2024/6259-1.